Metodologia de Calcul al schimburilor planificate care rezultă din cuplarea unică a piețelor pentru ziua următoare – Notă explicativă

21 februarie 2018

Declarație de declinare a responsabilității

Prezentul document explicativ este aprobat de către toate OTS-urile, transmis către toate ANR-urile de către OTS-uri doar în scop informativ și de clarificare și însoțește Metodologia de Calcul al schimburilor planificate DA în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul 2015/1222 din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor.

Cuprins

1.	Introducere	4

1.1	Obiectivul și Structura Metodologiei	4

1.2	Dezvoltarea Metodologiei	4

1.3	Interpretarea OTS-urilor cu privire la schimburile între Punctele Centrale de Tranzacționare ale OPEED	5

1.4	Situația Curentă	6

2.	Criterii Comune pentru Calculul Schimburilor Planificate	7

3.	Cerințe pentru Calculul Schimburilor Planificate	7

4.	Utilizări în aval pentru Schimburile Planificate	9

4.1	Transfer și Planificare	9

4.2	Distribuirea Veniturilor din Congestii	11

5.	Calculatorul Schimburilor Planificate	12

5.1	Procesul de calcul	12

5.2	Termene Limită pentru Transmiterea Informațiilor	13

6.	Metodologia de Calcul	14

6.1	Principii generale	14

6.2	Calculul fluxurilor între Zonele de Ofertare (BZ)	19

6.3	Calculul Schimburilor Planificate pentru fiecare graniță a Ariei de Planificare	21

7.	Implementare	22

ANEXA 1 - Principii de funcționare ale SDAC în cadrul MNA, Descrierea Calculului Fluxurilor Inter-OPEED	24

Descrierea Calculului Fluxurilor între Punctele Centrale de Tranzacționare ale OPEED (NTH-uri)	25

ANEXA 2 – Principii de funcționare ale SDAC în cadrul MNA	28

1.	Scopul documentului	30

2.	Glosar	30

3.	Procesul de cuplare MNA Euphemia	31

3.1	Perspectiva Euphemia cu privire la secvența procesului de calcul pentru cuplare	31

3.2	Funcționarea agregării ofertelor	33

3.3	Calculul zonal	34

3.4	Funcționarea dezagregării ofertelor	34

3.5	Funcționarea și coerența celor 3 etape de calcul al fluxurilor	35

3.5.1	Calculul fluxurilor între Zonele de Ofertare (BZ)	37

3.5.2	Calculul fluxurilor între Ariile de Planificare (SA)	40

3.5.3	Procesul de calcul de rezervă SEC (regim de avarie)	44

3.5.4	Soluția de rotunjire	51

3.6	Validarea soluției	57

3.7	Controlul Modificărilor	58

4.	Proceduri	59

4.1	Proceduri Normale	59

4.2	Regim de Avarie SEC	61

4.3	Proceduri de Decuplare	61

5	Cerințe PMB	63

5.1	Modificări ale fișierului de configurație comun	64

5.2	Transmiterea CZC	65

5.2.1	Moduri de verificare încrucișată	65

5.2.2	Interfața grafică pentru validarea datelor de rețea	67

5.3	Transmiterea datelor privind oferta	67

5.4	Modificările interfeței în ceea ce privește algoritmul	68

5.4.1	Datele ofertei	68

5.4.2	Rezultate	68

5.4.3	Reguli privind egalitatea între ofertele bloc	68

5.5	Interfața grafică pentru Afișarea Rezultatelor	68

5.6	Documentul privind rezultatele	68

5.7	Codurile de identificare pentru BZ, SA, NH și liniile de egalitate	69

5.8	Modificări în PBM ca urmare a decuplării	69

ANEXA 3 - Lista observațiilor primite	70

Lista graficelor

Figure 1: Current situation	7

Figure 2: Downstream Uses for Scheduled Exchanges	9

Figure 3: Exchanges of Schedules,	11

Figure 4: Proposed process by PCR	13

Figure 5: Stepwise approach for the calculation of schedules	15

Lista ecuațiilor

Equation 1	16

Equation 2	19

# Introducere

## Obiectivul și Structura Metodologiei

Articolul 43 (1) din Regulamentul 2015/1222 al Comisiei de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor (în continuare numit „Regulamentul CACM”) impune ca în termen de 16 luni de la intrarea în vigoare a regulamentului CACM, toți Operatorii de Transport și de Sistem („OTS-uri”) care intenționează să calculeze Schimburile Planificate care rezultă din cuplarea unică a piețelor pentru ziua următoare să elaboreze o propunere de metodologie comună pentru acest calcul.

Metodologia comună de calcul (în continuare numită „Metodologia DA SEC”) face obiectul aprobării tuturor Autorităților Naționale de Reglementare („ANR-uri”) conform articolului 9.7 (d) din Regulamentul CACM. În conformitate cu articolul 9 (9) din Regulamentul CACM, propunerea privind Metodologia DA SEC se transmite către ACER în paralel cu transmiterea către toate ANR-urile. ACER poate emite un aviz cu privire la Metodologia DA SEC doar la cererea ANR-urilor.

Prezentul document reprezintă o notă explicativă și însoțește Metodologia DA SEC, oferind o descriere a cadrului tehnic ce formează baza metodologiei. Documentul este structurat după cum urmează: Cerințele legale pentru Metodologia DA SEC și implicațiile acestora sunt prezentate în Capitolul 2. Capitolul 3 prezintă lista cu informațiile solicitate de la OPEED-urile relevante. În Capitolul 4 se descriu utilizările Schimburilor Planificate iar Capitolul 5 introduce stabilirea Calculatorului Schimburilor Planificate. Metodologia de calcul este explicată la Capitolul 6. În final, Capitolul 7 descrie planul pentru implementarea Metodologiei DA SEC. În anexele 1 și 2 se găsesc principiile de funcționare ale Cuplării Unice a Piețelor pentru Ziua Următoare în conformitate cu Acordurile OPEED-urilor Multiple.

Termenii utilizați cu literă majusculă în prezentul document au semnificația definită în Regulamentul CACM, Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentul European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică (numit în continuare „Regulamentul (CE) Nr. 714/2009”), Regulamentul (UE) nr. 543/2013 al Comisiei, articolul 3 din Regulamentul (UE) 2017/1485 și Propunerea DA SEC.

## Dezvoltarea Metodologiei

Comitetul Interimar OPEED a creat grupul operativ MNA în cadrul PCR pentru analizarea domeniului de aplicare și pentru definirea cerințelor noii versiuni a algoritmului DA (Euphemia versiunea 10.3) pentru elaborarea funcționalităților Acordurilor OPEED-urilor Multiple (MNA), în special calculul Pozițiilor Nete pe Punct Central de Tranzacționare al OPEED și determinarea fluxurilor între Punctele Centrale de Tranzacționare ale OPEED (așa numitele fluxuri între Punctele Centrale de Tranzacționare ale OPEED).

În conformitate cu decizia tuturor OTS-urilor din 25 august 2017, se va stabili doar un singur Calculator al Schimburilor Planificate iar acest Calculator al Schimburilor Planificate va fi elaborat în cadrul PCR. Aceasta face parte de asemenea din activitatea de implementare MNA.

OTS-urile și OPEED-urile au colaborat pentru a elabora principiile de funcționare pe care se va baza elaborarea soluției. Colaborarea asigură consistența între toate nivelurile calculului (granița zonei de ofertare, granița ariei de planificare și schimburile între Punctele Centrale de Tranzacționare ale OPEED). Calculul Schimburilor Planificate între zonele de ofertare și ariile de planificare descris în prezenta Metodologie reflectă principiile agreate de toate OTS-urile și toate OPEED-urile.

În urma consultării publice din noiembrie 2017, metodologia DA SEC a fost modificată semnificativ în ceea ce privește structura și conținutul, abordând majoritatea observațiilor aduse. Conceptul Schimburilor Planificate între Punctele Centrale de Tranzacționare ale OPEED nu a fost elaborat, decât în prezenta Metodologie DA SEC. Această măsură este justificată la secțiunea 1.3.

## Interpretarea OTS-urilor cu privire la schimburile între Punctele Centrale de Tranzacționare ale OPEED

Pentru a asigura o bună funcționare a Acordului OPEED-urilor Multiple, în conformitate cu articolul 45 din Regulamentul CACM, OTS-urile convin asupra faptului că este necesar conceptul de Punct Central de Tranzacționare al OPEED și că acesta este necesar pentru a defini fluxurile între Punctele Centrale de Tranzacționare ale OPEED.

OTS-urile sunt de părere că ar trebui să țină de responsabilitatea OPEED-urilor să calculeze schimburile între Punctele Centrale de Tranzacționare ale OPEED. În cadrul feedback-ului de la consultarea publică din noiembrie 2017, OPEED-urile au confirmat că sunt de aceeași părere, și anume că schimburile între Punctele Centrale de Tranzacționare ale OPEED ar trebui să țină de responsabilitatea OPEED-urilor. Astfel, OPEED-urile au solicitat OTS-urilor să elimine toate părțile din Metodologia DA SEC care fac referire la Punctul Central de Tranzacționare al OPEED.

Potrivit OTS-urilor, o opțiune ar fi includerea cerinței schimburilor între Punctele Centrale de Tranzacționare ale OPEED în sensul articolului 77 din Regulamentul CACM cu privire la costurile de compensare și decontare.

În regulamentul CACM, „Schimbul Planificat” înseamnă un transfer de energie electrică planificat între zone geografice, pentru fiecare unitate de timp a pieței și pentru o anumită direcție.

Punctul Central de Tranzacționare al OPEED nu reprezintă o zonă geografică. Astfel, Metodologia privind Schimburile Planificate solicitată prin articolul 43 din Regulamentul CACM nu privește Punctele Centrale de Tranzacționare ale OPEED.

Propunerea DA SEC respectă astfel Regulamentul CACM și nu privește calculul schimburilor pentru fiecare Punct Central de Tranzacționare al OPEED, întrucât Punctele Centrale de Tranzacționare ale OPEED nu reprezintă zone geografice.

În orice caz, este esențial de reținut că schimburile între Punctele Centrale de Tranzacționare ale OPEED sunt consistente cu Schimburile Planificate între zonele de ofertare și Schimburile Planificate între ariile de planificare calculate de Calculatorul Schimburilor Planificate și descrise în Metodologia DA SEC. Această consistență este deja asigurată în principiile de funcționare pentru SDAC în cadrul MNA (Euphemia versiunea 10.3), aprobate de toate OPEED-urile și toate OTS-urile.

În plus, calculul schimburilor între Punctele Centrale de Tranzacționare ale OPEED respectă Acordurile OPEED-urilor Multiple în conformitate cu articolul 45 din Regulamentul CACM. Această consistență este deja asigurată și în principiile de funcționare pentru SDAC în cadrul MNA (Euphemia versiunea 10.3), aprobate de toate OPEED-urile și toate OTS-urile.

## Situația Curentă

Pentru a crea o înțelegere clară și cuprinzătoare a cerințelor prevăzute la articolul 43 din Regulamentul CACM, documentul pune la dispoziție descrierea situației curente din întreaga Europă.

Majoritatea OTS-urilor din întreaga Europă care aplică metoda bazată pe Capacitatea Netă de Transport Coordonată utilizează în prezent capacitățile alocate în forma fluxurilor planificate rezultate din algoritmul de cuplare a piețelor pentru ziua următoare. Aceste fluxuri planificate sunt utilizate drept Schimburi Planificate între zonele de ofertare pentru a fi integrate în procesele de transfer, planificare și distribuție a veniturilor din congestii.

Un subset al OTS-urilor din regiunea „CORE” care aplică metoda bazată pe fluxuri de energie (fosta regiune ECV) realizează un calcul separat al Schimburilor Planificate utilizând pozițiile nete din algoritmul de cuplare a piețelor drept date de intrare pentru calculul schimburilor planificate, pentru a introduce Restricțiile de Planificare, și anume caracterul intuitiv, necesar pentru asigurarea că Schimburile Planificate sunt definite de la ariile cu preț scăzut la ariile cu preț ridicat.

Așa cum se arată în Graficul 1, PCR realizează în prezent calculul fluxurilor în numele tuturor OTS-urilor din afara ECV, în timp ce zona ECV realizează propriul calcul al schimburilor planificate.

Graficul 1: Situația Curentă

Începând cu implementarea Acordului OPEED-urilor Multiple (MNA), OTS-urile din ECV nu mai calculează Schimburile Planificate. Calculul fluxurilor pentru ECV va fi realizat de PCR (a se vedea 1.2 și 5.1)

# Criterii Comune pentru Calculul Schimburilor Planificate

Articolul 43 (1) din Regulamentul CACM prevede ca „OTS-urile care intenționează să calculeze schimburile planificate” să transmită o Propunere DA SEC. Totuși, în temeiul solicitării autorităților naționale de reglementare, toate OTS-urile au aderat la Propunerea DA SEC în ceea ce privește cerințele privind calculul Schimburilor Planificate care rezultă din cuplarea unică a piețelor pentru ziua următoare, informațiile necesare din partea tuturor OPEED-urilor pentru calcul, stabilirea Calculatorului Schimburilor Planificate, procesul de calcul, metodologia și descrierea ecuațiilor solicitate.

Pentru a atinge obiectivele stabilite în Regulamentul CACM privind promovarea realizării și funcționării eficiente a pieței interne și asigurarea gestionării optime, funcționării coordonate și dezvoltării tehnice solide a sistemelor de transport a energiei electrice în Europa, CE, OTS-urile și ENTSO-E recunosc importanța implicării în elaborarea prezentei propuneri a OTS-urilor membre ENTSO-E din afara UE, în special a celor responsabile pentru sistemele de energie electrică conectate fizic la Statele Membre UE. Acest lucru a fost asigurat prin punerea la dispoziția OTS-urilor membre ENTSO-E din afara UE a ocaziei de a participa la elaborarea propunerii.

# Cerințe pentru Calculul Schimburilor Planificate

Articolul 3 din Propunerea DA SEC introduce o listă de informații care trebuie puse la dispoziție de către OPEED-urile relevante.

Articolul 43 (2) din Regulamentul CACM prevede că propunerea privind Metodologia DA SEC trebuie să „enumere informațiile care trebuie să fie furnizate de către OPEED-urile relevante către Calculatorul Schimburilor Planificate”. În temeiul articolului 43 (3) din Regulamentul CACM, calculul Schimburilor Planificate se bazează pe pozițiile nete pentru fiecare unitate de timp a pieței. În conformitate cu articolul 48 (1) (a) din Regulamentul CACM, toate OPEED-urile care îndeplinesc funcția de OCP transmit rezultatele cuplării unice a piețelor pentru ziua următoare către toate OTS-urile, toți calculatorii capacității coordonate și toate OPEED-urile. Aceste rezultate ar trebui să fie cel puțin:

- Un preț de închidere unic pentru fiecare Zonă de Ofertare și unitate de timp a pieței în EUR/MWh

- O poziție netă unică pentru fiecare Zonă de Ofertare și fiecare unitate de timp a pieței

Astfel, toate OPEED-urile transmit următoarele informații care rezultă din cuplarea unică a piețelor pentru ziua următoare către Calculatorul Schimburilor Planificate și către toate OTS-urile, pentru fiecare unitate de timp a pieței, pentru ca Calculatorul Schimburilor Planificate să poată realiza Calculul Schimburilor Planificate DA:

- Poziția netă nerotunjită pentru fiecare Arie de Planificare;

- Poziția netă nerotunjită pentru fiecare Zonă de Ofertare;

- Un preț de închidere unic pentru fiecare Zonă de Ofertare și unitate de timp a pieței în EUR/MWh

- Capacitățile alocate sub forma Fluxurilor Planificate pentru fiecare graniță a zonei de ofertare

Cerințele privind informațiile enumerate mai sus sunt esențiale atât pentru calculul Schimburilor Planificate de către Calculatorul Schimburilor Planificate, cât și pentru sarcinile de verificare după calcul, pentru a asigura că suma agregată a tuturor Schimburilor Planificate pe fiecare graniță a Zonei de Ofertare sau Ariei de Planificare este egală cu poziția netă a acelei Zone de Ofertare sau Arii de Planificare.

Aceste cerințe privind informațiile respectă de asemenea propunerea tuturor OPEED-urilor pentru algoritmul de cuplare prin preț în conformitate cu articolul 37 (5) din Regulamentul CACM.

În general, elementele de rețea c.c. utilizează mai degrabă datele de ieșire ale proceselor de cuplare pentru Ziua Următoare (capacitățile alocate sub forma Fluxului Planificat în și din elementele de rețea c.c. individuale relevante - diferență în fluxurile de intrare/ieșire care reflectă pierderi, unde este cazul) decât o Metodologie separată de Calcul al Schimburilor Planificate. De exemplu, aceasta este implementarea planificată pentru granița SEM-GB unde există două elemente de rețea c.c. la aceeași graniță a zonei de ofertare. OPEED-ul(urile) relevant(e) furnizează date de ieșire din algoritmul pentru Ziua Următoare post-procesare care reflectă fluxurile la fiecare element de rețea c.c. în raport cu fiecare zonă de ofertare. Diferența dintre valorile zonei de ofertare va reflecta diferiții factori de pierdere la fiecare element de rețea c.c. Implementarea asigură de asemenea validarea datelor prin procesele relevante, cum ar fi verificarea rezultatelor.

Pentru interconexiunile c.c. transfrontaliere din cadrul unei arii care aplică metoda bazată pe fluxuri de energie și acolo unde se ia în considerare impactul unui schimb prin Interconexiunea c.c. în timpul alocării bazate pe fluxuri de energie, Schimburile Planificate la respectiva graniță a zonei de ofertare se pot abate față de Fluxul Planificat la interconexiune. Dacă există o configurație în acest sens, aceasta permite calculul bazat doar pe pozițiile nete ale ariei de planificare și zonei de ofertare, un set de restricții și capacități alocate sub forma Fluxurilor Planificate la granițele relevante ale zonei de ofertare (precum și pentru alte interconexiuni c.a.).

# Utilizări în aval pentru Schimburile Planificate

Există trei utilizări identificate pentru Schimburile Planificate (care rezultă din cuplarea unică a piețelor fie pentru ziua următoare, fie intrazilnice), conform celor prezentate în Graficul 2 de mai jos.

Graficul 2: Utilizări în aval pentru Schimburile Planificate

## Transfer și Planificare

Schimburile Planificate servesc drept bază pentru procesul de transfer în care schimburile financiare (comerciale) și fizice au loc la respectiva graniță a Zonei de Ofertare sau Arii de Planificare. Sarcinile legate de transferul transfrontalier fizic și financiar ar putea fi realizate împreună sau separat de către orice entități juridice, care pot fi entități diferite la fiecare graniță, adică CCP-urile sau Agenții de Planificare (ai unui Agent de Transfer).

- Transferul fizic în general înseamnă sarcina de a transfera pozițiile nete între diferite Contrapărți Centrale în diferite arii de planificare sub forma unui Schimb Planificat. Schimbul Planificat este egal cu poziția netă cât timp nu survin alte schimburi bilaterale suplimentare (în c.a. și/sau c.c.) pentru această arie de planificare și pentru acest proces de cuplare a piețelor. Procesul de Transfer poate consta din etapa de transfer locală (internă) și transfrontalieră (externă).

- Transferul financiar înseamnă toate activitățile legate de compensare și decontare a Schimburilor Planificate între două Contrapărți Centrale diferite. Taxele de transfer și veniturile din congestii sunt bazate pe aceste informații de transfer.

În conformitate cu articolul 8 (2g) din Regulamentul CACM, OTS-urile stabilesc Calculatorii Schimburilor Planificate pentru calculul și publicarea Schimburilor Planificate la granițele între Zonele de Ofertare. La momentul finalizării calculului Schimburilor Planificate, Calculatorul Schimburilor Planificate, în conformitate cu articolele 8, 49 și 61 din Regulamentul CACM, notifică OPEED-urile relevante, contrapărțile centrale, agenții de transfer și OTS-urile cu privire la Schimburile Planificate convenite.

În conformitate cu articolul 2 (43) din Regulamentul CACM, rolul agentului de transfer este să transfere poziția(iile) netă(e) dintre diferite contrapărți centrale.

Este necesar un rol separat de „Agent de Planificare” pentru a notifica (sau nominaliza) planificările către OTS-uri. Astfel se creează o legătură între operarea pieței și operarea sistemului. Graficul 3 de mai jos ilustrează rolul agentului de planificare în raport cu CCP-uri și cu agenții de transfer.

Atât graficele tranzacțiilor comerciale interne dintre agenții de transfer și CCP-uri, cât și graficele tranzacțiilor comerciale interne dintre agenții de transfer și alți agenți de transfer sunt nominalizate către OTS-urile responsabile cu operarea ariei de planificare. În plus, graficele tranzacțiilor comerciale externe sunt nominalizate de către OTS-urile care operează aria de planificare, de către agenții de planificare ai agenților de transfer, drept Schimburi Planificate între aria de planificare și o altă arie de planificare;

Schimburile Planificate determină volumele ce urmează a fi decontate între OPEED-uri, atât fizic cât și financiar. Aceasta înseamnă că Schimburile Planificate determină nominalizările transfrontaliere ce trebuie luate în considerare de către OTS-uri.

Graficul 3: Schimburi de Planificări,

## Distribuirea Veniturilor din Congestii

În Regulamentul CACM, Veniturile din Congestii sunt definite drept „veniturile primite ca urmare a alocării capacităților”. Veniturile din Congestii survin ca urmare a situațiilor în care capacitatea de transport dintre Zonele de Ofertare sau de la Elementele Critice de Rețea nu este suficientă pentru a satisface cererea.

Pentru intervalele de timp ale pieței pentru ziua următoare și intrazilnice, în conformitate cu Regulamentul CACM (articolul 68 (8)), Veniturile din Congestii se încasează de către Contrapărțile Centrale sau Agenții de Transfer (în cazul alocării implicite) sau de către platformele de alocare (în cazul alocărilor explicite, acolo unde este cazul).

După încasarea de către entitățile mai sus menționate, în baza regulilor descrise în Metodologia CID, Veniturile din Congestii sunt desemnate fiecărei granițe a Zonei de Ofertare și apoi se distribuie către OTS-urile de pe fiecare parte a graniței Zonei de Ofertare sau, prin intermediul OTS-urilor relevante, către titularii terți de proprietăți.

Fluxul Comercial este introdus pentru a calcula Veniturile din Congestii pentru fiecare graniță a Zonei de Ofertare. „Fluxul Comercial” reprezintă fluxul de la o graniță a Zonei de Ofertare care rezultă din cuplarea unică a piețelor pentru ziua următoare sau cuplarea unică a piețelor intrazilnice, unde se disting următoarele:

- pentru CCR-uri care aplică metoda bazată pe fluxuri de energie, fluxul agregat adițional (AAF) și, dacă este cazul, fluxul extern conform celor specificate la articolul 3 din metodologia CID; și

- pentru CCR-uri care aplică metoda CNT coordonată, capacitățile alocate la granița zonei de ofertare.

În raport cu CNTC, Fluxul Planificat este egal cu capacitățile alocate (luând în considerare toate restricțiile de alocare). În cazul în care survin diferențe de preț din pricina epuizării Capacității de Transport Disponibile bilaterale (ATC), Schimburile Planificate vor fi egale cu ATC (întrucât ATC este utilizată în totalitate). În cazul în care o altă restricție de alocare limitează schimburile la o Graniță a Zonei de Ofertare (de ex. restricții de ramping la o interconexiune HVDC), poate surveni o diferență de preț chiar și dacă nu se utilizează întreaga capacitate disponibilă. Totuși, într-un astfel de caz, Schimburile Planificate sunt egale cu capacitatea alocată la Granița Zonei de Ofertare.

În raport cu metoda bazată pe fluxuri de energie: Veniturile din Congestii survin atunci când există o diferență de preț între diferitele puncte centrale (hub-uri) care aplică o metodă bazată pe fluxuri de energie. În cazul în care există o diferență de preț, aceasta înseamnă că cel puțin un Element Critic (sau restricția privind caracterul intuitiv) limitează schimburile. Veniturile care rezultă din congestii sunt desemnate apoi pentru fiecare Graniță a Zonei de Ofertare. Distribuirea Veniturilor din Congestii utilizează AAF pentru alocarea veniturilor din congestii către fiecare Graniță a Zonei de Ofertare.

Schimburile Planificate care sunt egale cu capacitățile alocate sunt astfel relevante pentru calculul Veniturilor din Congestii în cadrul Metodei CNTC.

# Calculatorul Schimburilor Planificate

## Procesul de calcul

În conformitate cu articolul 8 (2g) din Regulamentul CACM, OTS-urile stabilesc un Calculator al Schimburilor Planificate (SEC) pentru calculul și publicarea Schimburilor Planificate la granițele dintre Zonele de Ofertare, acolo unde este necesar.

Așa cum este descris mai sus, în prezent doar fosta Regiune ECV are un proces instalat regional pentru calculul schimburilor planificate. Pentru restul OTS-urilor, algoritmul de Cuplare a piețelor, mai precis sistemul PCR, realizează în prezent funcția de calcul al fluxurilor planificate în Zonele de Ofertare, care sunt mai apoi folosite drept schimburi planificate.

În conformitate cu evoluțiile curente pentru implementarea Cuplării Unice a Piețelor pentru Ziua Următoare (SDAC), care va putea acomoda OPEED-uri multiple într-o zonă de ofertare, funcția de calcul al schimburilor planificate va fi unificată într-un singur sistem pentru toate OTS-urile, adăugând calculele fluxurilor suplimentare pentru ariile de planificare. Prin utilizarea unui singur SEC pan-european, în viitor nu va mai fi necesară coordonarea diferiților SEC. O funcție SEC unificată simplifică sistemul global OPEED-OTS pentru SDAC și evită verificările încrucișate consumatoare de timp dintre diferite funcții SEC din diferite regiuni.

Graficul 4: Procesul propus de PCR

OTS-urile elaborează funcționalități de guvernanță pentru Calculatorul Schimburilor Planificate în coordonare cu toate OPEED-urile, în conformitate cu SDAC.

## Termene Limită pentru Transmiterea Informațiilor

În cadrul procesului curent al Sesiunii de Cuplare a Piețelor, etapa de Calcul este setată la 12 minute: 10 minute de calcul Euphemia + 2 minute de citire a datelor de intrare și de scriere a datelor de ieșire. Ora țintă pentru această etapă este 12:22. Etapa de Comunicare a Rezultatelor durează 2 minute iar Confirmarea Preliminară a Rezultatelor durează 12 minute. Ora țintă pentru această etapă este 12:36. Ora obișnuită de publicare este 12:42, astfel că marja dintre sfârșitul Confirmării Preliminare și ora de publicare este 6 minute.

Pentru implementarea MNA, calculul Euphemia va fi prelungit cu 2 minute pentru a găzdui calculele fluxurilor la nivelul Ariei de planificare în cadrul etapei principale de Calcul. Întreaga etapă de Calcul va dura 14 minute. În consecință, ora țintă pentru etapele de Comunicare a Rezultatelor și Confirmare Preliminară a Rezultatelor va fi întârziată cu 2 minute (până la 12:26 și respectiv 12:38). Marja dintre sfârșitul Confirmării Preliminare a Rezultatelor și ora obișnuită de publicare va fi redusă de la 6 la 4 minute. Ora obișnuită de publicare va rămâne 12:42. Întrucât ora obișnuită de publicare nu va fi afectată, nu vor fi afectate nici orele pentru Confirmarea Finală.

Astfel, metodologia solicită transmiterea Schimburilor Planificate în așa fel încât procesele post-cuplare pentru ziua următoare să poată fi finalizate în timp util.

# Metodologia de Calcul

Metodologia de Calcul este guvernată de următoarele principii:

## Principii generale

Metodologia de calcul pentru schimburile planificate se bazează pe Pozițiile Nete pentru fiecare zonă de ofertare și arie de planificare.

Articolul 6 din Metodologia DA SEC descrie o metodă etapizată pentru calculul Schimburilor Planificate pentru fiecare Zonă de Ofertare și Arie de Planificare de către Calculatorul Schimburilor Planificate.

- Calculul fluxurilor în cadrul zonei de ofertare (BZ);

- Calculul fluxurilor în cadrul ariei de planificare (SA);

Linia inter-OPEED intra-planificare nu face obiectul prezentului document.

Graficul 5: Metoda etapizată pentru calculul planificărilor

Fiecare etapă subsecventă preia sub formă de restricție datele de ieșire din etapa anterioară. Diferitele modele iau în considerare topologiile lor respective.

Se va garanta consistența generală între toate OTS-urile și OPEED-urile la cele două niveluri ale calculului fluxurilor:

    - Suma pozițiilor nete ale Ariilor de Planificare într-o Zonă de Ofertare trebuie să fie egală cu poziția netă a Zonei de Ofertare.

Pentru Arii de Planificare diferite care se suprapun cu aceeași graniță a BZ, suma și direcția fluxurilor la nivelul Ariei de Planificare trebuie să fie egală cu fluxul total la granița BZ. Fiecare rezultat al celor două etape de calcul al fluxurilor va fi pus la dispoziție drept date de intrare pentru procesul post-cuplare.

Procesul de calcul descris în prezenta notă explicativă pentru Metodologia SEC este aliniat la Propunerea tuturor OPEED-urilor privind Algoritmul în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul CACM.

Trebuie să se respecte toate restricțiile descrise în Metodologia DA SEC. Trebuie să se respecte datele de ieșire ale funcției de operator de cuplare a piețelor DA. Restricțiile de Planificare, și anume Principiul privind Caracterul Intuitiv (aplicat pentru asigurarea faptului că prețurile merg de la arii cu prețuri scăzute către arii cu prețuri ridicate) au fost descrise în Metodologia DA SEC.

Există situații în care există mai multe Arii de Planificare în cadrul unei Zone de Ofertare. Aceasta poate rezulta în situații în care există mai multe Arii de Planificare pe o parte a graniței și o singură Zonă de Ofertare pe cealaltă parte a graniței. În aceste situații, suma compensată agregată a Schimburilor Planificate pentru Ariile de Planificare multiple trebuie să fie egală cu Schimburile Planificate calculate pentru granița Zonei de Ofertare.

Este relevant de menționat faptul că o Poziție netă și un Schimb Planificat ar putea fi fie pozitive, fie negative, oglindind importul sau exportul transferului de electricitate.

Când vorbim despre Metoda CNTC, dacă există o diferență de preț între două zone de ofertare, fie capacitatea disponibilă a fost utilizată în întregime, sau o altă restricție de alocare (de ex. restricție de ramping) a fost activă. Astfel, dacă există o diferență de preț între două zone de ofertare în cadrul unei CCR care aplică CNTC, Schimbul Planificat între aceste două zone de ofertare este egal cu Fluxurile Planificate dintre aceste două zone de ofertare.

În baza pozițiilor nete ale zonelor de ofertare sau în cazul în care există nedeterminări, sunt posibile o serie de rute. Optimizarea Schimburilor Planificate are astfel obiectivul de a minimiza Schimburile Planificate între zonele de ofertare implicate. Pentru această minimizare, Schimburile Planificate între zonele de ofertare implicate sunt utilizate drept un set de variabile pentru minimizarea următoarei funcții țintă:

Ecuația 1

minlci,hφi,h+qci,hφi,h2

Unde:

    - lci,h= costul liniar asociat liniei i pentru perioada h

    - qci,h = costul pătratic asociat liniei i pentru perioada h

    - φi,h = fluxul pe linia i pentru perioada h

Funcția generală de optimizare descrisă mai sus permite definirea coeficienților de cost pentru a obține un anumit obiectiv. Coeficienții de cost (atât liniari cât și pătratici) asociați fiecărei granițe a zonei de ofertare sunt puși la dispoziție drept date de intrare de către OTS-uri și OPEED-uri. Coeficienții de cost sunt determinați astfel încât să se îndeplinească următoarele obiective:

- Unicitate prin introducerea unui coeficient de cost pătratic. Atunci când există mai multe rute de aceeași lungime (adică un număr egal de interconexiuni ce trec dintr-o zonă în alta), fluxul se împarte în mod egal între aceste rute: fără stabilire de priorități între rutele de aceeași lungime dacă se utilizează același coeficient pătratic de cost.

- Regula celei mai scurte căi pentru a evita buclele și pentru a asigura minimizarea tranziturilor dintre regiuni prin stabilirea coeficientului liniar de cost.

- Regula de stabilire a priorităților pentru stabilirea priorităților în utilizarea anumitor interconexiuni prin stabilirea unui coeficient liniar de cost mai mare sau mai mic la anumite interconexiuni.

Coeficienții de cost sunt determinați astfel încât comportarea generală a optimizării să fie echilibrată și să se respecte obiectivele. Astfel, raportul dintre diferiții coeficienți de cost la fiecare graniță a zonei de ofertare este mai important decât valoarea exactă.

Coeficienții de cost curenți aplicați în algoritmul DA MC (MRC) sunt rezultatul unei cooperări OPEED-OTS. Atunci când se introduce o modificare a topologiei pieței (adică adăugarea unei noi granițe a zonei de ofertare), atunci un grup operativ comun va evalua și determina coeficienții de cost ce trebuie utilizați pentru calculul schimburilor. Acești coeficienți de cost sunt determinați astfel încât obiectivele descrise mai sus să fie îndeplinite și să nu intervină asupra regulilor implementate anterior. De exemplu, o cale de stabilire a priorităților convenită anterior nu trebuie să fie influențată de crearea unei noi granițe a zonei de ofertare. Evaluarea se realizează în baza cunoștințelor de specialitate și a studiilor specifice pentru validarea coeficienților de cost selectați.

Dacă luăm în considerare exemplul de mai jos care ilustrează adăugarea unei noi granițe a zonei de ofertare (în roșu) la topologia existentă a pieței, determinarea coeficienților liniari de cost ar trebui să se realizeze în așa fel încât să se respecte regula privind calea cea mai scurtă (adică fără tranzituri nenecesare).

Pentru exemplul susmenționat, coeficienții de cost sunt prezentați în tabelul de mai jos.

Calibrarea coeficienților de cost pentru noua interconexiune BZ C – BZ A ar trebui să se realizeze în așa fel încât să nu existe niciun tranzit al interconexiunii din schimburile între BZ B și BZ A și viceversa.

În mod evident, dacă coeficientul liniar de cost pentru granița zonei de ofertare CA este setat la o valoare foarte ridicată (de ex. 1000), atunci niciun schimb între BZ C și BZ A nu va fi planificat la noua graniță a zonei de ofertare. Dacă coeficientul liniar de cost se setează pe 0, atunci orice schimb între BZ B și BZ A poate fi fie planificat pe BZB BA sau BZB CA la același „cost”. Acest tip de comportare trebuie evitată. În acest caz, soluția optimă este aplicarea aceluiași coeficient liniar de cost pentru toate granițele zonei de ofertare din această regiune.

Exemplul de mai jos ilustrează nevoia unei căi de stabilire a priorităților. În acest exemplu analizăm o situație în care există multiple zone de ofertare mai mici, fiecare situate în apropierea celeilalte din punct de vedere geografic (BZ B la BZ E) și o zonă de ofertare (BZ A) care acoperă, din punct de vedere geografic, zonele de ofertare mai sus menționate.

Planificarea unui schimb între BZ B și BZ E poate fi realizată prin BZ A sau prin BZ C și D. În cazul unor coeficienți de cost egali se selectează calea prin BZ A. Totuși, o reprezentare mai precisă a șablonului fluxului și capacităților fizice ar fi planificarea schimbului prin BZ C și D. Într-un astfel de caz, ar avea sens să se mărească coeficienții de cost la BZB AE și BZB BA. Creșterea coeficienților de cost ar putea fi mai apoi testată astfel încât schimbul între BZ B și BZ A să indice comportarea corectă.

Pentru exemplele de mai sus, este clar că stabilirea coeficienților de cost la granițele zonei de ofertare este un exercițiu pentru identificarea echilibrului potrivit între obiectivele definite pentru topologia pieței.

În plus, acolo unde este relevant, trebuie să se asigure că Schimburile Planificate sunt definite de la ariile cu preț scăzut la ariile cu preț ridicat. Astfel, între zonele de ofertare se aplică o restricție de planificare privind caracterul intuitiv. Restricția de planificare cu privire la caracterul intuitiv dintre zona de ofertare A și zona de ofertare B este descrisă după cum urmează:

Ecuația 2

(PrețBZ B- PrețBZ A)*Schimb BilateralA→B ≥0

## Calculul fluxurilor între Zonele de Ofertare (BZ)

Metodologia curentă aplicată de Euphemia prevede:

- Calculul fluxurilor între Zonele de Ofertare conectate prin linii ATC

Având în vedere poziția netă a zonelor de ofertare, ar putea fi posibile mai multe rute. Pentru a defini o soluție unică, calculul fluxurilor se bazează pe minimizarea costurilor asociate liniilor ATC.

Formula pentru calculul fluxurilor este următoarea:

minlci,hφi,h+qci,hφi,h2

Unde:

    - lci,h= costul liniar asociat liniei i pentru perioada h

    - qci,h = costul pătratic asociat liniei i pentru perioada h

    - φi,h = fluxul pe linia i pentru perioada h

De exemplu:

NP fiind poziția netă a Zonelor de Ofertare A, B, C și D, fluxurile vor fi următoarele:

    - φB→C= 12 MWh

    - φB→C= 12 MWh

    - φB→A= 3 MWh

    - φA→D= 3 MWh

- Calculul fluxurilor între Zonele de Ofertare care aparțin unei rețele bazate pe fluxuri (FB)

Restricțiile bazate pe fluxuri de energie permit OTS-urilor să oglindească restricțiile de rețea prin punerea la dispoziție a unei matrice pentru Factorul de Transfer și Distribuție de Putere (PTDF) și prin restricționarea utilizării. A se nota că restricțiile bazate pe fluxuri de energie nu rezultă în mod natural în schimburi bilaterale (comerciale). În loc să le obțină, Euphemia ia în considerare o topologie bilaterală pentru care calculează o descompunere a pozițiilor nete.

Exemplu:

Se dă următoarea topologie simplă: zonele de ofertare z1, z2, z3 fac parte din regiunea FB. Zonele de ofertare z4,z5 și z6 sunt cuplate prin linii ATC. Cele două regiuni sunt conectate prin ATC-uri între (z2,z4) și (z3,z5). În sfârșit, se notează topologia indicată din regiunea FB: acestea nu sunt utilizate pentru faza din Euphemia privind optimizarea principală a bunăstării, ci reprezintă topologia dedicată pentru care Euphemia necesită să identifice schimburi bilaterale care descompun pozițiile nete FB.

Presupunem că Euphemia identifică soluția optimă drept:

În acest exemplu, fluxurile pe liniile ATC sunt deja determinate în mod unic (întrucât nu există bucle necongestionate). Pentru calculul bazat pe fluxuri de energie, luăm în considerare pozițiile nete FB (cele reprezentate pe culoarea mov): acestea sunt pozițiile nete pentru zonele de ofertare FB, corectate pentru fluxurile deja planificate pe liniile ATC. Modelul de calcul al fluxurilor va fi o versiune extinsă a celui ATC, unde φi,h se înțelege acum a corespunde fie fluxurilor liniei ATC, fie liniilor care compun topologia bilaterală FB, permițându-ne astfel să comasăm într-un singur model calculul fluxurilor atât din regiunile ATC, cât și din cele FB.

## Calculul Schimburilor Planificate pentru fiecare graniță a Ariei de Planificare

Atunci când Aria de Planificare este egală cu Zona de Ofertare, se aplică rezultatele de la Secțiunea 6.2.1.

În cazul în care există mai mult de o Arie de Planificare în cadrul unei Zone de Ofertare, atunci:

  - Calculatorul Schimburilor Planificate calculează Schimburile Planificate între ariile de planificare utilizând Pozițiile Nete pentru fiecare arie de planificare.

  - Pentru calculul Schimburilor Planificate între ariile de planificare, se aplică aceeași metodă de optimizare ca în cazul Schimburilor Planificate între zonele de ofertare.

  - În cazul în care există mai multe Arii de Planificare pe una (sau ambele) parte(ți) a(le) Graniței Zonei de Ofertare, Schimburile Planificate între Ariile de Planificare pe Granița Zonei de Ofertare se atribuie fiecărei Granițe a Ariei de Planificare proporțional cu capacitatea termică instalată a interconexiunilor.

Întrucât ariile de planificare interne subdivizează zona de ofertare și nu există restricții de capacitate în cadrul zonei de ofertare, nu există nicio restricție de capacitate între ariile de planificare interne. Pentru ariile de planificare transfrontaliere pot exista restricții de capacitate. Totuși, etapa anterioară de calcul al fluxurilor zonale a determinat deja fluxurile interzonale iar aceste fluxuri sunt impuse drept restricții în calculul fluxurilor din aria de planificare. Mai mult, fluxurile din ariile de planificare transfrontaliere vor fi calculate pro-rata în conformitate cu capacitățile termice instalate:

- Capacitățile termice instalate vor fi utilizate doar pentru a conveni a priori asupra modului în care fluxul zonal va fi împărțit între diferitele arii de planificare;

- Este important de înțeles că aceste „capacități termice instalate” nu reflectă capacitatea disponibilă pentru SDAM.

Exemplu:

Se dă un flux de la DE/AT → FR de 1200 MW, calculat de Euphemia. Acesta trebuie împărțit între:

  - Amprion → Rte (exemplu: capacitate termică instalată = 30 MW);

  - Transnet → Rte; (exemplu: capacitate termică instalată = 70 MW);

  - Împărțire:

    - Amprion → Rte: 30/(30+70)* 1200 = 360 MW;

    - Transnet → Rte: 70/(30+70)*1200 = 840 MW;

  - Notă: am utilizat în mod intenționat valori exagerate pentru capacitățile termice instalate pentru a clarifica faptul că acestea nu trebuie confundate cu capacitățile interzonale DA;

Notă: în mod echivalent, putem spune că 30% se planifică pentru Amprion → Rte, și 70% pentru Transnet → Rte;

# Implementare

Metodologia DA SEC a fost aliniată la Propunerea tuturor OPEED-urilor pentru algoritmul de cuplare prin preț, încorporând un set comun de cerințe pentru algoritmul de cuplare prin preț în conformitate cu articolul 37 (4) din Regulamentul CACM. Toate OTS-urile subliniază că există un risc asociat cu diferența în intervalele de timp dintre termenul limită pentru transmiterea Metodologiei DA SEC și a Propunerii tuturor OPEED-urilor pentru algoritmul de cuplare prin preț. Lista cu Informațiile Solicitate de la OPEED-urile Relevante conform celor prevăzute la articolul 3 din Metodologia DA SEC este esențială pentru Metodologia DA SEC. Riscul a fost diminuat prin asigurarea că Propunerea tuturor OPEED-urilor în forma transmisă către ANR-uri include Lista cu Informațiile Solicitate de la OPEED-urile Relevante conform celor prevăzute la articolul 3 din Metodologia DA SEC.

Metodologia DA SEC este implementată în prezent de un subset de OTS-uri conform celor descrise în Secțiunea 1.2 de mai sus. Pot fi necesare modificări ale Metodologiei DA SEC bazate pe, dar nelimitându-se la următoarea listă:

- evoluțiile și obligațiile privind metodologia de calcul al capacităților în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul CACM;

- Acordurile OPEED-urilor Multiple în conformitate cu articolul 45 din Regulamentul CACM;

- Propunerea tuturor OPEED-urilor pentru algoritmul de cuplare prin preț în conformitate cu articolul 37 (5) din Regulamentul CACM; și

- evoluțiile în ceea ce privește funcția operatorului de cuplare a piețelor pentru ziua următoare în conformitate cu articolul 7 (3) din Regulamentul CACM.

În plus, conform articolului 43 din Regulamentul CACM, nu mai târziu de doi ani după aprobarea autorităților naționale de reglementare din regiunile care fac obiectul Metodologiei DA SEC, OTS-urile care aplică Schimburile Planificate revizuiesc metodologia. Toate OTS-urile participă la această revizie.

autorităților naționale de reglementare din regiunile care fac obiectul Metodologiei Schimburilor Planificate DA, OTS-urile care aplică Schimburile Planificate revizuiesc metodologia.  Toate OTS-urile participă la această revizie.

# ANEXA 1 - Principii de funcționare ale SDAC în cadrul MNA, Descrierea Calculului Fluxurilor Inter-OPEED

Principii de funcționare ale SDAC în cadrul MNA Euphemia Versiunea 10.3 / PMB 10.1 Partea cu privire la Cuplare Descrierea Calculului Fluxurilor Inter-OPEED (INFC)

Versiunea– Comunicată OTS-urilor pentru Informare

| Versiunea | Data | Descrierea modificării | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15.01.2018 | Versiunea aprobată de INC la 15.01.2018 | - Viaene |

### Descrierea Calculului Fluxurilor între Punctele Centrale de Tranzacționare ale OPEED (NTH-uri)

Calculul Fluxurilor între NTH-uri, numite și INFC (Inter-NEMO Flow Calculation - Calculul Fluxurilor Inter-OPEED), are scopul de a determina cantitățile adecvate ce urmează a fi schimbate între Punctele Centrale de Tranzacționare ale OPEED. Acesta este necesar pentru:

- Transferul fizic întrucât se echilibrează cu schimburile transfrontaliere

- Determinarea schimburilor pentru compensarea încrucișată în etapa de decontare financiară

Modelul INFC ia în considerare mai multe tipuri de date de intrare:

- Setul valorilor poziției nete NTH, deja calculat

- Prețurile de închidere zonale, deja calculate

- Setul valorilor fluxului din aria de planificare, deja calculat

- Topologia care conectează NTH-urile, adică setul de linii inter-NTH și proprietățile asociate (coeficienții de cost), furnizată ca date de intrare

Principiul de optimizare

INFC are scopul de a determina fluxurile optime între NTH-uri. În acest scop, se ia în considerare un criteriu numit expunere financiară între OPEED-uri (mai precis, dintre contrapărțile centrale asociate acestora, sau CCP-uri), care trebuie minimizată în mod egal între OPEED-uri. Metoda minimizării expunerii are scopul de a asigura cuplarea piețelor pentru ziua următoare prin limitarea schimburilor financiare efective între CCP-urile distincte, pentru a preveni încălcarea limitelor garanției colaterale în cazuri excepționale.

Mai întâi, termenul expunere netă NE dintre fiecare pereche de CCP-uri (A,B) este exprimat după cum urmează:

NEA|B=h ∈ H  l=n1,n2 ∈ LA,BPn2h*fluxn1,n2h-Pn1h*fluxn2,n1h

LA,B=l=n1,n2∈Ld | ccpn1=A ˄ ccpn2=B

Unde h este perioada sesiunii, Ld este setul de linii inter-NTH direcționate, Pnh este o prescurtare pentru prețul de închidere zonal care se aplică la NTH n în perioada h și fluxn1,n2h este fluxul de la NTH n1 la NTH n2. ccp(n) este o funcție care furnizează CCP asociat NTH n.

Expunerea netă NEA|B a unei CCP A în ceea ce privește un CCP B exprimă riscul financiar pe care B îl va cauza pentru A. După cum se poate vedea, acesta este compensat în toate BZ-urile și perioadele. O expunere netă poate fi pozitivă sau negativă. De asemenea, se poate demonstra că NEA|B=-NEB|A (astfel, de îndată ce se atinge o valoare diferită de zero, acestea au semne diferite). Suma tuturor expunerilor ale tuturor perechilor de CCP-uri este mereu zero (echilibru financiar).

Pentru a soluționa problema minimizării expunerii, INFC este definit în doi pași:

- 1: minimizarea expunerii nete utilizând suma termenilor pătratici pentru a garanta un tratament egal al tuturor CCP-urilor

- 2: corectarea sumelor expunerii și soluționarea unei a doua probleme de minimizare utilizând coeficienți liniari și pătratici de cost pentru a elimina nedeterminările și pentru a obține o soluție consistentă

Seturi și Parametri

| fluxsa1,sa2 | Fluxul de la aria de planificare sa1 la aria de planificare sa2 |
| --- | --- |
| NTH | Setul de NTH-uri |
| CCP | Setul de CCP-uri (CCP=ccpn ∀ n∈NTH) |
| NPn | Poziția netă a NTH n, ∀n∈NTH |
| Ld | Setul de fluxuri inter-NTH direcționate |
| cl | Coeficientul liniar de cost asociat unei linii inter-NTH l, ∀l∈Ld |
| ql | Coeficientul pătratic de cost asociat unei linii inter-NTH l, ∀l∈Ld |

Variabile

fluxl=(n1,n2): fluxul de la NTH n1 la NTH n2, ∀l∈Ld

Modelul de Optimizare 1 (minimizarea expunerii)

| minc∈ CCPc'∈CCP\{c}NEc¦c'2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| s.t. |  |  |
| fluxsa1,sa2= l=n,n'∈Ld¦ SAn=sa1, SAn'=sa2fluxl | ∀z1,z2∈BZ2 |  |
| NPn= l-=n,n'∈Ldfluxl--l+=n',n∈Ldfluxl+ | ∀n∈NTH |  |

Unde SA(n) este o funcție care generează aria de planificare asociată cu NTH n. Prima ecuație asigură echilibrarea sumei tuturor fluxurilor inter-NTH asociate cu un flux din aria de planificare. Cea de-a doua ecuație asigură că suma fluxurilor care intră/ies dintr-un NTH este echilibrată cu poziția netă asociată.

Se presupune că nu pot exista fluxuri inter-NTH care să meargă într-o direcție opusă față de un flux transfrontalier asociat.

Întrucât pot fi multe simetrii sau nedeterminări în primul model de optimizare, se utilizează un al doilea pas de optimizare pentru a preveni ciclurile în fluxuri și pentru a obține o soluție mai consistentă utilizând coeficienții de cost ai liniilor.

Modelul de Optimizare 2 (gestionarea nedeterminărilor)

| s.t. |  |  |
| --- | --- | --- |
| fluxsa1,sa2= l=n,n'∈Ld¦ SAn=sa1, SAn'=sa2fluxl | ∀z1,z2∈BZ2 |  |
| NPn= l-=n,n'∈Ldfluxl--l+=n',n∈Ldfluxl+ | ∀n∈NTH |  |
| NEc¦c'=NEc¦c' | ∀c∈CCP, c'∈CCP\c |  |

Unde NEc|c' este valoarea expunerii nete obținută după soluționarea primei optimizări prezentate mai sus. În acest model, corectăm de asemenea valorile expunerii nete, însă fluxurile pot fi ajustate pentru minimizare în conformitate cu coeficienții liniilor. Restricțiile privind consistența fluxurilor sunt identice cu cele din primul model.

# ANEXA 2 – Principii de funcționare ale SDAC în cadrul MNA

Principii de funcționare ale SDAC în cadrul MNA Euphemia Versiunea 10.3 / PMB 10.1 Partea cu privire la Cuplare

Versiunea – Aprobată de toate OTS-urile

| Versiunea | Data | Descrierea modificării | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15.01.2017 | Versiunea aprobată de INC la 15.01.2018, transmisă spre aprobarea tuturor OTS-urilor | A.Viaene |

- Cuprins

1.	Scopul documentului	30

2.	Glosar	30

3.	Procesul de cuplare MNA Euphemia	31

3.1	Perspectiva Euphemia cu privire la secvența procesului de calcul pentru cuplare	31

3.2	Funcționarea agregării ofertelor	33

3.3	Calculul zonal	34

3.4	Funcționarea dezagregării ofertelor	34

3.5	Funcționarea și coerența celor 3 etape de calcul al fluxurilor	35

3.5.1	Calculul fluxurilor între Zonele de Ofertare (BZ)	37

3.5.2	Calculul fluxurilor între Ariile de Planificare (SA)	40

3.5.3	Procesul de calcul de rezervă SEC (regim de avarie)	44

3.5.4	Soluția de rotunjire	51

3.6	Validarea soluției	57

3.7	Controlul Modificărilor	58

4.	Proceduri	59

4.1	Proceduri Normale	59

4.2	Regim de Avarie SEC	61

4.3	Proceduri de Decuplare	61

5	Cerințe PMB	63

5.1	Modificări ale fișierului de configurație comun	64

5.2	Transmiterea CZC	65

5.2.1	Moduri de verificare încrucișată	65

5.2.2	Interfața grafică pentru validarea datelor de rețea	67

5.3	Transmiterea datelor privind oferta	67

5.4	Modificările interfeței în ceea ce privește algoritmul	68

5.4.1	Datele ofertei	68

5.4.2	Rezultate	68

5.4.3	Reguli privind egalitatea între ofertele bloc	68

5.5	Interfața grafică pentru Afișarea Rezultatelor	68

5.6	Documentul privind rezultatele	68

5.7	Codurile de identificare pentru BZ, SA, NH și liniile de egalitate	69

5.8	Modificări în PBM ca urmare a decuplării	69

ANEXA 3 - Lista observațiilor primite	70

# Scopul documentului

Prezentul document descrie cerințele funcționale pentru partea cu privire la cuplare a Cuplării Unice a Piețelor pentru Ziua Următoare capabilă să faciliteze OPEED-uri multiple pentru fiecare Zonă de Ofertare conform cerințelor CACM, denumite de asemenea MNA (Acordul OPEED-urilor Multiple). Soluția curentă de cuplare a piețelor PCR, inclusiv PMB și Euphemia și procedurile operaționale aferente facilitează doar un singur OPEED pentru fiecare Zonă de Ofertare. Astfel, trebuie să se emită o solicitare de modificare iar implementarea în PMB și Euphemia începe de îndată ce prezentul document și cerințele au fost convenite de toate OPEED-urile, toate OTS-urile și toate ANR-urile.

Prezentul document conține ipotezele curente de lucru pentru cerințe. Confirmarea că aceste cerințe sunt într-adevăr fezabile din punct de vedere algoritmic poate fi oferită doar după crearea și testarea prototipului de algoritm.

Prezentul document nu acoperă cerințele funcționale pentru modificările pre-cuplare sau post-cuplare. Aceste modificări nu fac parte din domeniul de aplicare al PCR.

# Glosar

În textul ce urmează se utilizează o serie de concepte și acronime. Prezenta secțiune oferă o explicație pentru fiecare.

| Concept | Descriere |
| --- | --- |
| CCP | „Contraparte Centrală” înseamnă entitatea sau entitățile cărora le revine sarcina de a încheia contracte cu participanții la piață, prin novația contractelor care rezultă din procesul de corelare, și de a organiza transferul pozițiilor nete rezultate din alocarea capacităților cu alte contrapărți centrale sau agenți de transfer |
| DB | Bază de date |
| Euphemia | Algoritmul utilizat în cuplarea unică a piețelor pentru ziua următoare pentru corelarea ofertelor și alocarea capacităților interzonale, în mod simultan |
| MTU | Unitate de Timp a Pieței |
| NP | Poziție netă |
| BZ | Zonă de Ofertare |
| NTH | Punct Central de Tranzacționare al OPEED – combinație de OPEED-uri active într-o arie de planificare din cadrul unei zone de ofertare |
| OBK | Registru de ordine |
| SEC | Calculul Schimburilor Planificate (cf. Propunerea tuturor OTS-urilor privind Metodologia de Calcul al Schimburilor Planificate care rezultă din cuplarea unică a piețelor pentru ziua următoare, în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor) |
| SA | Arie de Planificare |
| SCF | Fișier de configurație comun, utilizat pentru configurarea diferitelor aspecte ale PMB |

# Procesul de cuplare MNA Euphemia

## Perspectiva Euphemia cu privire la secvența procesului de calcul pentru cuplare

Graficul 6: Procesul de calcul

Ipoteze generale:

- Prețurile minime și maxime precum și precizia prețului (numărul de zecimale) și precizia poziției nete (numărul de zecimale) sunt definite la nivelul zonei de ofertare.

- Limitele de ramping se aplică la nivelul zonei de ofertare.

- Nu există nicio restricție de alocare între diferite NTH-uri care aparțin de aceeași zonă de ofertare. Astfel, putem agrega diferitele OBK-uri NTH fără riscul de a încălca restricțiile de alocare.

Etapele calculului:

- Încărcarea registrelor de ordine: Registrele de ordine sunt recepționate din partea diferitelor OPEED-uri în fiecare zonă de ofertare și pentru fiecare Arie de Planificare, unde este cazul. PMB scrie datele privind registrul de ordine în tabelele cu date de intrare din baza de date Euphemia.  Calculele Euphemia pot începe.

- Agregarea registrelor de ordine: Registrele de ordine sunt agregate la nivelul zonei de ofertare.

- Calculul prețului/volumului: Se calculează prețurile și volumele pentru fiecare zonă de ofertare.

- Dezagregarea ofertelor: Rezultatele sunt calculate la nivelul Punctului Central al OPEED. Se soluționează problemele nedeterminărilor. Se scriu în baza de date rezultatele exacte de la nivelul Punctului Central OPEED.

- Problemele nedeterminărilor se soluționează.

- Fluxurile între zonele de ofertare se calculează, atât în rețeaua bazată pe fluxuri de energie cât și în cea bazată pe ATC. La fel ca în versiunile anterioare ale Euphemia, se evită fluxurile bidirecționale de pe liniile zonei de ofertare.

- Rotunjire: Se rotunjesc fluxurile BZ și pozițiile nete BZ. Rezultatele rotunjite sunt scrise în baza de date.

- Pozițiile SA se calculează.

- Fluxurile între SA-uri se calculează. În cadrul acestui calcul al fluxurilor se corectează fluxurile între zonele de ofertare. Restricțiile de capacitate termică pentru liniile ariei de planificare dintre diferite zone de ofertare restricționează calculul. Acestea distribuie fluxurile zonei de ofertare între liniile aferente ale ariei de planificare, proporțional cu capacitățile termice aferente. Unde există libertatea de a seta fluxurile ariei de planificare, aceasta se soluționează printr-o funcționare obiectivă care ia în considerare minimizarea unei funcții de cost care ponderează fluxurile cu coeficienții adecvați de cost, liniari și pătratici.

Valoarea agregată a fluxurilor pentru liniile ariei de planificare care reprezintă aceeași linie a zonei de ofertare corespunde cu valorile din problema fluxurilor la nivelul zonei de ofertare.

Fluxurile ariei de planificare transfrontaliere merg în aceeași direcție ca fluxurile zonale transfrontaliere aferente.

- Fluxurile între NTH-uri se calculează. Fluxurile calculate anterior între zonele de ofertare și ariile de planificare sunt menținute corectate în timpul acestui calcul al fluxurilor. 

Fluxurile OPEED care aparțin fluxurilor ariei de planificare nu sunt permise pe direcții diferite.

Fluxurile OPEED care aparțin fluxurilor interzonale nu sunt permise pe direcții diferite (ceea ce ar trebui să fie o consecință directă a etapei anterioare și a faptului că fluxurile ariei de planificare trebuie de asemenea să respecte direcția fluxului interzonal).

Fluxurile OPEED din cadrul unei zone de ofertare nu sunt permise pe direcții diferite (adică nu sunt permise fluxuri bidirecționale).

Valoarea agregată a fluxurilor pentru liniile OPEED care reprezintă aceeași linie a ariei de planificare corespunde cu valorile din problema fluxurilor la nivelul ariei de planificare.

- Rezultatele liniei SA și fluxurilor NTH sunt rotunjite iar rezultatele rotunjite sunt scrise în DB.

## Funcționarea agregării ofertelor

Datele de intrare de la OPEED-uri vor fi colectate la nivelul Punctului Central de Tranzacționare al OPEED, în timp ce algoritmul de corelare trebuie să gestioneze etapele de calcul (să calculeze prețul, NP-urile și fluxurile) la nivelul zonei de ofertare. Agregarea datelor de intrare ale OPEED-urilor la nivelul zonei de ofertare se realizează la începutul agregării ofertelor. Astfel, EUPHEMIA ia în considerare topologia existentă a zonei de ofertare fără Punctele Centrale de Tranzacționare ale OPEED și fără ariile de planificare, în timp ce registrele de ordine la momentul introducerii reflectă ofertele tuturor OPEED-urilor inerente cu Punctele Centrale de Tranzacționare ale OPEED.

Odată cu introducerea suportului MNA, metoda de anonimizare a diferitelor tipuri de oferte rămâne neschimbată. Funcția OCP colectează toate datele din registrele de ordine deja anonimizate la același nivel la care datele sunt furnizate astăzi, adică datele din registrele de ordine nu sunt asociate niciunei referințe către participantul la piață înainte să fie transmise către funcția OCP.  O astfel de metodă respectă în totalitate articolul 47 (6) din Regulamentul CACM.

Agregarea Curbelor

Curbele orare ale ofertelor NTH trebuie să fie agregate în două curbe orare unice ale ofertelor, o curbă pentru vânzare și o curbă pentru cumpărare pentru fiecare zonă de ofertare. Tipul curbei agregate rezultate este:

- ÎN TREPTE, dacă toate curbele OPEED din zona de ofertare respectivă sunt de tip ÎN TREPTE

- PE PORȚIUNI, dacă toate curbele OPEED din zona de ofertare respectivă sunt de tip PE PORȚIUNI

- HIBRID în restul cazurilor

Agregarea Ofertelor Bloc

De fapt, ofertele bloc nu sunt literalmente agregate.  Ofertele bloc ale OPEED-urilor care aparțin unei zone de ofertare sunt doar combinate; inclusiv familii de oferte bloc interdependente, oferte orare flexibile și grupuri exclusive.  Unicitatea ID-urilor blocului din cadrul unei zone de ofertare va fi asigurată de PMB care va genera ID-uri interne unice pentru blocuri pentru fiecare sesiune.

Mai mult, fiecare bloc va fi de asemenea asociat cu un cod hash: acesta poate fi apoi utilizat pentru stabilirea legăturilor dintre blocurile identice transmise de către diferite OPEED-uri.

Agregarea Ofertelor Complexe

De fapt, ofertele complexe nu sunt literalmente agregate.  Ofertele complexe ale OPEED-urilor care aparțin unei zone de ofertare sunt doar combinate, în mod similar cazului ofertelor bloc.  Unicitatea ID-urilor ofertelor complexe din cadrul unei zone de ofertare va fi asigurată de PMB care va genera ID-uri interne complexe unice pentru fiecare sesiune.

Ordini de merit

Nu se presupune că OPEED-urile utilizează ordini de merit și astfel nu se va oferi suport pentru astfel de cazuri. În cazul în care anumite OPEED-uri active în arii cu OPEED-uri multiple și-ar exprima dorința de a începe să utilizeze ordini de merit, va fi nevoie de activități suplimentare pentru a descrie o soluție pentru a veni în sprijinul acestora.

Agregarea registrelor de ordine ar fi necesară pentru aceste zone de ofertare în care se aplică stabilirea MNA. Pentru zonele de ofertare cu un singur OPEED, curbele de intrare și curbele agregate vor fi identice. Pre-procesarea agregării va fi realizată prin EUPHEMIA, astfel că PMB va furniza datele de intrare către EUPHEMIA la nivel NTH. Modelul de date al EUPHEMIA trebuie să fie consolidat pentru a acomoda noțiunile OPEED în mod corespunzător, în principal:

- Distincția relațiilor zonei de ofertare, ariei de planificare și punctului central de tranzacționare al OPEED

- Specificarea punctului central de tranzacționare al OPEED și topologia ariei de planificare

- Stocarea datelor din registrele de ordine ale OPEED-urilor

- Stocarea datelor din registrele de ordine agregate la nivelul zonei de ofertare, realizate în cadrul etapei de agregare

## Calculul zonal

După agregarea OBK-urilor OPEED-urilor, algoritmul își va urma maximizarea generală normală a bunăstării. Este important de reținut că în această secțiune calculăm prețurile, energiile și fluxurile pentru toate zonele de ofertare existente.

## Funcționarea dezagregării ofertelor

Modulul de dezagregare are următoarele responsabilități:

- Soluționarea problemelor privind nedeterminările de volum la nivelul NTH

- Dezagregarea, adică divizarea volumelor tranzacționate către NTH-uri

- Validarea rezultatelor dezagregării prin extinderea verificărilor datelor de ieșire ale Euphemia

- Calculul rezultatelor NTH

După ce Euphemia identifică o soluție fezabilă pentru problema zonală agregată, trebuie apoi să împartă rezultatele aplicabile la nivelul punctului central de tranzacționare al OPEED.

Atunci când rezultatele se împart la nivelul NTH, cazurile de nedeterminare trebuie soluționate. În acest sens, problemele de nedeterminare a volumului care sunt soluționate astăzi la nivel zonal trebuie să fie aplicate la nivelul NTH în cadrul MNA.

Euphemia implementează reguli privind egalitatea între ofertele bloc pentru a realiza arbitrajul între blocurile identice atunci când doar câteva, dar nu toate, pot fi acceptate. Odată cu introducerea MNA trebuie de asemenea să aibă loc un arbitraj între blocurile identice transmise de diferite NTH-uri.

## Funcționarea și coerența celor 3 etape de calcul al fluxurilor

În următoarele trei secțiuni vom descrie cele 3 sub-probleme de calcul al fluxurilor:

- Calculul fluxurilor în cadrul zonei de ofertare (BZ);

- Calculul fluxurilor în cadrul ariei de planificare (SA);

- Calculul fluxurilor Inter-Punct Central de Tranzacționare al OPEED (NTH)

Diferitele niveluri sunt ilustrate mai jos:

Fiecare etapă subsecventă preia sub formă de restricție datele de ieșire din etapa anterioară. Diferitele modele iau în considerare topologiile lor respective. Introducem anumite convenții de notare pentru a descrie topologiile. Notațiile introduse aici au o corespondență directă cu interfața DB descrisă la secțiunea Modificări ale fișierului de configurație comun.

Modelul algoritmului presupune că fiecare punct central de tranzacționare al OPEED va aparține exact unei arii de planificare și fiecare arie de planificare aparține exact unei zone de ofertare. În consecință, fiecare punct central de tranzacționare al OPEED poate fi asociat în mod unic unei zone de ofertare. În direcția opusă, relația este că fiecare zonă de ofertare are cel puțin 1 arie de planificare și fiecare arie de planificare are cel puțin 1 OPEED. Aceasta este ilustrată în graficul de mai jos.

Graficul 7 Relații între zona de ofertare și aria de planificare, și aria de planificare și punctul central de tranzacționare al OPEED

Definim următoarele seturi și indici ca parte din convenția noastră de notare:

- BZ este setul tuturor zonelor de ofertare, adică descrie toate zonele de ofertare;

- SA este setul tuturor ariilor de planificare, adică descrie toate ariile de planificare;

- NH este setul tuturor punctelor centrale de tranzacționare ale OPEED, adică descrie toate punctele centrale de tranzacționare ale OPEED;

Introducem o notație exagerată pentru a indica părinții (elemente unice) sau copiii (seturi) relevanți, adică

Un element nh din setul NH este conținut în aria de planificare nh.sa care aparține setului SA;

Un element sa din setul SA este conținut în zona de ofertare sa.bz care aparține setului BZ;

(Și implicit nh se află în zona de ofertare nh.sa.bz)

Un element bz din setul BZ conține ariile de planificare bz.SA;

Un element sa din setul SA este conținut în punctele centrale de tranzacționare ale OPEED sa.NH.

Diferitele topologii pot fi acum descrise în cadrul produselor Carteziene relevante:

TOPbz: topologia zonală, unde

TOPSA: topologia ariei de planificare, unde

TOPNH: topologia punctului central de tranzacționare al OPEED, unde

În sfârșit, pentru a permite ca rezultatele calculului fluxurilor de nivel mai înalt să fie impuse drept restricții pentru cele de nivel mai scăzut, diferitele topologii ar trebui să fie consistente.

Ipoteze:

- Pentru fiecare linie a zonei de ofertare ar trebui să existe cel puțin o linie a ariei de planificare inerentă;

- Pentru fiecare linie a ariei de planificare ar trebui să existe cel puțin un punct central de tranzacționare al OPEED inerent;

Sau, mai formal:

, și

- Liniile OPEED sunt definite în aceeași direcție ca linia interzonală aferentă

- În fiecare zonă de ofertare, topologia punctului central al OPEED este compusă dintr-o singură componentă conectată (adică fiecare punct central al OPEED este conectat la restul punctelor centrale ale OPEED prin cel puțin o rută)

### Calculul fluxurilor între Zonele de Ofertare (BZ)

În conformitate cu articolul 49 din Regulamentul CACM, fiecare calculator al schimburilor planificate calculează schimburile planificate între Zonele de Ofertare pentru fiecare unitate de timp a pieței în conformitate cu metodologia stabilită de către OTS-uri la articolul 43.

Metodologia curentă aplicată de Euphemia prevede:

- Calculul fluxurilor între Zonele de Ofertare conectate prin linii ATC

Poziția netă dată a zonelor de ofertare, mai multe rute sunt posibile.

Pentru a defini o soluție unică, calculul fluxurilor se bazează pe minimizarea costurilor asociate liniilor ATC.

Formula pentru calculul fluxurilor este următoarea:

minlci,hφi,h+qci,hφi,h2

Unde:

    - lci,h= costul liniar asociat liniei i pentru perioada h

    - qci,h = costul pătratic asociat liniei i pentru perioada h

    - φi,h = fluxul pe linia i pentru perioada h

Un exemplu:

NP fiind poziția netă a Zonelor de Ofertare A, B, C și D, fluxurile vor fi următoarele:

    - φB→C= 12 MWh

    - φB→C= 12 MWh

    - φB→A= 3 MWh

    - φA→D= 3 MWh

- Calculul fluxurilor între Zonele de Ofertare care aparțin unei rețele bazate pe fluxuri (FB)

Restricțiile bazate pe fluxuri de energie permit OTS-urilor să oglindească restricțiile de rețea prin punerea la dispoziție a unei matrice pentru Factorul de Transfer și Distribuție de Putere (PTDF) și prin restricționarea utilizării:

PTDFz,h,iNPz,h≤RAMh,i

Unde:

    - PTDFz,i,h= Impactul unei injecții de 1 MWh în Zona de Ofertare Z în perioada h pe elementul critic sau retragerea critică din exploatare i

    - NPz,hFB Poziția netă a Zonei de Ofertare z în perioada h pentru regiunea FB. Poziția netă totală a zonei este NPz,hFB + toate fluxurile liniilor ATC de ieșire – toate fluxurile liniilor ATC de intrare

    - RAMi,h= marja rămasă disponibilă la elementul critic sau retragerea critică din exploatare i pentru perioada h

Parametrii PTDFz,i,h, NPz,hFBși RAMi,h nu sunt obligatorii.

A se nota că restricțiile bazate pe fluxuri de energie nu rezultă în mod natural în schimburi bilaterale (comerciale). În loc să le obțină, Euphemia ia în considerare o topologie bilaterală pentru care calculează o descompunere a pozițiilor nete.

Exemplu

Se dă următoarea topologie simplă: zonele de ofertare z1, z2, z3 fac parte din regiunea FB. Zonele de ofertare z4,z5 și z6 sunt cuplate prin linii ATC. Cele două regiuni sunt conectate prin ATC-uri între (z2,z4) și (z3,z5). În sfârșit, se notează topologia indicată din regiunea FB: acestea nu sunt utilizate pentru faza din Euphemia privind optimizarea principală a bunăstării, ci reprezintă topologia dedicată pentru care Euphemia necesită să identifice schimburi bilaterale care descompun pozițiile nete FB.

Presupunem că Euphemia identifică soluția optimă drept:

În acest exemplu, fluxurile pe liniile ATC sunt deja determinate în mod unic (întrucât nu există bucle necongestionate). Pentru calculul bazat pe fluxuri de energie, luăm în considerare pozițiile nete FB (cele reprezentate pe culoarea mov): acestea sunt pozițiile nete pentru zonele de ofertare FB, corectate pentru fluxurile deja planificate pe liniile ATC.

Presupunând că OTS-urile nu au definit nicio valoare pentru parametrii PTDFz,i,h, NPz,hFBși RAMi,h, modelul de calcul al fluxurilor va fi o versiune extinsă a celei pentru ATC:

minlci,hφi,h+qci,hφi,h2

Unde:

    - lci,h= costul liniar asociat liniei i pentru perioada h

    - qci,h = costul pătratic asociat liniei i pentru perioada h

    - φi,h = fluxul pe linia i pentru perioada h

s.t.

Unde φi,h se înțelege acum a corespunde fie fluxurilor liniei ATC, fie liniilor care compun topologia bilaterală FB, permițându-ne astfel să comasăm într-un singur model calculul fluxurilor atât din regiunile ATC, cât și din cele FB.

Fiecare linie din topologia FB poate fi setată individual pentru a permite sau nu fluxurile inverse. Dacă o linie din topologie nu permite fluxuri inverse, va exista capacitate infinită de la piața cu preț mai scăzut către piața cu preț mai ridicat, și 0 în direcția inversă. Dacă ambele prețuri sunt egale, va exista capacitate infinită în ambele direcții. Dacă linia permite fluxuri inverse, va exista capacitate infinită în ambele direcții, indiferent de prețuri.

### Calculul fluxurilor între Ariile de Planificare (SA)

Zonele de ofertare, prin definiție, nu impun restricții de capacitate interne, și de aceea se află la baza alocării capacității. Pentru a sprijini procesele post-cuplare, fluxurile suplimentare vor fi calculate de asemenea de către algoritm. În această secțiune se detaliază fluxurile între „ariile de planificare”.

Ariile de planificare corespund ariilor de livrare din fiecare zonă de ofertare. În mod tipic există un singur OTS pentru fiecare zonă de ofertare, astfel că raportul este de 1:1. Excepție face zona de ofertare DE/AT/LU, unde energia poate fi livrată către mai mult de 1 arie de planificare.

Așa cum se ilustrează în Graficul 8, există 4 arii de planificare în Germania plus APG pentru Austria, ceea ce înseamnă 5 arii de planificare pentru zona de ofertare DE/AT/LU. Totuși, modelarea ariei de planificare permite configurarea oricărui număr de arii de planificare pentru fiecare zonă de ofertare.

Limitări

Deși modelul poate fi suficient de generic pentru a permite arii de planificare în fiecare zonă de ofertare, doar o zonă de ofertare care include Germania (astăzi, zona de ofertare DE/AT/LU) poate conține arii de planificare. Orice solicitare pentru arii de planificare în afara Germaniei va fi considerată drept solicitare de modificare.

Graficul 8 OTS-uri din Germania care corespund ariilor de planificare DE. Domeniul de aplicare anticipat al graniței zonei de ofertare DE/AT/LU include de asemenea aria de planificare APG.

Ariile de planificare sunt configurate prin intermediul Fișierului de configurație comun. Fiecare zonă de ofertare va avea asociată cel puțin o arie de planificare. Pentru zona de ofertare care include Germania, pot fi asociate multiple arii de planificare.

Pe lângă ariile de planificare, există și o topologie a ariei de planificare care trebuie să fie definită, așa cum se ilustrează în graficul de mai jos:

Graficul 9 Descriere schematică a tuturor ariilor de planificare și a liniilor ariilor de planificare pentru care OTS-urile din ECV au solicitat rezultate.

Întrucât ariile de planificare interne subdivizează zona de ofertare și nu există restricții de capacitate în cadrul zonei de ofertare, nu există nicio restricție de capacitate între ariile de planificare interne. Pentru ariile de planificare transfrontaliere pot exista restricții de capacitate. Totuși, etapa anterioară de calcul al fluxurilor zonale a determinat deja fluxurile interzonale, iar aceste fluxuri sunt impuse drept restricții în calculul fluxurilor din aria de planificare. Mai mult, fluxurile din ariile de planificare transfrontaliere vor fi calculate pro-rata în conformitate cu capacitățile termice instalate:

- Capacitățile termice instalate vor fi utilizate doar pentru a conveni a priori asupra modului în care fluxul zonal va fi împărțit între diferitele arii de planificare;

- Este important de înțeles că aceste „capacități termice instalate” nu reflectă capacitatea disponibilă pentru Piața pentru Ziua Următoare a Sistemului.

- Exemplu: se dă un flux de la DE/AT → FR de 1200 MW, calculat de Euphemia. Acesta trebuie împărțit între:

  - Amprion → Rte (exemplu: capacitate termică instalată = 30 MW);

  - Transnet → Rte; (exemplu: capacitate termică instalată = 70 MW);

  - Împărțire:

    - Amprion → Rte: 30/(30+70)* 1200 = 360 MW;

    - Transet → Rte: 70/(30+70)*1200 = 840 MW;

  - Notă: am utilizat în mod intenționat valori exagerate pentru capacitățile termice instalate pentru a clarifica faptul că acestea nu trebuie confundate cu capacitățile interzonale DA;

  - Notă: în mod echivalent, putem spune că 30% se planifică pentru Amprion → Rte, și 70% pentru Transnet → Rte;

Pentru ca Euphemia să poată stabili rapoartele relevante (procent), trebuie să primească capacitățile termice pe post de date de intrare.

Parametri

|  | fluxul între zonele z1 și z2, |
| --- | --- |
|  | poziția netă a ariei de planificare sa |
|  | coeficientul liniar de cost între ariile de planificare sa1 și sa2, |
|  | coeficientul pătratic de cost între ariile de planificare sa1 și sa2, |
|  | Capacitatea termică instalată între sa1 și sa2 (există capacități termice doar pentru liniile ariei de planificare care se suprapun cu o graniță a zonei de ofertare). |

Variabile

: fluxul între ariile de planificare sa1 și sa2,

Model

| s.t. |  |  |
| --- | --- | --- |

Funcționarea obiectivă a modelului ariei de planificare este comparabilă cu cea a calculului fluxurilor BZ: și aici minimizăm funcțiile liniare și pătratice de flux. Diferența, după părerea noastră, constă mai degrabă în fluxuri (sau schimburi) între ariile de planificare decât zonele de ofertare.

Restricția (6) calculează proporțional schimburile transfrontaliere din fluxurile ariei de planificare inerente în conformitate cu capacitățile termice instalate. În cazul în care ambele zone au doar o singură arie de planificare, întregul flux al zonei de ofertare se va deplasa între ariile de planificare. Pentru model este importantă transmiterea capacităților termice, chiar și pentru acele linii, pentru a evita problemele de împărțire la zero (chiar dacă valoarea ar putea pur și simplu să presupună o valoare cum ar fi „1”, și nu ar trebui neapărat să reflecte capacitatea termică instalată). ALWG va oferi o sugestie pentru valoarea implicită care va fi inclusă în SCF iar PMB le va popula ulterior în DB. Se poate deja confirma că o valoare va fi mereu transmisă.

Restricția (7) echilibrează suma fluxurilor SA cu poziția netă sa;

Notă: pentru liniile unde se aplică pierderi, pierderile trebuie să fie oglindite în mod corespunzător în restricția (6).

Restricțiile suplimentare care trebuie respectate:

- Suma tuturor fluxurilor pentru liniile ariei de planificare care reprezintă aceeași linie a zonei de ofertare este egală cu valoarea din fluxul liniei zonale corespunzătoare. [notă: prin restricția (1) acesta este neapărat cazul, însă dacă în viitor vor fi făcute modificări asupra (1), această restricție privind consistența continuă să fie necesară];

- Fluxurile transfrontaliere din aria de planificare urmează aceeași direcție ca fluxurile zonale transfrontaliere corespunzătoare. [notă: prin restricția (1) a problemei de optimizare de mai sus acesta este neapărat cazul, însă dacă în viitor vor fi făcute modificări asupra (1), această restricție privind consistența continuă să fie necesară].

### Procesul de calcul de rezervă SEC (regim de avarie)

Sub-problemele privind fluxurile punctelor centrale de tranzacționare ale OPEED și fluxurile Ariei de Planificare din Euphemia pot fi soluționate utilizând programarea pătratică, conform celor descrise în secțiunile 3.5.2 și 0, iar existența unei soluții fezabile este garantată din punct de vedere teoretic. Totuși, în cazuri excepționale, este posibil ca rezolvitorul să nu poată identifica soluții fezabile din pricina problemelor numerice care pot genera situații infezabile. Pentru a gestiona astfel de potențiale probleme, trebuie să se utilizeze un proces de calcul de rezervă numit regim de avarie pentru a calcula fluxurile din Aria de Planificare și punctele centrale de tranzacționare ale OPEED. Regimul de avarie se bazează pe implementarea unui procedeu combinatoric euristic bazat pe operații matematice simple și este complet independent de rezolvitorul cu algoritm.

Pentru fiecare soluție identificată, Euphemia încearcă întâi să calculeze fluxurile din aria de planificare și punctul central de tranzacționare al OPEED prin soluționarea problemei în mod normal. Dacă sub-problema privind calculul fluxurilor nu poate determina fluxurile din aria de planificare sau punctele centrale de tranzacționare ale OPEED, se declanșează automat regimul de avarie.

În acest mod, o soluție care presupune un nivel mai mare de bunăstare nu va fi ignorată în cazul în care nu se poate identifica niciun flux în aria de planificare și punctul central de tranzacționare al OPEED, ci mai degrabă se va desfășura un calcul al fluxurilor în regim de avarie. La sfârșitul procesului de calcul al Euphemia pot surveni următoarele cazuri:

    - O soluție (401) cu fluxuri optime din aria de planificare și punctul central de tranzacționare al OPEED calculată prin soluționarea fluxurilor în modul normal;

    - O soluție cu fluxuri din aria de planificare și punctul central de tranzacționare al OPEED calculată în regim de avarie. Utilizarea regimului de avarie va fi indicată printr-un alt nivel de calitate al soluției și un mesaj de final modificat;

    - Nu s-a identificat încă nicio soluție și se urmează procedurile excepționale pentru gestionarea incidentelor algoritmului.

Algoritmul regimului de avarie operează direct la nivelul punctului central al OPEED. În baza rezultatelor fluxurilor OPEED se vor deduce rezultatele ariei de planificare și astfel va fi asigurată o corespondență strictă între cele două.

Procedura euristică constă în doi pași care sunt explicați mai jos. Pentru a ilustra impactul, pașii sunt însoțiți de un exemplu foarte simplu:

| Exemplu Să presupunem că calculul schimburilor planificate zonale a rezultat în | Topologia corespunzătoare a punctului central de tranzacționare al OPEED și pozițiile nete NTH: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasul 1 În primul pas se calculează fluxurile transfrontaliere între ariile de planificare. Având în vedere capacitățile termice, fluxurile de pe liniile zonei de ofertare sunt împărțite între liniile ariei de planificare. Fluxurile transfrontaliere între ariile de planificare corespund liniilor marcate cu verde în acest grafic. Ulterior, fluxurile ariei de planificare rezultate sunt alocate liniei OPEED inerente cu cel mai mic coeficient liniar de cost asociat. În cazul în care există mai mult de 1 linie OPEED cu același coeficient liniar de cost cel mai mic, fluxurile sunt împărțite proporțional. Notă: spre deosebire de modelul de la secțiunea Calculul fluxurilor între Ariile de Planificare (SA), aici proporționarea se calculează în mod explicit și nu impusă drept restricție într-un model matematic de optimizare. |  |  |  |
| Exemplu Flux zonal AB = 900 MW Capacități termice: SA1-SA2: 700 MW SA1-SA3: 1400 MW Împărțirea proporțională a fluxurilor ariei de planificare: |  |  |  |
| Presupunem că toate liniile inter-OPEED transfrontaliere au coeficienți liniari de cost identici. Adică fluxurile ariei de planificare vor fi împărțite proporțional între acestea. De la; La; Coeficient liniar de cost; Cel mai mic?. B.SA1.N1; A.SA2.N1; 1; Da. B.SA1.N1; A.SA2.N2; 1; Da. B.SA1.N2; A.SA2.N1; 1; Da. B.SA1.N2; A.SA2.N2; 100; Nu. B.SA1.N1; A.SA3.N1; 100; Nu. B.SA1.N2; A.SA3.N1; 0; Da. Cei 300 MW dintre ariile de planificare B.SA1 și A.SA2 vor fi împărțiți proporțional între cele 3 linii cu un coeficient liniar de cost = 1. Cei 600 MW dintre ariile de planificare B.SA1 și A.SA3 vor fi alocați integral liniei cu coeficientul liniar de cost = 0. |  |
| Pasul 2 În pasul al doilea se calculează fluxurile OPEED din interiorul zonei de ofertare (fluxurile inter-OPEED între ariile de planificare și fluxurile inter-OPEED). Acest pas va fi aplicat în mod separat tuturor zonelor de ofertare. Folosim termenul poziție netă din interiorul BZ pentru a descrie valoarea poziției nete a punctului central OPEED mărită cu fluxurile de intrare pe liniile inter-OPEED transfrontaliere și scăzută cu fluxurile de ieșire pe liniile inter-OPEED transfrontaliere. Exemplu În ilustrația din dreapta, pozițiile nete pentru punctele centrale de tranzacționare ale OPEED BZ A au fost actualizate în mod corespunzător. |  |  |  |
| Pasul 2 (continuare) Procedura euristică calculează fluxurile pe liniile OPEED din interiorul BZ prin soluționarea unei probleme de minimizare de cost și maximizare de flux. Pentru a modela această problemă adăugăm un nod sursă (s) și unul destinație (t) la topologia OPEED a zonei de ofertare. Adăugăm linii între nodul sursă și toate punctele centrale ale OPEED cu poziția netă pozitivă din interiorul BZ și folosim pozițiile nete din interiorul BZ drept capacități pe aceste linii. În același mod, conectăm punctele centrale ale OPEED cu poziția netă negativă din interiorul BZ de nodul destinație. Toate celelalte linii corespund liniilor OPEED din interiorul BZ și se aplică doar coeficienții liniari de cost. Exemplu Ilustrația RHS arată topologia rezultată pentru exemplul nostru pentru zona de ofertare A. Numerele în negru reprezintă capacitățile (liniile interne au capacitate infinită). Numerele în roșu reprezintă coeficienții liniari de cost asociați. Este important de notat faptul că ariile de planificare sunt ignorate în cadrul problemei, întrucât acestea nu impun nicio restricție internă de capacitate. Ca parte din acest algoritm în regim de avarie, vom ignora astfel pasul de calcul al schimburilor planificate SA, care este considerat drept propriul obiectiv cu coeficienți liniari și pătratici de cost. |  |  |  |
| Pasul 2 (continuare) Având în vedere aceste date de intrare, se poate utiliza un algoritm combinatoric de minimizare de cost și maximizare de flux pentru a calcula fluxurile pe liniile OPEED. Exemplu În exemplul nostru simplu pentru zona de ofertare A putem identifica răspunsul fără a avea nevoie de un algoritm propriu-zis. Întrucât există mai multe căi de lungime 0 de la s la t, nu există o soluție unică iar algoritmul va returna una dintre ele. Aceasta înseamnă că algoritmul poate returna oricare dintre soluțiile ilustrate în partea dreaptă sau chiar o cu totul altă soluție. Doar lungimea căii este asigurată (în exemplul nostru, aceasta este egală cu 0). |  |  |  |

Determinism

Din ultimul pas al exemplului nostru a reieșit că algoritmul în regim de avarie nu poate garanta unicitatea soluției. Vă rugăm să aveți în vedere că soluția este totuși deterministă: dacă se identifică aceeași soluție zonală (adică toate variabilele, atât cele primare cât și cele duale, sunt identice) și se apelează la algoritmul în regim de avarie pentru identificarea unei soluții, acesta va găsi mereu aceeași (arbitrar în cazul în care există mai mult de 1) soluție.

Fluxurile ariei de planificare în regim de avarie

Fluxurile transfrontaliere din aria de planificare au fost deja determinate. Fluxurile din interiorul ariei de planificare pot fi deduse acum în mod obișnuit în baza fluxurilor inter-OPEED. Presupunem că se returnează o a doua soluție în exemplul pentru pasul 2 pentru zona de ofertare A:

|  | = |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Așa cum s-a menționat și mai sus, în regim de avarie procedura euristică calculează fluxurile pe liniile OPEED din interiorul BZ prin soluționarea unei probleme de minimizare de cost și maximizare de flux. Se iau în considerare coeficienții liniari însă cei pătratici sunt ignorați, așa cum se menționează în tabelul de mai jos. Restricțiile care nu sunt respectate în regimul de avarie sunt descrise în tabelul de mai jos.

| Nivel | Restricții/cerințe respectate | Restricții/cerințe încălcate |
| --- | --- | --- |
| Arii de planificare | - Suma fluxurilor din ariile de planificare inerente este egală cu fluxul zonal | - În modelul fluxului din aria de planificare, unicitatea soluției nu mai poate fi garantată (întrucât acesta a fost implementat prin coeficienți pătratici de cost care acum sunt ignorați) |
| Punctele Centrale de Tranzacționare ale OPEED | - Suma fluxurilor punctelor centrale de tranzacționare ale OPEED inerente este egală cu fluxul SA | - Nu se iau în considerare alte obiective ale calculului fluxurilor inter-OPEED (de ex. minimizarea expunerii nete) - Coeficienții pătratici de cost sunt ignorați în problema de minimizare de cost și maximizare de flux - Fluxurile inter-OPEED din cadrul aceleiași BZ dar din diferite SA-uri nu trebuie să urmeze neapărat aceeași direcție ca fluxurile SA |

### Soluția de rotunjire

Introducere

Euphemia se va asigura că fiecare punct central de tranzacționare al OPEED NTHn va fi echilibrat: suma fluxurilor inter-punct central de tranzacționare al OPEED din NTHn, minus suma fluxurilor inter-punct central de tranzacționare al OPEED în NTHn va fi egală cu poziția netă a NTHn (până la nivelul de toleranță configurat).

Totuși, energia care va fi eventual nominalizată va trebui rotunjită:

- Pozițiile nete ale punctului central de tranzacționare al OPEED trebuie să fie rotunjite până la precizia zonei de ofertare în care se află;

- Fluxurile din interiorul zonei de ofertare inter-punct central de tranzacționare al OPEED trebuie să fie rotunjite până la precizia zonei de ofertare în care se află;

- Fluxurile inter-zonă de ofertare, inter-punct central de tranzacționare al OPEED trebuie să fie rotunjite până la precizia interconexiunii transfrontaliere;

Ca urmare a rotunjirii, punctele centrale de tranzacționare ale OPEED nu mai pot fi echilibrate.

Exemplu

Ilustrăm acest exemplu folosind cazul fără MNA-uri. Ilustrația de mai jos se concentrează pe Franța, pentru ziua de livrare 3 mai 2017, ora 12. Nominalizarea punctului central trebuie să fie rotunjită la .1 MWh. Granița cu Italia trebuie să fie rotunjită la 1 MWh. Toate celelalte granițe sunt rotunjite la 1 MWh. Pentru această oră specifică, dezechilibrul de rotunjire a fost de .7 MWh.

Notă: ilustrația conține datele de ieșire din Euphemia. Este important de precizat că pre-MNA, OTS-urile din ECV calculează schimburile ECV (adică BE-FR și DE-FR) drept activitate post-cuplare, mai degrabă decât să utilizeze rezultatele Euphemia. Astfel, deviația ar fi putut fi diferită pentru situația actuală a producției.

Rotunjire MNA

Soluția de rotunjire MNA identifică valorile reziduale ale rotunjirii OPEED și:

- Fie distribuie valorile reziduale între OPEED-uri (soluția de „rotunjire locală”), sau

- Le atribuie unui „punct central de deviație” dacă există în zona de ofertare;

„Punctul central de deviație” ar fi entitatea responsabilă cu gestionarea deviațiilor de rotunjire și ar fi modelat drept instanță specială a entității punctului central de tranzacționare al OPEED.

În sfârșit, rezultatele rotunjite ar trebui să fie consistente la toate nivelurile BZ, SA și NTH. Soluția este explicată mai jos:

|  | Observație |
| --- | --- |
| Pasul 1 Fluxurile zonale sunt rotunjite până la precizia liniei; | Fluxul ar putea fi diferit pe ambele părți ale unei linii chiar și dacă nu există pierderi, întrucât pot fi utilizate diferite precizii în cele două zone de ofertare adiacente. |
| Pasul 2 Pozițiile nete rotunjite sunt deduse pentru toate zonele de ofertare drept diferență între suma fluxurilor zonale de ieșire rotunjite și suma fluxurilor zonale de intrare rotunjite: NPbz←(bz,bz')∈TOPbzfluxbz,bz'-(bz',bz)∈TOPbzfluxbz',bz | Aici, variabilele de flux se interpretează drept fluxuri zonale după rotunjire utilizând precizia capătului de linie care se aplică la zona de ofertare bz |
| Pasul 3 Valorile reziduale de rotunjire se deduc pentru fiecare zonă de ofertare: - Pozițiile nete rotunjite se definesc pentru toate zonele de ofertare drept suma pozițiilor rotunjite ale punctului central de tranzacționare al OPEED: NPbz←sa∈bz.SAnh∈sa.NHNPnh - Valorile reziduale de rotunjire sunt definite astfel: εbz←NPbz-NPbz | Aici, variabilele NPnh se interpretează drept pozițiile nete ale punctului central de tranzacționare al OPEED, după rotunjirea cu precizia zonei de ofertare aferente. Prin convenție, valorile reziduale negative înseamnă că zona de ofertare este în deficit (short) iar valorile reziduale pozitive înseamnă că zona de ofertare este pe surplus (long). |
| Pasul 4a Poziția netă rotunjită pentru punctul central de deviație al zonei de ofertare bz va fi setată la εbz. Pozițiile nete rotunjite pentru NTH-uri în zona de ofertare bz își pot păstra valorile inițiale. | Cazul punctului central de deviație Datele de ieșire vor fi deviația alocată (deviationQty) ce trebuie înregistrată pentru toate nivelurile, adică în: - Preliminary_Results (nivel BZ); - Preliminary_ResultsSchedulginArea (nivel SA); - Preliminary_ResultsNEMOhubs (nivel NTH); Punctul central de deviație nu va fi modelat explicit, astfel că niciun flux către sau din punctul central de deviație nu reprezintă date de ieșire. |
| Pasul 4b În cazul în care zona de ofertare bz nu are definit un punct central de deviație, valorile reziduale de rotunjire vor fi distribuite între NTH-uri. εbz constă în n=εzbNP_PRECISIONbz pași de ofertare. Cei n pași de ofertare vor fi distribuiți unul câte unul către fiecare NTH. Excepție În cazul în care un NTH nu are oferte, în mod ideal acesta nu ar trebui luat în considerare în atribuirea valorilor reziduale. Pentru a evita situațiile infezabile în care nu există nicio altă opțiune decât atribuirea valorilor reziduale unui astfel de NTH, Euphemia realizează următoarea verificare a datelor de intrare înaintea eliminării NTH-ului din atribuirea valorilor reziduale: - Fiecare zonă de ofertare are cel puțin 1 NTH care nu are oferte, sau - Capacitatea către și de la această zonă de ofertare este 0.. În cazul unei egalități și pentru a evita favorizările, OPEED-urile vor fi aranjate în ordine aleatorie iar pașii de ofertare vor fi atribuiți în acea ordine. | Cazul soluției de rotunjire locală Pașii de ofertare se distribuie între NTH-uri în ordine aleatorie. Dacă n este mai mare decât numărul de NTH-uri, ne întoarcem la primul OPEED. ATENȚIE În cazul în care această opțiune este folosită într-o zonă de ofertare, OPEED-urile implicate ar trebui să fie pregătite să acomodeze valorile reziduale de rotunjire (fie în alocarea portofoliului acestora, fie prin alte mijloace în cazul în care acestea există). În cazul în care deviațiile sunt gestionate prin intermediul procesului de alocare a portofoliului, OPEED-urile trebuie să aibă în vedere toate eventualitățile: - Niveluri scăzute de lichiditate în piață; - Absorbirea deviației maxime teoretice în acea BZ (luând de asemenea în considerare situația în care toate NTH-urile sunt parțial decuplate, astfel că deviația integrală ar trebui să fie absorbită); În sfârșit, este important de precizat că ariile virtuale nu vor fi eliminate de la deviații: există capacitatea către și de la astfel de zone de ofertare și nu putem garanta a priori existența unei soluții fezabile. Un exemplu zonal ar fi: Dacă aria albastră este una virtuală, fluxurile nerotunjite sunt echilibrate, însă după rotunjire (în roșu), survine o poziție de .1 MWh (prin urmare, o valoare reziduală de rotunjire de -1. MWh). Și MNA-urile care utilizează ariile virtuale trebuie să stabilească soluții adecvate pentru a gestiona cu astfel de deviații. |
| Pasul 5: Fluxurile inter-NTH, inter-arie de planificare, inter-zonale - Pentru toate liniile inter-arie de planificare inter-NTH care se suprapun cu o graniță zonală, fluxurile inter-NTH se rotunjesc la cel mai apropiat pas de ofertare; - Se calculează o valoare reziduală drept diferența dintre fluxul zonal rotunjit și suma fluxurilor inter-NTH, inter-arie de planificare, inter-zonale rotunjite. - Pașii de ofertare reziduali sunt distribuiți unul câte unul către fiecare linie inter-NTH, în ordinea dată de ID-urile liniilor | Notă: ID-ul liniei este folosit pentru a alege către ce linii OPEED să se aloce valorile reziduale rotunjite. Motivul de a nu alege o alocare mai corectă (de ex. aleatorie) aici este că OPEED-urile individuale nu sunt influențate: pozițiile nete ale acestora sunt deja corectate și ajungem la o situație similară strângerii unui balon: o mică modificare pe fluxul XB inter-OPEED al acestora se traduce printr-o mică modificare aferentă pe fluxurile OPEED zonale interne ale acestora. |
| Pasul 6: Fluxuri inter-OPEED inter-zonale Pentru fiecare zonă de ofertare bz: - Fluxurile inter-punct central de tranzacționare al OPEED din cadrul bz sunt rotunjite până la cel mai apropiat pas de ofertare al zonei de ofertare; - Se definește următoarea problemă de maximizare de flux: - Fiecare punct central de tranzacționare al OPEED din zona de ofertare este reprezentat de un nod; - Punctul central de deviație (dacă există) este reprezentat printr-un nod; - Se definesc sursa (s) și destinația (t) suplimentare; - Punctele centrale de tranzacționare ale OPEED și punctul central de deviație sunt conectate prin margini în conformitate cu topologia NTH, plus conexiunile dintre toate NTH-urile cu punctul central de deviație (dacă există). Capacitatea la margini este infinită; - Pentru fiecare punct central de tranzacționare al OPEED se obține poziția reziduală drept diferența între poziția netă rotunjită și fluxurile de ieșire și de intrare rotunjite; - La pasul 4a (cazul punctului central de deviație) se menține deviația inițială + există acum o deviație opusă pentru punctul central de deviație; - La pasul 4b (un caz de soluție de rotunjire locală), deviațiile inițiale au fost modificate prin alocarea pașilor de ofertare reziduali; - Toate punctele centrale de tranzacționare ale OPEED sunt conectate cu poziții reziduale pozitive la sursă, iar celelalte la destinație. Capacitatea la conexiuni este dată de poziția reziduală pentru punctul central de tranzacționare al OPEED aferent. Aceasta reprezintă cantitatea maximă de flux care poate trece printr-o margine. | Observație: Este important de precizat că pozițiile nete rotunjite ce urmează a fi folosite în procesul de rotunjire pentru gestionarea fluxurilor inter-NTH vor depinde de implementarea efectivă a modului în care deviațiile vor fi furnizate: - Dacă un punct central de deviație este implementat în mod explicit cu o topologie, atunci poziția netă rotunjită ce trebuie luată în considerare pentru punctele centrale este „poziția netă nerotunjită rotunjită”; - În cazul în care se renunță la definirea explicită a unui punct central de deviație, iar valoarea deviației care se aplică unui NTH este furnizată sub forma unei coloane separate, atunci fluxurile inter-NTH se calculează utilizând pozițiile nete rotunjite NTH egale cu „pozițiile nete nerotunjite rotunjite + deviația atribuită NTH” (adică ne întoarcem la propunerea Părții n) |
| Pasul 7: fluxurile inter-arie de planificare inter-zonale rotunjite se deplasează direct din fluxurile inter-NTH din interiorul zonei, obținute la pasul 6. |  |

## Validarea soluției

Așa cum se explică în secțiunea Perspectiva Euphemia cu privire la secvența procesului de calcul pentru cuplare, Euphemia va lua în considerare diferitele date de ieșire în pași subsecvenți:

- Rezultatele (prețuri, statusurile de acceptare a ofertelor, pozițiile nete și fluxurile) la nivelul zonei de ofertare;

- Rezultatele (pozițiile nete și fluxurile) la nivelul SA și NTH;

În secțiunea Procesul de calcul de rezervă SEC (regim de avarie) se introduce regimul de avarie SEC: în cazul în care sunt disponibile rezultate zonale, însă Euphemia întâmpină probleme la calculul fluxurilor SA sau NTH, acest regim de avarie se declanșează automat pentru a identifica rezultatele SA și NTH.

Partea N va scrie soluția în baza de date doar dacă toate datele de ieșire necesare pentru o soluție sunt disponibile. În fișierul-jurnal privind soluția, Euphemia va indica calitatea soluției.

- OK: toate restricțiile au fost respectate conform nivelurilor de toleranță tehnice;

- TECH: toate restricțiile au fost respectate conform nivelurilor de toleranță de decuplare, însă cel puțin o restricție nu a fost respectată conform nivelurilor de toleranță tehnice;

- DECPL: cel puțin o restricție nu a fost respectată conform nivelurilor de toleranță de decuplare;

- OK_BUT_GME_lines: Calitatea are statusul OK pentru toate restricțiile, cu excepția granițelor dintre zonele de ofertare PUN;

- Nou: OK-degraded-SEC: Calitatea are statusul OK, însă s-au obținut rezultate SEC cu algoritmul în regim de avarie

- Nou: TECH-degraded-SEC: Calitatea are statusul TECH, însă s-au obținut rezultate SEC cu algoritmul în regim de avarie

- Nou: DECPL-degraded-SEC: Calitatea are statusul DECPL, însă s-au obținut rezultate SEC cu algoritmul în regim de avarie

În consecință, de fiecare dată când se înregistrează o soluție OK în baza de date, toate datele de ieșire necesare trebuie să fie neapărat prezente. PMB nu va trebui să gestioneze situațiile în care sunt disponibile doar rezultate parțiale (de ex. doar rezultate BZ).

Calitatea soluției acceptate se va reflecta prin codul de terminare din mesajul pe care Euphemia îl va scrie în algorithm_event_log. Noile coduri de mesaj trebuie să fie convenite pentru noile calități ale soluției (de ex. OK-degraded-SEC = 431; TECH-degraded-SEC=432; DECPL-degraded-SEC=335, adică la fel ca în mod normal + 30).

## Controlul Modificărilor

Capacitățile termice vor fi gestionate în Fișierul de configurație comun PCR (SCF). În cazul în care OTS-urile doresc să facă modificări asupra capacităților lor termice, aceasta va avea un impact asupra PCR și în consecință acestea trebuie supuse verificării comune a modificărilor de către OPEED + OTS.

Liniile punctului central de tranzacționare al OPEED vor fi configurate în SCF în așa fel încât să se reflecte diferitele scenarii necesare în conformitate cu Proiectele MNA și în conformitate cu procedurile comune de control al modificărilor OPEED + OTS.

Coeficienții de cost pentru liniile zonale (atât pătratici cât și/sau liniari) sunt puși la dispoziție pe post de date de intrare de către OTS și OPEED-uri și sunt convenite în comun în MRC și validate de către grupul operativ al algoritmului MRC în conformitate cu procedurile comune de control al modificărilor OPEED + OTS.

# Proceduri

## Proceduri Normale

Procesul curent al Sesiunii de Cuplare a Piețelor

În cadrul procesului curent al Sesiunii de Cuplare a Piețelor, etapa de Calcul este setată la 12 minute: 10 minute de calcul Euphemia + 2 minute de citire a datelor de intrare și de scriere a datelor de ieșire. Ora țintă pentru această etapă este 12:22.

Etapa de Comunicare a Rezultatelor în care Coordonatorul PMB distribuie rezultatele în Cloud durează 2 minute iar ora țintă este 12:24. Următoarea etapă este Confirmarea Preliminară a Rezultatelor în care fiecare PX are la dispoziție 12 minute dedicate pentru verificarea Rezultatelor. Ora țintă pentru această etapă este 12:36.

Ora obișnuită de publicare este 12:42. În zilele normale, marja dintre sfârșitul Confirmării Preliminare și ora de publicare este 6 minute.

Procesul Sesiunii de Cuplare a Piețelor cu MNA

Pentru implementarea MNA, calculul Euphemia va fi prelungit cu 2 minute pentru a găzdui calculele fluxurilor la nivelul Ariei de planificare și punctului central OPEED în cadrul etapei principale de Calcul. Întreaga etapă de Calcul va dura 14 minute. În consecință, ora țintă pentru etapele de Comunicare a Rezultatelor și Confirmare Preliminară a Rezultatelor va fi întârziată cu 2 minute (până la 12:26 și respectiv 12:38).

Marja dintre sfârșitul Confirmării Preliminare a Rezultatelor și ora obișnuită de publicare va fi redusă de la 6 la 4 minute. Ora obișnuită de publicare va rămâne 12:42.

După publicarea Rezultatelor, fiecare PX are posibilitatea de a le valida cu părți externe (OTS, participanți la piață, etc.) în etapa de Confirmare Finală a Rezultatelor. Întrucât ora obișnuită de publicare nu va fi afectată, nu vor fi afectate nici orele pentru Confirmarea Finală.

## Regim de Avarie SEC

Calculul Euphemia poate întâmpina probleme atunci când încearcă să identifice o soluție validă în cadrul Limitei de Timp pentru Calcul. Dacă Coordonatorul PCR nu identifică o soluție validă, se declanșează imediat o Comisie pentru Incidente iar Furnizorul Algoritmului este invitat.

Dacă problema este întâmpinată la realizarea calculelor fluxurilor la nivelul Ariei de planificare și a punctului central OPEED, „Regimul de Avarie” se declanșează automat iar codul soluției va indica acea situație atunci când calculul a fost finalizat.

Furnizorul Algoritmului care este invitat la Comisia pentru Incidente se va conecta la calculatorul Coordonatorului pentru a încerca să soluționeze problema și să identifice o soluție adecvată.

Dacă problema persistă în Calculul Coordonatorului însă un PX identifică o soluție viabilă, se realizează schimbul de Coordonator între Coordonator și acel PX care a identificat o soluție.

Dacă măsurile de rezervă nu soluționează problema înaintea Termenului Limită pentru Decuplarea Totală, se declară Decuplarea Totală și întreaga zonă PCR va fi decuplată.

Este important de subliniat că în cazul unei situații excepționale în timpul Sesiunii de Cuplare a Piețelor, dacă trebuie să se realizeze un nou calcul, noul Calcul va include de asemenea cele 2 minute suplimentare pentru realizarea calculului fluxurilor la nivelul Ariei de planificare și punctului central OPEED. În total, procesul de Cuplare a Piețelor va avea nevoie de încă 4 minute pentru a fi finalizat, ceea ce sporește riscul Decuplării Totale.

## Proceduri de Decuplare

În conformitate cu informațiile primite din metodologiile de Ultimă Instanță din Regiunea de Calcul al Capacităților (CCR), soluția PCR MNA trebuie să gestioneze următoarele scenarii principale de decuplare.

- Decuplarea unei singure linii / conexiuni din PCR.

- Decuplarea parțială a OPEED în Zona(ele) de ofertare aferentă(e) din cloud-ul PCR.

- Decuplarea regională a regiunii / Zonelor de ofertare selectate din cloud-ul PCR.

- Decuplarea totală a tuturor OPEED-urilor PCR din cloud-ul PCR.

Decuplarea unei singure linii poate fi realizată de OPEED-ul responsabil cu transmiterea capacității liniei aferente către PCR, prin transmiterea unui nou fișier de date privind rețeaua cu capacitate zero pentru linia aferentă. Se aplică procedurile existente.

În viitor, decuplarea totală va fi în continuare decuplarea tuturor sistemelor PX / Brokerilor virtuali unul față de celălalt precum și din cloud-ul PCR. Se aplică procedurile existente. După decuplarea totală a PCR se urmează procesele regionale de ultimă instanță și în anumite regiuni aceasta presupune stabilirea cuplării regionale în cadrul OPEED-urilor aferente.

Decuplarea parțială a Punctului(elor) Central(e) de Tranzacționare al(e) OPEED și a OPEED-ului(urilor), precum și decuplarea regională a Zonelor de ofertare, poate fi realizată cu aceeași funcționalitate PMB. Interfața grafică (GUI) a Decuplării Parțiale PMB va permite de asemenea coordonatorului să decupleze Brokerul(ii) Virtual(i) selectat(ți) și Punctul(ele) Central(e) de Tranzacționare al(e) OPEED inerente. Brokerii virtuali PCR pentru fiecare OPEED vor fi configurați pentru a permite toate scenariile de Ultimă Instanță CCR în conformitate cu deciziile luate în proiectele locale MNA în rândul OPEED-urilor și OTS-urilor. Astfel, în funcție de regiune, pot fi configurate una sau mai multe Puncte Centrale de Tranzacționare ale OPEED pentru Brokerul virtual al OPEED-ului. Atunci când un broker virtual este decuplat din cloud-ul PCR, datele privind oferta ale NTH(-urilor) aferent(e) sunt înlocuite cu valorile datelor privind oferta pentru decuplare (de obicei valori egale cu zero). În cazul în care toate NTH-urile dintr-o zonă de ofertare sunt decuplate, în plus față de datele privind oferta pentru decuplare, și capacitățile interconexiunilor aferente către Zona de ofertare sunt înlocuite cu valorile capacității de decuplare (de obicei zero).

Detaliile cu privire la posibila utilizare a NTH decuplat pe post de punct central de tranzit pentru Calculul fluxurilor inter-OPEED fac încă obiectul discuțiilor.

Exemplu: NTH-urile decuplate se află pe marginea topologiei și întreaga regiune este decuplată. Calculul fluxurilor se realizează încă cu aceeași topologie, însă întrucât atât capacitățile cât și datele privind oferta egale cu zero se aplică pentru aceste Zone de ofertare și NTH-uri de la margine, NTH-urile nu sunt folosite pentru tranzit.

Soluția va putea acomoda perioadele interimare în care MNA nu este stabilit la toate granițele unei anumite zone de ofertare: în astfel de perioade interimare ar putea exista cazuri specifice de decuplare, în care unul dintre OPEED-uri dintr-o BZ poate sista temporar funcția de transfer pentru anumite granițe de la BZ-ul acestuia.

În cazul în care doar unul/anumiți Brokeri virtuali și NTH-uri aferente unui OPEED sunt decuplați, OPEED-ul poate în continuare să primească rezultate PCR cu proceduri normale prin PMB.

În cazul în care un OPEED este decuplat din PCR și astfel nu poate primi rezultatele PCR cu proceduri normale prin PMB, coordonatorul va distribui rezultatele cu procedurile de rezervă (FTP).

Documentele justificative care reflectă metodologiile de Ultimă Instanță specifice Regiunii de Calcul al Capacităților (CCR) și pentru clarificarea scenariilor de decuplare vor fi comunicate de îndată ce acestea sunt finalizate.

# Cerințe PMB

PMB este acomodat astfel încât să permită OPEED-uri multiple în cadrul unei zone de ofertare. PMB permite configurarea a multiple puncte centrale de tranzacționare ale OPEED și multiple arii de planificare pentru fiecare zonă de ofertare. Configurațiile se realizează în Fișierul de configurație comun – la fel ca toate celelalte configurații deja existente. OPEED-urile vor transmite registrele de ordine pentru punctele centrale de tranzacționare ale OPEED și PMB va transmite aceste informații în Euphemia. MNA introduce de asemenea modificări la restricțiile de rețea privind transmiterea datelor și modificările aferente sunt implementate în PMB.

În plus față de pozițiile nete și fluxurile existente pentru zonele de ofertare, datele de ieșire suplimentare planificate în soluția MNA vor fi legate de punctele centrale de tranzacționare ale OPEED și Ariile de planificare. Pozițiile nete și fluxurile NTH dintre NTH-urile configurate vor fi disponibile în documentul privind rezultatele, precum și deviațiile de rotunjire (unde este cazul).

Fiecare linie a zonei de ofertare trebuie să aibă cel puțin o linie a ariei de planificare inerentă și fiecare linie a ariei de planificare trebuie să aibă cel puțin o linie a punctului central de tranzacționare al OPEED inerentă. Liniile OPEED sunt definite în aceeași direcție ca linia interzonală aferentă și în fiecare zonă de ofertare, în topologia punctului central OPEED fiecare punct central OPEED este conectat la alt punct central OPEED via cel puțin o rută. Numărul liniilor dintre Punctele Centrale OPEED poate fi configurat în mod arbitrar conform celor descrise mai sus pentru determinarea cantității adecvate ce trebuie să fie schimbată între punctele centrale de tranzacționare ale OPEED.

Stabilirea punctelor centrale de tranzacționare ale OPEED și liniilor punctului central de tranzacționare al OPEED pot acomoda perioadele interimare în care MNA nu este stabilit la toate granițele unei anumite zone de ofertare.

Graficul 10 Modelarea liniilor BZ și SA

PMB este de asemenea capabil să furnizeze rezultatele ariei de planificare. Ariile de planificare vor fi cartografiate în Fișierul de configurație comun pentru întreaga topologie, însă se implementează o nouă funcționalitate „marcare și filtrare” astfel încât rezultatele pozițiilor nete ale ariei de planificare și ale fluxului liniilor ariei de planificare să fie scrise doar pentru acele arii și linii din topologie solicitate de OTS-uri.

Toate modificările care trebuie implementate în PMB sunt structurate pentru a cauza un impact minim asupra OPEED-urilor și sistemelor locale de tranzacționare. Aceasta are loc pentru a evita un impact nenecesar asupra OPEED-urilor care operează în regiuni în care nu există OPEED-uri multiple sau Arii de planificare multiple.

## Modificări ale fișierului de configurație comun

Pentru a permite soluția OPEED-urilor multiple, diverse modificări trebuie implementate în Fișierul de configurație comun. Acestea includ o modificare asupra funcționalității de verificare încrucișată a capacității, adăugarea NTH-urilor, liniilor NTH, SA-urilor și liniilor SA.

Punctele centrale de tranzacționare ale OPEED vor fi configurate în SCF. Brokerul virtual al OPEED-ului și sistemul de furnizare de date vor fi configurate cu NTH-uri. În prezent, anterior MNA, această configurație are loc la nivelul ariei de ofertare. Forma curbei va fi de asemenea configurată la nivel NTH (în prezent se configurează la nivelul ariei de ofertare). Raportul de la BZ și SA la NTH va fi configurat de asemenea la nivel NTH.

Liniile punctului central de tranzacționare al OPEED vor fi configurate în SCF în așa fel încât să reflecte diferitele scenarii necesare în conformitate cu Proiectele MNA. Pentru a lua în considerare diferitele acorduri MNA care pot fi diferite în fiecare țară, este posibilă gestionarea diferitelor configurații în două zone de ofertare adiacente.

Exemplu (pentru ilustrare):

- Marea Britanie: două zone de ofertare 10Y1001A1001A57G (zona de ofertare Nord Pool în GB), 10Y1001A1001A58E (zona de ofertare EPEX în GB), fiecare zonă de ofertare are propriul punct central de tranzacționare al OPEED (unul);

- Franța: o zonă de ofertare FR 10YFR-RTE------C, și două puncte centrale de tranzacționare ale OPEED (Nord Pool, EPEX).

Într-un astfel de caz, Euphemia poate calcula fluxurile zonei de ofertare între zona de ofertare FR și zona de ofertare Nord Pool în GB, precum și (în funcție de acordul de transfer dintre OPEED-uri):

- Fie fluxurile inter-OPEED între punctele centrale de tranzacționare ale OPEED în zona de ofertare FR și punctul central de tranzacționare al OPEED în zona de ofertare Nord Pool în GB (două linii ale punctului central de tranzacționare al OPEED);

- Sau fluxul inter-OPEED între punctul central de tranzacționare al OPEED în zona de ofertare FR și punctul central de tranzacționare al OPEED în zona de ofertare Nord Pool în GB (o linie a punctului central de tranzacționare al OPEED).

Ariile de planificare vor fi modelate pentru întreaga topologie, în mod similar cu felul în care ariile de echilibrare au fost modelate de la lansarea PMB. Raportul SA la BZ va fi configurat la nivel SA. De asemenea, tot aici are loc și configurarea în cazul în care sunt necesare rezultate pentru SA.

Liniile ariei de planificare vor fi configurate în SCF. Coeficienții liniari și pătratici și capacitățile termice vor fi configurate la acest nivel. De asemenea, tot aici are loc și configurarea în cazul în care sunt necesare rezultate pentru linia SA.

Relația de unu la unu dintre un OPEED și CCP-ul aferent (fie intern sau extern) este configurată în SCF. Aceste informații vor permite, printre altele, Calculul Fluxurilor Inter-OPEED.

## Transmiterea CZC

Întrucât s-a decis faptul că în MNA, orice OPEED va putea transmite date privind capacitatea interzonală, aceasta impune modificări asupra funcționalității de verificare încrucișată a datelor de rețea a PMB. Schema documentului privind datele de rețea și fluxul de date de rețea efectiv de la sistemele locale de tranzacționare la cloud-ul PCR (perspectiva PCR) va rămâne neschimbate.

Diferitele moduri de transmitere sunt descrise în următorul subcapitol.

### Moduri de verificare încrucișată

Comportarea verificărilor încrucișate ale restricțiilor de capacitate interzonală trebuie să fie regândită din pricina posibilității de a avea mai mult de 2 OPEED-uri pe post de furnizori de date care sunt responsabili pentru datele specifice privind restricțiile de capacitate interzonală. Aceasta se aplică atât datelor privind restricțiile de capacitate de tip ATC, cât și celor bazate pe fluxuri de energie.

SCF va fi modificat pentru a permite posibilitatea de a completa orice număr de brokeri virtuali în coloanele care definesc responsabilitatea pentru datele conexiunii specifice (ATC sau bazată pe fluxuri).

Validarea prin verificare încrucișată se realizează de fiecare dată când se primește mesajul privind datele de rețea și când acesta a trecut de toate validările privind datele de rețea.

Atunci când brokerii virtuali transmit mai multe date și versiuni, istoricul verificării încrucișate nu se înregistrează. Se stochează/afișează doar ultima versiune a verificării încrucișate. Această comportare rămâne neschimbată conform PMB9.

#### Mod unic

Modul de transmitere unică înseamnă că există un singur broker virtual responsabil pentru datele privind restricțiile de capacitate interzonală (ATC sau bazate pe fluxuri).

Interconexiunile cu modul de transmitere unică nu sunt afișate pe ecranul verificării încrucișate al interfeței grafice din PMB.

#### Mod alternativ

Modul de transmitere alternativă este disponibil atât pentru interconexiunile ATC cât și cele bazate pe fluxuri de energie și va fi modificat în următorul mod ca urmare a MNA.

Posibilități de transmitere a datelor, atunci când mai mulți brokeri virtuali au fost configurați pentru a furniza datele:

- Cel puțin unul dintre VB-uri, configurat ca furnizor de date în prima grupă, trebuie să furnizeze date pentru interconexiune, însă datele pot fi furnizate de VB-uri multiple

- Dacă unul sau mai multe VB-uri sunt configurate drept furnizori de date în a doua grupă, cel puțin unul dintre aceștia trebuie să furnizeze date pentru interconexiune

Dacă există date pentru interconexiune furnizate de mai mult de un broker virtual, validarea prin verificare încrucișată se realizează între toate VB-urile care au furnizat datele pentru interconexiune în ultimul lor mesaj validat privind datele de rețea (cea mai înaltă versiune validată).

- datele sunt aceleași - statusul verificării încrucișate pentru această interconexiune este marcat drept VALIDAT în GUI

- datele nu sunt aceleași - statusul verificării încrucișate pentru această interconexiune este marcat drept NEREUȘIT

Dacă există date pentru interconexiune furnizate doar de către unul sau mai mulți Brokeri virtuali configurați în prima grupă, însă unul sau mai mulți brokeri virtuali sunt configurați în a doua grupă

  - statusul verificării încrucișate pentru această interconexiune este marcat drept ALERT în GUI

- Dacă există date pentru interconexiune furnizate doar de către unul sau mai mulți Brokeri virtuali configurați în a doua grupă, însă unul sau mai mulți brokeri virtuali sunt configurați în prima grupă

  - statusul verificării încrucișate pentru această interconexiune este necompletat în GUI și așteaptă datele de la prima grupă VB

Dacă există date pentru interconexiune furnizate doar de către Brokerii virtuali din prima grupă, însă niciun broker virtual nu este configurat în a doua grupă, această interconexiune este marcată drept VALIDATĂ în GUI.

#### Mod cu verificare încrucișată

Modul de transmitere cu verificare încrucișată este disponibil pentru interconexiunile ATC iar posibilitățile sunt următoarele

- fiecare broker virtual din prima grupă poate furniza date pentru interconexiune

- fiecare broker virtual din a doua grupă poate furniza date pentru interconexiune

Validarea prin verificare încrucișată se realizează între toți brokerii virtuali care au furnizat datele pentru interconexiune în ultimul lor mesaj validat privind datele de rețea (cea mai înaltă versiune validată).

- datele sunt aceleași însă nu toți Brokerii virtuali configurați au furnizat datele - statusul verificării încrucișate pentru această interconexiune este marcat drept ALERT în GUI, butonul „Ignoră” este disponibil și poate fi apăsat manual de către Operatorul fiecărui PMB

- datele nu sunt aceleași - statusul verificării încrucișate pentru această interconexiune este marcat drept NEREUȘIT, butonul „Detalii Eroare” este disponibil și după apăsarea acestuia se afișează tabelul cu problemele privind datele interconexiunii

- datele sunt aceleași și toți Brokerii virtuali configurați au furnizat datele - statusul verificării încrucișate pentru această interconexiune este marcat drept VALIDAT în GUI

#### Transmiterea decuplării

Modul de transmitere a decuplării poate să nu fie solicitat în viitor, însă va fi păstrat în sistem. În prezent, modul de transmitere a decuplării permite PMB să seteze valori de decuplare pentru interconexiune atunci când Brokerul Virtual care nu a furnizat date este decuplat. Acest lucru va fi permis și în viitor, însă cu posibilitatea de a configura Brokeri virtuali multipli.

- Cel puțin unul dintre Brokerii virtuali configurați ca furnizor de date în prima grupă, trebuie să furnizeze date pentru interconexiune, însă datele pot fi furnizate de VB-uri multiple

- Niciunul dintre Brokerii virtuali configurați ca furnizor de date în a doua grupă nu poate furniza date pentru interconexiune

În cazul în care toți brokerii virtuali care sunt configurați în a doua grupă sunt decuplați, se setează valorile de decuplare pentru interconexiune.

Validările prin verificare încrucișată sunt similare modului de transmitere alternativă. Dacă există date pentru interconexiune furnizate de mai mult de un broker virtual (configurat în prima grupă), validarea prin verificare încrucișată se realizează între toate VB-urile care au furnizat datele pentru interconexiune în ultimul lor mesaj validat privind datele de rețea (cea mai înaltă versiune validată).

- datele sunt aceleași - statusul verificării încrucișate pentru această interconexiune este marcat drept VALIDAT în GUI

- datele nu sunt aceleași - statusul verificării încrucișate pentru această interconexiune este marcat drept NEREUȘIT

### Interfața grafică pentru validarea datelor de rețea

Lista tuturor verificărilor încrucișate poate fi accesată din interfața grafică a PMB. Lista tuturor verificările încrucișate se restructurează ca urmare a abilității de a afișa mai mulți brokeri virtuali într-o singură celulă de tabel. Toți brokerii virtuali responsabili sunt enumerați în GUI cu informațiile privind datele primite.

## Transmiterea datelor privind oferta

Întrucât datele de intrare de la OPEED-uri vor fi colectate la nivelul punctului central de tranzacționare al OPEED în viitoarea soluție MNA, sistemele de tranzacționare locale ale OPEED-urilor individuale trebuie să fie adaptate în mod corespunzător. Aceasta se aplică doar acelor OPEED-uri care intenționează să transmită registre de ordine pentru o zonă de ofertare care are mai mult de o arie de planificare.

Pentru zonele de ofertare unde există o singură arie de planificare, implementarea este nemodificată față de interfața curentă PMB PCR iar OPEED-urile pot transmite date privind oferta folosind elementul existent - Arie de ofertare din schemă. PMB va conecta informațiile primite privind datele ofertei (OPEED-ul expeditor, zona de ofertare) de NTH-ul corect în baza configurației SCF.

Pentru zonele de ofertare în care există arii de planificare multiple, OPEED-urile trebuie să-și transmită datele ofertei împreună cu informațiile privind aria de planificare. Astfel, ofertele se transmit pentru fiecare zonă de ofertare și arie de planificare. PMB va conecta apoi informațiile primite privind datele ofertei (OPEED-ul expeditor, zona de ofertare, aria de planificare) de NTH-ul corect în baza configurației SCF.

Datele ofertei transmise vor fi anonime, similar cu situația actuală.

## Modificările interfeței în ceea ce privește algoritmul

În urma stabilirii MNA, interfața algoritmului dintre PMB și Euphemia se va schimba.

Se vor modifica cartografierea interfeței algoritmului în SCF, datele ofertei și conținutul documentului privind rezultatele.

Se creează referința dintre OPEED și brokerul virtual / sistemul de furnizare de date aferent.

Se creează referința dintre NTH, zona de ofertare, OPEED și forma curbei.

### Datele ofertei

OPEED-urile vor transmite datele ofertei pentru punctele centrale de tranzacționare ale OPEED, nu pentru ariile de ofertare așa cum este în versiunea curentă a PMB anterior MNA. Toate tipurile de oferte din interfața algoritmului vor face trimitere către NTH și nu la aria de ofertare așa cum este în prezent. Datele ofertei pentru zonele de ofertare sunt agregate din datele ofertei NTH de către Euphemia (și descrise la capitolul 3).

### Rezultate

Secțiunea cu rezultate este extinsă pentru a include rezultatele pentru punctele centrale de tranzacționare ale OPEED (și nu rezultatele agregate), fluxurile/pozițiile nete NTH, pozițiile nete ale Ariilor de planificare și fluxurile Ariilor de planificare, în plus față de rezultatele existente (prețuri, poziții nete, flux) la nivelul zonei de ofertare.

Euphemia scrie toate rezultatele disponibile în interfața algoritmului, însă PMB va scrie conținutul Documentului privind rezultatele în baza configurației SCF date.

### Reguli privind egalitatea între ofertele bloc

Criteriul #1 este ultima oră a modificării. Pentru aceasta, ștampilele de timp trebuie să fie aliniate.

Criteriul #2 este codul hash. Calculul hash se realizează de către Euphemia.

## Interfața grafică pentru Afișarea Rezultatelor

Interfața grafică a PMB trebuie să fie modificată pentru a afișa rezultatele NTH. Se adaugă marcajul în document pentru Rezultatele punctului central OPEED.

## Documentul privind rezultatele

Documentul privind rezultatele este extins pentru a oferi informații cu privire la pozițiile nete NTH, fluxurile NTH, pozițiile nete ale ariei de planificare și fluxurile ariei de planificare, în plus față de rezultatele existente (prețuri, poziții nete, flux) la nivelul zonei de ofertare. De asemenea, și deviațiile de rotunjire (unde este cazul) vor fi furnizate în documentul privind rezultatele.

Structura este convenită în așa fel încât să cauzeze modificări minime asupra sistemelor de tranzacționare locale are OPEED-ului. Astfel, rezultatele NTH sunt adăugate la rezultatele zonei de ofertare și pot fi astfel omise de OPEED-urile care sunt OPEED-uri unice în zona de ofertare aferentă.

Din același motiv, toate rezultatele ofertei individuale (oferte bloc, oferte complexe, ordini de merit) sunt menținute în cadrul rezultatelor zonei de ofertare și pot fi corelate cu NTH-ul aferent.

## Codurile de identificare pentru BZ, SA, NH și liniile de egalitate

Codurile de identificare pentru BZ vor fi codurile EIC ENTSO-E oficiale. Codurile de identificare pentru SA-urile din afara regiunii Germaniei vor fi aceleași ca codurile de identificare pentru BZ. Pentru SA-urile din interiorul regiunii Germaniei se vor utiliza codurile EIC ENTSO-E oficiale.

Codurile de identificare NH vor fi coduri interne generate de PCR.

## Modificări în PBM ca urmare a decuplării

În viitoarea soluție MNA PCR trebuie să fie posibilă fie

- decuplarea unui sistem PX / Broker virtual cu toate Punctele Centrale de Tranzacționare ale OPEED aferente în Zonele de ofertare aferente,

- decuplarea tuturor sistemelor PX / Brokerilor virtuali care au Puncte Centrale de Tranzacționare ale OPEED în regiunea / Zonele de ofertare selectate

- decuplarea totală a tuturor OPEED-urilor PCR unul de la celălalt

- decuplarea unei singure linii.

Decuplarea unei singure linii poate fi realizată cu proceduri, OPEED-ul transmite capacitatea zero pentru linie, și nu necesită modificarea funcționalităților PMB.

Funcționalitatea decuplării totale nu necesită nicio modificare ca urmare a scenariilor de decuplare MNA. În viitor, decuplarea totală va fi în continuare decuplarea tuturor sistemelor PX / Brokerilor virtuali unul față de celălalt precum și din cloud.

Funcționalitatea PMB pentru decuplarea parțială va fi modificată pentru a decupla Brokerii virtuali și Punctele Centrale de Tranzacționare ale OPEED aferente, și nu Ariile de Ofertare așa cum este astăzi situația în PMB. Decuplarea Brokerului virtual setează datele ofertei la valori de decuplare (de obicei zero) pentru NTH-urile decuplate. În cazul în care toate NTH-urile din BZ(-urile) aferente sunt decuplate, valorile capacităților de decuplare sunt setate la interconexiuni.

Mai multe detalii despre procedurile de decuplare PCR se găsesc la capitolul 4 de mai sus.

# ANEXA 3 - Lista observațiilor primite

| Întrebare | Organizație | Observație | Răspunsul tuturor OTS-urilor |
| --- | --- | --- | --- |
| Vă rugăm să ne comunicați observațiile generale cu privire la Metodologia propusă de calcul al Schimburilor Planificate care rezultă din cuplarea unică a piețelor pentru ziua următoare. | EDF SA | EDF dorește să reamintească faptul că, în cazul în care părțile interesate sunt consultate în vederea transmiterii de feedback și observații, OTS-urile ar trebui să depună toate eforturile pentru a explica, într-o manieră pedagogică, care este contextul și obiectivele urmărite de OTS-uri pentru a înțelege scopul unei metodologii comune de calcul al Schimburilor Planificate și impactul acesteia asupra activităților participanților la piață. De aceea, împreună cu propunerile privind metodologia ar fi trebuit să se publice și o versiune actualizată a notelor explicative publicate în decembrie 2016, atunci când prima versiune a celor două metodologii a fost transmisă ANR-urilor, pentru a oferi informații complete părților interesate. | OTS-urile reamintesc că intervalul de timp a fost foarte scurt între transmiterea scrisorii de către ANR-uri (25 septembrie 2017) în vederea retransmiterii propunerilor, și demararea consultării publice (5 noiembrie 2017). În plus, în timpul consultării publice a fost organizat un atelier de lucru pentru părțile interesate, pentru a răspunde tuturor întrebărilor părților interesate și pentru a oferi explicații și mai mult context în ceea ce privește propunerea. |
| Vă rugăm să ne transmiteți observațiile dvs. specifice cu privire la articolul 7: Calculul Schimburilor Planificate | EDF SA | EDF dorește să atragă atenția OTS-urilor cu privire la aplicarea restricției de planificare privind caracterul intuitiv pentru calculul Schimburilor Planificate în acele CCR-uri în care se aplică metoda de alocare a capacităților Bazată pe Fluxuri de energie. În prezent, prin intermediul aplicării unei „corecții intuitive”, sunt evitate acele situații în care algoritmul de cuplare a piețelor ar duce la poziții nete care nu ar rezulta din schimburi (virtuale) care survin din arii cu preț scăzut către arii cu preț ridicat Totuși, dacă OTS-urile decid în viitor să introducă o Cuplare a Piețelor simplă în care sunt permise situațiile non-intuitive (pentru a obține un nivel mai ridicat de bunăstare socioeconomică), nu este clar dacă restricția de planificare propusă cu privire la caracterul intuitiv ar putea duce către Schimburi Planificate care ar fi inconsistente cu Pozițiile Nete ale Zonelor de Ofertare care rezultă din cuplarea piețelor pentru ziua următoare. | OTS-urile confirmă feedback-ul din partea EDF SA cu privire la caracterul intuitiv. |

SEM-GB: Granițele Marea Britanie-Irlanda și Marea Britanie-Irlanda de Nord

SO GL înseamnă REGULAMENTUL (UE) 2017/1485 AL COMISIEI din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice

Trimiterile la 111.1 și 111.2 se referă la articolele 111 din Liniile Directoare pentru Operațiunile de Sistem. Trimiterile sunt necesare pentru a ilustra în mod clar legăturile dintre Regulamentul CACM și SO GL

Ipoteza curentă a PCR

În cazul în care nu există congestii între două sau mai multe zone de ofertare care aplică metoda CNTC (adică nicio restricție de alocare nu a fost activă iar prețurile zonei de ofertare sunt egale), atunci sunt disponibile rute multiple.

CCP-urile sunt instituții financiare asociate cu PX/OPEED-uri și sunt responsabile pentru gestionarea riscului de credit al contrapărții asociat tuturor schimburilor operate în contextul cuplării piețelor pentru ziua următoare.

Curbele „orare” pot fi citite drept curbe MTU, în același sens în care Euphemia poate procesa curbele primite pentru fiecare MTU. Din motive istorice în PCR, avem tendința să ne referim la acestea drept curbe orare.

În mod implicit, nu ar exista niciun motiv pentru stocarea explicită în baza de date a curbelor agregate rezultate pentru fiecare zonă de ofertare. Totuși, din motive de corecție, curbele agregate ar fi rescrise (drept date de ieșire) sub forma structurilor de date dedicate.

La momentul implementării alocării capacității la granița DE/LU-AT în octombrie 2018, zona de ofertare va fi împărțită în DE/LU cu 4 arii de planificare și AT cu 1 arie de planificare.

Dacă există > 1 arii de planificare care se suprapun cu aceeași graniță zonală, acestea trebuie să fie procesate una câte una, neputând fi agregate. Exemplu: FR→DE are 2 granițe ale ariei de planificare: Rte→Amprion, și Rte→Transnet. Mai întâi vor fi procesate toate liniile inter-NTH dintre Rte și Amprion și ulterior vor fi procesate toate liniile NTH dintre Rte și Transnet.

Problema de maximizare de flux presupune direcționarea unui nivel cât mai ridicat de flux de la sursă la destinație

ipoteza Părții n și ALGW PCR