Metodologia de Calcul al schimburilor planificate care rezultă din cuplarea unică a piețelor intrazilnice – Notă explicativă

21 februarie 2018

Declarație de declinare a responsabilității

Prezentul document explicativ este aprobat de către toate OTS-urile, însă este transmis tuturor ANR-urilor relevante de către „OTS-urile care intenționează să calculeze Schimburile Planificate” doar în scop informativ și de clarificare și însoțește Metodologia de Calcul al schimburilor planificate ID în conformitate cu articolul 56 din Regulamentul 2015/1222 din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor

Cuprins

1.	Introducere	3

2.	Situația Curentă	3

2.1	Context	3

2.2	Corelarea și alocarea capacităților	4

2.3	Îmbogățirea căii de alocare	4

2.4	Date de ieșire	5

2.5	Poziții Nete	5

2.6	Schimburi Planificate	5

3.	Lista cu Informațiile solicitate de la OPEED-uri	6

4.	Cerințe pentru Calculul Schimburilor Planificate	6

5.	Implementare	7

ANEXA 1 - Lista observațiilor primite	8

# Introducere

Articolul 56 (1) din Regulamentul 2015/1222 al Comisiei de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor (numit în continuare „Regulamentul CACM”) impune ca în termen de 16 luni de la intrarea în vigoare a regulamentului CACM, toți Operatorii de Transport și de Sistem (numite în continuare „OTS-uri”) care intenționează să calculeze Schimburile Planificate care rezultă din cuplarea unică a piețelor intrazilnice (numită în continuare „SIDC”) să elaboreze o propunere de metodologie comună pentru acest calcul.

Metodologia comună de calcul (numită în continuare „Metodologia ID SEC”) face obiectul aprobării tuturor Autorităților Naționale de Reglementare („ANR-uri”) conform articolului 9 (7) (d) din Regulamentul CACM. În conformitate cu articolul 9 (9) din Regulamentul CACM, propunerea privind Metodologia ID SEC se transmite către ACER în paralel cu transmiterea către toate ANR-urile. În conformitate cu articolul 9 (11) din Regulamentul CACM, în cazul în care autoritățile de reglementare nu au putut ajunge la un acord în timp util sau la cererea comună a ANR-urilor, agenția adoptă o decizie privind propunerile prezentate de termeni și condiții sau metodologii în termen de șase luni, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 713/2009.

Prezentul document reprezintă o notă explicativă și însoțește Metodologia ID SEC, oferind o descriere a contextului ce formează baza metodologiei.

Termenii utilizați cu literă majusculă în prezentul document au semnificația definită în Regulamentul CACM, Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentul European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică (numit în continuare „Regulamentul (CE) Nr. 714/2009”), Regulamentul (UE) nr. 543/2013 al Comisiei și prezenta Propunere ID SEC.

# Situația Curentă

Pentru a crea o înțelegere clară a cerințelor prevăzute la articolul 56 din Regulamentul CACM, documentul pune la dispoziție descrierea situației curente din întreaga Europă.

Soluția SIDC nu este încă implementată în UE. Modelul-țintă pentru piața intrazilnică interzonală din Europa constă într-o piață intrazilnică implicită continuă bazată pe un modul unic de gestionare a capacităților și un registru de ordine comun într-un raport de unu la unu, conform celor definite în Regulamentul CACM. Acest model-țintă a reprezentat baza pentru cerințele pentru piața intrazilnică și alocarea capacităților formulate în Regulamentul CACM și în cadrul proiectului curent de implementare XBID.

## Context

SIDC se bazează pe un proces de corelare continuă pentru ofertele de vânzare și cumpărare. Ofertele sunt colectate de către OPEED-uri și sunt transmise pentru corelare către funcția Registrului Comun de Ordine. În SIDC, pentru fiecare ofertă se cunoaște OPEED-ul de plecare precum și aria de plecare.

Topologia Zonelor de Ofertare și Ariilor de Planificare este reprezentată prin Arii de Piață și Arii de Livrare. O Arie de Piață conține una sau mai multe Arii de Livrare. Astfel, o Arie de Piață corespunde unei Zone de Ofertare și o Arie de Livrare corespunde unei Arii de Planificare.

Secțiunile următoare din prezentul capitol prezintă o privire de ansamblu cu privire la modul în care Schimburile Planificate sunt derivate din soluția XBID.

## Corelarea și alocarea capacităților

Corelarea ofertelor are loc în baza prețului, doar în cazul în care există o cale disponibilă pentru transferul fizic prin rețea. Corelarea ofertelor ia în considerare restricțiile de alocare relevante ale rețelei, adică capacitatea disponibilă și restricțiile de alocare, cum ar fi limitările de ramping.

Odată ce s-a atins corelarea preliminară a ofertelor, se alocă capacitatea necesară la granița Zonei de Ofertare sau la granițele Ariei de Planificare inerente. Algoritmul de rutare caută cea mai ieftină (= scurtă) cale posibilă de la Aria de Planificare a ofertei de vânzare (Sursă) la Aria de Planificare a ofertei de cumpărare (Destinație).

Rezultatul SIDC este reprezentat de ofertele corelate și, atașată la fiecare pereche de oferte corelate, o cale de alocare de la Sursă la Destinație.

## Îmbogățirea căii de alocare

Calea completă de alocare a fiecărei perechi de oferte corelate este îmbogățită pentru a permite transferul fizic și financiar, cu excepția cazului în care ofertele de cumpărare și vânzare provin de la același OPEED din aceeași Arie de Planificare.

- Îmbogățirea atribuie Contrapărți Centrale (numite în continuare „CCP-uri”) către sursă și destinație, reprezentând OPEED-urile implicate în ariile sursă și destinație.

- Îmbogățirea atribuie un Agent de Transfer pentru transferul între două OPEED-uri din aceeași Arie de Planificare.

- Îmbogățirea atribuie un Agent de Transfer pentru a se ocupa de exportul din aria sursă.

- Îmbogățirea atribuie un Agent de Transfer pentru a se ocupa de importul în aria destinație.

- Îmbogățirea atribuie un Agent de Transfer pentru a se ocupa de importul în orice arie de tranzit și de exportul din aria de tranzit.

Îmbogățirea rezultă în următoarele predări, cu mențiunea că ariile sursă și destinație sunt aceleași:

- CCP-ul OPEED-ului care vinde predă către Agentul de Transfer

- Agentul de Transfer predă către CCP-ul OPEED-ului care cumpără

Această îmbogățire rezultă în următoarele predări, cu mențiunea că predările 1 și 4 au loc doar o dată și predările 2 și 3 au loc o dată, de mai multe ori sau niciodată:

- CCP-ul OPEED-ului care vinde predă către Agentul de Transfer desemnat responsabil cu exportul din arie

- Agentul de Transfer care exportă dintr-o arie (sursă sau tranzit) predă către Agentul de Transfer care importă într-o arie (tranzit sau destinație)

- Agentul de Transfer care importă într-o arie (tranzit sau destinație) predă către Agentul de Transfer care exportă din aria de transfer

- Agentul de Transfer predă către CCP-ul OPEED-ului care cumpără

## Date de ieșire

SIDC se realizează prin trei module, fiecare având propriile date de ieșire.

- Datele de ieșire relevante ale modulului Registrului Comun de Ordine (SOB)

  - Oferte corelate

  - Vizualizări locale ale Registrului Comun de Ordine

Aceste informații sunt disponibile doar pentru OPEED-uri.

- Datele de ieșire relevante ale modulului de Gestionare a Capacităților (CMM):

  - Alocarea capacităților pentru fiecare graniță

  - Flux Net pentru fiecare graniță

Aceste informații sunt disponibile doar pentru OTS-uri.

- Datele de ieșire ale Modulului de Transfer (SM):

  - Fiecare predare dintre CCP și Agentul de Transfer pentru aria sursă și destinație

  - Fiecare predare dintre Agenții de Transfer la o graniță

  - Fiecare predare dintre Agenții de Transfer în cadrul unei arii (tranzit)

Datele de ieșire susmenționate sunt transmise CCP-urilor și Agenților de Transfer la nivel detaliat al tranzacțiilor și includ și informațiile cu privire la compensare.

Datele de ieșire susmenționate sunt transmise OTS-urilor după aplicarea agregării și compensării, pentru fiecare arie până la nivelul perechilor de CCP-uri și Agenți de Transfer sau perechilor de Agenți de Transfer și pentru fiecare graniță până la nivelul perechilor de Agenți de Transfer.

## Poziții Nete

În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul CACM, toate OPEED-urile, ca parte din funcția lor OCP, asigură că SIDC continuă livrează Pozițiile Nete sub forma unor elemente de date clare. Pozițiile Nete pot fi derivate din rezultatele SIDC:

- Poziția Netă a unei Arii de Planificare este egală cu agregarea și compensarea ofertelor corelate de cumpărare și vânzare în Aria de Planificare

- Poziția Netă a unei Zone de Ofertare este egală cu agregarea și compensarea ofertelor corelate de cumpărare și vânzare în Zona de Ofertare

## Schimburi Planificate

SIDC furnizează toate informațiile de bază pentru calculul oricărui tip de Schimb Planificat care aparține Pozițiilor Nete care rezultă din SIDC:

- Graficele comerciale interne sunt rezultatul agregării și compensării predării:

  - dintre CCP-urile din aceeași arie;

  - dintre un CCP și un Agent de Transfer; și

  - dintre Agenții de Transfer din aceeași arie.

- Graficele comerciale externe sunt rezultatul agregării și compensării predării dintre Agenții de Transfer de la o graniță.

Agregarea și compensarea se realizează la nivelul Ariei de Planificare precum și Zonelor de Ofertare.

# Lista cu Informațiile solicitate de la OPEED-uri

În temeiul articolului 56 (3) din Regulamentul CACM, SEC se bazează pe pozițiile nete pentru fiecare unitate de timp a pieței.

În conformitate cu articolul 60 (1) (a) din Regulamentul CACM, toate OPEED-urile care exercită funcții de OCP furnizează rezultatele algoritmului de tranzacționare prin corelare continuă:

- pozițiile nete unice conform celor specificate la articolul 52 (1b) din Regulamentul CACM către toate OTS-urile și toți Calculatorii Schimburilor Planificate;

- statusul execuției pentru fiecare tranzacție specificat la articolul 52 (1a) din Regulamentul CACM, către toate celelalte OPEED-uri.

Articolul 56 (2) din Regulamentul CACM prevede că Propunerea ID SEC trebuie să „enumere informațiile” care trebuie să fie furnizate de către OPEED-uri către OTS-uri.

OPEED-urile transmit către toate OTS-urile următoarele informații care rezultă din SIDC, pentru fiecare unitate de timp a pieței:

- Capacitățile alocate sub forma fluxurilor planificate între zonele de ofertare

- Capacitățile alocate sub forma fluxurilor planificate între ariile de planificare

Este important de precizat că nicio graniță care aparține de SIDC nu utilizează Calculatorul Schimburilor Planificate pentru calculul Schimburilor Planificate. În schimb, informațiile legate de planificare primite de la soluția SIDC sunt utilizate drept Schimburi Planificate. Astfel, OPEED-urile trebuie să furnizeze doar informațiile legate de capacitățile alocate.

Cerințele privind informațiile enumerate mai sus sunt esențiale pentru sarcinile de verificare după calcul, pentru a asigura că suma agregată a tuturor Schimburilor Planificate pe fiecare graniță a Zonei de Ofertare sau Ariei de Planificare, extrasă din SIC, este conformă cu datele de ieșire privind Schimburile Planificate și CCM din SIDC.

# Cerințe pentru Calculul Schimburilor Planificate

OTS-urile utilizează capacitățile alocate sub forma Fluxurilor Planificate primite de la OPEED-uri. Aceste capacități alocate sunt calculate în conformitate cu cerințele prevăzute pentru algoritmul ID, în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul CACM. Datele de ieșire necesare ale algoritmului SIDC sunt (conform celor definite la Capitolul 3):

- Capacitățile alocate sub forma fluxurilor planificate între zonele de ofertare

- Capacitățile alocate sub forma fluxurilor planificate între ariile de planificare

Alocarea capacităților la graniță pentru fiecare tranzacție finalizată în SIDC (între Sursă și Destinație) se agregă pentru datele de ieșire detaliate la nivelul solicitat al Schimburilor Planificate pentru Fluxurile Planificate între zonele de ofertare și între ariile de planificare.

Aceste Fluxuri Planificate agregate se validează de către OTS-uri și sunt utilizate drept Schimburi Planificate care rezultă din SIDC pentru acea unitate de timp a pieței.

# Implementare

Metodologia ID SEC se implementează de orice OTS în paralel cu implementarea Soluției SIDC.

Metodologia ID SEC se aliniază în prezent la (proiectul de) Propunere a tuturor OPEED-urilor pentru algoritmul de tranzacționare prin corelare continuă, încorporând un set comun de cerințe pentru algoritmul de tranzacționare prin corelare continuă în conformitate cu articolul 37 (4) din Regulamentul CACM. Toate OTS-urile subliniază că există un risc asociat cu diferența în intervalele de timp dintre termenul limită pentru transmiterea Metodologiei ID SEC și a Propunerii tuturor OPEED-urilor pentru algoritmul de tranzacționare prin corelare continuă. Lista cu Informațiile Solicitate de la OPEED-uri conform celor prevăzute la articolul 3 din Metodologia ID SEC este esențială pentru Metodologia ID SEC. Riscul se diminuează prin asigurarea că Propunerea tuturor OPEED-urilor include Lista cu Informațiile Solicitate de la OPEED-uri conform celor prevăzute la articolul 3 din Metodologia ID SEC.

În plus, conform articolului 56 din Regulamentul CACM, nu mai târziu de doi ani după aprobarea ANR-urilor a Metodologiei ID SEC, OTS-urile revizuiesc metodologia. Toate OTS-urile participă la această revizie.

Trebuie menționat faptul că în prezent, toate OTS-urile intenționează să utilizeze în mod direct rezultatele din SIDC și nu există OTS-uri care intenționează să utilizeze Calculatorul Schimburilor Planificate pentru calculul Schimburilor Planificate.

# ANEXA 1 - Lista observațiilor primite

| Întrebare | Organizație | Observație | Răspunsul tuturor OTS-urilor |
| --- | --- | --- | --- |
| Vă rugăm să ne comunicați observațiile generale cu privire la Metodologia propusă de calcul al Schimburilor Planificate care rezultă din cuplarea unică a piețelor intrazilnice - Propunerea ID SEC. | EDF SA | EDF dorește să reamintească faptul că, în cazul în care părțile interesate sunt consultate în vederea transmiterii de feedback și observații, OTS-urile ar trebui să depună toate eforturile pentru a explica, într-o manieră pedagogică, care este contextul și obiectivele urmărite de OTS-uri pentru a înțelege scopul unei metodologii comune de calcul al Schimburilor Planificate și impactul acesteia asupra activităților participanților la piață. De aceea, împreună cu propunerile privind metodologia ar fi trebuit să se publice și o versiune actualizată a notelor explicative publicate în decembrie 2016, atunci când prima versiune a celor două metodologii a fost transmisă ANR-urilor, pentru a oferi informații complete părților interesate. | OTS-urile reamintesc că intervalul de timp a fost foarte scurt între transmiterea scrisorii de către ANR-uri (25 septembrie 2017) în vederea retransmiterii propunerilor, și demararea consultării publice (5 noiembrie 2017). În plus, în timpul consultării publice a fost organizat un atelier de lucru pentru părțile interesate, pentru a răspunde tuturor întrebărilor părților interesate și pentru a oferi explicații și mai mult context în ceea ce privește propunerea. |
| Vă rugăm să ne comunicați observațiile generale cu privire la Metodologia propusă de calcul al Schimburilor Planificate care rezultă din cuplarea unică a piețelor intrazilnice - Propunerea ID SEC. | HSE Group | HSE solicită ca toate calculele din cadrul metodologiilor propuse să fie publice, transparente, cu rezultate inteligibile și într-un format prietenos cu utilizatorul (de exemplu, XML), permițând astfel o planificare și o gestionare a datelor adecvată pe termen lung. Atunci când propunem unificarea sistemelor și conceptelor informatice, este important să reținem beneficiile elementelor și sistemelor informatice existente, care există deja în practică și funcționează bine. Consistența și continuitatea sunt elemente importante în tranzacționare. Suntem în favoarea faptului că capacitățile ID ar trebui să fie continue, cu mai puține limitări în ceea ce privește calendarele, cantitatea și valoarea (fără licitații, sesiuni), ceea ce permite o mai mare flexibilitate în tranzacționare și un proces de luare a deciziilor mai aproape de timpul real. De asemenea, propunem ca licitațiile să respecte principiul PVPS și nu un principiu de licitare, ceea ce permite reducerea costurilor. Capacitățile intrazilnice ar trebui să fie supuse procesului de compensare. | OTS-urile au luat în considerare acest feedback și au inclus mai multe detalii cu privire la calculul Schimburilor Planificate între zonele de ofertare și Schimburilor Planificate între ariile de planificare. Formatul rezultatelor calculului nu face parte din propunere. Tranzacționarea capacităților ID nu face parte din prezenta propunere. Funcția de licitare nu face parte din prezenta propunere. |

Definiția de la articolul 2 (40) din Regulamentul CACM.

Definiția de la articolul 2 (24) din Regulamentul CACM.

În baza acestui model, prin intermediul proiectului XBID, mai multe OTS-uri și OPEED-uri au început să construiască o platformă cu un registru de ordine și un modul de gestionare a capacității comune și integrate.