## Anexa 1

## Reguli pentru piaţa serviciilor tehnologice de sistem

CAPITOLUL 1. Dispoziții generale

### 1.1. Scop şi domeniu de aplicare

- Prezentele reguli stabilesc cadrul de achiziţionare de către OTS a STS necesare pentru menţinerea nivelului de siguranţă în funcţionare a SEN precum şi a calităţii energiei electrice. Prezentele reguli se aplică participanţilor la PE deţinători de UD/CD calificate pentru asigurarea STS și OTS.

#### Obiectivele acestor reguli sunt:

###### asigurarea unei cantităţi suficiente de STS  disponibilă pentru OTS;

###### achiziţionarea într-o manieră transparentă şi nediscriminatorie a STS de către OTS;

###### păstrarea la un nivel minim rezonabil a costurilor pentru achiziţionarea STS.

### 1.2. Definiţii şi abrevieri

- Abrevierile utilizate în cadrul prezentelor reguli au următoarele semnificații:

  - ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

  - CD – consumator de energie electrică dispecerizabil;

  - Codul RET – Codul tehnic al Rețelei Electrice de Transport;

  - OTS – operatorul de transport și de sistem;

  - PE - piaţa de echilibrare;

  - PRE - parte responsabilă cu echilibrarea;

  - RPUPCD - Regulamentul de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili;

  - RTL – rezerva terțiară lentă;

  - RRP – rezerva de reglaj primar;

  - RRS – rezerva de reglaj secundar;

  - RTR – rezerva terțiară rapidă

  - SEN - sistemul electroenergetic naţional;

  - STS – servicii tehnologice de sistem;

  - UD - unitate de producere de energie electrică dispecerizabilă;

- În înțelesul prezentelor reguli, termenii și expresiile folosite au semnificațiile definite în Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare, precum și în Codul RET și în RPUPCD, aprobate prin ordin al președintelui ANRE.

# CAPITOLUL 2. Organizarea şi funcţionarea pieţei serviciilor tehnologice de sistem

## 2.1.  Principii generale

#### Prezentele reguli se referă la RRP, RRS, RTR și RTL, STS care sunt achiziționate exclusiv de către OTS.

#### Pe piaţa STS au acces în vederea efectuării de tranzacţii participanţii la PE care exploatează UD/CD calificate pentru asigurarea STS şi care s-au înregistrat la OTS ca participanţi la licitaţii, denumiți în continuare furnizori de STS.

###### (1) Pentru a asigura caracterul nediscriminatoriu, transparenţa şi eficienţa economică, achiziţia STS se realizează pe piaţa centralizată de STS, pe baza licitaţiilor organizate pentru perioade determinate de timp.

###### (2) Prin derogare de la prevederile alineatului (1), pentru rezolvarea unor congestii interne, OTS poate achiziţiona STS prin contractare bilaterală  directă, în condiţiile prevăzute de prezentele reguli.

###### (3) Prin derogare de la prevederile alineatului (1), pentru menţinerea nivelului de siguranţă în funcţionare a SEN precum şi a calităţii energiei electrice, OTS poate decide achiziţionarea RRP în baza obligaţiei tuturor participanţilor la PE care exploatează UD de a asigura acest serviciu, conform prevederilor Codului RET.

###### (4) Prin derogare de la prevederile alineatului (1), pentru asigurarea siguranţei în funcţionare a SEN, ANRE poate să aprobe, în regim reglementat, preţuri şi cantităţi de achiziţie şi livrare a STS. Pentru achiziția/livrarea în regim reglementat a STS, OTS încheie contracte cu furnizorii de STS utilizând contractul cadru aprobat de ANRE în acest scop.

#### Furnizorii de STS transmit către OTS şi modifică/actualizează, în conformitate cu prevederile Codului RET, datele și informațiile cu privire la caracteristicile tehnice ale UD/CD proprii.

#### (1) Furnizorii de STS care au încheiat contracte pentru RRS, RTR şi/sau RTL sunt obligaţi să ofere pe PE cel puţin cantităţile de energie electrică corespunzătoare STS contractate.

#### (2) Furnizorii de STS sunt obligați să asigure:

#### reglajul primar conform solicitării OTS şi/sau contractelor încheiate;

#### reglajul secundar conform contractelor încheiate.

#### (3) Utilizarea totală sau parţială a RRP, respectiv RRS se face automat, atunci când sunt îndeplinite condiţiile tehnice aferente.

## 2.2. Piaţa centralizată de servicii tehnologice de sistem

### 2.2.1. Stabilirea Perioadelor de Achiziţie STS

#### (1) Perioadele de achiziţie a STS pentru RRP, RRS, RTR şi RTL, sunt perioade de timp definite de OTS în concordanţă cu necesităţile de achiziţie STS pentru menţinerea nivelului de siguranţă în funcţionare a SEN.

#### (2) Perioadele de achiziţie STS pot fi perioade de timp continue la nivel anual, lunar, săptămânal sau zilnic. În cadrul unei perioade, achiziţia de STS poate fi limitată la zile sau/şi intervale de dispecerizare din perioada respectivă, cum ar fi zile lucrătoare, zile nelucrătoare şi sărbători legale, ore de zi sau de noapte, ore de vârf sau de gol de sarcină sau alte tipuri de intervale.

#### OTS poate stabili perioade de achiziţie diferite pentru tipuri diferite de rezerve de reglaj.

### 2.2.2. Determinarea Rezervelor de Reglaj Necesare

#### Înainte de începutul fiecărei perioade de achiziţie a STS, OTS determină cantităţile de RRP, RRS, RTR respectiv RTL necesar a fi achiziţionate în perioada respectivă.

#### OTS publică necesarul de RRP, RRS, RTR respectiv RTL ce urmează a fi achiziţionate în regim concurenţial, pentru o perioada de achiziţie, nu mai târziu de:

###### două (2) zile înainte de începutul perioadei de achiziţie respective, în cazul în care aceasta este zilnică;

###### o (1) săptămână înainte de începutul perioadei de achiziţie respective, în cazul în care aceasta este săptămânală sau lunară  şi

###### două (2) săptămâni înainte de începutul perioadei de achiziţie respective, pentru perioadele de achizitie mai mari de o luna.

#### Pentru perioade de achiziţie de o lună sau mai mari de o lună, cantitatea totală de RRP, RRS, RTR respectiv RTL achiziţionată prin licitaţie publică de către OTS poate fi mai mică decât necesarul total de RRP, RRS, RTR respectiv RTL publicat de OTS.

### 2.2.3. Licitaţii pentru achiziţia STS

#### În cadrul licitaţiilor pentru achiziţia STS, furnizorii de STS pot transmite oferte pentru RRP, RRS, RTR sau/şi RTL și au dreptul de a-și actualiza ofertele proprii oricând înainte de ora de închidere a porții pentru etapa de ofertare.

#### Licitaţiile pentru achiziţia STS sunt organizate de OTS în baza procedurilor specifice elaborate de OTS conform prezentelor reguli, privind:

###### etapele de desfăşurare şi perioadele de timp aferente acestora;

###### modul de ofertare a RRP, RRS, RTR sau/şi RTL de către Furnizorii de STS;

###### ordonarea ofertelor pe fiecare tip de rezervă de reglaj, în ordinea crescătoare a preţului;

###### acceptarea de către OTS a cantităţilor din ofertelor individuale ale furnizorilor de STS, pe fiecare tip de rezervă de reglaj;

###### stabilirea preţului de închidere a licitaţiei ca fiind cel mai mare preţ din ofertele acceptate, pentru fiecare tip de rezervă de reglaj;

###### publicarea informaţiilor privind cantităţile de STS adjudecate prin licitaţii precum şi cele cesionate, furnizorii acestora şi preţurile de închidere a licitaţiilor.

#### Procedurile elaborate conform prevederilor art. 16 trebuie să permită furnizorilor de STS transmiterea de oferte agregate pentru UD sau CD, fără a face discriminări între UD sau CD individuale.

#### Procedurile prevăzute la art. 16 trebuie:

###### să fie transparente şi nediscriminatorii și să

###### conducă la un nivel minim rezonabil al costurilor OTS cu achiziţia RRP, RRS, RTR şi RTL.

#### În cazul în care oferta agregată a furnizorilor de STS nu acoperă necesarul de RRP, RRS, RTR sau/şi RTL, OTS va organiza noi runde de licitaţii în vederea acoperirii necesarului, solicitând participanţilor ofertarea unor cantităţi suplimentare de rezerve de reglaj, în funcţie de posibilităţile lor tehnice.

#### 2.2.4. Contracte de STS

#### OTS încheie cu furnizorii de STS contracte bilaterale de vânzare-cumpărare pentru cantităţile de RRP, RRS, RTR sau/şi RTL adjudecate prin licitaţii, pe baza Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a serviciilor tehnologice de sistem achiziţionate prin licitaţie, între [Furnizorul de STS] și OTS, elaborat de OTS în urma unei consultări publice și publicat pe pagina de internet a OTS.

#### Încheierea contractelor de RRP, RRS, RTR sau/şi RTL acceptate din ofertele furnizorilor de STS se face la preţul de închidere a licitaţiei corespunzător fiecărui tip de rezervă de reglaj.

#### Furnizorii de STS vor asigura, în fiecare interval orar, energia de echilibrare corespunzătoare cantităţilor de STS contractate, prin ofertarea acesteia pe piaţa de echilibrare şi activarea conform dispoziţiilor de dispecer primite.

#### Efectuarea plăţilor de către OTS se face pentru cantităţile cantităţile de STS total realizate pe fiecare interval orar care se determină conform Procedurii Operaţionale „Determinarea cantităţilor de servicii tehnologice de sistem realizate faţă de cele contractate”, elaborată de OTS și publicată pe pagina de internet.

#### Pentru nerealizarea STS contractate pe piaţa reglementată, se aplică o penalizare egală cu suma produselor dintre preţul de contract şi cantitatea de servicii tehnologice de sistem contractată şi nerealizată pe fiecare interval orar.

#### 2.2.5. Cesionarea contractelor de STS

#### Obligatiile unui furnizor de STS din contractele de STS încheiate pe piaţa centralizată a STS pot fi cesionate către alt/alţi furnizori de STS, cu acordul OTS, până la termenul limită de modificare a notificărilor fizice în PE, în conformitate cu RPUPCD.

#### OTS publică pe pagina de internet proprie informaţii privind cantităţile de STS cesionate, în baza unei proceduri specifice elaborate de OTS conform prezentelor reguli.

### 2.3. Contractare Bilaterală Directă pentru managementul congestiilor interne

#### OTS poate încheia direct contracte bilaterale pentru RTL, cu unul sau mai mulţi furnizori de STS, pe perioade de contractare de maxim o săptămînă din cadrul unei perioade de achiziţie, în baza Contractului cadru pentru managementul congestiilor interne, elaborat de OTS în urma unui proces de consultare publică și publicat pe pagina de internet a OTS.

#### Încheierea contractelor prevăzute la art. 27 se poate face numai în cazul în care OTS are nevoie de rezervele de reglaj respective pentru rezolvarea restricţiilor de reţea într-o anumită secţiune a SEN unde sunt întrunite concomitent condiţiile următoare:

###### OTS se aşteaptă ca restricţiile de reţea între secţiunea respectivă a SEN şi restul SEN să apară în mai mult de 10% din intervalele de dispecerizare din perioada de achiziţie respectivă;

###### restricţiile de reţea pot fi rezolvate doar utilizând rezervele de reglaj respective şi

###### furnizorii de STS care pot furniza rezerve de reglaj terţiar lent în respectiva parte a SEN nu sunt mai multi de trei (3).

#### Contractele bilaterale directe pot fi încheiate pentru una sau mai multe Perioade de Contractare pentru care se întrunesc condiţiile de la art. 28.

#### CAPITOLUL 3. Dispoziţii finale

#### OTS elaborează şi actualizează ori de câte ori este necesar, în cadrul unui proces de consultare publică şi în conformitate cu prevederile legislative şi de reglementare aplicabile:

#### contractul-cadru de vânzare-cumpărare a serviciilor tehnologice de sistem achiziţionate prin licitaţie, între [Furnizorul de STS] și OTS, prevăzut la art. 20;

#### contractul-cadru pentru managementul congestiilor interne, prevăzut la art. 25;

#### procedurile privind organizarea licitaţiilor pentru achiziţia STS prevăzute la art. 16;

#### procedura privind determinarea cantităţilor de servicii tehnologice de sistem realizate faţă de cele contractate prevăzută la art.23;

#### procedura de publicare a informaţiilor privind cantităţile de STS cesionate prevăzută la art. 24.

#### Toate procedurile care decurg sau au legătură cu prezentele reguli precum și contractele-cadru, vor fi revizuite/elaborate de OTS până la data de 1 septembrie 2018.