Proiect de ordin

privind stabilirea orientărilor pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice

Având în vedere prevederile art. 66 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, precum şi dispoziţiile art. 10 alin. (2) lit. a), b) şi alin. (3) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică,

în temeiul art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. (1) Operatorii de distribuţie a energiei electrice concesionari realizează anual analize cost-beneficiu privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la utilizatorii din zona de concesiune.

(2) Analizele cost-beneficiu trebuie să conţină descrierea detaliată a modului de îndeplinire a funcţionalităţilor obligatorii pentru aceste sisteme, specificate prin reglementările tehnice în vigoare, precum şi beneficiile oferite consumatorilor finali după instalarea sistemelor.

Art. 2. (1) Proiectele de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice care rezultă eficiente din punct de vedere economic din analizele cost-beneficiu prevăzute la art. 1 se includ, începând cu anul 2019, în planurile anuale de investiţii, cu respectarea cadrului de reglementare în vigoare.

(2) Proiectele prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească condițiile cadru de implementare a  sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. (1) Operatorii de distribuţie a energiei electrice concesionari transmit la Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei propunerile privind planurile de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă pentru perioadele de reglementare 2019-2028, în termen de 60 de zile de la data aprobării prezentului ordin.

(2) Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei verifică și solicită, după caz, modificarea sau completarea planurilor de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă în conformitate cu prevederile prezentului ordin.

Art. 4. (1) În baza planurilor prevăzute la art. 3, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei  aprobă calendarul de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național, astfel încât:

a) clienţii finali care au un consum anual mai mare decât un prag, exprimat în kWh, propus de către operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari în cadrul proiectelor de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice înaintate conform prevederilor art. 2, precum şi clienţii care deţin surse de producere cu putere instalată mai mică de 10 kW, să dispună de sisteme de măsurare inteligentă până la data de 1 ianuarie 2024;

b) clienţii finali care nu se încadrează în prevederile lit. a) să dispună de sisteme de măsurare inteligentă până la data 31 decembrie 2028, prin implementarea sistemelor de măsurare inteligentă la nivel național, exclusiv în condiţii de eficienţă a investiţiilor.

(2) Calendarul de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă la nivel național prevăzut la alin. (1) se poate revizui anual - conform prevederilor din ordin - și se publică pe pagina de internet a Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei și pe pagina de internet a operatorilor de distribuție concesionari.

Art. 5. Operatorii de distribuție concesionari și furnizorii din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art 6.	La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7.  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Anexa la ordin

Condițiile cadru de implementare

a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național

# Scop

- Prezentul ordin stabilește condițiile cadru pentru întocmirea calendarului de implementare și a planurilor de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energie electrice ale OD pentru zonele de concesiune a distribuției de energie electrică.

# Domeniul de aplicare

- Prevederile prezentului ordin se aplică operatorilor de distribuție a energiei electrice concesionari, furnizorilor de energie electrică și consumatorilor racordați la rețelele electrice de joasă tensiune, în calitatea acestora de beneficiari ai sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice.

# Definiții termeni și abrevieri

- (1) Termenii utilizaţi în prezentul ordin sunt definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în Legea privind eficienţa energetică nr. 121/2014, în Codul de măsurare a energiei electrice aprobat prin ordin al președintelui ANRE, în Standardul de performanță al serviciului de distribuție a energiei electrice aprobat prin ordin al președintelui ANRE, în Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE și în Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin ordin al președintelui ANRE.

(2) În înţelesul ordinului, abrevierile, termenii şi expresiile folosite au următoarele semnificaţii:

- ANRE – Autoritatea Națională de reglementare în domeniul Energiei

- GSM -  Global System for Mobile Communications - Sistemul global de comunicaţii mobile celulare efectuat în benzi de frecvențe radio alocate conform prevederilor reglementărilor naționale ori internaționale

- GPRS - General Packet Radio Service - Tehnologie standard  de comunicații care extinde rețelele de voce GSM cu suport pentru caracteristicile de date

- HAN – Home Area Network - rețea de comunicație cu sau fără fir, cu arie restrânsă de acțiune (în cadrul unei singure locuințe, gospodării, clădiri comerciale sau industriale etc.) care conectază dispozitive, echipamente și/sau aparate electrocasnice inteligente, sisteme de calcul, sisteme de alarmare locale, sisteme inteligente de măsurare și gestionare a energiei electrice și care poate comunica cu una sau mai multe rețele de comunicație aflate în afara ariei proprii de acțiune

- HES – Head End System - centru de colectare a fluxului de date provenite din punctele de măsură/concentratoarele de date, constituit din componente hardware și software, cu funcțiuni limitate de validare a datelor primite, componentă a sistemului central de achiziție, preluctare și administrare a datelor de măsurare

- interoperabilitate – capacitatea a două sau mai multe rețele, sisteme, dispozitive, aplicații sau componente de a conlucra, de a schimba și utiliza informații, în scopul de a îndeplini funcții necesare

- MDMS – Meter Data Management System - platforma software pentru stocarea și prelucrarea datelor provenite din unitățile HES ale sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice și interfațarea cu aplicații de facturare, de informare a consumatorilor și a terților interesați, de prognozare a consumului de energie electrică etc.

- OD – Operator de distribuție a energiei electrice concesionar al serviciului de distribuție a energiei electrice

- SMI – Sistem de măsurare inteligentă a energiei electrice

- zona de implementare – zonă compactă delimitată geografic și din punct de vedere al funcționării rețelelor electrice de joasă tensiune; în mediul rural zona de implementare este satul, iar în mediul urban, zona de implementare este zona în care se află localizate locurile de consum alimentate din același post de transformare.

# Planurile și calendarul de implementare a SMI

- (1) Planurile de implementare a SMI pentru fiecare zonă de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice, se întocmesc de către OD, cu respectarea prevederilor art. 66 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale prezentului ordin și a Procedurii privind elaborarea şi aprobarea programelor de investiţii ale operatorilor economici concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei, aprobată prin ordin al președintelui ANRE.

- Planurile de implementare a SMI pentru fiecare zonă de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice cuprind valorile investițiilor necesare, sursele de finanțare aferente, numărul de consumatori care sunt integrați în SMI și procentul aferent din numărul total de consumatori, defalcate anual.

- Planurile de implementare a SMI pentru fiecare zonă de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice se detaliază pe zone de implementare în cadrul programelor anuale de investiții ale OD, la categoria ”Implementarea sistemelor de măsurare inteligentă”, în conformitate cu formatul prevăzut în Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, în vigoare.

- Valorile investițiilor din planurile de implementare a SMI pentru fiecare zonă de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice sunt exprimate în termeni nominali ai anului 2018.

- Pe baza planurilor de implementarea a SMI înaintate de către OD se întocmește calendarul de implementare a SMI, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin și care se aprobă prin decizie a președintelui ANRE.

# Structura recomandată și funcționalitățile SMI

- Structura recomandată a SMI care se instalează în cadrul programelor de investiții derulate conform planurilor de implementare a SMI se compune din următoarele elemente:

- Subsistemul de măsurare care include un contor capabil să înregistreze și să memoreze date de consum și mărimi de instrumentație cu marca de timp și care poate fi conectat la subsistemul de comunicație – prin modul de comunicație încorporat sau prin port dedicat conectării cu un modul de comunicație extern – pentru realizarea unei comunicații bidirecționale și componente/dispozitive necesare realizării funcției de măsurare, inclusiv elementele de securizare a acestora;

- Subsistemul de comunicație care asigură legătura dintre subsistemul de măsurare și sistemele tranzacționale de colectare și validare a datelor (HES), compus din: module de comunicație, linii/căi de comunicație pentru transmiterea datelor, concentratoare de date, dispozitive auxiliare pentru transmiterea datelor (repetoare, amplificatoare de semnal, filtre etc.). Comunicația între subsistemul de măsurare și sistemele tranzacționale de colectare și validare a datelor se va realiza bidirecțional, atât în regim automat, cât și prin comenzi „la cerere”;

- Sistemul central de achiziție, validare, estimare/verificare a plauzibilității și editare a datelor înregistrate de subsistemul de măsurare, stocare pe termen lung și prelucrare/administrare a datelor (HES/MDMS).

- (1) SMI implementate în România trebuie să îndeplinească funcționalitățile obligatorii prevăzute în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din ordin.

- Funcţionalităţile opționale prevăzute în Anexa nr. 2 pot fi implementate de către OD, cu condiția respectării prevederilor prezentului ordin și/sau la solicitarea consumatorului.

- În cazul implementării unor funcționalități opționale la solicitarea consumatorului, costul componentelor suplimentare care trebuie instalate pentru activarea acestor funcționalități este suportat de către consumator.

# Condiții minime pe care trebuie să le îndeplinească sistemele de măsurare inteligentă a energiei electrice

## Interoperabilitatea

- (1) În SMI instalate în cadrul planurilor de implementare a SMI se integrează numai contoare, concentratoare de date și aparate, dispozitive și echipamente auxiliare care sunt conforme prescripțiilor standardelor deschise aplicabile domeniului din care acestea fac parte, valabile în țară și în cadrul Uniunii Europene, conform prevederilor edițiilor aflate în vigoare la data implementării.

(2) OD au obligația să asigure condiții de interoperabilitate, astfel încât procesele de schimbare a furnizorului și de transfer al datelor de măsurare către consumatori și utilizatori care au drept de acces la aceste date, să se efectueze fără costuri suplimentare generate de operațiuni ulterioare impuse de rezolvarea unor probleme de incompatibilitate.

## Asigurarea securității, a protecției confidențialității datelor și a protecției sănătății persoanelor

- (1) Aparatele, dispozitivele și echipamentele din componența SMI care utilizează frecvențele radio pentru transmisia datelor, trebuie să respecte, la punerea în funcțiune, cerințele esențiale de compatibilitate electromagnetică, precum și cerințele esențiale de protecție a sănătății persoanelor și de utilizare efectivă și eficientă a spectrului radio, prevăzute de legislația europeană și de legislația națională aflată în vigoare la data implementării SMI.

(2) SMI implementate îndeplinesc condițiile pentru asigurarea securității și protecția confidențialității datelor tranzitate prin elementele sistemelor, prin mijloace de prevenire a accesului neautorizat, prin tehnici de autentificare și de criptare avansate. În acest sens, OD integrează în sistemele implementate componente și soluții tehnice și tehnologice eficiente de securizare și protecție, în acord cu cel mai avansat stadiu cunoscut în domeniu la data implementării SMI, cu obligația ca sistemele puse la dispoziție să confere garanții care să acopere cel puțin următoarele domenii:

- prevenirea divulgărilor neautorizate a unor date cu caracter personal;

- păstrarea integrității datelor pentru a preveni modificarea neautorizată;

- autentificarea eficientă a identității destinatarilor de date cu caracter personal;

- evitarea întreruperii serviciilor importante din cauza atacurilor la adresa securității datelor cu caracter personal;

- facilitarea desfășurării de controale corespunzătoare privind păstrarea datelor cu caracter personal stocate sau transmise dintr-un contor;

- controale corespunzătoare referitoare la acces și perioadele de păstrare;

- agregarea datelor ori de câte ori nu se solicită date la nivel individual.

(3) Pentru datele colectate și tranzitate prin elementele din structura SMI, OD și furnizorii de energie electrică au calitatea de operator, în înțelesul definit în cuprinsul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), prin urmare, au obligația să asigure toate condițiile materiale și organizatorice ce le revin în această calitate.

(4) Pentru utilizarea datelor de măsurare colectate prin subsistemele de măsurare, trebuie obținut consimțământul consumatorului, conform prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor.

# Elaborarea planurilor de implementare a SMI

- Pentru elaborarea planurilor de implementare a SMI în zona de concesiune, OD respectă următoarele condiții:

- Implementarea SMI se va realiza pe zone de implementare.

- Ierarhizarea zonelor de implementare se realizează pe criterii de eficiență economică, coroborate cu criterii tehnice de securitate și de asigurare a condițiilor pentru participarea la piața concurențială astfel încât, în urma implementării SMI, să se obțină cele mai bune rezultate privind optimizarea consumului de energie electrică, să se obțină beneficii la consumatori, îmbunătățiri ale activității de administrare a rețelelor și îmbunătățirea indicatorilor de calitate a serviciului de distribuție a energiei electrice.

- (1) Contoarele scoase din instalații la sfârșitul duratei normale de utilizare, din locuri de consum aparținând unor zone în care implementarea SMI, conform prevederilor din planurile de implementarea a SMI aprobate, se va realiza în următorii cinci ani (perioada calculată de la data la care trebuie efectuată scoaterea contorului a cărui durată normală de utilizare expiră) se înlocuiesc cu contoare integrabile în SMI. Integrarea în SMI a contorului se face atunci când în zona respectivă se implementează SMI în conformitate cu prevederile planului de implementare a SMI aprobat pentru zona de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice.

- La racordarea noilor consumatori la rețelele electrice de distribuție în zone în care nu s-au implementat SMI, OD montează contoare integrabile în SMI, cu respectarea prevederilor prezentului ordin și ale Ordinului președintelui ANRE pentru aprobarea tarifelor specifice şi indicatorilor specifici utilizaţi la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, în vigoare. Integrarea în SMI a contorului se face atunci când în zona respectivă se implementează SMI în conformitate cu prevederile planului de implementare a SMI aprobat pentru zona de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice.

- În cazul în care consumatorii solicită integrarea în SMI înainte de implementarea SMI în zona respectivă conform prevederilor din planurile de implementare a SMI aprobate, OD instalează un contor cu modul de comunicație GSM/GPRS pentru asigurarea comunicației de date de la subsistemul de măsurare la HES/MDMS. Costul modulului de comunicație va fi suportat de către consumator.

# Evaluarea și monitorizarea implementării SMI

- (1) Pe parcursul derulării calendarului de implementare a SMI, OD transmit la ANRE rapoarte privind stadiul implementării până la 31 ianuarie anul curent, pentru realizările de pâna la, inclusiv anul precedent de implementare.

- Rapoartele prevăzute la alin. (1) se întocmesc în conformitate cu machetele prevăzute în Anexa nr. 3  și Anexa nr. 4 care fac parte integrantă din ordin.

- (1) Anual, până la data de 30 aprilie, ANRE elaborează și publică pe pagina proprie de internet, un raport de analiză cu privire la stadiul implementării SMI la data de 31 decembrie a anului precedent.

- Stadiul realizării planurilor de implementare a SMI pentru zonele de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice aprobate, precum și rezultatele analizei prevăzută la alin. (1) pot conduce la revizuirea și actualizarea acestora.

- (1) Revizuirea și actualizarea planurilor de implementare a SMI pentru zonele de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice aprobate, în ceea ce privește valoarea investițiilor în SMI și numărul de consumatori integrați anual, se face:

- la solicitarea scrisă a OD, însoțită de documente justificative care să demonstereze necesitatea modificărilor propuse,

- la inițiativa ANRE, conform prevederilor Art. 12 alin. (2).

- Revizuirea și actualizarea planurilor de implementare a SMI pentru zonele de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice aprobate se realizează cu respectarea prevederilor din ordin.

- (1) OD întocmesc anual rapoarte de analiză privind modul de informare a consumatorilor organizate conform prevederilor Art. 17 alin (2).

- Rapoartele prevăzute la alin. (1) se transmit la ANRE până la 31 ianuarie anul curent, pentru realizările de pâna la, inclusiv anul precedent .

- Rapoartele prevăzute la Art. 14 conțin cel puțin:

- Numărul campaniilor de informare inițiate:

a.1) de la data de început a implementării SMI conform planului de implementare a SMI în zona de concesiune inclus în planurile de implementare a SMI aprobate conform prevederilor Art. 4 , până la data de 31 decembrie a ultimului an de raportare;

a.2) în ultimul an de raportare;

- Enunțarea obiectivelor urmărite;

- Descrierea mijloacelor folosite;

- Precizarea magnitudinii fiecărei campanii (numărul de consumatori angrenați, zonele abordate, tipul de consumatori: casnici, noncasnici, prosumeri, alte elemente semnificative);

- Prezentarea rezultatelor înregistrate atât ca urmare a campaniilor noi inițiate, cât și ca urmare a campaniilor realizate în perioadele precedente (feedback de la consumatori, solicitări ale consumatorilor survenite ca urmare a campaniilor de informare inițiate, gradul de îndeplinire al obiectivelor propuse, alte observații, comentarii, analize).

# Informarea consumatorilor și facturarea pe baza consumului real

- (1) OD și furnizorii asigură condițiile tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru accesul consumatorilor la datele de consum, cu obligația ca sistemele puse la dispoziție să respecte condițiile de securitate prevăzute la Art. 8.

- OD informează consumatorii despre planul și calendarul de implementare a SMI din zona de concesiune prin mijloace de informare selectate conform propriei stategii, obligatorie fiind informarea pe site-ul propriu al OD.

- OD informează consumatorii despre: beneficiile oferite de SMI,  certificările metrologice ale contoarelor integrate în SMI, standardele/prevederile legale care atestă îndeplinirea condițiilor de calitate, siguranța sănătății populației, securitatea și protecția confidențialității datelor, stadiul actual al implementării SMI în zona de concesiune prin date sintetice.

- OD informează consumatorii despre ce informații sunt colectate de contor și în ce scopuri urmează să fie utilizate și sub ce formă aceștia trebuie să-și exprime consimțământul pentru utilizarea acestor date.

- Informațiile diseminate consumatorilor de către OD, referitoare la beneficiile oferite de SMI se referă cel puțin la: exactitatea măsurării, transmiterea automată a consumului, facturarea pe baza consumului real, monitorizarea evenimentelor, posibilitatea și modul de accesare a datelor de consum, posibilitatea și modul de comunicare a SMI cu receptoarele clientului (HAN), posibilitatea repunerii sub tensiune de la distanță, posibilitatea schimbării furnizorului.

- OD au obligația să informeze consumatorii cărora urmează să le fie instalate contoare integrabile în SMI conform planificării din planul de implementare aprobat, cu cel puțin 10 (zece) zile lucrătoare înainte de data programată pentru intervenția la locul de consum, prin mijloace de informare adecvate locului de consum respectiv (afișe, pliante, SMS etc.).

- OD au obligaţia să asigure informarea şi asistenţă corespunzătoare a consumatorilor la momentul instalării contoarelor, în special cu privire la modul de utilizare a întregului potenţial al SMI în ceea ce priveşte beneficiile pe care SMI le oferă acestora şi monitorizarea consumului de energie, precum și cu privire la: semnificația valorilor afișate pe display, modul de înregistrare și transmitere a indexului, modalitatea de accesare a datelor de consum istorice, repunerea sub tensiune în situația rămânerii fără alimentare cu energie electrică din diferite cauze, datele de contact pentru informare și asistență.

- (1) Mijloacele de informare care pot fi utilizate de OD sunt: publicarea pe pagina proprie de internet, afișarea la punctele unice de contact, campanii de informare în mass-media locală și națională, distribuirea de materiale informative specifice: instrucțiuni, manuale de utilizare, pliante. Aceste recomandări nu sunt limitative. Fiecare OD își poate elabora și aplica propria stategie de informare eficientă a consumatorilor.

- Pentru creșterea gradului de conștientizare și implicare a consumatorilor în utilizarea funcționalităților SMI pentru obținerea de avantaje și creșterea eficienței utilizării energiei electrice consumate, OD pot iniția și susține campanii de informare prin care să pună la dispoziția consumatorilor sfaturi și sugestii, cu exemple ilustrative, privind comportamentul de consum și valorificarea funcționalităților puse la dispoziție de către SMI pentru obținerea de beneficii.

- (1) În vederea implementării funcționalităților SMI, OD asigură furnizorilor care au contracte cu consumatori integrați în SMI, acces la datele de măsurare ale acestora, în vederea facturării pe baza consumului real, printr-un acord și într-un format cadru convenit, în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice în vigoare.

- OD asigură accesul la datele de consum istorice, până inclusiv cele aferente zilei precedente din luna curentă a anului curent, astfel încât acestea să fie disponibile pentru consumatori și furnizori, în mod continuu, nediscriminatoriu, cu respectarea condițiilor de securitate și protecție a confidențialității datelor.

- Furnizorii au obligația de a emite facturi pe baza consumului real pentru toți consumatorii ale căror locuri de consum sunt integrate în SMI și pentru care OD au asigurat accesul la datele de consum conform prevederilor alin. (2).

- Furnizorii de energie electrică de la alin. (1) facturează consumul de energie electrică pe date reale de consum, începând cu luna a doua după integrarea în SMI, conform informărilor primite de la OD prevăzute la Art. 19, pentru toți consumatorii integrați în SMI.

- Perioada de timp dintre momentul instalării contoarelor și cel al integrării contoarelor în SMI, este de cel mult 2 luni începând cu anul 2020.

- În cazul în care OD nu poate transmite furnizorului datele de măsurare din SMI din cauza defectării comunicației, acesta asigură transmiterea datelor prevăzute la alin. (1) în intervalul stabilit în contractul de distribuție a energiei electrice prin alte mijloace, astfel încât procesul de facturare să nu fie afectat.

- Accesul la datele de măsurare este asigurat de OD prin intermediul internetului sau prin alte mijloace tehnice puse la dispoziție de către OD și convenite cu utilizatorii, și este adus la cunoștința acestora inclusiv prin mijloace de informare publică.

- Pe toată durata procesului de implementare a SMI, lunar, în prima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna precedentă, OD transmit furnizorilor de energie electrică situația cu locurile de consum integrate în SMI în luna precedentă, pentru care instalarea sistemelor și configurarea este finalizată și datele de consum au fost recepționate și înregistrate la nivelul MDMS.

# Dispoziții finale și tranzitorii

- La racordarea noilor utilizatori la rețelele electrice de distribuție a energiei electrice în zone în care s-au implementat SMI, OD montează contoare pe care le integrează în SMI, cu respectarea prevederilor prezentului ordin și ale Ordinului președintelui ANRE pentru aprobarea tarifelor specifice şi indicatorilor specifici utilizaţi la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public în vigoare.

- (1)  Orice consumator existent poate solicita în scris OD  integrarea în SMI.

- OD răspunde în scris solicitării de la alin (1) în termenul legal și transmite consumatorului informații privind  data la care zona în care se află acesta este programată pentru implementarea SMI și condițiile integrării în SMI înainte de această dată, conform prevederilor Art. 10 alin. (3).

- În cazul în care consumatorul acceptă condițiile de la alin (2), OD asigură instalarea contorului și integrarea consmatorului în SMI în cel mult 90 de zile calendaristice.

- Pentru consumatorii care sunt integrați în SMI, OD nu aplică tarife de conectare/deconectare.

- Valoarea costurilor de investiții rezultate din aplicarea prevederilor de la Art. 20 şi Art. 21 se includ în valorile investițiilor din planurile de implementare a SMI pentru zonele de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice stabilite în conformitate cu prevederile referitoare la limitările și facilitățile din prezentul ordin.

- OD și furnizorii de energie electrică ai consumatorilor care au fost integrați în SMI implementate în cadrul proiectelor pilot realizate până în anul 2018 și pentru care nu s-a realizat facturarea pe baza consumului real, asigură facturarea pe baza consumului real pentru aceștia în termen de 30 de zile de la data aprobării prezentului ordin, corelat cu prevederile Art. 18.

- (1) La stabilirea lucrărilor de investiții în SMI din programele de investiții anuale, conform planurilor de implementare a SMI pentru zonele de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice aprobate, OD au în vedere să evite înlocuirea contoarelor înainte de finalul perioadei de amortizare.

- Costurile privind valoarea amortizării nerecuperate a contoarelor înlocuite în cadrul investițiilor în SMI nu sunt recunoscute în tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice.

# ANEXA nr. 1

# Calendarul de implementare a SMI

| Zona de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice | Anul | Valoare investiții [lei] |  |  | Număr consumatori integrați în SMI | % consumatorilor integrați în SMI din numărul total de consumatori din zona de concesiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Surse proprii [lei] | Surse împrumutate [lei] | Contribuții financiare (inclusiv fonduri nerambursabile) [lei] |  |  |
|  | 2019 |  |  |  |  |  |
|  | 2020 |  |  |  |  |  |
|  | 2021 |  |  |  |  |  |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |
|  | 2025 |  |  |  |  |  |
|  | 2026 |  |  |  |  |  |
|  | 2027 |  |  |  |  |  |
|  | 2028 |  |  |  |  |  |

Notă: Valorile investițiilor sunt exprimate în valori nominale ale anului 2018

# ANEXA nr. 2

# Funcţionalităţi ale sistemelor de măsurare inteligentă (SMI) a energiei electrice

| Nr. crt. | Obiectiv | Funcționalitate | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| - Funcționalități obligatorii |  |  |  |
|  | Pentru clientul final | Să furnizeze clientului final și oricărui terț desemnat de către acesta, citiri din sistem, în vederea gestionării consumului | Transmiterea către clientul final sau către oricare terț desemnat de acesta, în timp util, a unor citiri precise, ușor de înțeles și de utilizat. Prin citiri se înțelege evoluția indexurilor cu marca de timp aferente consumului, cu periodicitate și pentru o perioadă de timp suficientă, stabilită prin contract |
|  | Pentru clientul final | Să actualizeze citirile menționate la punctul 1, cu o frecvență suficientă pentru a permite ca informațiile să fie utilizate în vederea realizării de economii de energie | Subsistemele de măsurare/subsistemele de transmitere a informațiilor vor fi prevăzute cu capacitatea de a stoca datele privind consumul înregistrat pentru o perioadă de timp rezonabilă, conform prevederilor legale specifice în vigoare, pentru a permite consultarea și extragerea datelor privind consumul anterior. Subsistemele de măsurare/subsistemele de transmitere a informațiilor trebuie să permită înregistrarea datelor de consum la cel puțin 15 minute și transmiterea acestora ca funcție de bază o dată pe zi (în ziua următoare), conform condițiilor prevăzute pentru plata energiei electrice în contractele încheiate între părți. |
|  | Pentru operatorul de distribuție concesionar | Să permită citirea la distanță a contoarelor de către operatorul de distribuție concesionar | Această funcționalitate asigură citirea de la distanță a contoarelor, atât pentru energia injectată în rețea, cât și pentru energia consumată din rețeaua de distribuție a energiei electrice. |
|  | Pentru operatorul de distribuție concesionar | Să asigure o comunicare bidirecțională între subsistemul de măsurare montat la locul de consum și subsistemul de gestiune a informațiilor | Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să permită comunicația bidirecțională între subsistemul de măsurare aferent unui loc de consum și subsistemul de gestiune a informațiilor, pentru a asigura cel puțin: - eliminarea deplasării pentru activități operaționale curente; - configurarea de la distanță a transferului de date de la subsistemul de măsurare la HES/MDMS; - actualizarea securizată de la distanță a softului intern al contorului (este permisă în partea nemetrologică a acestuia); - monitorizarea funcționării sistemului de măsurare inteligentă prin sesizarea și înregistrarea unor mărimi de instrumentație și a unor alarme și executarea de la distanță a unor acțiuni necesare conform procedurilor operaționale și de lucru în vigoare; - sincronizarea referinței de timp - contoarele, prin softul intern și infrastructura de comunicații aferentă, trebuie să aibă capacitatea de a sincroniza datele măsurate cu datele recepționate de sistemul central, suficient de frecvent, astfel încât să se poată obține beneficiile generate de alte funcționalități; - actualizarea de la distanță a tipurilor de tarife configurabile, aflate în vigoare conform reglementărilor și/sau prevederilor contractuale în vigoare. |
|  | Pentru operatorul de distribuție concesionar | Să permită citiri suficient de frecvente pentru ca informațiile să fie utilizate în managementul operațional al rețelei, precum și la planificarea dezvoltării rețelei | Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să furnizeze date utile pentru planificarea mentenanței și a dezvoltării rețelei de distribuție. Datele înregistrate de sistemele de măsurare inteligentă trebuie să fie relevante și suficiente pentru a permite optimizarea funcționării rețelelor de distribuție a energiei electrice și pentru a crește eficiența acestora. |
|  | Pentru aspectele comerciale ale furnizării de energie | Să sprijine sistemele tarifare avansate | Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să cuprindă obligatoriu structuri tarifare avansate. Structura tarifară minimală obligatorie trebuie să îndeplinească următoarele condiții: - în cazul clienților finali noncasnici, cu puteri maxime aprobate/ contractate de peste 30 kW, să permită aplicarea tuturor structurilor tarifare în vigoare la data emiterii ordinului (tarife binomiale cu înregistrarea puterii orare la 15 min. atât în ore de vârf cât și în restul orelor, cu posibilitatea de definire lunară a zonelor orare, tarife monomiale cu maxim trei zone orare în timpul unei zile, cu posibilitatea de modificare sezonieră a intervalelor orare); - în cazul consumatorilor casnici, să permită aplicarea tarifelor monomiale cu trei zone orare în timpul unei zile, cu posibilitatea de modificare lunară a intervalelor orare. - Subsistemele de măsurare vor permite și înregistrarea consumului în funcție de perioadă și controlul tarifelor de la distanță, cu asigurarea confidențialității informațiilor de natură comercială aferente părților contractante, corespunzător fiecărui loc de consum. |
|  | Pentru aspectele comerciale ale furnizării de energie | Să permită controlul de la distanță al conectării/ deconectării de la rețea sau limitarea puterii. | Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să asigure protecție privind utilizarea rețelei pentru clienții finali, permițând limitarea sau ajustarea progresivă a puterii absorbite. Funcționalitatea conduce la simplificarea proceselor de conectare și deconectare, în conformitate cu prevederile legale. Această funcționalitate asigură, în mod automat, gestionarea urgențelor de ordin tehnic, care pot afecta rețeaua, precum și limitarea dezechilibrelor în piața de energie electrică. |
|  | Pentru securitatea și protecția datelor | Să asigure comunicări securizate ale datelor | Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să permită implementarea protocoalelor de securitate și protecție a datelor, inclusiv a datelor personale; protocoalele de securizare a datelor trebuie să poată fi implementate și în cazul mesajelor transmise prin intermediul contorului către sau dinspre orice dispozitive sau sisteme de control existente la domiciliul clientului final. |
|  | Pentru securitatea și protecția datelor | Să prevină, să detecteze și să transmită către subsistemul de gestiune a informațiilor, semnalizările legate de accesul neautorizat | Această funcționalitate are scopul de a asigura securitatea și siguranța în caz de acces neautorizat și exprimă obligativitatea de a proteja utilizatorii sistemelor de măsurare inteligentă și operatorii de măsurare, atât la tentativa de utilizare neconformă a rețelei, cât și față de frauda informatică și de altă natură. Această funcționalitate impune obligativitatea de a dota sistemele de măsurare inteligentă cu mecanisme de detectare și semnalizare către subsistemele de gestiune a datelor, a tentativelor de acces neautorizat, precum și organizarea sistemelor de alarmare și intervenție rapidă, pentru minimizarea efectelor tentativelor de fraudă asupra sistemului. |
|  | Pentru producția descentralizată | Să asigure măsurarea energiei electrice, separat, atât a cantității absorbite de către client, cât și a cantității de energie electrică injectată în rețea de către client. De asemenea, să asigure măsurarea energiei electrice reactive. | Această funcționalitate este obligatorie doar în cazurile în care se integrează microproducția locală de energie electrică produsă din surse regenerabile și/sau cogenerarea de înaltă eficiență de mică putere, cu consumul din rețeaua de distribuție, la același loc de consum. Această funcție trebuie să existe numai în cazul contoarelor instalate la categoriile de clienți care dețin microproducție, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. |
|  | Pentru îmbunătățirea managementului rețelelor de distribuție și creșterea eficienței în exploatarea acestora | Să permită identificarea automată a defecțiunilor, reducerea timpilor de întreruperi, îmbunătățirea monitorizării și a controlului principalilor parametri tehnici privind calitatea energiei electrice | Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să permită funcția de înregistrare a informațiilor cu privire la întreruperile neplanificate, la căderile de tensiune, la durata acestora și să permită înregistrarea de informații cu privire la durata depășirii limitelor de tensiune și de putere acceptate (înregistrarea orei la care a avut loc depășirea și a orei la care s-a revenit la valoarea acceptată). Subsistemele de gestiune a informațiilor trebuie să aibă capacitatea de a extrage aceste informații și a le pune la dispoziția clientului/furnizorului în cazul reclamațiilor/cererilor de informații, legate de standardul de performanță pentru distribuția energiei electrice. |
| 12. | Pentru îmbunătățirea managementului rețelelor de distribuție și creșterea eficienței în exploatarea acestora | Infrastructura sistemelor de măsurare inteligentă trebuie să permită integrarea a cel puțin unui contor pentru balanță la fiecare post de transformare (PT), pentru a facilita identificarea pierderilor tehnice și non-tehnice prin analizarea balanțelor de energie | Datele înregistrate de contoare pentru balanță contribuie la gestionarea pierderilor tehnice și non-tehnice. Această funcționalitate este obligatorie deoarece unul dintre beneficiile principale ale introducerii sistemelor de măsurare inteligentă este reducerea pierderilor, în special a celor non-tehnice. Contoarele pentru balanță sunt componente necesare pentru implementarea acestei funcționalități. |
| - Funcționalități opționale |  |  |  |
| 13. |  | Sistemul de măsurare inteligentă ar trebui să permită comunicarea cu receptorii din locuința clientului final, inclusiv cu contoarele altor utilități - Home Area Network (HAN) | Sistemul de măsurare inteligentă ar trebui să facă posibilă comunicarea cu aparatele de uz casnic care permit acest lucru, inclusiv cu alte contoare (gaze naturale, apă). Comunicația ar trebui să se bazeze pe standardele și protocoalele utilizate în general, iar contorul ar trebui să ofere posibilitatea de setare a softului intern, fără a se interveni în modulul de măsurare și în memoria de stocare a datelor. |
| 14. |  | Subsistemul de gestiune a informațiilor colectate din contoare ar trebui să stocheze datele contorizate cel puțin pentru perioada relevantă pentru facturare, reclamații sau recuperare a eventualelor datorii | Această funcționalitate privește subsistemul de gestiune a informațiilor și vizează păstrarea datelor istorice pentru o perioadă definită, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, atât în ceea ce privește activitatea de facturare și litigii comerciale, cât și în ceea ce privește asigurarea securității datelor cu caracter personal. |
| 15. |  | Infrastructura sistemelor de măsurare inteligentă ar trebui să permită montarea de contoare suplimentare, fără a fi nevoie de înlocuirea elementelor existente | Infrastructura sistemelor de măsurare inteligentă aferentă unei zone de implementare, trebuie să permită montarea unui număr rezonabil de contoare suplimentare, fără a fi nevoie de înlocuirea celorlalte elemente existente. |
| 16. |  | Subsistemele de măsurare/ subsistemele de transmitere a informațiilor ar trebui să aibă capacitatea de stocare a datelor pentru o perioadă suficientă de timp | Datele memorate local (în contor, în concentrator sau în alte dispozitive montate pe lanțul de transmitere a datelor aflate în amonte de HES/MDMS) trebuie să fie disponibile pentru o durată suficient de lungă (maximum 60 de zile după expirarea perioadei de facturare), care să permită recuperarea acestora în condiții de siguranță în cazul în care nu se reușește accesarea sistemului de măsurare inteligentă de la distanță în vederea colectării datelor (ex. la perioada de facturare). Modul de stocare a datelor în subsistemele de măsurare/ subsistemele de transmitere a informațiilor trebuie să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la securitatea datelor cu caracter personal. |

# ANEXA nr. 3

# Indicatorii de performanță a implementării SMI

Denumire operator de distribuție concesionar al energiei electrice:

Perioada de raportare:

| Nr. crt. | Denumire indicator | Formula de calcul | Explicație termeni formulă | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gradul de implementare a SMI - giSMI | giSMI=ncSMIntcOD [%] | - ncSMI - numărul de consumatori integrați în SMI la sfârșitul perioadei de raportare - ntcOD – numărul total de consumatori din zona de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice a OD, la sfârșitul perioadei de raportare |  |
|  | Numărul mediu lunar de consumatori din zona de concesiune integrați în SMI pentru care s-au transmis către furnizori date de facturare pe baza consumului real, din MDMS - nmedLcSMIf | nmedLcSMIf=ntcSMIpernrLper | - ntcSMIper – numărul total de consumatori integrați în SMI pentru care s-au transmis către furnizori date pentru facturarea pe baza consumului real, din MDMS; - nrLper – numărul de luni aferente perioadei de raportare pentru care s-au transmis către furnizori date pentru facturarea pe baza consumului real pentru consumatorii integrați în SMI din zona de concesiune; | ntcSMIper=i=1nrLperncSMIL Unde: - ncSMIL – numărul de consumatori integrați în SMI din zona de concesiune pentru care s-au transmis către furnizori date de facturare, din MDMS, în luna i; |
|  | Numărul de consumatori integrați în SMI din zona de concesiune pentru care care s-au transmis către furnizori date de facturare pe baza consumului real, din MDMS, în ultima lună a perioadei de raportare - ncSMIfUL | ncSMIfUL |  | - Ultima luna a perioadei de raportare este decembrie pentru raportarea anuală |
|  | Media ratelor de succes zilnice a transmiterii datelor de la contor la HES/MDMS - MRstdz | MRstdz = i=1nrzRsrdzinrz | - Rstdzi – rata de succes zilnică a transmiterii datelor corespunzătoare zilei i din perioada de raportare - nrz – numărul de zile din perioada de raportare | Rata de succes zilnica a transmiterii datelor de la contor la HES/MDMS se determina astfel: Rstdz= npcdrntpc[%] unde: - npcdr - nr. de contoare integrate în SMI pentru care s-au recepționat corect datele* aferente intervalului orar 0,00-24,00 al zilei i din perioada de raportare, transmise de la contor la MDMS, în intervalul 1,00 – 13,00 al zilei următoare zilei i - ntpc - nr. total de contoare integrate în SMI și care transmit date către HES/MDMS în perioada de raportare |
|  | Numărul de semnalizări privind abateri ale valorii puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare înregistrate la consumatorii integrați în SMI - nsabPn | nsabPn | - nsabPn – numărul de semnalizări de abateri ale valorii puterii aprobate în avizul tehnic de racordare, Pn, înregistrate la consumatorii integrați în SMI în perioada de raportare |  |
|  | Variația consumului de energie electrică în orele de vârf aferent consumatorilor integrați în SMI - ∆Evârf | ∆Evârf= Evârfac-EvârfanprecEvârfanprec [%] | - Evârfanprec – consumul de energie electrică în orele de vârf aferent consumatorilor integrați în SMI corespunzător perioadei echivalente de raportare din anul precedent [MWh] - Evârfac - consumul de energie electrică în orele de vârf aferent consumatorilor integrați în SMI corespunzător perioadei echivalente de raportare din anul curent [MWh] |  |
|  | Variația CPT aferent rețelelor electrice de JT în care sunt instalate SMI - ∆ECPT | ∆ECPT= ECPTac-ECPTanprecECPTanprec [%] | - ECPTanprec – procentul aferent CPT pentru rețelele electrice de JT în care sunt instalate SMI corespunzătoare perioadei de raportare echivalentă din anul precedent [MWh] - ECPTac – procentul aferent CPT pentru rețelele electrice de JT în care sunt instalate SMI corespunzătoare perioadei de raportare echivalentă din anul curent [MWh] |  |
|  | Dinamica schimbării opțiunilor privind planurile tarifare la consumatori - ∆Cplt | ∆Cplt= nconsptnountcons [%] | - nconsptnou – numărul de consumatori integrați în SMI care au optat pentru schimbarea tipului de tarif în perioada de raportare - ntcons – numărul total de consumatori integrați în SMI |  |
|  | Numărul de reclamații privind erori la înregistrarea consumului formulate de către consumatorii întegrați în SMI în zona de concesiune, pe durata perioadei de raportare - nrreclÎnrConsSMI | nrreclÎnrConsSMI |  |  |
|  | Numărul de consumatori integrați în SMI din zona de concesiune care au solicitat schimbarea furnizorului în perioada de raportare - nrcSchF | nrcSchF |  |  |

NOTĂ:

*datele care se au în vedere la determinarea ratei de succes a transmiterii datelor sunt: valorile indexurilor, curba orară de consum, semnalizările întreruperilor în alimentarea cu energie electrică, semnalizările depășirii puterii contractate, semnalizările abaterilor de la valoarea nominală a tensiunii de alimentare pentru restul perioadelor de raportare

# ANEXA nr. 4

# Date tehnico – economice  privind implementarea SMI

Denumire operator de distribuție concesionar al energiei electrice:

Perioada de raportare:

| Nr. crt | Denumire indicator | UM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numărul total de locuri de consum din zona de concesiune la sfârșitul perioadei raportate |  |  |  |
|  | Numărul de posturi de transformare/puncte de alimentare integrate în SMI | Buc. |  |  |
|  | Numărul total de consumatori integrați în SMI din care: |  |  |  |
|  | - Numărul de consumatori casnici integrați în SMI |  |  |  |
|  | - Numărul de consumatori noncasnici integrați în SMI |  |  |  |
|  | - Numărul de prosumeri integrați în SMI |  |  |  |
|  | Numărul total de contoare monofazate instalate din care: | Buc. |  |  |
|  | - Numărul de contoare monofazate instalate în perioada de raportare | Buc. |  |  |
|  | Numărul total de contoare trifazate instalate din care: | Buc. |  |  |
|  | - Numărul de contoare trifazate instalate în perioada de raportare | Buc. |  |  |
|  | Numărul total de concentratoare instalate din care: | Buc. |  |  |
|  | - Numărul de concentratoare instalate în perioada de raportare | Buc. |  |  |
|  | Numărul total de contoare de balanță instalate din care: | Buc. |  |  |
|  | - Numărul de contoare de balanță instalate în perioada de raportare | Buc. |  |  |
|  | Numărul de consumatori care au refuzat instalarea SMI |  |  |  |
|  | Numărul de consumatori care au solicitat instalarea sau integrarea în SMI din zone aflate în afara planului aflat în desfășurare în perioada raportată |  |  |  |
|  | Numărul de solicitări pentru efectuarea de măsurări ale nivelului de emisii electromagnetice |  |  |  |
|  | Numărul de contoare cu modul de comunicația PLC |  |  |  |
|  | Numărul de contoare cu modul de comunicație *....... |  |  |  |
|  | Costul total al investiției pentru implementarea SMI | Lei |  |  |
|  | Costul total cu operarea și mentenanța ** | Lei |  |  |
|  | Beneficii *** înregistrate din care: | Lei |  |  |
|  | Reducerea costurilor cu citirile contoarelor: Vccpr - Vccref | Lei |  |  |
|  | Valoarea costurilor cu citirile contoarelor în perioada de raportare - Vccpr | Lei |  |  |
|  | Valoarea costurilor cu citirile contoarelor în perioada similară din anul de referință - Vccref | Lei |  |  |
|  | Reducere altor costuri de operare și mentenanță a rețelelor: Vacpr - Vacref | Lei |  |  |
|  | Valoarea costurilor în perioada de raportare - Vacpr | Lei |  |  |
|  | Valoarea costurilor în perioada similară din anul de referință - Vacref | Lei |  |  |
|  | Reducerea CPT: VCPTpr - VCPTref | Lei |  |  |
|  |  | MWh |  |  |
|  | Valoarea CPT în perioada de raportare - VCPTpr | Lei |  |  |
|  |  | MWh |  |  |
|  | Valoarea CPT în perioada similară din anul de referință - VCPTref | Lei |  |  |
|  |  | MWh |  |  |
|  | Reducerea costurilor cu deconectările/reconectările: Vdrpr - Vdrref | Lei |  |  |
|  | Valoarea costurilor cu deconectările/reconectările în perioada de raportare - Vdrpr | Lei |  |  |
|  | Valoarea costurilor cu deconectările/reconectările în perioada similară din anul de referință - Vdrref | Lei |  |  |

NOTĂ:

- * se va detalia pentru fiecare tip de comunicație, altul decât PLC, numărul de locuri de consum

- ** costuri înregistrate în perioada de raportare

- *** datele sunt aferente pentru zona de concesiune a OD, reducerea calculându-se față de valorile din perioada similară a anului 2018 considerat ca an de referință