ORDIN  nr.       din

pentru modificarea Metodologiei de stabilire a compensaţiilor băneşti între utilizatorii

racordaţi în etape diferite, prin instalaţie comună, la reţele electrice de interes public,

aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în

Domeniul Energiei nr. 180/2015, cu modificările ulterioare

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (71) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin

Art. I. Metodologia de stabilire a compensaţiilor băneşti între utilizatorii racordaţi în etape diferite, prin instalaţie comună, la reţele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 180/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 7 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Articolul 20 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 20 (1)  Prezenta metodologie se aplică de către operatorii de rețea și pentru stabilirea valorii compensației plătite de un utilizator sau de un dezvoltator pentru utilizarea în comun a rețelei electrice de interes public realizate de un dezvoltator în conformitate cu prevederile din Anexa nr. 3 la Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Modul de calcul al compensațiilor pentru cazul precizat la alin. (1) este prezentat în Anexa nr. 6 la prezenta Metodologie.

(3) Termenul de aplicare a prevederii de la alin. (1) este de 3 ani de la data punerii în funcțiune a rețelei realizate de un prim dezvoltator.

- După articolul 20 se introduce un nou articol, Art. 21 care va avea următorul conținut:

Art  21. Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

- După anexa nr. 5 se introduce o nouă anexă, Anexa nr. 6 având conținutul prezentat în anexa la prezentul ordin.

Art. II. Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. III.  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru Chiriță

Anexa nr. 6 la metodologie

Determinarea compensațiilor plătite de un dezvoltator și/sau un utilizator pentru

utilizarea în comun a rețelei electrice de interes public realizate de un dezvoltator

Modul de calcul al compensației plătite de un utilizator sau dezvoltator pentru utilizarea în comun a rețelei electrică realizate de un dezvoltator este următorul:

- Pentru rețeaua electrică de interes public realizată de primul dezvoltator, operatorul de distribuție realizează analiza de eficiență economică a investiției, în baza obligației stipulate la alin. 6.2 din Anexa nr. 3 a Regulamentului de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza puterii maxim simultan absorbite a ansamblului solicitată în cadrul cererii depuse de dezvoltator.

- La racordari ulterioare la rețeaua electrică de interes public realizată de primul dezvoltator, operatorul de distribuție reface analiza de eficiență economică a investiției realizate de dezvoltator, pe baza puterii maxim simultan absorbite a utilizatorilor din ansamblul de locuințe realizat de primul dezvoltator și a puterii aprobate utilizatorilor racordați ulterior, în cadrul ansamblului realizat de al doilea dezvoltator și/sau utilizatori individuali și se stabilește:

Ief – cota eficientă din valoarea investiției suportată de operatorul de distribuție;

Itotal-Ief– cota ineficientă din valoarea investiției suportată de dezvoltatori și/sau utilizatorii racordați direct la rețea.

Ief se definește ca valoarea investiției pentru care sunt îndeplinite condițiile de eficiență prevăzute în Metodologia pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 75/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

- OD realizează calculul cotei de participare la cota de ineficiență pentru elementele de rețea folosite în comun, pe principiul proporționalității cu puterile maxim simultan absorbite în cadrul ansamblurilor și/sau puterile aprobate pentru utilizatorii racordați direct la rețea.

- În urma stabilirii cotei de eficiență care îi revine operatorului de distribuție, cuantumul din cota de ineficință care îi revine dezvoltatorului, respectiv cuantumul din cota de ineficiență care revine dezvoltatorilor racordați ulterior și/sau utilizatorilor racordați direct la rețea, operatorul de distribuție regularizează sumele, astfel încât fiecare parte suportă cota de finanțare astfel stabilită.

În continuare se prezintă un exemplu de calcul al compensației plătite de un dezvoltator pentru utilizarea în comun a rețelei electrice de interes public realizată de un prim dezvoltator. Pentru cazul unui utilizator individual care utilizează în comun rețeaua electrică de interes public realizată de un dezvoltator, se pastrează același principiu de calcul.

Exemplu de calcul al compensației plătite de un dezvoltator

pentru utilizarea în comun a rețelei electrice de interes public realizate de un prim dezvoltator

PT 630kVA, 20/0,4kV

130.000 lei

Linie JT (3)-(4)

10.000 lei

Linie MT (1)-(2)

20.000 lei

(4)

(3)

(2)

(1)

reţea electrică de distribuţie

Dezvoltator 2

Dezvoltator 1

Puterea max. simultan

absorbită = 100kVA

Puterea max. simultan

absorbită = 500kVA

1. 	Operatorul de distribuție (OD) realizează analiza de eficiență economică a investiției constând într-o rețea electrică de interes public realizată de un prim dezvoltator, pe baza puterii maxim simultan absorbite a ansamblului solicitată în cadrul cererii depuse de dezvoltator.

Pentru exemplificare se consideră că rezultatele analizei de eficiență economică sunt următoarele:

- cota de eficiență  Ief = 130.000 lei -  suportată de operatorul de distribuție;

- cota de ineficiență  Itotal - Ief = 30.000 lei – suportată de dezvoltator.

2. 	În situația în care un al doilea dezvoltator se racordează la rețeaua de interes public realizată de primul dezvoltator, OD reface analiza de eficiență economică pentru rețeaua realizată de primul dezvoltator, pe baza puterilor maxim simultan absorbite a utilizatorilor din ambele ansambluri de locuințe.

Calculul de eficiență va lua în considerare beneficiile aduse prin creșterea energiei electrice consumate, distribuite prin elementele de rețea folosite în comun.

Se consideră că rezultatele refăcute ale analizei de eficiență economică sunt următoarele:

- cota de eficiență  Ief = 140.000 lei -  suportată de operatorul de distribuție;

- cota de ineficiență  (Itotal - Ief) = 20.000 lei – suportată de cei doi dezvoltatori (12,5% din Itotal).

3. 	OD realizează calculul cotei de participare la cota de ineficiență pentru elementele de rețea folosite în comun, pe principiul proporționalității puterilor maxim simultan absorbite ale dezvoltatorilor (500 kVA/600 kVA, respectiv 100 kVA/600 kVA);

- cota de ineficiență  suportată de primul dezvoltator - 83,34% din (Itotal - Ief)

- cota de ineficiență  suportată de al doilea dezvoltator - 16,66% din (Itotal - Ief)

| Segment | Capacitate energetică | Cota de ineficiență [lei] | Cota de ineficiență Dezvoltator 1 [lei] | Cota de ineficiență Dezvoltator 2 [lei] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | Linie 20kV | 2.500 | 2.083 | 417 |
| 2-3 | PT630kVA, 20/0,4kV | 16.250 | 13.542 | 2.708 |
| 3-4 | Linie 0,4kV | 1.250 | 1.250 | - |
| TOTAL | 20.000 |  | 16.875 | 3.125 |

4. 	În urma refacerii analizei de eficiență OD regularizează sumele astfel încât:

- OD va suporta suma de 140.000 lei reprezentând cota de eficiență a investiției;

- Primul dezvoltator va suporta suma de 16.875 lei din cota de ineficiență a investiției;

- Al doilea dezvoltator va suporta suma de 3.125 lei din cota de ineficiență a investiției.

Primul dezvoltator va primi la această etapă următoarele sume:

- creșterea de eficiență din partea OD – 10.000 lei

- compensația pentru utilizarea în comun a rețelei electrice de interes public realizate de primul dezvoltator – 3.125 Lei