Document explicativ cu privire la propunerea tuturor OTS-urilor pentru metodologia de clasificare a scopurilor activării ofertelor de energie de echilibrare în temeiul articolului 29 (1) din Regulamentul (UE) 2017/2195 al Comisiei de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică

Data: 12.12.2018

Cuprins

Definiții și abrevieri	3

Definiții	3

Abrevieri	3

1	Introducere	4

1.1	Interpretarea și domeniul de aplicare a propunerii	4

2	Propunerea tuturor OTS-urilor pentru o metodologie de clasificare a scopurilor activării ofertelor de energie de echilibrare din listele cu ordine de merit comune	5

2.1	Definiția și clasificarea scopurilor activării	5

2.1.1	Propunerea privind lista scopurilor activării	5

2.1.2	Criterii de clasificare	5

2.2	Activarea ofertelor de energie de echilibrare din listele cu ordine de merit comune	6

2.2.1	Scopurile activării pentru platforma europeană pentru schimbul de energie de echilibrare din rezervele de înlocuire	6

2.2.2	Scopurile activării pentru platforma europeană pentru schimbul de energie de echilibrare din rezervele de restabilire a frecvenței cu activare manuală	6

2.2.3	Scopurile activării pentru platforma europeană pentru schimbul de energie de echilibrare din rezervele de restabilire a frecvenței cu activare automată	6

2.2.4	Identificarea scopurilor activării	6

# Definiții și abrevieri

- Definiții

Lista definițiilor utilizate în prezentul document:

„Platforma aRRF” reprezintă platforma europeană pentru schimbul de energie de echilibrare din rezervele de restabilire a frecvenței cu activare automată;

„Platforma mRRF” înseamnă platforma europeană pentru schimbul de energie de echilibrare din rezervele de restabilire a frecvenței cu activare manuală;

„produs standard de energie de echilibrare” 	înseamnă produsul standard de energie de echilibrare provenită din rezerve de înlocuire sau rezerve de restabilire a frecvenței cu activare automată sau manuală;

„Platforma RI” înseamnă Platforma europeană pentru schimbul de energie de echilibrare din rezervele de înlocuire.

- Abrevieri

Lista abrevierilor utilizate în prezentul document:

c.a.			curent alternativ

aRRF			rezerve de restabilire a frecvenței cu activare automată

APP			propunerea privind scopurile activării

PRE			partea responsabilă cu echilibrarea

EB GL			linia directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică

UE			Uniunea Europeană

RRF			rezerve de restabilire a frecvenței

HVDC			curent continuu de înaltă tensiune

mRRF	rezerve de restabilire a frecvenței cu activare manuală

RI			rezerve de înlocuire

SO GL		 	Linia directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice

OTS		 	operator de transport și de sistem

- Introducere

Prezentul document prezintă informații generale și raționamentul propunerii tuturor OTS-urilor cu privire la elaborarea unei propuneri de specificare și armonizare suplimentară a scopurilor activării în conformitate cu articolul 29 (3) din Regulamentul (UE) 2017/2195 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică (numit în continuare „EB GL”). Propunerea comună elaborată de către toate OTS-urile cu privire la metodologia de clasificare a scopurilor activării ofertelor de energie de echilibrare este numită în continuare „APP”.

  - Interpretarea și domeniul de aplicare a propunerii

APP conține definiția și clasificarea scopurilor activării ofertelor de energie de echilibrare din listele cu ordine de merit comune. În prezentul document explicativ sunt explicate criteriile de clasificare și sunt precizate scopurile activării permise pentru fiecare platformă.

Cu toate acestea, modul în care un OTS poate activa ofertele de produs de energie de echilibrare printr-un proces local (adică nu prin respectiva platformă, sau prin a le declara drept indisponibile) este în afara domeniului de aplicare a propunerii pentru scopurile activării și va depinde de termenele și reglementările naționale.

Scopurile activării pentru produse specifice pot fi definite în cadrul termenelor și condițiilor naționale respective.

- Propunerea tuturor OTS-urilor pentru o metodologie de clasificare a scopurilor activării ofertelor de energie de echilibrare din listele cu ordine de merit comune

  - Definiția și clasificarea scopurilor activării

    - Propunerea privind lista scopurilor activării

Lisa propusă include două categorii principale de scopuri ale activării, și anume: echilibrarea și restricțiile de sistem.

    - Criterii de clasificare

Criteriile de clasificare pentru scopurile activării propuse în lista de mai sus se leagă de problemele identificate, de intervalele de timp asociate și de regulile de piață respective.

În ceea ce privește echilibrarea, motivul pentru activarea unei oferte de produs standard de energie de echilibrare este neconcordanța dintre poziția programată și cea actuală sau prognozată la nivelul sistemului. Dezechilibrul total reflectă dezechilibrele la nivel de PRE.

Atunci când se face distincția între cele trei procese (RI, mRRF, aRRF) criteriile sunt legate de intervalele de timp dar și de modul de activare. Pentru oferta de produs standard RI, activarea are ca scop realizarea obiectivului de reglaj a procesului de înlocuire a rezervelor în conformitate cu articolul 144 (1) din SO GL. Pentru oferta de produs standard RRF, activarea are ca scop realizarea obiectivului de reglaj a procesului de restabilire a frecvenței în conformitate cu articolul 143 (1) din SO GL.

Atunci când activează un produs standard de energie de echilibrare RI sau mRRF în scopul restricțiilor de sistem, OTS-ul trebuie să respecte următoarele criterii de clasificare:

- activarea pentru menținerea limitelor de tensiune ce se referă la acțiunile de reglaj manual sau automat realizate în nodul de producție, în nodurile de la capătul liniilor c.a. sau sistemelor HVDC, în transformatoare sau prin intermediul altor mijloace menite să mențină nivelul de tensiune stabilit sau valoarea stabilită a puterii reactive în conformitate cu articolul 27 din SO GL;

- activarea pentru menținerea limitelor cu privire la fluxul de putere ce se referă la limitele de siguranță în funcționare legate de criteriile cu privire la congestii și limitele de curent în materie de clasificare termică pe liniile de transport în conformitate cu articolul 32 din SO GL;

- activarea pentru menținerea limitelor de curent de scurtcircuit în conformitate cu articolul 30 din SO GL;

- activarea pentru menținerea limitelor de stabilitate dinamică ce se referă la limitele permise pentru operarea în siguranță a sistemului de transport în ceea ce privește respectarea limitelor stabilității de tensiune, a stabilității de unghi rotoric și a stabilității frecvenței în conformitate cu articolul 39 din SO GL;

- activarea pentru menținerea rezervelor de putere reactivă în conformitate cu articolul 29 din SO GL;

- activarea pentru menținerea rezervelor de putere activă în conformitate cu articolul 152 (1) din SO GL;

- activarea pentru menținerea marjei sistemului asigurând faptul că rezervele de putere activă și reactivă sunt suficiente în conformitate cu articolul 18 (1) (c) din SO GL, pentru a restabili starea de funcționare normală în conformitate cu articolul 18 (1) din SO GL, pentru a preveni starea de alertă în conformitate cu articolul 18 (2) din SO GL și pentru a preveni starea de urgență în conformitate cu articolul 18 (3) din SO GL.

De exemplu, OTS-urile au voie să transmită un domeniu de flux dorit drept restricție suplimentară către Platforma RI sau Platforma mRRF pentru o interconexiune specifică (de exemplu o linie HVDC). Ofertele selectate în conformitate cu optimizarea ce ia în calcul solicitările transmise în scopul restricțiilor de sistem, dar nu și în conformitate cu optimizarea ce nu ia în calcul solicitările transmise în scopul restricțiilor de sistem, sunt selectate în scopul restricțiilor de sistem.

  - Activarea ofertelor de energie de echilibrare din listele cu ordine de merit comune

    - Scopurile activării pentru platforma europeană pentru schimbul de energie de echilibrare din rezervele de înlocuire

Fiecare OTS participant la Platforma RI activează ofertele de produs standard de energie de echilibrare RI prin intermediul funcția de optimizare a activării a Platformei RI în scopul echilibrării sau restricțiilor de sistem.

    - Scopurile activării pentru platforma europeană pentru schimbul de energie de echilibrare din rezervele de restabilire a frecvenței cu activare manuală

Fiecare OTS participant la Platforma mRRF activează ofertele de produs standard de energie de echilibrare mRRF prin intermediul funcția de optimizare a activării a Platformei mRRF în scopul echilibrării sau restricțiilor de sistem.

    - Scopurile activării pentru platforma europeană pentru schimbul de energie de echilibrare din rezervele de restabilire a frecvenței cu activare automată

Fiecare OTS participant la Platforma aRRF activează ofertele de produs standard de energie de echilibrare aRRF prin intermediul funcția de optimizare a activării a Platformei aRRF în scopul echilibrării.

    - Identificarea scopurilor activării

În conformitate cu articolul 29 (4) din EB GL, la momentul activării ofertelor de produs standard de energie de echilibrare RI sau mRRF din lista cu ordine de merit comune, funcția de optimizare a activării identifică scopurile activării pentru fiecare ofertă selectată.

OTS-urile pot transmite, de exemplu, un domeniu de flux dorit pentru o graniță sau un set de granițe specifice drept restricție suplimentară la funcția de optimizare a activării.

Funcția de optimizare a activării selectează ofertele prin realizarea a două optimizări

- Una fără a lua în considerare restricțiile rezultate din domeniul de flux dorit transmis;

- Una luând în considerare restricțiile rezultate din domeniul de flux dorit transmis. Dacă optimizarea are o soluție fezabilă, OTS-urile activează ofertele selectate. În caz contrar, OTS-urile activează ofertele selectate în iterația fără luarea în considerare a restricțiilor asupra fluxului dorit.

Ofertele selectate în conformitate cu optimizarea care a luat în considerare restricțiile, dar nu și în conformitate cu optimizarea care nu a luat în considerare restricțiile, sunt selectate în scopuri de restricții de sistem.

În final, OTS-urile care transmit solicitări pentru restricțiile de sistem se coordonează cu OTS-urile care pot fi afectate de impactul unei astfel de solicitări.