Document explicativ cu privire la propunerea tuturor OTS-urilor pentru o metodologie cu privire la regulile de decontare OTS-OTS pentru schimburile planificate de energie în conformitate cu articolul 50 (1) din Regulamentul (UE) 2017/2195 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică

18 decembrie 2018

Cuprins

Lista figurilor	3

Lista tabelelor	3

Definiții și abrevieri	4

1	Introducere	7

2	Cerințele EB GL cu privire la regulile de decontare OTS-OTS	8

3	Principii generale	9

4	Metodologia de decontare pentru RI și mRRF cu activare programată	11

4.1	Determinarea prețului și a volumului	11

4.2	Activările în scopul restricțiilor de sistem	11

5	Metodologia de decontare pentru mRRF cu activare directă	17

6	Metodologia de decontare pentru aRRF	18

6.1	Determinarea prețului și a volumului	18

6.2	Decontarea volumelor compensate ale cererii aRRF	20

6.2.1	Definiția volumelor compensate ale cererii aRRF	20

6.2.2	Determinarea prețurilor de decontare pentru cererea aRRF compensată	21

7	Compensarea dezechilibrelor	22

7.1	Exemple de determinare a valorii activării aRRF evitate	22

7.1.1	Valoarea aRRF evitată pentru un membru IN care folosește metoda „pay-as-bid”	22

7.1.2	Valoarea aRRF evitată pentru un membru IN care folosește schema de stabilire a prețului marginal aRRF	24

7.1.3	Valoarea prețului aRRF evitate pentru un OTS care participă la cooperările aRRF	25

7.1.4	Valoarea aRRF evitate în cazul prețurilor administrative și pentru ziua următoare	25

7.2	Determinarea prețului de decontare IN	25

8	Decontarea veniturilor din congestiile de echilibrare	29

# Lista figurilor

Figura 1 Decontarea OTS-OTS realizată în funcție de produs	9

Figura 2: Ilustrarea volumului decontat	11

Figura 3: Scenariu de exemplu	12

Figura 4: Rezultatul iterației nerestricționate	13

Figura 5: Rezultatul decontării OTS-OTS pentru iterația nerestricționată	13

Figura 6: Rezultatele iterației restricționate	14

Figura 7: Rezultatul decontării OTS-OTS pentru iterația restricționată	16

Figura 8: Exemplu de distribuție a volumului DA	17

Figura 9: Volumul decontării OTS-OTS bazat pe rezultatul AOF	19

Figura 10: Decontarea OTS-OTS bazată pe activarea aRRF simulată și efectivă	19

Figura 11: Determinarea prețului de decontare în cazul compensării perfecte a volumelor aRRF compensate	21

Figura 12: Exemplu de metodă de stabilire a prețului de tip „pay-as-bid”: valoarea de creștere a activării aRRF evitate	23

Figura 13: Exemplu de metodă de stabilire a prețului de tip „pay-as-bid”: valoarea de reducere a activării aRRF evitate	23

Figura 14: Exemplu de metodă de stabilire a prețului marginal: valoarea de creștere a activării aRRF evitate	24

Figura 15: Exemplu de metodă de stabilire a prețului marginal: valoarea de reducere a activării aRRF evitate	24

# Lista tabelelor

Tabelul 1: Direcția plăților	10

Tabelul 2: Oferte FSE	12

Tabelul 3: Ofertele FSE și cantitățile selectate pentru iterația UC	13

Tabelul 4: Ofertele FSE și cantitățile selectate pentru iterația restricționată	14

Tabelul 5: Volume ofertate și majorări de preț generate de iterația restricționată	15

Tabelul 6: Costurile cu echilibrarea ale unui OTS ce livrează energie de echilibrare în scopul restricțiilor de sistem	16

Tabelul 7: Compensarea cererilor aRRF opuse	21

Tabelul 8: variabile și convenții privind semnele pentru calculele următoare	26

Tabelul 9: Exemplu complet pentru decontarea ajustată	28

# Definiții și abrevieri

- Definiții

„granița de echilibrare aRRF” reprezintă un set de linii de transport fizice care leagă zonele RFP adiacente ale OTS-urilor participante. Algoritmul de optimizare calculează transferul de putere la restabilirea automată a frecvenței pentru fiecare graniță de echilibrare aRRF. În sensul optimizării, fiecare graniță de echilibrare aRRF are o direcție negativă și pozitivă definită matematic pentru schimbul de putere la restabilirea automată a frecvenței;

„Platforma aRRF” înseamnă Platforma europeană pentru schimbul de energie de echilibrare din rezervele de restabilire a frecvenței cu activare automată;

„granița de echilibrare” înseamnă o graniță de echilibrare RI, mRRF sau aRRF;

„veniturile din congestii de echilibrare” înseamnă veniturile generate de schimbul de energie de echilibrare între zone necongestionate diferite și diferitele CBMP-uri rezultate;

„perioada de stabilire a prețului energiei de echilibrare” (numită în continuare „BEPP”) înseamnă intervalul de timp pentru care prețurile marginale transfrontaliere (numite în continuare „CBMP”) sunt calculate;

„CBMP” înseamnă prețul marginal transfrontalier calculat în conformitate cu propunerea privind stabilirea prețului;

„limitele capacității transfrontaliere” înseamnă limitele determinate în conformitate cu cadrele de punere în aplicare pentru schimbul de energie de echilibrare din rezervele de înlocuire, rezervele de restabilire a frecvenței cu activare manuală și automată precum și procesul de compensare a dezechilibrelor;

„cererea” înseamnă cererea unui OTS de activare a oricăreia dintre ofertele de produs standard de echilibrare;

„activarea directă” înseamnă procesul Platformei mRRF care poate avea loc în orice moment pentru a rezolva dezechilibre mari în cadrul duratei de restabilire a frecvenței;

„ofertele divizibile” reprezintă o caracteristică a unei oferte care îi permite activarea parțială sau completă;

„proiectul de implementare” înseamnă proiectul care implementează Platformele RI, mRRF, aRRF și IN, în temeiul articolelor 19, 20, 21 respectiv 22 din EB GL;

„cadrul de punere în aplicare” înseamnă propunerea pentru Platformele europene în temeiul articolelor 19, 20, 21 și 22 din EB GL;

„Platforma IN” înseamnă Platforma europeană pentru procesul de compensare a dezechilibrelor;

„schimbul planificat de energie de echilibrare” înseamnă schimbul planificat de energie ca rezultat al procesului de înlocuire a rezervelor, procesului de restabilire a frecvenței cu activare manuală, procesului de restabilire a frecvenței cu activare automată sau procesului de compensare a dezechilibrelor;

„Platforma mRRF” înseamnă Platforma europeană pentru schimbul de energie de echilibrare din rezervele de restabilire a frecvenței cu activare manuală;

„veniturile nete de echilibrare pe graniță” înseamnă veniturile din congestiile de echilibrare alocate pe fiecare graniță de echilibrare conform definițiilor prevăzute la articolul 7 din SP;

„OTS-ul participant” reprezintă orice OTS care folosește una sau mai multe Platforme europene pentru schimbul RI, mRRF, aRRF și/sau pentru INP;

„nedeterminarea prețului” înseamnă că nu există puncte de intersecție clare între curbele de consumatorilor și producătorilor;

„propunerea privind stabilirea prețului” (numită în continuare „PP”) înseamnă propunerea pentru metodologia de determinare a prețului energiei de echilibrare activată în diferite scopuri ale activării și al capacității interzonale în conformitate cu articolul 30 (1) și articolul 29 (3) din EB GL;

„oferta respinsă” înseamnă o ofertă care face parte din lista cu ordine de merit comune a AOF dar care nu este o ofertă selectată;

„Platforma RI” înseamnă Platforma europeană pentru schimbul de energie de echilibrare din rezervele de înlocuire;

„oferta selectată” înseamnă o ofertă care este selectată de AOF și care trebuie activată complet sau parțial;

„produsul standard de energie de echilibrare aRRF” înseamnă produsul standard de energie de echilibrare provenită din rezerve de restabilire a frecvenței cu activare automată;

„produsul standard de energie de echilibrare” înseamnă produsul standard de energie de echilibrare provenită din rezerve de înlocuire sau rezerve de restabilire a frecvenței cu activare automată sau manuală;

„zona necongestionată” înseamnă cea mai largă zonă, constituită din zone de ofertare și/sau zone RFP, unde schimbul de energie de echilibrare și compensarea cererilor nu sunt restricționate de limitele capacității transfrontaliere sau alte restricții de alocare în conformitate cu cadrele de punere în aplicare pentru schimbul de energie de echilibrare din rezervele de înlocuire, rezervele de restabilire a frecvenței cu activare manuală și automată, precum și pentru procesul de compensare a dezechilibrelor;

„perioada de valabilitate” înseamnă perioada în care o ofertă de energie de echilibrare poate fi transmisă.

- Abrevieri

Lista abrevierilor utilizate în prezentul document:

aRRF			rezervă de restabilire a frecvenței cu activare automată

AOF			funcția de optimizare a activării

FSE			furnizor de servicii de echilibrare

BEPP			perioada de stabilire a prețului energiei de echilibrare

PRE			partea responsabilă cu echilibrarea

CMOL			lista cu ordine de merit comune

CZC			capacitate interzonală

DA			activare directă

EB GL			Linia directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică

ARRF			abaterea de reglaj la restabilirea frecvenței

ISP			intervalul de decontare a dezechilibrului

RFP			reglaj frecvență-putere

MARI			Inițiativa privind Rezervele cu Activare Manuală

mRRF			rezervă de restabilire a frecvenței cu activare manuală

MOL			lista cu ordine de merit

MCP			prețul de închidere a pieței

MW			megawatt

MWh			megawatt oră

ANR			autoritatea națională de reglementare

PICASSO		Platforma pentru Coordonarea Internațională a Restabilirii Frecvenței cu Activare Automată și Operarea Stabilă a Sistemului

PP		propunerea privind stabilirea prețului

QH			sfert de oră

SA			activare programată

SP			propunere pentru decontare

RI			rezerve de înlocuire

SO GL			Linia directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice

TERRE		Schimbul de rezerve de înlocuire transeuropean

OTS			operator de transport și de sistem

TTRF			durata de restabilire a frecvenței

CBMP			preț marginal transfrontalier

- Introducere

Prezentul document explicativ prezintă informații generale și raționamentul propunerii tuturor OTS-urilor privind elaborarea unei propuneri cu privire la normele comune în materie de decontare aplicabile tuturor schimburilor planificate de energie care rezultă din procesul de înlocuire a rezervelor, procesul de restabilire a frecvenței cu activare manuală și automată și procesul de compensare a dezechilibrelor în temeiul articolului 50 (1) din Regulamentul (UE) 2017/2195 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea (numit în continuare „SP” sau „propunerea”).

Propunerea și documentul explicativ iau în considerare și includ rezultate elaborate în prealabil de către proiectele de implementare MARI, PICASSO, TERRE și IGCC în ceea ce privește decontarea schimburilor de energie de echilibrare. Acestea includ datele de intrare furnizate de către părțile interesate în cadrul atelierelor de lucru precedente și altor evenimente organizate (de ex. întâlniri are grupului părților interesate privind echilibrarea energiei electrice).

Propunerea trebuie interpretată în contextul cadrelor de punere în aplicare pentru platformele europene pentru schimbul de energie de echilibrare din rezervele de înlocuire (RI), rezervele de restabilire a frecvenței cu activare manuală (mRRF) și automată (aRRF) precum și procesul de compensare a dezechilibrelor (IN). În plus, propunerea trebuie interpretată în contextul propunerii privind stabilirea prețului energiei de echilibrare și capacităților interzonale în conformitate cu articolul 30 (1) și articolul 30 (3) din EB GL.

Propunerea este structurată după cum urmează:

- Capitolul 2 prezintă pe scurt cerințele prevăzute în articolele EB GL relevante și oferă o interpretare, acolo unde este cazul.

- Capitolul 3 introduce principiile generale ale metodologiei de decontare care se bazează pe prețul marginal transfrontalier (CBMP), făcând distincție între produse, tipurile activării și scopurile activării.

- Capitolul 4 prezintă metodologia de decontare pentru ofertele planificate de energie de echilibrare mRRF și RI și include o explicație pentru nedeterminarea prețului și modul de stabilire a prețului în raport cu restricțiile de sistem cu activare programată.

- Capitolul 5 explică modul de stabilire a prețului metodologiei de decontare pentru mRRF cu activare directă.

- Capitolul 6 prezintă informații generale cu privire la modul de stabilire a prețului pentru energia de echilibrare din aRRF. Ca urmare a faptului că aRRF este un proces cu buclă închisă, unde calculul solicitării aRRF de către OTS-uri nu depinde doar de dezechilibre, ci și de livrarea efectivă de aRRF de către furnizorii de servicii de echilibrare (FSE-uri), metodologia de decontare pentru aRRF solicită o înțelegere fundamentală a procesului tehnic inerent și a semnalelor. Respectivele informații generale sunt prezentate pe scurt în capitolul Error! Reference source not found.. X

- Capitolul Error! Reference source not found. prezintă restul aspectelor ce țin de metodologia de stabilire a prețului, cum ar fi stabilirea prețului produselor specifice (Capitolul Error! Reference source not found.) și stabilirea prețului capacităților interzonale (Capitolul Error! Reference source not found.) pentru procesul de decontare a compensării dezechilibrelor. De asemenea, capitolul Error! Reference source not found. prezintă o scurtă explicație cu privire la determinarea valorii activării aRRF evitate și determinarea prețului decontării aferent modelelor de dispecerizare la nivel central.

Împreună cu toate propunerile OTS-urilor pentru cadrele de punere în aplicare, SP va duce la o nouă piață europeană pentru RI, mRRF și aRRF. Acest lucru va spori eficiența piețelor de echilibrare a energiei și competitivitatea și va genera multe schimbări pentru părțile interesate, atât din perspectiva eforturilor de armonizare, cât și din perspectiva integrării piețelor.

- Cerințele EB GL cu privire la regulile de decontare OTS-OTS

Articolul 50 din Regulamentul (UE) 2017/2195 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică (numit în continuare „EB GL”) impune tuturor OTS-urilor să elaboreze o propunere pentru normele comune în materie de decontare aplicabile tuturor schimburilor planificate de energie ce rezultă din procesul de înlocuire a rezervelor, procesul de restabilire a frecvenței cu activare manuală și automată și procesul de compensare a dezechilibrelor. Prezenta secțiune prezintă pe scurt cerințele principale stabilite de EB GL pentru SP.

Articolul 50 (1) din EB GL reprezintă temeiul juridic pentru propunere:

„În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, toate OTS-urile elaborează o propunere de norme comune în materie de decontare aplicabile tuturor schimburilor planificate de energie, ca rezultat al unuia sau a mai multora dintre procesele următoare, în temeiul articolelor 146, 147 și 148 din Regulamentul (UE) 2017/1485, pentru fiecare dintre următoarele procese.

(a) procesul de înlocuire a rezervelor;

(b) procesul de restabilire a frecvenței cu activare manuală;

(c) procesul de restabilire a frecvenței cu activare automată;

(d) procesul de compensare a dezechilibrelor”.

Articolul 50 (5) din EB GL stabilește domeniul minim de aplicare a propunerii:

”Normele comune în materie de decontare în conformitate cu alineatul (1) conțin cel puțin dispozițiile conform cărora schimbul planificat de energie se calculează pe baza următoarelor criterii:

(a) pe parcursul perioadelor convenite între OTS-urile relevante;

(b) pe direcție;

(c) ca integrală a transferului de putere calculat pentru perioadele menționate la alineatul 5 litera (a).”

În plus, EB GL stabilește legătura dintre propunerea privind decontarea și propunerea privind stabilirea prețului. Articolul 50 (6) din EB GL prevede că regulile de decontare cu privire la RI, mRRF și aRRF trebuie să ia în considerare prețurile energiei de echilibrare respective și modul de stabilire a prețului capacității interzonale:

„Normele comune în materie de decontare aplicabile schimburilor planificate de energie în conformitate cu alineatul (1) literele (a), (b) și (c) iau în considerare:

(a) toate prețurile energiei de echilibrare stabilite în temeiul articolului 30 alineatul (1);

(b) metodologia pentru stabilirea prețului capacității interzonale utilizate pentru schimbul de energie de echilibrare, în temeiul articolului 30 alineatul (3).”

O cerință similară pentru regulile de decontare cu privire la procesul de compensare a dezechilibrelor este prevăzută în articolul 50 (7) din EB GL care stabilește luarea în considerare a respectivei metodologii de stabilire a prețului capacității interzonale.

- Principii generale

Drept rezultat al dezvoltării cadrelor de implementare în conformitate cu articolele 19, 20, 21 și 22 din EB GL vor apărea schimburile transfrontaliere de energie de echilibrare și compensare definite de EB GL drept schimburi planificate de energie. SP împarte schimburile planificate de energie în schimburi planificate de energie care provin din aRRF, mRRF, RI și platforma pentru compensarea dezechilibrelor.

În SP se propune ca volumele schimburilor planificate să fie decontate separat în funcție de produs (cu o diferențiere suplimentară între tipurile de mRRF cu tipul activării programate sau directe). Cu alte cuvinte, volumul total al schimburilor planificate între OTS-uri nu este tratat drept un singur volum de decontat ci, va avea loc o separare a volumelor în funcție de platforma din care rezultă și direcția în care fiecare schimb planificat de energie este schimbat din fiecare platformă. Figura 1 ilustrează separarea schimbului planificat în diferite volume.

Figura 1 Decontarea OTS-OTS realizată în funcție de produs

În Figura 1, întregul dreptunghi dintre OTS-uri reprezintă volumul total al schimburilor planificate dintre OTS-uri, însă așa cum se poate vedea, acest volum total este alcătuit din volumele schimburilor planificate din procese separate. Întrucât fiecare decontare a volumelor din fiecare proces este tratată separat, volumele schimbate ca rezultat al Platformei aRRF vor fi determinate și decontate cu prețul de decontare aRRF, volumele schimbate ca rezultat al Platformei mRRF vor fi determinate și decontate cu prețul de decontare mRRF și așa mai departe.

Pentru fiecare volum al unui schimb planificat va exista un preț de decontare care va fi determinat separat de platformă. Articolul 50 (6) din EB GL prevede că normele comune în materie de decontare a schimburilor planificate de energie de echilibrare țin cont de toate prețurile energiei de echilibrare stabilite în conformitate cu articolul 30 (1). Aceasta înseamnă că propunerea tuturor OTS-urilor privind metodologiile de stabilire a prețului energiei de echilibrare și al capacității interzonale folosite pentru schimbul energiei de echilibrare sau pentru realizarea procesului de compensare a dezechilibrelor prevede o bază pentru prețul de decontare OTS-OTS.

Principiul de bază al PP este stabilirea unui preț marginal transfrontalier pentru fiecare zonă necongestionată. Principiile stabilirii prețului marginal transfrontalier (CBMP) pentru zonele necongestionate, precum și construirea zonelor necongestionate sunt explicate în continuare în secțiunea 3 a documentului explicativ aferent PP. Acest CBMP reprezintă un preț de decontare de bază și este folosit în cadrul decontării OTS-OTS. Pentru fiecare zonă RFP/zonă de ofertare va exista un CBMP care va fi folosit drept preț de decontare.

Ca principiu de bază, sumele decontării [€] sunt calculate drept produsul dintre volumele schimbate [MWh] pentru fiecare produs și CBMP [€/MWh] aferent zonei de ofertare/zonei RFP pentru fiecare produs. Cu toate acestea, suma decontării poate de asemenea să difere de acest calcul în cazul schimburilor planificate ca urmare a activării în scopul restricțiilor de sistem, suma veniturilor din congestii și a posibilelor tarifelor rezultate în cazuri speciale în care există mai multe prețuri într-o zonă necongestionată sau fluxuri contraintuitive de energie de echilibrare.

Decontarea schimburilor planificate este efectuată la nivel de graniță, de exemplu intre două OTS-uri, iar direcțiile plăților sunt prezentate în tabelul de mai jos:

|  | Preț de decontare pozitiv | Preț de decontare negativ |
| --- | --- | --- |
| OTS care exportă | Primește suma | Plătește suma |
| OTS care importă | Plătește suma | Primește suma |

Tabelul 1: Direcția plăților

- Metodologia de decontare pentru RI și mRRF cu activare programată

  - Determinarea prețului și a volumului

În cazul RI și mRRF cu activare programată va fi decontat volumul total de energie, adică integrala profilului standard de putere. Volumele vor fi decontate sub formă de bloc („Decontarea Blocurilor”), în vederea reducerii numărului de perioade de stabilire a prețului energiei de echilibrare (BEPP-uri) afectate, adică sferturi de oră (QH) în cazul MARI și TERRE, precum și pentru a simplifica procesul de decontare.

Volumul care va fi decontat va fi egal cu volumul solicitat pentru respectiva BEPP și va fi decontat folosind CBMP-ul aferent aceleiași BEPP. În exemplul de mai jos, forma dreptunghiulară (zona roșie) va fi decontată folosind CBMP-ul aferent QHi.

Figura 2: Ilustrarea volumului decontat

Decontarea cererilor compensate urmează aceeași metodă precum cea descrisă pentru aRRF în capitolul 6.

  - Activările în scopul restricțiilor de sistem

Funcțiile de decontare OTS-OTS ale Platformei RI și Platformei mRRF vor calcula suma pentru decontare care rezultă din activarea ofertelor de produs standard de energie de echilibrare RI și mRRF în scopurile activării pentru restricțiile de sistem pentru fiecare BEPP. Următoarele exemple explică modul de calcul pentru sumele de decontare aferente restricțiilor de sistem.

În următorul exemplu, cererile de echilibrare pentru fiecare OTS, valorile ATC ce servesc drept limite ale capacității transfrontaliere și ofertele sunt reprezentate în Figura 3 și Tabelul 2:

- Pentru simplificare, toate ofertele și cererile au o perioadă de valabilitate egală cu BEPP și toate cererile sunt inelastice.

- Capacitatea interzonală dintre OTS 2 și OTS 3 este destul de mare pentru a nu influența rezultatele,

- în timp ce capacitatea interzonală transmisă dintre OTS 1 și OTS 2 este de 50 MW pentru direcția vizată (1  2) și 0 MW pentru direcția opusă (2  1).

- OTS 2 a solicitat un domeniu de flux dorit între 30 MW și 50 MW în direcția dinspre OTS 1 către OTS 2, adică ofertele vor fi selectate nu doar în scopul echilibrării, ci și în scopul restricțiilor de sistem.

Figura 3: Scenariu de exemplu

Tabelul 2: Oferte FSE

Așa cum a fost detaliat în documentul explicativ aferent propunerii privind stabilirea prețului, AOF va executa

- o optimizare (cu restricții ATC), dar fără a lua în considerare domeniul de flux dorit (denumită și „iterație nerestricționată”) și

- o optimizare (fără restricții ATC) și luând în considerare domeniul de flux dorit (denumită și „iterație restricționată”)

pentru a compara rezultatele acestor două iterații cu scopul de a distinge prețurile pentru energia de echilibrare (în timp ce doar iterația restricționată este relevantă pentru activarea fizică a ofertelor).

Iterația nerestricționată

În primul pas, AOF execută o iterație nerestricționată (iterație UC) fără a lua în considerare restricția privind domeniul de flux minim dorit. Rezultatele iterației UC sunt prezentate în Figura 4 iar ofertele selectate sunt evidențiate în Tabelul 3 de mai jos:

- Deoarece cele mai ieftine oferte de creștere (FSE 5 și 6) sunt conectate de OTS 3, OTS 3 exportă 50 MW către OTS 2.

- Ca urmare a restricției ATC de 0 MW în direcția dinspre OTS 2 către OTS 1, OTS 1 nu poate importa energie de echilibrare de creștere mai ieftină și trebuie să activeze oferta la 50 €/MWh (FSE 1).

- CBMP-urile rezultate se ridică la 50 €/MWh pentru OTS 1 și 40 €/MWh pentru OTS 2 și OTS 3.

Figura 4: Rezultatul iterației nerestricționate

Tabelul 3: Ofertele FSE și cantitățile selectate pentru iterația UC

Astfel, fluxurile financiare (Figura 3) dintre OTS-uri după iterația UC sunt următoarele (o plată negativă înseamnă că OTS-ul va primi suma respectivă):

Pentru OTS 1:

- Importul/exportul de energie de echilibrare: 0 MWh * 50 €/MWh = 0 €

- Tariful de congestionare: 0 MWh * (50 €/MWh - 40 €/MWh) / 2= 0 €

Pentru OTS 2:

- Importul/exportul de energie de echilibrare: 50 MWh*40 €/MWh = 2000 €

- Tariful de congestionare: 50 MWh * (40 €/MWh - 40 €/MWh) / 2 = 0 €

Pentru OTS 3:

- Importul/exportul de energie de echilibrare: -50 MWh * 40 €/MWh = -2000 €

- Plata tarifului de congestionare: 50 MWh * (40 €/MWh - 40 €/MWh) / 2= 0 €

Figura 5: Rezultatul decontării OTS-OTS pentru iterația nerestricționată

Ca rezultat, OTS 2 plătește 2000 € către OTS 3 (suma plăților este 0 €).

Iterația restricționată

Iterația restricționată ia în considerare faptul că OTS 2 a transmis domeniul de flux dorit minim susmenționat de 30 MW și fluxul maxim de 50 MW de la OTS 1 către OTS 2. AOF ia în considerare acest domeniu de flux dorit și calculează rezultatele prezentate în Figura 6 și Tabelul 4 de mai jos:

- Pentru a putea respecta cerința privind domeniul de flux dorit, trebuie selectat un volum suplimentar de oferte de creștere în zona OTS-ului 1. Acest volum trebuie să fie cel puțin egal cu 50 MW pentru a crea o poziție netă de export de cel puțin 30 MW care va fi transportată în direcția de la OTS 1 la OTS 2.

- Adică, în loc de 20 MW în iterația UC, AOF selectează 40 MW din oferta FSE-ului 1 și încă 10 MW suplimentari din oferta FSE-ului 2 la prețul de 60 €/MWh.

- Deoarece FSE 1 furnizează cu 30 MW mai mult în comparație cu iterația UC, FSE-urile 5 și 6 trebuie să furnizeze cu 30 MW mai puțin. Deoarece FSE 6 este mai scump decât FSE 5, FSE 6 nu mai este selectat iar FSE 3 trebuie să furnizeze 70 MW (în comparație cu 100 MW în iterația UC).

Trebuie evidențiat faptul că în conformitate cu propunerea privind stabilirea prețului, CBMP este stabilit de către iterația UC, adică

- CBMP pentru FSE 1 care trebuie achitat de către OTS 1 va fi în continuare 50 €/MWh

- și CBMP-ul pentru FSE 5 în zona OTS 2 și OTS 3 va fi în continuare 40 €/MWh (chiar dacă FSE 6 nu este selectat).

- Ofertele selectate cu un preț mai mare decât CBMP vor fi remunerate conform prețului ofertat.

Figura 6: Rezultatele iterației restricționate

Tabelul 4: Ofertele FSE și cantitățile selectate pentru iterația restricționată

În plus, trebuie subliniat faptul că luarea în considerare a restricțiilor privind domeniul de flux dorit nu modifică volumul total de oferte selectate întrucât cererile trebuie satisfăcute la fel ca în iterația UC.

Metodologia de decontare este definită astfel încât costurile OTS-urilor care au doar cereri de echilibrare să nu crească. Cu alte cuvinte, nici OTS 1 și nici OTS 3 nu vor avea costuri de echilibrare mai mari în iterația restricționată în comparație cu iterația nerestricționată. Aceasta înseamnă că toate costurile suplimentare calculate drept produs dintre

- volumele ofertelor suplimentare selectate în scopurile restricțiilor de sistem și

- diferența dintre respectivele prețuri de remunerare a energiei de echilibrare și CBMP

trebuie să fie suportate de către OTS 2.

Volumele suplimentare, majorările și costurile suplimentare aferente scenariului luat în considerare sunt prezentate pe scurt în Tabelul 5. În scenariul luat în considerare, OTS 2 trebuie să plătească 100 € ca urmare a plăților majorate către FSE-uri.

| FSE | Volum pentru restricțiile de sistem | Majorare = Preț ofertat – CBMP | Plată aferentă OTS 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 MWh – 20 MWh = 20 MWh | 50 €/MWh – 50 €/MWh = 0 €/MWh | 20 MWh* 0 €/MWh |
| 2 | 10 MWh – 0 MWh = 10 MWh | 60 €/MWh – 50 €/MWh = 10 €/MWh | 10 MWh * 10 €/MWh |

Tabelul 5: Volume ofertate și majorări de preț generate de iterația restricționată

Cea de-a doua componentă ce trebuie luată în considerare este fluxul invers de la o zonă cu preț mare (OTS 1) către o zonă cu preț mic (OTS 2 și OTS 3).

Tariful respectiv (în prezenta convenție privind semnele, semnul pozitiv înseamnă o plată din perspectiva OTS-ului) generat de fluxurile contraintuitive este egal cu produsul dintre

- fluxul (import) de pe graniță (30 MWh) și

- diferența dintre CBMP-urile zonei care exportă și zonei care importă

În exemplul luat în considerare, acest tarif este egal cu 30 MWh * (50 €/MWh - 40 €/MWh) = 300 € și de asemenea cade în sarcina OTS-ului 2.

Astfel, fluxurile financiare rezultate (Figura 7) dintre OTS-uri după iterația restricționată sunt următoarele (o plată negativă înseamnă că OTS-ul va primi suma respectivă):

Pentru OTS 1:

- Import/export de energie de echilibrare: -30 MWh * 50 €/MWh = -1500 €

- Restricții de sistem: -10MWh * (60 €/MWh – 50 €/MWh) = -100€

Pentru OTS 2:

- Importul/exportul de energie de echilibrare: 30 MWh * 40 €/MWh + 20 MWh * 40€/MWh = 2000 €

- Restricții de sistem

  - Majorări FSE: 10MWh * (60€/MWh - 50€/MWh) = 100€

  - Fluxuri contraintuitive: 30MWh * (50 €/MWh-40 €/MWh) = 300 €

Pentru OTS 3:

- Importul/exportul de energie de echilibrare: 20 MW * 40 €/MWh = 800 €

- Restricții de sistem: 0 MWh * 0 €/MWh (întrucât OTS 3 nu a solicitat activarea în scopul restricțiilor de sistem și nici nu a selectat oferte cu un preț ofertat ai mare decât CBMP-ul aferent acestei zone).

Figura 7: Rezultatul decontării OTS-OTS pentru iterația restricționată

Tabelul 6 prezintă faptul că OTS-ul 1 care furnizează cei 30 MW suplimentari în scopurile restricțiilor de sistem este compensat în totalitate de către OTS-ul 2:

| Plăți | Fără restricții de sistem | Cu restricții de sistem |
| --- | --- | --- |
| Plata către FSE 1 | 20 MWh * 50 €/MWh = 1000 € | 40 MWh * 50 €/MW = 2000 € |
| Plata către FSE 2 | 0 MWh * 0 €/MWh = 0 € | 10 MWh * 60 €/MW = 600 € |
| Decontarea OTS-OTS generată de importul/exportul de energie de echilibrare | 0 MWh * 50 €/MWh = 0 € | - 30 MWh * 50 €/MWh = - 1500 € |
| Decontarea OTS-OTS generată de restricțiile de sistem | 0 MWh * 0 €/MWh = 0 € | - 10 MWh * 10 €/MWh = - 100 € |
| Suma totală | 1000 € + 0 € + 0 € + 0 € | 2000 € + 600 € -1500 € - 100 € |
|  | = 1000 € | = 1000 € |

Tabelul 6: Costurile cu echilibrarea ale unui OTS ce livrează energie de echilibrare în scopul restricțiilor de sistem

Aceeași metodă se aplică în cazul în care mai multe OTS-uri au solicitat activarea de oferte în scopul restricțiilor de sistem. În acest caz, costurile suplimentare sunt repartizate proporțional cu impactul activării solicitate a ofertelor în scopul restricțiilor de sistem asupra schimbului de energie de echilibrare pe granița sau setul de granițe vizat.

- Metodologia de decontare pentru mRRF cu activare directă

Pentru mRRF cu activare directă se aplică aceleași principii ca cele specificate în capitolul 4, însă, ofertele care pot fi activate direct pot fi activate în cadrul perioadei de valabilitate de 15 minute (adică cu 7,5 minute înainte și cu 7,5 minute după o BEPP). În consecință, volumul de energie aferent unei activări directe ce urmează să fie decontat între OTS-uri conform profilul de schimb standard specificat este distribuit pe parcursul a două BEPP-uri (adică sferturi de oră). Pentru BEPP ulterioară (a doua – QH+1), cantitatea atribuită este egală cu 15 minute înmulțite cu puterea solicitată. Volumul rămas (max. 14,9 înmulțit cu puterea solicitată (a se vedea exemplul prezentat în Figura 8)) este atribuit primei BEPP (principală – QHi).

Astfel, 2 blocuri de volum vor fi decontate (și pot fi remunerate diferit așa cum se specifică în propunerea tuturor OTS-urilor privind stabilirea prețului). Prețurile QHi-1 și QHi+2 nu sunt afectate.

Figura 8: Exemplu de distribuție a volumului DA

O altă diferență ce trebuie detaliată în acest moment este faptul că există iterații separate ale algoritmului pentru cereri pozitive și negative și posibilitatea apariției unor CBMP-uri pozitive și negative în cadrul unei singure BEPP (ceea ce duce la un import/export de mRRF pozitiv și un import/export de mRRF negativ în cadrul aceleiași BEPP), spre deosebire de cazul activării programate.

Decontarea cererilor compensate urmează aceeași metodă precum cea descrisă pentru aRRF în capitolul 6.

- Metodologia de decontare pentru aRRF

  - Determinarea prețului și a volumului

În conformitate cu principiile generale detaliate la capitolul 3, decontarea OTS-OTS pentru procesul aRRF se bazează pe stabilirea prețului energiei de echilibrare aRRF în conformitate cu propunerea privind stabilirea prețului și pe volumele aferente schimburilor planificate de energie de echilibrare aRRF între OTS-uri pe fiecare graniță de echilibrare aRRF (conform definiției prevăzute în cadrul de punere în aplicare aRRF).

Această metodă de a determina volumele pentru decontarea OTS-OTS pe fiecare graniță de echilibrare aRRF în baza semnalelor disponibile și de a stabili prețul acestora în baza CBMP-ului aplicabil este denumită metoda „bazată pe volum”.

Ca urmare a particularităților procesului aRRF, similar modului de stabilire a prețului, există diferite opțiuni cu privire la modul de determinare a volumului pentru decontarea OTS-OTS. Aceste opțiuni sunt prezentate în capitolul următor.

Așa cum se menționează mai sus, propunerea privind stabilirea prețului energiei de echilibrare aRRF reprezintă un cadru pentru propunerea privind decontarea OTS-OTS. După o evaluare a posibilelor metode de stabilire a prețului, OTS-urile au propus folosirea unei metode de determinare centralizată a prețului, în baza rezultatului AOF din Platforma aRRF. În fiecare ciclu de optimizare, Platforma aRRF generează următoarele date de ieșire pentru a fi folosite în procesul de decontare:

- CBMP-ul pentru fiecare zonă RFP (exprimat în €/MWh).

- Setul(urile) de zone RFP care formează o zonă necongestionată care va primi același preț marginal.

- Corecția (în MW) cererii aRRF pentru fiecare zonă RFP reflectând importul/exportul total aferent unei zone RFP.

- Fluxul pieței (în MW) pe fiecare graniță de echilibrare aRRF generat de compensarea cererii aRRF și/sau activarea aRRF.

Pentru procesul aRRF, fiecare ciclu de optimizare al AOF poate fi interpretat drept o compensare independentă a pieței care duce la stabilirea unui CBMP pentru fiecare zonă RFP participantă. În cadrul unui ISP armonizat de 15 minute și un timp minim al ciclului de optimizare de o secundă, vor exista până la 900 compensări ale pieței aRRF și CBMP-uri rezultate, precum și fluxuri totale de import sau export pentru fiecare zonă RFP, în funcție de durata ciclului de optimizare al aRRF. Deoarece există mai multe CBMP-uri disponibile în cadrul ISP, OTS-urile au propus să se utilizeze așa-numita „perioadă de stabilire a prețului energiei de echilibrare egală cu ciclul de optimizare”, unde un CBMP este determinat pentru fiecare etapă de optimizare a AOF. Din punct de vedere al consecvenței, acest lucru are de asemenea un impact direct asupra determinării volumelor pentru decontarea OTS-OTS. Întrucât informațiile cu privire la preț sunt disponibile în cadrul fiecărui ciclu de optimizare, și volumele vor trebui să fie definite la aceeași frecvență. Totuși, acest lucru nu exclude neapărat o decontare între OTS-uri cu o granulație mai mare.

Pentru determinarea volumului schimburilor planificate pentru decontarea OTS-OTS pentru aRRF au fost alese volumele definite de către AOF a Platformei aRRF. Această opțiune este ilustrată in figura de mai jos.

Figura 9: Volumul decontării OTS-OTS bazat pe rezultatul AOF

Volumul AOF pentru decontarea OTS-OTS este egal cu fluxurile pieței calculate de către AOF pentru fiecare graniță de echilibrare aRRF (fluxul pieței pe fiecare graniță de echilibrare aRRF), și va include volumul solicitat atât pentru activarea aRRF, cât și pentru compensarea implicită care este planificat să treacă printr-o graniță de echilibrare aRRF specifică. Suma tuturor fluxurilor pieței aferente unei zone RFP este egală cu valoarea de corecție aRRF (în MW) a respectivei zone RFP (în conformitate cu modelul de cerere de reglaj).

Compensarea implicită include compensarea determinată de AOF a Platformei aRRF în mod direct. Volumul AOF pe ciclu de optimizare este definit fără limitări de rampă.

Volumul AOF este definit în mod neambiguu, foarte transparent, deoarece este rezultatul direct al procesului de optimizare. Așa cum se arată în figură, volumele AOF se abat de la volumul efectiv schimbat între zonele RFP, depinzând foarte mult de profilurile FSE, fapt ce constituie cel mai mare dezavantaj al metodei. Decontarea OTS-OTS bazată pe volumele AOF sprijină stimulentul necesar pentru a reacționa mai rapid, întrucât discrepanța dintre decontarea OTS-OTS și decontarea OTS-FSE va fi minimizată de FSE-urile rapide.

Pentru determinarea volumului pentru decontarea OTS-OTS au fost discutate câteva opțiuni alternative. Aceste opțiuni pot fi categorisite în următoarele două tipuri principale:

- Activarea aRRF simulată în baza unui răspuns estimat al FSE

- Activarea aRRF efectivă în baza procesului de ajustare a ARRF (PAA)

Aceste metode alternative pentru determinarea volumului decontării OTS-OTS sunt ilustrate grafic în figura de mai jos.

Figura 10: Decontarea OTS-OTS bazată pe activarea aRRF simulată și efectivă

Ambele opțiuni furnizează rezultate care corespund mai exact energiei livrate efectiv. Totuși, metoda aleasă – volum AOF – a fost favorizată în urma unei evaluări a punctelor pro și contra. Principalele motive pentru alegerea metodei AOF sunt transparența și simplicitatea. Transparența este asigurată întrucât determinarea volumului nu se bazează pe procedurile sau datele locale, iar datele istorice sunt ușor accesibile din funcția de optimizare a activării a platformei. Determinarea volumelor AOF este practic incontestabilă. Simplicitatea este dată de cantitatea mult mai mică de date și de faptul că originea datelor este chiar platforma însăși, adică nu există o dependență de datele locale ce trebuie trimise înapoi pe platformă. În plus, metoda aleasă asigură consecvența între determinarea CBMP-ului în conformitate cu propunerea privind stabilirea prețului și determinarea volumelor decontării OTS-OTS atât în ceea ce privește frecvența, cât și sursa semnalului utilizat.

Determinarea volumelor prin simulare ar fi introdus un grad ridicat de complexitate generat de dezvoltarea diferitelor metode pentru fiecare zonă RFP și asigurarea faptului că aceste metode nu contravin principiului condițiilor de concurență echitabile.

De asemenea, cea de-a doua alternativă, adică decontarea în baza volumelor efectiv livrate, sporește complexitatea întrucât necesită o comunicare și semnale de preț orientative suplimentare. Această alternativă necesită măsurarea volumelor livrate, lucru care nu este disponibil tuturor OTS-urilor în prezent. În plus, OTS-urile au convenit să nu armonizeze determinarea volumului OTS-FSE în prima etapă. Totuși, pentru buna funcționare a acestei alternative și pentru a conferi stimulente adecvate FSE-urilor, aceste măsurători ar trebui în mod ideal să fie armonizate dacă implementarea platformei este finalizată și egală pentru toți participanții.

  - Decontarea volumelor compensate ale cererii aRRF

    - Definiția volumelor compensate ale cererii aRRF

Volumul compensat al cererii aRRF este un schimb virtual de energie de echilibrare între zone RFP cooperante care rezultă din compensarea unor cereri aRRF opuse. Aceasta înseamnă că o zonă RFP pe surplus furnizează energie unei zone RFP în deficit. Astfel, procesul de compensare permite tuturor OTS-urilor participante să își reducă activarea energiei de echilibrare aRRF. Întrucât compensarea implicită a procesului aRRF generează un schimb planificat de energie de echilibrare, și schimbul volumelor compensate trebuie tratat în cadrul propunerii cu privire la decontarea OTS-OTS. Așa cum este detaliat în capitolul Error! Reference source not found., AOF pentru procesul din cadrul modelului de cerere de reglaj nu face distincția între volumele de energie activată aRRF și cererea aRRF compensată. Astfel, determinarea volumelor de decontare generate de aRRF activate și decontarea cererii aRRF compensate este aceiași.

Tabelul 7Error! Reference source not found. prezintă un posibil proces de compensare între patru zone RFP. Zona RFP A este în deficit și ar activa 700 MWh de aRRF pozitive, în timp ce zonele RFP B, C și D sunt pe surplus și ar activa în total 600 MWh de aRRF negative. Pentru simplificare, nu au fost luate în considerare congestii între zonele RFP. În acest caz, OTS-ul A importă 600 MWh în timp ce OTS-ul B exportă 100 MWh, OTS-ul C exportă 200 MWh și OTS-ul D exportă 300 MWh. Cererea aRRF reziduală de 100 MWh după compensare este acoperită prin activarea celor mai ieftine oferte din CMOL de creștere. Astfel, datorită compensării, cererea aRRF poate fi redusă la 100 MWh iar procesul de compensare generează o activare de aRRF evitată.

| Indicator | OTS A | OTS B | OTS C | OTS D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cerere aRRF în MWh | 700 | -100 | -200 | -300 |
| Corecție în MWh | -600 | 100 | 200 | 300 |
| Import de compensare aRRF în MWh | 600 | 0 | 0 | 0 |
| Export de compensare aRRF în MWh | 0 | 100 | 200 | 300 |
| Activare aRRF în MWh | 100 | 0 | 0 | 0 |

Tabelul 7: Compensarea cererilor aRRF opuse

    - Determinarea prețurilor de decontare pentru cererea aRRF compensată

Pentru a determina prețul de decontare pentru schimburile planificate de energie de echilibrare aRRF, trebuie să împărțim cererile aRRF compensate în două cazuri: Cererea aRRF parțial compensată: cererea aRRF compensată în cazul în care există activări subsecvente de oferte aRRF și un volum aRRF perfect compensat; cererea aRRF compensată în cazul în care nu există activări subsecvente de oferte aRRF.

- Compensarea parțială

În acest caz, atât cererile aRRF, cât și schimburile planificate compensate care rezultă din volumele activate vor fi decontate folosind CBMP-ul aferent zonei necongestionate. Întrucât fiecare zonă necongestionată poate avea un CBMP diferit, trebuie să se calculeze un tarif de congestionare de echilibrare în cazul compensării implicite aRRF dintre zonele necongestionate cu CBMP-uri diferite. Tariful de congestionare de echilibrare va fi repartizat între OTS-urile implicate în conformitate cu metodologia propusă pentru distribuirea veniturilor din congestii de echilibrare din cadrul prezentei propuneri.

- Compensarea perfectă

În cazul compensării perfecte are loc doar compensarea cererilor aRRF opuse fără activarea subsecventă a energiei de echilibrare aRRF. CBMP-ul rezultat va fi determinat în conformitate cu regula nedeterminării prețului din cadrul PP. Astfel, prețul de decontare va fi media prețurilor ofertate de prim rang de pe CMOL de creștere și de reducere, așa cum ilustrează Figura 11.

Figura 11: Determinarea prețului de decontare în cazul compensării perfecte a volumelor aRRF compensate

- Compensarea dezechilibrelor

Obiectivul decontării IN este de a determina prețurile de decontare IN pentru fiecare membru IN pe fiecare MWh pentru cantitățile de energie IN compensate în cadrul IN, pentru fiecare perioadă de decontare IN (15 minute).

În primul rând, fiecare membru IN își determină valoarea respectivă a activării aRRF de creștere și de reducere evitate care ar trebui să reflecte costurile evitate asociate activării energiei aRRF evitate. Astfel, valoarea activării aRRF evitate (de creștere și de reducere calculate separat) va fi egală cu volumul compensat de creștere/de reducere multiplicat cu prețul aRRF aplicabil (real) de creștere/de reducere. Valoarea activării aRRF evitate se calculează ex-post de către fiecare membru IN, separat pentru import (de creștere) și export (de reducere).

În cea de-a doua etapă se calculează prețul mediu de compensare ponderat cu volumul de energie. Prețul mediu rezultat servește drept dată de intrare pentru cea de-a treia etapă.

In cea de-a treia etapă, prețul de la etapa numărul doi este comparat cu prețul activărilor evitate. Sumele de decontare sunt ajustate astfel încât niciun OTS să nu plătească către alte OTS-uri un preț mai mare decât prețul activării evitate.

  - Exemple de determinare a valorii activării aRRF evitate

    - Valoarea aRRF evitată pentru un membru IN care folosește metoda „pay-as-bid”

Valoarea activărilor aRRF de creștere/de reducere evitate reflectă costurile (pentru activările de creștere) sau veniturile (pentru activările de reducere) ale aRRF, asociate aRRF activate suplimentar de către fiecare OTS participant fără INP. Valoarea prețurilor aRRF evitate ar trebui să se determine separat pentru energia în reglaj secundar pozitiv și negativ pentru fiecare sfert de oră.

Pentru calculul prețului de decontare se utilizează prețul mediu al energiei în reglaj secundar schimbată pe fiecare direcție de echilibrare pe parcursul unui interval de 15 minute. Prețurile pentru volumele aRRF activate sunt considerate drept o alternativă viabilă pentru valoarea activării aRRF evitate. Valoarea activărilor aRRF evitate se calculează ex-post de către fiecare OTS participant în mod separat pentru import și export.

În cazul în care un membru IN necesită o echilibrare prin reglaj secundar pozitiv, valoarea prețului aRRF evitate corespunde cu raportul dintre costurile energiei în reglaj secundar pozitiv pentru 15 minute și volumul energiei în reglaj secundar pozitiv pentru 15 minute.

În cazul în care un membru IN necesită energie în reglaj secundar negativ, valoarea prețului aRRF evitate corespunde cu raportul dintre costurile sau veniturile generate de energia în reglaj secundar negativ pentru 15 minute și volumul energiei în reglaj secundar negativ pentru 15 minute.

Dacă nu a existat nicio cerere pe o anumită direcție, cel mai mic preț al energiei din ordinea de merit pentru acea direcție va fi folosit drept preț de oportunitate.

Figura 12: Exemplu de metodă de stabilire a prețului de tip „pay-as-bid”: valoarea de creștere a activării aRRF evitate

Figura 13: Exemplu de metodă de stabilire a prețului de tip „pay-as-bid”: valoarea de reducere a activării aRRF evitate

    - Valoarea aRRF evitată pentru un membru IN care folosește schema de stabilire a prețului marginal aRRF

În general, în cazul în care ambele direcții ale energiei aRRF de creștere și de reducere sunt activate în cadrul aceeași perioade de 15 minute, se vor stabili prețurile aRRF de creștere și de reducere care vor fi publicate și facturate pentru ambele direcții. Aceste 2 prețuri marginale de creștere/de reducere determină valoarea aRRF evitate pentru un membru IN care utilizează schema de stabilire a prețului marginal aRRF.

Figura 14: Exemplu de metodă de stabilire a prețului marginal: valoarea de creștere a activării aRRF evitate

Figura 15: Exemplu de metodă de stabilire a prețului marginal: valoarea de reducere a activării aRRF evitate

    - Valoarea prețului aRRF evitate pentru un OTS care participă la cooperările aRRF

Cât timp vor exista OTS-uri participante la INP dar care nu participă și la Platforma aRRF, ambele procese (aRRF și INP) vor coexista. Exemple ale acestei situații sunt: a) OTS-urile care amână alăturarea la Platforma aRRF până la data intrării în vigoare + 6 ani (în loc de data intrării în vigoare + 4 ani de la momentul lansării Platformei aRRF); b) OTS-urile care se alătură Platformei INP dar nu și Platformei aRRF (de exemplu pentru că alăturarea nu este obligatorie sau unor astfel de OTS-uri nu le este permis sa se alăture).

Pentru calculul decontării OTS-OTS în cadrul procesului de compensare a dezechilibrelor realizat între Platforma aRRF și Platforma IN, valoarea activării aRRF evitate pentru OTS-urile participante la Platforma aRRF corespunde cu prețurile pentru produsele standard pentru rezervele de restabilire a frecvenței cu activare automată („produs standard de energie de echilibrare aRRF”) calculate de către funcția de optimizare a activării a Platformei aRRF.

    - Valoarea aRRF evitate în cazul prețurilor administrative și pentru ziua următoare

În cazul în care un OTS folosește prețul administrativ sau prețul pentru ziua următoare pentru a deconta energia de echilibrare aRRF, aceste semnale economice vor fi folosite drept valoare a activării aRRF evitate.

  - Determinarea prețului de decontare IN

Valorile folosite pentru determinarea sumelor de decontare IN sunt definite în următorul tabel:

| Variabilă | Descriere | Unitate | Convenție privind semnele |
| --- | --- | --- | --- |
| M | Numărul membrilor IN | - | - |
| m | Membru IN | - | - |
| t | Perioada de decontare (15 minute) | - | - |
| EImpt,m | Import IN al membrului IN m | MWh | Mereu pozitiv |
| EExpt,m | Export IN al membrului IN m | MWh | Mereu pozitiv |
| CImpt,m | Valoarea IN aferentă activării aRRF evitate pentru importul membrului IN m | €/MWh | Pozitivă, în cazul în care membrul IN m plătește pentru activarea aRRF pozitive. Negativă, în cazul în care membrul IN m este plătit pentru activarea aRRF pozitive. |
| CExpt,m | Valoarea IN aferentă activării aRRF evitate pentru exportul membrului IN m | €/MWh | Pozitivă, în cazul în care membrul IN m este plătit pentru activarea aRRF negative. Negativă, în cazul în care membrul IN m plătește pentru activarea aRRF negative. |
| PINt | Prețul de decontare IN | €/MWh | Pozitiv sau negativ |
| St,m | Suma de decontare a membrului IN m | € | Pozitivă, în cazul unei plăți efectuate de către membrul IN m. Negativă, în cazul unei solicitări efectuate de către membrul IN m. |
| Bt,m | Tariful membrului IN m | € | Pozitiv sau negativ |
| BIGCCt,m | IN total | € | Pozitiv sau negativ |
| S't,m | Suma de decontare ajustată a membrului IN m | € | Pozitivă, în cazul unei plăți efectuate de către membrul IN m. Negativă, în cazul unei solicitări efectuate de către membrul IN m. |
| P'IN | Prețul de decontare ajustat al membrului IN m | €/MWh | Pozitiv sau negativ |
| NZM | NZM = Membrii Non-Zero (adică energia importată ≠ energia exportată) | - | - |
| B'(t,m) | Tariful ajustat al membrului IN m | € | Pozitiv sau negativ |

Tabelul 8: variabile și convenții privind semnele pentru calculele următoare

Valorile activării aRRF evitate sunt folosite ca date de intrare pentru determinarea prețului de decontare IN definit drept media ponderată a tuturor valorilor activărilor aRRF evitate (atât de creștere, cât și de reducere) ale tuturor membrilor IN, folosind volumele importate și exportate (cantități pozitive) drept factor de ponderare.

Aceasta duce la determinarea unui preț de decontare IN unic pentru volumele importate și exportate, determinat de următoarea formulă (în cazul în care nu au fost generate tarife negative, acest preț unic va fi folosit pentru decontare):

PINt=m=1MEImpt,m*CImpt,m+m=1MEExpt,m*CExpt,mm=1MEImpt,m+m=1MEExpt,m

Prețul pentru decontarea IN este folosit pentru a determina suma decontării pentru fiecare membru IN, fiind definit drept prețul de decontare IN multiplicat cu diferența dintre sumele aferente volumelor importate și exportate ale membrului IN respectiv:

St,m=EImpt,m-EExpt,m*PINt

Suma de decontare a fiecărui membru IN se utilizează la determinarea tarifului B(t,m) aferent fiecărui membru IN. Tariful fiecărui membru IN este definit ca diferența dintre:

  - valoarea de import a activării aRRF evitate multiplicată cu volumul importat minus valoarea de export a activării aRRF evitate multiplicată cu volumul exportat al membrului IN respectiv, și

  - suma decontării a fiecărui membru IN.

Astfel, tariful B(t,m) este calculat în conformitate cu următoarea formulă:

Bt,m=EImpt,m*CImpt,m-EExpt,m*CExpt,m-St,m

BINPt=m=1MB(t,m)

Procedura de decontare poate avea ca rezultat un tarif negativ pentru anumiți membri IN. Acest posibil tarif negativ este cauzat de faptul că INP nu ține cont de informațiile economice atunci când efectuează compensarea nevoilor aRRF. Un membru IN poate avea un tarif negativ într-unul din următoarele scenarii:

  - Prețul de decontare IN inițial este mai mare decât valoarea activării aRRF pozitive evitate;

  - Prețul de decontare IN inițial este mai mic decât valoarea activării aRRF negative evitate.

Sumele decontării se supun unei ajustări în cazul în care există un tarif negativ pentru unii membri IN și un tarif IN pozitiv general în aceeași perioadă de decontare. Tarifele negative sunt schimbate la zero. Tarifele pozitive sunt reduse proporțional, menținând totodată tariful general IN. Membrii IN care au IN de import și export egale într-o anumită perioadă de decontare sunt excluși din această ajustare. Ajustarea generează următoarele prețuri de decontare ajustate pentru membrii IN cu tarife negative în perioadele de decontare afectate:

  - În cazul unui preț de decontare IN inițial mai mare decât valoarea activării aRRF pozitive evitate, prețul decontării pentru importul planificat de energie care a rezultat din INP pentru acest membru IN este egal cu valoarea activării aRRF pozitive evitate;

  - În cazul unui preț de decontare IN inițial mai mic decât valoarea activării aRRF negative evitate, prețul decontării pentru exportul planificat de energie care a rezultat din INP pentru acest membru IN este egal cu valoarea activării aRRF negative evitate.

Astfel, procedura de calcul al sumelor de decontare ajustate S't,m în cazul apariției tarifului negativ pentru unul sau mai mulți membrii INP este ilustrată prin următoarele formule:

- Pentru membrul IN cu tarif negativ și import și export inegale:

S't,m=St,m+B(t,m)

- Pentru membrul IN cu tarif pozitiv și import și export inegale:

S't,m=St,m-i∈NZM(t)min0,Bt,i*B(t,m)i∈NZM(t)max0,Bt,i

Toate importurile și exporturile IN sunt decontate la prețurile de decontare finale IN ale fiecărui membru IN.

P'IGCCt,m=PIGCCt,m, dacă m ∉NZM(t)S't,mEImpt,m-EExpt,m , dacă m∈NZM(t)

În cazul în care există un tarif IN general negativ dar tarife individuale ale membrilor IN atât pozitive, cât și negative, se va aplica o procedură echivalentă cu cea descrisă mai sus, compensând până la zero toate tarifele individuale pozitive și reducând astfel în mod proporțional tarifele negative individuale ale membrilor IN afectați.

Nu va fi efectuată nicio ajustare în cazul unui tarif IN general negativ combinat cu toate tarifele IN individuale ale membrilor negative.

În cazul în care tariful general este egal cu zero, este necesară schimbarea tuturor tarifelor la 0 (pentru a evita posibilul scenariu în care membrii cu tarife negative se îndreaptă spre membrii cu tarife pozitive).

Următorul tabel ilustrează un exemplu complet pentru calculul prețurilor de decontare, sumelor de decontare, tarifelor, sumelor de decontare ajustate, tarifelor ajustate și a prețurilor de decontare ajustate.

| Variabilă | Unitate | Membrul 1 | Membrul 2 | Membrul 3 | Membrul 4 | Membrul 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EImp | [MWh] | 6,57 | 1,40 | 2,00 | 3,40 | 0,50 |
| EExp | [MWh] | 2,00 | 1,40 | 4,17 | 5,80 | 0,50 |
| CImp | [€/MWh] | 59,50 | 51,00 | 75,95 | 67,69 | 10,00 |
| CExp | [€/MWh] | 12,00 | 35,20 | 29,94 | 67,69 | 55,00 |
| PIGCC | [€/MWh] | 52,905 | 52,905 | 52,905 | 52,905 | 52,905 |
| S | [€] | 241,78 | 0,00 | -114,80 | -126,97 | 0,00 |
| B | [€] | 125,14 | 22,12 | 141,85 | -35,48 | -22,50 |
| BIGCC | [€] | 231,13 |  |  |  |  |
| S' | [€] | 258,41 | 0 | -95,95 | -162,46 | 0 |
| P'IGCC | [€/MWh] | 56,545 | 52,905 | 44,217 | 67,692 | 52,905 |
| B' | [€] | 108,51 | 22,12 | 123,00 | 0,00 | -22,50 |

Tabelul 9: Exemplu complet pentru decontarea ajustată

Întrucât prețul de decontare IN poate fi pozitiv, negativ sau zero, importurile sau exporturile IN pot genera creanțe și datorii. Din acest motiv, facturile sau notele de credit vor fi emise de către OTS-ul care facturează. Acestea vor include următoarele poziții (din perspectiva OTS-ului care facturează):

- Membrul IN exportă către IN cu prețul de decontare IN pozitiv sau zero (membrul IN încasează plata);

- Membrul IN exportă către IN cu prețul de decontare IN negativ (membrul IN achită);

- Membrul IN importă din IN cu prețul de decontare IN negativ (membrul IN încasează plata);

- Membrul IN importă din IN cu prețul de decontare IN pozitiv sau zero (membrul IN achită).

- Decontarea veniturilor din congestiile de echilibrare

Veniturile din congestiile de echilibrare apar în situația în care capacitatea de transport disponibilă între locații nu este suficientă pentru a acomoda toate schimburile transfrontaliere optime din punct de vedere economic. Diferențele dintre CBMP-urile aferente zonelor necongestionate generează tarife care trebuie decontate între OTS-uri.

OTS-urile propun aplicarea aceleiași metodologii pentru repartizarea veniturilor din congestiile de echilibrare precum propunerea pentru repartizarea tarifelor de congestionare de pe piața pentru ziua următoare.

Pentru mai multe detalii privind determinarea CBMP-ului în cadrul procesului aRRF, vă rugăm să consultați propunerea privind stabilirea prețului.