[image: image1.png]YT
m FEE





NOTĂ DE PREZENTARE
Consultare publică pentru 

Norme tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale
În conformitate cu prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ANRE invită părțile interesate să contribuie la procesul de modificare a prevederilor Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 5/2009, cu modificările și completările suplimentare. Astfel, având în vedere propunerile din sectorul gazelor naturale pentru creșterea eficienței activității în sector, supunem consultarii publice următoarele:

- reformularea prevederilor art. 1.1. (1) 
Art. 1.1. (1) Obiectul prezentelor norme tehnice este proiectarea, executarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă a sistemelor de alimentare cu gaze naturale combustibile şi a magistralelor directe, cu presiunea egală sau mai mică de 6●10^5 Pa (6 bar).

- reformularea prevederilor art. 1.2 

Art. 1.2. Domeniul de aplicare a prezentelor norme tehnice îl constituie sistemele de alimentare cu gaze naturale, respectiv ansamblul compus din sistemele de distribuţie şi instalaţiile de utilizare, destinate să asigure alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor din clădiri civile, industriale şi din alte amenajări din intravilan şi extravilan, si respectiv, magistralele directe.
- reformularea prevederilor art. 7.15

Art. 7.15. Amplasarea construcţiilor pentru staţiile şi posturile de reglare sau reglare-măsurare, independente sau alipite altor construcţii, se face:

    a) suprateran;

    b) cu respectarea distanţelor prevăzute în Cap. 3, tabelul 2;

    c) la limita de proprietate a consumatorului sau când nu este posibil, cât mai aproape de limita de proprietate a consumatorului; excepție pentru contoarele de tip smart achiziționate pe cheltuiala solicitantului care pot fi instalate în limita de proprietate a consumatorului;
    d) asigurându-se accesul direct şi permanent al personalului operatorului SD.

- abrogarea prevederilor art. 14.43 alin (2) lit. a) pentru corelarea cu prevederile Procedurii privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 179/2015);

Eventualele observații și propuneri pe marginea proiectului de act normativ pot fi transmise la adresa de e-mail darag@anre.ro, până cel târziu la data de 12.05.2016, ora 16:30.
