ANEXA 1

REGULAMENT DE FUNCȚIONARE ȘI DE DECONTARE A PIEȚEI DE ECHILIBRARE

CAPITOLUL 1. Dispoziții generale

- Prezentul regulament are drept scop stabilirea regulilor utilizate pentru programarea producției și pentru procurarea și utilizarea energiei electrice necesare pentru echilibrarea SEN în timp real prin mecanisme concurențiale, transparente și nediscriminatorii, precum și pentru decontarea și plata tranzacțiilor corespunzătoare.

- Prezentul regulament se aplică participanților la piața de energie electrică, operatorului de transport și de sistem și operatorului pieței de energie electrică.

- Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificații:

  - ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

  - CD - consum dispecerizabil;

  - Codul RET – Codul Tehnic al Rețelei Electrice de Transport;

  - ENTSO-E – Rețeaua europeană a operatorilor de transport și de sistem pentru electricitate;

  - OD – operatorul de decontare;

  - OTS – operatorul de transport și de sistem;

  - OPE - operatorul pieţei de echilibrare;

  - OPEE – operatorul pieței de energie electrică;

  - PE - piaţa de echilibrare;

  - PI – piața intrazilnică;

  - PIP - preţul de închidere al PZU;

  - PPE – participant la piața de echilibrare;

  - PRE - parte responsabilă cu echilibrarea;

  - PZU - piaţa pentru ziua următoare;

  - RPUPCD – Regulamentul de programare a unităților de producție și a consumatorilor dispecerizabili;

  - Regulament PRE – Regulamentul de calcul al dezechilibrelor și de decontare a părților responsabile cu echilibrarea, anexa 2;

  - SB – schimb bloc;

  - SEN - sistemul electroenergetic naţional;

  - STS – servicii tehnologice de sistem;

  - UD - unitate de producţie energie electrică dispecerizabilă;

  - UD - EE - unitate dispecerizabilă care produce energie electrică din energie eoliană;

  - UD - EF - unitate dispecerizabilă care produce energie electrică din energie solară;

  - UE – Uniunea Europeană

- (1) În înțelesul prezentului Regulament, termenii și expresiile folosite au semnificațiile definite în Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare, în Codul Tehnic al Rețelei Electrice de Transport, aprobat cu Ordinul președintelui ANRE nr. 20/2004, cu modificările și completările ulterioare, în <LLNK 12013    32 50-401   0 38>Regulamentul de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili, aprobat cu Ordinul preşedintelui ANRE nr. 32/2013 și în Regulamentul de organizare și funcționare a pieței pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preț a piețelor, aprobat cu Ordinul președintelui ANRE nr. 82/2014, cu modificările și completările ulterioare.

2) În înţelesul prezentului Regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

Bancă de decontare - Bancă agreată de OTS la care un PPE/OTS şi-a deschis contul de numerar din/în care se achită obligațiile de plată/drepturile de încasare înscrise în notele de decontare transmise de OD

Banda disponibilă - Cantitatea de energie electrică corespunzătoare reglajului secundar pe care o UD o poate pune la dispoziţia OTS, la comanda acestuia, pe durata unui interval de dispecerizare

Cod de identificare pe PE – Cod alfanumeric alocat fiecărui PPE de către OPE

Cont de decontare pentru echilibrare – Cont de decontare stabilit de OD pentru fiecare PPE, pentru a fi folosit la urmărirea drepturilor de încasare/obligațiilor de plată aferente tranzacţiilor definitive încheiate pe PE

Cont de decontare a sancțiunilor pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare -  Cont de decontare stabilit de OD pentru fiecare PPE, pentru a fi folosit la urmărirea obligațiilor de plată ale acestuia aferente sancțiunilor aplicate pentru livrarea incompletă a energiei electrice pe PE

Cont de decontare pentru dezechilibrele de la notificare – Cont de decontare stabilit de OD pentru fiecare PPE responsabil pentru UD, pentru a fi folosit la urmărirea obligațiilor de plată ale acestuia aferente penalizărilor aplicate pentru dezechilibrele de la notificare ale UD

Cont de echilibrare – cont în numerar deschis de un PPE/OTS la o bancă de decontare în scopul utilizării sale exclusive pentru plățile și încasările corespunzătoare tranzacțiilor încheiate pe PE, sancțiunilor pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare și penalizărilor pentru dezechilibrele de la notificare

Consum dispecerizabil - Loc de consum la care puterea consumatǎ poate fi modificatǎ la cererea OTS

Consum net - Energia pe care un consumator de energie electrică o preia din SEN

Convenție de participare la PE - Convenţie standardizatǎ stabilită de OTS care prevede drepturile şi responsabilităţile reciproce dintre OTS şi un PPE; aceasta se semnează de OTS şi de fiecare PPE

Creștere de putere – Livrarea energiei de echilibrare pentru acoperirea unui deficit de producţie în SEN prin creşterea producţiei unei UD sau reducerea consumului unui CD

Dezechilibru de la notificare - O valoare care cuantifică diferenţa dintre producţia planificată şi cea realizată de o anumită UD

Energie disponibilă pentru echilibrare - Cantitatea de energie de echilibrare ce poate fi pusǎ la dispoziţia OTS de o UD sau de un CD în  intervalul de dispecerizare

Menținere în rezervă caldă – Măsurile care trebuie luate pentru menţinerea unei UD/CD, după ce a fost pornită sau desincronizată, într-o stare care să permită sincronizarea imediată cu SEN la comanda OTS

Notă de decontare – Notă de informare întocmită de OD, în care sunt înregistrate toate valorile ce trebuie să fie debitate sau creditate în contul în numerar deschis de un PPE sau de OTS

Notă lunară de regularizare pe PE - Notă de regularizare lunară întocmitǎ de OTS, pentru fiecare PPE, care sintetizează tranzacțiile preliminare şi definitive de energie de echilibrare ale PPE pe PE în fiecare lună calendaristică

Ofertă – Angajament ferm transmis de un PPE de creştere de putere şi/sau de reducere de putere pe PE și/sau de pornire și/sau de menținere în rezervă caldă a unei UD, în condițiile acceptării de către OTS cel puțin/cel mult a prețului solicitat

Ofertă fixă – Ofertă transmisă de un PPE pentru o UD termo care a fost calificată pentru reglaj terţiar lent în concordanţă cu Codul RET, în care sunt specificate sumele fixe în schimbul cărora acesta este dispus să pornească o UD termo (în cazul ofertei fixe de pornire) sau să o mențină în rezervă caldă pe parcursul unei zile (în cazul ofertei fixe pentru menținere în rezervă caldă)

Ofertă zilnică – Ofertă pentru creştere de putere şi/sau pentru reducere de putere a unei UD/CD într-un interval de dispecerizare, specificând prețul minim solicitat de către PPE pentru creșterea puterii într-un domeniu specificat, respectiv prețul maxim oferit pentru reducerea puterii într-un domeniu specificat

Operator de decontare – Entitate organizatorică din cadrul operatorului pieței de energie electrică, care îndeplinește funcţiile de decontare a tranzacțiilor din piața de echilibrare

Ordine de merit - Ordonarea după preț a perechilor preţ-cantitate din ofertele zilnice validate, stabilită şi utilizată de OTS pentru determinarea perechilor preţ-cantitate care vor fi acceptate pentru furnizarea energiei de echilibrare

Pereche preț-cantitate – O combinaţie între un preţ şi o cantitate, indicând preţul la care un PPE intenţionează să vândă, în cazul ofertelor pentru creștere de putere sau să cumpere, în cazul ofertelor pentru reducere de putere, o cantitate de energie electrică ce nu va depăşi cantitatea specificatǎ; acest preţ poate reprezenta de asemenea un preţ minim sau maxim

Pornire suplimentară – O pornire a unei UD realizată în urma unei dispoziții de dispecer pe PE în cazul în care UD respectivă nu avea programată o pornire în următoarele 24 de ore

Producție netă - Energia electrică ce este livrată de o unitate de producţie în SEN

Punct de racordare - Punctul fizic în care un utilizator este racordat la SEN

Reducere de putere – Livrarea energiei de echilibrare pentru acoperirea unui excedent de producţie în SEN prin reducerea producţiei unei UD sau creşterea consumului unui CD

Registrul dispecer - Registru în care OTS înregistrează dispoziţiile de dispecer emise conform Codului RET

Reglaj necesar - Cantitatea de energie de echilibrare pe care OTS are nevoie sa o selecteze într-un anumit moment conform prevederilor prezentului Regulament

Reglaj secundar – Reglaj automat centralizat al frecvenţei (puterii de schimb cu corecţia de frecvenţă) pentru aducerea frecvenţei/puterii de schimb la valorile de consemn în cel mult 15 minute

Reglaj terțiar rapid – Reglajul centralizat al puterilor active ale unor UD/CD în scopul refacerii rezervei de reglaj secundar în condiţiile prevǎzute de Codul RET

Reglaj terțiar lent – Reglajul centralizat al puterilor active ale unor UD/CD în scopul refacerii rezervei de reglej terţiar rapid în condiţiile prevǎzute de Codul RET

Responsabilitatea echilibrării - Responsabilitatea fiecărui titular de licenţă faţă de OTS pentru menţinerea echilibrului între valorile realizate şi contractate ale producţiei, consumului şi  schimburilor de energie electrică proprii, după caz și pentru suportarea financiară a eventualelor dezechilibre

Restricție de rețea - Situaţia de funcţionare în care transportul energiei între două noduri sau zone de sistem conduce la nerespectarea parametrilor de siguranţă în funcţionare a SEN, fiind necesară  abaterea de la programul de funcţionare al unitǎţilor de producere rezultat în urma notificǎrilor fizice; este sinonim cu termenul de congestie

Rezerve – Disponibilitatea garantată pentru reglajul secundar şi terţiar, pe care OTS a contractat-o în avans conform reglementărilor referitoare la achiziția serviciilor tehnologice de sistem

Scala de preț - Domeniul între cel mai mic şi cel mai mare preţ, în care trebuie sǎ se situeze preţul unei oferte transmisǎ pe PE

Titular de licență - persoană fizică sau juridică, deținătoare a unei licențe acordate de ANRE

Tranzacție – Convenţie încheiată între două părţi pentru transferul comercial de energie electrică, în concordanţă cu prezentul Regulament

Unitate de producție - Un singur ansamblu de maşini destinat sǎ transforme energia de altǎ formǎ în energie electricǎ

Valoare măsurată - Cantitatea de energie electrică măsurată sau considerată ca fiind măsurată, pe parcursul unui interval de dispecerizare

Ziua de livrare – Ziua în care are loc livrarea efectivă/consumul energiei de echilibrare

CAPITOLUL II. Regulile pieţei centralizate de echilibrare

- (7.1.1 CC) Regulile PE creează cadrul legal pentru vânzarea şi cumpărarea de către OTS a energiei de echilibrare, necesare pentru:

a)	asigurarea flexibilităţii şi stabilităţii SEN şi

b)	rezolvarea comercială a restricţiilor de reţea din SEN.

- (7.1.2. CC) Pentru fiecare participant este obligatorie ofertarea pe PE a tuturor capacităţilor de producţie şi CD care sunt disponibile după realizarea programării conform prevederilor RPUPCD, cel puţin la nivelul obligaţiilor de asigurare a rezervelor contractate conform prevederilor reglementărilor cu acest obiect.

- (art. 4 O60 - modif) (1) În vederea realizării unei ierarhizări la reducerea de putere, pentru UD care au oferte de reducere de putere la acelaşi preţ, se stabilesc următoarele categorii:

1. UD care beneficiază de dispecerizare cu prioritate conform legii şi/sau din condiții de securitate nucleară și/sau de de acces garantat la reţelele electrice:

a) UD - EE;

b) UD - EF;

c) UD de producere a energiei electrice în cogenerare, pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, în limita capacităţii calificate de ANRE;

d) UD de producere a energiei electrice din surse hidro declarate cu hidraulicitate ridicată. Se consideră situaţie de hidraulicitate ridicată situaţia în care, pentru UD respectivă, există pericol de deversare;

e) UD de producere a energiei electrice din sursă nucleară, operaţionale la data intrării în vigoare a prezentelor reguli, pentru care variația frecventă a producției poate afecta siguranța în funcționare;

f) UD de producere a energiei electrice pe bază de cărbune, care beneficiază de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 138/2013 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică, cu modificările și completările ulterioare, corespunzător capacităţilor şi duratei prevăzute în actul normativ respectiv.

2. UD care produc energie electrică din surse regenerabile de energie, altele decât cele menţionate la pct. 1 lit. a), b) şi d).

3. UD altele decât cele menţionate la pct. 1 şi 2.

(2) OTS realizează şi aplică proceduri publice, avizate de ANRE, de verificare a:

a) energiei electrice ce se încadrează în prevederile alin. (1) pct. 1.lit. c), corespunzător prevederilor Regulamentului de calificare a producției de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență și de verificare și monitorizare a consumului de combustibil și a producțiilor de energie electrică și energie termică utilă în cogenerare de înaltă eficiență<LLNK 12010    23 50-401   0 40>RR;

b) situaţiilor de hidraulicitate ridicată şi a energiei electrice aferente, conform celor specificate la alin. (1) pct. 1.lit. d);

c) energiei electrice ce se încadrează în prevederile alin. (1) pct. 1.lit. f), corespunzător prevederilor hotărârii de Guvern aplicabile<LLNK 12013   138 20 301   0 33>hotărârii .

- (7.1.3 CC) Pe PE se tranzacţionează energia de echilibrare corespunzătoare:

a)	Reglajului secundar;

b)	Reglajului terţiar rapid şi

c)	Reglajului terţiar lent.

- (7.1.4. cc) În cazul în care nu sunt disponibile suficiente rezerve sau energie de echilibrare, OTS întreprinde acţiuni specifice în conformitate cu prevederile Codului RET.

- (7.1.5 cc) OPE, structură organizatorică stabilită în cadrul OTS, este responsabil pentru înregistrarea participanţilor la PE, colectarea şi verificarea ofertelor, precum şi pentru realizarea calculelor de cantităţi necesare decontării tranzacţiilor aferente PE.

- (7.1.6 cc) PE începe după aprobarea notificărilor fizice pentru ziua de livrare şi se termină la sfârşitul zilei de livrare.

- (7.1.7 cc) Tranzacţiile pe PE sunt încheiate prin acceptarea parţială sau totală a ofertelor de către OTS. În situaţia în care o tranzacţie încheiată pe PE prin acceptarea parţială sau totală a ofertelor de către OTS poate pune în pericol siguranţa şi stabilitatea funcţionării SEN, se aplică prevederile referitoare la rezolvarea restricțiilor de rețea.

- (7.1.8 cc) Tranzacţiile încheiate pe PE stabilesc obligaţia respectivului PPE de a furniza serviciul corespunzător către OTS, în conformitate cu specificaţiile din ofertă şi dispoziţiile de dispecer emise de OTS. Tranzacţiile vor fi specifice unui anumit interval de dispecerizare.

- (7.1.9 cc) Stabilirea obligaţiilor de plată/drepturilor de încasare în cazul tranzacţiilor încheiate pe PE se face pe baza:

a)	celei mai mici cantităţi dintre cantitatea acceptată de OTS şi cantitatea efectiv livrată de PPE şi

b)	preţului marginal, în cazul energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar, respectiv preţului din oferta acceptată, în toate celelalte cazuri.

- (7.1.10 cc) OTS este partea contractantă pentru fiecare PPE, în toate tranzacţiile încheiate pe PE.

- (7.1.11 cc) Energia de echilibrare poate fi folosită pentru:

a)	creşterea de putere, care poate fi furnizată prin creşterea producţiei unei UD sau prin reducerea consumului unui CD;

b)	reducerea de putere, care poate fi furnizată prin reducerea producţiei unei UD sau creşterea consumului unei centrale cu acumulare prin pompare care este înregistrată ca un CD.

- (7.1.12 cc) Centralele cu acumulare prin pompare sunt considerate CD atunci când sunt exploatate în regim de pompare.

- (7.1.13 cc) Energia de echilibrare tranzacţionată pe PE se livrează fizic în ziua de livrare:

a)	în punctul de racordare unde o UD sau un CD, după caz, este racordat la SEN;

b)	în momentele pentru care au fost emise dispoziţiile de dispecer de către OTS, acestea trebuind să fie situate în intervalul de dispecerizare specificat în oferta acceptată.

- (7.1.14. cc) OTS poate, în colaborare cu operatorii de transport şi de sistem din celelalte ţǎri, să elaboreze proceduri pentru a permite folosirea reciprocă a energiei procurate pe PE sau prin intermediul unor mecanisme asemănătoare existente în alte ţări. Aceste proceduri vor fi conforme cu prevederile din codul de rețea referitor la echilibrare, realizat în conformitate cu Regulamentul CE nr. 714/2009 de către ENTSO-E și aprobat la nivel UE.

- (7.2.1.1. cc) Titularii de licenţă care exploatează UD şi/sau deţin CD sunt obligaţi să devină PPE.

- (nou) PPE înregistrați pot să delege drepturile și responsabilitățile care le revin ca PPE, altor PPE, prin includerea uneia sau a mai multora dintre UD pe care le exploatează în una sau mai multe UD exploatate de acei PPE, în conformitate cu prevederile RPUPCD.

- (nou) Prevederile care urmează din cadrul prezentului document se referă la PPE care nu și-au delegat responsabilitățile pentru toate UD pe care le exploatează și la cei care și-au asumat explicit responsabilitățile referitoare la UD formate conform Art. 21 -. Prin UD proprie, în prezentul document se va înțelege atât UD pe care PPE o exploatează, cât și UD formată prin includerea unor UD exploatate de alți PPE.

- (nou) În cazul în care cel puțin una din părți denunță convenția de delegare a drepturilor și responsabilităților ca PPE pentru anumite UD, aceasta transmite o informare cu acest subiect către OTS iar în urma acesteia, toate responsabilitățile și drepturile revin PPE pentru fiecare UD pe care o exploatează.

- (nou) Dacă OTS revocă acordul său pentru agregarea într-o singură UD a mai multor UD aparținând unor titulari de licență diferiți, acesta comunică părților decizia sa și motivele acesteia, iar în urma acestei comunicări, toate responsabilitățile și drepturile revin PPE pentru fiecare UD pe care o exploatează.

- (7.2.1.2 cc modif) PPE trebuie să califice toate UD pentru care este responsabil pentru furnizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar, terţiar rapid şi/sau terţiar lent, în conformitate cu prevederile din Codul RET.

- (7.2.1.3 cc modif) Dacă un titular de licenţă care exploatează UD şi/sau CD nu se înregistrează ca PPE, sau dacă înregistrarea sa ca PPE este revocată, acesta păstrează toate responsabilităţile și obligațiile de PPE, dar drepturile de încasare pentru energia electrică livrată pe PE îi sunt anulate. Sumele aferente acestor drepturi sunt contabilizate distinct de către OTS în baza informărilor pentru decontare transmise de OD.

- (7.2.2.1 cc) Titularii de licenţă care trebuie să devină PPE conform prevederilor Art. 20 -vor face o cerere scrisă către OPE. Cererea va include un formular completat corespunzător, va fi însoţită de toată documentaţia suport relevantă şi trebuie să fie semnată de un reprezentant autorizat al titularului de licenţă.

- (7.2.2.2. cc) Conţinutul şi formatul formularului care trebuie să fie completat de părţi, precum şi procedura de transmitere, verificare, acceptare sau respingere a acestora vor fi elaborate de OPE şi aprobate de ANRE. OPE va pune la dispoziţia tuturor părţilor implicate aceste informaţii, prin postarea lor pe pagina de internet a OTS.

- (7.2.2.3 cc) OPE stabileşte conţinutul cadru al convenţiei de participare la PE care trebuie să cuprindă drepturile şi responsabilităţile reciproce ale OTS şi ale fiecărui PPE. După aprobarea de către ANRE, conţinutul cadru al convenţiei de participare la PE va fi publicat de OPE pe pagina de internet a OTS.

- (7.2.2.4 cc) Înregistrarea unui nou PPE devine efectivă începând cu data intrării în vigoare a convenţiei de participare la PE.

- (7.2.3.1 cc) Un PPE se poate retrage din proprie iniţiativă de la PE, în baza unei înştiinţări scrise, semnată de un reprezentant autorizat al PPE, numai în cazul în care respectiva parte nu mai exploatează nicio UD şi/sau CD. Această înştiinţare scrisă trebuie transmisă cu cel puţin o (1) lună înaintea datei la care înregistrarea PPE trebuie să fie anulată. După primirea unei astfel de înştiinţări, OPE trebuie să informeze imediat OD şi ANRE.

- (7.2.3.2 cc) OPE poate revoca înregistrarea unui PPE în oricare din următoarele cazuri:

a)	dacă PPE nu mai îndeplineşte la un moment dat una sau mai multe din condiţiile necesare pentru înregistrarea ca PPE;

b)	dacă PPE nu respectă prevederile convenţiei de participare la PE sau

c)	dacă PPE este găsit în mod repetat vinovat de nerespectarea regulilor aplicabile pentru PE sau de decontare.

- (7.2.3.3. cc) Înregistrarea unui PPE trebuie revocată automat cu efect imediat, dacă licenţa respectivului PPE a fost retrasă de ANRE.

- (7.2.3.4 cc) Dacă un PPE se retrage de pe PE conform Art. 31 -sau dacă înregistrarea unui PPE este revocată de OPE conform  prevederilor Art. 32 -sau ale Art. 33 -:

a)	se aplică prevederile Art. 26 -;

b)	PPE trebuie să efectueze toate plăţile datorate OTS în conformitate cu  prevederile referitoare la decontarea pe PE şi

c)	după efectuarea tuturor plăţilor datorate de respectivul PPE, OPE va anula înregistrarea acestuia în registrul PE, informând PPE respectiv, OD şi ANRE  în legătură cu această anulare.

- (7.2.4.1 cc) OPE întocmeşte şi actualizeazǎ  registrul PE.

- (7.2.4.2 cc) Participanţii la PE care au fost acceptaţi de OPE vor fi înregistraţi în registrul PE. Registrul PE trebuie să conţină, pentru fiecare PPE, cel puţin următoarele informaţii:

a)	numele complet, sediul oficial şi detaliile de contact ale titularului de licenţă care a fost înregistrat ca PPE;

b)	data şi numărul Convenţiei de participare la PE corespunzătoare;

c)	codul de identificare pe PE al PPE;

d)	numele şi detaliile de contact ale tuturor persoanelor autorizate să acţioneze în numele titularului de licenţă;

e)	numele, codul de identificare al PRE şi detaliile de contact pentru fiecare PRE care şi-a asumat responsabilitatea echilibrării pentru respectivul PPE şi

f)	lista cu toate UD şi CD care sunt exploatate de  respectivul PPE.

- (7.2.4.3 cc) Fiecare PPE are dreptul să consulte informaţiile din registrul PE care îl privesc şi să solicite corectarea oricărei inexactităţi constatate.

- (7.2.4.4. cc) Informaţiile cuprinse în registrul PE trebuie puse de către OPE la dispoziţia OD şi ANRE.

- (7.3.1.1. cc) PPE sunt obligaţi să transmită oferte zilnice pentru fiecare interval de dispecerizare al fiecărei zile de livrare şi pentru:

a)	fiecare UD pentru care este responsabil şi

b)	fiecare CD propriu.

- (7.3.1.2 cc modif) Pentru fiecare UD de care este responsabil, PPE trebuie să ofere întreaga capacitate de producţie disponibilă, inclusă în declarația de disponibilitate realizată conform prevederilor RPUPCD.

- (art. 2 O 60) UD-EE, respectiv UD-EF sunt exceptate de la obligaţiile prevăzute la art. 12 lit. c) din RPUPCD, privind modificarea declaraţiilor de disponibilitate.

- (7.3.1.3. cc) Pentru fiecare centrală cu acumulare prin pompare proprie, care este considerată CD, PPE trebuie să ofere întregul consum disponibil. În cazul CD alţii decât centralele cu acumulare prin pompare, ofertele zilnice pot fi transmise cu o cantitate totală egală cu zero.

- (7.3.2.1. cc) PPE trebuie să transmită oferte zilnice pentru cantitatea de energie de echilibrare pe care  o pot face disponibilă pentru:

a)	creştere de putere şi

b)	reducere de putere.

- (7.3.2.2. cc) Fiecare ofertă zilnică poate conţine cel mult zece (10) perechi preţ-cantitate.

- (7.3.2.3. cc) În cazul unei UD:

a)	toate perechile preţ-cantitate din oferta zilnică ce însumează o cantitate totală egală cu producţia programată a UD, în concordanţă cu notificarea fizică aprobată şi având cele mai mici preţuri, vor fi considerate perechi preţ-cantitate pentru reducere de putere şi

b)	toate celelalte perechi preţ-cantitate din oferta zilnică vor fi considerate perechi preţ-cantitate pentru creştere de putere.

- (7.3.2.4 cc) În cazul unui CD:

a)	prima valoare cuprinsă în oferta zilnică reprezintă consumul minim pe care PPE doreşte să-l menţină şi pe care nu vrea să-l facă disponibil ca energie de echilibrare;

b)	dintre toate perechile preţ-cantitate din oferta zilnică, cele cu preţurile cele mai mici şi care însumează o cantitate totală egală cu diferenţa dintre consumul programat al CD în concordanţă cu notificarea fizică aprobată şi cantitatea de la lit. a), vor fi considerate perechi preţ-cantitate pentru creştere de putere;

c)	toate celelalte perechi preţ-cantitate din oferta zilnică vor fi considerate perechi preţ-cantitate pentru reducere de putere.

- (7.3.2.5 cc) Fiecare pereche preţ-cantitate pentru creştere de putere defineşte valoarea cea mai mică a preţului unitar pentru energia de echilibrare, la care PPE doreşte să furnizeze creştere de putere, pentru o cantitate care nu depăşeşte cantitatea prevăzută în perechea preţ-cantitate respectivă.

- (7.3.2.6. cc) Fiecare pereche preţ-cantitate pentru reducere de putere defineşte valoarea cea mai mare a preţului unitar pentru energia de echilibrare, pe care PPE este dispus să îl plătească atunci când furnizează reducere de putere, pentru o cantitate care nu depăşeşte cantitatea prevăzută în perechea preţ-cantitate respectivă.

- (7.3.3.1 cc) După aprobarea notificărilor fizice conform prevederilor RPUPCD, OTS calculează energia disponibilă pentru echilibrare, care reprezintă cantitatea totală de energie de echilibrare ce poate fi pusă la dispoziţie de o UD sau de un CD pentru următoarea  zi de livrare, separat pentru:

a)	fiecare UD sau CD, după caz;

b)	fiecare interval de dispecerizare al zilei de livrare respective;

c)	fiecare tip de energie de echilibrare conform prevederilor Art. 8 - şi

d)	creştere de putere sau reducere de putere.

- (7.3.3.2 cc) OTS elaboreazǎ procedura de determinare a energiei disponibile pentru echilibrare.  După aprobarea de către ANRE, OTS va pune la dispoziţia tuturor părţilor implicate aceastǎ procedurǎ, prin publicarea sa pe pagina de internet a OTS.

- (7.3.3.3. cc) Atunci când determină energia disponibilă pentru echilibrare, OTS ţine seama:

a)	în cazul unei UD, de capacitatea de producţie disponibilă, notificată conform prevederilor RPUPCD, cu luarea în considerare a tuturor reducerilor de capacitate disponibilă datorate necesităţii de asigurare a serviciilor de sistem tehnologice altele decât rezervele, în concordanţă cu prevederile regulilor referitoare la furnizarea acestora;

b)	de notificarea fizică aprobată pentru respectiva UD sau CD, după caz;

c)	de caracteristicile tehnice ale respectivei UD sau CD, după caz;

d)	în cazul reglajului terţiar rapid, de energia care a fost deja considerată ca parte a energiei disponibile pentru echilibrare corespunzătoare reglajului secundar;

e)	în  cazul reglajului terţiar lent, de energia care a fost deja considerată ca parte a energiei disponibile pentru echilibrare corespunzătoare reglajului secundar şi reglajului terţiar rapid;

- (7.3.3.4 cc) Atunci când determină energia disponibilă pentru echilibrare, OTS trebuie să maximizeze energia disponibilă pentru echilibrare corespunzătoare reglajului secundar. Pentru energia rămasă, OTS trebuie să maximizeze energia disponibilă pentru echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid.

- (7.3.4.1 cc) Fiecare PPE va transmite oferte zilnice pentru ziua de livrare la OPE înainte de ora de închidere a PE, adică până la ora 17:00 a zilei de tranzacţionare care precede ziua de livrare. Transmiterea ofertelor zilnice este posibilă cu maxim o (1) săptămână înainte de ziua de livrare în cauză.

- (7.3.4.2 cc) Ofertele zilnice vor fi transmise în format electronic, prin canalele de comunicaţie stabilite de OPE.

- (7.3.4.3 cc) Oferta zilnică va fi considerată transmisă oficial la momentul intrării în sistemul PE. Ora transmiterii este exprimată prin marca de timp.

- (7.3.4.4. cc) Imediat ce o nouă ofertă zilnică a intrat în sistemul PE, OPE va confirma respectivului PPE primirea acesteia. Această confirmare trebuie să conţină numărul de înregistrare şi ora la care această ofertă zilnică a intrat în sistemul PE.

- (7.3.4.5 cc) Înainte de ora de închidere a PE, ofertele zilnice pot fi oricând modificate sau anulate. Toate modificările vor fi marcate temporal şi înregistrate în sistemul PE. Orice modificare va stabili o nouă ofertă zilnică, anulând automat oferta zilnicǎ care a fost validatǎ anterior pentru acelaşi interval de dispecerizare şi aceeaşi UD sau CD, după caz.

- (7.3.4.6 cc) Dacă un PPE nu primeşte de la OPE, într-un interval de cincisprezece (15) minute de la transmiterea unei noi oferte zilnice, confirmarea de primire a respectivei oferte zilnice, PPE trebuie să contacteze imediat OPE.

- (7.3.5.1 cc) Formatul şi conţinutul – cadru pentru ofertele zilnice precum şi scala de preţ pentru ofertele zilnice sunt stabilite de OPE şi aprobate de ANRE. OPE va pune la dispoziţia tuturor părţilor implicate aceste informaţii, prin publicarea lor pe pagina de internet a OTS.

- (7.3.5.2 cc modif) Scala de preţ pentru ofertele zilnice are ca limite un preţ minim şi un preţ maxim între care trebuie să se încadreze prețul oricărei perechi preț-cantitate dintr-o ofertă zilnică.

- (art. 3 O 60) Limita minimă de preţ a ofertei preţ-cantitate pe PE este de 0,1 lei/MWh, pentru toate categoriile de UD și pentru toate CD.

- (art. 5 O 60 -modif) (1) Pentru fiecare UD/CD, preţurile din ofertele zilnice pe PE se corelează cu PIP al PZU astfel: prețul ofertelor zilnice pe piața de echilibrare pentru un interval de dispecerizare trebuie să fie mai mic sau egal cu suma dintre PIP al PZU pentru zona de ofertare națională pentru același interval orar și valoarea de 450 lei/MWh; în intervalele orare în care PIP are valoare negativă, pentru determinarea limitei de mai sus, acesta se consideră zero;

- (art. 1 anexa O 35 2010 - modif) Pentru fiecare UD/CD, ofertele pe PE se efectuează pe paliere de minimum 10 MW, cu excepţia:

a) ultimului palier ofertat care, după caz, poate conţine o cantitate mai mică de 10 MW; şi

b) a primului palier ofertat care va conţine întotdeauna o cantitate cel puţin egală cu puterea minimă la care poate funcţiona UD, cu asigurarea reglajului primar.

- (7.3.5.3. cc) Ofertele zilnice trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

a)	codul de identificare pe PE al PPE;

b)	codul de identificare pe PE al UD sau al CD pentru care se face oferta zilnică;

c)	ziua de livrare pentru care este valabilă oferta zilnică;

d)	intervalul de dispecerizare pentru care este valabilă oferta zilnică;

e)	cel puţin una, dar nu mai mult de zece (10) perechi preţ-cantitate consecutive.

- (7.3.5.4 cc -modif) Preţurile din ofertele zilnice vor fi introduse în moneda oficială a României şi trebuie să se încadreze între limita minimă și limita maximă stabilită zilnic de OPE pentru fiecare interval de dispecerizare. Preţurile menţionate în perechile preţ-cantitate consecutive vor fi constant crescătoare.

- (7.3.6.1 cc) OPE va elabora procedura de validare a ofertelor zilnice, în conformitate cu prevederile prezentelor reguli. După aprobarea de către ANRE, OPE va pune la dispoziţia tuturor părţilor implicate aceastǎ procedurǎ, prin postarea sa pe pagina de internet a OTS.

- (7.3.6.2 cc) Imediat după ora de închidere a PE, OPE verifică toate ofertele zilnice intrate în sistemul PE.

- (7.3.6.3 cc) OPE verifică, pentru fiecare PPE, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a)	PPE a transmis oferte zilnice pentru toate UD pentru care este responsabil, în conformitate cu prevederile de la  Art. 40 - şi

b)	PPE a transmis oferte zilnice pentru toate CD proprii, în conformitate cu prevederile  Art. 42 -.

- (7.3.6.4 cc) Dacă o ofertă zilnică pentru o UD sau un CD nu respectă condiţiile de la Art. 40 -sau Art. 42 -, după caz, aceasta va fi invalidată, fiind considerată ca netransmisă de respectivul PPE.

- (7.3.6.5 cc) Dacă OPE constată că un PPE nu a transmis toate ofertele zilnice corespunzătoare, OPE va notifica acest lucru PPE, nu mai târziu de treizeci (30) de minute după ora de închidere a PE. În această notificare se vor specifica, de asemenea, ofertele zilnice care lipsesc precum şi motivaţiile pentru cazurile prevăzute la Art. 69 -.

- (7.3.6.6. cc) După primirea notificării de la OPE conform prevederilor Art. 70 -, respectivul PPE trebuie să transmită imediat ofertele zilnice care lipsesc, nu mai târziu de treizeci (30) minute după ora la care OPE a trimis notificarea.

- (7.3.6.7 cc, înloc cu art. I 1 (53) din O 68/2015) În cazul în care un PPE nu transmite ofertele zilnice într-un interval de 30 de minute de la transmiterea notificării de către OPE privind lipsa acestora, OPE stabilește ofertele zilnice care lipsesc pe baza caracteristicilor tehnice, declarațiilor de disponibilitate și a notificărilor fizice aprobate pentru UD sau CD respectiv, după caz. Prețurile pentru toate perechile preț-cantitate din astfel de oferte zilnice vor fi egale cu PIP pentru zona de ofertare națională rezultat din PZU, pentru ziua de livrare și intervalul de tranzacționare căruia îi aparține intervalul de dispecerizare în cauză; în cazul în care PIP pentru zona de ofertare națională are valoare mai mică decât limita minimă de preț a ofertei preț-cantitate pe piața de echilibrare stabilită la Art. 61 -, în loc de PIP se consideră valoarea limitei minime de preț a ofertei pe PE.

- (7.3.6.8 cc, înloc cu art. I 1 (54) din O 68/2015) OPE confirmă validarea unei oferte zilnice PPE care a transmis-o, nu mai târziu de ora 18:30 în ziua anterioară celei de livrare. Confirmarea conține, de asemenea, numărul de înregistrare pentru respectiva ofertă zilnică și ora la care aceasta a fost validată. Dacă oferta zilnică validată a fost stabilită de OPE conform prevederilor Art. 72 -, OPE  transmite pentru informare respectiva ofertă zilnică validată părții implicate.

- (7.3.6.9 cc) Dacă un PPE nu a primit de la OPE, până la ora 18:45, confirmarea de validare a ofertelor zilnice transmise, acesta trebuie să contacteze imediat OPE.

- (7.3.6.10 cc) După validarea tuturor ofertelor zilnice, dar nu mai târziu de ora 19:00, OPE va transmite ofertele zilnice validate la OD.

- (7.3.6.11 cc) Ofertele zilnice validate reprezintă angajamente ferme pentru respectivul PPE.

- (7.3.7.1 cc modif) Dacă, după validarea ofertelor zilnice, OTS constată din declaraţia de disponibilitate de la un PPE, o reducere a capacităţii disponibile de producţie față de puterea instalată, OPE ajustează oferta zilnică validată a respectivului PPE.

- (7.3.7.2 cc) În condiţiile prevǎzute la Art. 77 -, pentru fiecare interval de dispecerizare relevant, OPE reduce cantitatea uneia sau mai multor perechi preţ-cantitate din oferta zilnică validată, începând cu perechea preţ-cantitate cu cel mai mare preţ, până când cantitatea agregată a respectivei oferte zilnice validate devine egală cu capacitatea disponibilă de producţie, ţinând cont de orice reducere a capacităţii disponibile de producţie determinată de furnizarea STS, altele decât rezervele, în concordanţă cu prevederile regulilor referitoare la furnizarea acestora.

- (7.4.1.1. cc modif) PPE trebuie să transmită oferte fixe pentru:

a)	fiecare dintre UD termo pentru care este responsabil calificate pentru reglaj terţiar lent, în conformitate cu Codul RET şi

b)	fiecare dintre CD proprii.

- (7.4.2.1 cc) Fiecare ofertă fixă transmisă de un PPE trebuie să conţină două componente:

a)	Oferta fixă pentru pornire şi

b)	Oferta fixă pentru menţinere în rezervă caldă.

- (7.4.2..2. cc modif) Fiecare ofertă fixă pentru pornire defineşte preţul pentru care un PPE este dispus:

a)	să pornească o UD termo care nu este sincronizată cu SEN şi nu este nici menţinută în regim de rezervă caldă sau

b)	să iniţieze reducerea consumului unui CD.

- (7.4.2.3 cc modif) Fiecare ofertă fixă pentru menţinere în rezervă caldă defineşte preţul pentru care un PPE este dispus să menţină o UD termo în regim de rezervă caldă, pe parcursul unei ore. În cazul CD, preţul pentru menţinere în rezervă caldă este zero.

- (7.4.2.4 cc modif) Oferta fixă este aceeași pentru toate intervalele de dispecerizare din ziua de livrare pentru care este transmisă respectiva ofertă fixă.

- (7.4.2.5. cc) PPE trebuie să transmită oferte fixe separate pentru fiecare UD termo sau CD, după caz.

- (7.4.3.1 cc modif) PPE pot transmite oferte fixe la OPE cel mai târziu cu o (1) săptămână înainte de prima zi de livrare pentru care se aplică respectivele oferte fixe şi numai în timpul orelor de tranzacţionare.

- (7.4.3.2 cc) Ofertele fixe vor fi transmise în format electronic, prin canalele de comunicaţie stabilite de OPE.

- (7.4.3.3. cc) Oferta fixă va fi considerată transmisă oficial la momentul intrării în sistemul PE. Ora transmiterii este exprimată prin marca de timp.

- (7.4.3.4. cc) Imediat ce o nouă ofertă fixă a intrat în sistemul PE, OPE confirmă respectivului PPE primirea acesteia. Această confirmare trebuie să conţină numărul unic de înregistrare şi ora la care această ofertă fixă a intrat în sistemul PE.

- (7.4.3.5 cc) Oferta fixă poate fi oricând modificată sau anulată până la termenul limită prevăzut la Art. 85 -.

- (7.4.3.6. cc) Dacă un PPE nu primeşte de la OPE confirmarea de primire a unei noi oferte fixe într-un interval de 15 (cincisprezece) minute de la transmiterea respectivei oferte fixe, PPE trebuie să contacteze imediat OPE.

- (7.4.4.1 cc modif) Formatul şi conţinutul-cadru pentru ofertele fixe vor fi stabilite de OPE şi aprobate de ANRE. OPE va pune la dispoziţia tuturor părţilor implicate aceste informaţii, prin postarea lor pe pagina de internet a OTS.

- (7.4.4.2 cc modif) Scalele de preţ pentru ofertele fixe au limitele zero şi preţul maxim pentru care se poate transmite o astfel de ofertă. Preţul maxim al ofertelor fixe pentru menținere în rezervă caldă trebuie întotdeauna să fie semnificativ mai mare decât cel mai mare preţ aşteptat prin ofertele pentru menţinere în rezervă caldă.

- (art. 3 O 35 2010 modif) (1) Preţul din ofertele fixe pentru pornire pe PE, pentru fiecare UD calificată pentru reglaj terţiar lent, se limitează superior la valoarea care se determină ca produs între capacitatea disponibilă conform declaraţiei de disponibilitate a UD, în MW, şi preţul unitar de pornire de 1.000 RON/MW disponibil.

(2) Valoarea energiei electrice livrate pe PE de la sincronizare până la atingerea minimului tehnic va rezulta din energia livrată în limita graficului de încărcare ofertat de producător, la preţul primei perechi preț-cantitate din oferta zilnică pentru UD respectivă.

(3) Procedurile pentru aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2) sunt stabilite de OPE şi aprobate de ANRE. OPE pune la dispoziţia tuturor părţilor implicate aceste informaţii, prin postarea lor pe pagina de internet a OTS.

- (7.4.4.3 cc) Ofertele fixe trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

a)	codul de identificare pe PE al PPE;

b)	codul de identificare pe PE al UD termo sau al CD la care se referă oferta fixă;

c)	prima zi de livrare pentru care se aplică respectiva ofertă fixă;

d)	preţul pentru pornire şi

e)	preţul pentru menţinere în rezervă caldă, numai în cazul UD termo.

- (7.4.4.4. cc) Preţurile din ofertele fixe vor fi introduse în moneda oficială a României şi trebuie să se încadreze în scala de preţ pentru oferte fixe corespunzătoare.

- (7.4.5.1 cc) Procedura de validare a ofertelor fixe va fi elaborată de OPE şi aprobată de ANRE. OPE va pune la dispoziţia tuturor părţilor implicate acestǎ procedurǎ, prin postarea sa pe pagina de internet a OTS.

- (7.4.5.2. cc) Imediat ce o nouă ofertă fixă a intrat în sistemul PE, OPE va demara procesul de verificare a acesteia pe baza procedurii de la  Art. 96 -.

- (7.4.5.3 cc) OPE va confirma validarea unei oferte fixe PPE care a transmis-o, în maxim 15 (cincisprezece) minute de la transmiterea oficială a respectivei oferte fixe.

- (7.4.5.4. cc) Dacă un PPE nu a primit de la OPE confirmarea de validare a ofertelor fixe transmise, într-un interval de 30 (treizeci) de minute de la transmiterea oficială a respectivelor oferte fixe, acesta trebuie să contacteze imediat OPE.

- (7.4.5.5. cc) În fiecare zi de tranzacţionare, imediat după ora de închidere a PE, OPE va verifica existenţa ofertelor fixe validate pentru toate UD termo şi CD şi pentru toate zilele de livrare, pentru care respectiva zi de tranzacţionare este ultima zi în care un PPE poate transmite o ofertă fixă conform prevederilor Art. 85 -.

- (7.4.5.6. cc) În absenţa unor oferte fixe validate, OPE stabileşte ofertele fixe care lipsesc, considerând zero preţul pentru pornire şi preţul pentru menţinere în rezervă caldă. Orice ofertă fixă stabilită astfel devine oferta fixă validată pentru respectivul PPE şi va fi transmisă acestuia pentru informare de către OPE.

- (7.4.5.7 cc) După validarea tuturor ofertelor fixe, dar nu mai târziu de ora 19:00, OPE transmite ofertele fixe validate la OD.

- (7.4.5.8 cc) Ofertele fixe validate reprezintă angajamente ferme pentru PPE corespunzători.

- (7.5.1.1. cc) Procedurile de selectare a energiei de echilibrare vor fi elaborate de OTS în conformitate cu prevederile din prezentele reguli şi aprobate de ANRE. OTS va pune la dispoziţia tuturor părţilor implicate aceste proceduri, prin postarea lor pe pagina de internet a OTS.

- (7.5.1.2. cc) Imediat după validarea ofertelor fixe şi a ofertelor zilnice, OTS poate utiliza ofertele validate pentru managementul congestiilor în etapa de programare, conform prevederilor referitoare la managementul congestiilor din prezentele reguli. Pentru echilibrarea SEN în etapa de dispecerizare, OTS utilizează ofertele validate.

- (art 7 din anexa O 35 2010) (1) Dacă, după aprobarea notificărilor fizice şi validarea ofertelor zilnice şi a ofertelor fixe pe PE, OTS constată un dezechilibru între producţia notificată şi prognoza de consum plus schimburile externe, care depăşeşte valorile procedurate, atunci OTS programează compensarea acestor dezechilibre conform ordinii de merit.

(2) OTS comunică PPE în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de ora 21:00 a zilei anterioare zilei de livrare, dispoziţiile de dispecer rezultate din aplicarea mecanismului prevăzut la alin. (1).

- (7.5.1.3. cc) Atunci când selectează şi utilizează energia de echilibrare, conform procedurilor de selecţie prevăzute la Art. 104 -, OTS se va asigura permanent că utilizarea energiei de echilibrare este fezabilă din punct de vedere tehnic şi se încadrează în limitele caracteristicilor tehnice, declaraţiei de disponibilitate şi notificării fizice pentru toate UD sau CD corespunzătoare, după caz.

- (7.5.2.1. cc) Înainte de ora 18:00 a zilei anterioare zilei de livrare, OTS stabileşte rezerva necesară, aceasta fiind cantitatea de energie de echilibrare care trebuie să fie disponibilă în decursul zilei de livrare, separat pentru reglaj secundar, pentru reglaj terţiar rapid de creştere de putere şi pentru reglaj terţiar rapid de reducere de putere. Dacă este necesar, OTS poate stabili diferite rezerve necesare pentru diverse intervale de dispecerizare şi pentru diferite părţi ale SEN.

- (7.5.2.2. cc) Dacă este necesar, OTS poate modifica oricând valoarea stabilită pentru rezerva necesară, înainte sau în timpul zilei de livrare.

- (7.5.2.3. cc) Dacă există disponibil suplimentar faţă de rezervele contractate, rezerva necesară poate depăşi cantitatea de rezerve corespunzătoare tipului respectiv de energie de echilibrare pe care OTS a contractat-o.

- (7.5.2.4. cc modif) De fiecare dată când este necesar, OTS calculează banda disponibilă de reglaj secundar pentru un anumit interval de dispecerizare.

- (7.5.2.5 cc modif) La calculul benzii disponibile de reglaj secundar, OTS ia în considerare cel puţin următorii factori:

a)	limitele definite prin caracteristicile tehnice pentru UD respectivă;

b)	nivelul de producţie al UD, în concordanţă cu notificarea fizică aprobată pentru aceasta;

c)	orice limitare a producţiei unei UD care a fost încadrată într-una din categoriile de UD care beneficiază de dispecerizare cu prioritate și/sau acces garantat şi

d)	orice limitare a producţiei unei unităţi hidroenergetice dispecerizabile, datorată debitului afluent înregistrat şi restricţiilor hidrologice, inclusiv modificarea maxim permisă a nivelului unui lac de acumulare.

- (7.5.2.6. cc modif) Pentru determinarea cantităţii de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere sau de reducere de putere, după caz, care poate fi făcută disponibilă de o UD sau de un CD, pe parcursul unui interval de dispecerizare, OTS va lua în considerare cel puţin următorii factori:

a)	limitele definite prin caracteristicile tehnice ale UD sau CD respectiv;

b)	nivelul de producţie al UD sau nivelul de consum al CD, în concordanţă cu notificările fizice aprobate pentru acestea;

c)	orice limitare a producţiei unei UD care a fost încadrată într-una din categoriile de UD care beneficiază de acces garantat la rețelele electrice și/sau de dispecerizare cu prioritate şi

d)	orice limitare a producţiei unei unităţi hidroenergetice dispecerizabile datorată debitului afluent înregistrat şi restricţiilor hidrologice, inclusiv modificarea maxim permisă a nivelului unui lac de acumulare.

- (7.5.3.1. cc) Pentru fiecare interval de dispecerizare, OTS determină ordinea de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de creştere de putere, prin combinarea într-o singură ofertă a tuturor perechilor preţ-cantitate ofertate, sortate în ordinea crescătoare a preţurilor, începând cu perechea preţ-cantitate cu cel mai mic preţ şi continuând până la perechea preţ-cantitate cu cel mai mare preţ cerut.

- (7.5.3.2. cc) La stabilirea ordinii de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de creştere de putere, OTS trebuie să se asigure că:

a)	ordinea de merit conţine numai perechi preţ-cantitate pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de creştere de putere provenite din ofertele zilnice validate care se aplică pentru intervalul de dispecerizare în cauză;

b)	ordinea de merit conţine numai perechi preţ-cantitate aferente UD care au fost calificate pentru reglaj secundar, în conformitate cu Codul RET şi care sunt sincronizate cu SEN;

c)	pentru fiecare UD, cantitatea agregată din toate perechile preţ-cantitate intrate în ordinea de merit nu depăşeşte jumătate din valoarea benzii disponibile determinate pentru respectiva UD; dacă este necesar, perechea preţ-cantitate cu preţul cel mai mare, dintre toate perechile preţ-cantitate, aferente respectivei UD, care fac parte din ordinea de merit, va fi considerată numai cu o parte din cantitate astfel încât această condiţie să fie îndeplinită.

- (7.5.3.3. cc) Pentru fiecare interval de dispecerizare, OTS determină ordinea de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de reducere de putere prin combinarea într-o singură ofertă a tuturor perechilor preţ-cantitate ofertate, sortate în ordinea descrescătoare a preţurilor, începând cu perechea preţ-cantitate cu cel mai mare preţ şi continuând până la perechea preţ-cantitate cu cel mai mic preţ cerut.

- (7.5.3.4. cc) La stabilirea ordinii de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de reducere de putere, OTS trebuie să se asigure că:

a)	ordinea de merit conţine doar perechi preţ-cantitate pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de reducere de putere provenite din ofertele zilnice validate, care se aplică pentru intervalul de dispecerizare în cauză;

b)	ordinea de merit conţine doar perechi preţ-cantitate aferente UD care au fost calificate pentru reglaj secundar în conformitate cu cerinţele Codului RET şi care sunt sincronizate cu SEN;

c)	pentru fiecare UD, cantitatea agregată din toate perechile preţ-cantitate intrate în ordinea de merit nu depăşeşte jumătate din valoarea benzii disponibile determinate pentru respectiva UD; dacă este necesar, perechea preţ-cantitate cu cel mai mic preţ aferente respectivei UD, care face parte din ordinea de merit, va fi considerată numai cu o parte din cantitate, astfel încît această condiţie să fie îndeplinită.

- (7.5.3.5. cc) Pe baza valorilor stabilite pentru rezerva necesară de reglaj secundar,  OTS va accepta perechi preţ-cantitate din ordinea de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de creştere de putere şi din ordinea de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de reducere de putere în conformitate cu următoarele condiţii:

a)	OTS poate accepta mai mult de o singură pereche preţ-cantitate;

b)	cantitatea agregată a tuturor perechilor preţ-cantitate acceptate din ordinea de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de creştere de putere va fi egală cu jumătate din valoarea rezervei necesare corespunzătoare reglajului secundar;

c)	cantitatea agregată a tuturor perechilor preţ-cantitate acceptate din ordinea de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de reducere de putere va fi egală cu jumătate din valoarea rezervei necesare corespunzătoare reglajului secundar;

d)	perechile preţ-cantitate pot fi acceptate doar cu o parte din  cantitatea ofertată;

e)	pentru fiecare UD, cantitatea totală de energie de echilibrare din perechile preţ-cantitate corespunzătoare reglajului secundar de creştere de putere acceptate va fi egală cu cantitatea totală de energie de echilibrare din perechile preţ-cantitate corespunzătoare reglajului secundar de reducere de putere acceptate şi

f)	atunci când acceptă perechile preţ-cantitate, OTS va urmări să minimizeze costurile achiziţionării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar, ţinând cont de prevederile de la  Art. 119 -.

- (7.5.3.6. cc) Cel mai mare preţ al unei perechi preţ-cantitate pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de creştere de putere, acceptată parţial sau total conform prevederilor Art. 118 -, va determina preţul marginal pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de creştere de putere. Cel mai mic preţ al unei perechi preţ-cantitate pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de reducere de putere, acceptată parţial sau total conform prevederilor Art. 118 -, va determina preţul marginal pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de reducere de putere.

- (7.5.3.7. cc) Perechile preţ-cantitate pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar, acceptate total sau parţial în conformitate cu prevederile de la Art. 118 -, stabilesc o obligaţie fermă a PPE care a transmis respectiva ofertă zilnică, de a pune la dispoziţia OTS cantitatea corespunzătoare de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar în intervalul de dispecerizare considerat.

- (7.5.3.8 cc) OTS va informa fiecare PPE asupra cantităţii agregate de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar care a fost acceptată conform prevederilor Art. 118 -, separat pentru fiecare din UD pentru care este responsabil respectivul PPE. Atunci când primeşte o solicitare în acest sens de la OTS, PPE trebuie să seteze în consecinţă banda de reglaj aferentă fiecărei UD calificate pentru reglaj secundar, în intervalul de dispecerizare corespunzător.

- (7.5.3.9. cc) UD care au fost solicitate să pună la dispoziţie o anumită bandă de reglaj pentru reglajul secundar, în conformitate cu prevederile Art. 121 -, vor furniza energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar, răspunzând semnalelor primite de la regulatorul central al OTS în timp real.

- (7.5.3.10. cc) Fiecare semnal pe care o UD îl primeşte de la regulatorul central al OTS într-un anumit interval de dispecerizare, stabileşte o tranzacţie între OTS, pe de o parte şi PPE care este responsabil pentru respectiva UD, pe de altă parte, pentru furnizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar, în conformitate cu semnalul primit de la regulatorul central al OTS, banda de reglaj setată pentru respectiva UD conform prevederilor Art. 121 - şi preţul marginal pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de creştere de putere sau pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de reducere de putere, după caz, stabilit conform prevederilor de la Art. 119 -.

- (7.5.3.11. cc) Perechile preţ-cantitate pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar, acceptate parţial sau total în conformitate cu prevederile Art. 118 -, trebuie să fie înregistrate în sistemul PE. OTS trebuie să înregistreze cel puţin următoarele informaţii:

a)	numărul de înregistrare al ofertei zilnice validate şi perechea preţ-cantitate acceptată;

b)	cantitatea acceptată;

c)	preţul marginal pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de creştere de putere, stabilit conform prevederilor Art. 119 -şi

d)	preţul marginal pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de reducere de putere, stabilit conform prevederilor Art. 119 -.

- (7.5.3.12 cc) Tranzacţiile stabilite conform prevederilor Art. 123 - vor determina o ajustare a notificării fizice pentru respectiva UD în concordanţă cu prevederile din RPUPCD, dar numai pentru intervalul de dispecerizare curent.

- (7.5.3.13 cc) OTS poate decide înlocuirea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar cu energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar de creştere de putere dacă se estimează un deficit continuu de producţie în SEN pe o perioadă de timp mai lungă şi dacă această înlocuire ar conduce la costuri mai reduse pe PE.

- (7.5.3.14 cc) OTS poate decide înlocuirea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar cu energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar de reducere de putere, dacă se estimează un excedent continuu de producţie în SEN pe o perioadă de timp mai lungă şi dacă această înlocuire ar conduce la costuri mai reduse pe PE.

- (7.5.3.15 cc) OTS va finaliza selecţia şi acceptarea perechilor preţ-cantitate pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar cu cel puţin o orǎ înainte de începutul intervalului de dispecerizare corespunzător.

- (7.5.4.1. cc) OTS va utiliza energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere, în cazul în care estimează o nevoie continuă de creştere de putere, sau în cazul în care consideră necesară înlocuirea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar prin energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar de creştere de putere.

- (7.5.4.2. cc) Dacă OTS a identificat necesitatea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere, în conformitate cu prevederile Art. 129 -, acesta trebuie să stabilească:

a) intervalul de timp pe durata căruia va fi necesară utilizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere, care trebuie:

i. să înceapă cel mai târziu după 15 minute din momentul în care este emisă dispoziţia de dispecer şi

ii. să se încheie nu mai târziu de sfârşitul intervalului de dispecerizare curent sau al celui imediat următor şi

b) cantitatea de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere necesară, denumită în acest context reglaj necesar;

- (7.5.4.3 cc) Intervalul de timp specificat la Art. 130 -a) va fi numit în acest context intervalul solicitat. Dacă OTS identifică necesitatea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere, atât în intervalul de dispecerizare curent, cât şi în cel imediat următor, OTS va preciza necesarul de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere conform prevederilor Art. 130 -, separat pe cele două intervale de dispecerizare.

- (7.5.4.4. cc) OTS stabileşte ordinea de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere, pentru intervalul solicitat, prin combinarea într-o singură ofertă a tuturor perechilor preţ-cantitate care sunt încă disponibile pe parcursul intervalului solicitat, sortate în ordinea crescătoare a preţurilor, începând cu perechea preţ-cantitate cu cel mai mic preţ şi continuând până la perechea preţ-cantitate cu cel mai mare preţ cerut.

- (7.5.4.5. cc modif) Atunci când stabileşte ordinea de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere, OTS trebuie să se asigure că:

a)	ordinea de merit conţine numai perechile preţ-cantitate pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar sau terţiar rapid de creştere de putere din ofertele zilnice validate, care sunt încă disponibile în intervalul solicitat;

b)	ordinea de merit conţine numai perechi preţ-cantitate corespunzătoare:

i.	UD sau CD care au fost calificate pentru reglaj secundar sau terţiar rapid în concordanţă cu Codul RET sau

ii.	altor UD care sunt sincronizate cu SEN şi au disponibil pentru creştere de putere.

c)	pentru fiecare UD sau CD, cantitatea agregată a tuturor perechilor preţ-cantitate intrate în ordinea de merit, nu depăşeşte cantitatea de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere care poate fi făcută disponibilă la începutul intervalului solicitat, determinată conform prevederilor Art. 113 -; dacă este necesar, perechea preţ-cantitate cu cel mai mare preţ dintre toate perechile preţ-cantitate, aferente respectivei UD sau CD, care fac parte din ordinea de merit, va fi luată în considerare numai cu o parte din cantitate, astfel încât această condiţie să fie îndeplinită;

d)	pentru fiecare UD, ordinea de merit cuprinde doar o cantitate agregată a perechilor preţ-cantitate, a cărei utilizare s-ar încadra în:

i.	orice limitare a producţiei unei UD care a fost încadrată într-una din categoriile de UD care beneficiază de acces garantat la rețelele electrice și/sau de dispecerizare cu prioritate  şi

ii.	orice limitare a producţiei unei unităţi hidroenergetice dispecerizabile, datorată debitului afluent înregistrat şi restricţiilor hidrologice, inclusiv modificarea maxim permisă a nivelului unui lac de acumulare.

- (7.5.4.6. cc) După determinarea reglajului necesar conform prevederilor Art. 130 - şi a ordinii de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere  conform prevederilor Art. 132 - şi Art. 133 -, OTS va accepta perechi preţ-cantitate din ordinea de merit pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere, cu respectarea următoarelor condiţii:

a)	OTS poate accepta mai mult de o pereche preţ-cantitate;

b)	preţul oricărei perechi preţ-cantitate acceptate trebuie să fie mai mic decât preţul oricărei perechi preţ-cantitate care face parte din ordinea de merit şi care nu a fost acceptată;

c)	cantitatea agregată a tuturor perechilor preţ-cantitate acceptate trebuie să fie egală cu reglajul necesar;

d)	perechile preţ-cantitate aferente CD, altele decât centralele cu acumulare prin pompare, pot fi acceptate numai cu întreaga cantitate ofertată;

e)	cu condiţia respectării prevederilor de la lit. g), h) și i), toate perechile preţ-cantitate cu un preţ mai mic decât cel mai mare preţ al unei perechi preţ-cantitate acceptate, vor fi acceptate cu întreaga cantitate ofertată;

f)	cu condiţia respectării prevederilor de la lit. g), h) și i), pentru toate perechile preţ-cantitate, aferente UD sau centralelor cu acumulare prin pompare, cu un preţ egal cu cel mai mare preţ al unei perechi preţ-cantitate acceptate, numai o cotă S (0<S≤1) din cantitatea ofertată va fi acceptată, astfel încât să fie respectată condiţia:

unde:

Regnec reprezintă reglajul necesar,

Qîntreg,i  este cantitatea ofertată corespunzătoare perechii preţ-cantitate i, care are un preţ mai mic decât cel mai mare preţ al unei perechi preţ-cantitate acceptate, şi

Qultim,j este cantitatea ofertată corespunzătoare perechii preţ-cantitate j, care are un preţ egal cu cel mai mare preţ al unei perechi preţ-cantitate acceptate;

g) (art. 6 O 60 2013)  În cazul selectării energiei de echilibrare aferente creşterii de putere, ofertată la acelaşi preţ, de 0,1 lei/MWh, se procedează astfel:

i. se creşte puterea UD-urilor care fac parte din categoriile prevăzute la Art. 7 - alin. (1) pct. 1, până la epuizarea ofertelor cu preţul respectiv din această categorie, dar nu mai mult decât este necesar pentru echilibrarea SEN, proporţional cu tranşele ofertate la preţul respectiv, în trepte rotunjite la multiplu de 1 MWh/h;

ii. se creşte puterea UD-urilor care fac parte din categoriile prevăzute la Art. 7 - alin. (1) pct. 2, până la epuizarea ofertelor cu preţul respectiv din această categorie, dar nu mai mult decât este necesar pentru echilibrarea SEN, proporţional cu tranşele ofertate la preţul respectiv, în trepte rotunjite la multiplu de 1 MWh/h;

iii. se creşte puterea UD-urilor care fac parte din categoriile prevăzute la Art. 7 - alin. (1) pct. 3, până la epuizarea ofertelor cu preţul respectiv din această categorie, dar nu mai mult decât este necesar pentru echilibrarea SEN, proporţional cu tranşele ofertate la preţul respectiv, în trepte rotunjite la multiplu de 1 MWh/h.

h) (art. 6 O 60 2013)  Dacă energia din ofertele cu acelaşi preţ, diferit de 0,1 lei/MWh, este mai mare decât energia necesară pentru echilibrarea SEN, selecţia energiei de echilibrare se face proporţional cu cantitatea ofertată la acel preţ, rotunjită la 1 MWh/h şi

i)	ulterior acceptării perechilor preţ-cantitate, în conformitate cu prevederile Art. 134 -, banda de reglaj secundar disponibilă agregată a tuturor UD, pentru care au fost transmise oferte zilnice validate cu perechi preţ-cantitate pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar, nu trebuie să scadă sub valoarea rezervei necesare pentru reglaj secundar în următoarele intervale de dispecerizare.

- (7.5.4.7 cc) Dacă nu poate fi îndeplinită condiţia de la  Art. 134 -  lit.i), OTS  eliminǎ temporar, în întregime sau parţial, o pereche preţ-cantitate din ordinea de merit pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere, înainte de a accepta perechi preţ-cantitate conform prevederilor Art. 134 -, dar numai  în cazul în care cantitatea respectivei perechi preţ-cantitate poate fi compensată de o altă pereche preţ-cantitate care face parte din ordinea de merit pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere. Perechea preţ-cantitate eliminată temporar va fi perechea preţ-cantitate pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de creştere de putere cu cel mai mare preţ, care ar fi fost acceptată în conformitate cu prevederile Art. 134 - lit. a) – h).

- (7.5.4.8. cc) OTS va repeta iterativ procesul conform prevederilor Art. 135 - până la obţinerea unei soluţii fezabile în conformitate cu prevederile Art. 134 - sau până când nu mai există nici o pereche preţ-cantitate rămasă în ordinea de merit pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere care să poată fi eliminată. În acest ultim caz, perechile preţ-cantitate din ordinea de merit pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere, redusă în conformitate cu prevederile Art. 135 -, vor fi acceptate fără a se ţine seama de condiţia de la Art. 134 - lit.i). Ulterior acceptării perechilor preţ-cantitate, OTS va reintroduce în ordinea de merit pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere toate perechile preţ-cantitate care au fost temporar eliminate.

- (7.5.4.9 cc) Dacă OTS nu a reuşit să accepte perechi preţ-cantitate pentru o cantitate suficientă de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere sau dacă acceptarea perechilor preţ-cantitate conform prevederilor Art. 134 - - Art. 136 - determină o încălcare a condiţiei de la Art. 134 - lit.i), OTS poate lua măsurile pe care le consideră necesare, în conformitate cu prevederile Codului RET, pentru a asigura refacerea unei cantităţi rezonabile de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar.

- (7.5.4.10 cc modif) Perechile preţ-cantitate acceptate conform prevederilor Art. 134 - stabilesc preliminar o tranzacţie între OTS, pe de o parte, şi PPE care a transmis respectiva ofertă zilnică, pe de altă parte, pentru furnizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere, la preţul specificat în perechea preţ-cantitate acceptată şi pentru cantitatea acceptată conform prevederilor Art. 58 -.

- (7.5.4.11. cc modif) Tranzacţiile preliminare stabilite conform prevederilor Art. 138 - vor fi înregistrate în sistemul PE. OTS trebuie să înregistreze cel puţin următoarele informaţii:

a)	numărul unic de înregistrare al ofertei zilnice validate şi perechea preţ-cantitate care a fost acceptată;

b)	intervalul solicitat;

c)	cantitatea acceptată; şi

d)	momentul la care a fost acceptată respectiva pereche preţ-cantitate.

- (7.5.4.12 cc modif) Cantităţile de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere contractate conform Art. 139 - vor fi ajustate în  conformitate cu prevederile referitoare la decontarea pe PE.

- (7.5.4.13 cc) Perechile preţ-cantitate acceptate conform prevederilor Art. 134 - vor determină o ajustare a notificării fizice corespunzătoare UD sau CD respectiv, în conformitate cu prevederile din RPUPCD, dar numai pentru intervalul solicitat.

- (7.5.4.14 cc) Dacă o tranzacţie încheiată conform prevederilor Art. 138 - determină apariţia unei restricţii de reţea, adică dacă utilizarea perechii preţ-cantitate acceptate poate pune în pericol siguranţa şi stabilitatea funcţionării SEN, OTS trebuie să rezolve restricţia de reţea în conformitate cu prevederile referitoare la rezolvarea restricțiilor de rețea înainte de a dispune livrarea energiei de echilibrare.

- (7.5.4.15. cc) OTS poate decide înlocuirea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere prin energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de creştere de putere, în măsura în care acest lucru este posibil, dacă se estimează un deficit continuu de producţie în SEN pentru o perioadă de timp mai lungă şi dacă această înlocuire ar conduce la costuri mai reduse pe PE.

- (7.5.5.1 cc) OTS va utiliza energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere în cazul în care estimează o nevoie continuă de reducere de putere sau în cazul în care consideră necesară înlocuirea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar prin energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar de reducere de putere.

- (7.5.5.2 cc) Dacă OTS a identificat necesitatea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere, în conformitate cu prevederile Art. 144 -, acesta trebuie să precizeze:

a)	 intervalul de timp pe durata căruia va fi necesară utilizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere, care trebuie:

i) să înceapă cel mai târziu după 15 minute din momentul în care este emisă dispoziţia de dispecer şi

ii) să se încheie nu mai târziu de sfârşitul intervalului de dispecerizare curent sau al celui imediat următor şi

b)	cantitatea de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere necesară, denumită reglaj necesar numai în  acest context.

- (7.5.5.3 cc) Intervalul de timp specificat la Art. 145 - lit.a) va fi numit, numai în acest context, intervalul solicitat. Dacă OTS identifică necesitatea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere atât în intervalul de dispecerizare curent, cât şi în cel imediat următor, OTS va preciza necesarul de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere conform Art. 145 -, separat pe cele două intervale de dispecerizare.

- (7.5.5.4 cc) OTS stabileşte ordinea de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere, pentru intervalul solicitat, prin combinarea într-o singură ofertă a tuturor perechilor preţ-cantitate care sunt încă disponibile pe parcursul intervalului solicitat, sortate în ordinea descrescătoare a preţurilor, începând cu perechea preţ-cantitate cu cel mai mare preţ şi continuând pînă la perechea preţ-cantitate cu cel mai mic preţ cerut.

- (7.5.5.5 cc modif) Atunci când stabileşte ordinea de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere, OTS trebuie să se asigure că:

a)	ordinea de merit conţine numai perechile preţ-cantitate pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar sau terţiar rapid de reducere de putere din ofertele zilnice validate, care sunt încă diponibile în intervalul solicitat;

b)	ordinea de merit conţine numai perechi preţ-cantitate corespunzătoare:

i.	UD sau CD care au fost calificate pentru reglaj secundar sau terţiar rapid în concordanţă cu Codul RET sau

ii.	altor UD care sunt sincronizate cu SEN și au disponibil de reducere de putere;

c)	pentru fiecare UD sau CD, cantitatea agregată a tuturor perechilor preţ-cantitate intrate în ordinea de merit nu depăşeste cantitatea de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere care poate fi făcută disponibilă la începutul intervalului solicitat, determinată conform prevederilor Art. 113 -; dacă este necesar, perechea preţ-cantitate cu cel mai mic preţ dintre toate perechile preţ-cantitate, aferente respectivei UD sau CD, care fac parte din ordinea de merit, va fi luată în considerare numai cu o parte din cantitate, astfel încât această condiţie să fie îndeplinită;

d)	pentru fiecare UD, ordinea de merit cuprinde doar o cantitate agregată a perechilor preţ-cantitate, a cărei utilizare s-ar încadra în:

i. orice limitare a producţiei unei UD care a fost încadrată într-una din categoriile de UD care beneficiază de acces garantat la rețelele electrice și/sau de dispecerizare cu prioritate şi

ii. orice limitare a producţiei unei unităţi hidroenergetice dispecerizabile, datorată debitului afluent înregistrat şi restricţiilor hidrologice, inclusiv modificarea maxim permisă a nivelului unui lac de acumulare.

- (7.5.5.6 cc modif) După determinarea reglajului necesar conform prevederilor Art. 145 - şi a ordinii de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere conform prevederilor Art. 147 - şi Art. 148 -, OTS va accepta perechi preţ-cantitate din ordinea de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere, cu respectarea următoarelor condiţii:

a)	OTS poate accepta mai mult de o pereche preţ-cantitate;

b)	preţul oricărei perechi preţ-cantitate acceptate trebuie să fie mai mare decât preţul oricărei perechi preţ-cantitate care face parte din ordinea de merit şi care nu a fost acceptată;

c)	cantitatea agregată a tuturor perechilor preţ-cantitate acceptate trebuie să fie egală cu reglajul necesar;

d)	perechile preţ-cantitate aferente CD, altele decât centralele cu acumulare prin pompare,  pot fi acceptate numai cu întreaga cantitate ofertată;

e)	cu condiţia respectării prevederilor de la lit. g)-l), toate perechile preţ-cantitate cu un preţ mai mare decât cel mai mic preţ al unei perechi preţ-cantitate acceptate, vor fi acceptate cu întreaga cantitate ofertată;

f)	cu condiţia respectării prevederilor de la  lit.g)-l), pentru toate perechile preţ-cantitate, aferente UD sau centralelor cu acumulare prin pompare, cu un preţ egal cu cel mai mic preţ al unei perechi preţ-cantitate acceptate, numai o cotă S (0<S≤1) din cantitatea ofertată va fi acceptată, astfel încât să fie respectată condiţia:

unde

Regnec reprezinta reglajul necesar,

Qîntreg,i  este cantitatea ofertată corespunzătoare perechii preţ-cantitate i, care are un preţ mai mare decât cel mai mic preţ al unei perechi preţ-cantitate acceptate, şi

Qultim,j este cantitatea ofertată corespunzătoare perechii preţ-cantitate j, care are un preţ egal cu cel mai mic preţ al unei perechi preţ-cantitate acceptate,

g) (art. 6 O 60 2013)  Selectarea energiei de echilibrare aferentă reducerii de putere se realizează în următoarea ordine:

i. în ordinea de merit de reducere de putere, se dispun reducerile corespunzătoare de putere în funcţie de reglajul necesar, pentru ofertele care au preţul mai mare de 0,1 lei/MWh, până la cel mult minim tehnic, în cazul UD formate din grupuri turbogeneratoare termoenergetice şi nucleare sau integral pentru celelalte UD;

ii. se reduce puterea UD-urilor care fac parte din categoriile prevăzute la Art. 7 - alin. (1) pct. 1 şi a căror putere depăşeşte puterea comunicată în notificările fizice transmise înainte de intervalul de dispecerizare la OPE pentru intervalul respectiv, până se ajunge la puterea notificată de acestea, proporţional cu această putere, în trepte rotunjite la multiplu de 1 MWh/h;

iii. se selectează UD formate din grupuri turbogeneratoare termoenergetice care vor fi oprite, prin selectarea ofertelor de reducere integrală de putere ale UD prevăzute la Art. 7 - alin. (1) pct. 3, cu condiţia menţinerii nivelului necesar al capacităţii SEN de a satisface în permanenţă cererile de putere ale consumatorilor, luând în considerare ieşirile din funcţiune ale elementelor sistemului, atât cele programate, cât şi cele rezonabil de aşteptat a se produce neprogramat, precum şi cu păstrarea nivelului de siguranţă a funcţionării SEN.

h) (art. 6 O 60 2013) În cazul necesităţii reducerii de putere prin selectarea ofertelor cu prețul minim de 0,1 lei/MWh se procedează în următoarea ordine:

i. se reduc puterile din ofertele aferente UD menţionate la Art. 7 - alin. (1) pct. 3, până la cel mult minim tehnic, în cazul UD formate din grupuri turbogeneratoare termoenergetice sau integral, în cazul celorlalte UD;

ii. se reduc puterile din ofertele aferente UD menţionate la Art. 7 - alin. (1) pct. 2 până la cel mult minim tehnic, în cazul UD formate din grupuri termoenergetice sau integral, în cazul UD formate din grupuri hidroenergetice;

iii. se reduc puterile din ofertele aferente UD menţionate la Art. 7 - alin. (1) pct. 1 până cel mult la minim tehnic pentru UD prevăzute la Art. 7 - alin. (1) pct. 1 lit. c), e) şi f) şi până la oprire pentru celelalte UD.

i) (art. 6 O 60 2013)  Dacă oferta de reducere de putere de la UD din categoriile specificate la h) lit. i, ii sau iii este mai mare decât reglajul necesar, atunci OTS selectează energia de echilibrare aferentă fiecărei UD proporţional cu puterea orară prevăzută în oferta acesteia pentru intervalul de dispecerizare respectiv, pentru preţul respectiv, în trepte rotunjite la multiplu de 1 MWh/h.

j) ( art. 6 O 60 2013) Reducerea de putere pentru UD-EE şi pentru UD-EF trebuie realizată astfel încât nicio valoare a puterii produse de UD în intervalul de dispecerizare respectiv să nu fie mai mare decât puterea rezultată din dispoziţia de dispecer. OTS urmăreşte modul în care producătorii respectă această prevedere.

k) (art. 6 O 60 2013)  Dacă energia din ofertele cu acelaşi preţ, diferit de 0,1 lei/MWh, este mai mare decât reglajul necesar, selecţia energiei de echilibrare se face proporţional cu cantitatea ofertată la acel preţ, rotunjită la 1 MWh/h.

l) ulterior acceptării perechilor preţ-cantitate în conformitate cu prevederile Art. 149 -, banda disponibilă agregată a tuturor UD, pentru care au fost transmise oferte zilnice validate cu perechi preţ-cantitate pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar, nu trebuie să scadă sub valoarea rezervei necesare pentru reglaj secundar în următoarele intervale de dispecerizare.

m) ( art. 6 O 60 2013) OTS publică pe pagina sa de internet o informare referitoare la motivele reducerilor de putere pe PE pentru UD-urile prevăzute la Art. 7 - alin. (1) pct. 1. Această informare cuprinde motivul fiecărei reduceri, puterea redusă, numele producătorului şi locaţia UD respective.

- (7.5.5.7 cc) Dacă nu poate fi îndeplinită condiţia de la Art. 149 - lit.l), OTS va elimina temporar, în întregime sau parţial, o pereche preţ-cantitate din ordinea de merit pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere înainte de a accepta perechi preţ-cantitate conform prevederilor Art. 149 -, dar numai în cazul în care cantitatea respectivei perechi preţ-cantitate poate fi compensată de o altă pereche preţ-cantitate care face parte din ordinea de merit pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere. Perechea preţ-cantitate eliminată temporar va fi perechea preţ-cantitate pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de reducere de putere cu cel mai mic preţ, care ar fi fost acceptată în conformitate cu prevederile Art. 149 - lit. a) – f).

- (7.5.5.8 cc) OTS va repeta iterativ procesul conform prevederilor Art. 150 - până la obţinerea unei soluţii fezabile în conformitate cu prevederile Art. 149 -, sau până când nu mai există nici o pereche preţ-cantitate rămasă în ordinea de merit pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere care să poată fi eliminată. În acest ultim caz, perechile preţ-cantitate din ordinea de merit pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere redusă în conformitate cu prevederile Art. 150 -, vor fi acceptate fără a se ţine seama de condiţia de la Art. 149 - lit.l). Ulterior acceptării perechilor preţ-cantitate, OTS va reintroduce în ordinea de merit pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere toate perechile preţ-cantitate care au fost temporar eliminate.

- (7.5.5.9 cc) Dacă OTS nu a reuşit să accepte perechi preţ-cantitate pentru o cantitate suficientă de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere sau dacă acceptarea perechilor preţ-cantitate conform prevederilor Art. 149 - - Art. 151 - determină o încălcare a condiţiei de la Art. 149 - lit.l), OTS poate lua măsurile pe care le consideră necesare, în conformitate cu prevederile Codului RET, pentru a asigura refacerea unei cantităţi rezonabile de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar.

- (7.5.5.10.cc modif) Perechile preţ-cantitate acceptate conform prevederilor Art. 149 - stabilesc o tranzacţie preliminară între OTS, pe de o parte, şi PPE care a transmis respectiva ofertă zilnică, pe de altă parte, pentru furnizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere, la preţul specificat în perechea preţ-cantitate acceptată şi pentru cantitatea acceptată conform prevederilor Art. 149 -;

- (7.5.5.11 cc modif) Tranzacţiile stabilite conform prevederilor Art. 153 - vor fi înregistrate în sistemul PE. OTS trebuie să înregistreze cel puţin următoarele informaţii:

a)	numărul unic de înregistrare al ofertei zilnice validate şi perechea preţ-cantitate care a fost acceptată;

b)	intervalul solicitat;

c)	cantitatea acceptată; şi

d)	momentul la care a fost acceptată perechea preţ-cantitate.

- (7.5.5.12 cc modif) Cantităţile de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere contractate conform Art. 154 - vor fi ajustate în conformitate cu prevederile referitoare la decontarea energiei de echilibrare.

- (7.5.5.13 cc) Perechile preţ-cantitate acceptate conform prevederilor Art. 149 - vor determina o ajustare a notificării fizice corespunzătoare UD sau CD respectiv, în conformitate cu prevederile din RPUPCD, dar numai pentru intervalul solicitat.

- (7.5.5.14 cc) Dacă o tranzacţie încheiată conform prevederilor Art. 153 -determină apariţia unei restricţii de reţea, adică dacă utilizarea perechii preţ-cantitate acceptate poate pune în pericol siguranţa şi stabilitatea funcţionării SEN, OTS trebuie să rezolve restricţia de reţea în conformitate cu prevederile corespunzătoare rezolvării restricțiilor de rețea înainte de a dispune livrarea energiei de echilibrare.

- (7.5.5.15 cc) OTS poate decide înlocuirea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere prin energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de reducere de putere, în măsura în care acest lucru este posibil, dacă se estimează un deficit continuu de producţie în SEN pentru o perioadă de timp mai lungă şi dacă această înlocuire ar conduce la costuri mai reduse pe PE.

- (7.5.6.1. cc) OTS va utiliza energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de creştere de putere în cazul în care estimează o nevoie continuă de creştere de putere pe durata unuia sau mai multor intervale de dispecerizare, începând nu mai devreme de o (1) oră după încheierea intervalului de dispecerizare curent.

- (7.5.6.2 cc) Dacă OTS a identificat necesitatea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de creştere de putere în conformitate cu prevederile Art. 159 -, acesta trebuie să precizeze:

a)	intervalul (intervalele) de dispecerizare, pe durata cărora va fi necesară utilizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de creştere de putere; şi

b)	cantitatea de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de creştere de putere necesară, denumită reglaj necesar numai în  acest context.

- (7.5.6.3. cc) Prevederile referitoare la utilizarea reglajului terțiar lent de creștere de putere se aplică şi în cazul în care OTS are nevoie de majorarea disponibilului de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere prin operarea uneia sau mai multor UD în regim de menţinere în rezervă caldă. În acest caz, cantitatea de reglaj necesar la care se face referire în Art. 160 -lit.b) se determină ca fiind capacitatea suplimentară pe care OTS vrea să o menţină în rezervă caldă.

- (7.5.6.4. cc modif) După determinarea necesarului de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de creştere de putere conform prevederilor  Art. 160 -, OTS va accepta perechi preţ-cantitate pentru creştere de putere din ofertele zilnice validate, precum şi ofertele fixe validate corespunzătoare, cu respectarea următoarelor condiţii:

a)	OTS va lua în considerare numai perechile preţ-cantitate din ofertele zilnice validate aplicabile pentru unul sau mai multe dintre intervalele de dispecerizare precizate conform  prevederilor Art. 160 - lit. a);

b)	OTS poate accepta mai mult de o pereche preţ-cantitate;

c)	alegerea perechilor preţ-cantitate trebuie:

i.	să determine costuri minime pe PE, în măsura în care este posibil, cu respectarea prevederilor Art. 166 - - Art. 168 - şi

ii.	să fie fezabilă din punct de vedere tehnic, încadrându-se în:

A)	limitele caracteristicilor tehnice pentru UD sau CD respectiv;

B)	orice limitare a producţiei unei UD care este încadrată într-una din categoriile de UD care beneficiază de acces garantat la rețelele electrice și/sau de dispecerizare cu prioritate şi

C)	orice limitare a producţiei unei unităţi hidroenergetice dispecerizabile datorată debitului afluent înregistrat şi restricţiilor hidrologice, inclusiv modificarea maxim permisă a nivelului unui lac de acumulare.

d) (art. 6 O 60 2013)  În cazul selectării energiei de echilibrare aferente creşterii de putere, ofertată la acelaşi preţ, de 0,1 lei/MWh, se procedează astfel:

i. se creşte puterea UD-urilor care fac parte din categoriile prevăzute la Art. 7 - alin. (1) pct. 1, până la epuizarea ofertelor cu preţul respectiv din această categorie, dar nu mai mult decât reglajul necesar, proporţional cu tranşele ofertate la preţul respectiv, în trepte rotunjite la multiplu de 1 MWh/h;

ii. se creşte puterea UD-urilor care fac parte din categoriile prevăzute la Art. 7 - alin. (1) pct. 2, până la epuizarea ofertelor cu preţul respectiv din această categorie, dar nu mai mult decât reglajul necesar, proporţional cu tranşele ofertate la preţul respectiv, în trepte rotunjite la multiplu de 1 MWh/h;

iii. se creşte puterea UD-urilor care fac parte din categoriile prevăzute la Art. 7 -alin. (1) pct. 3, până la epuizarea ofertelor cu preţul respectiv din această categorie, dar nu mai mult decât reglajul necesar, proporţional cu tranşele ofertate la preţul respectiv, în trepte rotunjite la multiplu de 1 MWh/h.

e)	cantitatea agregată a tuturor perechilor preţ-cantitate acceptate trebuie să fie egală cu reglajul necesar pentru fiecare interval de dispecerizare specificat conform prevederilor Art. 160 -;

f)	perechile preţ-cantitate aferente CD, altele decât centralele cu acumulare prin pompare, pot fi acceptate numai cu întreaga cantitate ofertată;

g)	perechile preţ-cantitate aferente UD sau centralelor cu acumulare prin pompare pot fi acceptate numai cu o parte din cantitatea ofertată;

h) (art. 6 O 60 2013)  Dacă energia din ofertele cu acelaşi preţ, diferit de 0,1 lei/MWh, este mai mare decât reglajul necesar, selecţia energiei de echilibrare se face proporţional cu cantitatea ofertată la acel preţ, rotunjită la 1 MWh/h.

i)	ulterior acceptării perechilor preţ-cantitate în conformitate cu prevederile Art. 162 -:

i.	banda disponibilă agregată pentru toate UD, pentru care au fost transmise oferte zilnice validate cu perechi preţ-cantitate pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar nu va fi redusă sub valoarea rezervei necesare pentru reglaj secundar pe parcursul tuturor intervalelor de dispecerizare rămase din ziua de livrare şi

ii.	cantitatea rămasă de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere nu va fi redusă sub valoarea rezervei necesare pentru reglaj terţiar rapid de creştere de putere pe parcursul tuturor intervalelor de dispecerizare rămase din ziua de livare.

- (7.5.6.5. cc) Dacă OTS nu poate stabili o variantă de alegere a perechilor preţ-cantitate care să satisfacă ambele condiţii de la Art. 162 -lit.i), într-o primă fază se va considera numai respectarea condiţiei de la Art. 162 -lit.i) pct. i. Dacă nici astfel nu reuşeşte să determine o variantă de alegere a perechilor preţ-cantitate conform prevederilor de la Art. 162 -, se va considera că nici una dintre condiţiile de la Art. 162 -lit.i) nu se aplică. Dacă nici acest lucru nu îi permite să accepte perechi preţ-cantitate pentru o cantitate suficientă de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de creştere de putere, OTS va accepta numai cantitatea maxim disponibilă de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de creştere de putere.

- (7.5.6.6. cc) Dacă OTS nu a reuşit să accepte perechi preţ-cantitate pentru o cantitate suficientă de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de creştere de putere, sau dacă acceptarea perechilor preţ-cantitate determină o încălcare a condiţiilor Art. 162 -lit. i), OTS poate:

a) să exploreze posibilităţile de creştere a cantităţii de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar şi/sau terţiar rapid de creştere de putere prin transmiterea de solicitări către PPE pentru disponibilizarea unor UD suplimentare pentru PE şi/sau

b) să ia măsurile pe care le consideră necesare, în conformitate cu prevederile Codului RET, pentru a asigura refacerea unei cantităţi rezonabile de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar şi/sau terţiar rapid de creştere de putere.

- (7.5.6.7. cc) Dacă utilizarea uneia sau mai multor perechi preţ-cantitate acceptate conform prevederilor Art. 162 -ar determina apariţia unei restricţii de reţea, adică dacă utilizarea respectivei perechi preţ-cantitate ar pune în pericol siguranţa şi stabilitatea funcţionării SEN, OTS va rezolva această restricţie de reţea în conformitate cu prevederile referitoare la rezolvarea restricțiilor de rețea.

- (7.5.6.8. cc modif) Perechile preţ-cantitate acceptate conform prevederilor Art. 162 -  stabilesc o tranzacţie preliminară între OTS, pe de o parte şi PPE care a transmis respectiva ofertă zilnică, pe de altă parte, pentru furnizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de creştere de putere, pe durata intervalului (intervalelor) de dispecerizare solicitate conform prevederilor Art. 160 -, la preţul specificat în perechea preţ-cantitate acceptată şi pentru cantitatea acceptată conform prevederilor Art. 162 -.

- (7.5.6.9. cc modif) Ofertele fixe pentru pornire care sunt acceptate de OTS conform prevederilor Art. 162 - stabilesc o tranzacţie între OTS, pe de o parte şi PPE care a transmis respectiva ofertă fixă, pe de altă parte, pentru  pornirea UD termo sau oprirea CD, după caz, la momentul specificat de OTS şi pentru preţul cerut prin oferta fixă pentru pornire aplicat puterii disponibile.

- (7.5.6.10 cc) Ofertele fixe pentru menţinere în rezervă caldă care sunt acceptate de OTS conform prevederilor Art. 162 - stabilesc o tranzacţie între OTS, pe de o parte şi PPE care a transmis respectiva ofertă fixă, pe de altă parte, pentru menţinerea UD termo corespunzătoare în regim de rezervă caldă, pe durata de timp specificată de OTS şi pentru preţul cerut prin oferta fixă pentru menţinere în rezervă caldă.

- (7.5.6.11 cc) Tranzacţiile preliminare stabilite conform prevederilor Art. 166 - - Art. 168 -  vor fi înregistrate în sistemul PE. OTS trebuie să înregistreze cel puţin următoarele informaţii:

a) numărul unic de înregistrare al ofertei validate respective;

b) în cazul unei oferte zilnice:

i. perechea preţ-cantitate care a fost acceptată şi

ii. toate specificaţiile tranzacţiei preliminare conform prevederilor Art. 166 -6.

c) în cazul unei oferte fixe pentru pornire, toate specificaţiile tranzacţiei conform prevederilor Art. 167 -;

d) în cazul unei oferte fixe pentru menţinere în rezervă caldă, toate specificaţiile tranzacţiei conform prevederilor Art. 168 - şi

e) momentul la care a fost acceptată perechea preţ-cantitate.

- (7.5.6.12 cc) Perechile preţ-cantitate acceptate conform prevederilor Art. 162 - vor determina o ajustare a notificării fizice corespunzătoare UD sau CD respectiv, în conformitate cu prevederile din RPUPCD, dar numai pentru intervalul de dispecerizare solicitat.

- (7.5.7.1. cc) OTS va utiliza energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de reducere de putere în cazul în care estimează o nevoie continuă de reducere de putere pe durata unuia sau mai multor intervale de dispecerizare, începând nu mai devreme de o (1) oră după încheierea intervalului de dispecerizare curent.

- (7.5.7.2. cc) Dacă OTS a identificat necesitatea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de reducere de putere în conformitate cu prevederile Art. 171 -, acesta trebuie să precizeze:

a)	Intervalul (intervalele) de dispecerizare pe durata cărora va fi necesară utilizarea  energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de reducere de putere şi

b)	Cantitatea de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de reducere de putere necesară, denumită reglaj necesar numai în  acest context.

- (7.5.7.3. cc modif) După determinarea necesarului de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de reducere de putere conform prevederilor Art. 172 -,  OTS va accepta perechi preţ-cantitate pentru reducere de putere din ofertele zilnice validate, precum şi ofertele fixe validate corespunzătoare, cu respectarea următoarelor condiţii:

a) OTS va lua în considerare numai perechile preţ-cantitate din ofertele zilnice validate  aplicabile pentru unul sau mai multe dintre intervalele de dispecerizare precizate conform  prevederilor Art. 172 -lit.a)

b) OTS poate accepta mai mult de o pereche preţ-cantitate;

c)  alegerea perechilor preţ-cantitate trebuie:

i.	să determine costuri minime pe PE, în măsura în care este posibil, cu respectarea prevederilor Art. 175 - - Art. 178 -şi

ii.	să fie fezabilă din punct de vedere tehnic, încadrându-se în:

A)	limitele caracteristicilor tehnice pentru UD sau CD respectiv;

B) orice limitare a producţiei unei UD care este încadrată într-una din categoriile de UD care beneficiază de acces garantat la rețelele electrice și/sau de dispecerizare cu prioritate şi

C)	orice limitare a producţiei unei unităţi hidroenergetice dispecerizabile datorată debitului afluent înregistrat şi restricţiilor hidrologice, inclusiv modificarea maxim permisă a nivelului unui lac de acumulare.

d) (art. 6 O 60 2013)  Selectarea energiei de echilibrare aferentă reducerii de putere se realizează în următoarea ordine:

i. în ordinea de merit de reducere de putere, se dispun reducerile corespunzătoare de putere în funcţie de reglajul necesar, pentru ofertele care au preţul mai mare de 0,1 lei/MWh, până cel mult la minim tehnic, în cazul UD formate din grupuri turbogeneratoare termoenergetice şi nucleare sau integral pentru celelalte UD;

ii. se reduce puterea UD-urilor care fac parte din categoriile prevăzute la Art. 7 -alin. (1) pct. 1 şi a căror putere depăşeşte puterea comunicată în notificările fizice transmise înainte de intervalul de dispecerizare la OPE pentru intervalul de dispecerizare respectiv, până se ajunge la puterea notificată de acestea, proporţional cu această putere, în trepte rotunjite la multiplu de 1 MWh/h;

iii. se selectează UD formate din grupuri turbogeneratoare termoenergetice care vor fi oprite, prin selectarea ofertelor de reducere integrală de putere ale UD prevăzute la Art. 7 -alin. (1) pct. 3, cu condiţia menţinerii nivelului necesar al capacităţii SEN de a satisface în permanenţă cererile de putere ale consumatorilor, luând în considerare ieşirile din funcţiune ale elementelor sistemului, atât cele programate, cât şi cele rezonabil de aşteptat a se produce neprogramat, precum şi cu păstrarea nivelului de siguranţă a funcţionării SEN.

e) (art. 6 O 60 2013)  În cazul necesităţii reducerii de putere prin selectarea ofertelor cu prețul minim de 0,1 lei/MWh se procedează în următoarea ordine:

i. se reduc puterile din ofertele aferente UD menţionate la Art. 7 -alin. (1) pct. 3, până cel mult la minim tehnic, în cazul UD formate din grupuri turbogeneratoare termoenergetice sau integral, în cazul celorlalte UD;

ii. se reduc puterile din ofertele aferente UD menţionate la Art. 7 -alin. (1) pct. 2 până cel mult la minim tehnic, în cazul UD formate din grupuri termoenergetice sau integral, în cazul UD formate din grupuri hidroenergetice;

iii. se reduc puterile din ofertele aferente UD menţionate la Art. 7 -alin. (1) pct. 1 până cel mult la minim tehnic pentru UD prevăzute la Art. 7 -alin. (1) pct. 1 lit. c), e) şi f) şi până la oprire pentru celelalte UD.

f)    (art. 6 O 60 2013) Dacă oferta de reducere de putere de la UD din categoriile Art. 7 -  lit. i, ii sau iii este mai mare decât reglajul necesar, atunci OTS  selectează energia de echilibrare aferentă fiecărei UD, proporţional cu puterea orară prevăzută în oferta acesteia pentru intervalul de dispecerizare respectiv, pentru preţul respectiv, în trepte rotunjite la multiplu de 1 MWh/h.

g) (art. 6 O 60 2013) Reducerea de putere pentru UD-EE şi pentru UD-EF trebuie realizată astfel încât nicio valoare a puterii produse de UD în intervalul de dispecerizare respectiv să nu fie mai mare decât puterea rezultată din dispoziţia de dispecer. OPE urmăreşte modul în care PPE respectă această prevedere.

h) cantitatea agregată a tuturor perechilor preţ-cantitate acceptate trebuie să fie egală cu reglajul necesar pentru fiecare interval de dispecerizare specificat conform prevederilor Art. 172 -;

i) perechile preţ-cantitate aferente CD, altele decât centralele cu acumulare prin pompare, pot fi acceptate numai cu întreaga cantitate ofertată;

j) perechile preţ-cantitate aferente UD sau centralelor cu acumulare prin pompare pot fi acceptate numai cu o parte din cantitatea ofertată;

k) (art. 6 O 60 2013)   Dacă energia din ofertele cu acelaşi preţ, diferit de 0,1 lei/MWh, este mai mare decât reglajul necesar, selecţia energiei de echilibrare se face proporţional cu cantitatea ofertată la acel preţ, rotunjită la 1 MWh/h.

l) ulterior acceptării perechilor preţ-cantitate în conformitate cu prevederile  Art. 173 -:

i.	banda disponibilă agregată pentru toate UD, pentru care au fost transmise oferte zilnice validate cu perechi preţ-cantitate pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar, nu va fi redusă sub valoarea rezervei necesare pentru reglaj secundar pe parcursul tuturor intervalelor de dispecerizare rămase din ziua de livrare şi

ii.	cantitatea rămasă de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere nu va fi redusă sub valoarea rezervei necesare pentru reglaj terţiar rapid de reducere de putere, pe parcursul tuturor intervalelor de dispecerizare rămase din ziua de livrare.

m) (art. 6 O 60 2013) OTS publică pe pagina sa de internet o informare referitoare la motivele reducerilor de putere pe PE pentru UD-urile prevăzute la Art. 7 -alin. (1) pct. 1. Această informare cuprinde motivul fiecărei reduceri, puterea redusă, numele producătorului şi locaţia UD respective.

- (7.5.7.4. cc) Dacă OTS nu poate stabili o variantă de alegere a perechilor preţ-cantitate care să satisfacă ambele condiţii de la Art. 173 -lit.l), într-o primă fază se va considera numai respectarea condiţiei de la Art. 173 -lit.l) pct. i. Dacă nici astfel nu reuşeşte să determine o variantă de alegere a perechilor preţ-cantitate conform prevederilor Art. 173 -, se va considera că nici una dintre condiţiile de la Art. 173 -lit.l) nu se aplică. Dacă nici acest lucru nu îi permite să accepte perechi preţ-cantitate pentru o cantitate suficientă de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de reducere de putere, OTS va accepta numai cantitatea maxim disponibilă de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de reducere de putere.

- (7.5.7.5 cc) Dacă OTS nu a reuşit să accepte perechi preţ-cantitate pentru o cantitate suficientă de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de reducere de scădere, sau dacă acceptarea perechilor preţ-cantitate determină o încălcare a condiţiilor de la Art. 173 -lit.l), OTS poate să ia măsurile pe care le consideră necesare, în conformitate cu prevederile Codului RET, pentru a asigura refacerea unei cantităţi rezonabile de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar şi/sau terţiar rapid de reducere de putere.

- (art 7 din anexa O 35 2010)  Orice oprire dispusă de OPE care se termină înaintea ultimului interval orar pentru care a primit oferte zilnice şi notificare nenulă trebuie să conţină dispoziţii de dispecer pentru pornire şi încărcarea la sarcina notificată în primul interval orar după perioada de oprire. Valoarea tuturor acestor dispoziții se ia în considerare în ordinea de merit pentru oprire.

- (7.5.7.6. cc) Dacă utilizarea uneia sau mai multor perechi preţ-cantitate acceptate conform prevederilor Art. 173 - ar determina apariţia unei restricţii de reţea, adică dacă utilizarea respectivei perechi preţ-cantitate ar pune în pericol siguranţa şi stabilitatea funcţionării SEN, OTS va rezolva această restricţie de reţea în conformitate cu prevederile referitoare la rezolvarea restricțiilor de rețea.

- (7.5.7.7. cc modif) Perechile preţ-cantitate acceptate conform prevederilor Art. 173 - stabilesc o tranzacţie preliminară între OTS, pe de o parte, şi PPE care a transmis respectiva ofertă zilnică, pe de altă parte, pentru furnizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de reducere de putere, la preţul specificat în perechea preţ-cantitate acceptată şi pentru cantitatea acceptată conform prevederilor Art. 173 -;

- (7.5.7.8 cc) Ofertele fixe pentru pornire care sunt acceptate de OTS conform prevederilor Art. 173 - şi care determină o pornire suplimentară a UD termo sau CD corespunzător, după caz, stabilesc o tranzacţie între OTS, pe de o parte, şi PPE care a transmis respectiva ofertă fixă, pe de altă parte, pentru pornirea UD termo sau CD, după caz, la momentul specificat de OTS şi pentru preţul cerut prin oferta fixă pentru pornire.

- (7.5.7.9 cc) Ofertele fixe pentru menţinere în rezervă caldă care sunt aceptate de OTS conform prevederilor Art. 173 - stabilesc o tranzacţie între OTS, pe de o parte, şi PPE care a transmis respectiva ofertă fixă, pe de altă parte, pentru menţinerea UD termo corespunzătoare în regim de rezervă caldă, pe durata de timp specificată de OTS şi pentru preţul cerut prin oferta fixă pentru menţinere în rezervă caldă.

- (7.5.7.10. cc) Tranzacţiile stabilite conform prevederilor Art. 178 - - Art. 180 - vor fi înregistrate în sistemul PE. OTS trebuie să înregistreze cel puţin următoarele informaţii:

a) numărul unic de înregistrare al ofertei validate respective;

b) în cazul unei oferte zilnice:

i)	perechea preţ-cantitate care a fost acceptată şi

ii)	toate specificaţiile tranzacţiei preliminare conform prevederilor Art. 178 -;

c) în cazul unei oferte fixe pentru pornire, toate specificaţiile tranzacţiei conform prevederilor Art. 179 -;

d) în cazul unei oferte fixe pentru menţinere în rezervă caldă, toate specificaţiile tranzacţiei conform prevederilor Art. 180 - şi

e) momentul la care a fost acceptată perechea preţ-cantitate.

- (7.5.7.11 cc) Perechile preţ-cantitate acceptate conform prevederilor Art. 173 -vor determina o ajustare a notificării fizice corespunzătoare UD sau CD, dar numai pentru intervalul de dispecerizare solicitat.

- (art. 6 alin (2) din anexa O 35 2010) În orice interval orar în care la nivel SEN există echilibru, iar în ordinea de merit la creştere există ofertă la preţ mai mic decât preţul din ordinea de merit la scădere, OPE are dreptul să accepte aceste oferte de sens contrar, în cantităţi cumulate egale şi în limita impusă de respectivele oferte.

- (7.5.8.1. cc) Dacă o tranzacţie stabilită în conformitate cu prevederile referitoare la selectarea ofertelor pentru reglaj secundar și terțiar rapid poate determina apariţia unei restricţii de reţea, inclusiv în cazul în care utilizarea unei perechi preţ-cantitate acceptate ar pune în pericol siguranţa şi stabilitatea funcţionării SEN, OTS  trebuie:

a)	să anuleze tranzacţia preliminară corespunzătoare, marcând-o în sistemul PE ca anulată datorită unei restricţii de reţea şi

b)	să înlocuiască energia de echilibrare pierdută datorită anulării respectivei tranzacţii preliminare prin acceptarea unei (unor) alte perechi preţ-cantitate cu aceeaşi cantitate de energie de echilibrare, în conformitate cu prevederile referitoare la selectarea ofertelor pentru reglaj secundar și terțiar rapid, cu condiţia ca energia de echilibrare acceptată astfel să nu determine apariţia nici unei restricţii de reţea şi

c)	să marcheze în sistemul PE noile tranzacţii preliminare stabilite conform lit. b) ca utilizate pentru managementul congestiilor.

- (7.5.8.2 cc) Dacă utilizarea uneia sau mai multor perechi preţ-cantitate acceptate conform prevederilor referitoare la selectarea ofertelor pentru reglaj terțiar lent ar determina apariţia unei restricţii de reţea, inclusiv în cazul în care utilizarea unei perechi preţ-cantitate acceptate ar pune în pericol siguranţa şi stabilitatea funcţionării SEN, OTS trebuie :

a) să stabilească setul de tranzacţii încheiate în conformitate cu prevederile referitoare la selectarea ofertelor pentru reglaj terțiar lent, după caz, care trebuie marcate în sistemul PE ca anulate datorită restricţiilor de reţea şi

b) să repete selectarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent în conformitate cu prevederile referitoare la selectarea ofertelor pentru acest tip de reglaj, după caz, cu condiţia ca energia de echilibrare acceptată în urma selecţiei să nu determine apariţia nici unei restricţii de reţea;

c) să marcheze în sistemul PE noile tranzacţii preliminare stabilite conform lit.b) ca utilizate pentru managementul congestiilor.

- (7.6.1.1. cc) Dacă după aprobarea notificărilor fizice, OTS constată posibilitatea apariţiei unei restricţii de reţea, dar numai după validarea de către OPE a ofertelor zilnice şi a ofertelor fixe, OTS va rezolva asemenea situaţii prin selectarea unei cantităţi egale de creştere de putere şi de reducere de putere, conform prevederilor referitoare la managementul congestiilor.

- (7.6.1.2. cc) Atunci când trebuie să rezolve o restricţie de reţea constatată după aprobarea notificărilor fizice, OTS va preciza:

a)	momentul la care este de aşteptat ca restricţia de reţea să apară şi durata prognozată a acesteia;

b)	reducerea necesară a circulaţiei de puteri între două părţi ale reţelei pentru a se asigura siguranţa şi stabilitatea în funcţionare a SEN;

c)	partea din SEN în care va fi necesară utilizarea energiei de echilibrare corespunzătoare creşterii de putere pentru rezolvarea restricţiei de reţea şi

d)	partea din SEN în care va fi necesară utilizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reducerii de putere pentru rezolvarea restricţiei de reţea.

- (7.6.1.3 cc modif) Pentru rezolvarea unei restricţii de reţea constatată după aprobarea notificărilor fizice, pe perioada stabilită conform prevederilor Art. 187 -lit. a), OTS trebuie:

a)	să selecteze creştere de putere pentru o cantitate egală cu cantitatea determinată conform  prevederilor Art. 187 -lit.b), în acea parte din SEN stabilită conform prevederilor Art. 187 -lit.c) şi

b)	să selecteze reducere de putere pentru o cantitate egală cu cantitatea determinată conform  prevederilor Art. 187 -lit.b), în acea parte din SEN stabilită conform prevederilor Art. 187 -lit.d).

- (7.6.1.4. cc) Atunci când selectează creşterea de putere şi reducerea de putere conform prevederilor Art. 188 -, OTS trebuie:

a)	în cazul de la Art. 188 - lit.a), să considere numai perechile preţ-cantitate aferente UD şi CD localizate în acea parte din SEN stabilită  conform prevederilor Art. 187 -lit.c);

b)	în cazul de la Art. 188 -lit.b), să considere numai perechile preţ-cantitate aferente UD şi CD localizate în acea parte din SEN stabilită conform prevederilor Art. 187 -lit.d) şi

c)	să se asigure că selectarea creşterii de putere sau reducerii de putere nu va cauza apariţia altor restricţii de reţea suplimentare.

- (7.6.1.5. cc modif) În măsura în care este posibil, OTS va rezolva orice restricţie de reţea constatată după aprobarea notificărilor fizice în primul rând prin utilizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent.  În cazul în care acest lucru nu este posibil, OTS va rezolva, pe cât posibil, restricţiile de reţea utilizând energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid.

- (7.6.1.6. cc) Tranzacţiile pe PE care sunt stabilite prin aplicarea prevederilor Art. 188 - vor fi marcate în sistemul PE ca folosite pentru managementul congestiilor.

- În cazul în care ulterior marcării unor tranzacții ca utilizate pentru managementul congestiilor conform Art. 191 -, OTS constată că pentru echilibrarea sistemului este necesar:

  - să anuleze o tranzacție selectată pentru managementul congestiilor conform Art. 188 - , deoarece cantitatea aferentă este necesară pentru echilibrarea sistemului și nu creează congestii,

atunci OTS demarchează tranzacția respectivă ca fiind utilizată pentru managementul congestiilor și selectează oferta care ar urma în ordinea de merit în sensul celei rămase marcată, ca fiind cea anulată pentru managementul congestiilor

și/sau

  - să  utilizeze pentru echilibrare o ofertă care fusese selectată pentru managementul congestiilor, deoarece aceasta ajunge să intre în ordinea de merit pentru echilibrarea sistemului,

atunci OTS demarchează ambele tranzacții respective ca fiind utilizate pentru managementul congestiilor.

- (7.7.1.1. cc) Tranzacţiile preliminare pe PE care sunt încheiate în conformitate cu prevederile referitoare la selectarea ofertelor pe PE sau la managementul congestiilor şi care nu sunt anulate conform prevederilor referitoare la rezolvarea restricțiilor de rețea, vor fi executate de OTS prin emiterea dispoziţiilor de dispecer corespunzătoare către respectivul PPE în conformitate cu prevederile Codului RET.  Dispoziţiile de dispecer se înregistreazǎ de OTS în registrul dispecer.

- (7.7.1.2. cc) Conformarea cu dispoziţiile de dispecer emise de OTS este obligatorie pentru participanţii la PE în cauză.

- (7.7.1.3. cc) În prima zi de tranzacţionare care urmează zilei de livrare în cauză, OTS va pregăti confirmările de tranzacţie preliminare pentru toate tranzacţiile preliminare de furnizare a energiei de echilibrare care au fost încheiate pe PE. Pentru fiecare zi de livrare şi pentru fiecare UD sau CD, după caz, se vor transmite confirmări de tranzacţie preliminare separate către PPE corespunzător.

- (7.7.1.4. cc) Fiecare confirmare de tranzacţie preliminară conţine cel puţin următoarele informaţii:

a)	codul de identificare pe PE al PPE;

b)	codul de identificare pe PE al UD sau CD, după caz;

c)	ziua de livrare şi

d)	pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar, toate specificaţiile tranzacţiei conform prevederilor Art. 124 -;

e)	pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere, toate specificaţiile tranzacţiei preliminare conform prevederilor Art. 139 -;

f)	pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere, toate specificaţiile tranzacţiei preliminare conform prevederilor Art. 154 -;

g)	pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de creştere de putere, toate specificaţiile tranzacţiei preliminare conform prevederilor Art. 169 - şi

h)	pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de reducere de putere, toate specificaţiile tranzacţiei preliminare conform  prevederilor Art. 181 -;

- (7.7.1.5. cc) În confirmările de tranzacţie preliminare, OTS marcheazǎ distinct fiecare tranzacţie utilizată pentru managementul congestiilor în conformitate cu prevederile referitoare la managementul congestiilor.

- (7.7.1.6. cc) Confirmările de tranzacţie preliminare se transmit de OTS la OD. De asemenea, OTS transmite la OD confirmări de tranzacţie preliminare pentru fiecare tranzacţie pe PE care a fost anulată conform prevederilor referitoare la rezolvarea restricțiilor de rețea.

- (7.7.2.1. cc) Sunt acceptate contestaţii la conţinutul confirmărilor de tranzacţie preliminare numai în cazul unor erori rezultate din acţiunile OPE sau OTS.

- (7.7.2.2. cc) Orice contestaţie asupra conţinutului unei confirmări de tranzacţie preliminară trebuie să fie transmisă la OTS de către PPE responsabil nu mai târziu de două (2) zile de tranzacţionare după transmiterea de către OTS a respectivei confirmări de tranzacţie preliminară.

- (7.7.2.3. cc) OTS informeazǎ PPE asupra acceptării sau respingerii contestaţiei respective nu mai târziu de două (2) zile de tranzacţionare după termenul limită specificat la Art. 200 -. În cazul acceptării unei contestaţii, OTS transmite PPE o confirmare de tranzacţie preliminară corectată.

- (Art. 21 propus de ANRE sa fie introdus dupa art. 2 al Ord 115 modif) În cazul în care sunt aprobate contestaţii la confirmările de tranzacţii preliminare încheiate în piaţa de echilibrare, OPE transmite OD notificările fizice aprobate corectate, nu mai târziu de cinci zile după ziua  de livrare.

- (7.7.2.4. cc) Dacă, în perioada specificată la Art. 200 -, un PPE nu transmite nici o contestaţie la confirmările de tranzacţie preliminare primite, acestea se consideră ca fiind acceptate.

- (7.7.2.5. cc) Orice contestaţie transmisă nu exonerează respectivul PPE de îndeplinirea obligaţiilor rezultate din tranzacţiile preliminare contestate.

- (7.8.1.1. cc) Procedurile de urgenţă pentru PE vor fi elaborate de OPE şi aprobate de ANRE. OPE trebuie să pună la dispoziţia tuturor părţilor implicate aceste proceduri prin postarea lor pe pagina de internet a OTS.

- (7.8.1.2. cc) Procedurile de urgenţă pentru PE vor fi utilizate de OPE, OTS şi PPE în cazul apariţiei condiţiilor de urgenţă, cum ar fi:

a)	incapacitatea totală sau parţială de funcţionare sau altă defecţiune a sistemului PE sau a altui sistem informatic utilizat de OPE pentru primirea, verificarea şi procesarea ofertelor pe PE;

b)	incapacitatea totală sau parţială de funcţionare sau altă defecţiune a sistemului PE sau a altui sistem informatic utilizat de OTS pentru procesarea şi selectarea ofertelor pe PE, precum şi de emitere a dispoziţiilor de dispecer;

c)	întreruperea liniilor de comunicaţie ale OTS sau OPE.

- (7.8.1.3. cc) Procedurile de urgenţă pentru PE pot prevedea utilizarea unor mijloace alternative de comunicaţie, precum și extinderea sau decalarea oricăror termene limită care trebuie respectate de OPE, OTS şi PPE, inclusiv ora de închidere a PE.

Atât OPE cât şi OTS şi fiecare PPE vor specifica în convenţia de participare la PE una sau mai multe persoane de contact în cazul apariţiei unei situaţii de urgenţă, precum şi numerele corespunzătoare de telefon şi fax. Atât OPE, cât şi OTS şi fiecare PPE se vor informa reciproc în cazul schimbării acestor informaţii.

- (art. 7 O 60 2013) (1) În situaţia în care OPE constată că pe parcursul ultimelor 3 luni un producător a realizat mai mult de 40% din volumul tranzacţiilor pe un tip de reglaj şi sens, OPE publică ofertele şi tranzacţiile din PE ale acestuia pe pagina de internet a OTS, în termen de 30 de zile de la sfârşitul intervalului analizat.

(2) OPE continuă să publice ofertele şi tranzacţiile menţionate la alin. (1) până când volumul tranzacţiilor realizate de acel producător scade sub 40% din volumul total al tranzacţiilor înregistrate pentru respectivul tip de reglaj şi sens, timp de 3 luni consecutive.

Capitolul III Reguli pentru decontarea tranzacțiilor pe piața de echilibrare, a sancțiunilor pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare și a dezechilibrelor de la notificare

- (14.1.1 cc)	Regulile pentru decontare asigură un cadru pentru decontarea tranzacţiilor şi stabilirea obligaţiilor de plată şi a drepturilor de încasare rezultate conform prevederilor prezentului regulament, între un PPE şi OTS.

- (14.1.2 cc modif)	Regulile pentru decontare stabilesc principiile şi condiţiile care stau la baza calculelor pentru decontare, pentru:

a)	tranzacţiile încheiate pe PE, inclusiv aplicarea sancțiunilor pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare;

b)	dezechilibrele de la notificare pentru fiecare UD, care cuantifică valoarea abaterii dintre producţia planificată şi cea reală a respectivei unităţi de producţie.

- (14.1.3 cc, modif)	Pentru a facilita un proces de decontare ordonat, transparent şi nediscriminatoriu, prezentele reguli pentru decontare creează în plus cadrul pentru:

a)	stabilirea unui sistem de conturi pentru decontare;

b)	stabilirea şi utilizarea garanţiilor;

c)	efectuarea calculelor pregătitoare (cantitative) şi finale (valorice) pentru decontare;

d)	decontarea dezechilibrelor de la notificare;

e)	facturarea şi efectuarea plăţilor;

f)	informarea părţilor în legătură cu poziţiile acestora prin intermediul notelor de regularizare a conturilor;

g)	măsuri în cazuri de neîndeplinire a obligaţiilor.

- (14.1.4 cc) OD va elabora procedurile pentru realizarea funcţiilor specifice decontării conform prezentelor reguli pentru decontare. Ulterior aprobării de către ANRE, OD și OTS vor pune la dispoziţia tuturor părţilor interesate aceste proceduri, prin postarea lor pe paginile de internet ale OD și OTS.

- (14.1.5. cc)	OD va stabili formatul standard pentru toate notele de decontare, notele de informare pentru decontare sau de regularizare şi  pentru notele de regularizare a conturilor. Ulterior aprobării de către ANRE, OD va pune la dispoziţia tuturor părţilor interesate aceste informaţii.

- (14.2.1.2. cc, modif) OD este responsabil pentru calculul de decontare, emiterea notelor de decontare, emiterea notelor de informare pentru decontare şi operarea în conturile de decontare pentru echilibrare, în conturile de decontare a sancțiunilor pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare și în conturile de decontare pentru dezechilibrele de la notificare.

- (14.2.1.3. cc, modif) OTS și PPE achită în termenele specificate în prezentul regulament obligațiile de plată reciproce aferente notelor de decontare sau a notelor de informare pentru decontare.

- (14.2.2.1 cc, modif)	OD urmărește separat fiecare categorie de obligații de plată/drepturi de încasare în relația OTS cu PPE, prin înființarea următoarelor tipuri de conturi de decontare:

  - Conturi de decontare pentru echilibrare, pentru fiecare PPE;

  - Conturi de decontare a sancțiunilor pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare, pentru fiecare PPE;

  - Conturi de decontare pentru dezechilibrele de la notificare, pentru fiecare PPE.

- (14.2.2.5 cc)	Fiecare PPE va fi titularul de cont pentru contul de decontare corespunzător înființat de OD conform  prevederilor Art. 216 -.

- (14.2.2.6 cc)	OD va stabili conturile de decontare prevăzute la Art. 216 - pentru titularul de cont corespunzător, după ce este anunţat de OTS în legătură cu înregistrarea acestuia, dar nu mai târziu de data la care înregistrarea acestuia ca PPE devine efectivă.

- (14.2.2.8 cc)	Tranzacţiile şi obligaţiile de plată înregistrate de OD într-un cont de decontare pentru echilibrare, într-un cont de decontare a sancțiunilor pentru livrarea parțială a energie de echilibrare sau într-un cont de decontare pentru dezechilibrele de la notificare vor stabili o singură relaţie contractuală între OTS, pe de o parte, şi titularul de cont, pe de altă parte.

- (14.2.3.1 cc)	Fiecare titular de licenţă care doreşte să fie înregistrat în calitate de PPE, precum și OTS, trebuie să deschidă un cont în numerar la o bancă comercială agreată de OTS, denumită în continuare bancă de decontare.

- (14.2.3.2 cc, modif)	OTS va deschide la o bancă comercialǎ de pe teritoriul României, în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale conform prezentelor reguli pentru decontare, un cont de echilibrare, pentru încasările și plăţile aferente tranzacţiilor încheiate pe PE, a celor aferente sancțiunilor pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare și a celor aferente dezechilibrelor de la notificare.

- (14.2.3.3 cc) Titularii de cont trebuie să asigure solvabilitatea conturilor în numerar proprii la datele scadente stabilite conform prezentelor reguli pentru decontare.

- (14.2.3.5 cc)	Conturile în numerar vor fi deschise în moneda naţională din România.

- (14.3.1.2 cc)	OTS are dreptul sǎ solicite titularilor de licenţă depunerea unei garanţii înainte ca respectivul titular de licenţă să fie înregistrat ca PPE; în cazul în care PPE nu și-a delegat responsabilitatea echilibrării altui PRE și nu a preluat alți participanți în PRE înregistrată de el în conformitate cu prevederile Regulamentului PRE, OTS poate accepta o garanție comună pentru obligațiile de plată ale titularului de licență atât în calitate de PPE, cât și de PRE.

- (14.3.1.5 cc) OTS va elabora procedurile pentru determinarea necesarului şi a tipurilor de garanţii solicitate, procedurile pentru realizarea şi verificarea depunerii garanţiilor şi suplimentării acestora, dacă este cazul, precum şi  procedurile de utilizare a disponibilului rămas din garanţia depusă de către PPE. Ulterior aprobării de către ANRE, OTS va pune la dispoziţia tuturor părţilor interesate aceste informaţii, prin postarea lor pe pagina de internet a OTS.

Decontarea pe Piaţa de Echilibrare

- (12.2.4.1. cc) Cu respectarea conditiilor prevăzute în prezenta secțiune, OTS va elabora proceduri detaliate pentru calculul cantităților de energie de echilibrare care trebuie livrate de un PPE în conformitate cu tranzacțiile preliminare încheiate în PE și pentru calculul, în baza valorilor măsurate ale energiei electrice livrate/consumate de fiecare UD sau CD, al  cantităților de energie de echilibrare efectiv livrate de o UD sau CD, pe fiecare tip de reglaj și în fiecare sens. După aprobarea de către ANRE, OTS va pune la dispoziția tuturor părţilor interesate aceste proceduri și orice modificare la ele, prin postarea lor pe pagina de internet a OTS.

- (12.2.4.2. cc) Cantitatea de energie de echilibrare care trebuie să fie livrată de un PPE va fi determinată luând în considerare orice tranzacție în care a intrat respectivul PPE în conformitate cu tranzacțiile preliminare înregistrate în confirmările de tranzacție preliminare, separat pentru fiecare interval de dispecerizare și pentru fiecare UD sau CD, după cum este cazul.

- (12.2.4.3. cc) OD va determina cantitatea de energie de echilibrare, EEi, care trebuie să fie livrată în timpul intervalului de dispecerizare i, în conformitate cu tranzacțiile preliminare înregistrate în confirmările de tranzacție preliminare, astfel:

,

unde:

- Lenti reprezintă cantitatea de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent care trebuie livrată în timpul intervalului de dispecerizare i, determinată ca sumă algebrică a cantităților din confirmările de tranzacție preliminare;

- Rapidi - cantitatea de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului tertiar rapid care trebuie livrată în timpul intervalului de dispecerizare i, determinată ca sumă algebrică a cantităților din confirmările de tranzacție preliminare și

- Seci - cantitatea de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar care trebuie livrată în timpul intervalului de dispecerizare i, determinată ca sumă algebrică a cantităților rezultate din integrarea pe intervalul de dispecerizare a comenzilor primite de UD de la regulatorul central de reglaj secundar frecvență-putere.

- (12.2.4.4. cc) Energia de echilibrare se va exprima în valori pozitive în cazul creşterii de putere și în valori negative, în cazul reducerii de putere.

- (12.2.5.1. cc) Cantitatea de energie de echilibrare efectiv livrată de o UD sau de un CD se  determină de către OTS pe baza notificării fizice aprobate înaintea selectării UD sau CD pentru furnizarea de energie de echilibrare, a cantității de energie de echilibrare cuprinse în confirmările de tranzacție preliminare și a producției nete sau consumului net al respectivei UD sau CD, după caz. Cantitatea de energie de echilibrare efectiv livrată în fiecare interval de dispecerizare se  determină separat pentru fiecare UD sau CD, după  caz.

- (12.2.5.2. cc) Cantitățile de energie de echilibrare pentru creştere de putere sau pentru reducere de putere efectiv livrate de o UD sau de un CD, după caz, vor fi stabilite în baza următoarelor reguli:

  - (nou, cf PO 271 Trans) Dacă pe intervalul de dispecerizare respectiv, UD a fost selectată pentru reglaj secundar, la cantitatea orară de energie electrică rezultată din notificarea fizică aprobată înaintea oricărei selecții pe PE, se adaugă soldul energiei electrice realizate în reglaj secundar determinate în urma integrării comenzilor primite de UD de la regulatorul central frecvență-putere;

  - Dacă diferența dintre valoarea măsurată a energiei electrice livrate de UD în intervalul de dispecerizare respectiv și valoarea de la a) este pozitivă, iar suma algebrică a cantităților acceptate pentru reglaj terțiar rapid și/sau lent în intervalul de dispecerizare respectiv este pozitivă, atunci cea mai mică valoare dintre cele două este considerată energie de echilibrare efectiv livrată la creștere de către UD;

  - Dacă diferența dintre valoarea măsurată a energiei electrice livrate de UD în intervalul de dispecerizare respectiv și valoarea de la a) este pozitivă, iar suma algebrică a cantităților acceptate pentru reglaj terțiar rapid și/sau lent în intervalul de dispecerizare respectiv este negativă, atunci energia de echilibrare efectiv livrată la scădere de către UD se consideră zero;

  - Dacă diferența dintre valoarea măsurată a energiei electrice livrate de UD în intervalul de dispecerizare respectiv și valoarea de la a) este negativă, iar suma algebrică a cantităților acceptate pentru reglaj terțiar rapid și/sau lent în intervalul de dispecerizare respectiv este pozitivă, atunci energia de echilibrare efectiv livrată la creștere de către UD se consideră zero;

  - Dacă diferența dintre valoarea măsurată a energiei electrice livrate de UD în intervalul de dispecerizare respectiv și valoarea de la a) este negativă, iar suma algebrică a cantităților acceptate pentru reglaj terțiar rapid și/sau lent în intervalul de dispecerizare respectiv este negativă, atunci cea mai mică valoare în modul dintre cele două este considerată energie de echilibrare efectiv livrată la scădere de către UD.

- (12.2.5.5. cc) Dacă un CD trebuia să livreze creştere de putere și dacă consumul net al acestuia în intervalul de dispecerizare considerat a fost mai mare decât consumul programat conform cu notificarea fizică aprobată, cantitatea de energie de echilibrare efectiv livrată se va reduce cu diferența pozitivă dintre consumul net și consumul corespunzător notificării fizice aprobate ale respectivului CD, dar nu sub valoarea zero.

- (12.2.5.6. cc) Dacă un CD trebuia să livreze reducere de putere și dacă consumul net al acestuia în intervalul de dispecerizare considerat a fost mai mic decât consumul programat conform cu notificarea fizică aprobată, valoarea absolută a cantității de energie de echilibrare efectiv livrată se va reduce cu diferența pozitivă dintre consumul corespunzător notificării fizice aprobate și consumul net ale respectivului CD, dar nu sub valoarea zero.

- (12.2.5.7. cc) Prevederile Art. 232 - și ale Art. 233 - se aplică numai în cazul centralelor cu acumulare prin pompare.

- (12.2.5.8. cc modif) In cazul în care cantitatea corespunzătoare creşterii de putere, efectiv livrată într-un interval de dispecerizare de o UD sau un CD, după caz, este mai mică decât cantitatea care trebuia să fie livrată în conformitate cu prevederile Art. 228 -, se vor considera ca fiind efectiv acceptate numai acele tranzacții pentru livrarea creşterii de putere pentru reglaj terțiar rapid și/sau lent cu cele mai mici prețuri și cu o cantitate agregată egală cu cantitatea corespunzătoare creşterii de putere efectiv livrată.

- (12.2.5.9. cc modif) In cazul în care cantitatea corespunzătoare reducerii de putere, efectiv livrată într-un interval de dispecerizare de o UD sau un CD, după caz, este mai mică decât cantitatea care trebuia să fie livrată în conformitate cu prevederile Art. 228 -, se vor considera ca fiind efectiv acceptate numai acele tranzacții pentru livrarea reducerii de putere pentru reglaj terțiar rapid și/sau lent cu cele mai mari prețuri și cu o cantitate agregată egală cu cantitatea corespunzătoare reducerii de putere efectiv livrată; numai în acest articol, cantitatea corespunzătoare reducerii de putere se va exprima în valori pozitive.

- (12.2.5.10 cc) Cantitățile orare corespunzătoare creşterii de putere și reducerii de putere de la Art. 235 - și de la Art. 236 - se vor exprima în MWh.

- (12.2.5.11 cc modif) Cantitățile de energie de echilibrare pentru creştere de putere sau pentru reducere de putere efectiv livrate de o UD sau de un CD, după caz, vor fi stabilite ca fiind  cantitățile de energie de echilibrare aferente tranzacțiilor definitive pe piața de echilibrare, împreună cu prețurile determinate conform Art. 235 - și Art. 236 -.

- (nou) Cantitățile și prețurile corespunzătoare tranzacțiilor definitive pe PE determinate pentru fiecare interval de dispecerizare pentru fiecare UD și CD vor fi transmise lunar de către OTS la fiecare PPE responsabil cu acestea și la OD, sub formă de confirmări de tranzacții definitive pe PE, cel târziu după 2 zile lucrătoare de la termenul limită pentru primirea valorilor măsurate ale energiei electrice livrate de fiecare UD stabilit conform Regulamentului privind măsurarea energiei electrice și utilizarea informațiilor aferente în scopuri comerciale.

- (12.2.5.12. cc) Tranzacțiile pentru pornire în cazul unei UD sau al unui CD, după caz, se vor considera ca fiind onorate, cu următoarele excepții:

a)	în cazul unei UD, dacă aceasta nu a fost gata pentru sincronizare cu SEN în momentul pentru care a fost dată comanda de către OTS, în conformitate cu tranzacția corespunzătoare;

b)	în cazul unui CD, dacă acesta nu a fost gata pentru a-și reduce consumul în momentul pentru care a fost dată comanda de către OTS, în conformitate cu tranzacția corespunzătoare.

- (12.2.5.13. cc) Tranzacțiile pentru menținere în stare caldă în cazul unei UD se vor considera ca fiind onorate, cu excepția cazului în care UD respectivă nu a fost gata pentru resincronizare cu SEN în momentul pentru care a fost dată comanda de către OTS, în conformitate cu tranzacția corespunzătoare.

- (12.2.5.14. cc modif) In cazul unei tranzacții marcată ca anulată din cauza restricțiilor de rețea, cantitatea de energie de echilibrare efectiv livrată de către UD/CD se va considera zero.

- (12.2.5.16. cc) OTS va elabora, în conformitate cu Codul RET, proceduri pentru monitorizarea și testarea conformării unui PPE cu obligațiile sale de a furniza energie de echilibrare către OTS în condițiile de timp și limitări tehnice conforme cu Codul RET și în condițiile tranzacțiilor în care respectiva parte a intrat în PE.

- (14.6.1.2 cc)	Termenul “luna de referinţă” este definit ca fiind prima lună calendaristică ce precede luna în care OTS efectuează calculele pentru decontarea energiei de echilibrare.

- (14.6.1.3 cc modif)	OTS stabileşte obligaţiile contractuale preliminare pentru livrarea energiei de echilibrare şi cantităţile efectiv livrate separat pentru fiecare interval de dispecerizare al lunii de referinţă, pentru fiecare PPE şi pentru fiecare tranzacţie pe PE pe care respectivul PPE a încheiat-o în luna de referinţă.

- (14.6.1.4 cc modif)	Pentru fiecare PPE, OTS întocmeşte o notă lunară de regularizare pe PE, cuprinzând toate cantităţile de energie de echilibrare care trebuia să fie livrate conform confirmărilor de tranzacție preliminare şi pe cele care au fost efectiv livrate de respectivul PPE. Nota lunară de regularizare pe PE cuprinde cel puţin următoarele informaţii:

a)	cantitatea de energie de echilibrare care trebuia să fie furnizată de respectivul PPE către OTS; această cantitate va fi defalcată pe tipuri de energie de echilibrare, separat pentru creştere de putere şi pentru reducere de putere, pentru fiecare tranzacţie preliminară pe care respectivul PPE a încheiat-o pe PE în luna de referinţă şi pentru fiecare interval de dispecerizare al lunii de referinţă; pentru fiecare tranzacţie, se va specifica în plus UD sau CD corespunzător;

b)	cantitatea de energie de echilibrare care a fost efectiv livrată de respectivul PPE către OTS; această cantitate va fi defalcată pe tipuri de energie de echilibrare, separat pentru creştere de putere şi pentru reducere de putere, pentru fiecare tranzacţie definitivă pe care respectivul PPE a încheiat-o pe PE în luna de referinţă şi pentru fiecare interval de dispecerizare al lunii de referinţă; pentru fiecare tranzacţie, se va specifica în plus UD sau CD corespunzător;

c)	informaţiile prevăzute la lit.a), agregate la nivel lunar pe fiecare UD sau CD ale PPE, după caz; şi

d)	informaţiile prevăzute la lit.b), agregate la nivel lunar pe fiecare UD sau CD ale PPE, după caz.

- (art. 4 (1) f) din O115/2014) OPE transmite PPE notele lunare de regularizare pe PE, în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea datelor.

- (nou) Fiecare PPE verifică notele lunare de regularizare și confirmările de tranzacție definitive pe PE și în cazul în care constată neconformități cu prevederile aplicabile și/sau valori măsurate și/sau calcule eronate, transmite la OTS în termen de 3 zile lucrătoare, contestații motivate la confirmările de tranzacții definitive și/sau la notele lunare de regularizare.

- (nou) OTS analizează contestația PPE și răspunde la aceasta, motivat, în termen de 2 zile lucrătoare.

- (14.6.1.5 cc modif)  OTS transmite nota lunară de regularizare pe PE care cuprinde rezultatele analizării contestațiilor primite către PPE corespunzător şi către OD în maxim două (2) săptămâni de la sfârşitul lunii de referinţă, împreună cu confirmările de tranzacție definitive pe PE; pentru PPE care n-au trimis contestații, se consideră valabile confirmările de tranzacție definitive și notele lunare de regularizare transmise la termenul inițial.

- (14.6.2.1 cc)	În fiecare lună calendaristică, OD efectuează calculele de decontare, după transmiterea de către OTS a notelor lunare de regularizare pe PE, conform prevederilor Art. 250 -.

- (14.6.2.2 cc modif)	Separat pentru fiecare zi calendaristică din luna de referinţă şi pentru fiecare PPE, OD determină valoarea decontării zilnice prin agregarea sumelor de plătit şi de primit corespunzătoare respectivului PPE, după cum urmează:

,

unde :

DZNd reprezintă valoarea netă a decontării zilnice pentru ziua d;

pi,t - preţul tranzacţiei definitive t pentru furnizarea energiei de echilibrare de către PPE în intervalul de dispecerizare i al zilei d,  stabilit conform prevederilor Art. 235 -;

qi,t - cantitatea de energie de echilibrare efectiv livrată de PPE rezultată conform algoritmului descris la Art. 231 -, în cadrul tranzacţiei definitive t pentru furnizarea energiei de echilibrare în intervalul de dispecerizare i al zilei d, în concordanţă cu confirmările de tranzacţie definitive corespunzătoare PPE și conținută în nota lunară de regularizare pe PE transmisă de OTS; cantitatea corespunzătoare oricărei tranzacţii pentru furnizarea reducerii de putere va fi considerată cu semn negativ, iar cantitatea corespunzătoare oricărei tranzacţii pentru furnizarea creşterii de putere va fi considerată cu semn pozitiv.

- (14.6.2.3 cc modif)	Pentru fiecare PPE, OD determină valoarea decontării lunare pentru echilibrare prin însumarea valorilor zilnice corespunzătoare respectivului PPE, determinate conform prevederilor Art. 252 - la care se adaugă valorile însumate ale fiecărei tranzacții pentru pornire onorate conform Art. 240 - și ale celor pentru menținere în stare caldă onorate conform Art. 241 -.

- (14.6.2.4 cc modif)	OD va debita, în cazul unei valori negative, sau va credita, în cazul unei valori pozitive, valoarea decontării lunare pentru echilibrare, determinată conform prevederilor Art. 253 -, adăugând orice taxă aplicabilă  în contul de decontare pentru echilibrare aparţinând respectivului PPE.

- (art. 9 anexa prop ANRE reguli PE 21 dec 2015) Pentru fiecare interval de dispecerizare în care, conform notei lunare de regularizare pe PE, cantitatea efectiv livrată este mai mică decât cantitatea care trebuia să fie livrată, PPE care este responsabil pentru UD sau CD respectiv suportă o sancțiune pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare, S (lei), calculată separat pentru energia care nu a fost livrată la creştere sau la scădere, după cum urmează:

# unde:

# ,   sancțiunea specifică aplicată pentru livrarea parţială a energiei de echilibrare în ziua d şi în intervalul de dispecerizare i, la creștere, respectiv la reducere;

# energie de echilibrare nelivrată, egală cu diferența dintre energia electrică care trebuia să fie livrată pe PE în intervalul de dispecerizare i din ziua d, determinată conform Art. 228 - și energia electrică efectiv livrată pe PE în intervalul de dispecerizare i din ziua d de către UD sau CD, determinată conform Art. 231 -.

- (art. 10 anexa prop ANRE reguli PE 21 dec 2015 modif 14.6.2.6.)  Sancțiunea specifică  , respectiv  care se aplică pentru livrarea parţială a energiei de echilibrare la creştere respectiv la reducere în ziua d şi în intervalul de dispecerizare i, se determină astfel:

;

unde :

a  este o constantă, stabilită de ANRE; a = 0,1;

- preţul cel mai mare al ofertelor UD sau CD respectiv, selectate pentru furnizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului tertiar la creştere de putere în intervalul de dispecerizare i al zilei d;

- preţul de închidere pe PZU în zona națională de ofertare în intervalul de dispecerizare i al zilei d; în cazul în care PIP pentru zona de ofertare națională are valoare mai mică decât limita minimă de preț a ofertei preț-cantitate pe piața de echilibrare stabilită la Art. 61 -, pentru PIPi se consideră valoarea limitei minime de preț a ofertei pe piața de echilibrare.

- (14.6.2.7 cc)	Pentru fiecare PPE, OD determină valoarea lunară a sancțiunii pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare prin însumarea tuturor sancțiunilor pe care respectivul PPE le are de plătit în luna de referinţă, determinate conform prevederilor Art. 255 -.

- (14.6.2.8 cc modif)	OD va credita valoarea sancțiunii lunare determinată conform prevederilor Art. 257 -, adăugând orice taxă aplicabilă, în contul de decontare a sancțiunilor pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare, aparţinând respectivului PPE.

- (14.6.3.1 cc modif)	Pentru fiecare PPE, OD întocmeşte o notă de informare pentru decontare cuprinzând toate valorile debitate sau creditate în contul de decontare pentru echilibrare și pe cele creditate în contul de decontare a sancțiunilor pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare aparţinând respectivului PPE. Aceasta notă de informare pentru decontare  conţine cel puţin următoarele informaţii:

a) valoarea netă a decontării zilnice, separat pentru fiecare zi din luna de referinţă, determinată conform  prevederilor Art. 252 -;

b) sancțiunile care trebuie plătite de respectivul PPE pentru livrarea parţială a energiei de echilibrare, determinate conform prevederilor Art. 255 -, separat pentru fiecare interval de dispecerizare al fiecărei zile calendaristice din luna de referinţă;

c) sancțiunile care trebuie plătite de respectivul PPE pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare, separat pentru fiecare zi a lunii de referinţă, determinate conform prevederilor Art. 255 -;

d) valoarea decontării lunare pentru echilibrare determinată conform  prevederilor Art. 253 -;

e) valoarea sancțiunii lunare determinată conform prevederilor Art. 257 -;

f) valorile rezultate prin aplicarea oricăror taxe asupra valorii decontării lunare pentru echilibrare;

g) valorile rezultate prin aplicarea oricăror taxe asupra valorii sancțiunii lunare.

- (14.6.3.2 cc)	OD transmite notele de informare pentru decontare stabilite conform prevederilor Art. 259 - către PPE corespunzători şi către OTS, nu mai târziu de cinci (5) zile financiare de la începutul celei de-a doua luni calendaristice care urmează lunii de referinţă.

- (14.6.3.3 cc)	O notǎ de informare pentru decontare emisă în luna calendaristică n va conţine valoarea totală debitată sau creditată în contul de decontare pentru echilibrare și pe cea debitată în contul de decontare a sancțiunilor pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare aparţinând respectivului PPE, pentru luna calendaristică n – 3.

- (nou) OTS emite facturi către fiecare PPE cuprinzând sumele debitate pentru respectivul PPE în conturile acestuia de decontare pentru echilibrare și în cel de decontare a sancțiunilor pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare corespunzătoare lunii n-3 conform informațiilor din nota de informare pentru decontare.

- (nou) Fiecare PPE emite o factură către OTS cuprinzând suma creditată în contul său de decontare pentru echilibrare corespunzătoare lunii n-3 conform informațiilor din nota de informare pentru decontare.

- (14.6.3.4 cc)	Facturile emise în prima (1) zi financiarǎ pe baza notei de informare pentru decontare trebuie achitate într-un interval de şapte (7) zile financiare de la data emiterii. Plăţile se consideră efectuate la data la care valorile corespunzătoare au fost debitate sau creditate în contul în numerar deschis de PPE, respectiv OTS.

Decontarea Dezechilibrelor de la Notificare

- (12.1.1.4 cc) Separat, PPE au responsabilitatea dezechilibrelor de la notificare pentru a asigura conformitatea cu angajamentele contractuale şi cu dispoziţiile de dispecer primite de la operatorul de transport şi de sistem (OTS). Faţă de angajamentele contractuale, dispoziţiile de dispecer au prioritate

- (12.3.2.1 cc) Un dezechilibru de la notificare indică diferenţa dintre producţia reală şi cea planificată a unei UD. Dezechilibrele de la notificare trebuie determinate separat pentru fiecare UD, pentru fiecare interval de dispecerizare şi pentru fiecare caz de oprire/abatere neaşteptată.

- (12.3.2.3. cc) Producţia reală a unei UD într-un interval de dispecerizare se consideră egală cu producţia netă a UD, în conformitate cu valorile măsurate aprobate.

- (12.3.2.4. cc modif) Producţia planificată a unei UD într-un interval de dispecerizare se consideră egală cu valoarea din ultima notificare fizică aprobată pentru UD respectivă, ținându-se seama de cantitatea realizată de reglaj secundar.

- (12.3.2.6. cc modif) Dacă o UD a suferit una sau mai multe opriri/abateri neaşteptate ce au cauzat o modificare a notificării sale fizice aprobate pentru ziua de livrare, dezechilibrele de la notificare se vor determina după cum urmează:

a) (Propunere Ordin ANRE Reguli PE 21 dec 2015 Anexa art. 5) Dezechilibrul de la notificare se va determina cu formula:

unde:

-	Preal,i reprezintă producţia reală, conform valorilor măsurate aprobate;

-	Pplan,i - producţia planificată a UD/grupului de UD pe parcursul intervalului de dispecerizare i;

-  - cantitatea de energie de echilibrare nelivrată calculată conform prevederilor Art. 255 -.

b) (Propunere Ordin ANRE Reguli PE 21 dec 2015 Anexa art. 5)  Pentru calculul sumelor care trebuie plătite pentru dezechilibrul de la notificare în intervalul de dispecerizare corespunzător, un PPE poate solicita OTS formarea unui grup de UD interdependente funcţional şi care funcționează pe același amplasament. În acest caz, dezechilibrul de la notificare calculat conform prevederilor Art. 269 -, va fi valoarea agregată a dezechilibrelor de la notificare a UD ce formează grupul de UD.

### c)  OTS realizează o procedură publică care stabilește condițiile de agregare a UD aparţinând PPE într-un grup de UD şi aprobă pe baza acesteia grupurile de UD propuse de PPE .

- (14.8.1.1 cc modif)	În fiecare lună calendaristică, OTS efectuează calculul dezechilibrelor de la notificare în vederea decontării, după aprobarea valorilor măsurate pentru UD.

- (14.8.1.2 cc)	Termenul “luna de referinţă” va fi definit ca fiind prima lună calendaristică ce precede luna în care OTS efectuează calculele.

- (14.8.1.3 cc)	Separat pentru fiecare interval de dispecerizare din luna de referinţă şi pentru fiecare PPE responsabil de UD, OTS determină dezechilibrul de la notificare, în conformitate cu prevederile Art. 269 -.

- (14.8.1.4 cc)	Pentru fiecare PPE responsabil de UD, OTS întocmeşte o notă lunară de regularizare cuprinzând toate dezechilibrele de la notificare ale PPE respectiv în luna de referinţă. Nota lunară de regularizare conţine dezechilibrele de la notificare pentru fiecare UD a PPE respectiv, separat pentru fiecare interval de dispecerizare din luna de referinţă.

- (14.8.1.5 cc)	OTS transmite nota lunară de regularizare stabilită conform prevederilor Art. 273 - către PPE şi către OD, nu mai târziu de cinci (5) zile financiare de la începutul celei de-a doua luni calendaristice care urmează lunii de referinţă

- (14.8.2.1 cc modif)	În fiecare lună calendaristică, OD efectuează calculele de decontare pentru penalizarea dezechilibrelor de la notificare, după transmiterea de către OTS a notelor lunare de regularizare conform prevederilor Art. 274 -.

- (14.8.2.2 cc)	OD determină, separat pentru fiecare interval de dispecerizare din luna de referinţă şi pentru fiecare PPE responsabil de UD, penalizările care trebuie plătite de acesta pentru dezechilibrele de la notificare în intervalul de dispecerizare i, după cum urmează:

PDDN, i =   DDNgUDk,i* PDNi,

unde:

-	DDNgUDk,i – dezechilibrul de la notificare al grupului k de UD în intervalul de dispecerizare i;

- o – numărul de grupuri de UD care au avut abateri de la valoarea notificată în intervalul de dispecerizare i;

-	PDNi – penalizarea unitară  pentru dezechilibrul de la notificare în intervalul de dispecerizare i.

- ((55) de la art I pct. 1 al O 68/2015) Penalizarea unitară pentru dezechilibrul de la notificare, PDNi, are următoarea formulă generală:

PDNi = a+b*PIPi+c*PDefi+d*PExci,

unde:

- a, b, c și d reprezintă constante stabilite  de ANRE; constanta a este exprimată în moneda națională a României, iar constantele b, c și d reprezintă cote procentuale;

- PIPi reprezintă PIP pentru zona națională de ofertare în intervalul de tranzacționare din care face parte intervalul de dispecerizare i; în cazul în care PIP pentru zona de ofertare națională are valoare mai mică decât limita minimă de preț a ofertei preț-cantitate pe piața de echilibrare stabilită la Art. 61 -, pentru PIPi se consideră valoarea limitei minime de preț a ofertei pe piața de echilibrare.

- PDefi reprezintă prețul pentru deficit de energie în intervalul de dispecerizare i, determinat conform prevederilor din Regulamentul PRE;

- PExci reprezintă prețul pentru excedent de energie în intervalul de dispecerizare i, determinat conform prevederilor din Regulamentul PRE.

- (art. 7 prop ANRE Reguli PE 21 dec 2015) Constantele din formula de determinare a penalizării unitare pentru dezechilibrul de la notificare au urmǎtoarele valori:

a=0; b=20%; c=0%; d=0%

- (14.8.2.4 cc)	Pentru fiecare zi calendaristică a lunii de referinţă şi pentru fiecare PPE, OD determină valoarea decontării zilnice prin agregarea sumelor care trebuie plătite de respectivul PPE pentru dezechilibrele de la notificare ale UD pentru care este responsabil, determinate conform prevederilor Art. 276 -, în toate intervalele de dispecerizare din ziua calendaristică în cauză.

- (14.8.2.5 cc)	Pentru fiecare PPE responsabil de UD, OD determină valoarea decontării lunare prin însumarea valorilor decontării zilnice corespunzătoare respectivului PPE, determinate conform prevederilor Art. 279 -.

- (14.8.2.6 cc)	OD va debita valoarea decontării lunare aşa cum a fost determinată conform prevederilor Art. 280 -, adăugând orice taxă aplicabilă, în contul de decontare pentru dezechilibre de la notificare aparţinând respectivului PPE.

- (14.8.3.1 cc)	Pentru fiecare PPE, OD întocmeşte o notă de informare pentru decontare cuprinzând toate valorile debitate în contul de decontare pentru dezechilibre de la notificare aparţinând respectivului PPE. Nota de informare pentru decontare conţine cel puţin următoarele informaţii:

a) sumele care trebuie plătite pentru dezechilibrele de la notificare corespunzătoare fiecăreia dintre UD ale PPE respectiv, separat pentru fiecare interval de dispecerizare din luna de referinţă, determinate conform  prevederilor Art. 276 -;

b) valoarea decontării zilnice pentru penalizarea dezechilibrelor de la notificare, separat pentru fiecare zi a lunii de referinţă, determinată conform  prevederilor Art. 279 -;

c) valoarea decontării lunare a penalizării dezechilibrelor de la notificare determinată conform  prevederilor Art. 280 -;

d) valorile rezultate prin aplicarea oricărei taxe asupra valorii decontării lunare a penalizării dezechilibrelor de la notificare.

- (14.8.3.2 cc)	OD transmite notele de informare pentru decontare stabilite conform prevederilor Art. 282 - către OTS şi cǎtre PPE în cauză în maxim două (2) săptămâni de la începutul celei de-a doua luni calendaristice care urmează lunii de referinţă.

- (14.8.3.3 cc)	O nota de informare pentru decontare emisă în luna calendaristică n conţine valoarea totală debitată în contul de decontare pentru dezechilibre de la notificare aparţinând respectivului PPE pentru luna calendaristică n - 3.

- (nou) OTS emite facturi către fiecare PPE cuprinzând sumele debitate pentru respectivul PPE în contul acestuia de decontare a penalizării pentru dezechilibrele de la notificare corespunzătoare lunii n-3, conform notei de informare pentru decontare.

- (14.8.3.4 cc)	Facturile emise în prima (1) zi financiarǎ pe baza notei  de informare pentru decontare trebuie achitate într-un interval de şapte (7) zile financiare de la data emiterii. Plăţile se consideră efectuate la data la care valorile corespunzătoare au fost creditate în contul bancar deschis de OTS.

- (14.14.1.1 cc)	OTS va elabora procedurile pentru efectuarea plăţilor conform Art. 264 - și Art. 286 -. Ulterior aprobării de către ANRE, OTS va pune la dispoziţia tuturor părţilor implicate aceste proceduri prin publicarea lor pe pagina de internet a OTS.

- (14.14.1.2 cc) 	Procedurile elaborate conform prevederilor Art. 287 - vor include modalităţi de confirmare a plăţilor şi menţiuni privind utilizarea garanţiilor în cazul plăţilor întârziate.

- (14.14.2.1 cc) Fiecare parte care primeşte o facturǎ trebuie să plătească sau este îndreptăţită să primească valoarea netă cuprinsă în respectiva facturǎ, la data limită de plată, indiferent dacă există sau nu o dispută în legătură cu sumele de debitat sau de creditat corespunzătoare.

- (14.14.3.1 cc modif) Orice PPE, precum și OTS, trebuie să plătească o penalizare suplimentară celeilalte părţi în oricare din următoarele cazuri:

a) dacă respectivul PPE sau OTS nu a achitat sumele datorate şi care nu au fost contestate, până la data limită de plată;

b) dacă respectivul PPE sau OTS trebuie să efectueze o plată corespunzătoare soluţionării unei dispute din care au rezultat plăţi întârziate;

c) dacă respectivul PPE sau OTS trebuie să efectueze o plată corespunzătoare soluţionării unei dispute pentru care sumele care fac obiectul disputei au fost achitate la timp, dar contestate în mod justificat de cealaltă parte.

- (14.14.3.2 cc) În cazurile de la Art. 290 - lit.a) şi lit.b), penalizarea reprezintă o plată suplimentară faţă de suma datorată, care trebuie efectuată, şi cuprinde dobânda acumulată pentru orice sume datorate şi neplătite, începând cu şi excluzând data limită la care plăţile ar fi trebuit efectuate, şi sfârşind cu şi excluzând data la care sumele restante au fost efectiv achitate.

- (14.14.3.3 cc) În cazul de la Art. 290 - lit. c), penalizarea reprezintă o plată suplimentară faţă de suma plătită dar justificat contestată de cealaltă parte, şi cuprinde dobânda corespunzătoare acestor plăţi, începând cu şi excluzând data la care plăţile au fost efectuate de cealaltă parte, şi sfârşind cu şi excluzând data la care suma contestată, inclusiv dobânda aferentă, este efectiv returnată.

- (14.14.3.4 cc) OTS va stabili într-o procedură o metodologie pentru determinarea ratei dobânzii care se va aplica în toate cazurile menţionate de Art. 290 -. Ulterior aprobării de către ANRE, OD va pune la dispoziţia tuturor părţilor implicate această metodologie.

- (14.14.4.1 cc) Un PPE se află într-o situaţie de neîndeplinire a obligaţiilor în oricare din următoarele cazuri:

a) dacă acesta nu îndeplineşte cerinţele privind garanţiile;

b) dacă acesta nu îşi îndeplineşte obligaţiile rezultate din decontare în conformitate cu prevederile acestor reguli pentru decontare pînă la datele limită corespunzătoare; sau

c) dacă acesta intră în faliment sau îşi pierde licenţa.

- (14.14.4.2 cc) OTS va elabora procedurile aplicabile pentru situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor. Acestea ar putea include instrucţiuni pentru creşterea garanţiei, blocarea plăţilor datorate respectivei părţi, sau compensarea obligaţiilor de plată cu drepturile de încasat, utilizarea garanţiei disponibile pentru asigurarea plăţilor sau orice alte măsuri adecvate.

- (14.14.4.3 cc) Ulterior aprobării de către ANRE, OTS va pune la dispoziţia tuturor părţilor interesate procedurile elaborate conform  prevederilor Art. 295 -.

- (14.15.3.1 cc) Fiecare titular de cont este îndreptăţit să solicite oricând la OD informaţii în legătură cu situaţia oricăruia dintre conturile proprii înființate de OD. După primirea unei astfel de solicitări, OD transmite titularului de cont informaţiile solicitate în maxim trei (3) zile financiare, informaţii care pot include soldul contului (conturilor) respectiv (respective) pentru ultimele trei (3) luni precum şi orice sume debitate sau creditate într-un cont, împreună cu datele şi motivele acestor operaţiuni.

- (14.15.3.2 cc) OD poate de asemenea să îşi îndeplinească obligaţiile prevăzute în Art. 297 - prin adoptarea măsurilor de ordin tehnic necesare pentru ca fiecare titular de cont să poată avea acces direct la toate informaţiile relevante în legătură cu oricare dintre conturile proprii.

- (14.16.1.1 cc) Dacă o notă de decontare, o notǎ de informare pentru decontare sau orice altă notă de regularizare transmisă sau publicată de OTS sau de OD, după caz, conform prezentelor reguli pentru decontare, este incorectă, oricare dintre părţile implicate o poate contesta la emitent, adică OTS sau OD, după caz, şi poate pune în discuţie orice element sau calcul cuprins în respectiva notă.

- (14.16.1.2 cc) Orice contestaţie va fi transmisă de partea implicată printr-o notificare scrisă. Notificarea trebuie să specifice în mod clar perioada de timp vizată, cum ar fi ziua de livrare,  intervalul de dispecerizare, data emiterii respectivei note, elementul contestat, motivul contestării, valoarea cerută, dacă este cazul, şi va fi însoţită de orice probă disponibilă care poate să vină în sprijinul contestaţiei.

- (14.16.1.3 cc) Orice parte implicată poate contesta o notă de decontare, o notǎ de informare pentru decontare sau orice altă notă de regularizare emisă conform prezentelor reguli pentru decontare într-un interval de cinci (5) zile financiare de la data la care nota contestată a fost transmisă sau publicată de OD sau OTS.

- (14.16.1.4 cc) Dacă o parte implicată nu a transmis nici o contestaţie în legătură cu o notă de decontare, o notǎ de informare pentru decontare sau orice altă notă de regularizare emisă conform prezentelor reguli pentru decontare în intervalul menţionat la Art. 301 -, nota respectivă se consideră că a fost acceptată de respectiva parte implicată.

- (14.16.2.1 cc) OTS sau OD, după caz, va verifica orice contestaţie primită conform prevederilor Art. 301 - nu mai târziu de cinci (5) zile financiare de la primirea contestaţiei.

- (14.16.2.2 cc) Atunci când verifică o notă de decontare, o notǎ de informare pentru decontare sau orice altă notă de regularizare contestată, emitentul poate solicita părţilor implicate informaţii suplimentare. Dacă informaţiile suplimentare solicitate nu sunt furnizate de partea implicată, emitentul este îndreptăţit să respingă contestaţia respectivă.

- (14.16.2.3 cc) Emitentul va informa părţile implicate în legătură cu rezultatul verificărilor efectuate. Dacă o notă contestată a fost incorectă, emitentul va reface calculele şi va transmite o notă corectată tuturor părţilor implicate.

- (14.16.3.1 cc) Dacă OTS sau OD, după caz, constată existenţa unei informaţii eronate într-o notă de decontare, o notǎ de informare pentru decontare sau orice altă notă de regularizare transmisă sau publicată conform prezentelor reguli pentru decontare, emitentul va reface calculele şi va transmite o notă corectată tuturor părţilor implicate în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de zece (10) zile financiare de la data la care nota contestată a fost transmisă sau publicată de OD sau OTS.