ANEXA 1

REGULAMENT DE FUNCȚIONARE ȘI DE DECONTARE A PIEȚEI DE ECHILIBRARE

CAPITOLUL 1. Dispoziții generale

- Prezentul regulament are drept scop stabilirea regulilor utilizate pentru procurarea și utilizarea energiei electrice necesare pentru echilibrarea SEN în timp real în ordinea de prioritate economică, prin mecanisme concurențiale, transparente, publice și nediscriminatorii, precum și pentru decontarea și plata tranzacțiilor corespunzătoare.

- Prezentul regulament se aplică producătorilor de energie electrică titulari de licență, operatorului de transport și de sistem, operatorului pieței de energie electrică și consumatorilor dispecerizabili.

- Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificații:

  - ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

  - CD - consumator dispecerizabil;

  - Codul RET – Codul Tehnic al Rețelei Electrice de Transport;

  - ENTSO-E – Rețeaua europeană a operatorilor de transport și de sistem pentru electricitate;

  - ODPE – operatorul de decontare al pieței de echilibrare;

  - OTS – operatorul de transport și de sistem;

  - PE - piaţa de echilibrare;

  - PI – piața intrazilnică;

  - PIP - preţul de închidere al PZU;

  - PPE – participant la piața de echilibrare;

  - PRE - parte responsabilă cu echilibrarea;

  - PZU - piaţa pentru ziua următoare;

  - RPUPCD – Regulamentul de programare a unităților de producție și a consumatorilor dispecerizabili;

  - Regulament PRE – Regulamentul de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea, anexa 2;

  - Regulile de măsurare – Regulile privind măsurarea energiei electrice și utilizarea informațiilor aferente în scopuri comerciale;

  - SB – schimb bloc;

  - SEN - sistemul electroenergetic naţional;

  - STS – servicii tehnologice de sistem;

  - UD - unitate de producţie energie electrică dispecerizabilă;

  - UD - EE - unitate dispecerizabilă care produce energie electrică din energie eoliană;

  - UD - EF - unitate dispecerizabilă care produce energie electrică din energie solară;

  - UE – Uniunea Europeană

- (1) În înțelesul prezentului Regulament, termenii și expresiile folosite au semnificațiile definite în Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare, în Codul Tehnic al Rețelei Electrice de Transport, în <LLNK 12013    32 50-401   0 38>Regulamentul de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili, în Regulamentul de organizare și funcționare a pieței pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preț a piețelor și în Regulile privind măsurarea energiei electrice și utilizarea informațiilor aferente în scopuri comerciale .

(2) În înţelesul prezentului Regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

Bancă de decontare - Bancă la care un PPE/OTS şi-a deschis contul de numerar din/în care se achită obligațiile de plată/drepturile de încasare înscrise în notele de informare pentru decontarea lunară transmise de ODPE

Banda disponibilă – Domeniul de putere corespunzătoare reglajului secundar în care o UD poate răspunde la dispoziţiile OTS atât pentru creștere, cât și pentru reducere de putere, pe durata unui interval de dispecerizare

Cod de identificare pe PE – Cod alfanumeric alocat fiecărui PPE de către OTS

Cont de decontare pentru echilibrare – Situație menținută de OTS pentru fiecare PPE, pentru urmărirea drepturilor de încasare/obligațiilor de plată și a încasărilor/plăților corespunzătoare acestora, aferente tranzacţiilor definitive încheiate pe PE

Cont de decontare a penalităților pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare -  Situație menținută de OTS pentru fiecare PPE, pentru urmărirea obligațiilor de plată ale acestuia și a încasărilor corespunzătoare, aferente penalităților aplicate pentru livrarea incompletă a energiei electrice angajate pe PE

Cont de decontare pentru dezechilibrele de la notificare – Situație menținută de OTS pentru fiecare PPE responsabil pentru UD, pentru urmărirea obligațiilor de plată ale acestuia și a încasărilor corespunzătoare, aferente penalizărilor aplicate pentru dezechilibrele de la notificare ale UD

Cont de echilibrare – cont în numerar deschis de un PPE/OTS la o bancă de decontare în scopul utilizării sale exclusive pentru plățile și încasările corespunzătoare tranzacțiilor încheiate pe PE, penalităților pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare și penalizărilor pentru dezechilibrele de la notificare

Consum net - Energia pe care un consumator de energie electrică o preia din SEN

Convenție de participare la PE - Convenţie standardizatǎ elaborată de OTS în urma unui proces de consultare publică, în care sunt prevăzute drepturile şi responsabilităţile reciproce dintre OTS şi un PPE conform prevederilor prezentului Regulament; aceasta se semnează de OTS şi de fiecare PPE

Creștere de putere – Livrarea energiei de echilibrare pentru acoperirea unui deficit de producţie/excedent de consum în SEN prin creşterea producţiei unei UD sau reducerea consumului unui CD

Dezechilibru de la notificare - O valoare care cuantifică diferenţa dintre producţia planificată şi cea realizată de o anumită UD

Energie disponibilă pentru echilibrare - Cantitatea de energie de echilibrare ce poate fi pusǎ la dispoziţia OTS de o UD sau de un CD în  intervalul de dispecerizare

Luna de livrare - Luna în care are loc livrarea efectivă/consumul energiei de echilibrare

Notă de informare pentru decontarea lunară – Notă de informare întocmită de ODPE, în care sunt prezentate toate obligațiile de plată, respectiv drepturile de încasare ce trebuie să fie plătite, respectiv încasate prin intermediul conturilor în numerar deschise de fiecare PPE și de OTS

Notă lunară de regularizare pe PE - Notă de regularizare lunară întocmitǎ de OTS, pentru fiecare PPE, care sintetizează tranzacțiile angajate şi tranzacțiile definitive de energie de echilibrare ale PPE pe PE în fiecare lună calendaristică și respectiv dezechilibrele de la notificare corespunzătoare fiecărei UD/grup de UD ale unui PPE

Ofertă – Angajament ferm transmis de un PPE de creştere de putere şi/sau de reducere de putere pe PE și/sau de pornire a unei UD, în condițiile acceptării de către OTS cel puțin/cel mult a prețului solicitat

Ofertă fixă – Ofertă transmisă de un PPE pentru o UD termo sau CD care a fost calificat pentru reglaj terţiar lent în concordanţă cu Codul RET, în care sunt specificate sumele fixe corespunzătoare fiecărei unități de putere disponibilă în schimbul cărora acesta este dispus să pornească acea UD termo sau să oprească total consumul unui CD

Ofertă zilnică – Ofertă pentru creştere de putere şi/sau pentru reducere de putere a unei UD/CD pentru fiecare interval de dispecerizare, specificând prețul minim solicitat de către PPE pentru creșterea puterii într-un domeniu specificat, respectiv prețul maxim oferit pentru reducerea puterii într-un domeniu specificat

Operator de decontare – Entitate organizatorică din cadrul operatorului pieței de energie electrică responsabilă pentru calculul, verificarea și comunicarea către PPE și OTS a obligaţiilor de plată şi a drepturilor de încasare rezultate între aceștia ca urmare a participării, respectiv operării PE

Ordine de merit - Ordonarea după preț a perechilor preţ-cantitate din ofertele zilnice validate, stabilită şi utilizată de OTS pentru determinarea perechilor preţ-cantitate care vor fi acceptate pentru furnizarea energiei de echilibrare

Pereche preț-cantitate – O combinaţie între un preţ şi o cantitate, indicând preţul la care un PPE intenţionează să vândă, în cazul ofertelor pentru creștere de putere sau să cumpere, în cazul ofertelor pentru reducere de putere, o cantitate de energie electrică ce nu va depăşi cantitatea specificatǎ; acest preţ poate reprezenta de asemenea un preţ minim sau maxim

Pornire suplimentară – O pornire a unei UD realizată ulterior unei dispoziții de dispecer pe PE de reducere până la oprire a acestei UD, în scopul ca aceasta să-și asigure conformitatea cu notificarea fizică aprobată în fiecare interval de dispecerizare. Costurile aferente pornirii suplimentare sunt recunoscute de OTS prin acceptarea, pe lângă oferta de preţ de reducere de putere, şi a ofertei fixe de preţ de pornire

Producție netă - Energia electrică ce este livrată de o unitate de producţie în rețelele electrice de transport sau distribuție ale SEN

Punct de racordare - Punctul fizic în care un utilizator este racordat la SEN

Reducere de putere – Livrarea energiei de echilibrare pentru compensarea unui excedent de producţie/deficit de consum în SEN prin reducerea producţiei unei UD sau creşterea consumului unui CD

Reglaj necesar - Cantitatea de energie de echilibrare pe care OTS are nevoie sa o selecteze într-un anumit moment conform prevederilor prezentului Regulament

Reglaj terțiar rapid – Reglajul puterilor active ale unor UD/CD care sunt calificate în condiţiile prevǎzute de Codul RET, în scopul refacerii rezervei de reglaj secundar

Reglaj terțiar lent – Reglajul puterilor active ale unor UD/CD care sunt calificate în condiţiile prevǎzute de Codul RET, în scopul refacerii rezervei de reglaj terţiar rapid

Responsabilitatea echilibrării - Responsabilitatea fiecărui titular de licenţă faţă de OTS pentru menţinerea echilibrului între valorile realizate şi contractate ale producţiei, consumului şi  schimburilor de energie electrică proprii, după caz și pentru suportarea financiară a eventualelor dezechilibre

Restricție de rețea - Sinonim cu termenul de congestie

Rezerve – Disponibilitatea pentru reglajul secundar şi terţiar, la nivelul garantat în cazul în care OTS a contractat în avans servicii tehnologice de sistem cu UD/CD conform reglementărilor referitoare la achiziția acestora sau la nivelul rezultat în urma notificărilor fizice ale UD/CD

Scala de preț - Domeniul între cel mai mic şi cel mai mare preţ, în care trebuie sǎ se situeze preţul unei oferte transmisǎ pe PE

Titular de licență - persoană fizică sau juridică, deținătoare a unei licențe acordate de ANRE

Tranzacție – Convenţie încheiată între două părţi pentru transferul comercial de energie electrică, în concordanţă cu prezentul Regulament

Unitate de producție - Un singur ansamblu de maşini destinat sǎ transforme energia de altǎ formǎ în energie electricǎ

Ziua de livrare – Ziua în care are loc livrarea efectivă/consumul energiei de echilibrare

CAPITOLUL II. Regulile pieţei centralizate de echilibrare

Principii generale de funcționare a pieței de echilibrare

- (7.1.1 CC) Regulile PE creează cadrul legal pentru vânzarea şi cumpărarea de către OTS a energiei de echilibrare, necesare pentru:

a)	asigurarea flexibilităţii şi stabilităţii SEN şi

b)	rezolvarea comercială a restricţiilor de reţea din SEN.

- (7.1.2. CC) Pentru fiecare participant la PE este obligatorie ofertarea pe PE a tuturor UD şi CD care sunt disponibile după realizarea programării conform prevederilor RPUPCD, dar nu mai puţin decât nivelul obligaţiilor de asigurare a rezervelor contractate de acesta conform prevederilor reglementărilor referitoare la asigurarea serviciilor tehnologice de sistem.

- (art. 4 O60 - modif) (1) În vederea realizării unei ierarhizări în selectarea de către OTS a ofertelor cu acelaşi preţ, se stabilesc următoarele categorii:

1. UD care beneficiază de dispecerizare cu prioritate conform legii și/sau de acces garantat la reţelele electrice:

a) UD - EE;

b) UD - EF;

c) UD de producere a energiei electrice în cogenerare, inclusiv pe bază de surse regenerabile, pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, în limita capacităţii calificate de ANRE;

d) UD de producere a energiei electrice din surse hidro declarate cu hidraulicitate ridicată. Se consideră situaţie de hidraulicitate ridicată situaţia în care, pentru UD respectivă, există pericol de deversare;

e) UD de producere a energiei electrice pe bază de cărbune care beneficiază de prevederile legale privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică, corespunzător capacităţilor şi duratei prevăzute în actul normativ respectiv.

2. UD care produc energie electrică din surse regenerabile de energie, altele decât cele menţionate la pct. 1.

3. UD altele decât cele menţionate la pct. 1 şi 2.

(2) OTS elaborează, în urma unui proces de consultare publică, şi aplică proceduri, avizate de ANRE, de verificare a:

a) energiei electrice ce se încadrează în prevederile alin. (1) pct. 1.lit. c), corespunzător prevederilor Regulamentului de calificare a producției de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență și de verificare și monitorizare a consumului de combustibil și a producțiilor de energie electrică și energie termică utilă în cogenerare de înaltă eficiență<LLNK 12010    23 50-401   0 40>RR;

b) situaţiilor de hidraulicitate ridicată şi a energiei electrice aferente, conform celor specificate la alin. (1) pct. 1.lit. d);

c) energiei electrice ce se încadrează în prevederile alin. (1) pct. 1.lit. e), corespunzător prevederilor legale aplicabile<LLNK 12013   138 20 301   0 33>hotărârii .

(3) PPE transmite la OTS încadrarea fiecărei UD pentru care este responsabil într-una din categoriile de la alin. (1) conform prevederilor procedurilor menționate la alin. (2) și actualizează aceste informații ori de câte ori acestea suferă modificări.

(4) OTS elaborează, în urma unui proces de consultare publică, o procedură care să detalieze modul de aplicare a dispecerizării cu prioritate și a accesului garantat la rețelele electrice pe baza ierarhizării prevăzută la alin. (1) cu respectarea condițiilor pentru asigurarea funcționării în siguranță a SEN. OTS supune procedura avizării de către ANRE și o publică pe pagina sa de internet.

- (7.1.3 CC) Pe PE se tranzacţionează energia de echilibrare corespunzătoare:

a)	Reglajului secundar;

b)	Reglajului terţiar rapid şi

c)	Reglajului terţiar lent.

- (7.1.4. cc) În cazul în care nu sunt disponibile suficiente rezerve sau energie de echilibrare, OTS întreprinde acţiuni specifice în conformitate cu prevederile Codului RET.

- (7.1.5 cc) OTS este responsabil pentru înregistrarea participanţilor la PE, colectarea şi verificarea ofertelor, precum şi pentru realizarea calculelor de cantităţi necesare decontării tranzacţiilor aferente PE.

- (7.1.6 cc) PE începe după aprobarea notificărilor fizice pentru ziua de livrare şi se termină la sfârşitul zilei de livrare.

- (7.1.7 cc) Tranzacţiile pe PE sunt încheiate prin acceptarea parţială sau totală a ofertelor de către OTS. În situaţia în care o tranzacţie încheiată pe PE prin acceptarea parţială sau totală a ofertelor de către OTS poate pune în pericol siguranţa şi stabilitatea funcţionării SEN, se aplică prevederile referitoare la rezolvarea restricțiilor de rețea.

- (7.1.8 cc) Tranzacţiile încheiate pe PE stabilesc obligaţia respectivului PPE de a furniza serviciul corespunzător către OTS, în conformitate cu specificaţiile din ofertă şi dispoziţiile de dispecer emise de OTS. Tranzacţiile vor fi specifice unui anumit interval de dispecerizare.

- (7.1.9 cc) Stabilirea obligaţiilor de plată/drepturilor de încasare în cazul tranzacţiilor încheiate pe PE se face pe baza:

a)	celei mai mici cantităţi dintre cantitatea acceptată de OTS şi cantitatea efectiv livrată de PPE şi

b)	preţului marginal, în cazul energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar, respectiv preţului din oferta acceptată, în toate celelalte cazuri.

- (7.1.10 cc) OTS este partea contractantă pentru fiecare PPE, în toate tranzacţiile încheiate pe PE.

- (7.1.11 cc) Energia de echilibrare poate fi folosită pentru:

a)	creşterea de putere, care poate fi furnizată prin creşterea producţiei unei UD sau prin reducerea consumului unui CD;

b)	reducerea de putere, care poate fi furnizată prin reducerea producţiei unei UD sau creşterea consumului unui CD.

- (7.1.12 cc) Centralele cu acumulare prin pompare sunt considerate CD atunci când sunt exploatate în regim de pompare.

- (7.1.13 cc) Energia de echilibrare tranzacţionată pe PE se livrează fizic în ziua de livrare:

a)	în punctele de racordare unde o UD sau un CD, după caz, este racordat la SEN;

b)	în momentele pentru care au fost emise dispoziţiile de dispecer de către OTS, acestea trebuind să fie situate în intervalul de dispecerizare specificat în oferta acceptată.

- (7.1.14. cc) OTS poate, în colaborare cu operatorii de transport şi de sistem din celelalte ţǎri, să elaboreze proceduri pentru a permite folosirea reciprocă a energiei procurate pe PE sau prin intermediul unor mecanisme asemănătoare existente în alte ţări. Aceste proceduri vor fi conforme cu prevederile din codul de rețea referitor la echilibrare, realizat în conformitate cu Regulamentul CE nr. 714/2009 de către ENTSO-E și aprobat la nivel UE.

Participarea la piața de echilibrare

- (7.2.1.1. cc) Titularii de licenţă care exploatează UD şi/sau deţin CD calificate sunt obligaţi să se înregistreze ca PPE.

- (7.2.1.2 cc modif) PPE trebuie să califice toate UD pentru care este responsabil pentru furnizarea energiei de echilibrare corespunzătoare terţiar lent, terţiar rapid şi/sau reglajului secundar, după caz, în conformitate cu prevederile din Codul RET; calificarea în calitate de CD este opțională.

- (nou) Un PPE înregistrat poate să delege drepturile și responsabilitățile care îi revin ca PPE, altui/altor PPE, prin includerea uneia sau a mai multora dintre UD/grupurile generatoare pe care le exploatează în una sau mai multe UD exploatate de acel/acei PPE, în conformitate cu prevederile RPUPCD.

- (nou) Prevederile care urmează din cadrul prezentului document se referă la PPE care nu și-au delegat responsabilitățile pentru toate UD pe care le exploatează și la cei care și-au asumat explicit responsabilitățile referitoare la UD formate conform Art. 22 -. Prin UD proprie, în prezentul document se va înțelege atât UD pe care PPE o exploatează, cât și UD formată prin includerea unor UD exploatate de alți PPE.

- (nou) În cazul în care cel puțin una din părți denunță convenția de delegare a drepturilor și responsabilităților ca PPE pentru anumite UD/grupuri generatoare, aceasta transmite o informare cu acest subiect către OTS iar în urma acesteia, toate responsabilitățile și drepturile ca PPE revin fiecăreia dintre părți pentru fiecare UD pe care o exploatează.

- (nou) Dacă OTS revocă acordul său pentru agregarea într-o singură UD a mai multor UD/grupuri generatoare exploatate de titulari de licență diferiți, acesta comunică părților decizia sa și motivele acesteia, iar în urma acestei comunicări, toate responsabilitățile și drepturile revin PPE pentru fiecare UD pe care o exploatează; condițiile în care OTS poate revoca acordul său sunt cuprinse în procedura referitoare la condițiile de agregare, elaborată de OTS în conformitate cu prevederile RPUPCD.

- (7.2.1.3 cc modif) Dacă un titular de licenţă care exploatează UD şi/sau CD nu se înregistrează ca PPE, sau dacă înregistrarea sa ca PPE este revocată, acesta păstrează toate responsabilităţile și obligațiile de PPE, dar drepturile de încasare pentru energia electrică livrată pe PE îi sunt anulate. Sumele aferente acestor drepturi sunt contabilizate distinct de către OTS în baza informărilor pentru decontare transmise de ODPE.

- (7.2.2.1 cc) Titularii de licenţă care trebuie să se înregistreze ca PPE conform prevederilor Art. 20 -vor face o cerere scrisă către OTS. Cererea va include un formular completat corespunzător, va fi însoţită de toată documentaţia suport relevantă şi trebuie să fie semnată de un reprezentant autorizat al titularului de licenţă.

- (7.2.2.2. cc) Conţinutul şi formatul formularului care trebuie să fie completat de părţi, precum şi procedura de transmitere, verificare, acceptare sau respingere a acestora vor fi elaborate de OTS şi avizate de ANRE. OTS va pune la dispoziţia tuturor părţilor implicate aceste informaţii, prin postarea lor pe pagina sa de internet.

- (7.2.2.3 cc) OTS stabileşte, în urma unui proces de consultare publică, conţinutul cadru al convenţiei de participare la PE, care trebuie să cuprindă drepturile şi responsabilităţile reciproce ale OTS şi ale fiecărui PPE. După avizarea de către ANRE, conţinutul cadru al convenţiei de participare la PE va fi publicat de OTS pe pagina sa de internet .

- (7.2.2.4 cc) Înregistrarea unui nou PPE devine efectivă începând cu data intrării în vigoare a convenţiei de participare la PE.

- (7.2.3.1 cc) Un PPE se poate retrage din proprie iniţiativă de la PE, în baza unei înştiinţări scrise, semnată de un reprezentant autorizat al PPE, numai în cazul în care respectiva parte nu mai exploatează nicio UD şi/sau CD. Această înştiinţare scrisă trebuie transmisă cu cel puţin o (1) lună înaintea datei la care înregistrarea PPE trebuie să fie anulată. După primirea unei astfel de înştiinţări, OTS trebuie să informeze imediat ODPE şi ANRE.

- (7.2.3.2 cc) OTS poate revoca înregistrarea unui PPE în oricare din următoarele cazuri:

a)	dacă PPE nu mai îndeplineşte la un moment dat una sau mai multe din condiţiile necesare pentru înregistrarea ca PPE;

b)	dacă PPE nu respectă prevederile convenţiei de participare la PE sau

c)	dacă PPE este găsit în mod repetat vinovat de nerespectarea regulilor aplicabile pentru PE inclusiv a celor de decontare.

- (7.2.3.3. cc) Înregistrarea unui PPE trebuie revocată automat cu efect imediat, dacă licenţa respectivului PPE a fost retrasă de ANRE.

- (7.2.3.4 cc) Dacă un PPE se retrage de pe PE conform Art. 31 -sau dacă înregistrarea unui PPE este revocată de OTS conform  prevederilor Art. 32 -sau ale Art. 33 -:

a)	PPE trebuie să efectueze toate plăţile datorate OTS în conformitate cu  prevederile referitoare la decontarea pe PE;

b)	OTS efectuează toate plățile către PPE datorate pentru perioada anterioară retragerii/revocarii PPE,  pentru care nu se aplică prevederile Art. 26 - şi

c)	după efectuarea tuturor plăţilor datorate de respectivul PPE, OTS va anula înregistrarea acestuia în registrul PE, informând PPE respectiv, ODPE şi ANRE  în legătură cu această anulare.

- (7.2.4.1 cc) OTS întocmeşte şi actualizeazǎ  registrul PE.

- (7.2.4.2 cc) Participanţii la PE care au fost acceptaţi de OTS vor fi înregistraţi în registrul PE. Registrul PE trebuie să conţină, pentru fiecare PPE, cel puţin următoarele informaţii:

a)	numele complet, sediul oficial şi detaliile de contact ale titularului de licenţă/CD calificat care a fost înregistrat ca PPE;

b)	data şi numărul Convenţiei de participare la PE corespunzătoare;

c)	codul de identificare pe PE al PPE;

d)	numele şi detaliile de contact ale tuturor persoanelor autorizate să acţioneze în numele titularului de licenţă/CD calificat;

e)	numele, codul de identificare al PRE şi detaliile de contact pentru fiecare PRE care şi-a asumat responsabilitatea echilibrării pentru respectivul PPE şi

f)	lista cu toate UD şi CD care sunt exploatate de respectivul PPE.

- (7.2.4.3 cc) Fiecare PPE are dreptul să consulte informaţiile din registrul PE care îl privesc şi să solicite corectarea oricărei inexactităţi constatate.

- (7.2.4.4. cc) Informaţiile cuprinse în registrul PE trebuie puse de către OTS la dispoziţia ODPE şi ANRE.

Ofertarea pe piața de echilibrare

- (7.3.1.1. cc) PPE sunt obligaţi să transmită oferte zilnice pentru fiecare interval de dispecerizare al fiecărei zile de livrare şi pentru:

a)	fiecare UD pentru care este responsabil şi

b)	fiecare CD propriu.

- (7.3.1.2 cc modif) Pentru fiecare UD de care este responsabil, PPE trebuie să transmită o ofertă care corespunde puterii instalate, aceasta fiind considerată efectivă doar până la nivelul capacității de producţie disponibile incluse în declarația de disponibilitate realizată conform prevederilor RPUPCD.

- (7.3.1.3. cc) Pentru fiecare centrală cu acumulare prin pompare proprie, care este considerată CD, PPE trebuie să ofere întregul consum disponibil. În cazul CD alţii decât centralele cu acumulare prin pompare, pot fi transmise oferte zilnice și cu o cantitate totală egală cu zero.

- (7.3.2.1. cc) PPE trebuie să transmită oferte zilnice unice pe fiecare UD/CD pentru cantitatea de energie de echilibrare pe care o pot face disponibilă pentru:

a)	creştere de putere şi pentru

b)	reducere de putere.

- (7.3.2.2. cc) Fiecare ofertă zilnică poate conţine cel mult zece (10) perechi preţ-cantitate.

- (7.3.2.3. cc) În cazul unei UD:

a)	toate perechile preţ-cantitate din oferta zilnică ce însumează o cantitate totală egală cu producţia programată a UD, în concordanţă cu notificarea fizică aprobată şi având cele mai mici preţuri, vor fi considerate perechi preţ-cantitate pentru reducere de putere şi

b)	toate celelalte perechi preţ-cantitate din oferta zilnică vor fi considerate perechi preţ-cantitate pentru creştere de putere.

- (7.3.2.4 cc) În cazul unui CD:

a)	prima valoare cuprinsă în oferta zilnică reprezintă consumul minim pe care PPE doreşte să-l menţină şi pe care nu vrea să-l facă disponibil ca energie de echilibrare;

b)	dintre toate perechile preţ-cantitate din oferta zilnică, cele cu preţurile cele mai mici şi care însumează o cantitate totală egală cu diferenţa dintre consumul programat al CD în concordanţă cu notificarea fizică aprobată şi cantitatea de la lit. a), vor fi considerate perechi preţ-cantitate pentru creştere de putere;

c)	toate celelalte perechi preţ-cantitate din oferta zilnică vor fi considerate perechi preţ-cantitate pentru reducere de putere.

- (7.3.2.5 cc) Fiecare pereche preţ-cantitate pentru creştere de putere defineşte valoarea cea mai mică a preţului unitar pentru energia de echilibrare, la care PPE doreşte să furnizeze creştere de putere, pentru o cantitate care nu depăşeşte cantitatea prevăzută în perechea preţ-cantitate respectivă.

- (7.3.2.6. cc) Fiecare pereche preţ-cantitate pentru reducere de putere defineşte valoarea cea mai mare a preţului unitar pentru energia de echilibrare, pe care PPE este dispus să îl plătească atunci când furnizează reducere de putere, pentru o cantitate care nu depăşeşte cantitatea prevăzută în perechea preţ-cantitate respectivă.

- (7.3.3.1 cc) După aprobarea notificărilor fizice conform prevederilor RPUPCD, OTS calculează energia disponibilă pentru echilibrare, care reprezintă cantitatea totală de energie de echilibrare ce poate fi pusă la dispoziţie de o UD sau de un CD pentru următoarea  zi de livrare, separat pentru:

a)	fiecare UD sau CD, după caz;

b)	fiecare interval de dispecerizare al zilei de livrare respective;

c)	fiecare tip de energie de echilibrare conform prevederilor Art. 8 - şi

d)	creştere de putere sau reducere de putere.

- (7.3.3.2 cc) OTS elaboreazǎ, în urma unui proces de consultare publică, procedura de determinare a energiei disponibile pentru echilibrare.  După avizarea de către ANRE, OTS va pune la dispoziţia tuturor părţilor implicate aceastǎ procedurǎ, prin publicarea  pe pagina sa de internet.

- (7.3.3.3. cc) Atunci când determină energia disponibilă pentru echilibrare, OTS ţine seama:

a)	în cazul unei UD, de capacitatea de producţie disponibilă, notificată conform prevederilor RPUPCD, cu luarea în considerare a tuturor reducerilor de capacitate;

b)	de notificarea fizică aprobată pentru respectiva UD sau CD, după caz;

c)	de caracteristicile tehnice ale respectivei UD sau CD, după caz;

d)	în cazul reglajului terţiar rapid, de energia care a fost deja considerată ca parte a energiei disponibile pentru echilibrare corespunzătoare reglajului secundar;

e)	în  cazul reglajului terţiar lent, de energia care a fost deja considerată ca parte a energiei disponibile pentru echilibrare corespunzătoare reglajului secundar şi reglajului terţiar rapid;

- (7.3.3.4 cc) Atunci când determină energia disponibilă pentru echilibrare, OTS trebuie să maximizeze energia disponibilă pentru echilibrare corespunzătoare reglajului secundar. Pentru energia rămasă, OTS trebuie să maximizeze energia disponibilă pentru echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid.

- (7.3.4.1 cc) Fiecare PPE va transmite oferte zilnice pentru ziua de livrare la OTS înainte de ora de închidere a PE, adică până la ora 17:00 a zilei calendaristice care precede ziua de livrare. Transmiterea ofertelor zilnice este posibilă cu maxim o (1) săptămână înainte de ziua de livrare în cauză.

- (7.3.4.2 cc) Ofertele zilnice vor fi transmise în format electronic, prin canalele de comunicaţie stabilite de OTS.

- (7.3.4.3 cc) Oferta zilnică va fi considerată transmisă oficial la momentul intrării în sistemul PE. Ora transmiterii este exprimată prin marca de timp.

- (7.3.4.4. cc) Imediat ce o nouă ofertă zilnică a intrat în sistemul PE, OTS va confirma respectivului PPE primirea acesteia. Această confirmare trebuie să conţină numărul de înregistrare şi ora la care această ofertă zilnică a intrat în sistemul PE.

- (7.3.4.5 cc) Înainte de ora de închidere a PE, ofertele zilnice pot fi oricând modificate sau anulate. Toate modificările vor fi marcate temporal şi înregistrate în sistemul PE. Orice modificare va stabili o nouă ofertă zilnică, anulând automat oferta zilnicǎ care a fost validatǎ anterior pentru acelaşi interval de dispecerizare şi aceeaşi UD sau CD, după caz.

- (7.3.4.6 cc) Dacă un PPE nu primeşte de la OTS, într-un interval de cincisprezece (15) minute de la transmiterea unei noi oferte zilnice, confirmarea de primire a respectivei oferte zilnice, PPE trebuie să contacteze imediat OTS.

- (7.3.5.1 cc) Formatul şi conţinutul – cadru pentru ofertele zilnice sunt stabilite în urma unui proces de consultare publică de către OTS şi avizate de ANRE. OTS va pune la dispoziţia tuturor părţilor implicate aceste informaţii, precum şi scala de preţ pentru ofertele zilnice, prin publicarea lor pe pagina sa de internet.

- (7.3.5.2 cc modif) Scala de preţ pentru ofertele zilnice are ca limite un preţ minim şi un preţ maxim între care trebuie să se încadreze prețul oricărei perechi preț-cantitate dintr-o ofertă zilnică.

- (art. 3 O 60) Limita minimă de preţ a ofertei preţ-cantitate pe PE este de 0,1 lei/MWh, pentru toate categoriile de UD și pentru toate CD.

- (art. 5 O 60 -modif) (1) Pentru fiecare UD/CD, preţurile din ofertele zilnice pe PE se corelează cu PIP al PZU astfel: prețul ofertelor zilnice pe piața de echilibrare pentru un interval de dispecerizare trebuie să fie mai mic sau egal cu suma dintre PIP al PZU pentru zona de ofertare națională pentru același interval orar și valoarea de 450 lei/MWh; în intervalele orare în care PIP are valoare negativă, pentru determinarea limitei de mai sus, acesta se consideră zero.

- (art. 1 anexa O 35 2010 - modif) Pentru fiecare UD/CD, ofertele zilnice pe PE trebuie să îndeplinească următoarea condiție referitoare la prima pereche preţ-cantitate:

a) în cazul unei UD, aceasta trebuie să conțină o cantitate cel puţin egală cu puterea minimă tehnic a UD, și anume cu valoarea celei mai mici puteri minime tehnic dintre cele ale grupurilor din componenţa sa, cu asigurarea reglajului primar, iar

b) în cazul unui CD, cantitatea primei perechi trebuie să reflecte consumul minim pe care PPE doreşte să-l menţină şi pe care nu vrea să-l facă disponibil ca energie de echilibrare.

- (7.3.5.3. cc) Ofertele zilnice trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

a)	codul de identificare pe PE al PPE;

b)	codul de identificare pe PE al UD sau al CD pentru care se face oferta zilnică;

c)	ziua de livrare pentru care este valabilă oferta zilnică;

d)	intervalul de dispecerizare pentru care este valabilă oferta zilnică;

e)	cel puţin una, dar nu mai mult de zece (10) perechi preţ-cantitate consecutive.

- (7.3.5.4 cc -modif) Preţurile din ofertele zilnice vor fi introduse în lei/MWh şi trebuie să se încadreze între limita minimă și limita maximă publicată zilnic de OTS pentru fiecare interval de dispecerizare. Preţurile menţionate în perechile preţ-cantitate consecutive vor fi constant crescătoare.

- (7.3.6.1 cc) OTS va elabora procedura de validare a ofertelor zilnice, în conformitate cu prevederile prezentelor reguli. După avizarea de către ANRE, OTS va pune la dispoziţia tuturor părţilor implicate aceastǎ procedurǎ, prin postarea sa pe pagina sa de internet.

- (7.3.6.2 cc) Imediat după ora de închidere a PE, OTS verifică toate ofertele zilnice intrate în sistemul PE.

- (7.3.6.3 cc) OTS verifică, pentru fiecare PPE, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a)	PPE a transmis oferte zilnice pentru toate UD pentru care este responsabil, în conformitate cu prevederile de la  Art. 40 - şi

b)	PPE a transmis oferte zilnice pentru toate CD proprii, în conformitate cu prevederile  Art. 41 -.

- (7.3.6.4 cc) Dacă o ofertă zilnică pentru o UD sau un CD nu respectă condiţiile de la Art. 40 -sau Art. 41 -, după caz, aceasta va fi invalidată, fiind considerată ca netransmisă de respectivul PPE.

- (7.3.6.5 cc) Dacă OTS constată că un PPE nu a transmis toate ofertele zilnice corespunzătoare, OTS va notifica acest lucru PPE, nu mai târziu de treizeci (30) de minute după ora de închidere a PE. În această notificare se vor specifica, de asemenea, ofertele zilnice care lipsesc precum şi motivaţiile pentru cazurile prevăzute la Art. 68 -.

- (7.3.6.6. cc) După primirea notificării de la OTS conform prevederilor Art. 69 -, respectivul PPE trebuie să transmită imediat ofertele zilnice care lipsesc, nu mai târziu de treizeci (30) minute după ora la care OTS a trimis notificarea.

- (7.3.6.7 cc, înloc cu art. I 1 (53) din O 68/2015) În cazul în care un PPE nu transmite ofertele zilnice într-un interval de 30 de minute de la transmiterea notificării de către OTS privind lipsa acestora, OTS stabilește ofertele zilnice care lipsesc pe baza caracteristicilor tehnice, declarațiilor de disponibilitate și a notificărilor fizice aprobate pentru UD sau CD respectiv, după caz. Prețurile pentru toate perechile preț-cantitate din astfel de oferte zilnice vor fi egale cu PIP pentru zona de ofertare națională rezultat din PZU, pentru ziua de livrare și intervalul de tranzacționare căruia îi aparține intervalul de dispecerizare în cauză; în cazul în care PIP pentru zona de ofertare națională are valoare mai mică decât limita minimă de preț a ofertei preț-cantitate pe piața de echilibrare stabilită la Art. 60 -, în loc de PIP se consideră valoarea limitei minime de preț a ofertei pe PE.

- (7.3.6.8 cc, înloc cu art. I 1 (54) din O 68/2015) OTS confirmă validarea unei oferte zilnice PPE care a transmis-o, nu mai târziu de ora 18:30 în ziua anterioară celei de livrare. Confirmarea conține, de asemenea, numărul de înregistrare pentru respectiva ofertă zilnică și ora la care aceasta a fost validată. Dacă oferta zilnică validată a fost stabilită de OTS conform prevederilor Art. 71 -, OTS  transmite pentru informare respectiva ofertă zilnică validată părții implicate.

- (7.3.6.9 cc) Dacă un PPE nu a primit de la OTS, până la ora 18:45, confirmarea de validare a ofertelor zilnice transmise, acesta trebuie să contacteze imediat OTS.

- (7.3.6.10 cc) După validarea tuturor ofertelor zilnice, dar nu mai târziu de ora 19:00, OTS va transmite ofertele zilnice validate la ODPE.

- (7.3.6.11 cc) Ofertele zilnice validate reprezintă angajamente ferme pentru respectivul PPE.

- (7.3.7.1 cc modif) Dacă, după validarea ofertelor zilnice, OTS constată din declaraţia de disponibilitate de la un PPE, o reducere a capacităţii disponibile de producţie față de puterea instalată, OTS reduce oferta zilnică validată pentru UD/CD a respectivului PPE până la puterea disponibilă.

- (7.3.7.2 cc) În condiţiile prevǎzute la Art. 76 -, pentru fiecare interval de dispecerizare relevant, OTS reduce cantitatea uneia sau mai multor perechi preţ-cantitate din oferta zilnică validată, începând cu perechea preţ-cantitate cu cel mai mare preţ, până când cantitatea agregată a respectivei oferte zilnice validate devine egală cu capacitatea disponibilă de producţie.

- (7.4.1.1. cc modif) PPE trebuie să transmită oferte fixe pentru:

a)	fiecare dintre UD termo pentru care este responsabil calificate pentru reglaj terţiar lent, în conformitate cu Codul RET şi

b)	fiecare dintre CD proprii.

- (7.4.2.1 cc) Fiecare ofertă fixă transmisă de un PPE trebuie să conţină oferta fixă pentru pornirea unei UD termo sau pentru oprirea consumului unui CD.

- (7.4.2..2. cc modif) Fiecare ofertă fixă pentru pornire defineşte preţul unitar, în lei/MWdisponibil, pentru care un PPE este dispus:

a)	să pornească o UD termo care nu este sincronizată cu SEN sau

b)	să iniţieze oprirea consumului unui CD.

- (7.4.2.4 cc modif) Oferta fixă este aceeași pentru toate intervalele de dispecerizare din ziua de livrare pentru care este transmisă respectiva ofertă fixă.

- (7.4.2.5. cc) PPE trebuie să transmită oferte fixe separate pentru fiecare UD termo sau CD, după caz.

- (7.4.3.1 cc modif) PPE pot transmite oferte fixe la OTS cel mai târziu cu o (1) săptămână înainte de prima zi de livrare pentru care se aplică respectivele oferte fixe.

- (7.4.3.2 cc) Ofertele fixe vor fi transmise în format electronic, prin canalele de comunicaţie stabilite de OTS.

- (7.4.3.3. cc) Oferta fixă va fi considerată transmisă oficial la momentul intrării în sistemul PE. Ora transmiterii este exprimată prin marca de timp.

- (7.4.3.4. cc) Imediat ce o nouă ofertă fixă a intrat în sistemul PE, OTS confirmă respectivului PPE primirea acesteia. Această confirmare trebuie să conţină numărul unic de înregistrare şi ora la care această ofertă fixă a intrat în sistemul PE.

- (7.4.3.5 cc) Oferta fixă poate fi oricând modificată sau anulată până la termenul limită prevăzut la Art. 83 -.

- (7.4.3.6. cc) Dacă un PPE nu primeşte de la OTS confirmarea de primire a unei noi oferte fixe într-un interval de 15 (cincisprezece) minute de la transmiterea respectivei oferte fixe, PPE trebuie să contacteze imediat OTS.

- (7.4.4.1 cc modif) Formatul şi conţinutul-cadru pentru ofertele fixe vor fi stabilite de OTS şi avizate de ANRE. OTS va pune la dispoziţia tuturor părţilor implicate aceste informaţii, prin postarea lor pe pagina sa de internet.

- (7.4.4.2 cc modif) Scalele de preţ pentru ofertele fixe au limitele zero şi preţul unitar maxim stabilit pentru o astfel de ofertă.

- (art. 3 O 35 2010 modif) (1) Preţul unitar din ofertele fixe pentru pornire pe PE, pentru fiecare UD/CD calificată pentru reglaj terţiar lent, se limitează superior la valoarea de 1.000 RON/MW disponibil. Prețul total de pornire se determină ca produs între capacitatea disponibilă conform declaraţiei de disponibilitate a UD/CD, în MW, şi preţul unitar de pornire.

(2) Valoarea energiei electrice livrate pe PE de la sincronizare până la atingerea minimului tehnic va rezulta ca produs între energia livrată în limita graficului de încărcare ofertat de PPE și preţul primei perechi preț-cantitate din oferta zilnică pentru UD respectivă.

(3) Procedurile pentru aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2) sunt stabilite de OTS şi avizate de ANRE. OTS pune la dispoziţia tuturor părţilor implicate aceste informaţii, prin postarea lor pe pagina sa de internet.

- (7.4.4.3 cc) Ofertele fixe trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

a)	codul de identificare pe PE al PPE;

b)	codul de identificare pe PE al UD termo sau al CD la care se referă oferta fixă;

c)	prima zi de livrare pentru care se aplică respectiva ofertă fixă;

d)	preţul unitar pentru pornire, în cazul UD termo, respectiv prețul pentru oprirea CD.

- (7.4.4.4. cc) Preţurile din ofertele fixe vor fi introduse în lei/MW şi trebuie să se încadreze în scala de preţ corespunzătoare pentru oferte fixe.

- (7.4.5.1 cc) Procedura de validare a ofertelor fixe va fi elaborată de OTS şi avizată de ANRE. OTS va pune la dispoziţia tuturor părţilor implicate aceastǎ procedurǎ, prin postarea pe pagina sa de internet.

- (7.4.5.2. cc) Imediat ce o nouă ofertă fixă a intrat în sistemul PE, OTS va demara procesul de verificare a acesteia pe baza procedurii de la  Art. 94 -.

- (7.4.5.3 cc) OTS va confirma validarea unei oferte fixe PPE care a transmis-o, în maxim 15 (cincisprezece) minute de la transmiterea oficială a respectivei oferte fixe.

- (7.4.5.4. cc) Dacă un PPE nu a primit de la OTS confirmarea de validare a ofertelor fixe transmise, într-un interval de 30 (treizeci) de minute de la transmiterea oficială a respectivelor oferte fixe, acesta trebuie să contacteze imediat OTS.

- (7.4.5.5. cc) În fiecare zi calendaristică, imediat după ora de închidere a PE, OTS va verifica existenţa ofertelor fixe validate pentru toate UD termo şi CD şi pentru toate zilele de livrare, pentru care respectiva zi calendaristică este ultima zi în care un PPE poate transmite o ofertă fixă conform prevederilor Art. 83 -.

- (7.4.5.6. cc) În absenţa unor oferte fixe validate, OTS stabileşte ofertele fixe care lipsesc, considerând zero preţul unitar pentru pornire. Orice ofertă fixă stabilită astfel devine oferta fixă validată pentru respectivul PPE şi va fi transmisă acestuia pentru informare de către OTS.

- (7.4.5.7 cc) După validarea tuturor ofertelor fixe, dar nu mai târziu de ora 19:00, OTS transmite ofertele fixe validate la ODPE.

- (7.4.5.8 cc) Ofertele fixe validate reprezintă angajamente ferme pentru PPE corespunzători.

Reguli de selectare a ofertelor pe piața de echilibrare

- (7.5.1.1. cc) Procedurile de selectare a energiei de echilibrare vor fi elaborate de OTS în urma unui proces de consultare publică, în conformitate cu prevederile din prezentele reguli şi avizate de ANRE. OTS va pune la dispoziţia tuturor părţilor implicate aceste proceduri, prin postarea lor pe pagina de internet a OTS.

- (7.5.1.2. cc) Imediat după validarea ofertelor fixe şi a ofertelor zilnice, OTS poate utiliza ofertele validate pentru managementul restricțiilor de rețea în etapa de programare, conform prevederilor referitoare la managementul restricțiilor de rețea din prezentele reguli. Pentru echilibrarea SEN în etapa de dispecerizare, OTS utilizează de asemenea ofertele validate.

- (art 7 din anexa O 35 2010 modif) (1) Dacă, după aprobarea notificărilor fizice şi validarea ofertelor zilnice şi a ofertelor fixe pe PE, OTS constată un dezechilibru între producţia notificată şi prognoza de consum plus schimburile externe, dezechilibru care depăşeşte rezervele uzuale necesare operării în siguranță a SEN, atunci OTS programează în ziua anterioară celei de livrare compensarea acestor dezechilibre prin utilizarea ofertelor validate pentru pornire ale UD/CD pentru care este necesară o durată mai mare de o oră pentru mobilizare, conform ordinii de merit, pe baza unei proceduri elaborate în urma unui proces de consultare publică și avizate de ANRE.

(2) OTS comunică PPE în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de ora 21:00 a zilei anterioare zilei de livrare, dispoziţiile de dispecer rezultate din aplicarea mecanismului prevăzut la alin. (1);

(nou) (3) UD/CD care primesc astfel de dispoziții nu tranzacționează energia aferentă pe PI pe intervalele de dispecerizare respective, iar OTS nu anulează dispozițiile și nu selectează ofertele corespunzătoare ale UD/CD în sens contrar în intervalul de dispecerizare respectiv.

- (7.5.1.3. cc) Atunci când selectează şi utilizează energia de echilibrare, conform procedurilor de selecţie prevăzute la Art. 102 -, OTS se va asigura permanent că utilizarea energiei de echilibrare este fezabilă din punct de vedere tehnic şi se încadrează în limitele caracteristicilor tehnice, declaraţiei de disponibilitate şi notificării fizice pentru toate UD sau CD corespunzătoare, după caz.

- (7.5.2.1. cc) Înainte de ora 19:00 a zilei anterioare zilei de livrare, OTS stabileşte rezerva necesară, aceasta fiind cantitatea de energie de echilibrare care trebuie să fie disponibilă în decursul zilei de livrare, separat pentru reglaj secundar, pentru reglaj terţiar rapid de creştere de putere şi pentru reglaj terţiar rapid de reducere de putere și verifică existența acesteia. Dacă este necesar, OTS poate stabili diferite rezerve necesare pentru diverse intervale de dispecerizare şi pentru diferite părţi ale SEN.

- (7.5.2.2. cc) Dacă este necesar, OTS poate modifica oricând valoarea stabilită pentru rezerva necesară, înainte sau în timpul zilei de livrare.

- (7.5.2.3. cc modif) Rezerva necesară poate depăşi cantitatea de rezerve pe care OTS a contractat-o corespunzătoare tipului respectiv de energie de echilibrare.

- (7.5.2.4. cc modif) De fiecare dată când este necesar, OTS calculează banda disponibilă de reglaj secundar pentru un anumit interval de dispecerizare.

- (7.5.2.5 cc modif) La calculul benzii disponibile de reglaj secundar, OTS ia în considerare cel puţin următorii factori:

a)	limitele definite prin caracteristicile tehnice pentru UD respectivă;

b)	nivelul de producţie al UD, în concordanţă cu notificarea fizică aprobată pentru aceasta;

c)	orice limitare a producţiei unei UD care a fost încadrată într-una din categoriile de UD care beneficiază de dispecerizare cu prioritate și/sau acces garantat şi

d)	orice limitare a producţiei unei unităţi hidroenergetice dispecerizabile, datorată debitului afluent înregistrat şi restricţiilor hidrologice, inclusiv modificarea maxim permisă a nivelului unui lac de acumulare.

- (7.5.2.6. cc modif) Pentru determinarea cantităţii de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere sau de reducere de putere, după caz, care poate fi făcută disponibilă de o UD sau de un CD, pe parcursul unui interval de dispecerizare, OTS va lua în considerare cel puţin următorii factori:

a)	limitele definite prin caracteristicile tehnice ale UD sau CD respectiv;

b)	nivelul de producţie al UD sau nivelul de consum al CD, în concordanţă cu notificările fizice aprobate pentru acestea;

c)	orice limitare a producţiei unei UD care a fost încadrată într-una din categoriile de UD care beneficiază de acces garantat la rețelele electrice și/sau de dispecerizare cu prioritate şi

d)	orice limitare a producţiei unei unităţi hidroenergetice dispecerizabile datorată debitului afluent înregistrat şi restricţiilor hidrologice, inclusiv modificarea maxim permisă a nivelului unui lac de acumulare.

Selectarea ofertelor pentru reglaj secundar

- (7.5.3.1. cc modif) Pentru fiecare interval de dispecerizare, OTS determină ordinea de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar, prin combinarea într-o singură ofertă a tuturor perechilor preţ-cantitate echivalente ale fiecărei UD/CD conform prevederilor Art. 113 -, sortate în ordinea crescătoare a preţurilor, începând cu perechea preţ-cantitate cu cel mai mic preţ şi continuând până la perechea preţ-cantitate cu cel mai mare preţ cerut.

- (nou) Perechile preț-cantitate echivalente ale unei UD/CD realizate în vederea selectării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar se determină astfel:

  - se determină minimul dintre cantitatea perechii preț-cantitate la creștere cea mai apropiată de puterea notificată și cantitatea perechii preț-cantitate la reducere cea mai apropiată de puterea notificată;

  - cantității determinate conform pct. a) i se asociază ca preț, diferența dintre prețul perechii preț-cantitate la creștere considerată la a) și prețul perechii preț-cantitate la reducere considerată la pct. a), reținându-se această pereche ca prima pereche preț-cantitate echivalentă a UD/CD necesară selectării energiei de echilibrare pentru reglaj secundar;

  - se elimină provizoriu perechea preț-cantitate echivalentă determinată conform pct. b) și se identifică în mod similar următoarea pereche preț-cantitate echivalentă;

  - procesul de mai sus se încheie cu perechea preț-cantitate echivalentă cu cantitate nenulă.

- (7.5.3.2. cc modif) La stabilirea ordinii de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar, OTS trebuie să se asigure că:

a)	ordinea de merit conţine numai perechi preţ-cantitate echivalente pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar provenite din ofertele zilnice validate care se aplică pentru intervalul de dispecerizare în cauză;

b)	ordinea de merit conţine numai perechi preţ-cantitate echivalente aferente UD/CD care au fost calificate pentru reglaj secundar, în conformitate cu Codul RET şi care sunt sincronizate cu SEN;

c)	pentru fiecare UD/CD, cantitatea agregată din toate perechile preţ-cantitate echivalente intrate în ordinea de merit nu depăşeşte jumătate din valoarea benzii disponibile determinate pentru respectiva UD/CD; dacă este necesar, perechea preţ-cantitate echivalentă cu preţul cel mai mare dintre toate perechile preţ-cantitate echivalente aferente respectivei UD/CD care fac parte din ordinea de merit, va fi considerată numai cu o parte din cantitate, astfel încât această condiţie să fie îndeplinită.

- (7.5.3.5. cc) Pe baza valorilor stabilite pentru rezerva necesară de reglaj secundar,  OTS va accepta perechi preţ-cantitate echivalente din ordinea de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar în conformitate cu următoarele condiţii:

a)	OTS poate accepta mai mult de o singură pereche preţ-cantitate;

b)	cantitatea agregată a tuturor perechilor preţ-cantitate echivalente acceptate din ordinea de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar va fi egală cu jumătate din valoarea rezervei necesare corespunzătoare reglajului secundar;

c)	perechile preţ-cantitate echivalente pot fi acceptate doar cu o parte din  cantitatea ofertată	şi

d)	atunci când acceptă perechile preţ-cantitate, OTS va urmări să minimizeze costurile achiziţionării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar, ţinând cont de prevederile de la  Art. 116 -.

- (nou) După acceptarea perechilor preț-cantitate echivalente conform Art. 115 - , OTS identifică cele două perechi preț-cantitate ofertate pentru fiecare UD/CD a fiecărui PPE corespunzătoare unei perechi preț-cantitate echivalente acceptate integral sau parțial și le desemnează pe acestea ca acceptate integral sau parțial.

- (7.5.3.6. cc) Cel mai mare preţ al unei perechi preţ-cantitate pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de creştere de putere, acceptată parţial sau total conform prevederilor Art. 116 -, va determina preţul marginal pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de creştere de putere. Cel mai mic preţ al unei perechi preţ-cantitate pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de reducere de putere, acceptată parţial sau total conform prevederilor Art. 116 -, va determina preţul marginal pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de reducere de putere.

- (7.5.3.7. cc) Perechile preţ-cantitate pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar, acceptate total sau parţial în conformitate cu prevederile de la Art. 116 -, stabilesc o obligaţie fermă a PPE care a transmis respectiva ofertă zilnică, de a pune la dispoziţia OTS cantitatea corespunzătoare de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar în intervalul de dispecerizare considerat.

- (7.5.3.8 cc) OTS va informa fiecare PPE asupra cantităţii agregate de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar care a fost acceptată conform prevederilor Art. 116 -, separat pentru fiecare din UD/CD pentru care este responsabil respectivul PPE. Atunci când primeşte o solicitare în acest sens de la OTS, PPE trebuie să seteze în consecinţă banda de reglaj aferentă fiecărei UD/CD calificate pentru reglaj secundar, în intervalul de dispecerizare corespunzător.

- (7.5.3.9. cc) UD care au fost solicitate să pună la dispoziţie o anumită bandă de reglaj pentru reglajul secundar, în conformitate cu prevederile Art. 119 -, vor furniza energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar, răspunzând semnalelor primite de la regulatorul central al OTS în timp real.

- (7.5.3.10. cc) Fiecare semnal pe care o UD/CD îl primeşte de la regulatorul central al OTS într-un anumit interval de dispecerizare, stabileşte o tranzacţie între OTS, pe de o parte şi PPE care este responsabil pentru respectiva UD/CD, pe de altă parte, pentru furnizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar;  caracteristicile acestei tranzacții sunt determinate de semnalul primit de la regulatorul central al OTS, de banda de reglaj setată pentru respectiva UD/CD conform prevederilor Art. 119 - şi de preţul marginal pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de creştere de putere sau pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de reducere de putere, după caz, stabilit conform prevederilor de la Art. 117 -.

- (7.5.3.11. cc) Perechile preţ-cantitate pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar, acceptate parţial sau total în conformitate cu prevederile Art. 116 -, trebuie să fie înregistrate în sistemul PE. OTS trebuie să înregistreze cel puţin următoarele informaţii:

a)	numărul de înregistrare al ofertei zilnice validate şi perechea preţ-cantitate acceptată;

b)	cantitatea acceptată;

c)	preţul marginal pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de creştere de putere, stabilit conform prevederilor Art. 117 -şi

d)	preţul marginal pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de reducere de putere, stabilit conform prevederilor Art. 117 -.

- (7.5.3.12 cc) Tranzacţiile stabilite conform prevederilor Art. 121 - vor determina o ajustare a notificării fizice pentru respectiva UD în concordanţă cu prevederile din RPUPCD, dar numai pentru intervalul de dispecerizare respectiv.

- (7.5.3.13 cc) OTS poate decide înlocuirea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar cu energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar de creştere de putere dacă se estimează un deficit continuu de producţie în SEN pe o perioadă de timp mai lungă şi dacă această înlocuire ar conduce la costuri mai reduse pe PE.

- (7.5.3.14 cc) OTS poate decide înlocuirea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar cu energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar de reducere de putere, dacă se estimează un excedent continuu de producţie în SEN pe o perioadă de timp mai lungă şi dacă această înlocuire ar conduce la costuri mai reduse pe PE.

- (7.5.3.15 cc) OTS va finaliza selecţia şi acceptarea perechilor preţ-cantitate pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar înainte de începutul intervalului de dispecerizare corespunzător.

Selectarea ofertelor pentru reglaj terțiar rapid de creștere

- (7.5.4.1. cc) OTS va utiliza energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere, în cazul în care estimează o nevoie continuă de creştere de putere, sau în cazul în care consideră necesară înlocuirea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar prin energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar de creştere de putere.

- (7.5.4.2. cc) Dacă OTS a identificat necesitatea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere, în conformitate cu prevederile Art. 127 -, acesta trebuie să stabilească:

a) intervalul de timp pe durata căruia va fi necesară utilizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere, care trebuie:

i. să înceapă cel mai târziu după 15 minute din momentul în care este emisă dispoziţia de dispecer şi

ii. să se încheie nu mai târziu de sfârşitul intervalului de dispecerizare curent sau al celui imediat următor şi

b) cantitatea necesară de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere, denumită în acest context reglaj necesar;

- (7.5.4.3 cc) Intervalul de timp specificat la Art. 128 -a) va fi numit în acest context intervalul solicitat. Dacă OTS identifică necesitatea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere, atât în intervalul de dispecerizare curent, cât şi în cel imediat următor, OTS va preciza necesarul de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere conform prevederilor Art. 128 -, separat pe cele două intervale de dispecerizare.

- (7.5.4.4. cc) OTS stabileşte ordinea de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere, pentru intervalul solicitat, prin combinarea într-o singură ofertă a tuturor perechilor preţ-cantitate care sunt încă disponibile pe parcursul intervalului solicitat, sortate în ordinea crescătoare a preţurilor, începând cu perechea preţ-cantitate cu cel mai mic preţ şi continuând până la perechea preţ-cantitate cu cel mai mare preţ cerut.

- (7.5.4.5. cc modif) Atunci când stabileşte ordinea de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere, OTS trebuie să se asigure că:

a)	ordinea de merit conţine numai perechile preţ-cantitate pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar sau terţiar rapid de creştere de putere din ofertele zilnice validate, care sunt încă disponibile în intervalul solicitat;

b)	ordinea de merit conţine numai perechi preţ-cantitate corespunzătoare:

i.	UD sau CD care au fost calificate pentru reglaj secundar sau terţiar rapid în concordanţă cu Codul RET sau

ii.	altor UD care sunt sincronizate cu SEN şi au disponibil pentru creştere de putere.

c)	pentru fiecare UD sau CD, cantitatea agregată a tuturor perechilor preţ-cantitate intrate în ordinea de merit, nu depăşeşte cantitatea de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere care poate fi făcută disponibilă la începutul intervalului solicitat, determinată conform prevederilor Art. 111 -; dacă este necesar, perechea preţ-cantitate cu cel mai mare preţ dintre toate perechile preţ-cantitate, aferente respectivei UD sau CD, care fac parte din ordinea de merit, va fi luată în considerare numai cu o parte din cantitate, astfel încât această condiţie să fie îndeplinită.

- (7.5.4.6. cc) După determinarea reglajului necesar conform prevederilor Art. 128 - şi a ordinii de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere  conform prevederilor Art. 130 - şi Art. 131 -, OTS va accepta perechi preţ-cantitate din ordinea de merit pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere, cu respectarea următoarelor condiţii:

a)	OTS poate accepta mai mult de o pereche preţ-cantitate;

b)	preţul oricărei perechi preţ-cantitate acceptate trebuie să fie mai mic decât preţul oricărei perechi preţ-cantitate care face parte din ordinea de merit şi care nu a fost acceptată;

c)	cantitatea agregată a tuturor perechilor preţ-cantitate acceptate trebuie să fie egală cu reglajul necesar;

d)	perechile preţ-cantitate aferente CD, altele decât centralele cu acumulare prin pompare, pot fi acceptate numai cu întreaga cantitate ofertată;

e)	cu condiţia respectării prevederilor de la lit. g), h) și i), toate perechile preţ-cantitate cu un preţ mai mic decât cel mai mare preţ al unei perechi preţ-cantitate acceptate, vor fi acceptate cu întreaga cantitate ofertată;

f)  (art. 6 O 60 2013 modif)  în cazul selectării energiei de echilibrare aferente creşterii de putere ofertată la acelaşi preţ, se aplică prevederile procedurii referite la Art. 7 - alin. (4);

g)	cu condiţia respectării prevederilor de la lit. d), f), h) și i), pentru toate perechile preţ-cantitate, aferente UD sau centralelor cu acumulare prin pompare calificate drept CD, cu un preţ egal cu cel mai mare preţ al unei perechi preţ-cantitate acceptate, numai o cotă S (0<S≤1) din cantitatea ofertată va fi acceptată, astfel încât să fie respectată condiţia:

unde:

Regnec reprezintă reglajul necesar,

Qîntreg,i  este cantitatea ofertată corespunzătoare perechii preţ-cantitate i, care are un preţ mai mic decât cel mai mare preţ al unei perechi preţ-cantitate acceptate, şi

Qultim,j este cantitatea ofertată corespunzătoare perechii preţ-cantitate j, care are un preţ egal cu cel mai mare preţ al unei perechi preţ-cantitate acceptate;

h) (art. 6 O 60 2013 modif)  În situația în care aplicarea regulii de la lit. g) conduce la cantități mai mici de 1 MWh/h pentru o UD, selecţia energiei de echilibrare se face dând întâietate cantităților mai mari de 1 MWh/h  şi

i)	ulterior acceptării perechilor preţ-cantitate, în conformitate cu prevederile Art. 132 -, banda de reglaj secundar disponibilă agregată a tuturor UD/CD, pentru care au fost transmise oferte zilnice validate cu perechi preţ-cantitate pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar, nu trebuie să scadă sub valoarea rezervei necesare pentru reglaj secundar în următoarele intervale de dispecerizare.

- (7.5.4.7 cc) Dacă nu poate fi îndeplinită condiţia de la  Art. 132 -  lit.i), OTS  eliminǎ temporar, în întregime sau parţial, o pereche preţ-cantitate din ordinea de merit pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere, înainte de a accepta perechi preţ-cantitate conform prevederilor Art. 132 -, dar numai  în cazul în care cantitatea respectivei perechi preţ-cantitate poate fi compensată de o altă pereche preţ-cantitate care face parte din ordinea de merit pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere. Perechea preţ-cantitate eliminată temporar va fi perechea preţ-cantitate pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar care corespunde perechii preț-cantitate echivalente cu cel mai mare preţ, care ar fi fost acceptată în conformitate cu prevederile Art. 132 - lit. a) – h).

- (7.5.4.8. cc) OTS va repeta iterativ procesul conform prevederilor Art. 133 - până la obţinerea unei soluţii fezabile în conformitate cu prevederile Art. 132 - sau până când nu mai există nici o pereche preţ-cantitate rămasă în ordinea de merit pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere care să poată fi eliminată. În acest ultim caz, perechile preţ-cantitate din ordinea de merit pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere, redusă în conformitate cu prevederile Art. 133 -, vor fi acceptate fără a se ţine seama de condiţia de la Art. 132 - lit.i). Ulterior acceptării perechilor preţ-cantitate, OTS va reintroduce în ordinea de merit pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere toate perechile preţ-cantitate care au fost temporar eliminate.

- (7.5.4.9 cc) Dacă OTS nu a reuşit să accepte perechi preţ-cantitate pentru o cantitate suficientă de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere sau dacă acceptarea perechilor preţ-cantitate conform prevederilor Art. 132 - - Art. 134 - determină o încălcare a condiţiei de la Art. 132 - lit.i), OTS poate lua măsurile pe care le consideră necesare, în conformitate cu prevederile Codului RET, pentru a asigura refacerea unei cantităţi rezonabile de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar.

- (7.5.4.10 cc modif) Perechile preţ-cantitate acceptate conform prevederilor Art. 132 - stabilesc o tranzacţie angajată între OTS, pe de o parte, şi PPE care a transmis respectiva ofertă zilnică, pe de altă parte, pentru furnizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere, la preţul specificat în perechea preţ-cantitate acceptată şi pentru cantitatea acceptată conform prevederilor Art. 132 -.

- (7.5.4.11. cc modif) Tranzacţiile angajate stabilite conform prevederilor Art. 136 - vor fi înregistrate în sistemul PE. OTS trebuie să înregistreze cel puţin următoarele informaţii:

a)	numărul unic de înregistrare al ofertei zilnice validate şi perechea preţ-cantitate care a fost acceptată;

b)	intervalul solicitat;

c)	cantitatea acceptată; şi

d)	momentul la care a fost acceptată respectiva pereche preţ-cantitate.

- (7.5.4.12 cc modif) Cantităţile de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere angajate conform Art. 137 - vor fi confirmate/ajustate în  conformitate cu prevederile referitoare la decontarea tranzacțiilor definitive pe PE.

- (7.5.4.13 cc) Perechile preţ-cantitate acceptate conform prevederilor Art. 132 - vor determina o modificare a notificării fizice corespunzătoare UD sau CD respectiv, în conformitate cu prevederile din RPUPCD, dar numai pentru intervalul/intervalele solicitat/solicitate.

- (7.5.4.14 cc) Dacă o tranzacţie încheiată conform prevederilor Art. 136 - determină apariţia unei restricţii de reţea, adică dacă utilizarea perechii preţ-cantitate acceptate poate pune în pericol siguranţa şi stabilitatea funcţionării SEN, OTS trebuie să rezolve restricţia de reţea în conformitate cu prevederile referitoare la rezolvarea restricțiilor de rețea înainte de a dispune livrarea energiei de echilibrare.

- (7.5.4.15. cc) OTS poate decide înlocuirea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere prin energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de creştere de putere, în măsura în care acest lucru este posibil, dacă se estimează un deficit continuu de producţie în SEN pentru o perioadă de timp mai lungă şi dacă această înlocuire ar conduce la costuri mai reduse pe PE.

Selectarea ofertelor pentru reglaj terțiar rapid de reducere

- (7.5.5.1 cc) OTS va utiliza energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere în cazul în care estimează o nevoie continuă de reducere de putere sau în cazul în care consideră necesară înlocuirea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar prin energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar de reducere de putere.

- (7.5.5.2 cc) Dacă OTS a identificat necesitatea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere, în conformitate cu prevederile Art. 142 -, acesta trebuie să precizeze:

a)	 intervalul de timp pe durata căruia va fi necesară utilizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere, care trebuie:

i. să înceapă cel mai târziu după 15 minute din momentul în care este emisă dispoziţia de dispecer şi

ii. să se încheie nu mai târziu de sfârşitul intervalului de dispecerizare curent sau al celui imediat următor şi

b)	cantitatea de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere necesară, denumită reglaj necesar numai în  acest context.

- (7.5.5.3 cc) Intervalul de timp specificat la Art. 143 - lit.a) va fi numit, numai în acest context, intervalul solicitat. Dacă OTS identifică necesitatea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere atât în intervalul de dispecerizare curent, cât şi în cel imediat următor, OTS va preciza necesarul de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere conform Art. 143 -, separat pe cele două intervale de dispecerizare.

- (7.5.5.4 cc) OTS stabileşte ordinea de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere, pentru intervalul solicitat, prin combinarea într-o singură ofertă a tuturor perechilor preţ-cantitate care sunt încă disponibile pe parcursul intervalului solicitat, sortate în ordinea descrescătoare a preţurilor, începând cu perechea preţ-cantitate cu cel mai mare preţ şi continuând până la perechea preţ-cantitate cu cel mai mic preţ cerut.

- (7.5.5.5 cc modif) Atunci când stabileşte ordinea de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere, OTS trebuie să se asigure că:

a)	ordinea de merit conţine numai perechile preţ-cantitate pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar sau terţiar rapid de reducere de putere din ofertele zilnice validate, care sunt încă disponibile în intervalul solicitat;

b)	ordinea de merit conţine numai perechi preţ-cantitate corespunzătoare:

i.	UD sau CD care au fost calificate pentru reglaj secundar sau terţiar rapid în concordanţă cu Codul RET sau

ii.	altor UD care sunt sincronizate cu SEN și au disponibil de reducere de putere;

c)	pentru fiecare UD sau CD, cantitatea agregată a tuturor perechilor preţ-cantitate intrate în ordinea de merit nu depăşeste cantitatea de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere care poate fi făcută disponibilă la începutul intervalului solicitat, determinată conform prevederilor Art. 111 -; dacă este necesar, perechea preţ-cantitate cu cel mai mic preţ dintre toate perechile preţ-cantitate, aferente respectivei UD sau CD, care fac parte din ordinea de merit, va fi luată în considerare numai cu o parte din cantitate, astfel încât această condiţie să fie îndeplinită.

- (7.5.5.6 cc modif) După determinarea reglajului necesar conform prevederilor Art. 143 - şi a ordinii de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere conform prevederilor Art. 145 - şi Art. 146 -, OTS va accepta perechi preţ-cantitate din ordinea de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere, cu respectarea următoarelor condiţii:

a)	OTS poate accepta mai mult de o pereche preţ-cantitate;

b)	preţul oricărei perechi preţ-cantitate acceptate trebuie să fie mai mare decât preţul oricărei perechi preţ-cantitate care face parte din ordinea de merit şi care nu a fost acceptată;

c)	cantitatea agregată a tuturor perechilor preţ-cantitate acceptate trebuie să fie egală cu reglajul necesar;

d)	perechile preţ-cantitate aferente CD, altele decât centralele cu acumulare prin pompare,  pot fi acceptate numai cu întreaga cantitate ofertată;

e)	cu condiţia respectării prevederilor de la lit. f)-j), toate perechile preţ-cantitate cu un preţ mai mare decât cel mai mic preţ al unei perechi preţ-cantitate acceptate, vor fi acceptate cu întreaga cantitate ofertată;

f) (art. 6 O 60 2013 modif)  în cazul selectării energiei de echilibrare aferentă reducerii de putere ofertată la acelaşi preţ, se aplică prevederile procedurii referite la Art. 7 - alin. (4);

g) ( art. 6 O 60 2013) reducerea de putere pentru UD-EE şi pentru UD-EF trebuie realizată astfel încât nicio valoare a puterii produse de UD în intervalul de dispecerizare respectiv să nu fie mai mare decât puterea rezultată din dispoziţia de dispecer. OTS urmăreşte modul în care producătorii respectă această prevedere.

h)	cu condiţia respectării prevederilor de la  lit.f), g), i) și j), pentru toate perechile preţ-cantitate, aferente UD sau centralelor cu acumulare prin pompare calificate drept CD, cu un preţ egal cu cel mai mic preţ al unei perechi preţ-cantitate acceptate, numai o cotă S (0<S≤1) din cantitatea ofertată va fi acceptată, astfel încât să fie respectată condiţia:

unde

Regnec reprezinta reglajul necesar,

Qîntreg,i  este cantitatea ofertată corespunzătoare perechii preţ-cantitate i, care are un preţ mai mare decât cel mai mic preţ al unei perechi preţ-cantitate acceptate, şi

Qultim,j este cantitatea ofertată corespunzătoare perechii preţ-cantitate j, care are un preţ egal cu cel mai mic preţ al unei perechi preţ-cantitate acceptate,

i) (art. 6 O 60 2013)  În situația în care aplicarea regulii de la lit. h) conduce la cantități mai mici de 1 MWh/h pentru o UD, selecţia energiei de echilibrare se face dând întâietate cantităților mai mari de 1 MWh/h.j) ulterior acceptării perechilor preţ-cantitate în conformitate cu prevederile Art. 147 -, banda disponibilă agregată a tuturor UD, pentru care au fost transmise oferte zilnice validate cu perechi preţ-cantitate pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar, nu trebuie să scadă sub valoarea rezervei necesare pentru reglaj secundar în următoarele intervale de dispecerizare.

k) ( art. 6 O 60 2013) OTS publică pe pagina sa de internet o informare referitoare la motivele reducerilor de putere pe PE pentru UD-urile prevăzute la Art. 7 - alin. (1) pct. 1. Această informare cuprinde motivul fiecărei reduceri, puterea redusă, numele producătorului şi locaţia UD respective.

- (7.5.5.7 cc) Dacă nu poate fi îndeplinită condiţia de la Art. 147 - lit.j), OTS va elimina temporar, în întregime sau parţial, o pereche preţ-cantitate din ordinea de merit pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere înainte de a accepta perechi preţ-cantitate conform prevederilor Art. 147 -, dar numai în cazul în care cantitatea respectivei perechi preţ-cantitate poate fi compensată de o altă pereche preţ-cantitate care face parte din ordinea de merit pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere. Perechea preţ-cantitate eliminată temporar va fi perechea preţ-cantitate pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar care corespunde perechii preț-cantitate echivalente cu cel mai mic preţ, care ar fi fost acceptată în conformitate cu prevederile Art. 147 - lit. a) – i).

- (7.5.5.8 cc) OTS va repeta iterativ procesul conform prevederilor Art. 148 - până la obţinerea unei soluţii fezabile în conformitate cu prevederile Art. 147 -, sau până când nu mai există nici o pereche preţ-cantitate rămasă în ordinea de merit pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere care să poată fi eliminată. În acest ultim caz, perechile preţ-cantitate din ordinea de merit pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere redusă în conformitate cu prevederile Art. 148 -, vor fi acceptate fără a se ţine seama de condiţia de la Art. 147 - lit.j). Ulterior acceptării perechilor preţ-cantitate, OTS va reintroduce în ordinea de merit pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere toate perechile preţ-cantitate care au fost temporar eliminate.

- (7.5.5.9 cc) Dacă OTS nu a reuşit să accepte perechi preţ-cantitate pentru o cantitate suficientă de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere sau dacă acceptarea perechilor preţ-cantitate conform prevederilor Art. 147 - - Art. 149 - determină o încălcare a condiţiei de la Art. 147 - lit.j), OTS poate lua măsurile pe care le consideră necesare, în conformitate cu prevederile Codului RET, pentru a asigura refacerea unei cantităţi rezonabile de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar.

- (7.5.5.10.cc modif) Perechile preţ-cantitate acceptate conform prevederilor Art. 147 - stabilesc o tranzacţie angajată între OTS, pe de o parte, şi PPE care a transmis respectiva ofertă zilnică, pe de altă parte, pentru furnizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere, la preţul specificat în perechea preţ-cantitate acceptată şi pentru cantitatea acceptată conform prevederilor Art. 147 -;

- (7.5.5.11 cc modif) Tranzacţiile angajate stabilite conform prevederilor Art. 151 - vor fi înregistrate în sistemul PE. OTS trebuie să înregistreze cel puţin următoarele informaţii:

a)	numărul unic de înregistrare al ofertei zilnice validate şi perechea preţ-cantitate care a fost acceptată;

b)	intervalul solicitat;

c)	cantitatea acceptată; şi

d)	momentul la care a fost acceptată perechea preţ-cantitate.

- (7.5.5.12 cc modif) Cantităţile de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere angajate conform Art. 152 - vor fi confirmate/ajustate în conformitate cu prevederile referitoare la decontarea tranzacțiilor definitive pe PE.

- (7.5.5.13 cc) Perechile preţ-cantitate acceptate conform prevederilor Art. 147 - vor determina o modificare a notificării fizice corespunzătoare UD sau CD respectiv, în conformitate cu prevederile din RPUPCD, dar numai pentru intervalul solicitat.

- (7.5.5.14 cc) Dacă o tranzacţie încheiată conform prevederilor Art. 151 -determină apariţia unei restricţii de reţea, adică dacă utilizarea perechii preţ-cantitate acceptate poate pune în pericol siguranţa şi stabilitatea funcţionării SEN, OTS trebuie să rezolve restricţia de reţea în conformitate cu prevederile corespunzătoare rezolvării restricțiilor de rețea înainte de a dispune livrarea energiei de echilibrare.

- (7.5.5.15 cc) OTS poate decide înlocuirea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere prin energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de reducere de putere, în măsura în care acest lucru este posibil, dacă se estimează un deficit continuu de producţie în SEN pentru o perioadă de timp mai lungă şi dacă această înlocuire ar conduce la costuri mai reduse pe PE.

Selectarea ofertelor pentru reglaj terțiar lent de creștere

- (7.5.6.1. cc) OTS va utiliza energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de creştere de putere în cazul în care estimează o nevoie continuă de creştere de putere pe durata unuia sau mai multor intervale de dispecerizare, începând nu mai devreme de o (1) oră după încheierea intervalului de dispecerizare curent.

- (7.5.6.2 cc) Dacă OTS a identificat necesitatea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de creştere de putere în conformitate cu prevederile Art. 157 -, acesta trebuie să precizeze:

a)	intervalul (intervalele) de dispecerizare, pe durata cărora va fi necesară utilizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de creştere de putere; şi

b)	cantitatea de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de creştere de putere necesară, denumită reglaj necesar numai în  acest context.

- (7.5.6.4. cc modif) După determinarea necesarului de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de creştere de putere conform prevederilor  Art. 158 -, OTS va accepta perechi preţ-cantitate pentru creştere de putere din ofertele zilnice validate, precum şi ofertele fixe validate corespunzătoare, dacă este cazul, cu respectarea următoarelor condiţii:

a)	OTS va lua în considerare numai perechile preţ-cantitate din ofertele zilnice validate aplicabile pentru unul sau mai multe dintre intervalele de dispecerizare precizate conform  prevederilor Art. 158 - lit. a);

b)	OTS poate accepta mai mult de o pereche preţ-cantitate;

c)	alegerea perechilor preţ-cantitate trebuie:

i.	să determine costuri minime pe PE, în măsura în care este posibil, cu respectarea prevederilor Art. 161 -- Art. 163 -.și

ii.	să fie fezabilă din punct de vedere tehnic, încadrându-se în:

A)	limitele caracteristicilor tehnice pentru UD sau CD respectiv;

B)	orice limitare a producţiei unei UD care este încadrată într-una din categoriile de UD care beneficiază de acces garantat la rețelele electrice și/sau de dispecerizare cu prioritate şi

C)	orice limitare a producţiei unei unităţi hidroenergetice dispecerizabile datorată debitului afluent înregistrat şi restricţiilor hidrologice, inclusiv modificarea maxim permisă a nivelului unui lac de acumulare.

d) cantitatea agregată a tuturor perechilor preţ-cantitate acceptate trebuie să fie egală cu reglajul necesar pentru fiecare interval de dispecerizare specificat conform prevederilor Art. 158 -;

e) perechile preţ-cantitate aferente CD, altele decât centralele cu acumulare prin pompare, pot fi acceptate numai cu întreaga cantitate ofertată;

f) perechile preţ-cantitate aferente UD sau centralelor cu acumulare prin pompare calificate drept CD pot fi acceptate numai cu o parte din cantitatea ofertată;

g) (art. 6 O 60 2013 modif)  în cazul selectării energiei de echilibrare aferente creşterii de putere ofertată la acelaşi preţ,  se aplică prevederile procedurii referite la Art. 7 - alin. (4);

h)	ulterior acceptării perechilor preţ-cantitate în conformitate cu prevederile Art. 159 -:

i.	banda disponibilă agregată pentru toate UD, pentru care au fost transmise oferte zilnice validate cu perechi preţ-cantitate pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar nu va fi redusă sub valoarea rezervei necesare pentru reglaj secundar pe parcursul tuturor intervalelor de dispecerizare rămase din ziua de livrare şi

ii.	cantitatea rămasă de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere nu va fi redusă sub valoarea rezervei necesare pentru reglaj terţiar rapid de creştere de putere pe parcursul tuturor intervalelor de dispecerizare rămase din ziua de livare.

- (7.5.6.5. cc) Dacă OTS nu poate stabili o variantă de alegere a perechilor preţ-cantitate care să satisfacă ambele condiţii de la Art. 159 -lit.h), într-o primă fază se va considera numai respectarea condiţiei de la Art. 159 -lit.h) pct. i. Dacă nici astfel nu reuşeşte să determine o variantă de alegere a perechilor preţ-cantitate conform prevederilor de la Art. 159 -, se va considera că nici una dintre condiţiile de la Art. 159 -lit.h) nu se aplică. Dacă nici acest lucru nu îi permite să accepte perechi preţ-cantitate pentru o cantitate suficientă de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de creştere de putere, OTS va accepta numai cantitatea maxim disponibilă de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de creştere de putere.

- (7.5.6.6. cc) Dacă OTS nu a reuşit să accepte perechi preţ-cantitate pentru o cantitate suficientă de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de creştere de putere, sau dacă acceptarea perechilor preţ-cantitate determină o încălcare a condiţiilor Art. 159 -lit. h), OTS poate:

a) să exploreze posibilităţile de creştere a cantităţii de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar şi/sau terţiar rapid de creştere de putere prin transmiterea de solicitări către PPE pentru disponibilizarea unor UD suplimentare pentru PE şi/sau

b) să ia măsurile pe care le consideră necesare, în conformitate cu prevederile Codului RET, pentru a asigura refacerea unei cantităţi rezonabile de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar şi/sau terţiar rapid de creştere de putere.

- (7.5.6.7. cc) Dacă utilizarea uneia sau mai multor perechi preţ-cantitate acceptate conform prevederilor Art. 159 -ar determina apariţia unei restricţii de reţea, adică dacă utilizarea respectivei perechi preţ-cantitate ar pune în pericol siguranţa şi stabilitatea funcţionării SEN, OTS va rezolva această restricţie de reţea în conformitate cu prevederile referitoare la rezolvarea restricțiilor de rețea.

- (7.5.6.8. cc modif) Perechile preţ-cantitate acceptate conform prevederilor Art. 159 -  stabilesc o tranzacţie angajată între OTS, pe de o parte şi PPE care a transmis respectiva ofertă zilnică, pe de altă parte, pentru furnizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de creştere de putere, pe durata intervalului (intervalelor) de dispecerizare solicitate conform prevederilor Art. 158 -, la preţul specificat în perechea preţ-cantitate acceptată şi pentru cantitatea acceptată conform prevederilor Art. 159 -.

- (7.5.6.9. cc modif) Ofertele fixe pentru pornire care sunt acceptate de OTS ca urmare a prevederilor Art. 159 - sunt cele care determină o pornire a UD termo sau oprirea CD corespunzător, după caz și stabilesc o tranzacţie între OTS, pe de o parte şi PPE care a transmis respectiva ofertă fixă, pe de altă parte, pentru  pornirea UD termo sau oprirea CD, după caz, la momentul specificat de OTS şi pentru preţul unitar cerut prin oferta fixă pentru pornire aplicat puterii disponibile.

- (7.5.6.11 cc) Tranzacţiile angajate stabilite conform prevederilor Art. 163 - -Art. 164 -  vor fi înregistrate în sistemul PE. OTS trebuie să înregistreze cel puţin următoarele informaţii:

a) numărul unic de înregistrare al ofertei validate respective;

b) în cazul unei oferte zilnice:

i. perechea preţ-cantitate care a fost acceptată şi

ii. toate specificaţiile tranzacţiei angajate conform prevederilor Art. 163 -.

c) în cazul unei oferte fixe pentru pornire, toate specificaţiile tranzacţiei conform prevederilor Art. 164 -;

d) momentul la care a fost acceptată perechea preţ-cantitate.

- (nou) Cantităţile de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de creștere de putere angajate conform Art. 165 -vor fi confirmate/ajustate în conformitate cu prevederile referitoare la decontarea tranzacțiilor definitive pe PE.

- (7.5.6.12 cc) Perechile preţ-cantitate acceptate conform prevederilor Art. 159 - vor determina o modificare a notificării fizice corespunzătoare UD sau CD respectiv, în conformitate cu prevederile din RPUPCD, dar numai pentru intervalul/intervalele de dispecerizare solicitat/solicitate.

Selectarea ofertelor pentru reglaj terțiar lent de reducere

- (7.5.7.1. cc) OTS va utiliza energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de reducere de putere în cazul în care estimează o nevoie continuă de reducere de putere pe durata unuia sau mai multor intervale de dispecerizare, începând nu mai devreme de o (1) oră după încheierea intervalului de dispecerizare curent.

- (7.5.7.2. cc) Dacă OTS a identificat necesitatea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de reducere de putere în conformitate cu prevederile Art. 168 -, acesta trebuie să precizeze:

a)	intervalul (intervalele) de dispecerizare pe durata cărora va fi necesară utilizarea  energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de reducere de putere şi

b)	cantitatea de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de reducere de putere necesară, denumită reglaj necesar numai în  acest context.

- (7.5.7.3. cc modif) După determinarea necesarului de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de reducere de putere conform prevederilor Art. 169 -,  OTS va accepta perechi preţ-cantitate pentru reducere de putere din ofertele zilnice validate, precum şi ofertele fixe validate corespunzătoare, dacă este cazul unei porniri suplimentare, cu respectarea următoarelor condiţii:

a) OTS va lua în considerare numai perechile preţ-cantitate din ofertele zilnice validate  aplicabile pentru unul sau mai multe dintre intervalele de dispecerizare precizate conform  prevederilor Art. 169 -lit.a)

b) OTS poate accepta mai mult de o pereche preţ-cantitate;

c)  alegerea perechilor preţ-cantitate trebuie:

i.	să determine costuri minime pe PE, în măsura în care este posibil, cu respectarea prevederilor Art. 172 - - Art. 175 -şi

ii.	să fie fezabilă din punct de vedere tehnic, încadrându-se în:

A)	limitele caracteristicilor tehnice pentru UD sau CD respectiv;

B) orice limitare a producţiei unei UD care este încadrată într-una din categoriile de UD care beneficiază de acces garantat la rețelele electrice și/sau de dispecerizare cu prioritate şi

C)	orice limitare a producţiei unei unităţi hidroenergetice dispecerizabile datorată debitului afluent înregistrat şi restricţiilor hidrologice, inclusiv modificarea maxim permisă a nivelului unui lac de acumulare.

d) cantitatea agregată a tuturor perechilor preţ-cantitate acceptate trebuie să fie egală cu reglajul necesar pentru fiecare interval de dispecerizare specificat conform prevederilor Art. 169 -;

e) perechile preţ-cantitate aferente CD, altele decât centralele cu acumulare prin pompare, pot fi acceptate numai cu întreaga cantitate ofertată;

f) perechile preţ-cantitate aferente UD sau centralelor cu acumulare prin pompare calificate drept CD pot fi acceptate numai cu o parte din cantitatea ofertată, dacă aceasta nu determină funcționarea sub minimul tehnic;

g) (art. 6 O 60 2013 modif)  în cazul selectării energiei de echilibrare aferentă reducerii de putere ofertată la același preț, se aplică prevederile procedurii referite la Art. 7 - alin. (4);

h)    ulterior acceptării perechilor preţ-cantitate în conformitate cu prevederile  Art. 170 -:

i.	banda disponibilă agregată pentru toate UD, pentru care au fost transmise oferte zilnice validate cu perechi preţ-cantitate pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar, nu va fi redusă sub valoarea rezervei necesare pentru reglaj secundar pe parcursul tuturor intervalelor de dispecerizare rămase din ziua de livrare şi

ii.	cantitatea rămasă de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere nu va fi redusă sub valoarea rezervei necesare pentru reglaj terţiar rapid de reducere de putere, pe parcursul tuturor intervalelor de dispecerizare rămase din ziua de livrare.

k) (art. 6 O 60 2013) OTS publică pe pagina sa de internet o informare referitoare la motivele reducerilor de putere pe PE pentru UD-urile prevăzute la Art. 7 -alin. (1) pct. 1. Această informare cuprinde motivul fiecărei reduceri, puterea redusă, numele producătorului şi locaţia UD respective.

- (7.5.7.4. cc) Dacă OTS nu poate stabili o variantă de alegere a perechilor preţ-cantitate care să satisfacă ambele condiţii de la Art. 170 -lit.h), într-o primă fază se va considera numai respectarea condiţiei de la Art. 170 -lit.h) pct. i. Dacă nici astfel nu reuşeşte să determine o variantă de alegere a perechilor preţ-cantitate conform prevederilor Art. 170 -, se va considera că nici una dintre condiţiile de la Art. 170 -lit.h) nu se aplică. Dacă nici acest lucru nu îi permite să accepte perechi preţ-cantitate pentru o cantitate suficientă de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de reducere de putere, OTS va accepta numai cantitatea maxim disponibilă de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de reducere de putere.

- (7.5.7.5 cc) Dacă OTS nu a reuşit să accepte perechi preţ-cantitate pentru o cantitate suficientă de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de reducere, sau dacă acceptarea perechilor preţ-cantitate determină o încălcare a condiţiilor de la Art. 170 -lit.h), OTS poate să ia măsurile pe care le consideră necesare, în conformitate cu prevederile Codului RET, pentru a asigura refacerea unei cantităţi rezonabile de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar şi/sau terţiar rapid de reducere de putere.

- (art 7 din anexa O 35 2010)  Orice oprire dispusă de OTS care se termină înaintea ultimului interval orar pentru care a primit oferte zilnice şi notificare nenulă trebuie să conţină o dispoziţie de dispecer pentru pornire, considerată pornire suplimentară şi încărcarea la sarcina notificată în primul interval orar după perioada de oprire. Valoarea tuturor acestor dispoziții se ia în considerare în ordinea de merit pentru oprire.

- (7.5.7.6. cc) Dacă utilizarea uneia sau mai multor perechi preţ-cantitate acceptate conform prevederilor Art. 170 - ar determina apariţia unei restricţii de reţea, adică dacă utilizarea respectivei perechi preţ-cantitate ar pune în pericol siguranţa şi stabilitatea funcţionării SEN, OTS va rezolva această restricţie de reţea în conformitate cu prevederile referitoare la rezolvarea restricțiilor de rețea.

- (7.5.7.7. cc modif) Perechile preţ-cantitate acceptate conform prevederilor Art. 170 - stabilesc o tranzacţie angajată între OTS, pe de o parte, şi PPE care a transmis respectiva ofertă zilnică, pe de altă parte, pentru furnizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de reducere de putere, la preţul specificat în perechea preţ-cantitate acceptată şi pentru cantitatea acceptată conform prevederilor Art. 170 -;

- (7.5.7.8 cc) Ofertele fixe pentru pornire care sunt acceptate de OTS ca urmare a prevederilor Art. 170 - sunt cele care determină o pornire suplimentară a UD termo sau o oprire suplimentară a CD corespunzător, după caz și stabilesc o tranzacţie între OTS, pe de o parte, şi PPE care a transmis respectiva ofertă fixă, pe de altă parte, pentru pornirea UD termo sau oprirea CD, după caz, la momentul specificat de OTS şi pentru preţul unitar cerut prin oferta fixă pentru pornire aplicat la puterea disponibilă.

- (7.5.7.10. cc) Tranzacţiile stabilite conform prevederilor Art. 175 - - Art. 176 -vor fi înregistrate în sistemul PE. OTS trebuie să înregistreze cel puţin următoarele informaţii:

a) numărul unic de înregistrare al ofertei validate respective;

b) în cazul unei oferte zilnice:

i)	perechea preţ-cantitate care a fost acceptată şi

ii)	toate specificaţiile tranzacţiei angajate conform prevederilor Art. 175 -;

c) în cazul unei oferte fixe pentru pornire, toate specificaţiile tranzacţiei conform prevederilor Art. 176 -;

d) momentul la care a fost acceptată perechea preţ-cantitate.

- (nou) Cantităţile de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de reducere de putere angajate conform Art. 177 -vor fi confirmate/ajustate în conformitate cu prevederile referitoare la decontarea tranzacțiilor definitive pe PE.

- (7.5.7.11 cc) Perechile preţ-cantitate acceptate conform prevederilor Art. 170 -vor determina o modificare a notificării fizice corespunzătoare UD sau CD, dar numai pentru intervalul/intervalel de dispecerizare solicitat/solicitate.

- (art. 6 alin (2) din anexa O 35 2010) În orice interval orar în care la nivel SEN există echilibru, iar în ordinea de merit la creştere există ofertă la preţ mai mic decât preţul din ordinea de merit la scădere, OTS are dreptul să accepte aceste oferte de sens contrar, în cantităţi cumulate egale şi în limita impusă de respectivele oferte.

Reguli privind managementul restricțiilor de rețea

- (7.5.8.1. cc modif) În cazul în care OTS constată că o tranzacţie angajată în vederea echilibrării sistemului, stabilită în conformitate cu prevederile referitoare la selectarea ofertelor pentru reglaj secundar, terțiar rapid sau lent, ar determina apariţia unei restricţii de reţea care ar pune în pericol siguranţa şi stabilitatea funcţionării SEN, OTS  trebuie:

a)	să anuleze tranzacţia angajată corespunzătoare, marcând-o în sistemul PE ca anulată datorită unei restricţii de reţea şi

b)	să înlocuiască energia de echilibrare pierdută datorită anulării respectivei tranzacţii angajate prin acceptarea unei (unor) alte perechi preţ-cantitate cu aceeaşi cantitate de energie de echilibrare, în conformitate cu prevederile referitoare la selectarea ofertelor pentru reglaj secundar și terțiar rapid, cu condiţia ca energia de echilibrare acceptată astfel să nu determine apariţia nici unei restricţii de reţea.

- (7.5.8.2 cc modif) În cazul în care OTS constată, din analiza notificărilor fizice transmise de PPE corelate cu disponibilitatea elementelor de rețea, că într-un interval de dispecerizare va apărea o restricţie de reţea care ar pune în pericol siguranţa şi stabilitatea funcţionării SEN și observă că aceasta ar putea fi evitată prin utilizarea uneia sau mai multor perechi preţ-cantitate care însă nu ar fi primele acceptate, indiferent de sens, în ordinea de merit conform prevederilor referitoare la selectarea ofertelor pentru reglaj secundar, terțiar rapid sau lent, OTS trebuie să accepte integral sau parțial perechea/perechile preț-cantitate respective și să stabilească, conform acestora, tranzacţii angajate cu PPE corespunzători, pe care să le marcheze în sistemul PE ca fiind utilizate pentru rezolvarea restricţiilor de reţea.

- (7.6.1.2. cc) Atunci când trebuie să rezolve o restricţie de reţea, OTS va preciza:

a)	momentul la care este de aşteptat ca restricţia de reţea să apară şi durata prognozată a acesteia;

b)	reducerea necesară a circulaţiei de puteri între două părţi ale reţelei pentru a se asigura siguranţa şi stabilitatea în funcţionare a SEN;

c)	partea din SEN în care va fi necesară utilizarea energiei de echilibrare pentru rezolvarea restricţiei de reţea sau, după caz,

d)	partea din SEN în care va fi necesară evitarea energiei de echilibrare care ar fi urmat în ordinea de merit, dar ar fi condus la apariția unei restricţii de reţea.

- (7.6.1.5. cc modif) În măsura în care este posibil, OTS va rezolva orice restricţie de reţea constatată după aprobarea notificărilor fizice în primul rând prin utilizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent.  În cazul în care acest lucru nu este posibil, OTS va rezolva, pe cât posibil, restricţiile de reţea utilizând energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid.

Tranzacții angajate pe piața de echilibrare

- (7.7.1.1. cc) Tranzacţiile angajate pe PE care sunt încheiate în conformitate cu prevederile referitoare la selectarea ofertelor pe PE sau la managementul restricțiilor de rețea şi care nu sunt anulate conform prevederilor referitoare la rezolvarea restricțiilor de rețea, vor fi executate de OTS prin emiterea dispoziţiilor de dispecer corespunzătoare către respectivul PPE în conformitate cu prevederile Codului RET.

- (7.7.1.2. cc) Conformarea cu dispoziţiile de dispecer emise de OTS este obligatorie pentru participanţii la PE în cauză.

- (7.7.1.3. cc) În prima zi lucrătoare care urmează zilei de livrare în cauză, OTS va pregăti confirmările de tranzacţie angajată pentru toate tranzacţiile angajate de furnizare a energiei de echilibrare care au fost încheiate pe PE. Pentru fiecare zi de livrare şi pentru fiecare UD sau CD, după caz, se vor transmite confirmări de tranzacţie angajată separate către PPE corespunzător.

- (7.7.1.4. cc) Fiecare confirmare de tranzacţie angajată conţine cel puţin următoarele informaţii:

a)	codul de identificare pe PE al PPE;

b)	codul de identificare pe PE al UD sau CD, după caz;

c)	ziua de livrare şi

d)	pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar, toate specificaţiile tranzacţiei conform prevederilor Art. 122 -;

e)	pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere, toate specificaţiile tranzacţiei angajate conform prevederilor Art. 137 -;

f)	pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere, toate specificaţiile tranzacţiei angajate conform prevederilor Art. 152 -;

g)	pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de creştere de putere, toate specificaţiile tranzacţiei angajate conform prevederilor Art. 165 - şi

h)	pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de reducere de putere, toate specificaţiile tranzacţiei angajate conform  prevederilor Art. 177 -;

- (7.7.1.5. cc) În confirmările de tranzacţie angajată, OTS marcheazǎ distinct fiecare tranzacţie utilizată pentru managementul restricțiilor de rețea în conformitate cu Art. 182 -.

- (7.7.1.6. cc) Odată cu transmiterea la PPE, confirmările de tranzacţie angajată se transmit de către OTS și la ODPE. De asemenea, OTS transmite la ODPE și confirmări de tranzacţie angajată pentru fiecare tranzacţie pe PE care a fost anulată conform prevederilor referitoare la rezolvarea restricțiilor de rețea, inclusiv marcarea acesteia ca anulată.

- (7.7.2.1. cc) Sunt acceptate contestaţii la conţinutul confirmărilor de tranzacţie angajată numai în cazul unor erori rezultate din acţiunile OTS.

- (7.7.2.2. cc) Orice contestaţie asupra conţinutului unei confirmări de tranzacţie angajată trebuie să fie transmisă la OTS de către PPE responsabil nu mai târziu de două (2) zile lucrătoare după transmiterea de către OTS a respectivei confirmări de tranzacţie angajată.

- (7.7.2.3. cc) OTS informeazǎ PPE asupra acceptării sau respingerii contestaţiei respective nu mai târziu de două (2) zile lucrătoare după termenul limită specificat la Art. 192 -. În cazul acceptării unei contestaţii, OTS transmite PPE o confirmare de tranzacţie angajată corectată.

- (Art. 21 propus de ANRE sa fie introdus dupa art. 2 al Ord 115 modif) În cazul în care sunt aprobate contestaţii la confirmările de tranzacţie angajată încheiate în piaţa de echilibrare, OTS transmite ODPE confirmările de tranzacție angajată corectate, nu mai târziu de cinci (5) zile lucrătoare după ziua de livrare.

- (7.7.2.4. cc) Dacă, în perioada specificată la Art. 192 -, un PPE nu transmite nici o contestaţie la confirmările de tranzacţie angajată primite, acestea se consideră ca fiind acceptate.

- (7.7.2.5. cc) Orice contestaţie transmisă nu exonerează respectivul PPE de îndeplinirea obligaţiilor rezultate din tranzacţiile angajate contestate.

- (7.8.1.1. cc) Procedurile de urgenţă pentru PE vor fi elaborate de OTS şi avizate de ANRE. OTS trebuie să pună la dispoziţia tuturor părţilor implicate aceste proceduri prin postarea lor pe pagina sa de internet.

- (7.8.1.2. cc) Procedurile de urgenţă pentru PE vor fi utilizate de OTS şi PPE în cazul apariţiei condiţiilor de urgenţă, cum ar fi:

a)	incapacitatea totală sau parţială de funcţionare sau altă defecţiune a sistemului PE sau a altui sistem informatic utilizat de OTS pentru primirea, verificarea şi validarea ofertelor pe PE;

b)	incapacitatea totală sau parţială de funcţionare sau altă defecţiune a sistemului PE sau a altui sistem informatic utilizat de OTS pentru procesarea şi selectarea ofertelor pe PE, precum şi de emitere a dispoziţiilor de dispecer;

c)	întreruperea liniilor de comunicaţie ale OTS.

- (7.8.1.3. cc) (1) Procedurile de urgenţă pentru PE pot prevedea utilizarea unor mijloace alternative de comunicaţie, precum și extinderea sau decalarea oricăror termene limită care trebuie respectate de OTS şi PPE, inclusiv ora de închidere a PE.

(2) Atât OTS, cât şi fiecare PPE vor specifica în convenţia de participare la PE una sau mai multe persoane de contact în cazul apariţiei unei situaţii de urgenţă, precum şi numerele corespunzătoare de telefon şi fax. Atât OTS, cât şi fiecare PPE se vor informa reciproc în cazul schimbării acestor informaţii.

- (art. 7 O 60 2013 modif) OTS publică ofertele şi tranzacţiile angajate pe PE ale fiecărui PPE pentru fiecare interval de dispecerizare pe pagina sa de internet, în următoarea zi după ziua de livrare.

- (nou) Tranzacțiile definitive încheiate pe PE, caracterizate prin preț, cantitate, numele PPE sunt publicate pe pagina web a OTS în prima zi lucrătoare a celei de-a doua luni care urmează lunii de livrare, pentru fiecare interval de dispecerizare al lunii de livrare.

Capitolul III Reguli pentru decontarea tranzacțiilor pe piața de echilibrare, a penalităților pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare și a dezechilibrelor de la notificare

- (14.1.1 cc)	Regulile pentru decontare asigură un cadru pentru decontarea tranzacţiilor şi stabilirea obligaţiilor de plată şi a drepturilor de încasare rezultate conform prevederilor prezentului regulament, între un PPE şi OTS.

- (14.1.2 cc modif)	Regulile pentru decontare stabilesc principiile şi condiţiile care stau la baza calculelor pentru decontare, pentru:

a)	tranzacţiile încheiate pe PE, inclusiv aplicarea penalităților pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare;

b)	dezechilibrele de la notificare pentru fiecare UD, care cuantifică valoarea abaterii dintre producţia planificată şi cea reală a respectivei unităţi de producţie, ca abatere de la informarea corectă a OTS.

- (14.1.3 cc, modif)	Pentru a facilita un proces de decontare ordonat, transparent şi nediscriminatoriu, prezentele reguli pentru decontare creează în plus cadrul pentru:

a)	stabilirea unui program de determinare, confirmare/contestare și transmitere a informațiilor necesare în vederea facturării și decontării pe PE;

b)	efectuarea calculelor pentru stabilirea drepturilor de încasare și a obligațiilor de plată aferente tranzacțiilor încheiate pe PE;

c)	efectuarea calculelor pentru stabilirea penalizărilor aplicate pentru dezechilibrele de la notificare;

d)	informarea părţilor în legătură cu obligațiile acestora de plată, respectiv cu drepturile acestora de încasare;

e)	facturarea şi efectuarea plăţilor;

f)	stabilirea şi utilizarea garanţiilor;

g)	măsuri în cazuri de neîndeplinire a obligaţiilor.

- (14.1.4 cc) ODPE și OTS elaborează procedurile pentru realizarea funcţiilor specifice decontării aflate în responsabilitatea fiecăruia conform prezentelor reguli pentru decontare și în urma unui proces de consultare publică. Ulterior avizării de către ANRE, ODPE și OTS pun la dispoziţia tuturor părţilor interesate aceste proceduri, prin postarea lor pe paginile de internet ale ODPE și OTS.

- (14.1.5. cc)	ODPE stabilește formatul standard pentru toate notele de informare pentru decontare, în urma unui proces de consultare publică. Ulterior avizării de către ANRE, ODPE va pune la dispoziţia tuturor părţilor interesate aceste informaţii.

- (14.2.1.2. cc, modif) ODPE este responsabil pentru calculul de decontare și emiterea notelor de informare pentru decontarea lunară.

- (14.2.1.3. cc, modif) OTS și PPE achită în termenele specificate în prezentul regulament obligațiile de plată reciproce conform facturilor emise în baza notelor de informare pentru decontare.

Conturi de decontare și conturi în numerar

- (14.2.2.1 cc, modif)	OTS urmărește separat fiecare categorie de obligații de plată/drepturi de încasare în relația sa cu PPE, prin înființarea următoarelor tipuri de conturi de decontare:

  - Conturi de decontare pentru echilibrare, pentru fiecare PPE;

  - Conturi de decontare a penalităților pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare, pentru fiecare PPE;

  - Conturi de decontare pentru dezechilibrele de la notificare, pentru fiecare PPE.

- (14.2.2.5 cc)	Fiecare PPE va fi titularul de cont pentru contul de decontare corespunzător înființat de OTS conform  prevederilor Art. 209 -.

- (14.2.2.6 cc)	OTS va stabili conturile de decontare prevăzute la Art. 209 - pentru titularul de cont corespunzător, după înregistrarea acestuia ca PPE, dar nu mai târziu de data la care înregistrarea acestuia ca PPE devine efectivă.

- (14.2.2.8 cc modif)	Obligaţiile de plată și drepturile de încasare înregistrate de OTS într-un cont de decontare pentru echilibrare, într-un cont de decontare a penalităților pentru livrarea parțială a energie de echilibrare sau într-un cont de decontare pentru dezechilibrele de la notificare se bazează pe relaţia contractuală dintre OTS, pe de o parte, şi titularul de cont, pe de altă parte, formalizată prin semnarea Convenției de participare la PE, ale cărei prevederi reflectă prevederile prezentului Regulament.

- (14.2.3.1 cc)	Fiecare titular de licenţă care se înregistrează în calitate de PPE trebuie să deschidă un cont în numerar pentru echilibrare la o bancă comercială, denumită în continuare bancă de decontare.

- (14.2.3.2 cc, modif)	În scopul îndeplinirii obligaţiilor sale conform prezentelor reguli pentru decontare, OTS deschide la o bancă comercialǎ de pe teritoriul României un cont în numerar pentru echilibrare pentru încasările și plăţile aferente tranzacţiilor încheiate pe PE, a celor aferente penalităților pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare și a celor aferente dezechilibrelor de la notificare.

- (14.2.3.3 cc) Titularii de cont trebuie să asigure solvabilitatea conturilor în numerar pentru echilibrare proprii la datele scadente stabilite conform prezentelor reguli pentru decontare.

- (14.2.3.5 cc)	Conturile în numerar vor fi deschise în moneda naţională din România.

Garanții de plată a obligațiilor pe piața de echilibrare

- (14.3.1.2 cc)	OTS are dreptul sǎ solicite depunerea unei garanţii înainte ca respectivul operator să fie înregistrat ca PPE; în cazul în care PPE nu și-a delegat responsabilitatea echilibrării altui PRE și nu a preluat alți participanți în PRE înregistrată de el în conformitate cu prevederile Regulamentului PRE, OTS poate accepta o garanție comună pentru obligațiile de plată ale operatorului atât în calitate de PPE, cât și de PRE.

- (14.3.1.5 cc) OTS va elabora procedurile pentru determinarea necesarului şi a tipurilor de garanţii solicitate, procedurile pentru realizarea şi verificarea depunerii garanţiilor şi suplimentării acestora, dacă este cazul, precum şi  procedurile de utilizare a disponibilului rămas din garanţia depusă de către PPE. Nivelul garanției solicitate va ține seama de probabilitatea ca diferența între obligațiile de plată și drepturile de încasare ale PPE la nivel lunar către OTS să fie pozitivă și va fi adaptată în conformitate cu eventualele întârzieri la plată înregistrate în perioade anterioare.  Ulterior avizării de către ANRE, OTS va pune la dispoziţia tuturor părţilor interesate aceste informaţii, prin postarea lor pe pagina de internet a OTS.

Determinarea energiei electrice pe interval corespunzătoare tranzacțiilor angajate pe PE

- (12.2.4.1. cc) Cu respectarea conditiilor prevăzute în prezenta secțiune, OTS va elabora proceduri detaliate pentru calculul cantităților de energie de echilibrare care trebuie livrate de un PPE în conformitate cu tranzacțiile angajate încheiate în PE și pentru calculul, în baza valorilor măsurate ale energiei electrice livrate/consumate de fiecare UD sau CD, al  cantităților de energie de echilibrare efectiv livrate de o UD sau CD, pe fiecare tip de reglaj și în fiecare sens. După avizarea de către ANRE, OTS va pune la dispoziția tuturor părţilor interesate aceste proceduri și orice modificare la ele, prin postarea lor pe pagina de internet a OTS.

- (12.2.4.2. cc) Cantitatea de energie de echilibrare care trebuie să fie livrată de un PPE va fi determinată luând în considerare orice tranzacție în care a intrat respectivul PPE în conformitate cu tranzacțiile angajate înregistrate în confirmările de tranzacție angajate, separat pentru fiecare interval de dispecerizare și pentru fiecare UD sau CD, după cum este cazul.

- (12.2.4.3. cc) OTS va determina cantitatea de energie de echilibrare, EEi, care trebuie să fie livrată în timpul intervalului de dispecerizare i, în conformitate cu tranzacțiile angajate înregistrate în confirmările de tranzacție angajată, astfel:

,

unde:

- Lenti reprezintă cantitatea de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent care trebuie livrată în timpul intervalului de dispecerizare i, determinată ca sumă algebrică a cantităților din confirmările de tranzacție angajată;

- Rapidi - cantitatea de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului tertiar rapid care trebuie livrată în timpul intervalului de dispecerizare i, determinată ca sumă algebrică a cantităților din confirmările de tranzacție angajată aferente intervalului de dispecerizare i și

- Seci - cantitatea de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar care trebuie livrată în timpul intervalului de dispecerizare i, determinată ca sumă algebrică a cantităților rezultate din integrarea pe intervalul de dispecerizare a comenzilor primite de UD de la regulatorul central de reglaj secundar frecvență-putere.

- (12.2.4.4. cc) Energia de echilibrare se va exprima în valori pozitive în cazul creşterii de putere și în valori negative, în cazul reducerii de putere.

Determinarea energiei electrice efectiv livrate pe PE

- (12.2.5.1. cc) Cantitatea de energie de echilibrare efectiv livrată de o UD sau de un CD se  determină de către OTS pe baza notificării fizice aprobate înaintea selectării UD sau CD pentru furnizarea de energie de echilibrare, a cantității de energie de echilibrare cuprinse în confirmările de tranzacție angajată și a producției nete sau consumului net al respectivei UD sau CD, după caz. Cantitatea de energie de echilibrare efectiv livrată în fiecare interval de dispecerizare se  determină separat pentru fiecare UD sau CD, după  caz.

- (12.2.5.2. cc) Cantitățile de energie de echilibrare pentru creştere de putere sau pentru reducere de putere efectiv livrate de o UD sau de un CD, după caz, vor fi stabilite în baza următoarelor reguli:

  - (nou, cf PO 271 Trans) Dacă pe intervalul de dispecerizare respectiv, UD a fost selectată pentru reglaj secundar, la cantitatea orară de energie electrică rezultată din notificarea fizică aprobată înaintea oricărei selecții pe PE, se adaugă soldul energiei electrice realizate în reglaj secundar, care este determinat considerându-se realizate toate dispozițiile primite de UD de la regulatorul central frecvență-putere, conform înregistrărilor;

  - Dacă diferența dintre valoarea măsurată a energiei electrice livrate de UD în intervalul de dispecerizare respectiv și valoarea de la a) este pozitivă, iar suma algebrică a cantităților acceptate pentru reglaj terțiar rapid și/sau lent în intervalul de dispecerizare respectiv este pozitivă, atunci cea mai mică valoare dintre cele două este considerată energie de echilibrare efectiv livrată la creștere de către UD;

  - Dacă diferența dintre valoarea măsurată a energiei electrice livrate de UD în intervalul de dispecerizare respectiv și valoarea de la a) este pozitivă, iar suma algebrică a cantităților acceptate pentru reglaj terțiar rapid și/sau lent în intervalul de dispecerizare respectiv este negativă, atunci energia de echilibrare efectiv livrată la scădere de către UD se consideră zero;

  - Dacă diferența dintre valoarea măsurată a energiei electrice livrate de UD în intervalul de dispecerizare respectiv și valoarea de la a) este negativă, iar suma algebrică a cantităților acceptate pentru reglaj terțiar rapid și/sau lent în intervalul de dispecerizare respectiv este pozitivă, atunci energia de echilibrare efectiv livrată la creștere de către UD se consideră zero;

  - Dacă diferența dintre valoarea măsurată a energiei electrice livrate de UD în intervalul de dispecerizare respectiv și valoarea de la a) este negativă, iar suma algebrică a cantităților acceptate pentru reglaj terțiar rapid și/sau lent în intervalul de dispecerizare respectiv este negativă, atunci cea mai mică valoare în modul dintre cele două este considerată energie de echilibrare efectiv livrată la scădere de către UD.

- (12.2.5.5. cc) Dacă un CD trebuia să livreze creştere de putere și dacă consumul net al acestuia în intervalul de dispecerizare considerat a fost mai mare decât consumul programat conform cu notificarea fizică aprobată, cantitatea de energie de echilibrare efectiv livrată se va reduce cu diferența pozitivă dintre consumul net și consumul corespunzător notificării fizice aprobate ale respectivului CD, dar nu sub valoarea zero.

- (12.2.5.6. cc) Dacă un CD trebuia să livreze reducere de putere și dacă consumul net al acestuia în intervalul de dispecerizare considerat a fost mai mic decât consumul programat conform cu notificarea fizică aprobată, valoarea absolută a cantității de energie de echilibrare efectiv livrată se va reduce cu diferența pozitivă dintre consumul corespunzător notificării fizice aprobate și consumul net ale respectivului CD, dar nu sub valoarea zero.

Stabilirea tranzacțiilor definitive pe PE

- (12.2.5.8. cc modif) In cazul în care cantitatea corespunzătoare creşterii de putere, efectiv livrată într-un interval de dispecerizare de o UD sau un CD, după caz, este mai mică decât cantitatea care trebuia să fie livrată în conformitate cu prevederile Art. 221 -, se vor considera ca fiind efectiv realizate numai acele tranzacții pentru livrarea creşterii de putere pentru reglaj terțiar rapid și/sau lent cu cele mai mici prețuri și cu o cantitate agregată egală cu cantitatea corespunzătoare creşterii de putere efectiv livrată.

- (12.2.5.9. cc modif) In cazul în care cantitatea corespunzătoare reducerii de putere, efectiv livrată într-un interval de dispecerizare de o UD sau un CD, după caz, este mai mică decât cantitatea care trebuia să fie livrată în conformitate cu prevederile Art. 221 -, se vor considera ca fiind efectiv realizate numai acele tranzacții pentru livrarea reducerii de putere pentru reglaj terțiar rapid și/sau lent cu cele mai mari prețuri și cu o cantitate agregată egală cu cantitatea corespunzătoare reducerii de putere efectiv livrată; numai în aplicarea acestui articol, cantitatea corespunzătoare reducerii de putere se va exprima în valori pozitive.

- (12.2.5.10 cc) Cantitățile orare corespunzătoare creşterii de putere și reducerii de putere de la Art. 227 - și de la Art. 228 - se vor exprima în MWh, cu 3 zecimale.

- (12.2.5.11 cc modif) Cantitățile de energie de echilibrare pentru creştere de putere sau pentru reducere de putere efectiv livrate de o UD sau de un CD, după caz, vor fi considerate ca fiind cantitățile de energie de echilibrare aferente tranzacțiilor definitive pe piața de echilibrare, împreună cu prețurile determinate conform Art. 227 - și Art. 228 -.

- (nou echivalent cu art. 4 (1) f) O 115) Cantitățile și prețurile corespunzătoare tranzacțiilor definitive pe PE determinate pentru fiecare interval de dispecerizare pentru fiecare UD și CD vor fi transmise lunar de către OTS la fiecare PPE responsabil cu acestea și la ODPE, incluse în notele lunare de regularizare pe PE, cel târziu după 2 zile lucrătoare de la termenul limită pentru primirea valorilor măsurate ale energiei electrice livrate de fiecare UD/CD stabilit conform Regulilor de măsurare.

- (12.2.5.12. cc) Tranzacțiile pentru pornire în cazul unei UD sau al unui CD, după caz, se vor considera ca fiind onorate, cu următoarele excepții:

a)	în cazul unei UD, dacă aceasta nu a fost gata pentru sincronizare cu SEN în momentul pentru care a fost dată dispoziția de către OTS, în conformitate cu tranzacția corespunzătoare;

b)	în cazul unui CD, dacă acesta nu a fost gata pentru a-și reduce consumul în momentul pentru care a fost dată dispoziția de către OTS, în conformitate cu tranzacția corespunzătoare.

- (12.2.5.14. cc modif) In cazul unei tranzacții marcată ca anulată din cauza restricțiilor de rețea, cantitatea de energie de echilibrare efectiv livrată de către UD/CD se va considera zero.

- (12.2.5.16. cc) OTS va elabora, în conformitate cu Codul RET, proceduri pentru monitorizarea și testarea conformării unui PPE cu obligațiile sale de a furniza energie de echilibrare către OTS în condițiile de timp și limitări tehnice conforme cu Codul RET și în condițiile tranzacțiilor în care respectiva parte a intrat în PE.

- (14.6.1.3 cc modif)	OTS stabileşte obligaţiile contractuale angajate pentru livrarea energiei de echilibrare şi cantităţile efectiv livrate separat pentru fiecare interval de dispecerizare al lunii de livrare, pentru fiecare PPE şi pentru fiecare tranzacţie pe PE pe care respectivul PPE a încheiat-o în luna de livrare.

- (14.6.1.4 cc modif)	Pentru fiecare PPE, OTS întocmeşte o notă lunară de regularizare pe PE, cuprinzând toate cantităţile de energie de echilibrare care trebuia să fie livrate conform confirmărilor de tranzacție angajată şi pe cele care au fost efectiv livrate de respectivul PPE, precum și prețurile corespunzătoare acestora. Nota lunară de regularizare pe PE cuprinde cel puţin următoarele informaţii:

a)	cantitatea de energie de echilibrare care trebuia să fie furnizată de respectivul PPE către OTS; această cantitate va fi defalcată pe tipuri de energie de echilibrare, separat pentru creştere de putere şi pentru reducere de putere, pentru fiecare tranzacţie angajată pe care respectivul PPE a încheiat-o pe PE în luna de livrare şi pentru fiecare interval de dispecerizare al lunii de livrare; pentru fiecare tranzacţie angajată, se va specifica prețul acesteia și în plus, UD sau CD corespunzător;

b)	cantitatea de energie de echilibrare care a fost efectiv livrată de respectivul PPE către OTS; această cantitate va fi defalcată pe tipuri de energie de echilibrare, pentru fiecare tranzacţie definitivă pe care respectivul PPE a încheiat-o pe PE în luna de livrare şi pentru fiecare interval de dispecerizare al lunii de livrare; pentru fiecare tranzacţie definitivă, se va specifica prețul acesteia și în plus, UD sau CD corespunzător;

c)	informaţiile prevăzute la lit.a), agregate la nivel lunar pe fiecare UD sau CD ale PPE, după caz; şi

d)	informaţiile prevăzute la lit.b), agregate la nivel lunar pe fiecare UD sau CD ale PPE, după caz.

- (art. 4 (1) f) din O115/2014) OTS transmite PPE notele lunare de regularizare pe PE, în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea valorilor măsurate.

- (nou=preluare art. 4 (1) g) O115) Fiecare PPE verifică notele lunare de regularizare pe PE și în cazul în care constată neconformități cu prevederile aplicabile și/sau cu valorile măsurate și/sau calcule eronate, transmite la OTS în termen de o (1) zi lucrătoare, contestații motivate la notele lunare de regularizare.

- (nou=preluare art. 4 (1) h) O115) OTS analizează contestația PPE și răspunde la aceasta, motivat, în termen de o (1) zi lucrătoare, refăcând calculele și corectând notele lunare de regularizare eronate.

- (14.6.1.5 cc modif = preluare art. 4 (1) h) O115)  OTS transmite către PPE corespunzător nota lunară de regularizare pe PE care cuprinde corecțiile rezultate în urma analizării contestațiilor primite şi către ODPE toate notele lunare de regularizare, la același termen cu cel specificat la Art. 239 -; pentru PPE care n-au trimis contestații, se consideră valabile notele lunare de regularizare transmise la termenul inițial.

- (14.6.2.1 cc)	În fiecare lună calendaristică, ODPE efectuează calculele în vederea decontării pe PE, după transmiterea de către OTS a notelor lunare de regularizare pe PE, conform prevederilor Art. 240 -.

- (14.6.2.2 cc modif)	Separat pentru fiecare zi calendaristică din luna de livrare şi pentru fiecare PPE, ODPE determină valoarea sumelor zilnice de plătit şi separat a celor de primit corespunzătoare tranzacțiilor definitive cu energie electrică pe PE ale respectivului PPE, după cum urmează:

,  respectiv

unde :

DZId reprezintă valoarea drepturilor zilnice de încasare pentru ziua d;

OZPd reprezintă valoarea obligațiilor zilnice de plată pentru ziua d;

pi,t reprezintă preţul tranzacţiei definitive t pentru furnizarea energiei de echilibrare la creștere de către PPE în intervalul de dispecerizare i al zilei d,  stabilit conform prevederilor Art. 227 -;

pi,s reprezintă preţul tranzacţiei definitive s pentru furnizarea energiei de echilibrare la scădere de către PPE în intervalul de dispecerizare i al zilei d,  stabilit conform prevederilor Art. 228 -

qi,t reprezintă cantitatea de energie de echilibrare efectiv livrată la creștere de PPE rezultată conform algoritmului descris la Art. 224 -, în cadrul tranzacţiei definitive t pentru furnizarea energiei de echilibrare în intervalul de dispecerizare i al zilei d, în concordanţă cu nota lunară de regularizare pe PE transmisă de OTS;

qi,s reprezintă cantitatea de energie de echilibrare efectiv livrată la scădere de PPE rezultată conform algoritmului descris la Art. 224 -, în cadrul tranzacţiei definitive s pentru furnizarea energiei de echilibrare în intervalul de dispecerizare i al zilei d, în concordanţă cu nota lunară de regularizare pe PE transmisă de OTS.

- (14.6.2.3 cc modif)	Pentru fiecare PPE, ODPE determină valoarea drepturilor lunare de încasare pentru echilibrare prin însumarea valorilor zilnice ale drepturilor de încasare determinate conform prevederilor Art. 242 -la care se adaugă valorile însumate ale fiecărei tranzacții pentru pornire onorate conform Art. 232 - și separat valoarea obligațiilor lunare de plată pentru echilibrare prin însumarea obligațiilor zilnice de plată determinate conform prevederilor Art. 242 -corespunzătoare respectivului PPE.

Determinarea energiei de echilibrare nelivrate și a penalității corespunzătoare

- (art. 9 anexa prop ANRE reguli PE 21 dec 2015) Pentru fiecare interval de dispecerizare în care, conform notei lunare de regularizare pe PE, cantitatea efectiv livrată este mai mică decât cantitatea care trebuia să fie livrată, PPE care este responsabil pentru UD sau CD respectiv suportă o penalitate pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare, P (lei), calculată separat pentru energia care nu a fost livrată la creştere sau la scădere, după cum urmează:

# unde:

# ,   penalitatea specifică aplicată pentru livrarea parţială a energiei de echilibrare în ziua d şi în intervalul de dispecerizare i, la creștere, respectiv la reducere;

# energie de echilibrare nelivrată, egală cu diferența dintre energia electrică care trebuia să fie livrată pe PE în intervalul de dispecerizare i din ziua d, determinată conform Art. 221 - și energia electrică efectiv livrată pe PE în intervalul de dispecerizare i din ziua d de către UD sau CD, determinată conform Art. 224 -.

- (art. 10 anexa prop ANRE reguli PE 21 dec 2015 modif 14.6.2.6.)  Penalitatea specifică  , respectiv  care se aplică pentru livrarea parţială a energiei de echilibrare la creştere respectiv la reducere în ziua d şi în intervalul de dispecerizare i, se determină astfel:

;

unde :

a  este o constantă, stabilită de ANRE; a = 0,1;

- preţul cel mai mare al ofertelor UD sau CD respectiv, selectate pentru furnizarea energiei de echilibrare/managementului restricțiilor de rețea, corespunzătoare reglajului terțiar la creştere de putere în intervalul de dispecerizare i al zilei d;

- prețul cel mai mic al ofertelor UD sau CD respectiv, selectate pentru furnizarea energiei de echilibrare/managementului restricțiilor de rețea, corespunzătoare reglajului terțiar la reducere de putere în intervalul de dispecerizare i al zilei d;

- preţul de închidere pe PZU în zona națională de ofertare în intervalul de dispecerizare i al zilei d; în cazul în care PIP pentru zona de ofertare națională are valoare mai mică decât limita minimă de preț a ofertei preț-cantitate pe piața de echilibrare stabilită la Art. 61 -, pentru PIPi se consideră valoarea limitei minime de preț a ofertei pe piața de echilibrare.

- (14.6.2.7 cc)	Pentru fiecare PPE, ODPE determină valoarea lunară a penalității pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare prin însumarea tuturor penalităților pe care respectivul PPE le are de plătit în luna de livrare, determinate conform prevederilor Art. 244 -.

- (14.6.3.1 cc modif)	Pentru fiecare PPE, ODPE întocmeşte o notă de informare pentru decontarea lunară. Aceasta notă de informare conţine cel puţin următoarele informaţii:

a)  situația lunară privind cantitatea de energie de echilibrare livrată de PPE către OTS, defalcată pe tipuri de energie de echilibrare, separat pentru creștere de putere și pentru reducere de putere, precum și valorile corespunzătoare;

b) valorile sumelor zilnice de plătit şi separat a celor de primit corespunzătoare tranzacțiilor cu energie electrică pe PE, determinate conform  prevederilor Art. 242 -;

c) valoarea drepturilor lunare de încasare pentru echilibrare și a obligațiilor lunare de plată pentru echilibrare, determinate conform  prevederilor Art. 243 -;

d) penalitățile care trebuie plătite de respectivul PPE pentru livrarea parţială a energiei de echilibrare, determinate conform prevederilor Art. 244 -, separat pentru fiecare interval de dispecerizare al fiecărei zile calendaristice din luna de livrare, însumate separat pentru fiecare zi a lunii de livrare, determinate conform prevederilor Art. 244 -;

e) valoarea penalității lunare de plată, determinată conform prevederilor Art. 246 -.

- (14.6.3.2 cc=preluare art. 4 (1) j) O115)	ODPE transmite notele de informare pentru decontarea lunară stabilite conform prevederilor Art. 247 - către PPE corespunzători şi către OTS, nu mai târziu de trei (3) zile lucrătoare de la primirea notei lunare de regularizare pe PE referită la Art. 240 -.

Facturarea obligațiilor pe PE

- (nou) OTS emite facturi către fiecare PPE cuprinzând sumele aferente obligațiilor de plată ale respectivului PPE către OTS conform informațiilor din nota de informare pentru decontarea lunară referită la Art. 247 -.

- (nou) Fiecare PPE emite o factură către OTS cuprinzând sumele corespunzătorae obligațiilor de plată ale OTS către respectivul PPE, conform informațiilor din nota de informare pentru decontarea lunară referită la Art. 247 -.

- (14.6.3.4 cc=preluare art. 4 (1) k) și art. 5 O115)	Facturile emise în prima (1) zi lucrătoare după transmiterea notei de informare pentru decontarea lunară trebuie achitate într-un interval de cinci (5) zile lucrătoare de la data emiterii. Plăţile se consideră efectuate la data la care valorile corespunzătoare au fost debitate sau creditate în contul în numerar deschis de PPE, respectiv OTS.

Determinarea dezechilibrelor de la notificare și a penalizărilor corespunzătoare

- (12.1.1.4 cc modif) Separat, PPE au responsabilitatea dezechilibrelor de la notificare pentru a asigura conformitatea cu informațiile transmise referitoare la angajamentele contractuale şi cu dispoziţiile de dispecer primite de la OTS. Faţă de angajamentele contractuale, dispoziţiile de dispecer au prioritate.

- (12.3.2.1 cc) Un dezechilibru de la notificare indică diferenţa dintre producţia reală/consumul real şi cea/cel planificat(ă) a/al unei/unui UD/CD. Dezechilibrele de la notificare trebuie determinate separat pentru fiecare UD/CD și pentru fiecare interval de dispecerizare.

- (12.3.2.3. cc) Producţia reală/consumul real a/al unei/unui UD/CD într-un interval de dispecerizare se consideră egală cu producţia netă/consumul a/al UD/CD, în conformitate cu valorile măsurate aprobate.

- (12.3.2.4. cc modif) Producţia planificată/consumul planificat a/al unei UD/CD într-un interval de dispecerizare se consideră egală cu valoarea din ultima notificare fizică aprobată pentru UD/CD respectiv(ă), ținându-se seama de modul de determinare a cantității realizate de reglaj secundar, specificat la Art. 224 -.

- (12.3.2.6. cc modif) Dacă o/un UD/CD a suferit una sau mai multe opriri/redări în exploatare înainte de termen/abateri neaşteptate care nu s-au reflectat într-o modificare a notificării sale fizice aprobate pentru ziua de livrare, dezechilibrele de la notificare se vor determina după cum urmează:

a) (Propunere Ordin ANRE Reguli PE 21 dec 2015 Anexa art. 5) Dezechilibrul de la notificare se va determina cu formula:

unde:

-	Preal,i reprezintă producţia reală/consumul real, conform valorilor măsurate aprobate;

-	Pplan,i - producţia planificată/consumul planificat a/al UD sau a grupului de UD/CD pe parcursul intervalului de dispecerizare i conform notificărilor fizice aprobate;

-  - cantitatea de energie de echilibrare nelivrată calculată conform prevederilor Art. 244 -.

b) (Propunere Ordin ANRE Reguli PE 21 dec 2015 Anexa art. 5)  Pentru calculul sumelor care trebuie plătite pentru dezechilibrul de la notificare în intervalul de dispecerizare corespunzător, un PPE poate solicita OTS formarea unui grup de UD interdependente funcţional şi care funcționează pe același amplasament. În acest caz, dezechilibrul de la notificare calculat conform prevederilor Art. 256 -, va fi suma valorilor dezechilibrelor de la notificare ale fiecărei UD ce formează grupul de UD.

### c)  OTS realizează, în urma unui proces de consultare publică, o procedură care stabilește condițiile de agregare a UD aparţinând PPE într-un grup de UD, pe care o supune avizării ANRE și o face publică prin postarea pe pagina sa de internet; OTS aprobă pe baza acestei proceduri grupurile de UD propuse de PPE.

- (14.8.1.1 cc modif)	În fiecare lună calendaristică, OTS efectuează calculul dezechilibrelor de la notificare în vederea decontării, după aprobarea valorilor măsurate pentru UD/CD.

- (14.8.1.3 cc)	Separat pentru fiecare interval de dispecerizare din luna de livrare şi pentru fiecare PPE responsabil de UD/CD, OTS determină dezechilibrul de la notificare, în conformitate cu prevederile Art. 256 -.

- (14.8.1.4 cc)	Pentru fiecare PPE responsabil de UD/CD, OTS întocmeşte o notă lunară de regularizare cuprinzând toate dezechilibrele de la notificare ale PPE respectiv în luna de livrare. Nota lunară de regularizare conţine dezechilibrele de la notificare pentru fiecare UD/CD a/al PPE respectiv, separat pentru fiecare interval de dispecerizare din luna de livrare.

- (14.8.1.5 cc modif= art. 4 (1) f) O115)	OTS transmite nota lunară de regularizare stabilită conform prevederilor Art. 259 -către PPE şi către ODPE, nu mai târziu de două (2) zile lucrătoare după primirea valorilor măsurate ale energiei electrice livrate/consumate de fiecare UD/CD stabilite conform Regulilor de măsurare.

- (14.8.2.1 cc modif)	În fiecare lună calendaristică, ODPE efectuează calculele de decontare pentru penalizarea dezechilibrelor de la notificare, după transmiterea de către OTS a notelor lunare de regularizare conform prevederilor Art. 260 -.

- (14.8.2.2 cc)	ODPE determină, separat pentru fiecare interval de dispecerizare din luna de livrare şi pentru fiecare PPE responsabil de UD/CD, penalizările care trebuie plătite de acesta pentru dezechilibrele de la notificare în intervalul de dispecerizare i, după cum urmează:

PDDN, i =   ׀DDNgUD/CDk,i׀ * PDNi,

unde:

-	׀DDNgUD/CDk,i׀ – dezechilibrul de la notificare al grupului k de UD/CDk în intervalul de dispecerizare i, în modul;

- o – numărul de grupuri de UD/CD care au avut abateri de la valoarea notificată în intervalul de dispecerizare i;

-	PDNi – penalizarea unitară  pentru dezechilibrul de la notificare în intervalul de dispecerizare i.

- ((55) de la art I pct. 1 al O 68/2015) Penalizarea unitară pentru dezechilibrul de la notificare, PDNi, are următoarea formulă generală:

PDNi = a+b*PIPi+c*PDefi+d*PExci,

unde:

- a, b, c și d reprezintă constante stabilite  de ANRE; constanta a este exprimată în moneda națională a României, iar constantele b, c și d reprezintă cote procentuale;

- PIPi reprezintă PIP pentru zona națională de ofertare în intervalul de tranzacționare din care face parte intervalul de dispecerizare i; în cazul în care PIP pentru zona de ofertare națională are valoare mai mică decât limita minimă de preț a ofertei preț-cantitate pe piața de echilibrare stabilită la Art. 60 -, pentru PIPi se consideră valoarea limitei minime de preț a ofertei pe piața de echilibrare.

- PDefi reprezintă prețul pentru deficit de energie în intervalul de dispecerizare i, determinat conform prevederilor din Regulamentul PRE;

- PExci reprezintă prețul pentru excedent de energie în intervalul de dispecerizare i, determinat conform prevederilor din Regulamentul PRE.

- (art. 7 prop ANRE Reguli PE 21 dec 2015) Constantele din formula de determinare a penalizării unitare pentru dezechilibrul de la notificare au urmǎtoarele valori:

a=0; b=20%; c=0%; d=0%

- (14.8.2.4 cc)	Pentru fiecare zi calendaristică a lunii de livrare şi pentru fiecare PPE, ODPE determină valoarea obligațiilor zilnice de plată a penalizărilor pentru dezechilibrele de la notificare prin agregarea sumelor care trebuie plătite de respectivul PPE pentru dezechilibrele de la notificare ale UD pentru care este responsabil, determinate conform prevederilor Art. 262 -, în toate intervalele de dispecerizare din ziua calendaristică în cauză.

- (14.8.2.5 cc)	Pentru fiecare PPE responsabil de UD, ODPE determină valoarea obligațiilor lunare de plată a penalizărilor pentru dezechilibrele de la notificare prin însumarea valorilor obligațiilor zilnice corespunzătoare respectivului PPE, determinate conform prevederilor Art. 265 -.

- (14.8.3.1 cc)	Pentru fiecare PPE, ODPE întocmeşte o notă de informare pentru decontarea lunară a penalizărilor pentru dezechilibrele de la notificare. Nota de informare conţine cel puţin următoarele informaţii:

a) sumele care trebuie plătite pentru dezechilibrele de la notificare corespunzătoare fiecăreia dintre UD ale PPE respectiv, separat pentru fiecare interval de dispecerizare din luna de livrare, determinate conform  prevederilor Art. 262 -;

b) valoarea decontării zilnice pentru penalizarea dezechilibrelor de la notificare, separat pentru fiecare zi a lunii de livrare, determinată conform  prevederilor Art. 265 -;

c) valoarea decontării lunare a penalizării dezechilibrelor de la notificare determinată conform  prevederilor Art. 266 -.

- (14.8.3.2 cc modif =preluare art. 4 (1) j) O115)	ODPE transmite notele de informare pentru decontarea obligațiilor de plată a penalizărilor pentru dezechilibrele de la notificare stabilite conform prevederilor Art. 267 - către OTS şi cǎtre PPE în cauză în maxim cinci (5) zile lucrătoare după primirea notelor lunare de regularizare referite la Art. 260 -, luând în considerare eventualele corecții transmise de OTS.

- (nou) OTS emite facturi către fiecare PPE cuprinzând obligațiile acestuia de plată a penalizărilor pentru dezechilibrele de la notificare corespunzătoare lunii de livrare conform notei de informare pentru decontare.

- (14.8.3.4 cc = preluare art. 4 (1) k) și art. 5 O115)	Facturile emise în prima (1) zi lucrătoare următoare transmiterii notei de informare pentru decontare trebuie achitate într-un interval de cinci (5) zile lucrătoare de la data emiterii. Plăţile se consideră efectuate la data la care valorile corespunzătoare au fost creditate în contul bancar deschis de OTS.

- (art. 4 (3) O115/2014) (1) În cazul în care valorile măsurate aprobate, stabilite conform prevederilor cuprinse în Regulile de măsurare, diferă de valorile măsurate, determinate conform prevederilor acelorași reguli, procesul de determinare și verificare a obligațiilor de plată/drepturilor de încasare aferente tranzacțiilor pe PE și dezechilibrelor de la notificare ale UD se reia pe baza valorilor măsurate aprobate.

(2 modif) Diferențele dintre obligațiile de plată/drepturile de încasare care rezultă din aplicarea prevederilor prezentelor reguli de decontare la valorile măsurate aprobate față de aplicarea acestora la valorile măsurate se evidențiază în facturi de regularizare sub formă de sume de plată/de încasat.

Efectuarea plăților, utilizarea garanțiilor și penalități de întârziere pe PE

- (14.14.1.1 cc)	OTS va elabora, în urma unui proces de consultare publică, procedurile pentru efectuarea plăţilor conform Art. 251 - și Art. 270 -. Ulterior avizării de către ANRE, OTS va pune la dispoziţia tuturor părţilor implicate aceste proceduri prin publicarea lor pe pagina sa de internet.

- (14.14.1.2 cc) 	Procedurile elaborate conform prevederilor Art. 272 - vor include modalităţi de confirmare a plăţilor şi menţiuni privind utilizarea garanţiilor în cazul plăţilor întârziate.

- (14.14.2.1 cc) Fiecare parte care primeşte o facturǎ trebuie să plătească valoarea cuprinsă în respectiva facturǎ, la data limită de plată, indiferent dacă există sau nu o dispută în legătură cu sumele corespunzătoare.

- (14.14.3.1 cc modif) Orice PPE, precum și OTS, trebuie să plătească o penalizare de întârziere celeilalte părţi în oricare din următoarele cazuri:

a) dacă respectivul PPE sau OTS nu a achitat sumele datorate şi care nu au fost contestate, până la data limită de plată;

b) dacă respectivul PPE sau OTS trebuie să efectueze o plată corespunzătoare soluţionării unei dispute din care au rezultat plăţi întârziate;

c) dacă respectivul PPE sau OTS trebuie să efectueze o plată corespunzătoare soluţionării unei dispute pentru care sumele care fac obiectul disputei au fost achitate la timp, dar contestate în mod justificat de cealaltă parte.

- (14.14.3.2 cc) În cazurile de la Art. 275 - lit.a) şi lit.b), penalizarea reprezintă o plată suplimentară faţă de suma datorată, care trebuie efectuată, şi cuprinde dobânda acumulată pentru orice sume datorate şi neplătite, începând cu şi excluzând data limită la care plăţile ar fi trebuit efectuate, şi sfârşind cu şi excluzând data la care sumele restante au fost efectiv achitate.

- (14.14.3.3 cc) În cazul de la Art. 275 - lit. c), penalizarea reprezintă o plată suplimentară faţă de suma plătită dar justificat contestată de cealaltă parte, şi cuprinde dobânda corespunzătoare acestor plăţi, începând cu şi excluzând data la care plăţile au fost efectuate de cealaltă parte, şi sfârşind cu şi excluzând data la care suma contestată, inclusiv dobânda aferentă, este efectiv returnată.

- (14.14.3.4 cc modif cf art. 6 O115) Rata dobânzii care se va aplica în toate cazurile menţionate de Art. 275 - pentru fiecare zi de întârziere începând cu prima zi lucrătoare după termenul limită de plată este egală cu nivelul penalității de întârziere percepute pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, cu condiția ca valoarea totală a penalităților să nu depășească valoarea sumei datorate.

- (14.14.4.1 cc) Un PPE se află într-o situaţie de neîndeplinire a obligaţiilor în oricare din următoarele cazuri:

a) dacă acesta nu îndeplineşte cerinţele privind garanţiile;

b) dacă acesta nu îşi îndeplineşte obligaţiile rezultate din decontare în conformitate cu prevederile acestor reguli pentru decontare pînă la datele limită corespunzătoare; sau

c) dacă acesta intră în faliment sau îşi pierde licenţa.

- (14.14.4.2 cc) OTS va elabora în urma unui proces de consultare publică procedurile aplicabile pentru situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor. Acestea ar putea include instrucţiuni pentru creşterea garanţiei, blocarea plăţilor datorate respectivei părţi, sau compensarea obligaţiilor de plată cu drepturile de încasat, utilizarea garanţiei disponibile pentru asigurarea plăţilor sau orice alte măsuri adecvate.

- (14.14.4.3 cc) Ulterior avizării de către ANRE, OTS va pune la dispoziţia tuturor părţilor interesate procedurile elaborate conform  prevederilor Art. 280 -.

- (14.15.3.1 cc) Fiecare titular de cont este îndreptăţit să solicite oricând la OTS informaţii în legătură cu situaţia oricăruia dintre conturile proprii înființate de OTS. După primirea unei astfel de solicitări, OTS transmite titularului de cont informaţiile solicitate în maxim trei (3) zile lucrătoare, informaţii care pot include soldul contului (conturilor) respectiv (respective) pentru ultimele trei (3) luni precum şi orice sume debitate sau creditate într-un cont, împreună cu datele şi motivele acestor operaţiuni.

- (14.15.3.2 cc) OTS poate de asemenea să îşi îndeplinească obligaţiile prevăzute în Art. 282 - prin adoptarea măsurilor de ordin tehnic necesare pentru ca fiecare titular de cont să poată avea acces direct la toate informaţiile relevante în legătură cu oricare dintre conturile proprii.

Contestații la notele de regularizare și/sau la notele de informare pentru decontarea lunară

- (14.16.1.1 cc) Dacă o notǎ de informare pentru decontare sau o notă de regularizare transmisă sau publicată de OTS sau de ODPE, după caz, conform prezentelor reguli pentru decontare, este incorectă, oricare dintre părţile implicate o poate contesta la emitent, adică la OTS sau ODPE, după caz, şi poate pune în discuţie orice element sau calcul cuprins în respectiva notă.

- (14.16.1.2 cc) Orice contestaţie va fi transmisă de partea implicată printr-o notificare scrisă. Notificarea trebuie să specifice în mod clar perioada de timp vizată, cum ar fi ziua de livrare,  intervalul de dispecerizare, data emiterii respectivei note, elementul contestat, motivul contestării, valoarea cerută, dacă este cazul, şi va fi însoţită de orice probă disponibilă care poate să vină în sprijinul contestaţiei.

- (14.16.1.3 cc=preia art. 4 (1) g) O115) Orice parte implicată poate contesta o notǎ de informare pentru decontare sau o notă de regularizare emisă conform prezentelor reguli pentru decontare într-un interval de o (1) zi lucrătoare de la data la care nota contestată a fost transmisă sau publicată de ODPE sau OTS.

- (14.16.1.4 cc) Dacă o parte implicată nu a transmis nici o contestaţie în legătură cu o notǎ de informare pentru decontare sau o notă de regularizare emisă conform prezentelor reguli pentru decontare în intervalul menţionat la Art. 286 -, nota respectivă se consideră că a fost acceptată de respectiva parte implicată.

- (14.16.2.1 cc = preia art. 4 (1) h) O 115) OTS sau ODPE, după caz, va verifica orice contestaţie primită conform prevederilor Art. 286 - nu mai târziu de o (1) zi lucrătoare de la primirea contestaţiei.

- (14.16.2.2 cc) Atunci când verifică o notǎ de informare pentru decontare sau o notă de regularizare contestată, emitentul poate solicita părţilor implicate informaţii suplimentare. Dacă informaţiile suplimentare solicitate nu sunt furnizate de partea implicată, emitentul este îndreptăţit să respingă contestaţia respectivă.

- (14.16.2.3 cc) Emitentul va informa părţile implicate în legătură cu rezultatul verificărilor efectuate. Dacă o notă contestată a fost incorectă, emitentul va reface calculele şi va transmite o notă corectată tuturor părţilor implicate.

- (14.16.3.1 cc) Dacă OTS sau ODPE, după caz, constată existenţa unei informaţii eronate într-o notǎ de informare pentru decontare sau într-o notă de regularizare transmisă sau publicată conform prezentelor reguli pentru decontare, emitentul va reface calculele şi va transmite o notă corectată tuturor părţilor implicate în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de zece (10) zile lucrătoare de la data la care nota contestată a fost transmisă sau publicată de ODPE sau OTS.

- (art. 7 O115 modif) În cazul constatării de către un participant, ulterior termenelor de contestare referite la Art. 286 - sau Art. 291 -, a unor erori în procesul de decontare, determinate de greșeli de agregare a datelor, de întreruperi în funcționarea sistemelor informatice ale operatorilor implicați sau de calcul, acesta poate solicita corectarea decontării în termen de 6 luni de la primirea notei de informare pentru decontare. În acest scop, participantul trebuie să solicite în scris OTS corectarea, prezentând argumentele și dovezile necesare.

- (art. 8 O115 modif) (1) În termen de trei (3) zile lucrătoare, OTS informează ODPE și părțile implicate în mod direct în procesarea informației eronate (OR, OM, PRE, OTS, după caz), solicitând transmiterea unui punct de vedere în termen de 10 zile lucrătoare părților implicate, și publică pe site solicitarea, împreună cu argumentația aferentă.

(2) În termen de cinci (5) zile lucrătoare de la primirea punctelor de vedere ale părților implicate, OTS împreună cu ODPE analizează documentele primite și decid asupra acceptării sau respingerii solicitării de corectare, publicând pe site-ul OTS decizia, argumentele și documentele primite.

(3) În termen de cinci (5) zile lucrătoare de la publicarea deciziei pe site, orice participant sau operator din piață poate transmite OTS o contestație argumentată, care va fi publicată pe site-ul OTS în maxim o (1) zi de la primire.

(4) În termen de trei (3) zile lucrătoare, OTS și ODPE analizează contestațiile primite și publică pe site-ul OTS decizia finală, împreună cu motivarea acesteia.

(5) În cazul apariției unei situații atipice, OTS poate solicita punctul de vedere al ANRE, care va fi publicat pe site-ul OTS.

(6) Corectarea decontărilor se realizează în lunile ianuarie, mai și septembrie ale unui an calendaristic, luând în considerare toate deciziile favorabile luate anterior lunilor respective.

- (art. 9 O115) OTS și ODPE au obligația de a actualiza și publica pe site-urile proprii o evaluare privind valoarea costurilor proprii determinate de corectarea decontării.

- (art. 10 O 115 modif) În cazul nerespectării termenelor de emitere, contestare, verificare, corectare și transmitere și/sau publicare a notelor de regularizare sau a notelor de informare pentru decontare prevăzute în prezentele reguli de decontare, operatorii trebuie să sesizeze în scris ANRE în termen de trei (3) zile lucrătoare de la data constatării acestor abateri.