ANEXA 2

REGULAMENT DE CALCUL ȘI DE DECONTARE A DEZECHILIBRELOR PĂRȚILOR RESPONSABILE CU ECHILIBRAREA

CAPITOLUL 1. Dispoziții generale

- Prezentul regulament are drept scop stabilirea regulilor pentru:

  - înregistrarea titularilor de licență ca părți responsabile cu echilibrarea și delegarea responsabilității echilibrării către alte părți responsabile cu echilibrarea;

  - determinarea dezechilibrelor generate de părțile responsabile cu echilibrarea în SEN;

  - decontarea acestor dezechilibre într-un mod care să reflecte costurile cu echilibrarea sistemului, iar părțile responsabile cu echilibrarea să fie încurajate să se echilibreze pe cât posibil înainte de momentul livrării și să nu agraveze dezechilibrul sistemului.

- Prezentul regulament se aplică producătorilor de energie electrică, operatorilor de distribuție, clienților angro, operatorului de transport și de sistem și operatorului pieței de energie electrică care au drept de comercializare a energiei electrice conform legii.

- Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificații:

  - ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

  - CD - consum dispecerizabil;

  - Codul RET – Codul tehnic al Rețelei Electrice de Transport

  - OPE - operatorul pieţei de echilibrare;

  - OPEE – operatorul pieței de energie electrică;

  - ODPE – operatorul de decontare al pieței de echilibrare;

  - OM – operator de măsurare;

  - OR – operator de rețea;

  - OTS – operatorul de transport și de sistem;

  - PE - piaţa de echilibrare;

  - PI – piața intrazilnică;

  - PIP - preţul de închidere al PZU;

  - PRE - parte responsabilă cu echilibrarea;

  - PRE – PZU – partea responsabilă cu echilibrarea constituită de OPEE în calitate de contraparte pentru tranzacțiile încheiate pe PZU;

  - PRE-SN – partea responsabilă cu echilibrarea constituită pentru urmărirea dezechilibrelor induse de schimburile neplanificate cu alte sisteme;

  - PZU - piaţa pentru ziua următoare;

  - Regulamentul de furnizare – Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali;

  - Regulamentul PE – Regulamentul de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare, anexa 1;

  - Regulamentul PZU - Regulamentul de organizare și funcționare a pieței pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preț a piețelor;

  - Regulile de măsurare - Regulile privind măsurarea energiei electrice și utilizarea informațiilor aferente în scopuri comerciale;

  - Regulamentul de preluare - Regulamentul de preluare de către furnizorii de ultimă instanță a clienților finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă

  - RPUPCD - Regulamentul de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili;

  - SB – schimb bloc;

  - SEN - sistemul electroenergetic naţional;

  - STS – servicii tehnologice de sistem;

  - UE – Uniunea Europeană;

  - UD - unitate de producţie energie electrică dispecerizabilă.

- (1) În înțelesul prezentului Regulament, termenii și expresiile folosite au semnificațiile definite în Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare, în Codul Tehnic al Rețelei de Transport, în Regulamentul de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili, în Regulamentul de organizare și funcționare a pieței pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preț a piețelor și în Regulile privind măsurarea energiei electrice și utilizarea informațiilor aferente în scopuri comerciale.

(2) În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

Consum net - Energia pe care un consumator de energie electrică o preia din rețelele electrice de transport/distribuție ale SEN

Convenția de asumare a responsabilității echilibrării - Convenţie standardizată elaborată de OTS în urma unui proces de consultare publică și avizată de ANRE, în conformitate cu regulile cuprinse în prezentul Regulament, care prevede drepturile şi responsabilităţile reciproce dintre OTS şi o PRE;  aceasta se semnează de OTS şi  de  titularul de licenţă care solicită să fie înregistrat ca PRE

Dezechilibru – Diferenţa dintre valorile măsurate şi cele notificate pentru producţia, consumul şi schimburile aferente unei PRE

Distribuitor – Operator de distribuție

Echipament de contorizare pe interval - Echipament de măsurare capabil să măsoare precum şi să stocheze şi să transmită valorile măsurate ale cantităţilor de energie activă şi reactivă transportate, livrate într-un punct de mǎsurare, în fiecare interval de dispecerizare

Furnizor – persoană fizică şi/sau juridică ce desfăşoară activitatea de vânzare de energie electrică către clienţi, precum şi alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aflate în proprietatea sa

Livrare contractuală – Cantitatea de energie electrică ce se consideră ca fiind livrată de la sau către o PRE în baza obligațiilor contractuale încheiate conform prevederilor legale, inclusiv importurile și exporturile, tranzacțiile încheiate pe PZU și pe PI notificate și tranzacțiile definitive încheiate pe PE

Livrare măsurată - Livrările de energie electrică ce sunt măsurate într-un punct de racordare dintre SEN şi un producător sau un consumator, după caz, sau într-un punct de racordare/delimitare unde reţeaua electrică a unui operator de reţea este racordată/delimitată cu/de reţeaua electrică a altui operator de reţea, precum şi pierderile tehnice în reţele electrice

Luna de livrare - Luna în care are loc livrarea efectivă/consumul energiei electrice

Operator de decontare - Entitate organizatorică din cadrul operatorului pieței de energie electrică, care stabilește obligațiile de plată și drepturile de încasare ale participanților la piața de echilibrare și ale operatorului de transport și de sistem, precum și dezechilibrele cantitative și valorice ale PRE

Operator de rețea – orice persoană fizică sau juridică ce deţine, sub orice titlu, o reţea electrică de distribuţie/transport şi care răspunde de exploatarea, de întreţinerea şi, dacă este necesar, de dezvoltarea reţelei de distribuţie/transport într-o anumită zonă şi, după caz, a interconexiunilor acesteia cu alte sisteme, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a reţelei de distribuție/transport de a satisface un nivel rezonabil al cererii de distribuţie/transport de energie electrică (combinatie a definitiilor din Legea 123)

Parte externă interconectată – sistem electroenergetic cu care SEN este interconectat și cu care funcționează sincron

Pierderi tehnice în rețele – Integrala în funcţie de timp, pe un interval determinat, a diferenţei între puterea activă totală la intrarea şi respectiv la ieşirea dintr-o reţea electrică

Poziția netă contractuală – Diferenţa dintre obligațiile de livrare contractuale ale unei PRE şi obligațiile de achiziție contractuale ale respectivei PRE într-un interval de dispecerizare

Poziția netă măsurată - Diferenţa dintre producţia netă agregată pentru toţi producătorii de energie electrică pentru care respectiva PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării şi consumul net agregat pentru toţi consumatorii de energie electrică pentru care respectiva PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării, inclusiv pierderile tehnice în rețelele electrice ale unui operator de rețea, dacă acesta și-a transferat responsabilitatea echilibrării pierderilor către acea PRE

Producția netă - Energia electrică ce este livrată de o unitate de producţie în rețelele electrice de transport/distribuție ale SEN

Punct de racordare – Punctul fizic în care un utilizator este racordat la SEN sau în care s-a convenit formal delimitarea sa, printr-un punct de măsurare

Registru pentru PRE – Registru public întocmit şi actualizat de OTS care conţine informaţii specifice despre PRE înregistrate

Registru de serviciu pe sistem - Registru întocmit şi actualizat de fiecare operator de reţea care conţine informaţii specifice despre utilizatorii de reţea electrică înregistraţi

Responsabilitatea echilibrării – Responsabilitatea fiecărui titular de licenţă, faţă de  OTS, pentru menţinerea echilibrului între valorile realizate şi contractate ale producţiei, consumului şi  schimburilor de energie electrică proprii, după caz și pentru suportarea financiară a eventualelor dezechilibre

Schimb bloc – Schimb de energie electrică între două PRE

Schimb neplanificat – diferența dintre suma tuturor exporturilor şi importurilor ce au fost notificate, inclusiv returnările programate ale unor schimburi neplanificate primite/acordate anterior şi energia electrică ce a fost efectiv schimbată cu alte părți externe interconectate în intervalul de dispecerizare respectiv, fără a lua în considerare efectul variației de frecvență

Titular de licență – persoană fizică sau juridică, deținătoare a unei licențe acordate de ANRE; în cuprinsul prezentului document, prin titular de licență se înțelege și operatorul economic persoană juridică străină înregistrată într-un stat membru al UE căruia ANRE i-a confirmat dreptul de a desfășura în România activitatea de furnizare sau activitatea traderului de energie electrică

Tranzacție - Convenţie încheiată între două părţi pentru transferul comercial de energie electrică, în concordanţă cu prezentul Regulament

Tranzacție financiară – Convenție încheiată între două părți referitoare la achiziționarea sau vânzarea unui instrument financiar

Tranzit notificat – Import și export concomitente ale unui titular de licență într-un interval de dispecerizare, care nu implică tranzacții realizate în piața națională

Utilizator de sistem – sinonim cu Utilizator de rețea electrică

Zi de livrare – Ziua în care are loc livrarea efectivă/consumul energiei de echilibrare

CAPITOLUL II. Responsabilitatea Echilibrării

Principii generale

- (10.1.1.1. cc modif). Conceptul de responsabilitate a echilibrării şi stabilirea PRE asigură:

a) efectuarea tranzacţiilor cu energie electrică pe piaţa de energie electrică într-un mod ordonat;

b) stabilirea înainte de intervalul de dispecerizare a balanţei de energie electrică în SEN;

c) separarea tranzacţiilor financiare de cele fizice şi

d) o decontare corectă a tranzacţiilor cu energie electrică pe piaţă.

- (10.1.1.2. cc) Titularii de licență care devin activi pe piaţa naţională de energie electrică trebuie să-şi asume responsabilitatea financiară pentru impactul acţiunilor lor asupra operării sigure, stabile şi economice a SEN.

- (10.1.1.3 cc) Conceptul responsabilităţii echilibrării realizează o optimizare între alocarea responsabilităţii financiare pentru dezechilibrele dintre producţia netă și consumul realizate și cele planificate, luând în considerare și schimburile de energie electrică notificate, şi diminuarea aplicării măsurilor punitive asupra titularilor de licență, prin acordarea permisiunii de a-şi agrega dezechilibrele.

- (10.1.2.1. cc) Prezentul capitol stabileşte regulile şi condiţiile referitoare la:

a) alocarea responsabilităţii echilibrării către titularii de licență;

b) stabilirea părţilor responsabile cu  echilibrarea;

c) drepturile şi obligaţiile PRE;

d) alocarea punctelor de racordare către PRE;

e) înfiinţarea şi completarea registrului pentru PRE de către OTS.

Obligația asumării responsabilității echilibrării, drepturi și limitări

- (10.1.2.2. cc modif) Prevederile acestui capitol se aplică tuturor titularilor de licenţă, şi anume:

a) producătorilor de energie electrică;

b) furnizorilor, traderilor, inclusiv operatorilor economici persoane juridice străine înregistrate într-un stat membru al UE cărora ANRE le-a confirmat dreptul de a desfășura în România activitatea de furnizare sau activitatea traderului de energie electrică;

c) operatorului pieţei de energie electrică;

d) operatorului de transport şi de sistem;

e) operatorilor de distribuție, precum și

producătorilor de energie electrică pe care legea îi exceptează de la obligația licențierii.

- (10.2.1.1. cc modif) Conform prezentului Regulament, responsabilitatea echilibrării revine titularilor de licenţă,  pentru:

a) asigurarea echilibrului între producţia măsurată, achiziţiile contractate notificate şi importurile de energie electrică notificate, pe de o parte, şi consumul măsurat, vânzările contractate notificate şi exporturile de energie electrică notificate, pe de altă parte, pentru unul sau mai multe puncte de racordare aflate în responsabilitatea sa şi/sau pentru una sau mai multe tranzacţii bilaterale.

b) asumarea responsabilităţii financiare faţă de OTS pentru toate dezechilibrele fizice care apar datorită lipsei egalității între producţia netă realizată, achiziţia contractată notificată, importul notificat pe de o parte și consumul, vânzările contractate notificate şi exportul notificat de energie electrică, pe de altă parte, pentru unul sau mai multe puncte de racordare aflate în responsabilitatea sa şi/sau una sau mai multe tranzacţii bilaterale.

- (10.2.2.1 cc) Fiecare titular de licenţă trebuie să-şi asume responsabilitatea echilibrării faţă de OTS, pentru întreaga sa producţie, achiziţie, import, consum, vânzare și/sau export de energie electrică.

- (10.2.2.2. cc modif) Titularii de licenţă îşi asumă responsabilitatea financiară a echilibrării faţă de OTS prin înregistrarea ca PRE.

- (nou) Titularii de licență care achiziționează energia electrică de la producătorii de energie electrică pe care legea îi exceptează de la obligația licențierii sunt obligați să-și asume  responsabilitatea echilibrării pentru punctele de racordare ale acestora la rețele.

- (10.2.2.5 cc modif) În vederea facilitării funcţionării pieţei angro de energie electricǎ, titularilor de licenţă înregistrați ca PRE li se permite să-şi transfere responsabilitatea echilibrării unei PRE care a fost înregistrată la OTS de către un titular de licență care nu este operator de reţea.

- (10.2.2.7 cc modif) Dacă un titular de licenţă nu a reuşit să se înregistreze ca PRE sau a fost revocat ca PRE, se va considera că acesta are doar responsabilitățile unei PRE înregistrate, fiind răspunzător pentru toate cheltuielile aferente și nu va mai putea participa la piața de energie electrică.

- (10.2.2.6 cc modif) Un titular de licenţă poate înfiinţa sau participa în mai multe PRE.

- (nou, preluat art. 3 Ordin reguli in PRE) Un titular de licenţă îşi poate asuma responsabilitatea echilibrării pentru alţi titulari de licenţă doar în una din PRE pe care le-a înfiinţat.

- (art. 2 Anexa O 35/2010 modif) Un titular de licenţă participant la piaţa angro de energie electrică, înregistrat la OTS cu/în două PRE, poate include un transfer intern de energie electrică, care nu reprezintă o tranzacție comercială, în schimbul bloc dintre cele două PRE.

- (10.2.2.3 cc modif) Fiecare punct de racordare al instalaţiilor deţinute de un producător de energie electrică sau de un consumator de energie electrică trebuie să se afle în responsabilitatea unei singure PRE.

- (pct. 4 din Anexa O 30/2005 modif) În cazul consumatorului deservit simultan de mai mulţi furnizori la un punct de racordare, doar unul dintre aceştia îşi asumǎ responsabilitatea echilibrǎrii respectivului punct de racordare al consumatorului, în cadrul PRE care include furnizorul cu punctul de racordare respectiv.

- (art 9 Anexa O 35/2010) (1) În aceeaşi PRE pot fi înregistrate punctele de racordare ale mai multor UD, cu condiţia ca prognoza anuală de producţie a acestora să nu depăşească 30% din producţia netă totală injectată în SEN în anul precedent.

(2) În aceeaşi PRE pot fi înregistrate punctele de racordare ale mai multor consumatori alimentați de unul sau mai mulţi furnizori, cu condiţia ca prognoza anuală de consum a consumatorilor pentru care PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării să nu depăşească 30% din consumul net total din SEN în anul precedent.

(3) În cazul în care se constată nerespectarea în decurs de un an a restricţiei prevăzute la alin. (1) sau (2) determinată în baza valorilor actualizate lunar ale dimensiunii PRE conform informațiilor referite la Art. 155 -, OTS are dreptul să limiteze respectiva PRE în a-și asuma responsabilitatea echilibrării pentru alţi titulari de licenţă. Această limitare se va face transparent, pe baza unei proceduri publice elaborate de OTS în urma unui proces de consultare publică şi avizate de ANRE.

- (10.2.3.2. cc) Exportul şi importul vor fi alocate PRE în conformitate cu notificările fizice ale respectivelor PRE, transmise şi aprobate conform prevederilor RPUPCD.

- (10.2.4.1 cc modif) OPEE îşi asumă responsabilitatea echilibrării pentru toate tranzacţiile comerciale în care se angajează în calitate de contraparte, separat pentru tranzacțiile pe PZU și pentru cele pe PI.

- (10.2.4.2. cc) OPEE nu are dreptul să-şi asume responsabilitatea echilibrării pentru:

a) nici un punct de racordare sau

b) nici o altă PRE.

- (10.2.5.1. cc) Toate schimburile de energie electrică între reţeaua electrică de transport şi o reţea electrică de distribuţie sau între diferite reţele electrice de distribuţie vor fi considerate livrări de energie electrică măsurate, corespunzătoare PRE-urilor în care sunt înregistrați operatorii de rețea respectivi pentru pierderile tehnice în rețelele lor.

- (10.2.5.2. cc modif) OTS  înfiinţeazǎ PRE separate pentru:

a) compensarea schimburilor neplanificate cu alte sisteme;

b) administrarea diferențelor în legătură cu achiziţia de energie electrică pentru acoperirea pierderilor tehnice în reţelele electrice de transport;

c) operațiunile comerciale realizate ca agent de transfer pentru PZU în funcționare cuplată.

- (10.2.5.4. cc) Fiecare distribuitor concesionar titular de licență va înfiinţa o PRE separată pentru administrarea diferențelor în legătură cu achiziţionarea energiei electrice pentru acoperirea pierderilor tehnice în reţelele sale electrice.

- (art. 2 din O 97/2013 MM) (1) În scopul minimizării costurilor cu dezechilibrele, operatorii de reţea au dreptul să îşi transfere responsabilitatea echilibrării pentru pierderile tehnice în rețele oricărei alte PRE care este înregistrată la OTS.

(nou) (2) În cazul transferării responsabilităţii echilibrării conform alin. (1), PRE care preia responsabilitatea echilibrării pierderilor tehnice în rețelele unui operator de reţea are obligaţia de a utiliza metoda de repartizare a costurilor/veniturilor cu dezechilibrele prevăzută în Regulile aplicabile părților responsabile cu echilibrarea și participanților din cadrul acestora pentru alocarea costurilor/veniturilor cu dezechilibrele către membrii săi.

- (10.3.1.1. cc modif) Fiecare PRE este obligată să verifice și/sau să programeze pentru fiecare interval de dispecerizare producţia şi achiziţiile, incluzând importul, respectiv vânzările, inclusiv exportul, în aşa fel încât soldul acestora să corespundă consumurilor anticipate conform celor mai bune prognoze ale titularilor de licență pentru care deţine responsabilitatea echilibrării, inclusiv pentru ea însăşi.

- (10.3.1.2. cc) Fiecare PRE trebuie să transmită notificări fizice conform prevederilor RPUPCD.

- (10.3.1.4. cc) Fiecare PRE îşi asumă responsabilitatea faţă de OTS pentru suma dezechilibrelor între producţie, achiziţie, import, consum, vânzări şi export pentru titularii de licenţă și pentru producătorii exceptați de lege de la obligația licențierii, pentru care are responsabilitatea echilibrării. Dezechilibrele vor fi calculate şi decontate conform prevederilor din prezentul Regulament.

- (10.3.1.5. cc) Fiecare PRE va menţine pe cheltuiala sa toate sistemele de comunicaţie necesare pentru transmiterea notificărilor fizice, precum şi pentru recepţionarea notificărilor de la OTS conform prevederilor RPUPCD.

- (10.3.1.6. cc modif) Fiecare PRE împuterniceşte cel puţin o persoană de contact care să acţioneze în numele său şi care să ţină legătura cu OTS pe tot parcursul fiecărei zile calendaristice.

- (10.3.1.7. cc modif) Fiecare PRE este obligată să furnizeze OTS garanţii financiare pentru acoperirea riscurilor de neplată către acesta a obligațiilor rezultate din dezechilibrele înregistrate, conform unei proceduri elaborate de OTS după un proces de consultare publică și avizate de ANRE.

- (10.3.1.8 cc) Suplimentar condiţiilor prevăzute în prezentul Regulament, fiecare PRE beneficiază de drepturile prevăzute în convenţia de asumare a responsabilităţii echilibrării încheiată cu OTS şi trebuie să îndeplinească toate cerinţele formulate în respectiva convenţie.

- (10.3.1.9 cc modif) Drepturile şi obligaţiile unei PRE prevăzute în convenția de asumare a responsabilității echilibrării nu sunt transferabile decât în condițiile prevăzute în prezentul regulament și cu acceptul OTS.

Înregistrarea titularului de licență ca PRE

- (10.3.2.2.cc modif) Titularul de licenţă trebuie să solicite în scris către OTS înregistrarea unei PRE. Cererea de înregistrare a PRE se completează într-un format-cadru stabilit într-o procedură elaborată de OTS în urma unui proces de consultare publică, avizată de ANRE şi publicată de OTS pe pagina sa de internet .

- (10.3.2.3. cc modif) Fiecare cerere de înregistrare a PRE trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

a) numele complet, sediul şi detaliile de contact ale solicitantului, codul EIC;

b) numărul licenţei/deciziei de confirmare a dreptului de furnizare/trading a solicitantului;

c) numele şi detaliile de contact ale persoanelor împuternicite să acţioneze în numele solicitantului;

d) capacitatea instalată agregată a tuturor unităţilor de producţie pe care solicitantul le exploatează și/sau pentru care prevede să-şi asume responsabilitatea echilibrării;

e) capacitatea agregată a consumatorilor și/sau punctelor de racordare de consum pentru care solicitantul prevede să-şi asume responsabilitatea echilibrării.

- (10.3.2.4 cc modif) În termen de 2 zile lucrătoare după primirea unei solicitări de înregistrare a unei PRE, OTS:

a)	verifică corectitudinea informaţiilor furnizate de solicitant;

b)	transmite solicitantului convenţia de asumare a responsabilităţii echilibrării;

c)	transmite ODPE numele şi numărul licenţei/deciziei de confirmare a dreptului de furnizare/trading al solicitantului;

d)	stabilește garanţia financiară iniţială care trebuie asigurată de solicitant şi  informează solicitantul asupra cuantumului garanţiei financiare iniţiale.

- (10.3.2.5. cc) Dacă nu sunt transmise toate informaţiile prevăzute la Art. 38 -, OTS solicită completări iar termenul menţionat în Art. 41 - este suspendat până la îndeplinirea solicitării OTS.

- (10.3.2.6. cc modif) OTS aprobă o cerere de înregistrare a unei PRE în cel mult 5 (cinci)  zile lucrătoare după îndeplinirea următoarelor condiţii:

a) informaţiile transmise de solicitant nu conţin, după cunoştinţa OTS, nici o informaţie falsă;

b) solicitantul deţine o licenţă/decizie de confirmare a dreptului de furnizare/trading valabilă;

c) OTS este convins că solicitantul deţine cunoştinţele şi posedă mijloacele tehnice, administrative şi organizatorice necesare pentru a-şi exercita drepturile şi a se achita de obligaţiile prevăzute pentru o PRE;

d) solicitantul a completat şi a semnat convenţia de asumare a responsabilităţii echilibrării;

e) solicitantul a constituit garanţia financiară iniţială;

f) dacă OTS revocase anterior înregistrarea  PRE în cauză, acesta aprobă solicitarea PRE numai dacă este convins că motivele revocarii iniţiale nu mai sunt actuale şi este puţin probabil ca acestea să mai apară, inclusiv prin verificarea componenței conducerii și/sau acționariatului.

- (10.3.2.7 cc modif) Dacă OTS a decis că nu poate aproba o solicitare, îl va informa pe solicitant fără întârziere, motivându-şi decizia. Dacă aprobarea nu a fost acordată pe motivul lipsei de informaţii sau a neconstituirii garanției financiare, termenul menţionat în Art. 41 - va fi extins cu cel mult 2 (două) zile lucrătoare de la primirea de către OTS a informaţiilor lipsă sau până la constituirea garanției financiare solicitate, dar nu mai mult de 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea solicitării.

- (10.3.2.8 cc) Îndată ce OTS a aprobat solicitarea, el  întreprinde următoarele:

a) semnează convenţia de asumare a responsabilităţii echilibrării şi transmite o copie către noua PRE;

b) înscrie noua PRE în registrul pentru PRE şi

c) informează ODPE şi toţi distribuitorii în calitate de OM asupra înregistrării noii PRE, precum şi asupra datei începând cu care noii PRE i se permite să funcţioneze efectiv.

- (10.3.2.9. cc modif) (1) Noua PRE îşi poate exercita drepturile şi obligaţiile nu mai devreme de aprobarea de către OTS a cererii de înfiinţare a PRE și de înregistrarea sa în registrul pentru PRE și nu înainte de a furniza către OTS, precum și către operatorii de distribuție, inclusiv în calitatea acestora de OM, în zonele cărora are puncte de racordare pentru care și-a asumat responsabilitatea echilibrării, toate informațiile solicitate de aceștia necesare colectării, verificării și agregării valorilor măsurate referitoare la aceste puncte.

(nou) (2) OTS elaborează, în urma unui proces de consultare publică și cu colaborarea OR, procedura privind modul de stabilire, verificare, confirmare de către părțile interesate și implementare a formulelor de agregare a valorilor măsurate aferente unei PRE și o publică pe pagina sa de internet după avizarea de către ANRE.

(nou) (3) OTS actualizează permanent informațiile înscrise în registrul pentru PRE și le publică pe pagina proprie de internet.

Retragerea înregistrării ca PRE la încetarea activității

- (10.3.3.1 cc modif) În situația încetării activității pe piața de energie electrică a unui titular de licență, acesta informează OTS în scris referitor la retragerea sa ca PRE. OTS va stabili şi va publica condițiile și formatul-cadru pentru o astfel de solicitare de retragere, în procedura referită la Art. 37 -.

- (10.3.3.2. cc) Titularii de licenţă care ajung în situația să nu poată respecta obligaţiile care decurg din prezentul regulament trebuie să informeze fără întârziere OTS.

Revocarea înregistrării ca PRE

- (10.3.3.3. cc modif) OTS poate decide din proprie iniţiativă să revoce înregistrarea ca PRE a unui titular de licenţă, din oricare dintre următoarele cauze:

a) OTS constată că:

(i) garanţiile financiare furnizate de titularul de licenţă sunt mai mici decât suma necesară pentru acest PRE şi

(ii) titularul de licenţă nu a reuşit să crească nivelul garanţiilor la valoarea solicitată, în termen de 5 zile calendaristice de la data la care OTS i-a cerut și/sau

(iii) titularul de licență nu a redus dimensiunea PRE conform Art. 153 -în același termen ca la (ii) astfel încât garanțiile financiare constituite să fie suficiente și/sau

(iv) titularul de licență nu și-a delegat în termen de 5 zile calendaristice responsabilitatea echilibrării către altă PRE, care să-și fi majorat în acest interval garanțiile financiare până la suma care acoperă nivelul solicitat de OTS sau

b) OTS i se aduce la cunostinţă falimentul sau lichidarea titularului de licenţă, dacă legislația incidentă nu prevede altfel sau

c) ANRE a informat OTS cu privire la expirarea/retragerea/suspendarea licenţei/dreptului de tranzacționare a/al respectivului titular de licenţă.

- (10.3.3.4. cc) OTS poate, de asemenea, revoca înregistrarea unei PRE dacă titularul de licenţă  respectiv nu şi-a îndeplinit în mod repetat sau pentru o perioadă prelungită de timp obligaţiile care decurg din prezentul regulament și/sau din RPUPCD, în cazul unor abateri serioase şi permanente. În acest caz, OTS are dreptul să revoce PRE numai după notificarea corespunzătoare a titularului de licenţă și a celorlalte părți specificate la Art. 49 - şi numai dacă acesta nu a reușit să-şi îndeplinească complet obligaţiile care decurg din prezentul regulament în decurs de 21 (douăzecișiuna) de zile calendaristice de la notificarea făcută de către OTS în acest sens.

- (10.3.3.5 cc modif) Imediat ce a decis să revoce înregistrarea ca PRE a unui titular de licenţă conform Art. 47 -sau a constatat că este posibil să o revoce dacă acesta nu îndeplinește obligațiile în termenul de la Art. 48 -, precum și în cazurile de retragere la cererea expresă a acestuia,  OTS trebuie:

a) să notifice pe titularul de licenţă;

b) să notifice pe ODPE, pe toţi distribuitorii în rețelele cărora PRE avea puncte de măsurare, precum şi pe titularii de licenţă/producătorii exceptați prin lege de la obligația licențierii care aveau responsabilitatea echilibrării transferată acestei PRE;

c) să demareze procedurile pentru radierea acestei PRE din registrul pentru PRE;

d) să publice pe pagina sa de internet o atenționare în ultima săptămână înaintea revocării, adresată în special participanților la piața de energie electrică și PRE-urilor cu care această PRE avea contracte/notifica schimburi bloc;

e) să anunțe de urgență pe furnizorii de ultimă instanță și să transmită la ANRE informațiile specificate și în termenele precizate în Regulamentul de preluare;

f) să solicite ANRE, după caz, retragerea/suspendarea licenței participantului respectiv, prezentând toată motivația pentru revocare.

- (10.3.3.6 cc modif) Dacă înregistrarea ca PRE a unui titular de licenţă a fost revocată în temeiul prevederilor de la Art. 47 -, revocarea va avea efect imediat, sau la data de la care titularului de licenţă i s-a retras/suspendat/expirat licenţa, dacă aceasta este ulterioară. În toate celelalte cazuri, înregistrarea ca PRE a unui titular de licenţă îşi va pierde valabilitatea după trei (3) săptămâni de la solicitarea titularului de licenţă sau de la termenul de conformare prevăzut la Art. 48 -.

- (10.3.3.7 cc modif) (1) Dacă înregistrarea ca PRE a unui titular de licenţă este revocată, titularii de licenţă/producătorii exceptați prin lege de la obligația licențierii pentru care respectiva PRE are responsabilitatea echilibrării îşi vor transfera responsabilitatea echilibrării către altă PRE.

(2) Pe perioada în care titularul de licenţă care avea puncte de racordare pentru care responsabilitatea echilibrării fusese transferată către PRE revocată nu și-a transferat responsabilitatea echilibrării către altă PRE, se va considera că acesta îşi asumă responsabilitatea ca PRE, prin încetarea suspendării convenției semnate de acesta cu OTS la înregistrare.

Transferul responsabilității echilibrării

- (10.3.4.2. cc modif) (1) Fiecare titular de licenţă înregistrat ca PRE pentru echilibrarea căruia altă PRE și-a asumat responsabilitatea, numită aici “PRE abandonată”, care doreşte să-şi transfere în întregime sau în parte altei PRE responsabilitatea echilibrării, numită aici “PRE transferantă” trebuie să solicite formal OTS acest lucru, împreună cu acea PRE care doreşte să-şi asume responsabilitatea echilibrării și pentru acesta, numită aici “PRE solicitantă”;

(2) PRE transferantă trebuie să informeze cu privire la această solicitare și pe distribuitorii la rețelele cărora sunt conectate punctele de racordare ale unităților de producere/locurilor de consum ale PRE transferante, precum și pe toți titularii de licență cu care are schimburi contractuale de energie electrică, care este PRE solicitantă, pentru ce puncte de racordare se solicită transferul şi de la ce dată, precum și orice alte informații necesare.

- (10.3.4.3. cc modif) În termen de 2 (două) zile lucrătoare după ce OTS primeşte solicitări valabile de transfer al responsabilităţii echilibrării atât de la PRE transferantă, cât şi de la PRE solicitantă,  acesta trebuie:

a) să informeze PRE abandonată că PRE transferantă doreşte să-şi transfere responsabilitatea echilibrării către PRE solicitantă;

b) să stabilească noile garanţii financiare care trebuie asigurate de PRE solicitantă şi să informeze PRE solicitantă asupra cuantumului noii garanţii financiare;

c) stabilească nivelul garanțiilor financiare care trebuie asigurate de PRE abandonată și să o informeze pe aceasta cu privire la modificările apărute.

- (10.3.4.4. cc modif +  parțial art. 8 al O 105/2014) (1) OTS aprobă transferul responsabilităţii echilibrării în termen de 2 (două) zile lucrătoare după îndeplinirea următoarelor condiţii:

a) la data la care va avea loc transferul responsabilităţii echilibrării, PRE solicitantă este înregistrată în registrul pentru PRE ca PRE cu convenția de asumare a responsabilității echilibrării nesuspendată;

b) PRE solicitantă prezintă garanţii financiare suficiente pentru a i se transfera responsabilitatea echilibrării în numele părţii transferante şi

c) OTS și OR implicați constată că este respectată condiția de la Art. 78 -, stabilesc și confirmă noile formule de agregare corespunzătoare conform procedurii referite la Art. 44 -;

d) PRE abandonată confirmă primirea tuturor informațiilor referitoare la transfer;

(2) Modificarea formulelor de agregare a valorilor măsurate de consum/producție ȋn cadrul unei/unor PRE este condiționată de aprobarea de către OTS, conform alin. (1) și procedurilor aplicabile, a solicitării de modificare a componenței respectivelor PRE și se aplică de către OR și operatorul central de măsurare de la data la care aceste modificări figurează ȋn registrul pentru PRE publicat de OTS.

(3) Retragerea sau modificarea componenței unei/unor PRE, la solicitarea titularilor de licență implicați, este consemnată ȋn registrul pentru PRE publicat de OTS, la data aprobării solicitării.

- (10.3.4.5. cc modif) Dacă OTS nu aprobă transferul responsabilităţii echilibrării, trebuie să informeze fără întârziere atât PRE transferantă, cât şi PRE solicitantă şi să-şi motiveze decizia. Dacă aprobarea nu a fost acordată pe motivul lipsei de informaţii sau a neconstituirii garanțiilor la nivelul necesar de către PRE solicitantă, termenul de aprobare menţionat în Art. 54 - alin (1) va fi extins cu până la 2 (două) zile lucrătoare de la primirea de către OTS a informaţiilor lipsă sau până la constituirea garanției financiare solicitate; termenul de aprobare prevăzut la Art. 54 - nu poate fi extins la mai mult de 10 (zece) zile lucrătoare.

- (10.3.4.6. cc modif) Imediat ce OTS a aprobat transferul responsabilităţii echilibrării, acesta trebuie:

a) să informeze PRE transferantă şi PRE solicitantă, precum și PRE abandonată;

b) să informeze pe toți OR implicați, în calitatea acestora de OM şi

c) să înscrie transferul responsabilităţii echilibrării în propriul registru de serviciu pe sistem și să actualizeze informațiile din acesta publicate pe pagina sa de internet.

- (10.3.4.7. cc modif) Transferul responsabilităţii echilibrării intră în vigoare în următoarea zi calendaristică după ce solicitarea a fost aprobată de OTS.

- (nou) Condițiile și termenele specificate la Art. 52 -- Art. 57 - se aplică și în situația în care PRE transferantă dorește să-și asume responsabilitatea echilibrării în nume propriu, caz în care PRE solicitantă este aceeași cu PRE transferantă.

- (nou) În situația în care OTS nu a aprobat în perioada de 10 (zece) zile lucrătoare transferul responsabilității echilibrării pentru PRE transferantă către PRE solicitantă sau asumarea responsabilității echilibrării de către PRE transferantă în nume propriu, OTS revocă PRE transferantă în ziua ulterioară expirării acestei perioade și solicită imediat la ANRE activarea FUI, dacă este cazul, și ridicarea licenței acestuia, cu toate motivările corespunzătoare.

- (nou) (1) O PRE poate renunța unilateral la asumarea responsabilității echilibrării pentru un titular de licență care își transferase responsabilitatea echilibrării către aceasta, în următoarele condiții:

a) PRE îl anunță pe titularul de licență cu privire la decizia sa, cu cel puțin 10 (zece) zile lucrătoare înainte de data de la care intenționează să nu-și mai asume responsabilitatea echilibrării pentru acesta;

b) PRE anunță la aceeași dată despre intenția sa pe OTS, comunicând toate informațiile referitoare la consumul de la punctele de racordare ale titularului de licență și vânzările contractuale ale acestuia în ultima lună, nivelul garanțiilor financiare neexecutate, precum și data de la care nu își mai asumă responsabilitatea echilibrării pentru acesta.

c)  PRE anunță pe OR la care titularul de licență are puncte de racordare, pe ANRE și FUI, dacă titularul de licență are clienți finali precum și pe PRE cu care acesta avea schimburi comerciale notificate drept schimburi bloc.

(2) Pe perioada dintre data notificării și data anunțată a excluderii din PRE a titularului de licență, care nu poate fi mai mică de 10 (zece) zile lucrătoare, aceasta continuă să fie responsabilă financiar pentru toate dezechilibrele acestuia.

- (nou) Dacă în intervalul de 10 (zece) zile calendaristice de la data notificării referitoare la excludere, titularul de licență:

  - nu își transferă responsabilitatea echilibrării în calitate de PRE transferantă către altă PRE, cu respectarea condițiilor prevăzute la Art. 52 -- Art. 57 -, sau

  - nu constituie în favoarea OTS garanții financiare la nivelul pe care acesta i-l comunică nu mai târziu de 2 (două) zile lucrătoare de la data primirii notificării de excludere,

OTS îl revocă pe titularul de licență ca PRE în ziua ulterioară expirării acestei perioade și solicită imediat la ANRE activarea FUI, dacă este cazul, și ridicarea licenței acestuia, cu toate motivările corespunzătoare.

- (art. 8 al O 105/2014 modif) (1) Un titular de licenţă participant la piaţa angro de energie electrică îşi poate modifica configurația ca PRE față de cea anterioară declarată la OTS privind responsabilitatea echilibrării pentru punctele de racordare proprii sau ale consumatorilor pe care îi deserveşte, cu condiţia să furnizeze toate informaţiile necesare către operatorii de reţea la care sunt racordate unitățile de producție și/sau de consum pentru care își asumă responsabilitatea echilibrării și cele pentru care nu își mai asumă responsabilitatea echilibrării, către operatorul central de măsurare şi către OTS cu minimum 2 (două) zile lucrătoare înainte de ziua calendaristică din care dorește să i se aplice noua configurație și cu condiția ca acestea să fie confirmate de PRE în configurația cărora se reflectă modificările solicitate.

(2) OTS şi operatorii de distribuție în calitate de OM modifică formulele de agregare corespunzătoare conform procedurii referite la Art. 44 -în cele 2 (două) zile lucrătoare de la solicitare după ce verifică respectarea condiției de la Art. 78 -.

Convenția de asumare a responsabilității echilibrării

- (10.3.5.1. cc) Convenţia de asumare a responsabilităţii echilibrării este un acord bilateral între OTS pe de o parte, şi un titular de licenţă, pe de altă parte, care stabileşte drepturile şi obligaţiile reciproce ale OTS şi respectiv ale titularului de licenţă în calitatea acestuia de PRE.

- (10.3.5.2. cc) OTS încheie câte o convenţie de asumare a responsabilităţii echilibrării cu fiecare dintre titularii de licenţă care au solicitat înregistrarea unei PRE pentru a putea activa pe piața de energie electrică şi care îndeplinesc cerinţele prevăzute în prezentul regulament.

- (10.3.5.3. cc) Existenţa unei convenţii de asumare a responsabilităţii echilibrării semnată şi valabilă este o precondiţie pentru înregistrarea titularului de licenţă în calitate de PRE.

- (nou) Odată cu transferul responsabilității echilibrării către altă PRE, se suspendă convenția de asumare a responsabilității echilibrării semnată de către titularul de licență înregistrat ca PRE, urmând ca suspendarea convenției să înceteze automat la ieșirea din orice motive a titularului de licență din PRE în care fusese inclus.

- (10.3.5.4. cc) Convenţiile de asumare a responsabilitatii echilibrării se bazează pe o convenţie-cadru care este stabilită în urma unui proces de consultare publică de către OTS, avizată de ANRE şi publicată de către OTS.

Registrul pentru PRE

- (10.3.6.1. cc) OTS  înfiinţeazǎ şi completeazǎ registrul pentru înregistrarea PRE-urilor.

- (10.3.6.2. cc) PRE care au fost înregistrate de OTS vor fi înscrise în registrul pentru PRE. Registrul pentru PRE conţine, pentru fiecare PRE, cel puţin următoarele informaţii:

a) numele complet, codul EIC, sediul şi detaliile de contact ale titularului de licenţă care a înfiinţat PRE;

b) data şi numărul de înregistrare a convenţiei de asumare a responsabilităţii echilibrării;

c) codul de identificare al PRE şi

d) numele şi detaliile de contact ale tuturor persoanelor împuternicite să acţioneze în numele titularului de licenţă respectiv.

- (10.3.6.3. cc) Fiecare PRE are dreptul să consulte registrul pentru PRE şi să corecteze orice inexactitate care o priveşte.

- (10.3.6.4. cc) OTS are obligaţia să pună la dispoziţia ODPE şi a tuturor distribuitorilor informaţiile conţinute în registrul pentru PRE.

- (10.3.6.5. cc) OTS informează imediat ODPE şi distribuitorii asupra oricăror modificări efectuate în registrul pentru PRE.

- (10.3.6.6. cc modif) OTS informează imediat toate PRE despre înscrierea în registru a unei PRE noi, sau despre radierea uneia existente, prin publicarea pe pagina sa de internet a componenței actualizate la zi a tuturor PRE.

Registrele de serviciu pe sistem

- (10.3.7.1. cc modif) Fiecare OR  înfiinţeazǎ şi completeazǎ un registru de serviciu pe sistem, parte a bazei de date menținute conform Regulamentului de furnizare și Regulilor de măsurare.

- (10.3.7.2. cc) Registrul de serviciu pe sistem al fiecărui OR conţine cel puţin următoarele informaţii pentru fiecare punct de racordare al unui consumator sau producător de energie electrică la rețelele sale:

a) desemnarea unică a punctului de racordare;

b) capacitatea instalată/puterea aprobată şi înregistrată a punctului de racordare;

c) numele şi detaliile de contact ale consumatorului sau producătorului de energie electrică, după caz;

d) desemnarea contractului de transport și/sau distribuţie, după caz;

e) codul de identificare a PRE care deţine responsabilitatea echilibrării pentru acel punct de racordare.

- (10.3.7.3. cc) Fiecare utilizator de sistem are dreptul să consulte registrul de serviciu pe sistem şi să corecteze orice inexactitate care îl priveşte.

- (10.3.7.4. cc) Imediat ce a apărut o modificare în configurația unei PRE referită în registrul său de serviciu pe sistem, OR trebuie să transmită următoarele informaţii către OTS, separat pentru fiecare PRE.

a) capacitatea totală instalată pentru toate unităţile de producţie din zona sa de licență pentru care PRE respectivă deţine responsabilitatea echilibrării şi

b) capacitatea totală înregistrată a tuturor consumatorilor din zona sa de licență pentru care PRE respectivă deţine responsabilitatea echilibrării.

- (nou) OTS solicită informațiile necesare cuprinse în registrele de serviciu pe sistem ale OR pentru a verifica îndeplinirea condiției ca pentru orice punct de racordare să existe o PRE și doar una, care și-a asumat responsabilitatea echilibrării.

CAPITOLUL III. Regulile Notificărilor Fizice

- (6.1.1. cc) Obiectivul regulilor pentru notificări fizice este crearea cadrului pentru furnizarea informaţiilor despre capacităţile de producţie disponibile pentru SEN, pregătirea programului de producţie şi consum şi determinarea disponibilităţii STS, necesare pentru a permite OTS să asigure:

a)	integritatea SEN;

b)	siguranţa şi calitatea alimentării cu energie electrică;

c)	suficientă capacitate disponibilă pentru a asigura în orice moment cererea din SEN  şi o rezervă corespunzătoare;

d)	gestionarea restricţiilor de reţea;

e)	determinarea dezechilibrelor după ziua de livrare.

- (6.1.2. cc modif) Realizarea fizică a obligaţiilor contractuale necesită transmiterea la ODPE, prin intermediul OTS, a notificărilor privind toate schimburile contractuale nete între PRE, acestea fiind considerate realizate conform valorilor notificate.

- (6.1.8. cc modif) Schimburile de energie electrică contractuale realizate de către o PRE cu altă PRE sunt cuprinse în notificările fizice sub denumirea de schimburi bloc.

- (nou) Tranzacțiile definitive încheiate pe PE de un PPE sunt obligații contractuale care sunt tratate, în scopul determinării dezechilibrelor PRE, similar valorilor notificate ca SB ale celorlalte obligații contractuale ale PRE din care face parte PPE.

- (6.1.3. cc modif) Fiecare PRE are obligaţia să transmită la OTS notificările fizice ale PRE pentru fiecare zi de livrare. OPEE transmite de asemenea la OTS câte o notificare fizică de acelaşi tip în calitate de PRE pentru tranzacțiile ca și contraparte pe PZU și în calitate de PRE pentru tranzacțiile ca și contraparte pe PI.

- (6.1.4. cc modif) Notificarea fizicǎ a PRE conţine pentru fiecare interval de dispecerizare toate informațiile prevăzute în RPUPCD precum și schimbul de energie electricǎ între PRE - PZU şi PRE Agent de transfer; exporturile şi importurile vor avea semnificația de SB între PRE care includ titularii de licență care le-au încheiat, inclusiv PRE Agent de transfer, pe de o parte, și PRE-SN, pe de altă parte.

- (6.1.6. cc) Cu excepţia situaţiilor prevăzute în Art. 86 -, fiecare zi de livrare va avea douăzeci și patru (24) de intervale de dispecerizare consecutive cu o durată de o (1) oră fiecare, primul interval de dispecerizare începând la ora 00:00 în ziua de livrare.

- (6.1.7. cc) În ziua trecerii de la ora de vară la ora de iarnă, ziua de livrare va avea douăzeci și cinci (25) de intervale de dispecerizare consecutive; în ziua trecerii de la ora de iarnă la ora de vară, ziua de livrare va avea douăzeci şi trei (23) de intervale de dispecerizare consecutive.

- (6.1.10 cc modif) Notificările fizice pentru schimburile de energie electrică între PRE - PZU şi PRE Agent de transfer pot fi transmise numai de OPEE şi trebuie să fie limitate la capacitatea disponibilă de interconexiune internaţională care a fost alocată prin mecanismul de cuplare a PZU, pentru interconexiunea cu respectiva zonă de ofertare, în conformitate cu prevederile Regulamentului PZU.

- (6.1.11 cc modif) (6.1.12 cc modif) Procedurile pentru programarea schimburilor de energie electrică între SEN şi alţi operatori de transport şi de sistem vor fi convenite între OTS şi fiecare dintre aceşti operatori de transport şi de sistem, conform prevederilor Codului RET, prin acorduri bilaterale, reguli comune sau armonizate la nivel UE de schimb de informații și de alocare a capacităților disponibile de interconexiune.

- (6.1.13 cc) Structura şi modul de transmitere a declaraţiilor de disponibilitate şi a notificărilor fizice fac obiectul prevederilor RPUPCD.

- (art. 2 O 115/2014) OTS transmite la ODPE notificările fizice aprobate pentru ziua de livrare, în ziua imediat următoare zilei de livrare.

CAPITOLUL IV. Reguli de calcul al dezechilibrelor PRE

Reguli generale

- (12.1.1.1. cc modif) Obiectivul regulilor de calcul al dezechilibrelor este acela de a stabili modul de determinare a dezechilibrelor dintre valorile realizate ale producţiei și cele notificate conform contractelor ale achizițiilor, inclusiv importuri, pe de o parte și valorile realizate ale consumului și cele notificate conform contractelor ale vânzărilor, inclusiv exporturi, pe de altă parte, luând în considerare și schimburile fizice între rețele, în cazul PRE care și-au asumat responsabilitatea echilibrării pentru consumurile tehnologice ale rețelelor.

- (12.1.1.2 cc modif) Valori notificate sunt considerate cele din angajamentele contractuale pe care participanţii la piaţă şi le-au asumat înainte de intervalul de dispecerizare, inclusiv pe PZU și pe PI sau ca urmare a încheierii tranzacțiilor definitive pe PE, iar valori realizate sunt considerate producţia, consumul şi schimburile ce au avut loc fizic în timpul intervalului de dispecerizare.

- (12.1.1.3. cc modif) Pentru a permite compensarea reciprocă, limitată la erorile de prognoză/evenimentele neașteptate, a abaterilor rezonabile dintre valorile realizate și cele notificate, fără a afecta obligația ca titularii de licență/ producătorii de energie electrică exceptați prin lege de la obligația licențierii să prognozeze cât mai bine consumul și producția și să asigure acoperirea consumului/livrarea producției prin contractare, dezechilibrele se determină pentru valorile acestora agregate la nivelul PRE.

- (12.1.1.5 cc) Determinarea dezechilibrelor necesită și luarea în considerare a schimburilor neplanificate cu părţile externe interconectate.

- (12.1.2.1. cc modif) Dezechilibrul unei PRE se determină pe baza poziţiei nete măsurate şi a poziţiei nete contractuale notificate ale respectivei PRE.

- (12.1.2.2. cc modif) (1) Determinarea poziţiei nete contractuale notificate a fiecărei PRE se face pe baza tuturor schimburilor contractuale de energie electrică notificate ca SB stabilite cu alte PRE, inclusiv tranzacţiile derulate prin PZU și prin PI, a celor de import și/sau export care au în acest context semnificația unor schimburi contractuale cu PRE - SN, precum şi în urma tranzacțiilor definitive ale PPE pe PE.

(2) Determinarea poziţiei nete măsurate a fiecărei PRE se face pe baza tuturor livrărilor măsurate de energie electrică, din sau către SEN, sau între diferite părţi ale SEN în conformitate cu valorile măsurate aprobate în punctele de racordare corespunzătoare.

- (12.1.2.3. cc) Calculele descrise în cadrul regulilor de calcul al dezechilibrelor vor fi efectuate de ODPE.

Poziția netă contractuală a unei PRE

- (12.2.1.2. cc modif) Următoarele schimburi de energie electrică sunt definite ca schimburi contractuale:

a)	Schimburile bloc cu alte PRE, cuprinse în notificările fizice aprobate;

b)	Importurile aferente contractelor, conform graficelor de schimb notificate la OTS și cuprinse în notificările fizice ale PRE, importurile rezultate din mecanismul de cuplare a PZU notificate de PRE Agent de transfer și importurile aferente returnării de către operatorii de transport și sistem vecini a ajutoarelor de avarie și schimburilor neplanificate acordate în perioade anterioare, notificate de PRE –SN la nivelul vânzărilor pe PZU sau pe PI a energiei corespunzătoare;

c)	Exporturi aferente contractelor, conform graficelor de schimb notificate la OTS și cuprinse în notificările fizice ale PRE, exporturile rezultate din mecanismul de cuplare a PZU notificate de PRE Agent de transfer și exporturile aferente returnării de către OTS a ajutoarelor de avarie și schimburilor neplanificate primite de la operatorii de transport și sistem vecini în perioade anterioare, notificate de PRE –SN la nivelul achiziției de pe PZU sau de pe PI a energiei corespunzătoare;

d)	Furnizarea creşterii de putere pentru OTS de către un PPE, corespunzătoare tranzacțiilor definitive pe PE, determinate conform prevederilor Regulamentului PE; şi

e)	Furnizarea reducerii de putere pentru OTS de către un PPE, corespunzătoare tranzacțiilor definitive pe PE, determinate conform prevederilor Regulamentului PE.

- (art. 5 al O 35/2010) Pentru fiecare PRE, ODPE va determina separat pentru fiecare interval de dispecerizare:

#### a) (art. 3 (1) prop ANRE reguli PE 21 dec 2015) poziţia netă contractuală notificată a unei PRE, alta decât PRE – SN, cu formula:

#### b) (art. 3 (1) prop ANRE reguli PE 21 dec 2015) poziţia netă contractuală notificată a PRE – SN, cu formula:

unde:

# -  pozitia netă contractuală notificată a PRE;

# - schimburile bloc pe care PRE le-a notificat ca vânzări către o altă PRE;

# - schimburile bloc  pe care PRE le-a notificat ca achiziţii de la o altă PRE;

# / - cantităţile de energie de echilibrare efectiv livrate la creștere/la reducere de putere în PE de către PPE pentru care PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării, conform tranzacțiilor definitive pe PE ale acestora;

# - energia electrică achiziţionată/vândută de OTS pe PZU și/sau PI pentru asigurarea/livrarea energiei electrice aferente returnării schimburilor neplanificate;

# - exporturile cuprinse în notificările fizice ale PRE, altele decât cele aferente programelor de compensare a schimburilor neplanificate; PRE-SN cuprinde în notificarea fizică toate exporturile notificate ale tuturor PRE-urilor din zona națională de ofertare, precum și pe cele rezultate din tranzitele notificate;

# - importurile cuprinse în notificările fizice ale PRE, altele decât cele aferente programelor de compensare a schimburilor neplanificate; PRE-SN cuprinde în notificarea fizică toate importurile notificate ale tuturor PRE-urilor din zona națională de ofertare, precum și pe cele rezultate din tranzitele notificate.

- (12.2.1.5. cc) Pentru calculul poziției nete contractuale notificate, energia totală vândută sau achiziționată într-un interval de dispecerizare este considerată ca fiind livrată la putere constantă pe parcursul întregului interval de dispecerizare.

- (12.2.1.6. cc) Cantitățile contractate aferente fiecǎrei ore sunt exprimate în MWh, cu 3 zecimale.

Poziția netă măsurată a unei PRE

- (12.2.2.1 cc) Livrările măsurate sunt definite ca fiind livrările de energie electrică ce au fost măsurate într-un punct de racordare între SEN și un producător sau consumator, după cum este cazul, sau într-un punct de racordare/delimitare unde o rețea electrică a unui operator de rețea se racordează cu/delimitează de rețeaua electrică a unui alt operator de rețea, precum și pierderile tehnice în rețelele electrice.

- (12.2.2.2. cc) Următoarele schimburi de energie electrică sunt definite ca livrări măsurate:

a)	Producția netă, care este energia electrică ce este livrată de o unitate de producție în rețelele electrice de transport/distribuție ale SEN;

b)	Consumul net, care este energia electrică pe care un consumator o preia din rețelele electrice de transport/distribuție ale SEN;

c)	Schimbul net dintre rețelele electrice aparţinînd de doi operatori de rețea diferiţi;

d)	Exporturile realizate din SEN către alte țări;

e)	Importurile realizate din alte țări către SEN; și

f)	Pierderile tehnice în rețelele electrice de transport/distribuție.

- (12.2.2..4. cc modif) Poziția netă măsurată a unei PRE, alta decât un operator de rețea sau care nu și-a asumat responsabilitatea echilibrării pentru un operator de rețea, este determinatǎ  dupǎ cum urmeazǎ:

  - Producția netă agregată a unităților de producție ale producătorilor pentru care respectiva PRE și-a asumat responsabilitatea echilibrării,

minus

b) Consumul net agregat al punctelor de racordare ale consumatorilor pentru care respectiva PRE și-a asumat responsabilitatea echilibrării; în cazul în care consumul la un punct de racordare este asigurat de mai mulți furnizori, incluși în PRE diferite, pentru PRE care și-a asumat responsabilitatea echilibrării se consideră, ca și consum măsurat, diferența dintre valoarea măsurată a consumului și consumul contractual cuprins în notificarea fizică a PRE din care fac parte ceilalți furnizori; în poziția netă măsurată a PRE care include un furnizor care nu și-a asumat responsabilitatea echilibrării acelui punct de racordare de consum, se consideră ca și consum, valoarea contractuală a acestuia la punctul respectiv de racordare.

- (12.2.2.6. cc) Poziția netă măsurată se determinǎ separat pentru fiecare PRE și pentru fiecare interval de dispecerizare pe baza valorilor măsurate aprobate.

- (12.2.2.7 cc) Pentru calculul pozițiilor nete măsurate, energia totală livrată sau primită într-un interval de dispecerizare este considerată ca fiind livrată la o putere constantă pe parcursul întregului interval de dispecerizare.

- (12.2.2.8. cc) Livrările măsurate  aferente fiecǎrei ore sunt exprimate în MWh, cu 3 zecimale.

- (12.2.3.2. cc plus 11.4.4.2 modif) Poziția netă măsurată a unei PRE organizată de un operator de rețea pentru a administra procurarea energiei pentru acoperirea pierderilor tehnice în rețelele electrice se va considera drept consum net, și anume la nivelul piederilor tehnice în rețelele electrice din zona de licență a operatorului de rețea, determinate ca fiind diferența dintre cantitatea totală de energie electrică livrată în zona de licență în punctele de măsurare și cantitatea totală de energie electrică livrată din zona de licență în punctele de măsurare, pe baza valorilor măsurate aprobate corespunzătoare următoarelor schimburi de energie electrică:

- energia electrică livrată fizic către alți operatori de rețea, aceasta incluzând, numai în cazul OTS, și exporturile;

ii.	energia electrică primită fizic de la alți operatori de rețea, aceasta incluzând, numai în cazul OTS, şi importurile;

iii.	producția netă a tuturor unităților de producție care sunt conectate la rețeaua electrică a operatorului de rețea respectiv;

iv.	consumul net al tuturor consumatorilor care sunt conectați la rețeaua electrică a operatorului de rețea respectiv.

- (11.4.4.3 modif) Dacă nu toate punctele de măsurare dintr-o zonă de licență sunt dotate cu echipamente de contorizare pe interval, pentru estimarea pierderilor tehnice în fiecare interval de dispecerizare în rețelele electrice în zona de licență corespunzătoare, operatorul de rețea în cauză, în calitate de OM, va utiliza:

  - profilurile specifice de consum ale fiecărei categorii de consumatori, determinate pe baza unei proceduri elaborate de operatorul de rețea și aprobate de ANRE;

  - procedura pentru determinarea consumului propriu tehnologic în rețelele electrice de distribuție, aprobată de ANRE  și

  - procedura pentru determinarea și utilizarea profilului rezidual de consum, aprobată de ANRE.

- (11.4.4.4. cc) Pierderile tehnice în rețelele electrice determinate conform prevederilor Art. 108 - vor fi considerate valori măsurate aprobate.

- (nou) Poziția netă măsurată a unei PRE care a preluat responsabilitatea echilibrării pentru administrarea pierderilor tehnice ale unui operator de rețea se determină conform Art. 104 -, în care consumul include și consumul net aferent pierderilor tehnice în rețele, determinat conform Art. 108 -.

Dezechilibrul unei PRE

- (12.3.1.1. cc) Dezechilibrul unei părți responsabile cu echilibrarea este dezechilibrul respectivei PRE în fiecare interval de dispecerizare și include dezechilibrele individuale ale tuturor unităților de producție, consumurilor dispecerizabile și titularilor de licenţă/producătorilor exceptați prin lege de la obligația licențierii pentru care respectiva PRE și-a asumat responsabilitatea echilibrării.

- (12.3.1.2. cc modif) Dezechilibrul PRE se va determina separat pentru fiecare PRE și pentru fiecare interval de dispecerizare, astfel:

a)	(art. 3 (1) prop ANRE reguli PE 21 dec 2015) dezechilibrul PRE, alta decât PRE – SN, ca diferenţă între poziţia netă măsurată a PRE şi poziţia netă contractuală a PRE și

b)	(art. 3 (1) prop ANRE reguli PE 21 dec 2015) dezechilibrul PRE – SN, ca diferenţă între poziția netă contractuală şi poziţia netă măsurată a PRE – SN. La determinarea poziției nete măsurate a PRE-SN, din toate exporturile măsurate pe toate liniile de interconexiune ale SEN cu alte sisteme se scad toate importurile măsurate pe toate liniile de interconexiune ale SEN cu alte sisteme.

Dezechilibrul sistemului

- (12.3.3.1. cc) Dezechilibrul sistemului reprezintă dezechilibrul total din SEN pentru fiecare interval de dispecerizare.

- (12.3.3.2. cc modif) Dezechilibrul sistemului pe fiecare interval de dispecerizare este rezultatul cu semn schimbat al următoarei sume:

a)	cantitatea agregată corespunzătoare creşterii de putere care a fost efectiv livrată în acest interval de dispecerizare;

b)	minus cantitatea agregată corespunzătoare reducerii de putere care a fost efectiv livrată în acest interval de dispecerizare;

c)	plus suma schimburilor neplanificate cu toate părțile externe interconectate.

- (12.4.3. cc modif) Pentru calculul schimburilor neplanificate cu părțile externe interconectate vor fi luate în considerare, în cadrul importurilor notificate, considerate cu semnul minus, și returnările programate ale ajutoarelor acordate de OTS în perioade anterioare, către părțile externe interconectate, iar în cadrul exporturilor notificate, considerate cu semnul plus, și returnările programate ale ajutoarelor primite de OTS în perioade anterioare de la părțile externe interconectate. Exporturile şi importurile realizate vor avea aceeași convenție de semn și se vor baza pe valorile măsurate aprobate.

- (12.3.3.3. cc) Pentru calculul dezechilibrului sistemului, energia totală livrată pentru creştere de putere sau primită pentru reducere de putere într-un interval de dispecerizare este considerată a fi livrată la o putere constantă pe parcursul întregului interval de dispecerizare.

Determinarea costurilor pentru echilibrarea sistemului

- (14.6.4.1 cc)	ODPE determină costurile pentru echilibrarea sistemului şi pentru managementul restricțiilor de rețea interne în fiecare lună calendaristică, după transmiterea de către OTS a notei lunare de regularizare pe PE conform  prevederilor Regulamentului PE.

- (14.6.4.2 cc modif)	Costurile pentru echilibrarea sistemului se determină prin scăderea, din costurile corespunzătoare tranzacţiilor definitive care au fost încheiate pe PE, a costurilor corespunzătoare managementului restricțiilor de rețea interne.

- (14.6.4.3 cc modif)	Costurile pentru managementul restricțiilor de rețea interne sunt egale cu:

a) costurile corespunzătoare tranzacţiilor definitive care au fost încheiate pe PE și au fost marcate ca fiind utilizate pentru managementul restricțiilor de rețea sau, după caz, care au fost încheiate pe PE drept consecință a anulării unei tranzacții anterioare în ordinea de merit, marcată ca fiind anulată pentru rezolvarea unei restricții de rețea;

minus

b) costurile evitate pe PE din cauza unei restricţii de reţea.

- (nou) Termenii referiți la Art. 120 - au următoarea semnificație:

- pentru situațiile în care în intervalul de dispecerizare respectiv există tranzacții definitive marcate ca utilizate pentru managementul restricțiilor de rețea, costurile evitate referite la Art. 120 -lit. b) reprezintă contravaloarea ofertelor care ar urma în ordinea de merit la creștere rezultată pentru intervalul de dispecerizare respectiv în urma tuturor dispozițiilor concretizate în tranzacții definitive , în ordine crescătoare până la concurența cantităților tranzacțiilor definitive marcate ca utilizate pentru managementul restricțiilor de rețea, dacă acestea sunt la creștere, respectiv contravaloarea ofertelor care ar urma în ordinea de merit la reducere rezultată pentru intervalul de dispecerizare respectiv în urma tuturor dispozițiilor concretizate în tranzacții definitive, în ordine descrescătoare până la concurența cantităților tranzacțiilor definitive marcate ca utilizate pentru managementul restricțiilor de rețea, dacă acestea sunt la reducere;

- pentru situațiile în care în intervalul de dispecerizare respectiv există tranzacții angajate marcate ca anulate din cauza unor restricții de rețea, costurile evitate referite la Art. 120 -lit. b) reprezintă contravaloarea tranzacțiilor angajate anulate pentru rezolvarea unei restricții de rețea, iar tranzacțiile definitive încheiate pe PE drept consecință a anulării unei tranzacții din cauza unei restricții de rețea referite la Art. 120 -lit. a) reprezintă tranzacțiile definitive din intervalul de dispecerizare respectiv începând cu prețul cel mai mare în ordine descrescătoare, dacă tranzacția anulată a fost la creștere, respectiv cu prețul cel mai mic în ordine crescătoare, dacă tranzacția anulată a fost la reducere, până la concurența cantității tranzacției marcate ca anulată.

- (14.6.4.7 cc modif)	ODPE determină surplusul de costuri rezultat din managementul restricțiilor de rețea interne, SCCon, separat pentru fiecare interval de dispecerizare i din luna de livrare, cu formulele:

- SCCon, i = ∑( q i,j Def Cres ,Max * p i,j DefCres,Max) - ∑(q i,k AngajCres,Anul * p i,k AngajCres,Anul),

care se aplică în situațiile în care oferte selectate la creștere au fost anulate deoarece ar fi creat o restricție de rețea,

unde:

- q i,j DefCres,Max, respectiv p i,j DefCres,Max reprezintă cantitatea, respectiv preţul, corespunzătoare tranzacţiei definitive j pentru furnizarea creşterii de putere în intervalul de dispecerizare i, care are prețul cel mai mare dintre cele selectate în acel interval;

- q i,k AngajCres,Anul, respectiv p i,k AngajCres,Anul – cantitatea, respectiv preţul, corespunzătoare tranzacţiei angajate k pentru furnizarea creşterii de putere în intervalul de dispecerizare i, care este marcată ca anulată datorită unei restricţii de reţea în conformitate cu prevederile Regulamentului PE.

Tranzacțiile definitive j sunt luate în considerare în ordinea descrescătoare a prețurilor, începând cu cel mai mare, până ce se atinge suma cantităților tranzacțiilor angajate k marcate ca anulate din cauza unei restricții de rețea

și/sau

- SCCon, i = ∑(q i,l DefCres,Con * p i,l DefCres,Con) - ∑( q i,m Virt Cres ,Urm * p i,m VirtCres,Urm),

care se aplică în situațiile în care oferte selectate la creștere au fost marcate ca utilizate pentru managementul restricțiilor de rețea;

unde:

- q i,l DefCres,Con, respectiv p i,l DefCres,Con reprezintă cantitatea, respectiv preţul, corespunzătoare tranzacţiei definitive l pentru furnizarea creşterii de putere în intervalul de dispecerizare i care este marcată ca utilizată pentru managementul unei restricții de rețea în conformitate cu prevederile Regulamentului PE;

- q i,m VirtCres,Urm, respectiv p i,m VirtCres,Urm reprezintă cantitatea, respectiv preţul, corespunzătoare tranzacţiei virtuale m pentru furnizarea creşterii de putere în intervalul de dispecerizare i, care ar fi fost încheiată în baza ofertei care ar urma la creștere în ordinea de merit rezultată pentru intervalul de dispecerizare respectiv în urma ultimei dispoziții de dispecer, în conformitate cu prevederile Regulamentului PE.

Tranzacțiile virtuale m sunt luate în considerare în ordinea crescătoare a prețurilor, începând cu cel mai mic, până ce se atinge suma cantităților tranzacțiilor definitive l la creștere marcate ca utilizate pentru managementul unei restricții de rețea.

În cazul în care valoarea SCCon,i rezultată din aplicarea formulei de la a) sau a celei de la b) este nulă sau negativă, surplusul de costuri rezultat din aceste acțiuni se consideră zero, tranzacțiile marcate inițial ca utilizate pentru managementul congestiilor fiind de fapt utilizate pentru echilibrarea sistemului.

Toate cantitățile vor fi considerate ca valori pozitive orare, exprimate în MWh, cu 3 zecimale.

- (14.6.4.8 cc modif)	ODPE determină deficitul de venituri rezultate din managementul restricțiilor de rețea interne DVCon, separat pentru fiecare interval de dispecerizare i din luna de livrare, după cum urmează:

- DVCon,i = ∑( q i,j DefRed,Min * p i,j DefRed,Min) - ∑(q i,k AngajRed,Anul * p i,k AngajRed,Anul)

care se aplică în cazul în care o ofertă selectată la reducere a fost anulată deoarece ar fi creat o restricție de rețea,

unde:

-	q i,j DefRed,Min, respectiv p i,j DefRed,Min reprezintă cantitatea, respectiv preţul, corespunzătoare tranzacţiei definitive j pentru furnizarea reducerii de putere în intervalul de dispecerizare i, care are prețul cel mai mic dintre cele selectate în acel interval;

-	 q i,k AngajRed,Anul, respectiv p i,k AngajRed,Anul – cantitatea, respectiv preţul, corespunzătoare tranzacţiei angajate k pentru furnizarea reducerii de putere în intervalul de dispecerizare i, care este marcată ca anulată datorită unei restricţii de reţea în conformitate cu prevederile Regulamentului PE

Tranzacțiile definitive j sunt luate în considerare în ordinea crescătoare a prețurilor, începând cu cel mai mic, până ce se atinge suma cantităților tranzacțiilor angajate k marcate ca anulate din cauza unei restricții de rețea

și/sau

- DVCon, i = ∑(q i,l DefRed,Con * p i,l DefRed,Con) - ∑( q i,m Virt Red ,Urm * p i,m VirtRed,Urm),

care se aplică în situațiile în care oferte selectate la reducere au fost marcate ca utilizate pentru managementul restricțiilor de rețea;

unde:

- q i,l DefRed,Con, respectiv p i,l DefRed,Con reprezintă cantitatea, respectiv preţul, corespunzătoare tranzacţiei definitive l pentru furnizarea reducerii de putere în intervalul de dispecerizare i care este marcată ca utilizată pentru managementul unei restricții de rețea în conformitate cu prevederile Regulamentului PE;

- q i,m VirtRed,Urm, respectiv p i,m VirtRed,Urm reprezintă cantitatea, respectiv preţul, corespunzătoare tranzacţiei virtuale m pentru furnizarea reducerii de putere în intervalul de dispecerizare i, care ar fi fost încheiată în baza ofertei care ar urma la reducere în ordinea de merit rezultată pentru intervalul de dispecerizare respectiv în urma ultimei dispoziții de dispecer, în conformitate cu prevederile Regulamentului PE.

Tranzacțiile virtuale m sunt luate în considerare în ordinea descrescătoare a prețurilor, începând cu cel mai mare, până ce se atinge suma cantităților tranzacțiilor definitive l la reducere marcate ca utilizate pentru managementul unei restricții de rețea.

În cazul în care valoarea DVCon,i rezultată din aplicarea formulei de la a) sau a celei de la b) este nulă sau pozitivă, deficitul de venituri rezultat din aceste acțiuni se consideră zero, tranzacțiile marcate inițial ca utilizate pentru managementul congestiilor fiind de fapt utilizate pentru echilibrarea sistemului.

Toate cantitățile vor fi considerate ca valori pozitive orare, exprimate în MWh, cu 3 zecimale.

- (nou) Nu mai târziu de data limită la care OTS transmite valorile măsurate la ODPE conform Regulilor de măsurare, OTS transmite la ODPE detaliile tuturor tranzacțiilor virtuale, separat  pentru fiecare interval de dispecerizare, referite la Art. 122 -și Art. 123 -, determinate conform unei proceduri elaborate în urma unui proces de consultare publică și avizate de ANRE, precum și pe cele ale tranzacțiilor anulate pentru rezolvarea unor restricții de rețea, separat pentru fiecare interval de dispecerizare.

- (14.6.4.9 cc modif)	După determinarea surplusului de costuri şi a deficitului de venituri rezultate din managementul restricțiilor de rețea interne, ODPE va determina costurile pentru managementul restricțiilor de rețea interne CCon, separat pentru fiecare interval de dispecerizare i din luna de livrare, după cum urmează:

CCon,i = SCCon,i - DVCon,i

unde:

SCCon,i reprezintă surplusul de costuri, iar DVCon,i reprezintă deficitul de venituri rezultate din managementul restricțiilor de rețea interne în intervalul de dispecerizare i, aşa cum au fost determinate conform Art. 122 -și Art. 123 -.

- (art. 12 anexa prop ANRE reguli PE 21 dec 2015 modif) (1) ODPE determină costurile pentru echilibrarea sistemului CEchSist, separat pentru fiecare interval de dispecerizare i din luna de livrare, după cum urmează:

CEchSist,i = ∑ (qi,jCres * pi,jCres) - ∑ (qi,uCresCon * pi,uCresCon)

unde:

qi,jCres - cantitatea de energie efectiv livrată corespunzătoare tranzacţiei definitive j pentru furnizarea creşterii de putere în intervalul de dispecerizare i; qi,jCres va fi considerată ca valoare pozitivă orarǎ exprimată în MWh, cu 3 zecimale;

pi,jCres - preţul tranzacţiei definitive j pentru furnizarea creşterii de putere în intervalul de dispecerizare i;

qi,uCresCon , pi,uCresCon – reprezintă cantitatea, respectiv preţul, corespunzătoare tranzacţiei definitive u pentru furnizarea creşterii de putere în intervalul de dispecerizare i care este marcată ca utilizată pentru managementul restricțiilor de rețea în conformitate cu prevederile Regulamentului PE.

(2) În cazul în care furnizarea creșterii de putere s-a făcut de către un PPE revocat de către OTS, costurile aferente drepturilor de încasare ale acestuia pe PE în intervalul de dispecerizare respectiv nu se iau în considerare la determinarea costurilor pentru echilibrarea sistemului.

- (art. 12 anexa prop ANRE reguli PE 21 dec 2015) (2) Costurile aferente tranzacțiilor pentru pornire onorate  nu se iau în considerare la stabilirea costurilor pentru echilibrarea sistemului în intervalul de dispecerizare i. Aceste costuri sunt luate în considerare la stabilirea veniturilor/costurilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului.

- (art. 13 anexa prop ANRE reguli PE 21 dec 2015 modif) ODPE determină veniturile rezultate din echilibrarea sistemului VEchSist, separat pentru fiecare interval de dispecerizare i din luna de livrare, după cum urmează:

VEchSist,i = ∑ (qi,jRed * pi,jRed) - ∑ (qi,vRedCon * pi,vRedCon)

unde:

qi,jRed - cantitatea de energie efectiv livrată corespunzătoare tranzacţiei definitive j pentru furnizarea reducerii de putere în intervalul de dispecerizare i;

pi,jRed - preţul tranzacţiei definitive j pentru furnizarea reducerii de putere în intervalul de dispecerizare i;

qi,v RedCon, respectiv pi,v RedCon reprezintă cantitatea, respectiv preţul, corespunzătoare tranzacţiei definitive v pentru furnizarea reducerii de putere în intervalul de dispecerizare i care este marcată ca utilizată pentru managementul unei restricții de rețea în conformitate cu prevederile Regulamentului PE.

- (14.6.4.6 cc modif)	După determinarea costurilor şi a veniturilor rezultate din echilibrarea sistemului, ODPE va determina costurile efective reale ale echilibrării sistemului, CEREchSist,  separat pentru fiecare interval de dispecerizare i din luna de livrare, după cum urmează:

CEREchSist,i =  ∑ (qi,jCres * pi,jCres) - ∑ (qi,xRed * pi,xRed) - CCon,i

unde:

- qi,jCres , pi,jCres reprezintă cantitatea de energie efectiv livrată, respectiv prețul corespunzătoare tranzacţiei definitive j pentru furnizarea creşterii de putere în intervalul de dispecerizare i;

qi,xRed, pi,xRed reprezintă cantitatea de energie efectiv livrată, respectiv prețul corespunzătoare tranzacţiei definitive x pentru furnizarea reducerii de putere în intervalul de dispecerizare i;

CCon,i - costurile pentru managementul restricțiilor de rețea interne pentru intervalul de dispecerizare i determinate conform Art. 124 -

- (14.6.5.1 cc modif)	După determinarea costurilor/veniturilor rezultate din echilibrarea sistemului şi a costurilor pentru managementul restricțiilor de rețea interne, ODPE emite o notă lunară de regularizare, cuprinzând următoarele informaţii:

a) costurile pentru echilibrarea sistemului, determinate conform prevederilor Art. 126 -, separat pentru fiecare interval de dispecerizare din luna de livrare;

b) veniturile rezultate din echilibrarea sistemului, determinate conform prevederilor Art. 128 -, separat pentru fiecare interval de dispecerizare din luna de livrare;

c) surplusul de costuri rezultat din managementul restricțiilor de rețea interne, determinate conform prevederilor Art. 122 -, separat pentru fiecare interval de dispecerizare din luna de livrare;

d) deficitul de venituri rezultat din managementul restricțiilor de rețea interne, determinat conform prevederilor Art. 123 -, separat pentru fiecare interval de dispecerizare din luna de livrare;

e) costurile pentru managementul restricțiilor de rețea interne în luna de livrare, determinate prin însumarea costurilor pentru managementul restricțiilor de rețea interne determinate conform Art. 124 -în toate intervalele de dispecerizare din luna de livrare;

f) costurile efective reale pentru echilibrarea sistemului în luna de livrare, rezultate prin însumarea costurilor efective reale pentru echilibrarea sistemului determinate pentru fiecare interval de dispecerizare conform prevederilor Art. 129 -.

- (14.6.5.2. cc modif) 	ODPE publică pe propria pagină de internet și transmite către OTS nota lunară de regularizare determinată conform prevederilor Art. 130 -, nu mai târziu de trei (3) zile lucrătoare de la primirea valorilor măsurate/agregate ale energiei electrice stabilite conform Regulilor de măsurare.

Calculul Preţului pentru Dezechilibre

- (14.6.6.1 cc modif)	Preţurile pentru dezechilibre sunt:

a) Preţul pentru deficit de energie, care reprezintă preţul unitar pe care o PRE trebuie să îl plătească OTS pentru dezechilibrul negativ al respectivei PRE dintr-un interval de dispecerizare şi

b) Preţul pentru excedent de energie, care reprezintă preţul unitar pe care o PRE îl primeşte de la OTS pentru dezechilibrul pozitiv al respectivei PRE dintr-un interval de dispecerizare.

- (14.6.6.2 cc)	În fiecare lună calendaristică, ODPE determină preţurile pentru deficit de energie şi preţurile pentru excedent de energie, separat pentru fiecare interval de dispecerizare din luna de livrare.

- (14.6.6.3 cc modif)	Dacă OTS a dispus livrarea creşterii de putere într-un interval de dispecerizare, preţul pentru deficit de energie PDefi în acest interval de dispecerizare i, este determinat astfel:

PDefi = CEchSist,i / (∑q i,jCres – ∑qi,uCresCon)

unde:

-	CEchSist,i reprezintă costurile pentru echilibrarea sistemului în intervalul de dispecerizare i, determinate conform prevederilor Art. 126 -;

-	 qi,jCres – cantitatea efectiv livrată, corespunzătoare tranzacţiei definitive j pentru furnizarea creşterii de putere în intervalul de dispecerizare i; q i,jCres este considerată ca valoare pozitivă orarǎ, exprimată în MWh, cu 3 zecimale;

- qi,uCresCon - reprezintă cantitatea corespunzătoare tranzacţiei definitive u pentru furnizarea creşterii de putere în intervalul de dispecerizare i care este marcată ca utilizată pentru managementul restricțiilor de rețea în conformitate cu prevederile Regulamentului PE.

- ((5 1) pct. 2 din O 82/2014, care completa O 60/2013 modif) Dacă OTS nu a dispus livrarea creșterii de putere într-un interval de dispecerizare sau dacă PDefi din formula de la Art. 134 -are valoarea zero sau aceasta este nedeterminată, prețul pentru deficit de energie în acest interval de dispecerizare este stabilit ca fiind egal cu PIP pentru zona națională de ofertare în intervalul de tranzacționare corespunzător intervalului de dispecerizare respectiv; în cazul în care PIP pentru zona de ofertare națională are valoare negativă, prețul pentru deficit de energie în acest interval de dispecerizare este stabilit ca fiind egal cu zero.

- (14.6.6.5 cc modif)	Dacă OTS a dispus livrarea reducerii de putere într-un interval de dispecerizare, preţul pentru excedent de energie PExci în acest interval de dispecerizare i este determinat astfel:

PExci = VEchSist,i / (∑q i,jRed - ∑qi,vRedCon)

unde:

-	VEchSist,i reprezintă venitul rezultat din echilibrarea sistemului în intervalul de dispecerizare i, determinat conform prevederilor Art. 128 -;

-	 qi,jRed – cantitatea efectiv livrată, corespunzătoare tranzacţiei definitive j pentru furnizarea reducerii de putere în intervalul de dispecerizare i; q i,jRed este considerată ca valoare pozitivă orarǎ, exprimată în MWh, cu 3 zecimale;

- qi,vRedCon - reprezintă cantitatea corespunzătoare tranzacţiei definitive v pentru furnizarea reducerii de putere în intervalul de dispecerizare i care este marcată ca utilizată pentru managementul unei restricții de rețea în conformitate cu prevederile Regulamentului PE.

- ((52 pct. 2 din O 82 2014, care completa O 60 2013 modif) Dacă OTS nu a dispus livrarea reducerii de putere într-un interval de dispecerizare sau dacă PExci din formula de la Art. 136 -are valoarea zero sau aceasta este nedeterminată, prețul pentru excedent de energie în acest interval de dispecerizare este stabilit ca find egal cu PIP pentru zona națională de ofertare în intervalul de tranzacționare corespunzător intervalului de dispecerizare respectiv; în cazul în care PIP pentru zona de ofertare națională are valoare negativă, prețul pentru excedent de energie în acest interval de dispecerizare este stabilit ca fiind egal cu zero.

Reguli pentru decontarea dezechilibrelor PRE și pentru decontarea costurilor/veniturilor suplimentare rezultate din echilibrarea sistemului

- (14.1.1 cc modif) Regulile pentru decontarea dezechilibrelor PRE și ale costurilor/veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului asigură un cadru pentru decontarea dezechilibrelor PRE şi stabilirea obligaţiilor de plată şi a drepturilor de încasare rezultate conform prevederilor prezentului Regulament, între o PRE şi OTS.

- (14.1.3 cc) Pentru a facilita un proces de decontare ordonat, transparent şi nediscriminatoriu, prezentele reguli pentru decontare creează în plus cadrul pentru:

a)	stabilirea unui program de determinare, confirmare/contestare și transmitere a informațiilor necesare în vederea facturării și decontării dezechilibrelor PRE și costurilor/veniturilor suplimentare provenite din echilibrare;

b)	efectuarea calculelor pentru stabilirea drepturilor de încasare și a obligațiilor de plată aferente dezechilibrelor PRE;

c)	efectuarea calculelor pentru redistribuirea costurilor sau veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului;

d)	informarea părţilor în legătură cu obligațiile acestora de plată, respectiv cu drepturile acestora de încasare;

e)	facturarea şi efectuarea plăţilor;

f)	stabilirea şi utilizarea garanţiilor;

g)	măsuri în cazuri de neîndeplinire a obligaţiilor.

- (14.1.4 cc) ODPE și OTS elaborează procedurile pentru realizarea funcţiilor specifice decontării aflate în responsabilitatea fiecăruia conform prezentelor reguli pentru decontare și în urma unui proces de consultare publică. Ulterior avizării de către ANRE, ODPE și OTS pun la dispoziţia tuturor părţilor interesate aceste proceduri, prin postarea lor pe paginile de internet proprii.

- (14.1.5 cc) ODPE stabilește, în urma unui proces de consultare publică, formatul standard pentru toate notele de informare pentru decontarea lunară a dezechilibrelor, pentru nota lunară de regularizare şi pentru notele de informare pentru decontarea redistribuirii veniturilor/costurilor suplimentare. Ulterior avizării de către ANRE, ODPE va pune la dispoziţia tuturor părţilor interesate aceste informaţii.

- (14.1.6  cc) (14.2.1.2. cc) ODPE este responsabil pentru calculul de decontare și pentru emiterea notelor de informare pentru decontarea lunară pentru PRE.

- (14.2.1.3. cc) OTS și PRE achită în termenele specificate în prezentul regulament obligațiile de plată reciproce prevăzute în notele de informare pentru decontarea lunară.

- (14.2.2.1 cc modif)	OTS urmărește separat fiecare categorie de obligații de plată/drepturi de încasare în relația OTS cu PRE, prin înființarea următoarelor tipuri de conturi de decontare:

a)	Conturi de decontare a dezechilibrelor pentru PRE, pentru fiecare PRE; şi

b)	Conturi de decontare a veniturilor/costurilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului, pentru fiecare PRE.

- (14.2.2.5. cc)  Fiecare PRE este titularul de cont pentru contul de decontare corespunzător deschis de OTS conform  prevederilor Art. 144 -.

- (14.2.2.6 cc)	OTS stabilește conturile de decontare prevăzute la Art. 144 - pentru titularul de cont corespunzător, după înregistrarea acestuia ca PRE, dar nu mai târziu de data la care înregistrarea devine efectivă.

- (14.2.2.8 cc)	Obligaţiile de plată și drepturile de încasare înregistrate de OTS într-un cont de decontare pentru PRE se bazează pe relaţia contractuală dintre OTS, pe de o parte, şi titularul de cont, pe de altă parte, formalizată prin semnarea Convenției de asumare a responsabilității echilibrării, ale cărei prevederi reflectă prevederile prezentului Regulament.

- (14.2.3.1 cc modif)	Fiecare titular de licenţă care este înregistrat în calitate de PRE trebuie să deschidă un cont în numerar la o bancă comercială, denumită în continuare bancă de decontare.

- (14.2.3.2 cc modif)	(1) OTS deschide la o bancă comercialǎ de pe teritoriul României, în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale conform prezentelor reguli pentru decontare, un cont de echilibrare, pentru plăţile aferente dezechilibrelor şi pentru plăţile corespunzătoare redistribuirii costurilor sau veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului;

(2) Contul de echilibrare referit la alin. (1) este același cu cel deschis de OTS conform Regulamentului PE drept cont în numerar pentru echilibrare pentru încasările și plăţile aferente tranzacţiilor încheiate pe PE, a celor aferente penalităților pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare și a celor aferente dezechilibrelor de la notificare;

(3) OTS alimentează lunar contul de echilibrare referit la alin. (1) cu suma corespunzătoare costurilor pentru managementul restricțiilor de rețea interne, conform Notei lunare de regularizare de la Art. 130 -, lit. e).

- (14.2.3.4 cc)	Titularii de cont trebuie să asigure solvabilitatea conturilor în numerar proprii la datele scadente stabilite conform prezentelor reguli pentru decontare.

- (14.2.3.5 cc)	Conturile în numerar sunt deschise în moneda naţională din România.

Garanții de plată a obligațiilor PRE

- (14.3.1.2 cc)	OTS are dreptul sǎ solicite titularilor de licenţă depunerea unei garanţii înainte ca respectivul titular de licenţă să fie înregistrat ca PRE; în cazul în care o PRE este înregistrată de către un titular de licență care este înregistrat ca PPE în conformitate cu Regulamentul PE, iar această PRE nu a preluat responsabilitatea echilibrării altor titulari de licență, OTS poate accepta o garanție comună pentru obligațiile de plată ale titularului de licență atât în calitate de PRE, cât și de PPE.

- (14.3.1.3 cc modif)	(1) Garanţia furnizată de un titular de licenţă înregistrat ca PRE poate limita dimensiunea maximă a acelei PRE, determinată conform prevederilor Art. 155 - şi/sau volumul corespunzător al schimburilor bloc, exporturilor şi importurilor.

(2) Modul de aplicare a prevederii de la alin. (1) va fi prezentat în detaliu de către OTS în procedura referită la Art. 154 - și va avea drept principiu limitarea sumei dintre vânzările nete, consumul și exportul respectivei PRE, evaluate la prețul mediu de deficit pe cele 3 luni anterioare, la nivelul garanției depuse, limitare activată în cazul înregistrării de întârzieri la plată urmate de utilizarea garanțiilor, fără ca acestea să fie reconstituite ulterior la nivelul necesar.

- (14.3.1.5 cc modif) OTS  elaborează, în urma unui proces de consultare publică, procedurile pentru determinarea necesarului şi a tipurilor de garanţii solicitate, procedurile pentru realizarea şi verificarea depunerii garanţiilor şi suplimentării acestora, dacă este cazul, precum şi procedurile de utilizare a disponibilului rămas din garanţia depusă de către PRE. Nivelul garanției solicitate va ține seama de probabilitatea ca diferența între obligațiile de plată și drepturile de încasare ale PRE la nivel lunar către OTS să fie pozitivă și va fi adaptată în conformitate cu eventualele întârzieri la plată înregistrate în perioade anterioare. Ulterior avizării de către ANRE, OTS pune la dispoziţia tuturor părţilor interesate aceste informaţii, prin postarea lor pe pagina de internet a OTS.

Dimensiunea PRE

- (14.4.1.1 cc)	Fiecare operator de reţea trebuie să transmită lunar la OTS informaţii privind dimensiunea fiecărei PRE din zona de licenţă proprie.

- (14.4.1.2 cc)	Nu mai târziu de a 5-a zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice, fiecare operator de reţea transmite, separat pentru fiecare PRE şi doar pentru zona de licenţă proprie, următoarele informaţii către OTS şi PRE corespunzătoare:

a)	valoarea agregată a producţiei anuale estimate pentru  unităţile de producție, pentru care respectiva PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării; şi

b)	valoarea agregată a consumului anual estimat pentru consumatorii de energie electrică, pentru care respectiva PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării.

- (14.4.1.4 cc)	Producţiile şi consumurile anuale estimate, transmise conform prevederilor Art. 156 -, vor fi corespunzătoare următoarelor 12 luni şi pot avea la bază următoarele informaţii:

a)	cantităţile anuale estimate, utilizate de respectivul operator de reţea pentru determinarea tarifelor de reţea;

b)	producţia sau consumul anual, după cum este cazul, înregistrate în precedentele 12 luni anterioare pentru respectivul punct de racordare; sau

c)	în cazul unui punct de racordare pentru care nu sunt disponibile date, o estimare cât mai realistă a cantităţilor anuale,  aşa cum au fost convenite de operatorul de reţea cu respectivul utilizator de reţea electrică şi/sau PRE.

- (14.4.1.5 cc)	Dacă datele transmise de un operator de reţea conform prevederilor Art. 156 - sunt incorecte, respectiva PRE le poate contesta la operatorul de reţea într-un interval de cinci (5) zile lucrătoare după ce au fost transmise. Dacă o PRE nu a transmis nici o contestaţie în acest interval, atunci datele transmise conform prevederilor Art. 156 - se consideră ca fiind confirmate de respectiva PRE.

- (14.4.1.6 cc)	Un operator de reţea trebuie să verifice orice contestaţie primită în legatură cu datele transmise conform prevederilor Art. 156 - cât mai repede posibil, dar nu mai târziu de cinci (5) zile lucrătoare după primirea contestaţiei, şi trebuie să informeze respectiva PRE despre rezultatul verificării. Dacă datele au fost incorecte, operatorul de reţea va transmite datele corectate către OTS şi respectiva PRE.

- (14.4.1.7 cc)	OTS şi orice operator de reţea pot conveni să limiteze schimbul lunar de informaţii dintre ei, necesar conform prezentei secţiuni, numai la datele care s-au modificat faţă de luna anterioară.

- (14.4.2.1 cc)	În fiecare lună calendaristică, după transmiterea de către operatorii de reţea a informaţiilor prevăzute la Art. 156 -, OTS  determină dimensiunea totală a fiecărei PRE.

- (14.4.2.2 cc)	OTS determină dimensiunea totală a fiecărei PRE prin agregarea informaţiilor transmise de operatorii de reţea conform prevederilor Art. 156 -.

Decontarea dezechilibrelor PRE

- (14.7.1.1 cc)	ODPE efectuează calculele pentru decontarea dezechilibrelor PRE în fiecare lună calendaristică, după aprobarea valorilor măsurate în conformitate cu prevederile Regulilor de măsurare.

- (preluare art. 4 (1) i) O 115/2014) Odată cu efectuarea calculelor referite la Art. 163 -, ODPE verifică corectitudinea decontării prin verificarea închiderii bilanțului energiei electrice corespunzătoare tranzacțiilor definitive pe PE cu dezechilibrele PRE; în situația în care ODPE constată o neînchidere a bilanțului mai mare decât o valoare limită, publică pe site-ul propriu existența acesteia și solicită tuturor părților implicate verificarea datelor astfel încât eroarea să fie eliminată în cadrul procesului de decontare ce utilizează valorile măsurate aprobate, conform prevederilor prezentului Regulament. Valoarea limită va fi stabilită printr-o procedură elaborată de ODPE și supusă consultării participanților la piață și operatorilor implicați.

- (14.7.1.3 cc)	Separat pentru fiecare zi calendaristică din luna de livrare şi pentru fiecare PRE, ODPE determină valoarea sumelor de plătit şi separat a celor de primit corespunzătoare dezechilibrelor înregistrate de respectiva PRE, după cum urmează:

, respectiv

unde:

-	DZIDPd  reprezintă valoarea drepturilor zilnice de încasare pentru dezechilibrele pozitive în ziua d;

-	OZPDNd  reprezintă valoarea  obligațiilor zilnice de plată pentru dezechilibrele negative în ziua d;

-	DezPozi  reprezintă cantitatea corespunzătoare dezechilibrului pozitiv al respectivei PRE în intervalul de dispecerizare i al zilei de livrare d, determinată conform prevederilor Art. 113 -;

-	PExci  reprezintă preţul pentru excedent de energie în intervalul de dispecerizare i din ziua de livrare d, determinat conform prevederilor Art. 136 -;

-	DezNegi  reprezintă cantitatea, în valoare absolută, corespunzătoare dezechilibrului negativ a respectivei PRE în intervalul de dispecerizare i din ziua de livrare d, determinată conform prevederilor Art. 113 -;

-	PDefi  reprezintă preţul pentru deficit de energie în intervalul de  dispecerizare i din ziua de livrare d, determinat conform prevederilor  Art. 136 -.

- (14.7.1.4 cc)	ODPE determină, separat pentru fiecare PRE, valoarea drepturilor lunare de încasare pentru dezechilibre pozitive prin însumarea valorilor zilnice ale drepturilor de încasare pentru dezechilibre pozitive stabilite conform  prevederilor Art. 165 - și separat valoarea obligațiilor lunare de plată pentru dezechilibre negative prin însumarea valorilor zilnice ale obligațiilor de plată pentru dezechilibre negative stabilite conform prevederilor Art. 165 -.

- (14.7.2.1 cc)	Separat pentru fiecare PRE, ODPE întocmeşte o notă de informare pentru decontarea lunară a dezechilibrelor. Această notă de informare conţine cel puţin următoarele informaţii:

a) dezechilibrul pozitiv sau negativ al respectivei PRE, separat pentru fiecare interval de dispecerizare din luna de livrare;

b) preţul pentru excedent de energie şi preţul pentru deficit de energie, separat pentru fiecare interval de dispecerizare din luna de livrare;

c) cantitatea agregată a dezechilibrelor pozitive ale respectivei PRE în luna de livrare;

d) cantitatea agregată a dezechilibrelor negative ale respectivei PRE în luna de livrare;

e) dezechilibrul lunar net al PRE în luna de livrare, calculat ca diferenţă între cantitatea agregată a tuturor dezechilibrelor pozitive ale respectivei PRE şi cantitatea agregată a tuturor dezechilibrelor negative, în valoare absolută, ale respectivei PRE;

f) obligațiile de plată sau drepturile de încasare ale respectivei PRE, separat pentru fiecare interval de dispecerizare din luna de livrare;

g) valoarea drepturilor lunare de încasare și valoarea obligațiilor lunare de plată determinate conform  prevederilor Art. 166 - .

- (14.7.2.2 cc modif = preluare art. 4 (1) j) O115/2014)	ODPE transmite notele de informare pentru decontarea lunară a dezechilibrelor stabilite conform prevederilor Art. 167 - către PRE corespunzătoare şi către OTS, în maxim  trei (3) zile lucrătoare de la primirea valorilor măsurate/agregate ale energiei electrice stabilite conform Regulilor de măsurare.

- (14.7.2.3 cc)	O notă de informare pentru decontarea lunară a dezechilibrelor emisă în luna calendaristică n conţine informațiile înscrise în contul de decontare pentru PRE aparţinând respectivei PRE, pentru luna calendaristică n – 1.

- (14.7.2.4 cc = preluare art. 4 (1) k) și art. 5 O 115/2014)	Facturile emise în prima (1) zi lucrătoare pe baza notei de informare pentru decontarea lunară a dezechilibrelor trebuie achitate într-un interval de cinci (5) zile lucrătoare de la data emiterii. Plăţile se considera efectuate la data la care valorile corespunzătoare au fost debitate sau creditate în contul bancar în numerar de echilibrare deschis de OTS.

Costuri sau venituri suplimentare provenite din echilibrarea sistemului

- (art. 14 din Anexa prop ANRE reguli PE 21 dec 2015 modif) (1) Costul sau venitul suplimentar lunar provenit din echilibrarea sistemului este egal cu:

            - costurile efective reale pentru echilibrarea sistemului, calculate ca sumă a costurilor OTS pentru echilibrarea sistemului determinate conform Art. 129 -, pe toate intervalele de dispecerizare ale lunii respective,

plus

          - costurile aferente tranzacțiilor onorate de pornire a UD, rezultate din însumarea valorilor din confirmările de tranzacție realizate conform Regulamentului PE,

plus

          - suma obligațiilor de plată lunare nete ale OTS către PRE pentru dezechilibrele PRE, rezultate în cazul în care valoarea decontării lunare determinate conform Art. 166 - are semnificația unei sume de primit de către respectiva PRE,

minus

          - suma drepturilor de încasare lunare nete ale OTS de la PRE pentru dezechilibrele PRE, rezultate în cazul în care valoarea decontării lunare determinate conform Art. 166 - are semnificația unei sume de plătit de către respectiva PRE

minus

          - valoarea lunară a penalizărilor pentru dezechilibrele de la notificare ale UD care trebuie plătite de către PPE, rezultate din însumarea valorilor înscrise în notele de informare pentru decontare aferente lunii de livrare, realizate conform Regulamentului PE

minus

f) valoarea lunară a penalităților care trebuie plătite de către PPE pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare, rezultate din însumarea valorilor înscrise în notele de informare pentru decontare aferente lunii de livrare, realizate conform Regulamentului PE.

# (2) În cazul în care valoarea rezultată la alin. (1) este pozitivă, aceasta reprezintă costul suplimentar provenit din echilibrarea sistemului, iar în cazul în care este negativă, aceasta reprezintă venitul suplimentar provenit din echilibrarea sistemului.

- (14.9.1.4 cc)	După determinarea costului sau venitului suplimentar provenit din echilibrarea sistemului, ODPE întocmeşte o notă lunară de regularizare, cuprinzând următoarele informaţii:

a) costurile efective reale pentru echilibrarea sistemului în luna de livrare, prevăzute în nota lunară de regularizare corespunzătoare, stabilită conform  prevederilor Art. 130 -;

b) suma costurilor aferente tranzacțiilor onorate de pornire a tuturor UD în luna de livrare;

c) suma valorilor decontării lunare corespunzătoare tuturor PRE pentru luna de livrare, rezultate prin însumarea algebrică a drepturilor lunare de încasare pentru dezechilibre pozitive și a obligațiilor lunare de plată pentru dezechilibre negative determinate conform prevederilor Art. 166 -;

d) suma valorilor penalităților pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare și separat, a penalizărilor pentru dezechilibrele de la notificare, determinate conform  prevederilor din Regulamentul PE; şi

e) costurile sau veniturile suplimentare provenite din echilibrarea sistemului în luna de livrare, determinate conform prevederilor Art. 171 -.

- (14.9.1.5 cc modif = preluare art. 4 (1) i) sau j))	ODPE publică nota lunară de regularizare stabilită conform prevederilor Art. 172 -, în maxim  trei (3) zile lucrătoare de la primirea valorilor măsurate/agregate ale energiei electrice stabilite conform Regulilor de măsurare.

Repartizarea către PRE a costurilor sau veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului

- (14.9.2.1 cc modif)	ODPE calculează modul de repartizare către PRE a costurilor sau veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului, în luna care urmează după luna de livrare.

- (Art. 5 prop Ordin ANRE Reguli PE 21 dec 2015 modif) (1) Venitul suplimentar, respectiv costul suplimentar provenit din echilibrarea sistemului care revine lunar fiecărei PRE, cu excepția PRE-SN și PRE Agent de transfer, se determină pe baza aportului acesteia în fiecare interval de dispecerizare la reducerea dezechilibrului sistemului, respectiv la agravarea dezechilibrului sistemului. Valoarea repartizată fiecărei PRE se determină astfel:

unde:

Si  - valoarea repartizată către PREi, cu excepția PRE-SN și PRE Agent de transfer, din venitul/ costul suplimentar provenit din echilibrarea sistemului.

Sres - venitul suplimentar sau costul suplimentar rezultat în luna respectivă din echilibrarea sistemului; iar

Ctot,i - contribuția la dezechilibrul sistemului a PREi, cu excepția PRE-SN și PRE Agent de transfer, în luna de livrare, determinată, după caz, astfel:

### pentru luna de livrare pentru care se înregistrează venit suplimentar din echilibrarea sistemului:

##### ,

unde:

este dezechilibrul negativ (în modul) al PREi  în intervalul de dispecerizare t în care DEZsistem>0 determinat conform Art. 115 - și 0 (zero) în intervalul de dispecerizare t în care DEZsistem<0,

este dezechilibrul pozitiv al PREi în intervalul de dispecerizare t în care DEZsistem<0 determinat conform Art. 115 - și 0 (zero) în intervalul de dispecerizare t în care DEZsistem>0;

Ol – numărul de ore al lunii de livrare.

### pentru luna de livrare pentru care se înregistrează cost suplimentar din echilibrarea sistemului:

##### ,

unde:

este dezechilibrul negativ (în modul) al PREi  în intervalul de dispecerizare t în care DEZsistem<0 determinat conform Art. 115 - și 0 (zero) în intervalul de dispecerizare t în care DEZsistem>0,

este dezechilibrul pozitiv al PREi în intervalul de dispecerizare t în care DEZsistem>0 determinat conform Art. 115 - și 0 (zero) în intervalul de dispecerizare t în care DEZsistem<0;

Ol – numărul de ore al lunii de livrare.

n – numărul total de PRE, exclusiv PRE-SN și PRE Agent de transfer.

(2) ODPE publică, pe pagina proprie de internet, semnul și valoarea dezechilibrului sistemului pentru fiecare interval de dispecerizare din luna de livrare, determinat conform prevederilor Art. 115 -.

- (14.9.2.4 cc modif)	OTS va credita, în cazul unei valori pozitive, sau va debita, în cazul unei valori negative, valoarea suplimentarǎ repartizată unei PRE, determinată conform prevederilor Art. 175 -, în contul de decontare a veniturilor/costurilor suplimentare aparţinând respectivei PRE.

- (14.9.2.5 cc)	ODPE informează OTS și fiecare PRE în legătură cu valoarea care trebuie debitată sau creditată în contul de decontare a veniturilor/costurilor suplimentare aparţinând acesteia, determinată conform prevederilor Art. 176 - pentru luna n. Această notă de informare pentru decontarea redistribuirii veniturilor/costurilor suplimentare va cuprinde valoarea suplimentarǎ distribuită respectivei PRE, determinată conform  prevederilor Art. 175 -.

- (14.9.2.6 cc)	ODPE transmite nota de informare pentru decontarea redistribuirii costurilor/veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului către PRE corespunzătoare şi către OTS în aceeași zi în care a publicat nota lunară de regularizare conform Art. 173 -.

- (14.9.2.7 cc)	O notă de informare pentru decontarea redistribuirii veniturilor/costurilor suplimentare emisă în luna calendaristică n va conţine:

- valoarea totală a drepturilor de încasare sau a obligațiilor de plată, după caz, rezultate din redistribuirea costurilor sau veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului, pentru luna calendaristică n – 1, precum și

- suma dezechilibrelor negative ale respectivei PRE constatate în toate intervalele de dispecerizare în care dezechilibrul sistemului a fost pozitiv,

- suma dezechilibrelor pozitive ale respectivei PRE constatate în toate intervalele de dispecerizare în care dezechilibrul sistemului a fost negativ,

- suma dezechilibrelor negative ale respectivei PRE constatate în toate intervalele de dispecerizare în care dezechilibrul sistemului a fost negativ și

- suma dezechilibrelor pozitive ale respectivei PRE constatate în toate intervalele de dispecerizare în care dezechilibrul sistemului a fost pozitiv.

- (14.9.2.8 cc)	Facturile emise în prima (1) zi lucrătoare care urmează transmiterii notei de informare pentru decontarea redistribuirii veniturilor/costurilor suplimentare trebuie achitate într-un interval de cinci (5) zile lucrătoare de la data emiterii. Plăţile se consideră efectuate la data la care valorile corespunzătoare au fost debitate sau creditate în contul bancar în numerar de echilibrare deschis de OTS.

- (art. 4 (3) O115/2014) (1) În cazul în care valorile măsurate aprobate, stabilite conform prevederilor cuprinse în Regulile de măsurare, diferă de valorile măsurate, determinate conform prevederilor acelorași reguli, procesul de determinare și verificare a obligațiilor de plată/drepturilor de încasare aferente dezechilibrelor PRE și redistribuirii costurilor sau veniturilor suplimentare pe PE se reia pe baza valorilor măsurate aprobate.

(2 modif) Diferențele dintre obligațiile de plată/drepturile de încasare care rezultă din aplicarea prevederilor prezentelor reguli de decontare la valorile măsurate aprobate față de aplicarea acestora la valorile măsurate se evidențiază în facturi de regularizare sub formă de sume de plată/de încasat.

Efectuarea plăților, utilizarea garanțiilor și penalități de întârziere

- (14.14.1.1 cc) OTS elaborează, în urma unui proces de consultare publică, procedurile pentru efectuarea plăţilor conform acestor reguli pentru decontare. Ulterior avizării de către ANRE, OTS pune la dispoziţia tuturor părţilor implicate aceste proceduri, prin postarea lor pe pagina de internet a OTS.

- (14.14.1.2 cc)	 Procedurile elaborate conform prevederilor Art. 182 - vor include modalităţi de confirmare a plăţilor şi menţiuni privind utilizarea garanţiilor în cazul plăţilor întârziate.

- (14.14.2.1 cc) Fiecare parte care primeşte o facturǎ trebuie să plătească valoarea cuprinsă în respectiva facturǎ, la data limită de plată, indiferent dacă există sau nu o dispută în legătură cu sumele corespunzătoare.

- (14.14.3.1 cc modif)	 Orice titular de licenţă înregistrat ca PRE, precum și OTS, trebuie să plătească o penalizare suplimentară celeilalte părţi în oricare din următoarele cazuri:

a) dacă respectivul titular de licenţă nu a achitat sumele datorate şi care nu au fost contestate, până la data limită de plată;

b) dacă respectivul titular de licenţă trebuie să efectueze o plată corespunzătoare soluţionării unei dispute din care au rezultat plăţi întârziate;

c) dacă respectivul titular de licenţă trebuie să efectueze o plată corespunzătoare soluţionării unei dispute pentru care sumele care fac obiectul disputei au fost achitate la timp, dar contestate în mod justificat de cealaltă parte.

- (14.14.3.2 cc) În cazurile de la Art. 185 - lit.a) şi lit.b), penalizarea reprezintă o plată suplimentară faţă de suma datorată, care trebuie efectuată, şi cuprinde dobânda acumulată pentru orice sume datorate şi neplătite, începând cu şi excluzând data limită la care plăţile ar fi trebuit efectuate, şi sfârşind cu şi excluzând data la care sumele restante au fost efectiv achitate.

- (14.14.3.3 cc) În cazul de la Art. 185 - lit. c), penalizarea reprezintă o plată suplimentară faţă de suma plătită dar justificat contestată de cealaltă parte, şi cuprinde dobânda corespunzătoare acestor plăţi, începând cu şi excluzând data la care plăţile au fost efectuate de cealaltă parte, şi sfârşind cu şi excluzând data la care suma contestată, inclusiv dobânda aferentă, este efectiv returnată.

- (14.14.3.4 cc modif cf art. 6 O115) Rata dobânzii care se va aplica în toate cazurile menţionate de Art. 185 -pentru fiecare zi de întârziere începând cu prima zi lucrătoare după termenul limită de plată este egală cu nivelul penalității de întârziere percepute pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, cu condiția ca valoarea totală a penalităților să nu depășească valoarea sumei datorate.

- (14.14.4.1 cc)	 Un titular de licenţă înregistrat ca PRE se află într-o situaţie de neîndeplinire a obligaţiilor în oricare din următoarele cazuri:

a) dacă acesta nu îndeplineşte cerinţele privind garanţiile menţionate la Art. 151 -;

b) dacă acesta nu îşi îndeplineşte obligaţiile rezultate din decontare în conformitate cu prevederile acestor reguli pentru decontare pînă la datele limită corespunzătoare; sau

c) dacă acesta devine insolvabil sau îşi pierde licenţa.

- (14.14.4.2 cc)	 OTS elaborează, în urma unui proces de consultare publică, procedurile aplicabile pentru situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor. Acestea ar putea include instrucţiuni pentru creşterea garanţiei, blocarea plăţilor datorate respectivei părţi, sau compensarea obligaţiilor de plată cu drepturile de încasat, utilizarea garanţiei disponibile pentru asigurarea plăţilor sau orice alte măsuri adecvate.

- (14.14.4.3 cc)	 Ulterior avizării de către ANRE, OTS pune la dispoziţia tuturor părţilor interesate procedurile elaborate conform  prevederilor Art. 190 -.

Contestații la notele de regularizare și/sau la notele de informare pentru decontarea lunară

- (14.15.3.1 cc) Fiecare titular de cont înregistrat ca PRE este îndreptăţit să solicite oricând la OTS informaţii în legătură cu situaţia oricăruia dintre conturile de decontare proprii înființate de OTS. După primirea unei astfel de solicitări, OTS transmite titularului de cont informaţiile solicitate în maxim trei (3) zile lucrătoare, informaţii care pot include soldul contului (conturilor) respectiv (respective) pentru ultimele trei (3) luni precum şi orice sume debitate sau creditate într-un cont, împreună cu datele şi motivele acestor operaţiuni.

- (14.15.3.2 cc) OTS poate de asemenea să îşi îndeplinească obligaţiile prevăzute în Art. 192 - prin adoptarea măsurilor de ordin tehnic necesare pentru ca fiecare titular de cont să poată avea acces direct la toate informaţiile relevante în legătură cu oricare dintre conturile proprii.

- (14.16.1.1 cc)	 Dacă o notǎ de informare pentru decontare sau o notă de regularizare transmisă sau publicată de ODPE, conform prezentelor reguli pentru decontare, este incorectă, oricare dintre părţile implicate o poate contesta la  ODPE şi poate pune în discuţie orice element sau calcul cuprins în respectiva notă.

- (14.16.1.2 cc)	 Orice contestaţie va fi transmisă de partea implicată printr-o notificare scrisă. Notificarea trebuie să specifice în mod clar perioada de timp vizată, cum ar fi ziua de livrare, intervalul de dispecerizare, data emiterii respectivei note, elementul contestat, motivul contestării, valoarea cerută, dacă este cazul, şi va fi însoţită de orice probă disponibilă care poate să vină în sprijinul contestaţiei.

- (14.16.1.3 cc modif)	Orice parte implicată poate contesta o notǎ de informare pentru decontare sau o notă de regularizare emisă conform prezentelor reguli pentru decontare într-un interval de cinci (5) zile lucrătoare de la data la care nota contestată a fost transmisă sau publicată de ODPE.

- (14.16.1.4 cc) Dacă o parte implicată nu a transmis nici o contestaţie în legătură cu o notǎ de informare pentru decontare sau o notă de regularizare emisă conform prezentelor reguli pentru decontare în intervalul menţionat la Art. 196 -, nota respectivă se consideră că a fost acceptată de respectiva parte implicată.

- (14.16.2.1 cc) ODPE va verifica orice contestaţie primită nu mai târziu de cinci (5) zile lucrătoare de la primirea contestaţiei.

- (14.16.2.2 cc)	 Atunci când verifică o notǎ de informare pentru decontare sau o notă de regularizare contestată, ODPE poate solicita părţilor implicate informaţii suplimentare. Dacă informaţiile suplimentare solicitate nu sunt furnizate de partea implicată, ODPE este îndreptăţit să respingă contestaţia respectivă.

- (14.16.2.3 cc) ODPE va informa părţile implicate în legătură cu rezultatul verificărilor efectuate. Dacă o notă contestată a fost incorectă, ODPE va reface calculele şi va transmite o notă corectată tuturor părţilor implicate.

- (14.16.3.1 cc) Dacă ODPE constată existenţa unei informaţii eronate într-o notǎ de informare pentru decontare sau o notă de regularizare transmisă sau publicată conform prezentelor reguli pentru decontare, ODPE va reface calculele şi va transmite o notă corectată tuturor părţilor implicate în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de zece (10) zile lucrătoare de la data la care nota respectivă a fost transmisă sau publicată de ODPE.

- (art. 7 O115) În cazul constatării de către un participant, ulterior termenelor de contestare referite la Art. 196 -sau Art. 201 -, a unor erori în procesul de decontare, determinate de greșeli de agregare a datelor, întreruperi în funcționarea sistemelor informatice ale operatorilor implicați, erori de măsurare a schimburilor între rețele sau a notificării unor SB neconforme cu tranzacțiile încheiate anterior orei de închidere a porților pe PE, acesta poate solicita corectarea decontării în termen de 6 luni de la primirea notei de informare pentru decontare. În acest scop, participantul trebuie să solicite în scris OTS corectarea, prezentând argumentele și dovezile necesare.

- (art. 8 O115) (1) În termen de trei (3) zile lucrătoare, OTS informează ODPE și părțile implicate în mod direct în procesarea informației eronate (OR, OM, PRE, OTS, după caz), solicitând transmiterea unui punct de vedere în termen de zece (10) zile lucrătoare părților implicate, și publică pe site solicitarea, împreună cu argumentația aferentă.

(2) În termen de cinci (5) zile lucrătoare de la primirea punctelor de vedere ale părților implicate, OTS împreună cu ODPE analizează documentele primite și decid asupra acceptării sau respingerii solicitării de corectare, publicând pe site-ul OTS decizia, argumentele și documentele primite.

(3) În termen de cinci (5) zile lucrătoare de la publicarea deciziei pe site, orice participant sau operator din piață poate transmite OTS o contestație argumentată, care va fi publicată pe site-ul OTS în maxim o (1) zi de la primire.

(4) În termen de trei (3) zile lucrătoare, OTS și ODPE analizează contestațiile primite și publică pe site-ul OTS decizia finală, împreună cu motivarea acesteia.

(5) În cazul apariției unei situații atipice, OTS poate solicita punctul de vedere al ANRE, care va fi publicat pe site-ul OTS.

(6) Corectarea decontărilor se realizează în lunile ianuarie, mai și septembrie ale unui an calendaristic, luând în considerare toate deciziile favorabile luate anterior lunilor respective.

- (art. 9 O115) OTS și ODPE au obligația de a actualiza și publica pe site-urile proprii o evaluare privind valoarea costurilor proprii determinate de corectarea decontării.

- (art. 10 O 115) În cazul nerespectării termenelor de emitere, contestare, verificare, corectare și transmitere și/sau publicare a notelor de regularizare sau a notelor de informare pentru decontare prevăzute în prezentele reguli de decontare, operatorii sunt obligați să sesizeze în scris ANRE în termen de trei (3) zile lucrătoare de la data constatării acestor abateri.