Propunere de modificare a art. 71-713 și a art. 74 din Codului rețelei pentru

Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin

Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

Art.71. – În ziua gazieră D+1, OTS comunică OD următoarele informații:

  - până la ora 10.00 - cantitățile de gaze naturale măsurate în punctele de ieșire din SNT spre sistemele de distribuție, exprimate în unități de volum, respectiv mii Sm3, rotunjite prin scădere la trei zecimale, precum și denumirea UR care au transmis nominalizări/renominalizări/NIZ pentru acele puncte de ieșire;

  - până la ora 12.00 - valorile puterilor calorifice superioare aferente acestora pentru ziua gazieră D, exprimate în MWh/m3 sau GJ/m3, rotunjite la șase zecimale, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2);

c)	în intervalul orar 10,00-12,00 al zilei gaziere D+1, OTS calculează cantitatea de energie pentru ziua gazieră D, aferentă fiecărui punct de ieșire din SNT;

Art. 711. – (1) În situația în care măsurarea nu se poate realiza din cauze tehnice sau în situația în care nu sunt respectate cerințele art. 71, alocarea zilnică se efectuează de către OTS pe baza principiului „alocare = nominalizare aprobată”, eventualele diferențe constatate la momentul remedierii problemelor tehnice urmând a fi regularizate ulterior.

(2) OTS notifică OD, prin intermediul platformei informaționale, atât asupra imposibilității realizării măsurărilor din cauze tehnice, cât și asupra valorilor finale introduse în platformă.

Art. 712. –  OTS ia măsurile necesare astfel încât pentru zilele declarate oficial zile libere să transmită informațiile conform art. 71 către OD, iar aceștia iau măsurile necesare pentru prelucrarea și transmiterea către OTS a datelor, conform prevederilor art. 713.

Art. 713. –  (1) Fiecare OD, fiecare titular al licenţei de furnizare precum și fiecare UR, denumiți în continuare participanți la preluarea/predarea cantităților de gaze naturale în punctele de ieșire din SNT spre sistemele de distribuție, au obligația de a efectua în platforma informațională online a OTS, în intervalul orar 12,00-14,00 al zilei gaziere D+1, următoarele operațiuni:

- OD transmit către OTS in platforma informațională datele referitoare la gazele naturale intrate in sistemul de distribuție adiacent SNT, pe fiecare punct fizic de ieșire, în ziua gazieră D, în limita cantităților de gaze naturale calculate conform art. 71, lit.c), astfel : cantitățile de gaze naturale preluate de la fiecare UR partener al OD, cantitățile de gaze preluate de la fiecare furnizor, partener al OD, pentru care nu se poate face alocarea direct pe UR precum și cantitățile de gaze alocate unui OD care nu este adiacent cu OTS , dar care preia gaze din acel punct de ieșire.

- Furnizorii, parteneri direcți ai OD care nu au calitatea de UR în acel punct, OD-ii care nu sunt adiacenți cu OTS ,  confirmă/resping datele referitoare la cantitățile de gaze naturale predate către OD în punctele de ieșire din SNT, pentru ziua gazieră D. Cantitățile confirmate sunt ferme și nu pot fi modificate; în cazul în care datele sunt respinse, se reia procesul de transmitere a informațiilor aferente predărilor/preluărilor în cauză;

- Furnizorii - parteneri direcți ai OD, care nu au calitatea de UR în acel punct, OD care nu sunt adiacenți cu OTS, introduc datele referitoare la cantitățile de gaze naturale preluate de la un alt furnizor, partener al său, sau  respectiv preluate de la un UR în ziua gazieră D, în limita cantităților confirmate la lit. b);

- UR și/sau furnizorii care nu au calitatea de partener direct al OD, confirmă/resping datele referitoare la cantitățile de gaze naturale predate către alți furnizori în punctele de ieșire în SNT în ziua gazieră D.

(2) În intervalul orar 14,00-14,30 al fiecărei zile gaziere D+1, pentru fiecare participant la predarea / primirea de gaze naturale în punctele de ieșire din SNT și pentru fiecare UR, OTS calculează cantitatea alocată acestuia în punctele de ieșire din SNT pentru ziua gazieră D, după cum urmează:

a) în cazul UR, cantitățile alocate de către OD în mod direct, potrivit prevederilor alin(1) lit. a, precum și suma cantităților confirmate de către fiecare UR până la ora 14,00 potrivit prevederilor alin. (1) lit.d;

b)în cazul celorlalți participanți la predarea/primirea gazelor naturale in punctele de ieșire din SNT, cantitatea alocată fiecăruia dintre aceștia este reprezentată de diferența dintre suma cantităților confirmate de respectivul participant ca fiind predate, potrivit prevederilor alin. (1) lit.b), și suma cantităților de gaze naturale preluate de respectivul participant fie de la alți participanți , parteneri ai săi, fie direct de la UR și confirmate de către aceștia din urmă (parteneri/UR), potrivit prevederilor alin. (1)  d);

c) în cazul OD, cantitatea alocată acestuia este reprezentată de diferența dintre cantitatea calculată conform art. 71 c) și suma cantităților preluate de la alți participanți , respectiv preluate din punctele de ieșire de la UR , confirmate de către participanți/UR potrivit prevederilor alin. (1) lit. b) și d), după caz;

(3) În cazul participanților care nu dețin calitatea de UR, plata contravalorii capacității de transport aferentă diferențelor cantitative alocate în conformitate cu prevederile alin. (1), precum și tranzacționarea acestor diferențe cantitative în PVT, prin utilizarea FTG, se efectuează conform prevederilor Convenției-cadru încheiate între OTS și participanți în acest sens, aprobată de ANRE.

Alocarea la punctele de ieșire din SNT a cantităților de gaze naturale

livrate în depozitele de înmagazinare subterană

Art. 73 – (1) În ziua gazieră D+1, OTS comunică/primește către/de la  OÎ următoarele informații:

a) până la ora 10.00 - cantitățile de gaze naturale măsurate în punctele de ieșire din SNT spre sistemele de înmagazinare, exprimate în unități de volum, respectiv mii Sm3, rotunjite prin scădere la trei zecimale. OTS comunică de asemenea denumirea UR care au transmis nominalizări/renominalizări/NIZ pentru acele puncte de ieșire;

b) până la ora 12.00 - valorile puterilor calorifice superioare aferente acestora pentru ziua gazieră D, exprimate în MWh/m3 sau GJ/m3, rotunjite la șase zecimale, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2);

c) În intervalul orar 10,00-12,00 al zilei gaziere D+1, OTS calculează cantitatea de energie pentru ziua gazieră D, aferentă fiecărui punct de ieșire din SNT;

(2) Fiecare OÎ, fiecare titular al licenței de furnizare precum și fiecare UR, denumiți în continuare participanți la preluarea/predarea cantităților de gaze naturale în punctele de înmagazinare, au obligația de a efectua în platforma informațională online a OTS, în intervalul orar 12,00-14,00 al zilei gaziere D+1, următoarele operațiuni:

a) OÎ transmit către OTS in platforma informațională datele referitoare gazele naturale intrate in sistemul de înmagazinare adiacent SNT, în ziua gazieră D, în limita cantităților calculate conform alin. (1), lit.c), astfel: cantitățile de gaze naturale preluate de la fiecare UR partener al OÎ, precum și cantitățile de gaze naturale preluate de la fiecare furnizor, partener al OÎ, pentru care nu se poate face alocarea direct pe UR;

b) Furnizorii, parteneri direcți ai OÎ care nu au calitatea de UR în acel punct, confirmă/resping datele referitoare la cantitățile de gaze naturale predate către OÎ în punctele de ieșire din SNT, pentru ziua gazieră D. Cantitățile confirmate sunt ferme și nu pot fi modificate; în cazul în care datele sunt respinse, se reia procesul de transmitere a informațiilor aferente predărilor/preluărilor în cauză;

c) Furnizorii - parteneri direcți ai OÎ, care nu au calitatea de UR în acel punct, introduc datele referitoare la cantitățile de gaze naturale preluate de la un alt furnizor, partener al său, sau  respectiv preluate de la un UR în ziua gazieră D, în limita cantităților confirmate la lit. b);

d) UR și/sau furnizorii care nu au calitatea de partener direct al OÎ, confirmă/resping datele referitoare la cantitățile de gaze naturale predate către alți furnizori în punctele de ieșire în SNT în ziua gazieră D.

(3) În intervalul orar 14,00-14,30 al fiecărei zile gaziere D+1, pentru fiecare participant la predarea/ primirea de gaze naturale în punctele de ieșire din SNT și pentru fiecare UR, OTS calculează cantitatea alocată acestuia în punctele de ieșire din SNT spre depozitele de înmagazinare pentru ziua gazieră D, după cum urmează:

a) în cazul UR, cantitățile alocate de către OÎ în mod direct, potrivit prevederilor alin(2) lit. a, precum și suma cantităților confirmate de către fiecare UR până la ora 14,00 potrivit prevederilor alin. (2) lit.d;

b)în cazul celorlalți participanți la predarea/primirea gazelor naturale in punctele de ieșire din SNT, cantitatea alocată fiecăruia dintre aceștia este reprezentată de diferența dintre suma cantităților confirmate de respectivul participant ca fiind predate, potrivit prevederilor alin. (2) lit.b), și suma cantităților de gaze naturale preluate de respectivul participant fie de la alți participanți , parteneri ai săi, fie direct de la UR și confirmate de către aceștia din urmă (parteneri/UR), potrivit prevederilor alin. (2)  d);

(4) În cazul participanților care nu dețin calitatea de UR, plata contravalorii capacității de transport aferentă diferențelor cantitative alocate în conformitate cu prevederile alin. (2), precum și tranzacționarea acestor diferențe cantitative în PVT, prin utilizarea FTG, se efectuează conform prevederilor Convenției-cadru încheiate între OTS și participanți în acest sens, aprobată de ANRE.