# METODOLOGIE

de determinare lunară a cantităţilor de energie electrică in cazul locurilor de consum la care măsurarea se face la intervale mai mari de o lună sau decalat faţă de începutul lunii, în zona de licenţă a Societății de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.

- Scop

Prezenta metodologie stabileşte modul de lucru pentru determinarea cantităţii de energie electrică activă distribuită lunar pentru locurile de consum la care citirea contoarelor se realizează la intervale mai mari de o lună sau decalat faţă de începutul lunii.

- Definiţii

a) Termenii utilizaţi în prezenta metodologie au semnificaţiile definite în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

b) În prezenta metodologie, următorii termeni se definesc astfel:

Data teoretică de citire – data stabilită de distribuitor pentru realizarea citirii periodice;

Energie electrică distribuită - cantitatea de energie electrică preluată de clienţii finali alimentaţi, înregistrată de echipamentele de măsurare sau calculată pe baza măsurătorilor, conform prezentei metodologii;

Interval de facturare –intervalul de facturare este lunar (de la prima la ultima oră din lună);

Periodicitate de citire – periodicitatea cu care se realizeză citirea – lunar la sfârşit de lună, lunar cu dată teoretică de citire în timpul lunii, la trei luni cu dată teoretică de citire în timpul lunii;

Valoare măsurată – cantitatea de energie electrică determinată pe baza acestei metodologii este considerată valoare măsurată.

- Domeniul de aplicare

Prezenta metodologie să aplică de către Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A, pentru determinarea cantităţilor de energie electrică consumată lunar la locurile de consum din zona proprie de licenţă, la care citirea contoarelor se realizeaza la intervale mai mari de o lună sau decalat fata de inceputul lunii.

- Determinarea cantităţilor distribuite lunar

  - Pentru clienții finali prevăzuți cu echipamente de citire care au facilităţi de memorare a indexului de sfârşit de lună, cantităţile distribuite lunar se determină pe baza înregistrărilor grupurilor de măsurare.

  - Pentru clienţii finali care nu sunt prevăzuţi cu posibilitate de memorare a indexului de sfârşit de lună, data teoretică de citire se stabileşte în funcţie de prevederile Strategiei de citire proprii. În funcţie de aceste prevederi, data teoretică de citire se stabileşte la trei luni sau lunar cu dată teoretică de citire în timpul lunii. În cazul în care nu există acces la grupul de măsurare şi nu se poate realiza citirea de regularizare atunci cantităţile de energii distribuite se vor determina prin aplicarea metodelor de estimare.

    - Cantităţile de energie distribuite într-o lună calendaristică se determină astfel:

- în lunile în care nu se face citirea contorului, determinarea energiei electrice consumate se face prin estimare, conform pct. 4.2.2,

- în lunile în care se face citirea contorului, determinarea energiei electrice consumate se face prin însumarea a două componente:

  - o componentă, de regularizare, care reprezintă consumul între începutul lunii şi momentul citirii contorului, rezultată din diferenţa dintre energia corespunzătoare diferenţei dintre indexul citit în luna respectivă şi indexul citit anterior şi energia deja repartizată prin estimare în lunile anterioare dintre cele două citiri;

  - a doua componentă, determinată prin estimare, conform pct. 4.2.2, care reprezintă consumul între momentul citirii contorului şi sfârşitul lunii.

Energia electrică distribuită într-un interval de calcul, în luna „n” în care se face citirea contorului (EDn), este următoarea:

EDn = EDmn + EDen - ∑EDen-i ± EDcn ± ∆EDpn , unde:

  - EDmn = cantitatea de energie electrică distribuită măsurată, rezultată din diferenţa dintre indexul citit în luna „n” şi indexul citit anterior;

  - EDen = cantitatea de energie electrică distribuită estimată în luna „n”, reprezentând consumul estimat de la data ultimului index şi până la sfârşitul intervalului de calcul;

  - ∑EDen-i = suma cantităţilor distribuite de energie electrică estimate anterior lunii „n” şi neregularizate;

  - i = indicele lunii anterioare lunii „n”, pentru care se face regularizarea, i = 1…n-1;

-	EDcn = cantitatea de energie electrică distribuită rezultată din corecţiile prevăzute de reglementările în vigoare aferentă energiei electrice măsurate;

-	∆EDpn = cantitatea de energie electrică distribuită reprezentând pierderi datorită necoincidenţei dintre punctul de delimitare şi punctul de măsură în cazul energiei electrice măsurate.

    - Calculul energiei estimate se efectuează:

- Estimarea energiei electrice consumate pe o perioadă de Nz zile se face pe baza consumului mediu zilnic din aceeaşi perioadă a anului anterior, conform relaţiei:

EDn = Emedz * Nz	(1), unde:

EDn	- reprezintă energia distribuită în luna n stabilită prin folosirea metodelor de estimare;

Nz  - reprezintă numărul de zile din perioada „n”.

Emedz = (Index 2 – Index 1) / Nzr	(2), unde:

Emedz		- reprezintă consumul mediu zilnic din perioada de referinţă;

Index 2 	- reprezintă  indexul citit nou din perioada de referinţă;

Index 1	- reprezintă  indexul citit vechi din perioada de referinţă;

Nzr 		- reprezintă numărul de zile din perioada de referinţă.

- În cazul în care consumul mediu zilnic din perioada de referinţă nu este disponibil sau nu se mai poate utiliza, datorită modificării specificului de consum, se poate utiliza consumul mediu zilnic din intervalul de citire anterior.

- În cazul locului de consum la care informaţiile menţionate la lit. a) şi b) nu se regăsesc, estimarea se realizează pe baza unui consum fix după cum urmează:

c1) cantitate estimată de clientul final;

sau

c2) 200 kWh/lună pentru clienţii finali cu putere aprobată între 5 şi 30 kW;

c3) 50 kWh/lună pentru clienţii finali cu putere aprobată mai mică de 5 kW.

Operatorul de distribuţie poate actualiza consumurile medii cu coeficienţi de corecţie care să ţină seama de evoluția consumului pe termen lung (ex: factori tehnico-economici, factori sociali, condiții meteo, ș.a.m.d.).

  - Cantităţile de energie distribuită determinate la punctele 4.1. și 4.2. se modifică, după caz, cu corecţii şi pierderi în elementele de reţea în cazul în care punctul de măsură diferă de punctul de delimitare.

Determinarea corecţiilor şi a pierderilor se face de către operatorul de distribuţie cu respectarea reglementărilor în vigoare.

În diagrama 1 este prezentat modul de determinare a cantităţilor de energii distribuite pentru clienţii finali citiţi cu o periodicitate de trei luni, iar în diagrama 2 este prezentat modul de determinare a cantităţilor de energii distribuite pentru clienţii citiţi cu o periodicitate lunară.

4.4	Cantitățiile de energie stabilite prin index citit și transmis de client vor fi evidențiate distinct de cele efectuate prin grija Operatorului de Distribuție.

Explicitarea diagramei 1:

Se referă la cazul clienţilor finali nemăsuraţi orar şi care au periodicitatea de citire la 3 luni (se poate aplica pentru periodicităţi diferite).

# Grupul 1 Regularizare Estimat Estimat:

- Grupul 1 reprezintă 1/3*) din numărul total de clienţi finali cu periodicitate de citire de 3 luni din zona de licenţă, treimea respectivă citindu-se în luna „n”, cantităţile pentru lunile „n+1” şi „n+2” fiind estimate; trebuie ţinut cont că şi lunile anterioare „n-1” şi „n-2” au fost estimate la rândul lor;

- În acest caz, citirea următoare (de regularizare) se efectuează în ziua programată din luna „n+3”, cantitatea lunară de energie aferentă perioadei „n+3” fiind formată din:

  - cantitatea efectivă de regularizare pentru zilele din lună până la citire (calculată ca diferenţă dintre cantitatea obţinută din diferenţa de indecşi ale celor 2 citiri succesive şi cantităţile aferente estimărilor precedente);

  - Formula de calcul a energiei distribuite în cazul clienţilor finali din Grupul 1 distribuite în luna „n”:

EDn = EDmn - EDen-1 – EDen-2 – EDen-3 + EDen	(3),unde:

EDmn=Index 2 – Index 1;

EDen-3= Estimat pentru luna „n-3” pentru zilele dintre data citirii şi sfârşitul lunii calendaristice;

EDen-2= Estimatul aferent lunii „n-2”;

EDen-1= Estimatul aferent lunii „n-1”;

EDen= Estimatul aferent lunii „n” în care se realizează citirea de regularizare, fiind estimat consumul pentru zilele rămase de la data citirii până la sfârşitul lunii calendaristice.

Cantităţile EDen sunt stabilite prin estimare şi se determină cu ajutorul relaţiei (2) dacă există istoric în perioada de referinţă. Dacă nu există istoric se folosesc cantităţi fixe stabilite conform prevederilor de la punctul 4.2.2. lit. c).

# Grupul 2 Estimat Regularizare Estimat :

- Grupul 2 reprezintă 1/3*) din numărul total de clienţi finali cu periodicitate de citire de 3 luni din zona de licenţă, treimea respectivă citindu-se în luna „n+1”, cantităţile pentru lunile „n+2” şi „n+3” fiind estimate (tot estimatul se utilizează şi pentru cantitatea din luna „n”);

- În acest caz citirea de regularizare se efectuează în ziua programată din luna „n+4” cantitatea lunară aferentă perioadei „n+4” fiind formată similar din două componente (cantitate efectivă de regularizare pentru zilele de la începutul lunii până la data citirii la care se adaugă cantitatea estimată, calculaăa de la data citirii pănă la finele lunii calendaristice);

- Cantităţile EDen sunt stabilite prin estimare şi se determină cu ajutorul relaţiei (2) dacă există istoric în perioada de referinţă. Dacă nu există istoric se folosesc cantităţi fixe stabilite conform prevederilor de la punctul 4.2.2. lit. c).

# Grupul 3 Estimat Estimat Regularizare:

- Grupul 3 reprezintă 1/3*) din numărul total de clienţi finali cu periodicitate de citire de 3 luni din zona de licenţă, treimea respectivă citindu-se în luna „n+2”, cantităţile pentru lunile „n+3” şi „n+4” fiind estimate (tot estimatul se utilizează şi pentru cantitatea din luna „n” şi „n+1”);

- În acest caz citirea de regularizare se efectuează în ziua programată din luna „n+5” cantitatea lunară aferentă perioadei „n+5” fiind formată similar din două componente (cantitate efectivă de regularizare pentru zilele de la începutul lunii până la data citirii, la care se adaugă cantitatea estimată, calculată de la data citirii până la finele lunii calendaristice);

- Cantităţile EDen sunt stabilite prin estimare şi se determină cu ajutorul relaţiei (2) dacă există istoric în perioada de referinţă. Dacă nu există istoric se folosesc cantităţi fixe stabilite conform prevederilor de la punctul 4.2.2. lit. c).

Explicitarea diagramei 2:

Diagrama 2 se referă la cazul clienţilor finali nemăsuraţi orar şi care au periodicitatea de citire lunară.

În acest caz, citirea următoare (de regularizare) se efectuează în ziua programată din luna „n”, cantitatea lunară de energie aferentă perioadei „n” fiind formată din:

  - cantitatea efectivă de regularizare pentru zilele din lună până la citire (calculată ca diferenţă dintre cantitatea obţinută din diferenţa de indecşi ale celor 2 citiri succesive şi cantitatea aferentă estimări precedente);

  - Cantităţile EDen sunt stabilite prin estimare şi se determină cu ajutorul relaţiei (2) dacă există istoric în perioada de referinţă. Dacă nu există istoric se folosesc cantităţi fixe stabilite conform prevederilor de la punctul 4.2.2. lit. c).

Exemplu de calcul pentru determinarea cantităţilor distribuite în luna „n”:

EDn = EDmn - EDen-1 + EDen 	(4), unde:

EDmn=Index 2 – Index 1;

EDen-1 = Estimatul aferent lunii „n-1”;

EDen = Estimatul aferent lunii „n” în care se realizează citirea de regularizare, fiind estimat consumul pentru zilele rămase de la data citirii până la sfârşitul lunii calendaristice.

*) se va interpreta „aproximativ o treime din numărul de clienţi finali citiţi cu periodicitate la trei luni”.