Nota de prezentare a proiectelor de decizie

privind încadrarea ca tehnologie emergentă a tehnologiei utilizate de unitățile generatoare produse de societatea Remeha B.V. și de societatea ӦkoFEN Forshungs- und Entwicklungs Ges.m.b.H

În cadrul Regulamentului nr. 631/2016 de instituire a unui cod de rețea privind cerințele pentru racordarea la rețea a instalațiilor de generare (Regulament) sunt prevăzute condiții speciale referitoare la grupurile generatoare care utilizează așa zisele tehnologii emergente, în cadrul unei secțiuni dedicate acestora, intitulată  Dispoziții tranzitorii pentru tehnologiile emergente (Titlul VI din Regulament).

Această secțiune se referă la o categorie aparte de unități generatoare de mică putere, care la data intrării în vigoare a Regulamentului utilizează tehnologii  recent ieşite din stadiul de dezvoltare, motiv pentru care nu au implementate soluțiile tehnice necesare care să le permită unităților generatoare conformarea la cerințele cu aplicabilitate generală impuse prin Regulament. Încadrarea tehnologiilor utilizate de aceste grupuri generatoare în tehnologii emergente se face la cererea fabricantului unității generatoare și este valabilă o perioadă limitată. Astfel, prevederile aferente acestei secțiuni dau posibilitatea unor unități generatoare care utilizează tehnologii care au depășit faza de cercetare și dezvoltare dar care nu au atins pragul de maturitate și care nu pot îndeplini anumite cerinţe ale Regulamentului, să fie comercializate în anumite cantități în fiecare dintre statele membre UE, respectiv să fie racordate la rețea.

Cu excepția prevederilor art. 30, dispozițiile Regulamentului nu se aplică unităților generatoare care utilizează tehnologii încadrate în categoria tehnologiilor emergente. Articolul 30 din Regulament se referă la procedura de notificare pentru racordare a unităților generatoare de tip A, respectiv la obligația gestionarului acestora de a depune la operatorul de rețea relevant documentele aferente instalației de producere a energiei electrice.

Articolul 66 din Regulament enunță condițiile necesare pentru ca o unitate generatoare să fie clasificată în categoria celor care utilizează tehnologie emergentă, respectiv:

- unitatea generatoare să fie de categorie A;

- tehnologia să fie disponibilă pe piață și

- vânzările cumulate ale unităților generatoare ce utilizează tehnologia într-o zonă sincronă, în momentul depunerii cererii pentru încadrarea ca tehnologie emergentă, nu depășește 25% din nivelul maxim al capacității maxime cumulate stabilite conform prevederilor Regulamentului, adică 0,1% din consumul maxim anual în 2014 în respectiva zonă sincronă.

Pentru zona sincronă Europa Continentală și în cazul României limitele pentru încadrarea unităților generatoare în categoria A sunt:

| Unitate generatoare | Tensiunea punctului de racordare şi puterea instalată |
| --- | --- |
| Categoria A | U <110kV şi 0.8 kW P < 1MW |

ENTSO-E a stabilit, în conformitate cu prevederile Regulamentului și în baza datelor din fișa statistică (Statistical Factsheet) a ENTSO-E publicată în 2015, cotele aferente fiecărei țări din zona sincronă Europa Continentală reprezentând capacitatea maximă a unităților generatoare clasificate în categoria celor care utilizează tehnologii emergente. Aceste cote sunt prezentate în tabelele 1 – 5.

| Cotele aferente tehnologiilor emergente pentru zona sincronă Europa Continentală |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Țara | Puterea Maximă1 [MW] | Energia Electrică Net generată 2014 [TWh] | Raportul pentru fiecare țară (din energia electrică net generată) in 2014 (%) | Capacitatea maximă de tehnologii emergente alocată [MW] (0.1% din puterea maximă * (Energia Electrică net generată în 2014 de Statul Membru)/ (Energia Electrică net generată în zona sincronă EC în 2014) |
| AT | 11.021 | 65,5 | 2,62% | 10,24 |
| BA | 1.908 | 14,5 | 0,58% | 2,27 |
| BE | 12.729 | 67,7 | 2,71% | 10,59 |
| BG | 6.796 | 41,7 | 1,67% | 6,52 |
| CH | 7.445 | 69,7 | 2,79% | 10,90 |
| CZ | 9.868 | 80,0 | 3,20% | 12,51 |
| DE | 80.660 | 548,5 | 21,93% | 85,78 |
| DK VEST2 | 3.415 | 17,9 | 0,72% | 2,80 |
| ES | 37.540 | 266,5 | 10,66% | 41,68 |
| FR | 82.463 | 541,2 | 21,64% | 84,64 |
| GR | 7.585 | 40,8 | 1,63% | 6,38 |
| HR | 2.746 | 12,0 | 0,48% | 1,88 |
| HU | 5.735 | 26,1 | 1,04% | 4,08 |
| IT | 49.930 | 266,9 | 10,67% | 41,74 |
| LU | 779 | 2,8 | 0,11% | 0,44 |
| ME | 547 | 4,1 | 0,16% | 0,64 |
| MK | 1.335 | 4,9 | 0,20% | 0,77 |
| NL | 17.270 | 96,2 | 3,85% | 15,04 |
| PL | 23.297 | 145,6 | 5,82% | 22,77 |
| PT | 7.231 | 49,0 | 1,96% | 7,66 |
| RO | 8.006 | 60,7 | 2,43% | 9,49 |
| RS | 6.663 | 36,8 | 1,47% | 5,76 |
| SI | 2.129 | 16,3 | 0,65% | 2,55 |
| SK | 4.005 | 25,4 | 1,02% | 3,97 |
| Total | 391.103 | 2500,8 | 100,00% | 391,10 |

Tab. 1 Europa Continentală

1Consumul maxim în 2014 din respectiva zona sincronă

2DANEMARCA VEST face parte din zona sincronă  Europa Continentală.

| Cotele aferente tehnologiilor emergente pentru zona sincronă NORDEL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Țara | Puterea Maximă1 [MW] | Energia Electrică Net generată 2014 [TWh] | Raportul pentru fiecare țară (din energia electrică net generată) in 2014 (%) | Capacitatea maximă de tehnologii emergente alocată [MW] (0.1% din puterea maximă * (Energia Electrică net generată în 2014 de Statul Membru)/ (Energia Electrică net generată în zona sincronă EC în 2014) |
| DK Est2 | 2.422 | 12,7 | 3,42% | 2,09 |
| FI | 13.733 | 65,4 | 17,59% | 10,75 |
| NO | 20.991 | 142,4 | 38,31% | 23,40 |
| SE | 23.938 | 151,2 | 40,68% | 24,85 |
| Total | 61.084 | 371,7 | 100,00% | 61,08 |

2DANEMARCA VEST face parte din zona sincronă  NORDEL

Tab. 2 Nordel

| Cotele aferente tehnologiilor emergente pentru zona sincronă Țările Baltice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Țara | Puterea Maximă1 [MW] | Energia Electrică Net generată 2014 [TWh] | Raportul pentru fiecare țară (din energia electrică net generată) in 2014 (%) | Capacitatea maximă de tehnologii emergente alocată [MW] (0.1% din puterea maximă * (Energia Electrică net generată în 2014 de Statul Membru)/ (Energia Electrică net generată în zona sincronă EC în 2014) |
| EE | 1.447 | 10,9 | 54,23% | 2,40 |
| LT | 1.740 | 4,1 | 20,40% | 0,90 |
| LV | 1.240 | 5,1 | 25,37% | 1,12 |
| Total | 4.427 | 20,1 | 100,00% | 4,43 |

Tab.3 Țările Baltice

| Cotele aferente tehnologiilor emergente pentru zona sincronă IRLANDA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Țara | Puterea Maximă1 [MW] | Energia Electrică Net generată 2014 [TWh] | Raportul pentru fiecare țară (din energia electrică net generată) in 2014 (%) | Capacitatea maximă de tehnologii emergente alocată [MW] (0.1% din puterea maximă * (Energia Electrică net generată în 2014 de Statul Membru)/ (Energia Electrică net generată în zona sincronă EC în 2014) |
| IE | 4.255 | 24,5 | 75,38% | 4,39 |
| NI | 1.568 | 8,0 | 24,62% | 1,43 |
| Total | 5.823 | 32,5 | 100,00% | 5,82 |

Tab. 4 Irlanda și Irlanda Nord

| Cotele aferente tehnologiilor emergente pentru zona sincronă MAREA BRITANIE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Țara | Puterea Maximă1 [MW] | Energia Electrică Net generată 2014 [TWh] |  | Raportul pentru fiecare țară (din energia electrică net generată) in 2014 (%) |  | Capacitatea maximă de tehnologii emergente alocată [MW] (0.1% din puterea maximă * (Energia Electrică net generată în 2014 de Statul Membru)/ (Energia Electrică net generată în zona sincronă EC în 2014) |
| GB | 58.023 | 363,6 | 100,00% |  | 58,02 |  |
| Total | 58.023 | 363,6 | 100,00% |  | 58,02 |  |

Tab.5 Marea Britanie

România face parte din zona sincronă Europa Continentală, iar cota alocată tehnologiilor emergente este de 9,49 MW.

Articolul 68 al Regulamentului prevede faptul că în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a Regulamentului, fabricanții unităților generatoare de categorie A pot depune la autoritatea de reglementare competentă o cerere de încadrare a tehnologiei utilizate la unitatea generatoare ca tehnologie emergentă Perioada de transmitere a cererilor s-a încheiat la data de 17.11.2016.

În vederea pregătirii etapei descrise anterior, ANRE a solicitat încă din luna august a anului 2016, de la ANCSI - Autoritatea Națională de Cercetare Științifică și Inovare, Academia Română și Universitatea Politehnică București, informații despre potențiali producători autohtoni de unități generatoare care pot candida la obținerea calificativului de unități generatoare care utilizează tehnologii emergente, conform prevederilor Regulamentului.

De asemenea, în data de 6.10.2016, ANRE a organizat, la Centrul de Conferințe al Universității Politehnica București, întâlnirea intitulată Regulamentul (UE) nr. 631/2016 – Tehnologii emergente utilizate în România și la nivelul Uniunii Europene utilizate de instalațiile pentru producerea energiei electrice, unde au fost prezentate aspecte legate de tehnologii emergente, tendințe la nivel european și au fost invitați potențialii producători autohtoni să aplice pentru această calificare. La dezbatere au participat ISPE (Institutul de Studii și Proiectări Energetice), ICPE, INCDIE ICPE-CA (Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Inginerie Electrică), operatorii de distribuţie e-Distribuție Muntenia şi Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord, Academia Română – Institutul național de Cercetări în Energetică, UPB- Facultăţile de Energetică şi Mecanică, Centrul Național pentru Hidrogen, operatorul de transport şi sistem CNTEE Transelectrica SA.

La nivelul Asociației pentru Cooperarea Agențiilor de Reglementare din Europa (ACER), s-a creat, pe pagina de web a acesteia, o secțiune cu adresele de e-mail puse la dispoziție de autoritățile naționale de reglementare în vederea aplicării de către toți producătorii din Uniunea Europeană în țările membre unde doresc obținerea calificativului de unitate generatoare care utilizează tehnologii emergente, respectiv în statul membru în care apreciază că vor fi vândute și racordate la rețea unitățile generatoare fabricate.

ANRE, la rândul său, a creat pe pagina proprie de internet, în data de 11.10.2016, la secțiunea Energie Electrică/Legislaţie/Coduri Paneuropene/Regulamentul UE nr. 631/2016 (RfG) o secțiune nouă denumită Aplicare Tehnologii emergente, unde au fost postate ghidul cu instrucțiuni pentru producătorii care intenționează să aplice pentru categoria de unități generatoare care utilizează tehnologii emergente și formularul de aplicare, redactat în limba engleză și în limba română.

În cadrul cererii sale, fabricantul unităților generatoare avea obligația să furnizeze dovezi că sunt respectate criteriile de încadrare a unităților respective în categoria celor care utilizează tehnologii emergente, precizate în Regulament.

În data de 17.11.2016 (termenul final de depunere a solicitărilor de către producători), la ANRE s-au înregistrat cererile a 3 fabricanți, după cum urmează:

- 1) Microgen Engine Corporation, cu sediul în Fabrieksstraat 32, 7005AR Doetinchem, Olanda, a depus cererea înregistrată la ANRE cu nr. 81032/14.11.2016, pentru mașina Stirling MEC 1 kW, funcționând pe principiul pistonului liber cu generator liniar și cererea înregistrată la ANRE cu nr. 81034/14.11.2016, pentru mașina Stirling MEC 2 kW, funcționând pe baza aceluiași principiu;

- 2) Remeha B.V., cu sediul în Marchantstraat 55-7332 AZ Apeldoorn, Postbus 31 – 7300 AA Apeldoorn, Olanda, cererea înregistrată la ANRE cu nr. 81643/16.11.2016 pentru microcentrale cu cogenerare folosind drept combustibil gazul natural, cu posibilitatea de a utiliza și energia solară, modelele Remeha e-Vita 28c și Remeha e-Vita 25s, care utilizează mașini Stirling de 1 kW sau 2 kW, produse de societatea menționată la pct. 1), Microgen Engine Corporation;

- 3) ӦkoFEN Forshungs- und Entwicklungs Ges.m.b.H, cu sediul în Gewerbepark1, 4133 Niederkappel, Austria, cererea înregistrată la ANRE cu nr. 82266/17.11.2016 pentru microcentrale cu cogenerare folosind drept combustibil peleți, cu posibilitatea de a utiliza și energia solară, modelul Pellematic Smart_e ST 16, care utilizează mașini Stirling de 1 kW sau 2 kW, produse de societatea menționată la pct. 1), Microgen Engine Corporation.

Practic, s-au depus simultan solicitări atât din partea fabricantului Microgen Engine Corporation care produce mașini Stirling (mașina Stirling este prezentată în fig. 1), cât și din partea fabricanților care produc microcentrale cu cogenerare (care furnizează căldură, apă caldă menajeră și energie electrică) care înglobează mașina Stirling (microcentrala este prezentată în figura 2).

Fig. 1 Mașina Stirling funcționând pe principiul pistonului liber cu generator liniar

Fig. 2 Microcentrală  cu cogenerare care utilizează mașina Stirling anterioară

Conform articolului 69 din Regulament, ANRE trebuie să decidă, în coordonare cu toate celelalte autorități de reglementare din zona sincronă, ce tehnologie poate fi încadrată ca tehnologie emergentă dintre cele utilizate de unități generatoare pentru care au fost primite cereri. Termenul limită pentru emiterea deciziei este 17.05.2017, în conformitate cu prevederile art. 69 alin. (1) al Regulamentului.

În urma solicitărilor primite, autoritățile naționale de reglementare au depistat două probleme referitoare la solicitarea producătorului Microgen Engine Corporation, după cum urmează:

- Maşinile Stirling produse nu pot fi racordate direct la reţea decât dacă fac parte dintr-un grup generator, adică dintr-unansamblu care asigură şi energia primară necesară funcţionării, și care nu este realizat de Microgen Engine Corporation, ci de un alt producător;

- în conformitate cu prevederile art. 70 alin. (1) din Regulament, fabricantul unităților generatoare care utilizează tehnologii emergente are obligația de a raporta, la fiecare două luni, situaţia actualizată a unităţilor generatoare vândute dintre cele încadrate în această categorie. Este necesar să se evite numărarea dublă a unităților generatoare, în cadrul numărului de unități vândute şi în cadrul numărului de unităţi racordate. În ceea ce privește mașinile Stirling, este necesară corelarea numărului celor care au fost încorporate în unitățile generatoare și numărul de unități generatoare racordate la sistemul electroenergetic.

Drept urmare, în urma coordonării ANRE cu celelalte autorități de reglementare în vederea implementării codurilor europene de rețea, inclusiv a Regulamentului, s-au identificat  trei posibilităţi de abordare în ceea ce priveşte stabilirea unităţilor generatoare care utilizează tehnologii emergente și întocmirea corectă a evidenței acestora, respectiv:

- POZIŢIA A : Să fie declarată tehnologie emergentă maşina Stirling produsă de orice fabricant, inclusiv a celor care nu au solicitat aceasta în conformitate cu prevederile Regulamentului;

- POZIŢIA B: Să fie declarată tehnologie emergentă maşina Stirling produsă de către Microgen Engine Corporation, care a aplicat în conformitate cu prevederile Regulamentului;

- POZIŢIA C: Să fie declarată tehnologie emergentă mașina Stirling produsă de către Microgen Engine Corporation (MEC) și utilizată de microcentralele cu cogenerare ai căror fabricanți au aplicat în ţara respectivă, în conformitate cu prevederile Regulamentului. Statutul de unitate generatoare care utilizează tehnologie emergentă este practic acordat unității generatoare, adică modelului specificat de microcentrală cu cogenerare care încorporează mașina Stirling efectiv utilizată și nu mașinii Stirling, care nu reprezintă în sine o unitate generatoare care poate fi racordată la sistem.

Luând în considerare cele de mai sus şi procesul de coordonare cu celelalte autorităţi de reglementare participante (art. 69, paragraf (1) din Regulament), propunerea ANRE este aceea de a încadra ca fiind unități generatoare care utilizează tehnologii emergente cele aferente  poziției  C, respectiv cea care stipulează că unităţile generatoare care integrează maşini Stirling ce utilizează tehnologia pistonului liber cu generator liniar produse de Microgen Engine Corporation, pentru care fabricanții de unități generatoare care înglobează această mașină au aplicat în ţara respectivă. Această abordare îndeplinește fără echivoc condițiile Regulamentului și elimină posibilitatea numărării duble a produselor.

Luând în considerare cele de mai sus, propunerea ANRE este aceea de a încadra ca fiind unități generatoare care utilizează tehnologii emergente următoarele:

- Unități generatoare produse de societatea REMEHA B.V., cu sediul în Marchanstraat 55 – 7332 AZ Apeldoorn, Postbus 31 – 7300 AA  Apeldoorn, Olanda, care sunt microcentrale cu cogenerare ce utilizează motoarele Stirling de 1 kW cu funcționare pe principiul pistonului liber cu generator liniar, produse de societatea Microgen Engine Corporation, cu sediul în Fabrieksstraatt 32, 7005AR Doetinchem, Olanda,  respectiv microcentrale având următoarea denumire comercială::

- Remeha eVita 28c (KOMBI)

- Remeha eVita 25s (SOLO)

2) Unități generatoare produse de societatea ӦkoFEN Forschungs-und Entwicklungs Ges.m.b.H, cu sediul în Gewerbepark 1, 4133 Niederkappel, Austria, care sunt microcentrale cu cogenerare ce utilizează motoarele Stirling de 1 kW cu funcționare pe principiul pistonului liber cu generator liniar, produse de societatea Microgen Engine Corporation, cu sediul în Fabrieksstraatt 32, 7005AR Doetinchem, Olanda, având denumirea comercială  Pellematic Smart_e ST16.

Precizăm că față de cererile celor doi fabricanți, care menționează și varianta microcentralelor cu cogenerare  care utilizează mașini Stirling de 2 kW, proiectele de decizii se referă doar la varianta care utilizează mașini Stirling de 1 kW, deoarece documentația aferentă cererilor nu include informațiile tehnice necesare, precizate de Regulament, referitoare la unitatea generatoare realizată în varianta de 2 kW.

În conformitate cu prevederile art. 70 alin. (1) al Regulamentului, fabricantul unităților generatoare încadrate în categoria celor care utilizează tehnologie emergentă trebuie să prezinte autorității naționale de reglementare, o dată la două luni, o situație actualizată a vânzărilor acestor unități generatoare în fiecare stat membru. ANRE are obligația de a verifica dacă capacitatea cumulată a unităților generatoare precizate anterior și racordate la rețelele electrice depășește pragul alocat României de 9,49 MW. Se menționează că, în conformitate cu prevederile art. 70 alin. (2) al Regulamentului, după atingerea acestui prag, încadrarea în tehnologii emergente se retrage de către autoritatea națională de reglementare, respectiv unitățile generatoare de acest tip nu se mai consideră ca fiind în tehnologie emergentă și, prin urmare, nu mai sunt exceptate de la obligația de a îndeplini cerințele tehnice aferente categoriei A de generatoare, stabilite prin Regulament.

Apreciem că aprobarea deciziilor supuse dezbaterii publice, privitoare la aprobarea încadrării în categoria de tehnologie emergentă a tehnologiilor utilizate de unitățile generatoare menționate anterior, care se vor racorda la Sistemul Energetic Național, vine în sprijinul consumatorilor casnici, deoarece, prin utilizarea microcentralelor cu cogenerare, se poate obţine atât apă caldă menajeră și căldură, cât şi energie electrică, cu eficienţă mai ridicată decât cea a centralelor termice pe gaz. Flexibilitatea privind utilizarea combustibililor clasici dar şi a energiilor curate (energia solară), prin intermediul unor module speciale care se pot ataşa unităţii generatoare, este un factor care contribuie la diminuarea poluării și la protejarea mediului.

Deciziile propuse de ANRE pentru România sunt coordonate cu cele ale ţărilor Uniunii Europene care au participat la întâlnirile în vederea coordonării ( cum este stipulat în cadrul art. 69, paragraf (1)), în scopul  creşterii eficienţei energetice şi diversificării tipurilor de energie primară a unităţilor generatoare din sistemele electroenergetice.

# Termenul final de primire al observaţiilor privind documentele de discuţie este data de  24 aprilie 2017.

# Observaţiile se vor transmite la numarul de fax: 021.312.43.65  şi în format electronic editabil  la adresa de email : alexandru.soare@anre.ro .