PROPUNEREA TUTUROR OTS PENTRU O METODOLOGIE PRIVIND MODELUL COMUN DE REȚEA CONFORM PREVEDERILOR ART. 17 DIN REGULAMENTUL (UE) 2015/1222 AL COMISIEI DIN 24 IULIE 2015 DE STABILIRE A UNOR LINII DIRECTOAREPRIVIND ALOCAREA CAPACITAȚILOR ȘI GESTIONAREA CONGESTIILOR

# Avînd în vedere că

- Acest document reprezintă o propunere comună elaborată de toți Operatorii de Transport și de Sistem (denumiți în continuare „OTS“) cu privire la elaborarea unei metodologii privind modelul comun de rețea (denumită în continuare „CGMM“).

- Prezenta propunere (denumită în continuare „Propunerea CGMM“) ia în considerare principiile și obiectivele generale stabilite în Regulamentul Comisiei (UE) 2015/1222 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor (denumit în continuare „Regulamentul 2015/1222“) precum și în Regulamentul (CE) nr 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009  privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică (denumit în continuare „Regulamentul (CE) nr 714/2009“). Scopul Regulamentului 2015/1222 este de a coordona și armoniza calcularea și alocarea capacității pe piața pentru ziua următoare și pe cea intrazilnică. Pentru a facilita aceste obiective este necesar ca toți OTS să utilizeze un model comun de rețea. Un model comun de rețea poate fi creat doar pe baza unei metodologii comune privind constituirea unui astfel de model.

- În timp ce CGMM descrisă în prezenta Propunere CGMM permite stabilirea unui model comun de rețea, furnizarea datelor privind producția și consumul necesare pentru stabilirea modelului comun de rețea este prevăzută în metodologia pentru furnizarea datelor privind producția și consumul în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul 2015/1222.

- Articolul 17 din Regulamentul 2015/1222 constituie baza legală a prezentei propuneri și definește mai multe cerințe specifice pe care Propunerea CGMM trebuie să le aibă în vedere:

„1. În termen de 10 luni de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament, toate OTS-urile elaborează în comun o propunere de metodologie privind modelul comun de rețea. Propunerea face obiectul unei consultări în conformitate cu articolul 12.

2. Metodologia privind modelul comun de rețea permite stabilirea unui model comun de rețea. Aceasta conține cel puțin următoarele elemente:

(a) o definiție a scenariilor, în conformitate cu articolul 18;

(b) o definiție a modelelor individuale de rețea, în conformitate cu articolul 19;

(c) o descriere a procedurii de fuzionare a modelelor individuale de rețea pentru a forma modelul comun de rețea“.

- Articolul 2 (2) din Regulamentul 2015/1222 definește modelul comun de rețea astfel:

„un set de date la nivelul întregii Uniuni convenit între diferite OTS-uri care descrie principalele caracteristici ale sistemului electroenergetic (producție, consum și topologia rețelei), precum și regulile de modificare a acestor caracteristici în cursul procesului de calcul al capacităților“

- Articolul 2(4) din Regulamentul 2015/1222 definește un scenariu astfel:

„starea prognozată a sistemului electroenergetic pentru un anumit interval de timp“

- Articolul 2(1) din Regulamentul 2015/1222 definește modelul individual de rețea astfel:

„un set de date care descrie caracteristicile sistemului electroenergetic (producție, consum și topologia rețelei), precum și regulile aferente de modificare a acestor caracteristici în cursul calculului capacităților, pregătit de OTS-urile responsabile, care urmează să fie fuzionat cu alte componente de modele individuale de rețea pentru a crea modelul comun de rețea“

- Cerințele prevăzute la articolul 17 sunt detaliate în cadrul Articolelor 18 și 19 din Regulamentul 2015/1222. Articolul 18 privind scenariile precizează următoarele:

„1. Toate OTS-urile colaborează pentru elaborarea unor scenarii comune pentru fiecare interva de timp al calculului capacităților menționat la articolul 14 alineatul (1) literele (a) și (b). Scenariile comune se utilizează pentru a descrie o situație specifică prognozată privind producția, consumul și topologia rețelei pentru sistemul de transport din modelul comun de rețea.

2. Se elaborează un scenariu pntru fiecare unitate de timp a pieței, atît pentru intervalul de timp al calculului capacităților pentru ziua următoare, cât și pentru intervalul de timp al calculului capacităților intrazilnice.

3. Pentru fiecare scenariu, toate OTS-urile colaborează în vederea elaborării  de norme comune pentru determinarea poziției nete în fiecare zonă de ofertare și a fluxului pentru fiecare linie electrică directă. Aceste norme comune trebuie să se bazeze pe cele mai bune prognoze ale poziției nete pentru fiecare zonă de ofertare și pe cea mai bună prognoză a fluxurilor pe fiecare linie directă pentru fiecare scenariu și includ echilibrul global îintre consum și producție pentru sistemul de transport din Uniune. La definirea scenariilor nu trebuie să existe nicio discriminare nejustificată între schimburile interne și interzonale, în conformitate cu punctul 1.7 din anexa I la Regulamentul (CE) 714/2009“.

1.7 din Anexa I la Regulamentul (CE) 714/2009 prevede următoarele:

„Pentru a defini zonele de rețea adecvate în care și între care se aplică gestionarea congestiei, OTS se bazează pe principiile eficienței costurilor și al reducerii la minim a impacturilor negative pe piața internă a energiei electrice. În special, OTS nu limitează capacitatea de interconectare pentru a rezolva o congestie situată în interiorul zonei  proprii de control, cu excepția motivelor menționate anterior și a motivelor de funcționare în siguranță. În cazul în care se produce această situație, aceasta este descrisăși prezentată în mod transparent de către OTS tuturor utilizatorilor. Această situație nu este tolerată decât până în momentul în care este găsită o soluție pe termen lung. Metodologia și proiectele care permit găsirea  soluției pe termen lung sunt descrise și prezentate în mod transparent de către OTS tuturor utilizatorilor sistemului. “

- Articolul 19 stabilește mai multe cerințe specifice privind modelele individuale de rețea, care sunt elementele fundamentale de constituire a modelului comun de rețea:

„1. Pentru fiecare zonă de ofertare și pentru fiecare scenariu:

(a) Toate OTS-urile din zona de ofertare prezintă împreună un singur model individual de rețea care este în conformitate cu articolul 18 alineatul (3); sau

(b) Fiecare OTS din zona de ofertare prezintă un model individual de rețea pentru aria sa de control, inclusiv interconexiunile, cu condiția ca suma pozițiilor nete din ariile de control, inclusiv interconexiunile, care acoperă zona de ofertare să fie în conformitate cu articolul 18 alineatul (3).

2. Fiecare model individual de rețea reprezintă cele mai bune prognoze posibile ale condițiilor sistemului de transport pentru fiecare scenariu specificat de operatorul (operatorii) de transport și de sistemîn momentul în care este creat modelul individual de rețea.

3. Modelele individuale de rețea acoperă toate elementele de rețea ale sistemului de transport care sunt utilizate în analizele regionale privind siguranța în funcționare pentru fiecare interval de timp în cauză.

4. Toate OTS-urile își armonizează, în cea mai mare măsură posibilă, modul în caresunt construite modelele individuale de rețea.

5. Fiecare OTS furnizează toate datele necesare în modelul individual de rețea pentru a permite fluxurilor de putere activă și reactivă și analiza tensiunii în regim staționar..

6. Atunci când este cazul și de comun acord între toate OTS-urile dintr-o regiune de calcul al capacităților, fiecare OTS din regiunea de calcul al capacităților în cauză face schimb de date cu celelalte OTS-uri pentru a permite analiza tensiunii și a stabilității dinamice“.

- Articolul 27 (1) din Regulamentul 2015/1222 formulează o cerință privind procesul de fuzionare:

„1. În termen de șase luni de la adoptarea deciziilor referitoare la metodologia de furnizare a datelor privind producția și consumul menționată la articolul 16 și la metodologia privind modelul comun de rețea menționată la articolul 17, toate OTS-urile organizează procesul de fuzionare a modelelor individuale de rețea“.

- Primul paragraf din articolul 9 (9) al Regulamentului 2015/1222 prevede încă două obligații:

„Propunerea de termeni și condiții sau de metodologii include o propunere de calendar pentru punerea lor în aplicare, precum și o descriere a impactului preconizat al acestora în ceea ce privește obiectivele din prezentul regulament“

- Articolul 28 (3) ÷ (5) din Regulamentul 2015/1222 formulează obligații suplimentare relevante pentru Propunerea CGMM:

„3. Pentru fiecare interval de timp al calculului capacităților, fiecare OTS stabilește modelul individual de rețea pentru fiecare scenariu în conformitate cu articolul 19, în vederea fuzionării modelelor individuale de rețea într-un model comun de rețea.

4. Fiecare OTS furnizează OTS-urilor responsabile cu fuzionarea modelelor individuale de rețea într-un model comun de rețea cel mai fiabil set de estimări posibil pentru fiecare model individual de rețea.

5. Pentru fiecare interval de timp al calculului capacităților se creează un singur model comun de rețea, la nivelul întregii Uniuni, pentru  fiecare scenariu, astfel cum este prevăzut la articolul 18, prin fuzionarea datelor de intrare ale tuturor OTS-urilor care aplică  procesul de calcul al capacităților prevăzut la alineatul 3 din prezentul articol“.

- Articolul 9 (9) din Regulamentul 2015/1222 prevede ca Propunerea CGMM să descrie impactul estimat asupra obiectivelor din Regulamentul 2015/1222. Impactul este prezentat mai jos (punctele (14) ÷ (23) din prezenta Secțiune preambul).

- Propunerea CGMM contribuie la și nu împiedică în nici un fel îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 3 din Regulamentul 2015/1222. În mod deosebit, Propunerea CGMM conduce la îndeplinirea obiectivului privind promovarea unei concurențe efective în ceea ce privește producția, tradingul și furnizarea energiei electrice (articolul 3 (a) din Regulamentul 2015/1222) prin contribuția la calcularea coordonată a capacității de interconexiune, prin prevederea unei metodologii comune pentru pregătirea modelelor individuale de rețea ce vor fuziona într-un modelul comun pan-european de rețea.

- În vederea asigurării unei utilizări optime a infrastructurii de transport conform articolului 3 (b) din Regulamentul 2015/1222, Propunerea CGMM stabilește o metodologie comună prin care se determină modelul comun de rețea ce permite efectuarea unor calcule privind disponibilitatea optimă a rețelei electrice de transport și, prin urmare, utilizarea optimă a infrastructurii de transport.

- Propunerea CGMM ia în considerare siguranța în funcționare în conformitate cu articolul 3 (c) din Regulamentul 2015/1222 solicitând ca modelele individuale de rețea să conțină modelarea specifică a tuturor elementelor de rețea, a producției și a consumului la tensiunea mai mare sau egală cu 220 kV sau mai mică decât 220 kV, care sunt utilizate în analiza regională de siguranța în funcționare

- În conformitate cu articolului 3 (d) din Regulamentul 2015/1222 și având în vedere metodologiile de calcul a capacității ce vor fi elaborate în conformitate cu prevederile  Regulamentului 2015/1222, stabilirea modelului comun de rețea și utilizarea acestuia în procesul de calcul al capacității va conduce la optimizarea calculului și a alocării capacității interzonale prin asigurarea unei metodologii și a unor date de intrare comune pentru pregătirea modelelor individuale de rețea ce vor fuziona în modelul comun pan-european de rețea.

- Prin elaborarea modelului comun de rețea stabilit pe baza unei metodologii comune, angajante, Propunerea CGMM asigură îndeplinirea obiectivului privind tratamentului corect și nediscriminatoriu pentru OTS, OPEED, Agenție, autoritățile de reglementare și  participanții la piața de energie electrică în care stabilirea modelului comun de rețea are la bază o metodologie obligatorie care a fost supusă consultării părților interesate în conformitate cu Regulamentul 2015/1222 și care va fi aprobată de autoritățile de reglementare înainte de a fi aplicată în Uniune. Propunerea CGMM, prin prevederea unei metodologii comune obligatorii pentru furnizarea modelului comun de rețea și luând act de utilizarea modelului comun de rețea în procesul de calcul al capacităților, contribuie suplimentar la îndeplinirea scopul general privind accesului egal la capacitatea interzonală conform articolului 3 (e) din Regulamentul 2015/1222.

- Metodologia CGMM asigură și îmbunătățește transparența și fiabilitatea informațiilor conform articolului 3 (f) din Regulamentul 2015/1222 prin prevederile de monitorizare a calității și de publicare a indicatorilor și a rezultatelor monitorizării ca parte a datelor ce vor fi furnizate conform articolulului 31 (3) din Regulamentul 2015/1222.

- Propunerea CGMM contribuie și la îndeplinirea obiectivului privind respectarea necesității unei piețe echitabile și ordonate și a formării unor prețuri echitabile și ordonate (articolul 3 (h) din Regulamentul 2015/1222) prin prevederea utilizării unui model comun de rețea în procesul de calcul al capacităților pe baza unei metodologii comune ce precizează datele de intrare pentru pregătirea modelele individuale de rețea ce vor fuziona într-un model comun pan-european de rețea.

- Propunerea CGMM contribuie la funcționarea și dezvoltarea eficientă și pe termen lung a sistemelor de transport al energiei electrice precum și a sectorului energiei electrice din Uniune ca urmare a faptului că este un model comun al rețelei pan-europene care va fi utilizat într-o manieră coordonată la nivelul întregii Uniuni.

- În cele din urmă, Propunerea CGMM contribuie la asigurarea accesului nediscriminatoriu la capacitatea interzonală (articolul 3 (j) din Regulamentul 2015/1222) tot prin furnizarea unui model comun de rețea pe baza unei metodologii comune obligatorii ce va fi folosită în procesul de calculal al capacităților.

- În concluzie Propunerea CGMM contribuie la îndeplinirea obiectivelor generale din Regulamentul 2015/1222 în beneficiul tuturor OTS, OPEED, Agenției, autorităților de reglementare și participanților la piață.

## Articolul 1
Subiect și domeniu

- Metodologia privind modelul comun de rețea descrisă în prezenta propunere reprezintă propunerea comună a tuturor OTS în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul 2015/1222.

- Prezenta metodologie se aplică tuturor OTS din aria menționată în articolul 1 (2) din Regulamentul 2015/1222.

- OTS din jurisdicții aflate în afara ariei menționate în articolul 1 (2) din Regulamentul 2015/1222 pot furniza modelul propriu individual de rețea (IGM), permițând fuzionarea acestuia în CGM, și se vor alătura procesului CGM în mod voluntar cu condiția

  - să le fie tehnic posibil să procedeze astfel și să fie compatibili cu cerințele Regulamentului 2015/1222;

  - să fie de acord că au aceleași drepturi și responsabilități față de procesul CGM ca și OTS menționați în aliniatul 1; în mod deosebit să acceptă că prezenta metodologie și metodologia de furnizare a datelor privind producția și consumul conform articolului 16 din Regulamentul 2015/1222 se aplică și părților relevante din aria lor de control;

  - să accepte toate celelalte condiții privitoare la natura voluntară a participării lor la procesul CGM, ce pot fi stabilite de OTS menționați la paragraful 1;

  - OTS menționați la paragraful 1 să fi încheiat un acord cu OTS menționați în prezentul paragraf privind termenii participării voluntare;

  - odată ce OTS participanți în mod voluntar la procesul CGM au demonstrat conformitatea obiectivă cu cerințele prevăzute la  (a), (b), (c) și (d), OTS menționați în paragraful 1, după verificarea îndeplinirii criteriilor din (a), (b), (c) și (d), aprobă un formular de cerere de la OTS care doresc să se alăture procesului CGM în conformitate cu procedura stabilită la articolul 9 (2) din  Regulamentul 2015/1222.

- OTS menționați în paragraful 1 monitorizează ca OTS participanți la procesul CGM în mod voluntar conform paragrafului 3 să își respecte obligațiile. Dacă un OTS care participă la procesul CGM conform paragrafului 3 nu își respectă obligațiile fundamentale într-un mod ce pune în pericol implementarea și operarea Regulamentului 2015/1222, OTS menționați în paragraful 1 reziliază acea participare voluntară a OTS la procesul CGM în conformitate cu procedura stabilită în articolul 9 (2) din Regulamentul 2015/1222.

## Articolul 2
Definiții și interpretări

În înțelesul prezentei propuneri, termenii utilizați au semnificația prevăzută la articolul 2 din Regulamentul 2015/1222, precum și pe cea prevăzută în regulamentele menționate în prezenta propunere. În plus, termenii de mai jos au următoarea semnificație:

- ‚Rețele adiacente‘ înseamnă zonele care nu fac parte din ci doar se află pe conturul ariei de control sau al zonei de ofertare pentru care un IGM a fost creat;

- ‚Măsuri agreate‘ înseamnă măsurile de remediere convenite spre a fi implementate pe modelul comun de rețea;

- ‚Punct de graniță‘ înseamnă un element virtual de rețea care delimitează granița dintre doi OTS astfel încît în ceea ce privește modelarea rețelei (i) toate elementele de rețea dintr-o parte a punctului de graniță sunt atribuite ariei de responsabilitate a unui OTS și (ii) toate elementele de rețea din cealaltă parte a punctului de graniță sunt atribuite ariei de responsabilitate a celuilalt OTS și (iii) un singur OTS este responsabil pentru modelarea fiecărui element relevant de rețea;

- ‚Zonă CGM‘ înseamnă aria acoperită de modelul comun de rețea; aceasta reprezintă setul format din (i) zone de ofertare ai căror OTS contribuie cu propriul IGM la CGM plus (ii) interconexiunile ce leagă aceste zone de ofertare cu zonele de ofertare care nu contribuie cu un model individual de rețea la CGM (adică nu fac parte din zona CGM);

- ‚Procesul CGM‘ înseamnă toate etapele și toate aspectele aferente procesului prin care OTS constituie și comunică celorlalți OTS modele individuale de rețea, pe care le fuzionează într-un model comun de rețea;

- ‚Model echivalent‘ înseamnă un set de elemente de rețea modelate, care au împreună același comportament electric ca parte de rețea. Modelele echivalente se obțin printr-un proces cunoscut drept reducere de model;

- ‚Durata maximă admisibilă a TATL‘ înseamnă perioada maximă de timp în care o sarcină mai mare decât PATL și mai mică sau egală cu TATL poate fi acceptată fără riscuri pentru echipamente;

- ‚Element de rețea‘ înseamnă un echipament care face parte din sau este racordat la rețeaua de transport sau de distribuție inclusiv, dar fără a se limita la, elemente de rețea, unități generatoare și locuri de consum;

- ‚Ipoteze de operare‘ înseamnă datele variabile precum graficele și setările diverselor echipamente necesare pentru a descrie comportamentul prognozat al sistemului de transport;

- ‚Limitele operaționale monitorizate‘ înseamnă un set de limite de siguranță operațională cu care trebuie să se conformeze un model de rețea;

- ‚PATL (sarcina permanent admisibilă a rețelei electrice de transport)‘ înseamnă sarcina maximă măsurată în amperi, MW sau MVA ce poate fi suportată de o linie electrică aeriană de transport, un cablu sau un transformator pe o durată nelimitată de timp, fără riscuri pentru echipamente;

- ‚Nod de echilibru‘ înseamnă un nod virtual special care are scopul de a echilibra puterea activă și reactivă în calculele de regimuri;

- ‚TATL (sarcina temporar admisibilă a rețelei electrice de transport)‘ înseamnă sarcina maximă măsurată în amperi, MW sau MVA care poate fi susținută pe o durată limitată de timp, fără riscuri pentru echipamente;

- ‚Curent de declanșare‘ înseamnă pragul maxim de curent peste care o linie de transport, un cablu sau un transformator va declanșa fără temporizare.

## Articolul 3
Scenarii

- La momentul elaborării modelelor individuale de rețea pentru fiecare unitate de timp a pieței, cu două zile înainte de ziua livrării pentru intervalul de timp al calculului capacităților pentru ziua următoare, fiecare OTS aplică principiile generale stabilite la paragraful 3, precum și principiile specifice pentru intervalul de timp al calculului capacităților pentru ziua următoare, stabilit la paragraful 4.

- La momentul elaborării modelelor individuale de rețea pentru fiecare unitate de timp a pieței, cu o zi înainte de  ziua livrării pentru intervalul de timp al calculului capacităților intrazilnice, fiecare OTS aplică principiile generale stabilite la paragraful 3, precum și principiile specifice pentru intervalul de timp al calculului capacităților intrazilnice, stabilit la paragraful 5.

- Următoarele principii se aplică tuturor scenariilor:

  - prognoza privind topologia rețelei

    - retragerile din funcțiune, indiferent de motivul retragerii din funcțiune, se modelează indiferent dacă elementul de rețea se estimează a fi indisponibil pe toată durata scenariului sau numai parțial;

    - elementele de rețea care realizează reglajul tensiunii se includ chiar dacă acestea ar putea fi deconectate din motive operaționale;

    - topologia reflectă situația operațională.

  - atunci cînd datele structurale se schimbă în perioada de timp aferentă scenariului

    - elementele de rețea care sunt adăugate sau scoase sunt incluse pe toată durata scenariului și vor fi eliminate din topologia IGM în toate scenariile în care acestea nu sunt disponibile cel puțin parțial pe durata scenariului;

    - modificările privind caracteristicile elementelor de rețea se abordează prin includerea acelor caracteristici a căror utilizare este cea mai acoperitoare din punctul de vedere al securității operaționale;

  - limitele operaționale

    - fiecare OTS aplică limitele adecvate corespunzătoare anotimpului vizat pentru fiecare element de rețea;

    - pentru limitele termice, fiecare OTS utilizează atât PATL cât și TATL.

- Următoarele principii specifice se aplică scenariilor pentru intervalul de calcul al capacităților pentru ziua următoare:

  - în ceea ce privește prognoze de producție

    - în cazul producției de tip intermitent (cu caracter variabil) fiecare OTS utilizează cea mai recentă prognoză de producție de tip intermitent;

    - în cazul producției dispecerizabile fiecare OTS ia în considerare retragerile din funcționare planificate și ajustează producția prognozată luând în considerare producția de tip intermitent prognozată, astfel încît să acopere  prognoza de consum, pierderile din rețea și poziția netă;

  - în ceea ce privește prognoza de consum

    - fiecare OTS va utiliza cea mai bună prognoză de consum;

  - în ceea ce privește poziția netă din fiecare zonă de ofertare și fluxul pe fiecare linii de curent continuu

    - fiecare OTS urmează abordarea stabilită la articolul 19.

Următoarele principii se aplică scenariilor pentru intervalul de timp al calculului capacității intrazilnice

- în ceea ce privește prognoza de producție

- în cazul producției de tip intermitent (cu caracter variabil) fiecare OTS utilizează cea mai recentă prognoză de producție intermitentă;

- în cazul producției dispecerizabile fiecare OTS utilizează grafice;

- în ceea ce privește prognoza de consum

- fiecare OTS va utiliza cea mai bună prognoză de consum;

- în ce privește poziția netă din fiecare zonă de ofertare și fluxul pe fiecare linie de curent continuu

- fiecare OTS utilizează rezultatele pieței pentru ziua următoare conform articolului 18.

## Articolul 4
Modele individuale de rețea

- Fiecare OTS consituie modele individuale de rețea pentru fiecare dintre scenariile descrise la articolul 3 (1) și 3 (2).

- La momentul elaborării modelului individual de rețea fiecare OTS parcurge următoarele etape:

  - creează un model cu echipamente actualizat, care să conțină datele structurale descrise la articolele 5 ÷ 11;

  - identifică și include modificările structurale conform principiilor stabilite la articolul 3;

  - include ipoteze de operare actualizate incluzând în model datele variabile descrise la articolele 12 ÷ 16 ;

  - face schimb de date, descrise la articolul 17, cu toți ceilalți OTS prin intermediul platformei de informații menționate la articolul 21;

  - aplică regulile comune de determinare a poziției nete din fiecare zonă de ofertare și fluxul fiecărei linii de curent continuu stabilite la articolele 18 și 19;

  - se asigură ca modelul să fie în concordanță cu pozițiile nete și cu fluxurile pe liniile de curent continuu stabilite în conformitate cu articolele 18 și 19;

  - se asigură ca măsurile de remediere aplicate (dacă e cazul) să poată fi clar identificate și să fie conforme cu prevederile metodologiei pentru acțiunile de remediere în calculul capacităților prevăzută la articolului 25 din Regulamentul 2015/1222 precum și cu obiectivul general privind tratamentul echitabil și nediscriminatoriu prevăzut la articolul 3 (e) din Regulamentul 2015/1222;

  - elaborează calcule de regimuri pentru a verifica

    - convergența soluției;

    - plauzibilitatea tensiunilor nodale și a fluxurilor de putere activă și reactivă de pe elementele de rețea;

    - plauzibilitatea evacuărilor de putere activă și reactivă din fiecare generator;

    - plauzibilitatea producției / consumului de putere reactivă aferentă dispozitivelor de compensare a puterii reactive conectate în derivație; și

    - conformitatea cu standardele aplicabile de siguranță în funcționare ;

  - dacă este necesar, modifică modelul de echipament și / sau ipotezele de operare și repetă etapa (h);

  - dacă este cazul, efectuează reducerea rețelei conform articolului 11;

  - în conformitate cu prevederile articolului 28 (3) și (4) din Regulamentul 2015/1222 furnizează IGM și îl pune la dispoziție pentru fuzionarea într-un model comun de rețea prin intermediul platformei de informații prevăzute la articolul 21;

  - se asigură ca IGM să îndeplinească criteriile de calitate conform articolului 23;

  - repetă etapele relevante după cum este necesar și în conformitate cu celelalte obligații prevăzute în prezenta metodologie.

- Fiecare OTS  respectă procesul de fuzionare a IGM-lor într-un CGM descris la articolul 20.

- Fiecare OTS își actualizează propriul IGM cu măsurile agreate, dacă este cazul.

- Fiecare OTS respectă cerințele prevăzute la articolul 22. Toate datele (orele) menționate în prezenta Propunere CGMM se referă la ora pieței, așa cum este definită la articolul 2 (15) din Regulamentul 2015/1222.

## Articolul 5
Date ce vor fi incluse în IGM

- IGM conțin elementele rețelei de înaltă și de foarte înaltă tensiune în măsura în care acestea sunt utilizate în analiza regională de siguranță în funcționare din intervalul de timp respectiv.

- Se furnizează un cod de identificare pentru fiecare element de rețea inclus.

- Acolo unde prezenta metodologie face referire la o defalcare pe surse primare de energie, aceasta trebuie să fie conformă cu cea utilizată de platforma centrală de transparență a informațiilor conform Regulamentului 543/2013.

- Dacă vreuna dintre datele solicitate nu este disponibilă pentru OTS, atunci OTS folosește în locul ei cea mai bună estimare a sa.

## Articolul 6
Elementele de rețea

- Elementele de rețea descrise în paragraful 2 din prezentul articol sunt incluse în fiecare IGM indiferent dacă sunt operate de OTS sau de un OD (inclusiv operatorul unui sistem de distribuție închis) dacă aceste elemente de rețea au tensiunea :

  - Mai mare sau egală cu 220 kV;

  - Mai mică decât 220 kV iar acele elemente de  rețea sunt utilizate în analiza regională de siguranță în funcționare .

- Elementele de rețea relevante și datele ce trebuie furnizate pentru acestea sunt:

  - Stații: niveluri de tensiune, secțiuni de bare și dacă este cazul metoda de modelare folosită de OTS; dispozitivele de comutație cu includerea unui cod de identificare a dispozitivului de comutare și tipul acestuia, care cuprinde fie întrerupătoare, fie separatoare;

  - Linii sau cabluri: caracteristici electrice, stațiile la care acestea sunt racordate;

  - Transformatoare de putere, inclusiv transformatoare defazoare: caracteristici electrice, stațiile în care acestea sunt racordate, tipul de comutator de ploturi și tipul de reglaj, unde este cazul;

  - Dispozitivele de compensare a puterii și sistemele de transport flexibile de c.a. (FACTS): tipul, caracteristicile electrice și tipul de reglare, unde este cazul.

- În IGM se include un model complet sau un model echivalent al acelor părți din rețea funcționând la tensiunea mai mică decât 220 kV indiferent dacă acele secțiuni de rețea sunt operate de OTS sau de un OD (inclusiv operatorul unui sistem de distribuție închis) dacă:

  - acele părți de rețea au elemente utilizate în analiza regională de siguranță în funcționare, sau

  - elementele relevante de rețea din acele secțiuni ale rețelei racordează

    - o unitate generatoare sau un loc de consum modelat detaliat în conformitate cu articolul 8 sau 9, la tensiunea mai mare sau egală cu 220 kV;

    - Două noduri la tensiunea mai mare sau egală cu 220 kV.

- Modelele și modelele echivalente prevăzute la alineatul 3 cuprind cel puțin agregări de consum separat de producție și capacitatea de producere defalcată pe tipuri de surse primare de energie și separată de consum în părțile corespunzătoare ale rețelei electrice, defalcate pe stațiile electrice aferente modelului echivalent sau pe stațiile la care sunt racordate părțile corespunzătoare ale rețelei.

## Articolul 7
Puncte de graniță

- Pentru fiecare graniță relevantă OTS respectivi delimitează responsabilitățile proprii în ceea ce privește modelarea rețelei, prin convenirea unor puncte de graniță corespunzătoare.

- Fiecare OTS include toate elementele relevante de rețea din partea sa, la fiecare punct de graniță din IGM.

- Fiecare OTS include fiecare punct de graniță în IGM său printr-o injecție fictivă.

## Articolul 8
Producție

- Unitățile generatoare, inclusiv compensatoarele sincrone și pompele sincrone sunt modelate detaliat dacă sunt racordate la tensiunea

  - mai mare sau egală cu 220 kV;

  - mai mică de 220 kV și sunt utilizate în analiza regională de siguranță în funcționare.

- Mai multe unități generatoare identice sau similare pot fi modelate detaliat prin agregare dacă această metodă de modelare este suficientă pentru analiza regională a siguranței în funcționare. În cazul unităților generatoare modelate în detaliu prin agregare, în IGM se include un model echivalent.

- Capacitatea de producere nemodelată detaliat se include în IGM modelată agregat.

- Atât pentru unitățile generatoare modelate detaliat, cât și pentru agregările de capacități de producere defalcate pe tipuri de surse primare de energie și separate de consum, se includ următoarele date în IGM:

  - punctul de racordare;

  - sursa primară de energie.

- În cazul unităților generatoare modelate detaliat, în IGM se includ următoarele date:

  - puterea activă maximă și minimă, definite drept valorile între care unitatea generatoare poate regla. În cazul unităților generatoare din centralele hidroelectrice cu acumulare prin pompare, se modelează două cicluri și se furnizează două înregistrări ( una pentru modul de producere și una pentru modul de pompare);

  - tipul modului de reglaj al tensiunii, respectiv unul dintre următoarele tipuri: "dezactivat", "controlul tensiunii", "controlul factorului de putere" ,"controlul puterii reactive"  și barele la care se realizează reglajul tensiunii la o valoare de consemn, utilizând unitățile generatoare cu reglaj de tensiune ;

  - valorile maxime și minime pentru puterea reactivă, atunci cînd se livrează putere activă minimă și maximă, precum și curba de capacitate aferentă , dacă așa se cere pentru analiza regională de siguranță în funcționare;

  - consumul serviciilor interne ale unității generatoare, reprezentând consumul intern al unității generatoare modelat ca o sarcină neconformă în punctul de racordare al unității generatoare, dacă este necesar pentru analiza regională de siguranță în funcționare.

- În cazul unităților generatoare modelate prin agregare se includ următoarele date în IGM:

  - agregări ale capacității de producere defalcate pe tipuri de surse primare de energie și separate de consum în zonele corespunzătoare ale rețelei electrice, defalcate pe stațiile electrice aferente modelului echivalent sau pe stațiile electrice la care sunt racordate părțile corespunzătoare ale rețelei electrice.

## Articolul 9
Consum

- Locurile de consum se modelează detaliat dacă sunt racordate la tensiunea

  - mai mare sau egală cu 220 kV;

  - mai mică de 220 kV și sunt utilizate în analiza regională de siguranță în funcționare.

- Mai multe locuri de consum identice sau similare pot fi modelate detaliat prin agregare dacă această metodă de modelare este suficientă în ceea ce privește analiza regională a siguranței în funcționare. În cazul locurilor de consum modelate detaliat prin agregare, în IGM se include un model echivalent.

- Locurile de consum nemodelate detaliat se includ în IGM modelate agregat.

- Atât pentru locurile de consum modelate detaliat cât și pentru locurile de consum modelate agregat, separate de producție, se includ următoarele date în IGM:

  - punctul de racordare;

  - factorul de putere sau puterea reactivă;

  - semnalul de conformitate (valoarea "adevărat" înseamnă că valoarea consumului de putere activă și reactivă al sarcinii se scalează la momentul evaluării consumului total).

- Pentru locurile de consum modelate agregat se includ următoarele date în IGM:

  - agregări ale consumurilor, separate de producție, în părțile corespunzătoare ale rețelei electrice defalcate pe stații electrice aferente modelului echivalent sau pe stațiile la care sunt racordate părțile corespunzătoare ale rețelei electrice.

## Articolul 10
Conexiuni HVDC

- Conexiunile HVDC sunt modelate indiferent dacă sunt amplasate integral în interiorul unei singure zone de ofertare sau dacă conectează două zone de ofertare.

- OTS în a(le) cărui zonă(-e) de ofertare se află conexiunea HVDC sau OTS ale căror zone de ofertare sunt inter-conectate prin conexiunea HVDC decid asupra gradului de detaliere în model a conexiunii HVDC. Decizia lor are la bază funcțiile pentru care este folosită conexiunea HVDC. În lipsa acesteia, o conexiune HVDC este modelată detaliat iar datele aferente părții de c.a./c.c. a acesteia sunt puse la dispoziția OTS implicați, cu excepția cazului în care funcțiile pentru care este folosită nu necesită cunoașterea lor.

- Atât pentru conexiunile HVDC modelate detaliat cât și pentru cele modelate în mod simplificat, se includ următoarele date:

  - punctele de racordare.

- În cazul conexiunilor HVDC interzonale modelate detaliat, OTS respectivi convin care dintre aceștia vor furniza modelul detaliat, fie prin includere în propriul IGM sau punându-l separat la dispoziție. În cazul conexiunilor HVDC care conectează zona CGM cu o zonă de ofertare ce nu face parte din zona CGM, OTS din acea zonă a CGM  include în propriul IGM modelul detaliat. Modelele detaliate ale conexiunilor HVDC  includ

  - caracteristicile electrice;

  - tipul și caracteristicile modurilor de control implementate.

- Conexiunile HVDC modelate în mod simplificat sunt reprezentate prin injecții echivalente în punctele de racordare.

- În cazul conexiunilor HVDC ce leagă zona CGM cu o zonă de ofertare care nu face parte din zona CGM, OTS din cadrul zonei CGM face tot posibilul pentru a încheia un acord cu proprietarii conexiunilor HVDC, pentru care nu se aplică prevederile prezentei metodologii, cu scopul de a-și asigura cooperarea lor în ceea ce privește îndeplinirea cerințelor prevăzute în prezentul articol.

## Articolul 11
Modelarea rețelelor electrice adiacente

- Fiecare OTS modelează conexiunile HVDC cu rețelele adiacente conform articolului 10.

- Fiecare OTS modelează legăturile în c.a. cu rețelele adiacente așa cum prevede prezentul articol.

- La începutul procesului descris la articolul 4, fiecare OTS utilizează un model echivalent al rețelelor adiacente din propriul IGM.

## Articolul 12
Topologie

- La momentul constituirii propriului IGM fiecare OTS se asigură că

  - IGM indică starea de comutație, fie deschisă, fie închisă, a tuturor dispozitivelor de comutație modelate;

  - IGM indică poziția comutatorului de ploturi de la toate transformatoarele de putere modelate, inclusiv transformatoarele defazoare ;

  - topologia IGM reflectă indisponibilitatea planificată sau accidentală a echipamentelor modelate, despre care se cunoaște sau se estimează că vor fi indisponibile;

  - topologia IGM este actualizată astfel încât să reflecte acțiunile de remediere conform cu articolul 25 din Regulamentul 2015/1222, precum și măsurile topologice agreate,dacă este cazul;

  - avînd în vedere prevederile de la lit. c) și d), topologia IGM reflectă cea mai bună prognoză operațională;

  - starea de conectivitate a interconexiunilor și a liniilor de legătură cu alți OTS este în concordanță cu IGM aparținând OTS vecini relevanți;

  - topologia tuturor IGM stabilite în scopul calculului capacității intrazilnice, reflectă indisponibilitatea accidentală a echipamentelor modelate.

## Articolul 13
Injecții de energie și consumuri

- La momentul construirii propriului IGM, fiecare OTS respectă următoarele principii generale în ceea ce privește injecțiile de energie și consumurile:

  - în cazul modelului privind injecțiile de energie

    - în IGM se precizează o injecție de putere activă și reactivă pentru fiecare unitate generatoare aflată în funcțiune și modelată, inclusiv pentru  compensatoarele sincrone și pompe, iar acest lucru este valabil pentru fiecare unitate generatoare, fie  modelată în detaliu individual sau prin agregare, fie modelată agregat;

    - injecția de putere activă și reactivă specificată pentru fiecare unitate generatoare modelată se încadrează în limitele maxime și minime precizate pentru puterea activă și reactivă și/sau curba de capabilitate, unde este cazul;

    - injecțiile de putere activă asociate producției în cadrul IGM corespund cu acțiunile de remediere relevante prevăzute la articolul 25 din Regulamentul 2015/1222 sau cu alte măsuri necesare pentru a menține sistemul în interiorul limitelor de siguranță în funcționare aplicabile, incluzând, dar fără a se limita la, furnizarea unor rezerve crescătoare și descrescătoare de putere activă necesare pentru gestionarea frecvenței;

  - în cazul modelului privind consumul

    - în IGM se precizează putere activă și reactivă consumată de fiecare consumator și fiecare pompă modelate și aflate în funcțiune;

    - suma puterilor active consumate de consumatorii și pompele modelate și aflate în funcțiune corespund sarcinii totale aferente scenariului respectiv.

- La momentul construirii propriului IGM, fiecare OTS respectă următoarele principii în ceea ce privește injecțiile de energie:

  - în vederea stabilirii modelului privind injecția de energie pentru scenariul relevant, OTS măsoară sau modifică individual injecțiile de putere activă aferente unităților generatoare modelate;

  - în cazul grupurilor producătoare modelate detaliat, starea de disponibilitate ia în considerare următoarele:

    - planurile de retragere din funcțiune;

    - profilurile de testare;

    - indisponibilitatea planificată;

    - alte restricții de putere activă;

  - în cazul unităților generatoare dispecerizabile modelate detaliat, modelul de dispecerizare modelat ia în considerare următoarele:

    - pentru toate scenariile

      - starea de disponibilitate;

      - ordinea de merit (prioritatea) conform politicilor și acordurilor de dispecerizare aplicabile;

    - în cazul intervalului de timp de calcul al capacității pentru ziua următoare, cea mai bună prognoză de dispecerizare pe baza unei selecții dintre :

      - curentul relevant, datele comerciale/de piață istorice sau prognozate;

      - o diferențiere între producția pentru baza curbei de sarcină și producția marginală;

      - modul de variație a producției grupurilor generatoare, ordinea de merit sau factorii de participare;

      - orice alte informații relevante;

    - în cazul intervalului de timp de calculal al capacității intrazilnice

      - cele mai recente grafice de schimb;

  - în cazul unităților generatoare dispecerizabile modelate ca agregări, modelul de dispecerizare modelat ia în considerare

    - pentru toate scenariile, cea mai bună prognoză a modelului de dispecerizare pe baza unei selecții dintre:

      - curentul relevant, datele comerciale/de piață istorice sau prognozate;

      - diferențiere între producția pentru baza curbei de sarcină și producția marginală;

      - modul de variație a producției, ordinea de merit sau factorii de participare;

      - date despre capacitatea de producere a unităților generatoare modelate ca agregări, defalcate pe tipuri de surse primare de energie și separate de consum, gestionate de un agregator ale cărui date sunt utilizate în analiza regională de siguranță în funcționare, defalcate pe stații electrice în modelul echivalent sau stații electrice la care sunt racordate părțile corespunzătoare din rețea;

      - orice alte informații relevante;

  - pentru toate scenariile, în cazul unităților generatoare de tip intermitent modelate detaliat, modelul de dispecerizare modelat ia în considerare starea de disponibilitate;

  - la toate unitățile generatoare de tip intermitent modelate detaliat sau ca agregări, modelul de dispecerizare modelat ia în considerare

    - în cazul intervalului de timp de calcul al capacității pentru ziua următoare, cea mai bună prognoză de producție de tip intermitent obținută din prognozele meteorologice actualizate înainte de ora 15:00, în conformitate cu prevederile articolului 14 (3) din Regulamentul 2015/1222;

    - în cazul intervalului de timp de calcul al capacității intrazilnice, cea mai recentă prognoză de producție de tip intermitent obținută din prognozele meteorologice.

- La momentul construirii propriului IGM, fiecare OTS respectă următoarele principii în ceea ce privește locurile de consum:

  - pentru a stabili modelul de consum, OTS măsoară sau modifică individual consumurile nodale de putere activă și reactivă asociate consumatorilor și pompelor modelate;

  - pentru toate scenariile, acest lucru se realizează pe baza unei selecții dintre:

    - datele istorice de referință reprezentative pentru anotimpul, ziua, ora respective, precum și alte date relevante;

    - datele SCADA și/sau contorizate;

    - datele de stare estimate;

    - analiza statistică sau datele de prognoză;

    - diferențierea între consumul conform și cel neconform;

    - opririle planificate, cel puțin pentru consumurile modelate detaliat;

    - pentru consumurile modelate detaliat, consumul maxim de putere activă și caracteristicile reglajului de putere reactivă, acolo unde există, precum și puterea activă maximă și minimă disponibilă pentru răspunsul la cerere precum și durata maximă și minimă a oricărei potențiale utilizări a acestei puteri pentru răspunsul consumului;

    - în cazul consumurilor modelate ca agregări și gestionate de un agregator ale cărui date sunt utilizate în analiza regională de siguranță în funcționare, agregări ale puterii active maxime și minime disponibile pentru răspunsul consumului, separată de producție, precum și durata maximă și minimă a potențialei utilizări a acestei puteri pentru răspunsul la cerere, gestionată de un agregator în părțile corespunzătoare de rețea, defalcate pe stații în modelul echivalent sau stații la care sunt racordate părțile corespunzătoare de rețea;

    - orice alte informații relevante;

  - în cazul intervalului de timp de calcul al capacității pentru ziua următoare, la consumurile modelate detaliat care au capacitate de răspuns la cerere, prognozele de răspuns la cerere  au la bază

    - prognoza puterii active nerestricționate disponibile pentru răspunsul la cerere și toate răspunsurile planificate la cerere;

    - modul stabilit de variere a producției, ordinea de merit sau factorii de participare;

  - în cazul intervalului de timp de calcul al capacității intrazilnice, pentru consumurile modelate detaliat IGM reflectă consumul programat de putere activă și cel prognozat de putere reactivă.

## Articolul 14
Monitorizare

- La momentul constituirii fiecărui IGM, fiecare OTS respectă regulile stabilite în prezentul articol în ceea ce privește limitele operaționale monitorizate ale tuturor elementelor de rețea modelate.

- În fiecare scenariu toate limitele operaționale sunt în concordanță cu condițiile de operare, inclusiv, dar fără a se limita la, anotimp și alți factori de mediu și meteorologici relevanți.

- În fiecare scenariu, fiecare OTS se asigură că

  - IGM precizează, pentru fiecare linie electrică aeriană de transport, cablu, transformator și element relevant din echipamentele de c.c., modelate explicit, fie

    - o valoare pentru PATL, dacă ea nu depinde de condițiile meteorologice sau de sarcina dinainte de defect; fie

    - cea mai bună prognoză, dacă valoarea depinde de condițiile meteorologice sau de sarcina dinainte de defect;

  - IGM precizează pentru activele relevante una sau mai multe valori pentru TATL, conform anotimpului respectiv și bazate pe valorile pentru PATL aplicabile fiecărei linii electrice aeriene de transport, fiecărui cablu, fiecărui transformator și fiecărui element relevant din echipamentele de c.c. modelate explicit;

  - IGM precizează o durată a TATL pentru toate elementele din echipamentele din rețeaua electrică de transport la care se precizează TATL, pentru fiecare TATL specificat;

  - IGM precizează un curent de declanșare pentru fiecare element relevant din echipamentele din rețeaua electrică de transport modelate explicit, dacă este cazul;

  - IGM reflectă adecvat valorile de tensiune maxime și minime acceptabile la fiecare nivel nominal de tensiune conform codurilor, standardelor, licențelor, politicilor și acordurilor relevante și aplicabile local;

  - limitele operaționale monitorizate ce se aplică interconexiunilor și liniilor de conexiune cu alți OTS, sunt în concordanță cu cele precizate în IGM aparținând OTS vecini relevanți;

  - limitele operaționale monitorizate precizate în IGM sunt în concordanță cu limitele de siguranță în funcționare;

  - IGM precizează limitele artificiale pentru PATL și TATL pentru elementele individuale relevante sau pentru grupurile de elemente din echipamentele de transport, modelate în scopul includerii restricțiilor locale din rețeaua electrică de transport, care nu sunt asociate cu limitele termice sau de tensiune de regim permanent, inclusiv a restricțiilor aferente stabilității tranzitorii sau de tensiune;

  - în cazul tuturor modelelor echivalente ale echipamentelor din rețeaua electrică de transport și al elementelor din echipamente modelate care nu sunt operate de OTS, incluzând rețelele electrice de distribuție care sunt relevante pentru analiza siguranței în funcționare și pentru calcularea capacității interzonale, IGM precizează limitele operaționale echivalente adecvate.

## Articolul 15
Setări de control

- La momentul construirii fiecărui IGM, fiecare OTS precizează setările de reglaj adecvate cel puțin pentru următoarele elemente din echipamentul de reglaj, atunci când acestea sunt modelate și relevante:

  - transformatoarele de putere și comutatoarele de ploturi asociate;

  - transformatoarele defazoare și comutatoarele de ploturi asociate;

  - dispozitivele de compensare a puterii reactive, incluzând, dar fără a se limita la,

    - compensatoare în derivație incluzând condensatoare sau bobine în derivație sau baterii de condensatoare sau de bobine de reactanță, comutabile;

    - compensatoare VAR statice de putere reactivă;

    - compensatoare sincrone;

    - compensatoare statice sincrone (STATCOM-uri) și alte dispozitive flexibile de c.a. din sistemul de transport (FACTS);

- generatoare care contribuie la reglarea tensiunii;

- echipamentele de c.c.

- În cazul elementelor de echipamente menționate la punctele (a), (b), (c), și (d) de la alineatul 1, fiecare IGM include următoarele informații, dacă sunt relevante:

  - starea reglajului - activat/dezactivat;

  - modalitatea de reglaj - tensiune, putere activă, putere reactivă, factorul de putere, curent sau altă metodă aplicabilă;

  - valoarea de consem sau domeniul de reglaj exprimat în kV, MW, MVAr, u.r., sau în alte unități adecvate;

  - banda de insensibilitate a domeniului de reglaj;

  - factorul participării la reglaj;

  - nodul reglat.

- În cazul elementelor de echipament menționate la punctul (e) din paragraful 1, fiecare IGM  include toate informațiile de mai jos, dacă sunt relevante:

  - modul de funcționare -invertor/redresor;

  - modalitatea de reglaj - tensiune, putere activă, putere reactivă, factor de putere, curent sau altă metodă aplicabilă;

  - valorile de consemn pentru puterea activă;

  - valorile de consemn pentru tensiune;

  - nodurile reglate.

- Acolo unde un element modelat din echipamentele de c.c. face parte dintr-o interconexiune, fiecare OTS se asigură că fluxurile rezultate pe interconexiune sunt fluxurile agreate pe linile de c.c. în scenariul relevant, în conformitate cu articolul 18.

- Fiecare OTS se asigură că valorile și domeniile de consemn pentru tensiune reflectă scenariul relevant, precum și politicile de control al tensiunii și limitele de siguranță în funcționare aplicabile.

- Fiecare OTS precizează cel puțin un nod de echilibru în fiecare IGM pentru a gestiona dezechilibrele dintre producția totală și consumul total, rezultate în urma elaborării unor calcule de regimuri.

## Articolul 16
Ipoteze privind rețelele adiacente

- La momentul construirii fiecărui IGM, fiecare OTS actualizează ipotezele operaționale asociate rețelelor adiacente folosind cel mai fiabil set de estimări posibil. După finalizarea reușită a verificărilor descrise la articolul 4(2)(h), modelele echivalente ale rețelelor adiacente se înlocuiesc cu injecții echivalente în punctele de graniță relevante.

- În fiecare IGM suma injecțiilor din punctele de graniță este egală cu poziția netă corespunzătoare.

## Articolul 17
Informații asociate

- Pentru a permite aplicarea regulilor de modificare a caracteristicilor din modelele individuale de rețea în timpul calculării capacității și pe parcursul altor procese comerciale relevante, fiecare OTS  pune la dispoziția tuturor OTS următoarele informații, prin platforma de informații menționată în articolul 21:

  - modul de variație a producției.

## Articolul 18
Pozițiile nete și fluxurile pe liniile de curent continuu

- În toate scenariile din intervalul de timp de calcul al capacității pentru ziua următoare prevăzute la articolul 3, fiecare OTS urmează procedura de aliniere la CGM, descrisă la articolul 19, în scopul îndeplinirii prevederilor articolului 18(3) din Regulamentul 2015/1222.

- În toate scenariile din intervalul de timp de calcul al capacității intrazilnice prevăzute la articolul 3, în scopul îndeplinirii prevederilor articolului 18(3) din Regulamentul 2015/1222,

  - cea mai bună prognoză a poziției nete pentru fiecare zonă de ofertare și a fluxului de pe fiecare linie de c.c. are la bază schimburile planificate, corelate și verificate;

  - fiecare OTS schimbă cu toți ceilalți OTS poziția netă a zonei (-lor) sale de ofertare și valorile fluxului de pe fiecare linie de c.c. utilizate în propriul IGM, prin intermediul platformei de informații descrisă la articolul 21, în conformitate cu procesul CGM descris la articolul 22.

- În toate scenariile prevăzute la articolul 3, în cazul zonelor de ofertare conectate prin mai mult de o linie de c.c., în vederea îndeplinirii prevederilor articolului 18 (3) din Regulamentul 2015/1222, OTS implicați convin asupra unor valori comune pentru fluxurile pe linii de c.c. ce vor fi utilizate în IGM-ul fiecărui OTS. De asemenea, acestea sunt valorile pe care OTS le pun la dispoziția tuturor celorlalți OTS.

## Articolul 19
Alinierea CGM

- Pentru fiecare scenariu pentru intervalul de timp de calcul al capacității pentru ziua următoare prevăzute la articolul 3, fiecare OTS pregătește și schimbă cu toți ceilalți OTS, prin intermediul platformei de informații menționată la articolul 21, în conformitate cu procesul CGM descris la articolul 22, cea mai bună prognoză a sa pentru:

  - poziția netă din zona sa de ofertare, reprezentând poziția sa netă preliminară;

  - fluxul pe fiecare linie de curent continuu conectată cu zona sa de ofertare, reprezentând valorile preliminare ale fluxului pe fiecare linie de curent continuu;

  - orice alte date de intrare solicitate de algoritm, conform alineatului 2.

- Toți OTS definesc împreună un algoritm care, pentru fiecare scenariu și pentru toate zonele de ofertare, aliniază pozițiile nete preliminare și fluxurile preliminare ale fiecărei linii de curent continuu astfel încît, după ajustarea prin algoritm,

  - suma pozițiilor nete ajustate pentru toate zonele de ofertare din aria CGM corespunde cu poziția netă vizată în aria CGM;

  - pentru toate zonele de ofertare conectate prin cel puțin o linie de curent continuu suma fluxurilor de pe toate linile de curent continuu este în concordanță în ambele zone de ofertare respective.

- Algoritmul are următoarele proprietăți sau caracteristici pentru a se asigura, în conformitate cu articolul 18 (3) din Regulamentul 2015/1222, că nu există discriminare nejustificată între schimburile interne și cele interzonale:

  - alinierile pozițiilor nete preliminare și ale fluxurilor preliminare de pe fiecare linie de c.c. se transmit tuturor zonelor de ofertare și nici o zonă de ofertare nu beneficiază de tratament preferențial sau de o condiție privilegiată în ceea ce privește aplicarea algoritmului;

  - prin funcționarea sa obiectivă algoritmul asigură o pondere adecvată celor de mai jos, atunci când determină ajustările cerute:

    - dimensiunea ajustărilor necesare pentru fiecare poziție netă preliminară și fluxuri preliminare pe fiecare linie de c.c., care vor fi minimizate;

    - abilitatea unei zone de ofertare să își ajusteze poziția netă preliminară și fluxurile preliminare de pe fiecare linie de c.c., pe baza unor criterii obiective și transparente;

  - algoritmul precizează criterii obiective și transparente privind consecvența și calitatea pe care le vor îndeplini datele de intrare solicitate de la fiecare OTS;

  - algoritmul este suficient de solid pentru a oferi rezultate conform alineatului 2 în toate condițiile, luând în considerare datele de intrare  furnizate acestuia.

- OTS  agrează proceduri pentru:

  - reducerea valoarii absolute a sumei pozițiilor nete preliminare din toate zonele de ofertare din zona CGM; și

  - furnizarea datelor de intrare actualizate, dacă este necesar; și

  - luarea în considerare a rezervei de capacitate și a limitelor de stabilitate, dacă este necesar să actualizeze datele de intrare.

- OTS revizuiește periodic algoritmul și îl îmbunătățește dacă este cazul.

- OTS publică algoritmul ca făcând parte din datele ce trebuie furnizate conform articolului 31 (3) din Regulamentul 2015/1222. În cazul în care algoritmul a fost modificat pe parcursul perioadei de raportare, OTS arată clar ce algoritm era folosit în cadrul fiecărei perioade și explică motivele modificării algoritmului.

- Toți OTS se asigură, împreună, că algoritmul este accesibil părților relevante prin intermediul platformei de informații prevăzută la articolul 21.

- În conformitate cu prevederile articolului 81 din Regulamentul 2015/1222, fiecare OTS desemnează un agent de aliniere care efectuează în numele OTS sarcinile de mai jos, conform procesului descris la articolul 22:

  - verifică integralitatea și calitatea datelor de intrare furnizate conform alin. 1 și, dacă e necesar, înlocuiește datele lipsă sau pe cele cu nivel insuficient al calității;

  - aplică algoritmul pentru a calcula, pentru fiecare scenariu și fiecare zonă de ofertare, pozițiile nete aliniate și fluxurile aliniate ale fiecărei linii de c.c. care îndeplinesc cerințele stabilite la alin. 2 și le pune la dispoziția tuturor OTS prin platforma de informații prevăzută la articolul 21;

  - se asigură că rezultatele obținute sunt conforme cu acelea obținute de alți agenți de aliniere (dacă mai există).

- Conform cu articolul 4(2)(f) fiecare OTS se asigură că propriul IGM este conform poziției nete aliniate și fluxurilor aliniate de pe liniile de c.c. furnizate de agentul de aliniere.

## Articolul 20
Modelul comun de rețea

- În conformitate cu prevederile articolului 81 din Regulamentul 2015/1222 și în temeiul articolului 27 (1) din Regulamentul 2015/1222, fiecare OTS desemnează un agent pentru fuziune care  efectuează în numele OTS sarcinile de mai jo,s conform procesului descris la articolul 22:

  - verifică conformarea IGM-lor furnizate de OTS cu criteriile de calitate definite în conformitate cu articolul 23;

  - în cazul în care un IGM nu trece de verificarea de calitate prevăzută la (a), fie obține un nou IGM de calitate suficientă de la OTS responsabil, fie îl înlocuiește cu un alt IGM în conformitate cu regulile de substituire menționate la alin. 4 și face disponibil acest IGM validat prin intermediul platformei de informații prevăzută la articolul 21;

  - aplică cerințele prevăzute la alin. 2 în scopul fuzionării tuturor IGM într-un CGM conform articolului 28 (5) din Regulamentul 2015/1222 și pune CGM-urile rezultate la dispoziția tuturor OTS prin platforma de informații prevăzută la articolul 21;

  - se asigură că fiecare CGM creat este conform cu cele obținute de toți ceilalți agenți de fuzionare (dacă există);

  - identifică încălcarea limitelor operaționale de siguranță din CGM;

  - obține de la OTS implicați IGM actualizate prin prisma măsurilor agreate, dacă e cazul, și repetă etapele (a) - (e) după cum e necesar;

  - dacă este cazul, validează CGM rezultat și îl pune la dispoziție prin platforma de informații prevăzută la articolul 21.

- Toți OTS definesc împreună cerințele aplicabile agenților pentru fuzionare precum și procesul de fuziune în conformitate cu articolul 24.

- Fiecare agent de fuzionare duce la îndeplinire cerințele prevăzute la alin. 2 și implementează cerințele aplicabile procesului de fuziune prevăzut în alin. 2.

- Toți OTS definesc împreună regulile de substituire aplicabile IGM-lor care nu îndeplinesc criteriile de calitate stabilite la articolul 24.

- Fiecare OTS furnizează datele solicitate prin regulile de substituire prevăzute la alin. 4 prin platforma de informații prevăzută la articolul 21.

## Articolul 21
Platforma de informații

- Toți OTS deleagă sarcina privind implementarea și administrarea unei  platforme comune de informații care să furnizeze cel puțin serviciile descrise la alin. 2, în conformitate cu prevederile articolului 81 din Regulamentul 2015/1222.

- Platforma de informații susține procesul CGM cel puțin în următoarele moduri și are toate caracteristicile necesare în acest scop:

  - intervalul  de timp intrazilnic de calcul al capacității - fiecare OTS este în măsură să utilizeze platforma de informații pentru a schimba cu toți ceilalți OTS poziția netă din zona(-ele) sa(le) de ofertare și valorile fluxului pe fiecare linie de curent continuu utilizată în IGM propriu, conform procesului CGM descris la articolul 22;

  - platforma de informații permite ca toate informațiile relevante privind schimburile planificate să fie disponibile în cadrul platformei de informații;

  - intervalul de timp de calcul al capacității pentru ziua următoare - fiecare OTS este în măsură să utilizeze platforma de informații pentru a schimba cu toți ceilalți OTS, conform procesului CGM descris la articolul 22, cea mai bună prognoză a sa pentru:

    - poziția netă pentru zona sa de ofertare, care cuprinde poziția sa netă preliminară;

    - fluxul pe fiecare linie de curent continuu conectată la zona sa de ofertare, care cuprinde fluxurile preliminare de pe fiecare linie de curent continuu;

    - orice alte date de intrare solicitate de algoritm în temeiul articolului 19 (2);

  - algoritmul conform articolului 19 (2) este accesibil prin platforma de informații;

  - agentul (-ții) de aliniere este (sunt) în măsură să pună la dispoziția tuturor OTS pozițiile nete aliniate și fluxurile aliniate de pe liniile de curent continuu, care îndeplinesc cerințele stabilite în articolul 19 (2), prin intermediul platformei de informații;

  - fiecare OTS  este în măsură să pună la dispoziția tuturor OTS informațiile asociate precizate la articolul 17, prin intermediul platformei de informații;

  - fiecare OTS  este în măsură să pună la dispoziția tuturor OTS toate IGM proprii, prin platforma de informații;

  - pentru fiecare OTS și pentru fiecare scenariu, toate datele solicitate prin regulile de substituire prevăzute la articolul 20 (5) sunt disponibile prin platforma de informații;

  - platforma de informații este în măsură să furnizeze informații despre starea calității IGM-lor transmise, inclusiv a substituitorilor, unde este necesar;

  - toți agenții pentru fuzionare sunt în măsură să pună CGM la dispoziția tuturor OTS prin platforma de informații;

  - toate informațiile necesare privitoare la punctele de graniță conform articolului 7 sunt disponibile prin intermediul platformei de informații;

  - următoarele informații și/sau date sunt disponibile pentru toți OTS prin platforma de informații:

    - modul de variere a producției.

## Articolul 22
Procesul CGM

- La momentul pregătirii CGM pentru intervalul de timp de calcul al capacității pentru ziua următoare, toți OTS, agenții pentru fuzionare și agenții de aliniere duc la îndeplinire următoarele etape:

  - fiecare OTS pune la dispoziția tuturor OTS toate pozițiile nete preliminare, toate fluxurile preliminare pe linile de curent continuu, precum și alte date de intrare solicitate pentru procesul de aliniere a CGM, prin platforma de informații prevăzută la articolul 21;

  - agentul(-ții) de aliniere verifică integralitatea și calitatea datelor de intrare furnizate conform articolului 19 (1) și, dacă e necesar, înlocuiesc datele lipsă sau datele cu o calitate insuficientă cu alte date;

  - agentul(-ții) de aliniere aplică algoritmul pentru a calcula, la fiecare scenariu și fiecare zonă de ofertare , pozițiile nete aliniate precum și fluxurile aliniate pe liniile de curent continuu care îndeplinesc cerințele stabilite la articolul 19(2);

  - agentul(-ții) de aliniere pun la dispoziția tuturor OTS pozițiile nete aliniate și fluxurile aliniate de pe liniile de curent continuu, prin platforma de informații prevăzută la articolul 21;

  - fiecare OTS pune la dispoziție propriul IGM prin platforma de informații conform articolului 21; potrivit articolului 4(2)(f) OTS se  asigură că propriul IGM este conform cu poziția netă aliniată și cu fluxurile aliniate de pe liniile de curent continuu furnizate de agentul(-ții) de aliniere;

  - agentul de fuziune al OTS

- verifică conformarea IGM furnizat de OTS cu criteriile de calitate definite la articolul 23;

- dacă un IGM nu trece de verificarea calității prevăzută la lit. (i), fie obține un nou IGM cu o calitate satisfăcătoare de la OTS responsabil, fie îl substituie cu un alt IGM în conformitate cu regulile de substituire prevăzute la articolul 20 (5) și pune la dispoziție acest IGM validat prin platforma de informații menționată la articolul 21;

  - agentul de fuziune al OTS

    - aplică cerințele prevăzute la articolul 20 (3) pentru a fuziona toate IGM-urile într-un CGM, conform articolului 28 (5) din Regulamentul 2015/1222 și pune CGM-urile obținute la dispoziția tuturor OTS, precum și entităților responsabile cu calculul coordanat de capacitate pentru a calcula capacitatea, prin platforma de informații menționată la articolul 21;

    - validează fiecare CGM obținut și se asigură că este conform celor obținute de toți ceilalți  agenți pentru fuziune (dacă există);

- La momentul pregătirii CGM pentru intervalul de timp intrazilnic de calcul al capacității, toți OTS, agenții pentru fuziune și agenții de aliniere duc la îndeplinire următoarele etape:

  - fiecare OTS pune la dispoziția tuturor OTS poziția sa netă și fluxurile de pe liniile de curent continuu pentru fiecare scenariu pentru intervalul de timp intrazilnic de calcul al capacității,prin platforma de informații prevăzută la articolul 21. OTS din zonele de ofertare unde piața intrazilnică interzonală pentru ziua următoare se deschide înainte de ora 16:30 utilizează datele de până la ora 16:00;

  - fiecare OTS pune la dispoziție propriul IGM prin platforma de informații în conformitate cu articolul 21; potrivit articolului 4(2)(f), OTS se asigură că propriul IGM este conform cu schimburile planificate prevăzute la articolul 18(2), precum și cu măsurile agreate determinate pe baza CGM pregătit în intervalul de timp anterior;

  - agentul de fuzionare al OTS

    - verifică conformarea IGM furnizat de OTS cu criteriile de calitate definite în articolul 23;

    - dacă un IGM nu trece de verificarea calității menționate la (i), fie obține un nou IGM cu calitate satisfăcătoare de la OTS responsabil, fie îl substituie cu un alt IGM în conformitate cu regulile de substituire prevăzute la articolul 20 (5) și pune la dispoziție acest IGM validat prin platforma de informații prevăzute la articolul 21;

  - agentul pentru fuzionare al OTS

    - aplică cerințele precizate la articolul 20(3) pentru a fuziona toate IGM-urile într-un CGM conform articolului 28(5) din Regulamentul 2015/1222 și pune CGM-urile rezultate la dispoziția tuturor OTS și entităților responsabile cu calculul coordonat de capacitate pentru a calcula capacitatea, prin platforma de informații din articolul 21;

    - validează fiecare CGM obținut pentru a se asigura că este conform cu acela obținut de toți ceilalți agenți pentru fuzionare (dacă există);

  - în urma validării CGM

    - agentul pentru fuziune, dacă este cazul, transmite CGM actualizat care include oricare dintre măsurile agreate.

- Toți OTS se asigură că procesul de fuziune și CGM sunt finalizate în timp util pentru termenele limită operaționale pentru ziua următoare și intrazilnice, stabilite în Regulamentul 2015/1222, că sunt respectate metodologiile prevăzute în Regulamentul 2015/1222 și că cel mai exact și mai actualizat model posibil poate fi transmis în scopul calculării capacității pentru fiecare interval de timp.

## Articolul 23
Monitorizarea calității

- Toți OTS definesc împreună criterii de calitate pe care IGM-urile trebuie să le îndeplinească pentru a fi fuzionate într-un model comun de rețea. Un IGM care nu îndeplinește aceste criterii de calitate va fi înlocuit cu un IGM substitut.

- Toți OTS definesc împreună criterii de calitate pe care CGM-urile trebuie să le îndeplinească înainte de a fi puse la dispoziție prin platforma de informații.

- Toți OTS definesc împreună criterii pe care trebuie să le îndeplinească pozițiile nete preliminare și fluxurile preliminare pe linii de curent continuu, precum și alte date de intrare solicitate pentru procesul de aliniere a CGM conform articolului 19. Seturile de date care nu îndeplinesc aceste criterii sunt înlocuite cu date conforme.

- Toți OTS definesc împreună indicatori de calitate care permit evaluarea tuturor etapelor din procesul CGM inclusiv, în particular, procesul de aliniere a CGM descris la articolul 19. Ei monitorizează acești indicatori de calitate și publică atât indicatorii, cât și rezultatele monitorizării ca parte a datelor ce trebuie furnizate conform articolului 31(3) din Regulamentul 2015/1222.

## Articolul 24
Graficul de implementare

- După aprobarea prezentei metodologii, fiecare OTS o publică pe internet, în conformitate cu articolul 9 (14) din Regulamentul 2015/1222.

- Toți OTS elaborează în comunun cadrul de guvernanță pentru platforma de informații prevăzută la articolul 21, care abordează cel puțin subiectele privind proprietatea, gazduirea, alocarea costurilor, cerințele de licențiere și responsabilitatea operațională. Acest cadru de guvernanță este pregătit într-un interval de timp corespunzător pentru a permite tuturor OTS să respecte termenele limită stabilite la aliniatul 3 și respectă prevederile privind delegările stabilite la articolul 81 din Regulamentul 2015/1222.

- În termen de șase luni de la aprobarea prezentei metodologii toți OTS organizează procesul de fuzionare a modelelor individuale de rețea prin finalizarea următoarelor sarcini:

  - toți OTS elaborează în comun cadrul de guvernanță menționat la alineatul 2. Ei respectă prevederile privind delegarea, stabilite la articolul 81 din Regulamentul 2015/1222;

  - fiecare OTS formalizează acordul de delegare cu agentul de aliniere menționat la articolul 19. Prin elaborarea acestui acord, fiecare OTS respectă prevederile privind delegarea, stabilite la articolul 81 din Regulamentul 2015/1222;

  - toți OTS definesc și elaborează împreună algoritmul menționat la articolul 19 și de asemenea specifică regulile și procesul aferent acestui algoritm. Toți OTS publică pe internet specificațiile, regulile și procesul aferent algoritmului menționat la articolul 19;

  - toți OTS definesc împreună criteriile și indicatorii de calitate menționați la articolul 23;

  - toți OTS formulează împreună cerințele privitoare la agenții și procesul de fuzionare prevăzuți la articolul 20 (2) precum și regulile de substituire prevăzute la articolul 20 (4);

  - fiecare OTS formalizează acordul de delegare cu agentul pentru fuziune prevăzut la articolul 20. La elaborarea acestui acord fiecare OTS respectă prevederile privind delegarea stabilite la articolul 81 din Regulamentul 2015/1222.

- În termen de șapte luni de la aprobarea prezentei metodologii sau până la data de14 iulie 2017, oricare dintre aceste termene este mai lung, platforma de informații menționată la articolul 21 tebuie să fie operațională. Toți OTS, toți agenții de aliniere și toți agenții pentru fuziune sunt conectați la platforma de informații și pot utiliza toate facilitățile acesteia descrise în prezenta metodologie.

- În termen de treisprezece luni de la aprobarea acestei metodologii sau până la data de 14 ianuarie 2018, oricare dintre aceste termene este mai lung, toți OTS se asigură împreună că procesul CGM este funcțional și dispoibil pentru utilizare de către entitățile responsabile cu calculul coordonat al capacității.

- Toți OTS pregătesc împreună datele disponibile privind monitorizarea calității într-un timp suficient pentru a permite includerea acestora în primul raport menționat la articolul 31 din Regulamentul 2015/1222, al cărui termen este de14 august 2017. Ei pregătesc aceste date în următorii ani după cum este necesar.

## Articolul 25
Limba

Limba de referință pentru prezenta Propunere CGMM este limba engleza. Pentru a evita orice interpretare, acolo unde OTS au nevoie să traducă această propunere în limbile lor naționale, în eventualitatea unor neconcordanțe între versiunea în limba engleză publicată de OTS conform articolului 9 (14) din Regulamentul 2015/1222 și orice versiune în altă limbă, OTS relevanți furnizează autorităților naționale de reglementare relevante o traducere actualizată a propunerii în conformitate cu legislația națională.