Propunerea tuturor OTS-lor pentru o metodologie a modelului comun de rețea conformă cu articolul 17 din Regulamentul Comisiei (UE) 2015/1222 din 24 iulie 2015 care stabilește un ghid despre alocarea capacității și managementul congestiilor

27 mai 2016

Toți OTS luînd în considerare următoarele:

# Avînd în vedere că

- Acest document este o propunere comună alcătuită de toți Operatorii de Transport și de Sistem (în continuare numiți „OTS“) cu privire la elaborarea unei metodologii a modelului comun de rețea (în continuare numită „CGMM“).

- Această propunere (în continuare numită „Propunerea CGMM“) ia în considerare principiile și țelurile generale stabilite în Regulamentul Comisiei (UE) 2015/1222, care instituie un ghid despre alocarea capacității și managementul congestiilor (în continuare numit „Regulamentul 2015/1222“) precum și în Regulamentul (CE) nr 714/2009 din 13 iulie 2009 al Parlamentului și Consiliului European privind condițiile de acces la rețea pentru schimburi trans-frontieră de electricitate (în continuare numit „Regulamentul (CE) nr 714/2009“). Scopul Regulamentului 2015/1222 este de a coordona și armoniza calcularea și alocarea capacității pe piața pentru ziua următoare și pe cea intra-zilnică trans-frontieră. Pentru a facilita aceste scopuri este necesar ca toți OTS să folosească un model comun de rețea. Un model comun de rețea poate fi creat doar pe baza unei metodologii comune de constituire a unui astfel de model.

- CGMM (metodologia modelului comun de rețea) descrisă în această Propunere CGMM permite stabilirea unui model comun de rețea, însă livrarea datelor de producere și consum necesare pentru a stabili modelul comun de rețea este abordată în metodologia pentru furnizarea datelor de producere și consum în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul 2015/1222.

- Articolul 17 din Regulamentul 2015/1222 constituie baza legală a acestei propuneri și definește mai multe cerințe specifice pe care Propunerea CGMM trebuie să le aibă în vedere:

„1. În decurs de 10 luni după intrarea în vigoare a acestui Regulament toți OTS vor elabora împreună o propunere pentru o metodologie a modelului comun de rețea. Propunerea va fi supusă consultării în conformitate cu Articolul 12.

2. Metodologia modelului comun de rețea va permite constituirea unui model comun de rețea. Acesta va cuprinde cel puțin următoarele elemente:

(a) O definiție a scenariilor în conformitate cu articolul 18;

(b) O definiție a modelelor individuale de rețea în conformitate cu articolul 19;

(c) O descriere a procesului de fuzionare a modelelor individuale de rețea spre a forma modelul comun de rețea“.

- Articolul 2(2) din Regulamentul 2015/1222 definește modelul comun de rețea astfel:

„un set de date din toată Uniunea agreat între diverși OTS care descriu caracteristicile principale (sic) ale sistemului energetic (producere, consum și topologia rețelei) și regulile de modificare a acestor caracteristici pe parcursul procesului de calculare a capacității“

- Articolul 2(4) din Regulamentul 2015/1222 definește un scenariu astfel:

„starea prognozată a sistemului energetic într-un anumit interval de timp“

- Articolul 2(1) din Regulamentul 2015/1222 definește modelul individual de rețea astfel:

„un set de date ce descriu caracteristicile sistemului energetic (producere, consum și topologia rețelei) și regulile aferente de modificare a acestor caracteristici în timpul calculării capacității, pregătite de OTS responsabili, spre a fuziona cu componentele unui alt model individual de rețea pentru a crea modelul comun de rețea“

- Cerințele stabilite în articolul 17 sînt detaliate mai mult în Articolele 18 și 19 din Regulamentul 2015/1222. Articolul 18 despre scenarii precizează următoarele:

„1. Toți OTS vor elabora împreună scenarii comune pentru fiecare orizont de timp de calculare a capacității menționat în articolul 14(1)(a) și (b). Scenariile comune se vor folosi pentru a descrie o situație specifică de prognoză pentru producere, consum și topologia rețelei în cadrul sistemului de transport din modelul comun de rețea.

2. Se va elabora cîte un scenariu per unitate de timp al pieței atît pentru orizontul de timp pentru ziua următoare cît și pentru cel intra-zilnic de calculare a capacității.

3. La fiecare scenariiu toți OTS vor elabora împreună reguli comune pentru a determina poziția netă a fiecărei zone de licitație precum și fluxul fiecărei linii de curent continuu. Aceste reguli comune vor avea la bază cea mai bună prognoză a poziției nete din fiecare zonă de licitație și cea mai bună prognoză a fluxurilor de pe fiecare linie c.c. în fiecare scenariu și vor include echilibrul global dintre consum și producere pentru sistemul de transport din Uniune. Nu va exista discriminare neavenită între schimburile interne și cele între zone atunci cînd se definesc scenariile, conform punctului 1.7 din Anexa I la Regulamentul (EC) 714/2009“.

1.7 din Anexa I la Regulamentul (EC) 714/2009 precizează următoarele:

„Atunci cînd se definesc zonele adecvate de rețea în și între care se va aplica management de congestie OTS se vor ghida după principiile eficienței costurilor și minimizării impacturilor negative asupra pieței interne de electricitate. În mod specific OTS nu vor limita capacitatea de interconectare pentru a rezolva congestia din interiorul zonei lor proprii de control decît din motivele menționate mai sus și din rațiuni de securitate operațională. În cazul în care survine o astfel de situație ea va fi prezentată în mod transparent tuturor utilizatorilor de rețea de către OTS. O astfel de situație va fi tolerată doar pînă la găsirea unei soluții pe termen lung. Metodologia și proiectele de realizare a soluției pe termen lung vor fi descrise și prezentate în mod transparent tuturor utilizatorilor de rețea de către OTS“

- Articolul 19 stabilește mai multe cerințe specifice cu privire la modelele individuale de rețea, care sînt elementele fundamentale de constituire a modelului comun de rețea:

„1. Pentru fiecare zonă de licitație și fiecare scenariu:

(a) Toți OTS din zona de licitație vor furniza împreună un singur model individual de rețea conform articolulului 18(3); sau

(b) Fiecare OTS din zona de licitație va furniza un model individual de rețea pentru zona sa de control, inclusiv interconexiunile, cu condiția ca suma pozițiilor nete din zonele de control, inclusiv interconexiunile care acoperă zona de licitație să se conformeze articolului 18(3).

2. Fiecare model individual de rețea va reprezenta cea mai bună prognoză posibilă a condițiilor din sistemul de transport din fiecare scenariu precizat de către OTS în momentul elaborării modelului individual de rețea.

3. Modelele individuale de rețea vor acoperi toate elementele de rețea din sistemul de transport care sînt folosite în analiza regională de securitate operațională din orizontul de timp în cauză.

4. Toți OTS vor armoniza cît mai mult posibil metoda prin care se constituie modelele individuale de rețea.

5. Fiecare OTS va furniza toate datele necesare din modelul individual de rețea pentru a permite fluxul de putere activă și reactivă și analize de tensiune în stare stabilă.

6. Acolo unde este cazul prin acordul tuturor OTS dintr-o regiune de calculare a capacității, fiecare OTS din acea regiune de calculare a capacității va face schimb de date cu ceilalți pentru a permite analize de tensiune și de stabilitate dinamică“.

- Articolul 27(1) din Regulamentul 2015/1222 formulează o cerință pentru procesul de fuzionare:

„1. Nu mai tîrziu de șase luni după hotărîrea privind metodologia de furnizare a datelor de producere și consum menționată în articolul 16 și metodologia modelului comun de rețea menționată în articolul 17, toți OTS vor organiza procesul fuzionării modelelor individuale de rețea“.

- Primul paragraf din articolul 9(9) al Regulamentului 2015/1222 stabilește încă două obligații:

„Propunerea de termeni și condiții sau de metodologii va include un orizont de timp pentru implementare și va descrie impactul estimat al acestora asupra objectivelor din Regulament“

- Articolul 28(3) ÷ (5) din Regulamentul 2015/1222 formulează obligații suplimentare relevante pentru Propunerea CGMM:

„3. Pentru fiecare orizont de timp de calculare a capacității fiecare OTS va stabili modelul individual de rețea din fiecare scenariu în conformitate cu articolul 19, în vederea fuzionării modelelor individuale de rețea în modelul comun de rețea.

4. Fiecare OTS va transmite la OTS responsabili cu fuzionarea modelelor individuale de rețea într-un model comun de rețea cele mai fiabile seturi de estimări practicabile pentru fiecare model individual de rețea.

5. Pentru fiecare orizont de timp de calculare a capacității se va crea un singur model comun de rețea pentru toată Uniunea în fiecare scenariu așa cum prevede articolul 18, fuzionînd datele de intrare de la toți OTS prin procesul de calculare a capacității așa cum prevede aliniatul 3 din acest articol“.

- Articolul 9(9) din Regulamentul 2015/1222 cere să se descrie impactul estimat al Propunerii CGMM asupra obiectivelor din Regulamentul 2015/1222. Impactul este prezentat mai jos (punctele (14) ÷ (23) din această Secțiune preambul).

- Propunerea CGMM contribuie la și nu împiedică în nici un fel obiectivele articolului 3 din Regulamentul 2015/1222. În particular Propunerea CGMM servește obiectivul promovării unei concurențe eficiente în producția, comercializarea și furnizarea electricității (articolul 3(a) din Regulamentul 2015/1222) prin contribuția la calcularea coordonată a capacității recomșiînd o metodologie comună pentru pregătirea modelelor individuale de rețea ce vor fuziona înspre modelul comun pan-european de rețea.

- În vederea asigurării unei utilizări optime a infrastructurii de transport conform articolului 3(b) din Regulamentul 2015/1222 Propunerea CGMM stabilește o metodologie comuncă prin care se determină modelul comun de rețea care va permite efectuarea unor determinări ale disponibilității optime a rețelei de transport și prin ea- utilizarea optimă a infrastructurii de transport.

- Propunerea CGMM ia în considerare securitatea operațională în conformitate cu articolul 3(c) din Regulamentul 2015/1222 solicitînd ca modelele individuale de rețea să conțină modelarea specifică a tuturor elementelor de rețea, a producerii și consumului de 220 kV sau peste sau sub 220 kV acolo unde acestea sînt folosite în analiza regională de securitate operațională.

- În conformitate cu articolul 3(d) din Regulamentul 2015/1222 și avînd în vedere metodologiile de calculare a capacității ce vor fi elaborate în cadrul Regulamentului 2015/1222, crearea modelului comun de rețea și utilizarea acestuia în procesul de calcul al capacității va optimiza calcularea și alocarea capacității trans-zonale prin asigurarea unei metodologii și a unor date de intrare comune pentru pregătirea modelelor individuale de rețea ce vor fuziona în modelul comun pan-european de rețea.

- Prin elaborarea modelului comun de rețea pregătit pe baza unei metodologii comune, angajante, Propunerea CGMM se asigură că este îndeplinit obiectivul tratamentului corect și nediscrimina-tor al OTS, Agențiilor de mediu, al Agenției, al autorităților de reglementare și al participanților la piață în măsura în care crearea modelului comun de rețea are la bază o metodologie obligatorie care a fost supusă consultării factorilor interesați în conformitate cu Regulamentul 2015/1222 și care va fi aprobată de autoritățile de reglementare înainte de a fi aplicată în Uniune. Propunerea CGMM, prin asigurarea unei metodologii comune obligatorii pentru furnizarea modelului comun de rețea și remarcînd utilizarea modelului comun de rețea în procesul de calculare a capacității, contribuie în plus la scopul general al accesului egal la capacitatea inter-zonală conform articolului 3(e) din Regulamentul 2015/1222.

- Metodologia CGMM asigură și întărește transparența și fiabilitatea informațiilor conform articolului 3(f) din Regulamentul 2015/1222 prin prevederile de monitorizare a indicatorilor de calitate și de publicare a indicatorilor și a rezultatelor monitorizării ca parte a datelor ce vor fi furnizate conform articolulului 31(3) din Regulamentul 2015/1222.

- Propunerea CGMM contribuie și la respectarea nevoii pentru o piață corectă și ordonată și de formare a prețului (articolul 3(h) din Regulamentul 2015/1222) prin prevederea unui model comun de piață ce va fi folosit în procesul de calculare a capacității pe baza unei metodologii comune ce precizează datele de intrare pentru a pregăti modelele individuale de rețea care vor fuziona în modelul comun pan-european de rețea.

- Propunerea CGMM va contribui la funcționarea și dezvoltarea eficiente pe termen lung a sistemului de transport al electricității precum și a sectorului energiei electrice din Uniune în virtutea faptului că este un model comun al rețelei pan-europene care va fi utilizată în manieră coordonată în toată Uniunea.

- În cele din urmă Propunerea CGMM contribuie la asigurarea accesului nediscriminatoriu la capacitatea trans-zonală (articolul 3(j) din Regulamentul 2015/1222) iarăși prin furnizarea unui model comun de rețea pe baza unei metodologii comune obligatorii ce va fi folosită în procesul de calculare a capacității.

- În concluzie Propunerea CGMM contribuie la obiectivele generale din Regulamentul 2015/1222 în beneficiul tuturor OTS, al Agențiilor de mediu, al Agenției, al autorităților de reglementare și al participanților la piață.

SE ÎNAINTEAZĂ URMĂTOAREA PROPUNERE CGMM TUTUROR AUTORITĂȚILOR DE REGLEMENTARE:

## Articolul 1
Subiect și domeniu

- Metodologia modelului comun de rețea descrisă în această propunere reprezintă propunerea comună a tuturor OTS în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul 2015/1222.

- Această metodologie se va aplica tuturor OTS din aria menționată în articolul 1(2) din Regulamentul 2015/1222.

- OTS din jurisdicții aflate în afara ariei menționate în articolul 1(2) din Regulamentul 2015/1222 pot să își prezinte modelul lor individual de rețea (IGM), permițînd fuzionarea acestuia în CGM, și se vor alătura procesului CGM în mod voluntar cu condiția ca

  - Să le fie tehnic posibil să procedeze astfel și să fie compatibili cu cerințele Regulamentului 2015/1222;

  - Ei să fie de acord că au aceleași drepturi și responsabilități față de procesul CGM ca și OTS menționați în aliniatul 1; în particular să accepte că această metodologie și metodologia de furnizare a datelor de producere și consum conform articolului 16 din Regulamentul 2015/1222 se aplică și părților relevante din zona lor de control;

  - Ei să accepte toate celelalte condiții legate de natura voluntară a participării lor la procesul CGM pe care OTS menționați în paragraful 1 le pot stabili;

  - OTS menționați în paragraful 1 să fi încheiat un acord ce guvernează termenii participării voluntare cu OTS menționați în acest paragraf;

  - Odată ce OTS participanți la procesul CGM în mod voluntar au demonstrat conformare obiectivă la cerințele stabilite în (a), (b), (c) și (d), OTS menționați în paragraful 1, după ce verifică îndeplinirea criteriilor din (a), (b), (c) și (d) să aprobe un formular de cerere de la OTS care doresc să se alăture procesului CGM în conformitate cu procedura stabilită în articolul 9(2) din  Regulamentul 2015/1222.

- OTS menționați în paragraful 1 vor monitoriza ca OTS participanți la procesul CGM în mod voluntar conform paragrafului 3 să își respecte obligațiile. Dacă un OTS care participă la procesul CGM conform paragrafului 3 nu își respectă obligațiile fundamentale într-un mod ce pune în pericol implementarea și operarea Regulamentului 2015/1222, OTS menționați în paragraful 1 vor rezilia acea participare voluntară a OTS la procesul CGM în conformitate cu procedura stabilită în articolul 9(2) din Regulamentul 2015/1222.

## Articolul 2
Definiții și interpretări

Pentru finalitatea acestei propuneri, termenii folosiți vor avea definițiile incluse în articolul 2 din Regulamentul 2015/1222 și în celelalte articole din legislația menționată acolo. În plus se vor aplica următoarele definiții:

- ‚Rețele adiacente‘ înseamnă zonele care nu fac parte din ci doar se află pe conturul zonei de control sau al zonei de licitație pentru care se crează un model individual de rețea;

- ‚Măsuri agreate‘ înseamnă acțiunile de remediere agreate spre a fi implementate pe baza modelului comun de rețea;

- ‚Punct de graniță‘ înseamnă un element virtual de rețea care demarchează granița dintre doi OTS astfel încît în ceea ce privește modelarea rețelei (i) toate elementele de rețea dintr-o parte a punctului de graniță sînt atribuite în responsabilitatea unui OTS și (ii) toate elementele de rețea din cealaltă parte a punctului de graniță sînt atribuite responsabilității celuilalt OTS și (iii) exact un OTS este responsabil pentru modelarea fiecărui element relevant de rețea;

- ‚Zonă CGM‘ înseamnă aria acoperită de modelul comun de rețea; aceasta este o serie de (i) zone de licitație ai căror OTS contribuie cu propriul IGM (model individual de rețea) la CGM plus (ii) interconexiunile ce leagă aceste zone de licitație cu zonele de licitație care nu contribuie cu un model individual de rețea la CGM (adică nu fac parte din zona CGM);

- ‚Procesul CGM‘ înseamnă toate etapele și toate aspectele procesului prin care OTS constituie și împărtășesc modele individuale de rețea și le fuzionează pe acestea în modelul comun de rețea;

- ‚Model echivalent‘ înseamnă o serie de elemente de rețea modelate care au împreună același comportament electric ca parte de rețea. Modelele echivalente se obțin printr-un proces cunoscut drept reducere de model;

- ‚Durata maxim admisibilă a TATL‘ înseamnă perioada maximă de timp în care o sarcină peste PATL și mai mică sau egală cu TATL poate fi susținută fără riscuri pentru echipamente;

- ‚Element de rețea‘ înseamnă un activ care face parte din sau e conectat la rețeaua de transport sau de distribuție inclusiv fără limitare elemente de rețea, grupuri producătoare și consumuri;

- ‚Ipoteze de operare‘ înseamnă datele variabile precum graficele și setările diverselor elemente de echipament necesare pentru a descrie comportamentul prognozat al sistemului de transport;

- ‚Limitele monitorizării operaționale‘ înseamnă un subset de limite ale securității operaționale cu care trebuie să se conformeze un model de rețea;

- ‚PATL (încărcare permanent admisibilă la transport)‘ înseamnă sarcina maximă în amperi, MW sau MVA ce poate fi susținută pe o linie de transport, pe un cablu sau transformator pe durată nelimitată fără riscuri pentru echipamente;

- ‚Nod slab‘ înseamnă un nod virtual special ce servește să echilibreze puterea activă și reactivă în studiile de flux;

- ‚TATL (încărcare de transport admisibilă temporar)‘ înseamnă sarcina maximă în amperi, MW sau MVA care poate fi susținută pe durată limitată fără riscuri pentru echipamente;

- ‚Curent de declanșare‘ înseamnă pragul maxim de curent peste care o linie de transport, un cablu sau un transformator va declanșa fără întîrziere.

## Articolul 3
Scenarii

- Atunci cînd se elaborează modele individuale de rețea pentru fiecare unitate de timp al pieței cu două zile mai înainte de ziua livrării în orizontul de timp pentru ziua următoare de calculare a capacității, fiecare OTS va aplica principiile generale stabilite în paragraful 3 precum și principiile specifice ale orizontului de timp pentru ziua următoare de calculare a capacității stabilit în paragraful 4.

- Atunci cînd se elaborează modele individuale de rețea pentru fiecare unitate de timp al pieței în ziua dinainte de data livrării în orizontul de timp intra-zilnic de calculare a capacității, fiecare OTS va aplica principiile generale stabilite în paragraful 3 precum și principiile specifice pentru orizontul de timp intra-zilnic de calculare a capacității stabilit în paragraful 5.

- Următoarele principii se aplică tuturor scenariilor:

  - Situație de prognoză pentru topologia rețelei

    - Ieșirea din funcțiune, indiferent de motivul acesteia, se va modela indiferent dacă elementul de rețea se estimează a fi indisponibil pe toată durata scenariului sau numai parțial;

    - Elementele de rețea care susțin controlul tensiunii vor fi incluse deși ar putea fi comutate pe închis din motive operaționale;

    - Topologia va reflecta situația operațională.

  - Atunci cînd datele structurale se schimbă în perioada de timp aferentă scenariului

    - Elementele de rețea care sînt adăugate sau scoase vor fi incluse pe toată durata scenariului și vor fi eliminate din topologia modelului individual de rețea în toate scenariile în care nu sînt disponibile cel puțin parțial pe durata scenariului;

    - Modificările din caracteristicile elementelor de rețea se vor aborda incluzînd acele caracteristici a căror utilizare este cea mai conservatoare din punctul de vedere al securității operaționale;

  - Limitele operaționale

    - Fiecare OTS va aplica limite adecvate ce corespund anotimpului țintă pentru fiecare element de rețea;

    - La limitele termice fiecare OTS va utiliza atît PATL cît și TATL.

- Principiile specifice de mai jos se aplică scenariilor din orizontul de timp pentru ziua următoare de calculare a capacității:

  - În ceea ce privește situația prognozei de producere

    - În cazul producției intermitente fiecare OTS va utiliza cea mai recentă prognoză de producere intermitentă;

    - În cazul producției dispecerizabile fiecare OTS va lua în considerare opririle planificate și va ajusta producerea prognozată avînd în vedere producția intermitentă astfel încît să se potrivească cu prognoza de consum, cu pierderile din rețea și cu poziția netă;

  - În ceea ce privește situația prognozei de consum

    - Fiecare OTS va utiliza cea mai bună prognoză de consum;

  - În ceea ce privește poziția netă din fiecare zonă de licitație și fluxul fiecărei linii de curent continuu

    - Fiecare OTS va urma abordarea stabilită în articolul 19.

- Principiile următoare se aplică scenariilor din orizontul de timp intra-zilnic de calculare a capacității:

  - În ceea ce privește situația prognozei de producere

    - În cazul producției intermitente fiecare OTS va utiliza cea mai recentă prognoză de producere intermitentă;

    - În cazul producției dispecerizabile fiecare OTS va utiliza grafice;

  - În ceea ce privește situația prognozei de consum

    - Fiecare OTS va utiliza cea mai bună prognoză de consum;

  - În ce privește poziția netă din fiecare zonă de licitație și fluxul pe fiecare linie c.c.

    - Fiecare OTS va utiliza rezultatele pieței pentru ziua următoare conform articolului 18.

## Articolul 4
Modele individuale de rețea

- Fiecare OTS va constitui modele individuale de rețea pentru fiecare dintre scenariile descrise în articolul 3(1) și 3(2).

- Atunci cînd elaborează modelul individual de rețea fiecare OTS va parcurge următoarele etape:

  - Va crea un model de echipamente adus la zi, care conține datele structurale descrise în articolele 5 ÷ 11;

  - Va identifica și va include modificările structurale conform principiilor stabilite în articolul 3;

  - Va include ipoteze de operare aduse la zi incluzînd datele variabile descrise în articolele 12 ÷ 16 din model;

  - Va face schimb cu datele descrise în articolul 17 cu toți ceilalți OTS prin intermediul platformei de informații menționate în articolul 21;

  - Va aplica regulile comune de determinare a poziției nete din fiecare zonă de licitație și fluxul fiecărei linii c.c. stabilite în articolele 18 și 19;

  - Se va asigura ca modelul să fie în conformitate cu pozițiile nete și cu fluxurile pe liniile c.c. stabilite în conformitate cu articolele 18 și 19;

  - Se va asigura ca măsurile de remediere aplicate (dacă e cazul) să poată fi clar identificate și să se conformeze metodologiei de acțiuni reparatoare prin calcularea capacității conform articolului 25 din Regulamentul 2015/1222 precum și obiectivului general al tratamentului corect și nediscriminatoriu conform articolului 3(e) din Regulamentul 2015/1222;

  - Va realiza o soluție pe fluxul de consum pentru a verifica

    - Convergența soluției;

    - Plauzabilitatea tensiunilor nodale și a fluxurilor de putere activă și reactivă de pe elementele de rețea;

    - Plauzabilitatea ieșirilor de putere activă și reactivă de la fiecare generator;

    - Plauzabilitatea producției / consumului de putere reactivă ale dispozitivelor reactive conectate șunt; și

    - Conformarea la stșiardele aplicabile de securitate în funcționare;

  - Dacă e nevoie va modifica modelul de echipament și / sau ipotezele de operare și va repeta etapa (h);

  - Dacă este cazul va efectua reducerea rețelei conform articolului 11;

  - După cum prevede articolul 28(3) și (4) din Regulamentul 2015/1222 va exporta IGM și îl va pune la dispoziție pentru fuzionarea înspre modelul comun de rețea prin intermediul platformei de informații menționată în articolul 21;

  - Se va asigura ca IGM să îndeplinească criteriile de calitate conform articolului 24;

  - Va repeta etapele relevante după cum este necesar și în conformitate cu celelalte obligații precizate în această metodologie.

- Fiecare OTS va respecta procesul de fuzionare a IGM-lor într-un CGM descris în articolul 20.

- Fiecare OTS își va actualiza IGM prin măsurile agreate în conformitate cu cerințele stabilite în articolul 22.

- Fiecare OTS va respecta termenele limită stabilite în articolul 23. Toate datele (orele) menționate în această Propunere CGMM se referă la timpul pieței definit în articolul 2(15) din Regulamentul 2015/1222.

## Articolul 5
Date ce vor fi incluse în IGM (modelele individuale de rețea)

- Modelele individuale de rețea (IGM) vor conține elementele rețelei de înaltă și de extra înaltă tensiune în măsura în care acestea sînt folosite în analiza regională de securitate operațională din intervalul de timp respectiv.

- Se va furniza un cod de identificare pentru fiecare element de rețea inclus.

- Acolo unde această metodologie se referă la defalcare pe surse primare de energie este cerută o defalcare pe surse primare de energie conformă cu cele folosite de platforma centrală de transparență a informațiilor conform Regulamentului 543/2013.

- Dacă vreuna dintre datele solicitate nu este disponibilă pentru OTS, atunci OTS va folosi în locul ei cea mai bună estimare a sa.

## Articolul 6
Elementele de rețea

- Elementele de rețea descrise în paragraful 2 din acest articol vor fi incluse în fiecare IGM indiferent dacă sînt operate de OTS sau de un OD (inclusiv operatorul unui sistem de distribuție închis) dacă aceste elemente de rețea au

  - 220 kV sau peste;

  - Mai puțin de 220 kV iar elementele acelei rețele sînt utilizate în analiza regională de securitate operațională.

- Elementele de rețea relevante și datele ce trebuie furnizate pentru ele sînt

  - Stațiile: nivele de tensiune, secțiuni de bare și dacă este cazul metoda de modelare folosită de OTS; dispozitivele de comutare cu includerea unui cod de identificare a dispozitivului de comutare și tipul acestuia, care cuprinde fie întreruptor, izolator sau buton de întrerupere a sarcinii;

  - Linii sau cabluri: caracteristici electrice, stațiile la care sînt conectate;

  - Transformatoare de putere inclusiv transformatoarele schimbătoare de fază: caracteristici electrice, stațiile în care sînt conectate, tipul de comutator de ploturi și tipul de reglaj, unde este cazul;

  - Dispozitivele de compensare a puterii și sistemele de transport flexibile de c.a. (FACTS): tipul, caracteristicile electrice și tipul de reglare, unde este cazul.

- În IGM se va include un model sau model echivalent al acelor părți din rețea operate sub 220 kV indiferent dacă acele secțiuni de rețea sînt operate de OTS sau de un OD (inclusiv CDSO) dacă

  - Acele părți de rețea au elemente folosite în analiza regională de securitate operațională, sau

  - Elementele relevante de rețea din acele secțiuni ale rețelei conectează

    - Un grup producător sau un consum modelat detaliat în conformitate cu articolul 8 sau 9 la 220 kV sau la o tensiune mai mare;

    - Două noduri la 220 kV sau la o tensiune mai mare.

- Modelele și modelele echivalente conform aliniatului 3 vor cuprinde cel puțin agregări ale consumului separat de producție și capacitatea de producere separată pe surse primare de energie și separată de consum din părțile corespunzătoare ale rețele defalcate pe stații în modelul echivalent sau stații la care sînt conectate părțile corespunzătoare din rețea.

## Articolul 7
Puncte de graniță

- La fiecare graniță relevantă OTS respectivi vor demarca responsabilitățile proprii în ce privește modelarea rețelei prin convenirea unor puncte de graniță corespunzătoare.

- Fiecare OTS va include toate elementele relevante de rețea din partea lui la fiecare punct de graniță din IGM.

- Fiecare OTS va include fiecare punct de graniță în IGM său printr-o injecție fictivă.

## Articolul 8
Producere

- Grupurile producătoare care au condensatoare sincrone și pompe vor fi modelate detaliat dacă sînt conectate la

  - 220 kV sau peste;

  - Sub 220 kV și sînt folosite în analiza regională de securitate operațională.

- Mai multe grupuri producătoare identice say asemănătoare pot fi modelate detaliat în mod compus dacă această metodă de modelare este suficientă pentru analiza regională de securitate operațională. Se va include un model echivalent în IGM pentru grupurile producătoare modelate detaliat în compunere.

- Capacitatea de producere nemodelată detaliat va fi inclusă în IGM modelată ca agregări.

- Atît în cazul capacității de producere modelată detaliat cît și în cel al agregărilor de capacitate producătoare, separată pe surse primare de energie și separată de sarcină se vor include următoarele date în IGM:

  - Punctul de conectare;

  - Sursa primară de energie.

- În cazul grupurilor producătoare modelate detaliat în IGM se vor include următoarele date:

  - Puterea activă maximă și minimă; definită drept acele valori pentru care poate fi reglat grupul producător. În cazul grupurilor producătoare din hidrocentrale cu stocare prin pompare se vor modela două cicluri și se vor furniza două înregistrări (adică una pentru modul de generare și una pentru modul de pompare);

  - Tipul metodei de control care va fi unul dintre: ‚deconectat‘, ‚controlul tensiunii‘, ‚controlul factorului de putere‘, ‚controlul puterii reactive‘ și, la grupurile de producere cu controlul tensiunii- barele reglementate unde este setată tensiunea planificată (din grafic);

  - Valorile maxime și minime ale puterii reactive atunci cînd se livrează putere activă minimă și maximă precum și curba aferentă de capacitate dacă așa se cere pentru analiza regională de securitate operațională;

  - Consumul auxiliar al grupului producător care reprezintă cererea internă a grupului se va modela ca sarcină neconformă din punctul de conectare al grupului producător, dacă așa se cere pentru analiza regională de securitate operațională.

- În cazul grupurilor producătoare modelate ca agregări se vor include următoarele date în IGM:

  - Agregări ale capacității de producere separată pe surse primare de energie și separată de consum în părțile corespunzătoare de rețea defalcate pe stații în modelul echivalent sau stații în care sînt conectate părțile respective din rețea.

## Articolul 9
Consum

- Consumurile vor fi modelate detaliat dacă sînt conectate la

  - 220 kV sau peste;

  - Sub 220 kV și sînt folosite în analiza regională de securitate operațională.

- Mai multe consumuri identice sau asemănătoare pot fi modelate detaliat în compunere dacă această metodă de modelare este suficientă pentru analiza regională de securitate operațională. Pentru consumurile modelate detaliat în compunere se va include un model echivalent în IGM.

- Consumurile nemodelate detaliat se vor include în IGM modelate ca agregări.

- Atît în cazul consumurilor modelate detaliat cît și pentru agregările de consumuri separate de producere se vor include următoarele date în IGM:

  - Punctul de conectare;

  - Factorul de putere sau puterea reactivă;

  - Marcajul (stegulețul) de conformare (cînd valoarea ‚adevărată‘ înseamnă că consumul de putere activă și reactivă al acelei sarcini se va evalua odată cu evaluarea sarcinii globale).

- În cazul consumurilor modelate ca agregări se vor include următoarele date în IGM:

  - Agregări de consumuri (separate de producție) din părțile corespunzătoare ale rețelei defalcate pe stații din modelul echivalent sau stații în care sînt conectate părțile corespunzătoare din rețea.

## Articolul 10
Conexiuni ÎTcc

- Conexiunile ÎTcc vor fi modelate indiferent dacă sînt amplasate integral în interiorul unei singure zone de licitație sau conectează două zone de licitație.

- OTS în a(le) cărui zonă(-e) de licitație se află conexiunea ÎTcc sau OTS ale căror zone de licitație sînt inter-conectate de conexiunea ÎTcc vor decide gradul de detaliere a conexiunii ÎTcc în model. Decizia lor va avea la bază funcțiile pentru care se va folosi conexiunea ÎTcc. În lipsa acesteia, o conexiune ÎTcc va fi modelată detaliat iar cu partea de c.a./c.c. din conexiunea ÎTcc se va face schimb de către OTS implicați dacă nu cumva funcțiile pentru care e folosită nu necesită asta.

- Atît în cazul conexiunilor ÎTcc modelate detaliat cît și la cele modelate în manieră simplificată se vor include următoarele date:

  - Punctele de conectare.

- În cazul conexiunilor ÎTcc inter-zonale modelate detaliat OTS respectivi vor conveni pentru care dintre acestea vor furniza modelul detaliat fie prin includere în propriul IGM sau punînd-o separat la dispoziție. În cazul conexiunilor ÎTcc care conectează zona CGM cu o zonă de licitație ce nu face parte din zona CGM, OTS din acea zonă a CGM va include modelul lor detaliat în propriul IGM. Modelele detaliate ale conexiunilor ÎTcc vor include

  - Caracteristicile electrice;

  - Tipul și caracteristicile metodelor de control susținute.

- Conexiunile ÎTcc modelate în manieră simplificată vor fi reprezentate prin injecții echivalente în punctele de conectare.

- În cazul conexiunilor ÎTcc ce leagă zona CGM cu o zonă de licitație care nu face parte din zona CGM, OTS din zona CGM se va strădui să încheie un acord cu deținătorii conexiunilor ÎTcc neangajate prin această metodologie cu scopul de a-și asigura cooperarea lor la îndeplinirea cerințelor prevăzute în acest articol.

## Articolul 11
Modelarea rețelelor adiacente

- Fiecare OTS va modela conexiunile ÎTcc cu rețelele adiacente conform cu articolul 10.

- Fiecare OTS va modela legăturile în c.a. cu rețelele adiacente așa cum prevede acest articol.

- La începutul procesului descris în articolul 4 fiecare OTS va utiliza un model echivalent al rețelelor adiacente din propriul IGM.

## Articolul 12
Topologie

- Atunci cînd își alcătuiește propriul IGM fiecare OTS se va asigura că

  - IGM indică starea comutată, fie deschisă fie închisă, a tuturor dispozitivelor de comutare modelate;

  - IGM indică poziția comutatorului de ploturi de la toate transformatparele de putere modelate cu schimbătoare de ploturi, inclusiv la transformatoarele schimbătoare de fază;

  - Topologia IGM reflectă indisponibilitatea planificată sau forțată a elementelor de echipament modelate care se știe sau se estimează că vor fi indisponibile;

  - Topologia IGM este actualizată să reflecte acțiunile de remediere conform cu articolul 25 din Regulamentul 2015/1222 precum și măsurile topologice agreate conform articolulului 22 dacă este cazul;

  - Avînd în vedere c) și d), topologia IGM reflectă cea mai bună prognoză de situație operațională;

  - Starea de conectivitate a interconectorilor și a liniilor de legătură cu alți OTS este conformă cu modelele individuale de rețea ale OTS vecini relevanți;

  - Topologia tuturor IGM create pentru finalitate intra-zilnică va reflecta indisponibilitatea forțată a echipamentelor modelate.

## Articolul 13
Injecții de energie și consumuri

- Atunci cînd își alcătuiește propriul IGM fiecare OTS va respecta următoarele principii generale în ceea ce privește injecțiile de energie și consumurile:

  - În cazul tiparului cu injecții de energie

    - IGM precizează o injecție de putere activă și reactivă la fiecare grup producător în funcțiune modelat inclusiv cu condensatoare sincrone și pompe iar acest lucru este valabil pentru fiecare grup producător, fie el modelat în detaliu fie individual sau în compunere sau modelat ca o agregare;

    - Injecția precizată de putere activă și reactivă de la fiecare grup producător modelat este conformă cu limitele maxime și minime precizate pentru puterea activă și reactivă și/sau curba de capacitate reactivă unde este cazul;

    - Injecțiile de putere activă asociate producerii în IGM vor concorda cu acțiunile reparatoare relevante în conformitate cu articolul 25 din Regulamentul 2015/1222 sau cu alte măsuri necesare pentru a menține sistemul în interiorul limitelor aplicabile de securitate operațională, inclusiv fără limitare furnizarea unor rezerve crescătoare și descrescătoare de putere activă suficiente după cum este necesar în vederea managementului frecvenței;

  - În cazul tiparului de consum

    - IGM precizează o extragere de putere activă și reactivă pentru fiecare consum și fiecare pompă modelate în funcțiune;

    - Suma extragerilor modelate de putere activă ale consumurilor și pompelor modelate în funcțiune se va potrivi cu sarcina totală a scenariului respectiv.

- Atunci cînd își alcătuiește propriul IGM fiecare OTS va respecta următoarele principii în ceea ce privește injecțiile de energie:

  - În vederea stabilirii tiparului de injecție pentru scenariul relevant OTS va aproxima sau va modifica în alt mod, individual, injecțiile de putere activă asociate grupurilor producătoare modelate;

  - În cazul grupurilor producătoare modelate detaliat, starea de disponibilitate va lua în considerare următoarele:

    - Planurile de scoatere din funcțiune;

    - Profilurile de testare;

    - Indisponibilitatea planificată;

    - Alte restricții ale capacității de putere activă;

  - În cazul grupurilor producătoare dispecerizabile modelate detaliat, tiparul de dispecerizare modelat va lua în considerare următoarele:

    - Pentru toate scenariile

      - Starea de disponibilitate;

      - Politicile și acordurile aplicabile de dispecerizare cu prioritate;

    - În cazul orizontului de timp de calculare a capacității pentru ziua următoare – cea mai bună prognoză de dispecerizare pe baza unei selecții din cele de mai jos:

      - Curentul relevant, datele comerciale/de piață istorice sau prognozate;

      - O distincție între producerea pentru consumul de bază și producerea marginală;

      - Cheile stabilite de comutare a producerii, ordinile de merit sau factorii de participare;

      - Orice alte informații relevante;

    - În cazul orizontului de timp intra-zilnic de calculare a capacității

      - Cele mai recente grafice de piață;

  - În cazul grupurilor producătoare dispecerizabile modelate ca agregări, tiparul de dispecerizare modelat va lua în considerare

    - Pentru toate scenariile – cea mai bună prognoză a tiparului de dispecerizare pe baza unei selecții dintre:

      - Curentul relevant, datele comerciale/de piață istorice sau prognozate;

      - Diferențiere între producția pentru consumul de bază și producția marginală;

      - Cheile stabilite de comutare a producerii, ordinile de merit sau factorii de participare;

      - Date despre capacitatea de producție a grupurilor producătoare modelate ca agregări, separate pe surse primare de energie și separate de consum, gestionate de un agregator ale cărui date sînt folosite în analiza regională de securitate operațională defalcate pe stațiii în modelul echivalent sau stații în care sînt conectate părțile corespunzătoare din rețea;

      - Orice alte informații relevante;

  - Pentru toate scenariile, în cazul grupurilor producătoare intermitente modelate detaliat, tiparul de dispecerizare modelat va lua în considerare starea de disponibilitate;

  - La toate grupurile producătoare intermitente fie modelate detaliat sau ca agregări tiparul de dispecerizare modelat va lua în considerare

    - În cazul orizontului de timp de calculare a capacității pentru ziua următoare – cea mai bună prognoză de producție intermitentă obținută din prognozele meteorologice actualizate cel mai tîrziu la 15:00 h în conformitate cu articolul 14(3) din Regulamentul 2015/1222;

    - În cazul orizontului de timp de calculare a capacității intra-zilnic – cea mai recentă prognoză de producție intermitentă obținută din prognozele meteorologice.

- Atunci cînd își alcătuiește propriul IGM, fiecare OTS va respecta următoarele principii în ce privește consumurile:

  - Pentru a stabili tiparul de consum OTS va aproxima sau va modifica individual în alt mod extragerile nodale de putere activă și reactivă asociate consumurilor și pompelor modelate;

  - La toate scenariile acest lucru se va face pe baza unei selecții dintre:

    - Datele reprezentative istorice de referință din anotimpul respectiv, ziua, ora și alte date relevante;

    - Date SCADA și/sau contorizate;

    - Date cu estimarea stării;

    - Analiza statistică sau date de prognoză;

    - Diferențiere între consumul conform și cel neconform;

    - Opririle planificate cel puțin pentru consumurile modelate detaliat;

    - La consumurile modelate detaliat – consumul maxim de putere activă și caracteristicile controlului puterii reactive, acolo unde există, puterea activă maxim și minim disponibilă pentru acoperirea cererii precum și durata maximă și minimă a utilizării potențiale a acestei puteri la acoperirea cererii;

    - În cazul consumurilor modelate ca agregări gestionate de un agregator ale cărui date sînt folosite în analiza regională de securitate operațională: agregări ale puterii active maxime și minime disponibile pentru acoperirea cererii separată de producere, precum și durata maximă și minimă a utilizării potențiale a acestei puteri la acoperirea cererii gestionată de un agregator în părțile corespunzătoare de rețea defalcate pe stații în modelul echivalent sau stații în care sînt conectate părțile corespunzătoare de rețea;

    - Orice alte informații relevante;

  - În cazul orizontului de timp de calculare a capacității pentru ziua următoare, la consumurile modelate detaliat care au capacitate de acoperire a cererii, prognozele de acoperire a cererii vor avea la bază

    - Prognoza puterii active nerestricționate disponibilă pentru acoperirea cererii și toate planurile de acoperire a cererii;

    - Cheile stabilite de comutare a producerii, ordinile de merit sau factorii de participare;

  - În cazul orizontului de timp intra-zilnic de calculare a capacității, la consumurile modelate detaliat IGM va reflecta consumul planificat de putere activă și cel prognozat de putere reactivă.

## Articolul 14
Monitorizare

- Atunci cînd alcătuiește fiecare IGM fiecare OTS va respecta regulile stabilite în acest articol pentru limitele de monitorizare operațională ale tuturor elementelor de rețea modelate.

- În fiecare scenariu toate limitele operaționale vor fi în conformitate cu condițiile de operare, inclusiv fără limitare anotimpul și alți factori ecologici și meteorologici relevanți.

- În fiecare scenariu fiecare OTS se va asigura că

  - IGM precizează la fiecare linie de transport, cablu, transformator și element relevant din echipamentele c.c. modelate explicit fie

    - O PATL dacă valoarea nominală nu depinde de condițiile meteorologice sau de sarcina dinainte de defect; sau

    - Cea mai bună prognoză a valorilor nominale dacă valoarea nominală depinde de condițiile meteorologice sau de sarcina dinainte de defect;

  - IGM precizează la activele relevante una sau mai multe TATL care reflectă anotimpul respectiv pe baza PATL aplicabile fiecărei linii de transport, fiecărui cablu, transformator și element relevant din echipamentele c.c. modelate explicit;

  - IGM precizează o durată a TATL pentru toate elementele din echipamentele de transport la care se precizează TATL, la fiecare TATL specificat;

  - IGM precizează un curent de declanșare la fiecare element relevant din echipamentele de transport modelate explicit, dacă este cazul;

  - IGM reflectă adecvat valorile maxim și minim acceptabile de tensiune la fiecare nivel nominal de tensiune conform codurilor, standardelor, licențelor, politicilor și acordurilor relevante și aplicabile local;

  - Limitele monitorizării operaționale ce se aplică interconectorilor și liniilor de legătură cu alți OTS se conformează celor precizate în modelele individuale ale OTS vecini relevanți;

  - Limitele monitorizării operaționale precizate în IGM sînt conforme cu limitele de securitate operațională;

  - IGM precizează limite artificiale de PATL și TATL la elemente individuale relevante sau la grupuri de elemente din echipamentele de transport modelate spre a incorpora constrîngerile locale de transport care nu sînt asociate în stare stabilă cu securitatea termică sau cu securitatea tensiunii, inclusiv constrîngerile asociate cu stabilitatea tranzitorie sau a tensiunii;

  - În cazul tuturor modelelor echivalente ale echipamentelor de transport și în cel al elementelor modelate din echipamente care nu sînt operate de OTS, inclusiv rețelele de distribuție care sînt relevante pentru analiza securității operaționale și pentru calcularea capacității inter-zonale, IGM precizează limite de funcționare echivalente adecvate.

## Articolul 15
Setări de control

- Atunci cînd alcătuiește fiecare IGM, fiecare OTS va specifica setări de control adecvate cel puțin pentru următoarele elemente din echipamentul de reglaj atunci cînd sînt modelate și relevante:

  - Transformatoarele de putere și comutatoarele de ploturi asociate;

  - Transformatoarele schimbătoare de fază și comutatoarele de ploturi asociate;

  - Dispozitivele de compensae reactivă, inclusiv fără limitare

    - Compensatoare șunt inclusiv condensatoare sau bobine șunt sau baterii de condensatoare sau de bobine de reactanță discret comutabile;

    - Compensatoare VAR statice;

    - Condensatoare sincrone;

    - Compensatoare statice sincrone (STATCOMs) și alte dispozitive flexibile de c.a. din sistemul de transport (FACTS);

- Generatoare ce ajută la reglarea tensiunii;

- Echipamentele de c.c.

- În cazul elementelor de echipamente menționate în punctele (a), (b), (c), și (d) din aliniatul 1, fiecare IGM va include următoarele informații, dacă sînt relevante:

  - Stadiul reglării - permis/dezactivat;

  - Modalitatea de reglaj - tensiune, putere activă, putere reactivă, factorul de putere, curent, sau altă metodă aplicabilă;

  - Ținta reglajului sau domeniul de reglare în kV, MW, Mvar, p.u., sau alte unități adecvate;

  - Banda de insensibilitate a țintei de reglaj;

  - Factorul participării la reglaj;

  - Nod reglat.

- În cazul elementelor de echipament menționate în punctul (e) din paragraful 1, fiecare IGM va include toate informațiile relevante despre cele de mai jos, dacă sînt semnificative:

  - Modul de funcționare -invertor/redresor;

  - Metoda de control - tensiune, putere activă, putere reactivă, factor de putere, curent, sau altă metodă aplicabilă;

  - Țintele puterii active;

  - Țintele de tensiune;

  - Nodurile reglate.

- Acolo unde un element modelat din echipamentele c.c. face parte dintr-un interconector, fiecare OTS se va asigura că fluxurile rezultante de pe interconector se potrivesc cu fluxurile agreate pe linile c.c. în scenariul relevant în conformitate cu articolul 18.

- Fiecare OTS se va asigura că valorile și domeniile țintă de tensiune reflectă scenariul relevant precum și politicile de control al tensiunii și limitele securității operaționale aplicabile.

- Fiecare OTS va preciza cel puțin un nod slab în fiecare IGM pentru a gestiona nepotrivirile dintre producția totală și cererea totală cînd aplică o soluție de flux pe consum.

## Articolul 16
Ipoteze despre rețelele adiacente

- Atunci cînd alcătuiește fiecare IGM fiecare OTS va actualiza ipotezele operaționale asociate rețelelor adiacente folosind cel mai fiabil set de estimări posibil. După finalizarea reușită a verificărilor descrise în articolul 4(1)(h), modelele echivalente ale rețelelor adiacente se înlătură și se înlocuiesc cu injecții echivalente în punctele de graniță relevante.

- În fiecare IGM suma injecțiilor din punctele de graniță va fi egală cu poziția netă corespunzătoare.

## Articolul 17
Informații corelate

- Pentru a permite aplicarea regulilor de modificare a caracteristicilor din modelele individuale de rețea cînd se calculează capacitatea și pe parcursul altor procese comerciale relevante, fiecare OTS va pune următoarele informații la dispoziția tuturor OTS prin platforma de informații menționată în articolul 21:

  - Cheile de comutare a producerii.

## Articolul 18
Pozițiile nete și fluxurile pe linii de curent continuu

- În toate scenariile din orizontul de timp de calculare a capacității pentru ziua următoare conform articolulului 3, fiecare OTS va urma procedura de aliniere la CGM descrisă în articolul 19 pentru a îndeplini articolul 18(3) din Regulamentul 2015/1222.

- În toate scenariile din orizontul de timp intra-zilnic de calculare a capacității conform articolului 3, în vederea îndeplinirii articolului 18(3) din Regulamentul 2015/1222

  - Cea mai bună prognoză a poziției nete din fiecare zonă de licitație și a fluxului de pe fiecare linie c.c. va avea la bază schimburile corelate verificate din planificare;

  - Fiecare OTS va împărtăși cu toți ceilalți OTS poziția netă a zonei (-lor) sale de licitație și valorile fluxului de la fiecare linie c.c. utilizată în propriul IGM prin platforma de informații descrisă în articolul 21, în conformitate cu termenele limită din procesul CGM stabilite în articolul 23.

- În toate scenariile conforme cu articolul 3, în cazul zonelor de licitație conectate prin mai mult de o linie c.c., în vederea îndeplinirii articolului 18(3) din Regulamentul 2015/1222 OTS implicați vor conveni asupra unor valori consecvente pentru fluxurile pe linii c.c. ce vor fi folosite în IGM-ul fiecărui OTS. De asemenea acestea vor fi valorile pe care OTS le pun la dispoziția tuturor celorlalți OTS.

## Articolul 19
Alinierea CGM

- În fiecare scenariu din orizontul de timp de calculare a capacității pentru ziua următoare conform articolului 3, fiecare OTS va pregăti și va împărtăși cu toți ceilalți OTS prin platforma de informații menționată în articolul 21 în conformitate cu termenele limită din procesul CGM stabilite în articolul 23, cea mai bună prognoză a sa pentru

  - Poziția netă din zona sa de licitație, care este poziția sa netă preliminară;

  - Fluxul pe fiecare linie c.c. conectată cu zona sa de licitație, fiind fluxurile preliminare ale fiecărei linii c.c.;

  - Alte date de intrare cerute de algoritm conform aliniatului 2.

- Toți OTS vor defini împreună un algoritm care în fiecare scenariu și în toate zonele de licitație aliniază pozițiile nete preliminare și fluxurile preliminare ale fiecărei linii c.c. în așa manieră încît după ajustare prin algoritm

  - Suma pozițiilor nete ajustate pentru toate zonele de licitație din zona CGM se potrivește cu poziția netă țintită în zona CGM;

  - În toate zonele de licitație conectate de cel puțin o linie c.c. suma fluxurilor de pe toate linile c.c. este reciproc consecventă în ambele zone de licitație respective.

- Algoritmul va avea următoarele proprietăți sau trăsături pentru a se asigura, în conformitate cu articolul 18(3) din Regulamentul 2015/1222, că nu există discriminare neavenită între schimburile interne și cele inter-zonale:

  - Alinierile pozițiilor nete preliminare și ale fluxurilor preliminare de pe fiecare linie c.c. se vor răspîndi în toate zonele de licitație și nici o zonă de licitație nu va beneficia de tratament preferențial sau de o condiție privilegiată în ce privește funcționarea algoritmului;

  - Prin funcționarea sa obiectivă algoritmul va asigura o pondere adecvată celor de mai jos atunci cînd determină ajustările cerute:

    - Dimensiunea ajustărilor necesare pentru fiecare poziție netă preliminară și fluxuri preliminare pe fiecare linie c.c., care vor fi minimizate;

    - Abilitatea unei zone de licitație să își ajusteze poziția netă preliminară și fluxurile preliminare de pe fiecare linie c.c., pe baza unor criterii obiective și transparente;

  - Algoritmul va preciza criterii obiective și transparente de consecvență și calitate pe care le vor îndeplini datele de intrare cerute de la fiecare OTS;

  - Algoritmul va fi suficient de solid pentru a oferi rezultate conform aliniatului 2 în toate condițiile, date fiind datele de intrare care i se furnizează.

- OTS vor agrea proceduri

  - Pentru a reduce valoarea absolută a sumei pozițiilor nete preliminare din toate zonele de licitație din zona CGM; și

  - Pentru a furniza date de intrare actualizate, dacă este necesar; și

  - Pentru a lua în considerare rezerva de capacitate și limitele de stabilitate dacă va fi necesar să actualizeze datele de intrare.

- OTS vor revizui periodic algoritmul și îl vor îmbunătăți dacă este cazul.

- OTS vor publica algoritmul ca făcînd parte din datele ce trebuie furnizate conform articolului 31(3) din Regulamentul 2015/1222. În cazul în care algoritmul a fost modificat pe parcursul perioadei de raportare OTS vor arăta clar ce algoritm era folosit în cadrul fiecărei perioade și vor explica motivele modificării algoritmului.

- Toți OTS se vor asigura, împreună, că algoritmul este accesibil părților relevante prin intermediul platformei de informații menționată în articolul 21.

- Conform cu articolul 81 din Regulamentul 2015/1222 fiecare OTS va desemna un agent de aliniere care va efectua în numele OTS sarcinile de mai jos conform termenelor stabilite în articolul 23:

  - Va verifica integralitatea și calitatea datelor de intrare furnizate conform alin. 1 și, dacă e necesar, va înlocui datele lipsă sau pe cele cu nivel insuficient al calității cu alte date;

  - Va aplica algoritmul pentru a calcula, pentru fiecare scenariu și fiecare zonă de licitație, pozițiile nete aliniate și fluxurile aliniate ale fiecărei linii c.c. care îndeplinesc cerințele stabilite în alin. 2 și le va pune la dispoziția tuturor OTS prin platforma de informații menționată în articolul 21;

  - Se va asigura că rezultatele obținute sînt conforme cu acelea obținute de alți agenți de aliniere (dacă mai există).

- Conform cu articolul 4(2)(f) fiecare OTS se va asigura că propriul IGM este conform poziției nete aliniate și fluxurilor aliniate de pe liniile c.c. furnizate de agentul de aliniere.

## Articolul 20
Modelul comun de rețea

- În conformitate cu articolul 81 din Regulamentul 2015/1222 și conform cu articolul 27(1) din Regulamentul 2015/1222 fiecare OTS va desemna un agent pentru fuziune care va efectua în numele OTS sarcinile de mai jos conform termentelor stabilite în articolul 23:

  - Va verifica conformarea IGM-lor furnizate de OTS cu criteriile de calitate definite conform cu articolul 24;

  - În cazul în care un IGM nu trece verificarea de calitate din (a), fie va obține un alt IGM de calitate suficientă de la OTS responsabil sau va înlocui cu o alternativă de IGM în conformitate cu regulile de înlocuire menționate în alin. 4 și va face disponibil acest IGM validat prin platforma de informații menționată în articolul 21;

  - Va aplica cerințele din alin. 2 pentru a fuziona toate IGM într-un CGM conform articolului 28(5) din Regulamentul 2015/1222 și va pune CGM-le rezultate la dispoziția tuturor OTS prin platforma de informații menționată în articolul 21;

  - Se va asigura că fiecare CGM creat este conform cu cele obținute de alți agenți pentru fuzionare (dacă există);

  - Va identifica încălcarea limitelor operaționale de securitate din CGM și va propune OTS respectivi acțiuni reparatoare adecvate în conformitate cu articolul 22;

  - Va obține de la OTS implicați IGM actualizate în lumina măsurilor agreate conform articolului 22 și va repeta etapele (a) - (e) după cum e necesar;

  - Dacă este cazul va valida CGM rezultat și îl va pune la dispoziție prin platforma de informații menționată în articolul 21.

- Toți OTS vor defini împreună cerințele aplicabile agenților pentru fuzionare precum și procesul de fuziune în conformitate cu articolul 25.

- Fiecare agent de fuzionare va îndeplini cerințele menționate în alin. 2 și va implementa cerințele aplicabile procesului de fuziune menționat în alin. 2.

- Toți OTS vor defini împreună regulile de înlocuire aplicabile IGM-lor care nu îndeplinesc criteriile de calittate stabilite în articolul 24.

- Fiecare OTS va furniza datele cerute prin regulile de înlocuire menționate în alin. 4 prin platforma de informații menționată în articolul 21.

## Articolul 21
Platforma de informații

- ENTSO pentru Electricitate va implementa și administra o platformă de informații care furnizează cel puțin serviciile descrise în alin. 2.

- Platforma de informații va susține cel puțin procesul CGM în următoarele moduri și va avea toate caracteristicile necesare acestui scop:

  - Orizontul de timp intra-zilnic de calculare a capacității - fiecare OTS va putea folosi platforma de informații pentru a împărtăși cu toți ceilalți OTS poziția netă din zona(-ele) sa(le) de licitație și valorile fluxului pe fiecare linie c.c. utilizată în IGM său conform termenlor limită din procesul CGM stabilite în articolul 23;

  - Platforma de informații va permite ca toate informațiile relevante din schimburile planificate să fie disponibile în cadrul platformei de informații;

  - Orizontul de timp de calculare a capacității pentru ziua următoare - fiecare OTS va putea să folosească platforma de informații pentru a împărtăși cu toți ceilalți OTS conform termenelor din procesul CGM stabilite în articolul 23 cea mai bună prognoză a sa pentru

    - Poziția netă din zona sa de licitație, care cuprinde poziția sa netă preliminară;

    - Fluxul pe fiecare linie c.c. conectată la zona sa de licitație care cuprinde fluxurile preliminare de pe fiecare linie c.c.;

    - Alte date de intrare cerute de algoritm în plus față de articolul 19(2);

  - Algoritmul conform articolului 19(2) va fi accesibil prin platforma de informații;

  - Agentul (-ții) de aliniere va (vor) putea pune pozițiile nete aliniate și fluxurile aliniate de pe liniile c.c. care îndeplinesc cerințele stabilite în articolul 19(2) la dispoziția tuturor OTS prin intermediul platformei de informații;

  - Fiecare OTS va putea să pună informațiile asociate precizate în articolul 17 la dispoziția tuturor OTS prin intermediul platformei de informații;

  - Fiecare OTS va putea să pună toate IGM sale la dispoziția tuturor OTS prin platforma de informații;

  - În cazul fiecărui OTS și fiecărui scenariu toate datele cerute prin regulile de înlocuire menționate în articolul 20(5) vor fi disponibile prin platforma de informații;

  - Platforma de informații va putea să furnizeze informații despre starea calității IGM-lor transmise inclusiv a înlocuitorilor, unde este necesar;

  - Toți agenții pentru fuzionare vor putea pune CGM la dispoziția tuturor OTS prin platforma de informații;

  - Toate informațiile necesare în legătură cu punctele de graniță conform cu articolul 7 vor fi disponibile prin intermediul platformei de informații;

  - Următoarele informații și/sau date vor fi disponibile pentru toți OTS prin platforma de informații:

    - Cheile de comutare a producției.

## Articolul 22
Măsurile agreate

- În cazul orizontului de timp de calculare a capacității pentru ziua următoare, agenții pentru fuziune vor identifica și sugera acțiuni reparatoare pe baza CGM ce va fi pus la dispoziție pînă la 20:00 h cu două zile mai înainte de ziua livrării. În cazul în care coordonarea dintre agenții de fuziune și OTS conduce spre hotărîrea de a aplica aceste acțiuni de remediere, OTS relevant va implementa acele măsuri agreate în toate versiunile ulterioare actualizate ale propriului IGM.

- În cazul orizontului de timp intra-zilnic de calculare a capacității, agenții de fuzionare vor identifica și propune acțiuni reparatoare pe baza CGM ce va fi pus la dispoziție pînă la 19:00 h în ziua dinaintea datei de livrare. În cazul în care coordonarea între agenții de fuzionare și OTS conduce spre hotărîrea de a aplica aceste acțiuni de remediere, OTS relevant va implementa acele măsuri agreate în toate versiunile ulterioare actualizate ale propriului IGM.

- Atunci cînd propun măsurile agreate agenții pentru fuziune se vor asigura că aceste măsuri agreate sînt conforme cu metodologia acțiunilor de remediere atunci cînd se calculează capacitatea conform articolului 25 din Regulamentul 2015/1222 și cu obiectivul general al tratamentului corect și nediscriminatoriu conform articolului 3(e) din Regulamentul 2015/1222.

## Articolul 23
Date limită ale procesului CGM

- Atunci cînd pregătesc CGM pentru orizontul de timp de calculare a capacității pentru ziua următoare, următoarele termene limită ce se referă ziua aflată cu două zile mai înainte de data livrării sînt obligatorii pentru toți OTS, pentru toți agenții de fuziune și cei de aliniere și se aplică tuturor scenariilor:

  - Pînă la ora 16:30 h fiecare OTS va pune toate pozițiile nete preliminare, toate fluxurile preliminare pe linile c.c. precum și alte date cerute pentru alinierea CGM la dispoziția tuturor OTS prin platforma de informații menționată în articolul 21;

  - Pînă la 16:35 h agentul(-ții) de aliniere va (vor) verifica integralitatea și calitatea datelor de intrare livrate conform articolului 19(1) și, dacă e necesar, vor înlocui datele lipsă sau pe cele cu calitate insuficientă prin alte date;

  - Pînă la 17:05 h agentul(-ții) de aliniere va (vor) aplica algoritmul pentru a calcula, la fiecare scenariu și fiecare zonă de licitație aliniate, pozițiile net precum și fluxurile aliniate pe liniile c.c care îndeplinesc cerințele stabilite în articolul 19(2);

  - Pînă la 17:15 h agentul(-ții) de aliniere va (vor) pune aceste poziții nete aliniate și fluxuri aliniate de pe liniile c.c. la dispoziția tuturor OTS prin platforma de informații menționată în articolul 21;

  - Pînă la 19:00 h fiecare OTS va pune propriul model individual de rețea la dispoziție prin platforma de informații conform articolului 21; conform cu articolul 4(2)(f) OTS se va asigura că propriul IGM este conform cu poziția netă aliniată și cu fluxurile aliniate de pe liniile c.c. furnizate de agentul(-ții) de aliniere;

  - Pînă la 19:50 h agentul de fuziune al OTS va

- Verifica conformarea IGM furnizat de OTS la criteriile de calitate definite în articolul 24;

- Dacă un IGM nu trece de verificarea calității din (i), fie va obține un nou IGM cu calitate suficientă de la OTS responsabil fie va înlocui cu o alternativă de IGM în conformitate cu regulile de înlocuire din articolul 20 (5) și va pune la dispoziție acest IGM validat prin platforma de informații menționată în articolul 21;

  - Pînă la 20:00 h agentul de fuziune al OTS va

    - Aplica cerințele din articolul 20(3) pentru a fuziona toate IGM-le într-un CGM conform articolului 28(5) din Regulamentul 2015/1222 și va pune CGM-le obținute la dispoziția tuturor OTS precum și calculatoare coordanate de capacitate cu scopul de a calcula capacitatea prin platforma de informații din articolul 21;

    - Valida fiecare CGM obținut și se va asigura că este conform celor obținute de alți  agenți pentru fuziune (dacă există);

  - După validarea CGM pînă la ora 20:00 h

    - Agentul pentru fuziune va identifica încălcările limitelor de securitate operațională din CGM și va propune OTS respectivi acțiuni adecvate de remediere în conformitate cu articolul 22;

    - În cazul în care coordonarea dintre agenții pentru fuziune și OTS duce spre decizia de a implementa acele acțiuni de remediere fiecare OTS va implementa aceste măsuri agreate în variantele următoare actualizate ale propriului IGM.

- Atunci cînd se pregătește CGM pentru orizontul de timp intra-zilnic de calculare a capacității, următoarele termene limită ce se referă la ziua dinaintea datei de livrare vor fi obligatorii pentru toți OTS, toți agenții pentru fuziune și agenții de aliniere și se vor aplica tuturor scenariilor:

  - Pînă la ora 16:30 h fiecare OTS va pune poziția sa netă și fluxurile de pe linile c.c. din fiecare scenariu pentru orizontul de timp intra-zilnic de calculare a capacității la dispoziția tuturor OTS prin platforma de informații din articolul 21. OTS din zonele de licitație unde piața intra-zilnică inter-zonală pentru ziua următoare se deschide înainte de 16:30 h va folosi datele de pînă la 16:00 h;

  - Pînă la 18:00 h fiecare OTS va pune la dispoziție propriul IGM prin platforma de informații în conformitate cu articolul 21; conform cu articolul 4(2)(f) OTS se va asigura că propriul IGM este conform cu schimburile planificate din articolul 18(2) precum și cu măsurile agreate determinate pe baza CGM pregătit în intervalul de timp anterior;

  - Pînă la 18:50 h agentul de fuzionare al OTS va

    - Verifica conformarea IGM furnizat de OTS la criteriile de calitate definite în articolul 24;

    - Dacă un IGM nu trece de verificarea calității din (i), fie va obține un nou IGM cu calitate suficientă de la OTS responsabil fie va înlocui cu o alternativă de IGM în conformitate cu regulile de înlocuire din articolul 20 (5) și va pune la dispoziție acest IGM validat prin platforma de informații menționată în articolul 21;

  - Pînă la 19:00 h agentul pentru fuzionare al OTS va

    - Aplica cerințele din articolul 20(3) pentru a fuziona toate IGM-le într-un CGM conform articolului 28(5) din Regulamentul 2015/1222 și va pune CGM-le obținute la dispoziția tuturor OTS precum și calculatoare coordanate de capacitate cu scopul de a calcula capacitatea prin platforma de informații din articolul 21;

    - Valida fiecare CGM obținut pentru a se asigura că este conform cu acela obținut de toți ceilalți agenți pentru fuzionare (dacă există);

  - După validarea CGM de pînă la 19:00 h

    - Agentul pentru fuziune va identifica încălcările limitelor de securitate operațională din CGM și va propune OTS respectivi acțiuni adecvate de remediere în conformitate cu articolul 22;

    - În cazul în care coordonarea dintre agenții pentru fuziune și OTS duce spre decizia de a implementa acele acțiuni de remediere fiecare OTS va implementa aceste măsuri agreate în variantele următoare actualizate ale propriului IGM;

    - Aplcînd principiile stabilite mai sus agentul pentru fuziune va transmite apoi un CGM care include măsurile agreate, pînă la 22:15 h.

## Articolul 24
Monitorizarea calității

- Toți OTS vor defini împreună criterii de calitate pe care IGM-le trebuie să le îndeplinească pentru a fi fuzionate într-un model comun de piață. Un IGM care nu îndeplinește aceste criterii de calitate va fi înlocuit cu un IGM înlocuitor.

- Toți OTS vor defini împreună criterii de calitate pe care CGM-le trebuie să le îndeplinească înainte de a fi puse la dispozție prin platforma de informații.

- Toți OTS vor defini împreună criterii pe care trebuie să le îndeplinească pozițiile nete preliminare și fluxurile preliminare pe linii c.c. precum și alte date de intrare ceurte pentru procesul de aliniere a CGM conform articolului 19. Seturile de date care nu îndeplinesc aceste criterii vor fi înlocuite cu date conforme.

- Toți OTS vor defini împreună indicatori de calitate care permit evaluarea tuturor etapelor din procesul CGM inclusiv, în particular, procesul de aliniere a CGM din articolul 19. Ei vor monitoriza acești indicatori de calitate și vor publica atît indicatorii cît și rezultatele monitorizării ca parte a datelor ce trebuie furnizate conform articolului 31(3) din Regulamentul 2015/1222.

## Articolul 25
Graficul de implementare

- După aprobarea prezentei metodologii fiecare OTS o va publica pe internet în conformitate cu articolul 9(14) din Regulamentul 2015/1222.

- ENTSO pentru Electricitate va contribui la sarcina descrisă în aliniatul 3 elaborînd un cadru de guvernanță pentru platforma de informații menționată în articolul 21 care va aborda cel puțin subiectele proprietății, gazdei, alocării costurilor, cerințele de licențiere și responsabilitatea operațională. Acest cadru de guvernanță va fi pregătit într-un interval de timp corespunzător pentru a permite tuturor OTS să respecte datele limită din aliniatul 3 și va respecta prevederile despre delegare stabilite în articolul 81 din Regulamentul 2015/1222.

- În decurs de pînă la șase luni după aprobarea acestei metodologii toți OTS vor organiza procesul de fuzionare a modelelor individuale de rețea prin realizarea următoarelor sarcini:

  - Toți OTS vor acorda asistență ENTSO pentru Electricitate cînd elaborează cadrul de guvernanță menționat în aliniatul 2. Ei vor respecta prevederile despre delegare stabilite în articolul 81 din Regulamentul 2015/1222;

  - Fiecare OTS va formaliza acordul de delegare cu agentul de aliniere menționat în articolul 19. Prin alcătuirea acestui acord fiecare OTS va respecta prevederile despre delegare stabilite în articolul 81 din Regulamentul 2015/1222;

  - Toți OTS vor preciza și elabora împreună algoritmul din articolul 19 și de asemenea vor preciza și regulile și procesul aferente acestui algoritm. Toți OTS vor publica pe internet specificațiile, regulile și procesul aferente algoritmului menționat în articolul 19;

  - Toți OTS vor defini împreună criteriile și indicatorii de calitate din articolul 24;

  - Toți OTSs vor formula împreună cerințele pentru agenții și procesul de fuzionare menționați în articolul 20(2) precum și regulile de înlocuire din articolul 20(4);

  - Fiecare OTS va formaliza acordul de delegare cu agentul pentru fuziune menționat în articolul 20. Prin alcătuirea acestui acord fiecare OTS va respecta prevederile despre delegare stabilite în articolul 81 din Regulamentul 2015/1222.

- În decurs de pînă la șapte luni după aprobarea acestei metodologii sau 14 iulie 2017, care din ele cade mai tîrziu, platforma de informații din articolul 21 va fi operațională. Toți OTS, toți agenții de aliniere și toți agenții pentru fuziune vor fi conectați la platforma de informații și vor putea să folosească toate facilitățile acesteia descrise în această metodologie.

- În decurs de pînă la treisprezece luni după aprobarea acestei metodologii sau 14 ianuarie 2018, care din ele cade mai tîrziu, toți OTS se vor asigura împreună că procesul CGM este funcțional și dispoibil pentru utilizare de către calculatorii (?) capacității coordonate.

- Toți OTSs vor pregăti împreună date disponibile legate de monitorizarea calității într-un timp suficient spre a permite includerea acestora în primul raport menționat în articolul 31 din Regulamentul 2015/1222 datorat pînă la 14 august 2017. Ei vor pregăti aceste date în următorii ani după cum este necesar.

## Articolul 26
Limba

Limba de referință pentru această Propunere CGMM va fi engleza. Pentru a evita îndoielile acolo unde OTS au nevoie să traducă această propunere în limbile lor naționale, în eventualitatea unor neconcordanțe între versiunea în limba engleză publicată de OTS conform articolului 9(14) din Regulamentul 2015/1222 și o altă versiune în altă limbă, OTS relevanți vor furniza autorităților naționale reglementatoare relevante o traducere actualizată a propunerii în conformitate cu legislația națională.