Ordin nr.       din           .2020
pentru aprobarea Procedurii pentru determinarea şi utilizarea  profilului rezidual de consum

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică, ale art. 21 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 46 alin. (3) din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 235/2019,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,
Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul Ordin:

Art. 1. – Se aprobă Procedura pentru determinarea şi utilizarea profilului rezidual de consum, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. – Operatorii de distribuţie concesionari duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. – Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 4. – Prezentul ordin se publicǎ în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la data de 01 ianuarie 2021.
Art. 5. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2014 pentru aprobarea Procedurii pentru determinarea și utilizarea profilului rezidual de consum, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 7 aprilie 2014.
Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru CHIRIȚĂ
ANEXĂ

Procedură pentru determinarea şi utilizarea profilului rezidual de consum
CAPITOLUL 1

SCOP
Art. 6. Prezenta procedură stabileşte modul de determinare a profilului rezidual de consum la nivelul unui operator de distribuție concesionar, precum şi modul de utilizare a acestuia pentru determinarea pe fiecare interval de decontare a consumului de energie electrică a locurilor de consum din portofoliul unui furnizor racordate la reţeaua operatorului de distribuție concesionar.
CAPITOLUL 2

DOMENIU DE APLICARE
Art. 7. Procedura se aplică de către operatorii de distribuţie concesionari pentru determinarea cantităţilor de energie electrica pe intervale de decontare, aferente locurilor de consum racordate la reţeaua de distribuţie a respectivului operator, pentru care acestia nu asigură repartizarea pe fiecare interval de decontare a consumului de energie electrica prin măsurare sau prin utilizarea unui profil specific de consum.
CAPITOLUL 3

DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

Art. 8. (1) Termenii utilizaţi în prezenta procedură au semnificaţiile definite în Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE, în Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică (reformare), în Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările ulterioare, în Regulamentul de programare a unităților de producere dispecerizabile a consumatorilor dispecerizabili și a instalațiilor de stocare dispecerizabile și în Procedura pentru determinarea valorilor măsurate pe interval de decontare ale consumului propriu tehnologic în reţelele electrice de distribuţie. 
(2) În prezenta procedură sunt utilizate urmatoarele abrevieri:
a) IC – interval de calcul;
b) ID – interval de decontare;
c) OD – operator de distribuție concesionar;
d) PRC - profil rezidual de consum.
(3) În sensul prezentei proceduri, următorii termeni se definesc după cum urmează:
a) ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei; 
b) interval de calcul  – lună calendaristică; 
c) interval de decontare - perioada pentru care are loc decontarea dezechilibrelor părții responsabile cu echilibrarea şi pentru care fiecare producător de energie electrică ce exploatează unități dispecerizabile de producție, participant la piaţă care operează consumuri dispecerizabile sau instalații de stocare dispecerizabile, precum şi partea responsabilă cu echilibrarea, trebuie să furnizeze informaţii sau, după caz, să transmită notificări fizice (conform prevederilor din Regulamentul de programare a unităților de producere dispecerizabile a consumatorilor dispecerizabili și a instalațiilor de stocare dispecerizabile). Intervalul de decontare este de 15 minute;
d) profil de consum – algoritm pentru repartizarea pe fiecare ID, pe baza unui model matematic, a consumului de energie electrică înregistrat lunar;
e) profil rezidual de consum – profil de consum care se obţine considerând, pentru fiecare loc de consum, aceeaşi repartizare pe fiecare ID a consumului lunar ca şi pe intervalul de decontare a consumului lunar al întregii categorii de locuri de consum căreia i se aplică acest profil; 
f) valoare măsurată – cantitatea de energie electrică măsurată de contor sau considerată ca fiind măsurată conform reglementărilor în vigoare.
CAPITOLUL 4

METODA DE DETERMINARE A PROFILULUI REZIDUAL DE CONSUM 
Art. 9. După încheierea IC, OD determină, pentru fiecare ID din cadrul acestuia, următoarele valori:

a) CID_C - energia electrică, consumată în ID, în reţeaua de distribuţie, inclusiv pentru acoperirea pierderilor din reţea, determinată conform Art. 5 lit. a);
b) CID_E - energia electrică consumată în ID la locurile de consum aparţinând clienţilor finali care au montate contoare cu înregistrare a consumului pe fiecare ID; 
c) CID_PSC - energia electrică consumată în ID la locurile de consum cărora operatorul de distribuţie le aplică profiluri specifice de consum;
d) CPTID - consumul propriu tehnologic al reţelei pe ID.
Art. 10. OD determină valorile prevăzute la art.4, după cum urmează:

a) CID_C se determină prin relaţia:

CID_C = CID_i – CID_o    [MWh], 

unde:

- CID_i reprezintă energia electrică intrată în reţeaua OD în fiecare ID, de la producătorii racordaţi la reţeaua respectivă, din reţelele altor operatori de reţea sau din import;
- CID_o reprezintă energia electrică ieşită din reţeaua OD, în fiecare ID, către reţelele altor operatori de reţea sau la export. 
b) CID_E se determină ca sumă a valorilor măsurate, aferente ID, la locurile de consum racordate la reteaua OD aparţinând clienţilor finali care au montate contoare cu înregistrare a consumului la fiecare ID;
c) CID​_PSC se determină ca sumă a consumurilor calculate, aferente ID, ale tuturor locurilor de consum cărora, conform reglementărilor în vigoare, li se aplică profiluri specifice de consum; 

d) CPTID este calculat de OD în conformitate cu reglementarile in vigoare.
Art. 11. După determinarea valorilor prevăzute la art. 5, OD determină consumul rezidual pe ID CID_PRC, astfel:
CID_PRC = CID_C – (CID_E + CID_PSC + CPTID )      [MWh]
Art. 12. OD determină: 

a) consumul de energie electrică, pe IC, al locurilor de consum racordate la rețeaua OD cărora li se aplică profilul rezidual de consum, CPRC , prin însumarea consumurilor reziduale pe ID, CID_PRC, din toate cele „N” ID care aparţin IC:

[image: image1.wmf]å

=

=

N

ID

PRC

ID

PRC

C

C

1

_

 [MWh],

unde: 


[image: image2.wmf]å

=

=

N

ID

IC

ID

1


b) profilul rezidual de consum raportat pentru fiecare interval de decontare cID%_PRC, prin împărţirea valorii consumului rezidual pe ID corespunzător, CID_PRC, la consumul corespunzător profilului rezidual de consum pe întregul IC CPRC:
 EQ 

[image: image3.wmf]PRC

PRC

ID

PRC

ID

C

C

c

_

_

%

=


Art. 13. Pentru locurile de consum aferente fiecărui furnizor pentru care nu se asigură masură pe ID sau profile de consum, aflate în zona sa de rețea, OD determină pe IC, consumul rezidual al furnizorului, CF, prin măsurare sau, în cazul locurilor de consum la care citirea contoarelor se face la intervale mai mari decât intervalul de calcul sau decalat faţă de acesta, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, valoarea astfel obţinută fiind considerată valoare măsurată.

Art. 14. OD determină repartizarea pe ID a valorii CF prevăzută la art. 8, rezultând consumul rezidual al furnizorului pe ID CID_F, obţinut prin înmulţirea valorii corespunzătoare a profilului rezidual de consum raportat pe ID, definit la art. 7, cu valoarea CF: 


[image: image4.wmf]F

F

ID

C

c

C

PRC

ID

´

=

_

%

_

   [MWh].
Art. 15. Consumurile de energie electrică pe ID şi cele corespunzătoare IC se stabilesc luând în considerare atât valorile citite, cât şi corecţiile prevăzute de reglementările în vigoare. 

Art. 16.  După determinarea profilului rezidual de consum şi a repartizării pe ID a consumului aferent fiecărui furnizor CID_F, OD realizează următoarele:
a) postează pe pagina de internet profilul rezidual de consum raportat, timp de 36 luni;

b) comunică fiecărui furnizor repartizarea pe ID a consumului rezidual pe IC CID_F, prin mijloacele de comunicare convenite, în termenele prevăzute în reglementările aferente pieţei angro de energie electrică.
Art. 17.  (1) Cantităţile de energie electrică prevăzute în prezenta procedură sunt reprezentate ca valori exprimate în MWh, cu 3 zecimale iar valorile pe ID ale profilului raportat se determină şi se utilizează într-un format cu suficiente zecimale, astfel încât eventualele erori determinate de zecimalele pierdute prin rotunjire să se înscrie în limitele prevăzute la alin. (2). 

(2) Pentru a corecta erorile introduse de rotunjiri, valorile pe ID ale consumului aferente unui furnizor, determinate pe baza profilului rezidual de consum, se stabilesc cu abateri, în plus sau în minus, de cel mult 1 kWh pe ID, urmărindu-se ca suma tuturor valorilor pe ID din IC respectiv să nu difere faţă de valoarea lunară CF. 
Art. 18. Valorile pe ID ale profilurilor reziduale de consum, respectiv ale profilurilor reziduale de consum raportat, afişate pe pagina de internet proprie sau transmise conform prezentei proceduri, sunt prezentate într-un format care să permită preluarea şi prelucrarea lor de către utilizatori, de exemplu, format EXCEL sau echivalent. 
PAGE  
3

_1666604937.unknown

_1666696592.unknown

_1666868968.unknown

_1666599206.unknown

