ORDIN nr. _______/____________

pentru modificarea și completarea Procedurii privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 179/2015

Având în vedere prevederile art. 99 lit. b) și c) și ale art. 1021 alin. (8) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și alin. (5), precum și ale art. 10 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul

Ordin

- Procedura privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 179/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 969 din 28 decembrie 2015, se modifică și se completează după cum urmează:

- Articolul 2 se modică și va avea următorul cuprins;

„Art. 2 - (1) Prezenta procedură se aplică instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, cu presiunea egală sau mai mică de 10·105 Pa (10 bar), respectiv P ≤ 10·105 Pa (10 bar).

(2) Prezenta procedură nu se aplică instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, cu presiunea mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv P > 10·105 Pa (10 bar) .”

- La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11) cu următorul cuprins:

„(11) Întreținerea, exploatarea și repararea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale revine clientului final, care răspunde pentru buna lor funcționare.”

- După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31 cu următorul cuprins:

„Art. 31 - Verificările sau reviziile tehnice periodice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale care expiră pe perioada stării de urgență sunt considerate valabile pe întreg teritoriul României, până la încetarea stării de urgență, urmând a fi efectuate într-un termen de 30 de zile de la data încetării stării de urgență.”

- La articolul 5, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Conținutul minimal al notificării, prevăzute la alin. (1), este prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură.”

- La articolul 6 alineatul (9) litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) să rezulte că a fost efectuată curăţarea și verificarea coșurilor și canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către personal specializat în activități de coșerit, respectiv personal calificat în curățarea coșurilor de fum, cu maximum 6 luni înainte de data verificării sau reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare;”

- La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Clientul final și/sau membrii asociaților de proprietari/locatari au/are obligația să asigure respectarea condițiilor tehnice pentru funcționarea în siguranță a instalației de utilizare.”

- La articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41) cu următorul cuprins:

„(41) Înlocuirea racordului flexibil prevăzut la alin. (4) se realizează de un OE sau o persoana fizică autorizată de ANRE, deținător al autorizației destinate racordării aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, tip RPFA, selectat de clientul final, în baza unui contract de prestări servicii.”

- La articolul 8, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) Clientul final/membrul asociației de proprietari/locatari are obligația să înlocuiască detectorul/detectoarele automat/automate de gaze montat/montate la locul de consum, înaintea expirării duratei normate de utilizare a acestora, în conformitate cu prescripțiile tehnice ale producătorului.”

- La articolul 10, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(6) Montarea detectoarelor prevăzute la art. 8 alin. (2) și (3), precum și a electroventilelor, se realizează de către OE fără a fi necesară întocmirea unei documentații tehnice de modificare a instalației de utilizare, ci numai menționarea acestui fapt în Fișa de evidență.”

- La articolul 13, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) OS are dreptul să sisteze alimentarea cu gaze naturale a clientului final/clienților finali, în următoarele situații:

- situația prevăzută la art. 10 alin. (2), până la remedierea defectelor;

- în situația în care există pericol de explozie și este afectată siguranța în exploatare a instalației de utilizare a gazelor naturale, conform prevederilor art. 138 alin. (2) lit. f) din Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.”

- La anexa nr. 2 punctul 5, marcatorul trei se modifică și va avea următorul cuprins:

„- să întrerupă total/parțial vehicularea gazelor naturale prin instalația de utilizare de la robinetul de incendiu, robinetul de contor, robinetul de secționare sau robinetul de închidere, după caz, în situația în care beneficiarul nu prezintă documentele din care să rezulte că a fost efectuată curățarea și verificarea coșurilor și canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către personal specializat în activități de coșerit, respectiv personal calificat în curățarea coșurilor de fum, cu maximum 6 luni înainte de data verificării sau reviziei tehnice a instalației de utilizare, respectiv din care să rezulte efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși și/sau în situația în care nu sunt îndeplinite condițiile tehnice de funcționare în siguranță a instalației de utilizare prevăzute de reglementările tehnice aplicabile în domeniul gazelor naturale”.

- La anexa nr. 2 punctul 6 marcatorul șase, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) să rezulte că a fost efectuată curățarea și verificarea coșurilor și a canalelor de evacuare a gazelor de ardere, de către personal specializat în activități de coșerit, respectiv personal calificat în curățarea coșurilor de fum, emise cu maximum 6 luni înainte de data verificării/reviziei tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale;”

- La anexa nr. 4 alineatul (2) tabelul nr. 3 rândul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Verificarea documentelor prezentate de client, din care să reiasă ca a fost efectuată curățarea și verificarea coșurilor și a canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către personal specializat în activități de coșerit, respectiv personal calificat în curățarea coșurilor de fum emise cu maximum 6 luni înainte de data verificării tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale”

- La anexa nr. 4 alineatul (4) tabelul nr. 6 titlul coloanei trei se modifică și va avea următorul cuprins:

„Documentul care atestă curățarea și verificarea coșurilor și a canalelor de evacuare a gazelor de ardere”

- La anexa nr. 5 alineatul (2) tabelul nr. 3 rândul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Verificarea documentelor, prezentate de client, din care să reiasă ca a fost efectuată curățarea și verificarea coșurilor și a canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către personal specializat în activități de coșerit, respectiv personal calificat în curățarea coșurilor de fum operatorii economici autorizați , emise cu maximum 6 luni înainte de data reviziei tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale.”

- La anexa nr. 5 alineatul (5) tabelul nr. 7 titlul coloanei trei se modifică și va avea următorul cuprins:

„Documentul care atestă curățarea și verificarea coșurilor și a canalelor de evacuare a gazelor de ardere”.

- (1) Furnizorii de gaze naturale, clienții finali, membrii asociațiilor de proprietari/locatari, operatorii economici autorizați de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, operatorii conductelor de alimentare din amonte, operatorul de transport și de sistem al gazelor naturale, operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale, precum și operatorii sistemelor de distribuție închise duc la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

(2) Persoanele fizice și/sau juridice prevăzute la alin. (1) răspund potrivit legii pentru eventuale  consecințe apărute ca urmare a nerespectării obligațiilor ce le revin.

- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru CHIRIȚĂ

|  |  | Vizat, Secretar General Radu Cosmin BĂDIȚĂ |
| --- | --- | --- |
| Serviciul Reglementări tehnice Gaze Naturale Șef serviciu, Mihaela VINTILĂ |  | Vizat pentru legalitate, Serviciul Legislație Șef Serviciu, Gabriela FRUHN |
| Expert, Dragoș ARHIRE Eugen GEORGESCU Constantin LAZĂR |  | Consilier juridic, Carmen COCIȘ |