## PROCEDURĂ PENTRU DETERMINAREA VALORILOR MĂSURATE PE INTERVAL DE DECONTARE ALE CONSUMULUI PROPRIU TEHNOLOGIC ÎN REŢELELE ELECTRICE DE DISTRIBUŢIE

CAPITOLUL 1

SCOP

Art 1. Procedura stabileşte modul de determinare a valorilor realizate în fiecare interval de decontare ale consumului propriu tehnologic aferent reţelelor electrice de distribuţie în baza celor determinate la nivel lunar, în scopul creării unui cadru unitar de separare a activităţilor de distribuţie de cele de furnizare prin utilizarea acestora drept valori măsurate, necesare decontării pe piaţa angro de energie electrică a dezechilibrelor părții responsabile cu echilibrarea care își asumă responsabilitatea dezechilibrelor pentru acest consum.

## CAPITOLUL 2

## DOMENIU DE APLICARE

###### Art. 2. Procedura se aplică de către operatorii de distribuţie  concesionari pentru zona de distribuţie proprie și de către operatorul de transport și de sistem în îndeplinirea funcțiilor sale ca operator de măsurare în procesul de decontare pe piața angro de energie electrică.

## CAPITOLUL 3

## DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

Art. 3.  (1) În prezenta procedură sunt utilizate următoarele abrevieri:

ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei;

CPT – consum propriu tehnologic;

CPTL - valoarea lunară a consumului propriu tehnologic;

CPTID– valoarea pe interval de decontarea CPT;

CPTC-ID– valoarea pe interval de decontarea componentei constante a CPT;

CPTV-ID– valoarea pe interval de decontarea componentei variabile a CPT;

ID – interval de decontare;

IT – înaltă tensiune;

OD – operator de distribuţie concesionar;

(2) În înțelesul prezentei proceduri, termenii și expresiile folosite au semnificațiile definite în Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE, în Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică (reformare), în Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare și în Regulamentul de programare a unităților de producție dispecerizabile, a consumatorilor dispecerizabili și a instalațiilor de stocare dispecerizabile, în Regulamentul de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea, în Regulile privind măsurarea energiei electrice și utilizarea informațiilor aferente în scopuri comerciale și în Norma tehnică energetică privind determinarea consumului propriu tehnologic în rețelele electrice de interes public, aprobate prin ordin al președintelui ANRE.

(3) În înţelesul specific prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

- energia electrică ieşită din reţea - cantitatea de energie electrică cedată către alte reţele de distribuţie, către reţeaua de transport, ca export către liniile de interconexiune, precum şi energia distribuită clienţilor finali, măsurată în punctele de delimitare corespunzătoare;

- energia electrică intrată în reţea- cantitatea de energie electrică primită, măsurată în punctele de delimitare cu producătorii de energie electrică, cu alte reţele de distribuţie, cu reţeaua de transport şi după caz, cu liniile de interconexiune, ca import;

- energia electrică distribuită- cantitatea de energie electrică preluată de clienţii finali alimentaţi, înregistrată de echipamentele de măsurare sau calculată pe baza măsurătorilor, conform metodologiei de repartizare lunară a cantităților de energie electrică măsurate la intervale mai mari de o lună sau decalat față de începutul lunii, procedurii privind profilurile specifice de consum ale fiecărei categorii de consumatori și procedurii pentru determinarea și utilizarea profilului rezidual de consum, aprobate/avizate de ANRE;

- profil specific de consum – șirulde indici subunitari corespunzător unei categorii de consumatori care au o evoluție a consumului asemănătoare și nu au echipamente de măsurare care înregistrează consumul cu rezoluție la nivel de ID, pe baza cărora este repartizat pe fiecare interval de decontare consumul lunar de energie electrică al fiecărui consumator din respectiva categorie.

CAPITOLUL 4

DETERMINAREA CPT REALIZAT

Art. 4. În cazul în care OD asigură determinarea consumului pe ID aferent tuturor furnizorilor prin măsurare la nivel de ID sau prin aplicarea profilurilor specifice de consum, valorile pe ID ale CPT se obţin din bilanţul de energie, prin scăderea, pe fiecare ID, a energiei electrice ieşite din reţeaua de distribuţie din energia electrică intrată în reţeaua de distribuţie.

Art. 5. În cazul în care în rețeaua OD există locuri de consum la care OD nu asigură, prin măsurare cu rezoluție la nivel de ID sau prin profil specific de consum, valorile pe ID ale consumului, OD determină CPTL conform prevederilor art. 6 şi apoi profilează pe ID această valoare, conform prevederilor art. 7.

Art. 6. ODdetermină valoarea lunară a CPT, CPTL,cu formula:

CPTL = EiL - EcedatRET- Eexport - EcedatOD- ED(ML) - ED(CL)

unde:

- EiL reprezintă energia electrică intrată în reţea în luna respectivă, de la producătorii de energie electrică, din alte reţele de distribuţie, din reţeaua de transport şi după caz, din liniile de interconexiune ca import și care este determinată prin însumarea valorilor măsurate cu rezoluție la nivel de ID;

- EcedatRET – energia electrică cedată către reţeaua de transport în luna respectivă, determinată prin însumarea valorilor corespunzătoare măsurate cu rezoluție la nivel de ID;

- Eexport– energia electrică cedată pe liniile de interconexiune în luna respectivă, determinată prin însumarea valorilor corespunzătoare măsurate cu rezoluție la nivel de ID;

- EcedatOD – energia electrică cedată către reţelele altor OD în luna respectivă, determinată prin însumarea valorilor corespunzătoare măsurate cu rezoluție la nivel de ID;

-ED(ML) - energia electrică distribuită în luna calendaristică de calcul clienţilor finali cărora li s-a măsurat consumul din luna calendaristică respectivă;

- ED(CL) – energia electrică distribuită în luna calendaristică de calcul clienţilor finali la care citirea contoarelor se efectuează într-o altă zi decât la începutul lunii sau la intervale mai mari de o lună, calculată conform metodologiei, elaborate de ODşi avizate de ANRE, de repartizare lunară a cantităților de energie electrică măsurate la intervale mai mari de o lună sau decalat față de începutul lunii.

Art. 7. (1) Pentru determinarea CPTID, care este considerată drept valoare măsurată la aplicarea regulilor de decontare pe piaţa angro, OD parcurge următoarele etape:

# determină, prin utilizarea pentru luna respectivă a metodei pierderilor pe elemente de rețea prevăzute în Norma tehnică energetică privind determinarea consumului propriu tehnologic în rețelele electrice de interes public, CPTLC, și anume componenta constantă a CPTL, componentă independentă de nivelul energiei electrice care tranzitează rețeaua, reprezentată de energia electrică corespunzătoare pierderilor de tipul pierderilor în fier, dielectric, efect corona sau alte pierderi care în mod justificat pot fi considerate constante. Valoarea acestei componente se limitează la 50% din CPTL;

- determină valoarea pe ID a componentei constante a CPT, CPTC_ID, astfel:

CPTC_ID = CPTLC/NIDL

unde:

NIDL  - numărul de ID din luna respectivă

- determină valoarea pe ID a componentei variabile a CPT, CPTV_ID, astfel:

CPTV_ID= (CPTL – CPTLC) x (Ei_ID)2/∑NIDL(Ei_ID)2

unde:

Ei_ID- valoarea în ID a energiei electrice intrate în reţea.

- determină valoarea pe ID a CPT, CPTID, astfel:

CPTID= CPTC_ID+ CPTV_ID

(2) Dacă o parte din energia electrică intrată în reţea prin reţeaua de IT, este cedată către alte reţele de IT, parcurgând numai porţiuni nesemnificative din reţeaua proprie, deci fără să producă efecte semnificative asupra CPT, pentru profilarea pe ID a componentei variabile a CPT, OD poate folosi, în relaţia menţionată la alin. (1) lit. c), în locul energiei intrate în reţea, diferenţa dintre energia intrată în reţea şi cantitatea de energie electrică cedată către alte reţele.

(3) În cazul în care, pentru nivelul de IT, OD dispune de datele măsurate cu rezoluție pe ID, acesta poate determina CPT pe ID aferent acestui nivel de tensiune direct din bilanţul de energie, prin scăderea din valorile pe ID ale energiei electrice intrate în reţeaua IT, a valorilor pe ID ale energiei electrice ieşite din reţeaua IT, cu eventuale corecţii calculate în cazul în care contorul nu este montat în punctul de delimitare. În acest caz, OD determină CPT după modelul menţionat la art. 6 şi la art. 7 numai pentru restul reţelei, și anume pentru nivelurile de medie tensiune şi de joasă tensiune, iar apoi însumează valorile rezultate.