ANEXĂ

PROCEDURA

privind stabilirea consumului de energie electrică în sistem paușal

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1

Scop

- Prezenta procedură stabileşte modul de determinare a consumului de energie electrică în sistem pauşal la locurile de consum sau de consum şi producere în situațiile în care consumul de energie electrică nu poate fi determinat prin măsurare, și anume în cazul:

- a) înregistrării eronate de către grupul de măsurare;

- b) neînregistrării de către grupul de măsurare.

SECȚIUNEA a 2-a

Domeniu de aplicare

–  (1) Prevederile prezentei proceduri se aplică de către operatorii de reţea în cadrul activității de măsurare a energiei electrice în relația cu furnizorii de energie electrică și cu clienții finali.

- (2) OR aplică prevederile prezentei proceduri cu informarea clientului final și a furnizorului de energie electrică care, în situația în care este parte a contractului de rețea, informează clientul final.

SECȚIUNEA a 3-a

Definiţii şi abrevieri

- (1) Termenii utilizați în prezenta procedură au semnificația prevăzută în următoarele acte normative:

- Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei  nr. 235/2019;

- Codul de măsurare a energiei electrice aprobat prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 103/2015;

- Metodologia privind stabilirea obligațiilor de plată a energiei electrice reactive și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.33/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

- (2) În înțelesul prezentei proceduri, termenii de mai jos au semnificațiile următoare:

- energie electrică înregistrată eronat – cantitate de energie electrica înregistrată de grupul de măsurare diferită de cea real consumată;

- energie electrică neînregistrată – cantitate de energie electrica consumată în intervalul de timp în care grupul de măsurare nu a înregistrat consumul de energie electrică;

- expert de terță parte – expert tehnic specializat în măsurarea energiei electrice, care nu aparține operatorului de reţea;

- factor de corecţie a cantităţii de energie electrică înregistrată - factor cu care se înmulţeşte energia electrică înregistrată eronat de un grup de măsurare a energiei electrice, pentru a obţine cantitatea reală de energie electrică consumată;

- montaj direct al contorului - montaj al contorului în reţeaua de joasă tensiune în care circuitele de curent ale contorului sunt parcurse de curentul reţelei;

- montaj semidirect al contorului - montaj al contorului în reţeaua de joasă tensiune în care circuitele de curent ale contorului sunt conectate prin intermediul transformatoarelor de măsurare de curent;

- montaj indirect al contorului - montaj al contorului în reţeaua de medie sau înaltă tensiune în care circuitele de curent şi de tensiune ale contorului sunt conectate prin intermediul transformatoarelor de măsurare de curent, respectiv de tensiune;

- sistem pauşal - mod de determinare a consumului real de energie electrică în cazul înregistrării eronate sau al defectării grupurilor de măsurare.

- (3) În cuprinsul prezentei proceduri se utilizează următoarele abrevieri:

- ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

ATR - aviz tehnic de racordare la reţea;

- BRML – Biroul Român de Metrologie Legală;

CR - certificat de racordare la reţea;

CF – client final;

OR – operator de rețea.

CAPITOLUL II

Verificarea datelor de măsurare a energiei electrice

- (1) Înregistrarea eronată, respectiv neînregistrarea consumului de energie electrică, se poate constata de către OR, fără a se limita la acestea, ca urmare a:

- citirii contorului;

- verificării datelor de măsurare prin metode specifice de analiză;

- verificării/testării periodice, verificării metrologice sau a oricărei alte verificări a contorului;

- verificării schemei de montaj al elementelor componente ale grupului de măsurare;

- înlocuirii contorului sau a altor componente ale grupului de măsurare;

- verificării instalației de racordare.

- (2) Activitățile prevăzute la alin. (1) se realizează de către OR din proprie inițiativă, la solicitarea furnizorului sau a CF.

- (1) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data constatării situaţiei în care datele de măsurare privind consumul de energie electrică sunt înregistrate eronat/nu sunt înregistrate, OR ia măsuri pentru remedierea acesteia.

- (2) La solicitarea CF, adresată reprezentantului OR la data înlocuirii contorului, OR este obligat să permită CF să îl însoțească pe reprezentantul OR la depunerea contorului la un laborator de metrologie autorizat BRML și să participe la verificarea metrologică a contorului.

- (3) În termen de maximum 30 zile lucrătoare de la data remedierii defectului/înlocuirii contorului/grupului de măsurare sau a emiterii buletinului de verificare metrologică de către un laborator de metrologie autorizat BRML, după caz, OR întocmeşte procesul verbal conform modelului din anexa nr. 1 la prezenta procedură.

- (4) OR întocmeşte odată cu procesul verbal menţionat la alin. (3) şi fişa de calcul a consumului de energie electrică, în care se detaliază: modul de stabilire în sistem pauşal a consumului de energie electrică, cantitatea de energie electrică stabilită şi perioada de timp pentru care se realizează calculul energiei electrice.

- (5) Documentele prevăzute la alin. (3) și (4) întocmite de OR se semnează şi de către CF.

- (6) OR transmite furnizorului CF o copie a procesului verbal şi a fişei de calcul  în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data întocmirii acestora în scopul emiterii facturii conform prevederilor  Art. 14.

# capitolul III

# Înregistrarea eronată sau neînregistrarea energiei electrice

– (1) Înregistrarea eronată a consumului de energie electrică se poate datora, fără a se limita la acestea:

- unui deranjament care a condus la întreruperea circuitelor de măsurare exterioare sau a circuitelor şi a contactelor interioare ale grupului de măsurare;

- unor erori de conectare, interioare sau exterioare grupului de măsurare, care pot fi, fără a se limita la acestea:

- conexiuni inversate intrare – ieşire ale  transformatorului de măsurare de tensiune;

- conexiuni inversate intrare – ieşire ale  transformatorului de măsurare de curent;

- nerespectarea ordinii de succesiune a fazelor la conectarea circuitelor de tensiune sau a circuitelor de curent;

- neconcordanţă între circuitele de tensiune şi de curent ale aceleiaşi faze;

- identificarea de raporturi de transformare diferite ale transformatoarelor de măsurare de curent pe cele trei faze,

- funcționării contorului în afara clasei de exactitate;

- unei erori de programare a contorului sau a altor elemente componente din structura sistemului de măsurare, care conduce la denaturarea datelor de facturare;

- neconcordanței dintre caracteristicile tehnice ale elementelor componente ale grupului de măsurare și datele înscrise în ATR/CR;

- unei erori de alegere a caracteristicilor tehnice ale elementelor componente ale grupului de măsurare în raport cu consumul real de energie electrică.

- (2) Neînregistrarea consumului de energie electrică se poate datora unor defecțiuni ale contorului, care pot fi, fără a se limita la acestea:

- de înregistrare, inclusiv neînregistrare totală a datelor de măsurare;

- de afișare a datelor de măsurare.

CAPITOLUL IV

Stabilirea consumului de energie electrică activă

SECȚIUNEA 1

Stabilirea consumului de energie electrică activă în cazul înregistrării eronate

– (1) În cazul constatării unui deranjament sau al unor erori de conectare a grupului de măsurare din cele prevăzute la Art. 6 alin. (1) lit. a) şi b), fără a se limita la acestea, consumul de energie electrică activă înregistrat eronat se corectează utilizând relaţia:

- [kWh]

- în care:

- Wcor – cantitatea  de energie electrică activă consumată, corectată    [kWh]

- We – cantitatea de energie electrică activă înregistrată eronat de contor  [kWh]

- K – factor de corecție.

- Factorul de corecţie K se alege în funcție de tipul:

- erorii de conectare;

- de deranjament identificat.

- Valorile factorilor de corecţie K pentru energia electrică activă, în cazul grupurilor de măsurare cu contoare având trei sisteme de măsurare, în montaj direct, semidirect sau indirect, sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta procedură.

- Valorile factorilor de corecţie K pentru energia electrică activă în cazul grupurilor de măsurare  cu contoare având două sisteme de măsurare, în montaj semidirect sau indirect, sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta procedură.

- Factorii de corecție K sunt constanți sau variabili, în funcție de defazajul φ dintre tensiunea și curentul electric aferente consumului de energie electrică. Deoarece defazajul φ variază în timp, în funcţie de regimul de consum de energie electrică activă şi de energie electrică reactivă, se stabileşte o valoare medie a acestuia pe durata de timp în care consumul de energie electrică a fost înregistrat eronat.  La corectarea consumului de energie electrică se consideră că defazajul φ este acelaşi pe toate cele trei faze.

- Defazajul  φ utilizat la corectarea consumului înregistrat eronat se determină fie în baza datelor istorice de consum (maximum 3 ani), fie pe baza măsurătorilor de energie activă şi reactivă efectuate pentru o perioadă de cel puţin 7 zile, dar nu mai mult de 30 de zile după corectarea montajului, în condiţiile în care nu se modifică regimul de funcţionare şi comportamentul de consum al CF.

- În cazul în care nu poate fi determinată valoarea medie a defazajului φ pe durata de timp în care consumul de energie electrică a fost înregistrat eronat în conformitate cu prevederile alin. (6), valorile factorilor de corecție K se determină pe baza defazajului φ corespunzător factorului de putere 0,9.

- OR și CF pot conveni de comun acord asupra unei alte metode de determinare a defazajului φ, inclusiv apelând la un expert de terță parte.

- În cazul constatării prezenţei concomitente a două sau a mai multor tipuri de erori de conexiune sau deranjamente, care conduc fiecare la înregistrarea eronată a consumului de energie electrică, se aplică după caz, succesiv, corecţia corespunzătoare fiecărui tip de eroare.

-  (1) În cazul prevăzut la Art. 6 alin. (1) lit. c)  în care consumul de energie electrică este înregistrat eronat din cauza funcţionării în afara clasei de exactitate şi identificat în afara clasei de exactitate metrologică de către un laborator de metrologie autorizat de BRML, se corectează pe baza erorii de măsurare stabilite în urma verificării metrologice a acestuia, prin adăugarea sau reducerea diferenței dintre consumul înregistrat și cel aferent clasei de exactitate în care grupul de măsurare ar fi trebuit să se încadreze.

- (2) OR are obligația să obțină un buletin de verificare metrologică eliberat de către un laborator de metrologie autorizat de BRML care să conțină datele necesare corectării consumului de energie electrică înregistrat eronat conform alin.(1).

–  (1) Consumul de energie electrică înregistrat eronat în cazurile prevăzute la Art. 6 alin. (1) lit. d), e) şi f) se corectează pe baza datelor de măsurare înregistrate și a parametrilor de programare corectați.

- (2) În cazul înregistrării eronate a consumului de energie electrică cu grupuri de măsurare având contoare electronice, consumul de energie electrică se corectează pe baza datelor de măsurare existente și înregistrate în jurnalul de evenimente, având în vedere procedurile elaborate de OR în conformitate cu prevederile Codului de măsurare a energiei electrice, aprobat de ANRE, în vigoare.  În cazul în care datele de măsurare nu pot fi vizualizate pe afișajul contorului dar sunt disponibile în memoria internă a acestuia, cu acordul CF, consumul de energie electrică se determină pe baza datelor de măsurare existente în memoria contorului; în lipsa acordului CF, consumul de energie electrică se stabilește conform prevederilor Art. 10.

SECȚIUNEA a 2-a

Stabilirea consumului de energie electrică activă în cazul neînregistrării  grupului de măsurare

- (1) În cazul prevăzut la Art. 6  alin. (2) în care grupul de măsurare s-a defectat iar consumul de energie electrică nu a fost înregistrat, acesta se determină prin una dintre metodele următoare:

- pe baza înregistrărilor contorului martor, dacă acesta era montat în instalaţie;

- pe baza consumului mediu rezultat din istoricul de consum al ultimilor 3 ani, stabilit pentru o perioadă de timp egală ca durată şi similară din punct de vedere al condiţiilor de consum cu cea în care grupul de măsurare nu a funcţionat; în situaţia în care nu există un istoric de consum al ultimilor 3 ani, consumul mediu se stabileşte pe baza istoricului de consum aferent unei perioade de 2 ani respectiv de 1 an;

- pe baza măsurării energiei electrice active efectuate pentru o perioadă caracteristică de cel puţin 7 zile, dar nu mai mult de 30 de zile, din momentul remedierii situaţiei care a condus la nefuncţionarea grupului de măsurare, în condiţiile în care nu se modifică regimul de funcţionare şi comportamentul de consum al CF.

- (2) Metoda de determinare a consumului de energie electrică dintre cele enumerate la alin. (1) se alege de OR de comun acord cu CF.

SECȚIUNEA a 3-a

Stabilirea consumului de energie electrică reactivă

– Pentru CF, care, conform reglementărilor plătesc energie electrică reactivă şi care consumă energie reactivă din reţeaua OR, în situaţia defectării echipamentului de măsurare a energiei reactive, consumul de energie electrică reactivă înregistrat eronat/neînregistrat se corectează/calculează prin una dintre metode, după caz, în funcție de posibilitatea de aplicare:

- aplicarea factorului de putere mediu, stabilit pe baza înregistrărilor de energie electrică activă și reactivă corecte anterioare apariţiei defectului, la energia activă înregistrată în perioada de corectare a energiei electrice reactive;

- pe baza istoricului de consum, în condiţiile în care în perioada de defectare a grupului de măsurare s-a menţinut structura de consum;

- pe baza unei analize de consum realizată de către OR de comun acord cu CF.

SECȚIUNEA a 4-a

- Durata pentru care se stabileşte consumul de energie electrică în sistem pauşal

– (1) Durata pentru care OR stabileşte consumul de energie electrică în sistem pauşal este intervalul de timp de la data când s-a produs evenimentul care a condus la înregistrarea eronată/neînregistrarea consumului de energie electrică, atunci cand data respectiva se poate stabili cu certitudine şi care nu poate depăși 3 ani, sau în caz contrar de la ultima citire a datelor de masurare până la data remedierii situaţiei care a condus la funcţionarea necorespunzătoare a grupului de măsurare.

- (2) În cazul în care pentru locul de consum a fost schimbat furnizorul şi data la care s-a produs evenimentul care a condus la înregistrarea eronata/neînregistrarea consumului de energie electrică, respectiv data ultimei citiri a datelor de masurare este anterioară celei de schimbare a furnizorului,  durata pentru care se stabileşte consumul de energie electrică în sistem pauşal este intervalul de timp de la data schimbării furnizorului până la data remedierii situaţiei care a condus la funcţionarea necorespunzătoare a grupului de măsurare.

CAPITOLUL V

Facturarea consumului de energie electrică stabilit  în sistem paușal

– (1) Consumul de energie electrică stabilit în sistem paușal conduce la regularizarea decontărilor între OR, furnizor și CF, în conformitate cu prevederile contractuale și ale reglementărilor în vigoare.

- (2) Consumul de energie electrică stabilit în sistem paușal se regularizează  prin includerea acestuia în valorile măsurate.

– (1) Furnizorul, în baza documentelor primite de la OR conform Art. 5 alin. (6), emite factura pentru consumul de energie electrică stabilit în sistem pauşal la preţul energiei electrice din contractul de furnizare, în vigoare în perioada înregistrării eronate/neînregistrării consumului de energie electrică.

- (2) Plățile între părți cu privire la contravaloarea consumului de energie electrică stabilit în sistem paușal se realizează eșalonat pe o durată de timp egală cu cea pentru care a fost stabilit consumul în sistem paușal, cu respectarea prevederilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția cazurilor în care părțile stabilesc de comun acord altă durată.

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

-  Factorii de corecţie a consumului de energie electrică activă precizați în anexele nr. 3 și 4 la procedură, se pot stabili și pentru situaţiile care nu sunt prevăzute în aceste anexe, la solicitarea CF, prin apelarea la un expert de terță parte.

- În cazul unei dispute apărute în aplicarea prevederilor prezentei proceduri, dacă părțile nu ajung la o înțelegere, acestea se pot adresa ANRE în vederea declanșării procesului de soluționare la nivelul acesteia, conform prevederilor Regulamentului privind organizarea și funcționarea comisiei pentru soluționarea disputelor pe piața angro și cu amănuntul apărute între participanții la piața de energie electrică și gaze naturale, în vigoare.

- Sistemul pauşal poate fi utilizat la stabilirea prejudiciului în cazurile de suspiciune de sustragere de energie electrică, exclusiv ca mod de calcul în speţele deduse soluţionării instanţelor judecătoreşti; durata pentru care se aplică este cea stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă.

ANEXA  Nr. 1

la procedură

PROCES VERBAL

Nr. _____________ din data_______________

Încheiat între:

Operatorul de rețea (OR) …………………..cu sediul în jud.……………….., loc. ......................................, str. ..............................., nr. .........., bl. ........, cod fiscal ………............înscris la registrul comerţului la nr. ………………..., reprezentant legal prin ...................................., având funcţia de ...................................

și

Client final persoană fizică

Dl./Dna.........................................................................cu domiciliul în județul ......................................, localitatea ......................................, str....................................., nr..............., bloc............,sc.….ap...............,tel.fix.............................., tel. mobil .........................,fax............................,e-mail...........................

Client final persoană juridică

Client final /Reprezentant – S.C. ...................................., cu sediul în ………………………CUI ..........................., J/ ............................., profil de activitate ..........................................,. prin dl/dna.................................................................. având calitatea de ....................................cu domiciliul in jud..................., loc .............................., str. ...................................., nr..... , bloc ..........., sc. .........., ap …, ........ tel. fix..............................tel. mobil ...............................fax..................................................email.................................................. .

titular al Contractului de furnizare/reţea nr....................., încheiat la data de ............................, pentru locul de consum/locul de consum şi producere, din jud. ............., loc. ......................................................, str. ................................................., nr......., bl. ......., sc........., ap..............., cod de identificare loc de consum.............................................. şi/sau cod de identificare al punctului de măsurare..............................................................................

pentru stabilirea consumului de energie electrică în sistem pauşal.

- Situaţia constatată la locul de consum menţionat mai sus şi măsurile întreprinse pentru remedierea acesteia .....................................

- Stabilirea consumului de energie electrică în sistem pauşal se determină pe baza ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Intervalul de timp pentru care se determină consumul de energie electrică în sistem pauşal este:............................................................., pentru un număr de ....................zile.

- Cantitatea de energie electrică stabilită în sistem paușal este .................................kWh (conform fişei de calcul ataşate).

- Clientul final a însoțit OR cu ocazia depunerii la un laborator de metrologie autorizat BRML a contorului:

 Da                               Nu                                   Nu se aplică

- Clientul final a participat la verificarea metrologică a contorului:

 Da                                Nu                                   Nu se aplică

Reprezentant OR				           Client /Reprezentant client

Numele și prenumele.................................	           Numele și prenumele..............................

Funcţia:.......................................................		Funcţia:..................................................

Nr. legitimaţiei ...........................................		Act de identitate seria............nr...............

Semnătură..................................................		Semnătură ................................................

ANEXA Nr. 2

la procedură

Factori de corecţie - contoare în montaj direct, semidirect sau indirect,

cu 3 sisteme de măsurare

| Nr. crt. | Eroare de conexiune sau deranjament | Factor de corecţie energie activă | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conexiune inversată la bornele unei bobine de curent, la oricare dintre faze | 3 |  |
| 2 | Conexiuni inversate la bornele a două bobine de curent | - 3 | În cazul contoarelor de inducţie discul are tendinţa de a se roti în sens invers |
| 3 | Circuitele de curent ale fazelor R,S,T ale contorului sunt legate respectiv la fazele S,T,R ale reţelei |  | În cazul contoarelor de inducţie discul are tendinţa de a se roti în sens invers |
| 4 | Circuitele de curent ale fazelor R,S,T ale contorului sunt legate respectiv la fazele T,R,S ale reţelei |  | În cazul contoarelor de inducţie discul are tendinţa de a se roti în sens invers |
| 5 | Conexiune inversată între o fază şi nulul circuitului de tensiune | 3/2 | Circuitele de tensiune sunt suprasolicitate şi se pot arde |
| 6 | Două circuite de curent sau două circuite de tensiune sunt inversate între ele | - | Contorul este practic blocat, nu se poate calcula un coeficient de corecţie |
| 7 | Întreruperea circuitului de curent pe una dintre faze | 3/2 | Corecţia se aplică numai în cazul montajului semidirect |
| 8 | Întreruperea circuitului de tensiune pe una dintre faze | 3/2 |  |

ANEXA Nr. 3

la procedură

Factori de corecţie - contoare în montaj semidirect sau indirect,

cu 2 sisteme de măsurare

| Nr. crt. | Eroare de conexiune sau deranjament | Factor de corecţie energie activă | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conexiune inversată la bornele primei bobine de curent (faza R) |  |  |
| 2 | Conexiune inversată la bornele celei de a doua bobine de curent (faza T) |  | În cazul contoarelor de inducţie discul are tendinţa de a se roti în sens invers |
| 3 | Conexiuni inversate la bornele ambelor bobine de curent | -1 | În cazul contoarelor de inducţie discul are tendinţa de a se roti în sens invers |
| 4 | Conexiunea primului circuit de curent al contorului la faza T, respectiv a celui de-al doilea circuit de curent la faza R a reţelei | - | Contorul practic blocat, nu se poate calcula un coeficient de corecţie |
| 5 | Conexiunea primului circuit de curent al contorului la faza T, respectiv a celui de-al doilea circuit de curent al contorului la faza R şi conexiune inversată a bornelor celei de a doua bobine de curent a contorului |  |  |
| 6 | Conexiunea primului circuit de curent al contorului la faza T, respectiv a celui de-al doilea circuit de curent al contorului la faza R şi conexiune inversată a bornelor primei bobine de curent a contorului |  | În cazul contoarelor de inducţie discul are tendinţa de a se roti în sens invers |
| 7 | Conexiunea primului circuit de curent al contorului la faza T, respectiv a celui de-al doilea circuit de curent al contorului la faza R şi conexiune inversată a bornelor ambelor bobine de curent | - | Contorul practic blocat, nu se poate calcula un coeficient de corecţie |
| 8 | Conectarea circuitelor de tensiune în ordinea S,T,R |  | În cazul contoarelor de inducţie discul are tendinţa de a se roti în sens invers |
| 9 | Conectarea circuitelor de tensiune în ordinea T,R,S |  | În cazul contoarelor de inducţie discul are tendinţa de a se roti în sens invers |
| 10 | Inversarea tensiunilor între fazele R şi S sau între S şi T (pentru montaj direct sau semidirect) | - | Contorul este practic blocat, nu se poate calcula un coeficient de corecţie |
| 11 | Întreruperea circuitului transformatorului de curent sau de tensiune pe faza R |  |  |
| 12 | Întreruperea circuitului transformatorului de curent sau de tensiune pe faza T |  |  |
| 13 | Întreruperea circuitului transformatorului de tensiune pe faza de referinţă (S) | 2 |  |

Notă : Factorii de corecţie prezentaţi în anexele nr. 2 şi 3 sunt cei prevăzuți în ordinul președintelui ANRE nr. 121/2015, cu modificările ulterioare și au la bază următoarea literatură tehnică de specialitate:

- Măsurări electrice şi electronice, autori Paul Manolescu şi Carmen Ionescu Golovanov, EDP, Bucureşti 1981;

- Utilizarea contoarelor electrice de curent alternativ, autori Ion Ştirbulescu şi Const. Georgescu, Ed. Tehnică, Bucureşti 1969;

3. Conectarea corectă a aparatelor electrice de măsură trifazate, autor Ioan Kerekes, Ed. Tehnică, Bucureşti 1988.