Procedură privind elaborarea si aplicarea pofilurilor specifice de

consum din zona de licenta a CEZ Distributie

1. SCOP
      Procedura are ca scop modul de elaborare si aplicare a profilurilor specifice de consum (acele profiluri de consum care se aplica unor consumatori care au o repartizare orara  a consumului de energie electrica asemanatoare) tuturor clientilor care solicita in mod direct sau prin intermediul unui furnizor trecerea de la piata reglementata (consumator captiv) la piata concurentiala, dar nu au echipamente de masurare cu posibilitatea de masurare orara.
2. DOMENIU DE APLICARE

· Procedura se aplica in mod justificat, transparent si nediscriminatoriu, acelor consumatori care au PM apartinand categoriei C si care realizeaza un consum anual mai mic decat 200 MWh si care nu au montate contoare cu posibilitatea inregistrarii consumurilor orare (conform Codului de Masurare a energiei electrice) .
3. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

(1)  În înţelesul prezentei proceduri, termenii folosiţi se aplica după cum urmează:

· Operator de Distributie - orice persoana care detine, sub orice titlu, o retea electrica de distributie si este titulara a unei licente de distributie prin care raspunde de operarea, asigurarea intretinerii si, daca este necesar, dezvoltarea retelei de distributie intr-o anumita zona si, acolo unde este aplicabil, interconectarea acestuia cu alte sisteme, precum si de asigurarea capacitatii pe termen lung a sistemului de a raspunde cererilor rezonabile privind distributia energiei electrice;
· Consumator de energie electrica – Persoană fizică sau juridică ce cumpără sau consumă energie electrică pentru consumul propriu şi, eventual, pentru un subconsumator racordat la instalaţiile sale 
· Loc de consum - incinta sau zona în care se consumă, printr-o singură instalaţie de utilizare, energia electrică furnizată prin una sau mai multe instalaţii de racordare. Un consumator poate avea mai multe locuri de consum, după caz, în incinte sau în zone diferite sau în aceeaşi incintă sau zonă.

· Consumator captiv - Consumatorul care, din considerente tehnice, economice sau de reglementare, nu poate alege furnizorul precum si consumatorul eligibil care nu isi exercita dreptul de a-si alege furnizorul
· Consumator eligibil - Consumatorul care poate să aleagă furnizorul şi să contracteze direct cu acesta energia necesară, având acces la reţelele electrice de transport şi/sau de distribuţie 

· Punct de măsurare a energiei electrice – (PM) locul de racordare a transformatoarelor de măsurare sau la care sunt conectate aparatura şi ansamblul instalaţiilor care servesc la măsurarea puterii şi energiei electrice tranzacţionate.
· PM de categoria C - Puncte de masurare utilizate pentru masurarea energiei vehiculate pe circuitele care alimenteaza locuri de consum anual sub 200 MWh

· Furnizor – persoana fizica sau juridica titulara a unei licente de furnizare;
· Profil de Consum - algoritm pentru repartizarea orară, pe baza unui model matematic, a consumului de energie electrică înregistrat lunar prin punctele de măsurare la care, conform reglementărilor, nu este obligatorie montarea unui contor cu înregistrare orară a consumului. Profilele de consum se stabilesc de operatorul de distribuţie cu aprobarea ANRE şi pot fi diferenţiate pe tipuri de consumatori. Profilele de consum pentru un anumit tip de consumatori sunt unice pe teritoriul operatorului de distribuţie respectiv.
· Profil 
specific de consum -Profilul de consum determinat pentru un grup de consumatori care au o repartizare orara a consumului asemanatoare si care in consecinta definesc o categorie de consum.
(2) Abrevierile utilizate sunt:

· ANRE – Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
· CEZ D  -  SC CEZ Distributie SA

· OD - Operator de Distributie
· PC – Profil de consum
· PSC– Profil  specific de consum
· CS - Curbe de  sarcina

· PM - Punct Masura
· LC – Loc de Consum
4. Etapele elaborarii unui profil

4.1 Operatorul de distributie (OD) identifica o categorie de locuri de consum ale caror curbe de consum (repartizari orare ale consumului) sunt asemanatoare, luand in considerare activitatea desfasurata la locul de consum, programul de lucru si instalatiile consumatoare de energie electrica.
4.2 Pentru elaborarea documentaţiei de aprobare a profilului OD va lua în considerare grupuri de minim 50 LC existente, in cadrul carora se vor incadra potentialele solicitari. In situatia in care o solicitare nu poate fi incadrata in nici unul dintre grupurile mentionate, OD va monta contoare cu inregistrare orara a consumului.

4.3 Se vor efectua măsurători orare utilizând contoare cu curbă de sarcină (cu telecitire) pentru fiecare profil, la minim 10 LC acceptate ca având un profil similar.
4.4 La locurile de consum selectate se monteaza contoare cu inregistrare orara a consumului si se inregistreaza curba de consum pentru o durata, care de regula este de un an. In cazurile in care in urma analizei de la pct. 4.1, OD ajunge la concluzia ca natura activitatii la LC respectiv nu presupune variatii sezoniere ale consumului, cu acordul ANRE se pot utiliza perioade mai scurte de inregistrare a consumurilor orare.
4.5 În urma prelucrării datelor de consum obţinute se defineşte PC, fiecărei ore din lună fiindu-i atribuită o pondere, reprezentând fracţiunea din consumul lunar care revine orei respective. Ponderea trebuie exprimată printr-un număr cu suficiente zecimale (cel puţin 4 cifre după virgulă), astfel încât neglijarea celorlalte zecimale să introducă erori cât mai mici. 


   În această etapă se stabileşte şi dispersia maximă a consumului orar al unui LC faţă de profilul definit, pentru ca LC respectiv să poată utiliza profilul. 
4.6 În vederea aprobării profilului de consum, operatorul de distribuţie întocmeşte şi transmite la ANRE o documentaţie care cuprinde:


a) Prezentarea tipurilor de activităţi adecvate profilului de consum propus;

b) Rezultatele măsurătorilor;

c) Forma profilului de consum propus (fracţiunea din consumul lunar care îi revine fiecărei ore din lună), precum şi abaterile admise;

d) Precizarea condiţiilor în care se aplică profilul de consum:

- condiţii necesare a fi satisfacute de locul de consum pentru a avea dreptul de utilizare a respectivului profil de consum;

- demersurile care trebuie întreprinse de consumatorul / furnizorul care solicită utilizarea profilului respectiv;

5. Etapele aplicarii unui profil

5.1 Operatorul de distribuţie postează pe pagina proprie de internet profilurile de consum aprobate de ANRE, precum şi condiţiile pe care LC trebuie să le satisfacă pentru a se putea utiliza un profil aprobat.

Profilurile aprobate de ANRE se aplică în mod nediscriminatoriu oricărui LC care satisface cerinţele profilului.

5.2 Orice consumator, grup de consumatori sau furnizor al acestora, care doreşte să utilizeze un profil de consum aprobat, transmite operatorului de distribuţie o solicitare, în care descrie profilul activităţii la LC, programul de lucru şi alte date prevăzute de operatorul de distribuţie în „Condiţiile de utilizare”  postate pe pagina de internet

5.3 Operatorul de distribuţie analizează solicitarea conform pct. 5.2 şi în termen de 2 zile lucrătoare răspunde solicitantului. În cazul răspunsului negativ, operatorul de distribuţie trebuie să prezinte şi motivul pentru care  nu poate satisface solicitarea consumatorului

5.4 Profilurile de consum se aplică în mod nediscriminatoriu pentru toate locurile de consum la care se solicita acest lucru, daca LC corespunde conditiilor de la pct. 5.1 de mai sus şi în cazul în care operatorul de reţea nu consideră necesară montarea unui contor cu curbă de sarcină

5.5 Operatorul de reţea are posibilitatea de a-si actualiza şi îmbunătăţi anual sau ori de cate ori se impune, modelul matematic al unui profil, dacă în urma analizelor efectuate constată implicaţii  financiare semnificative ale utilizării respectivului profil sau ineficienţa respectivului profil

5.6 Dacă din analiza efectuată operatorul de reţea are incertitudini privind respectarea gradului de încadrare a consumatorului în profilul acceptat, poate monta contoare martor în vederea verificării încadrării în profil. Contoarele pot fi montate în alte locaţii după 50 de zile dacă se confirmă încadrarea în condiţiile profilului ales, sau lăsate ca şi contoare de decontare orară dacă nu se confirmă, trecându-se în acest fel de la decontarea pe bază de profil de sarcină, la cea bazată pe contoare cu măsurare orară

5.7 Pentru fiecare furnizor care are consumatori beneficiari ai unui profil de consum aprobat, operatorul de distribuţie determină, pe baza profilului aprobat, repartizarea orară a consumului lunar cumulat pentru toate locurile de consum ale aceluiaşi furnizor. 

Valorile orare rezultate constituie valori măsurate şi urmează procesul de validare conform Codului comercial al pieţei angro.

 5.8  Valorile orare ale energiei se determina prin înmulţirea ponderilor orare corespunzătoare ale PSC, cu valoarea consumului de energie electrică pe intervalul de calcul considerat.
. 5.9 Consumul de energia electrică pe intervalul de calcul, referit la art. 5.7 se determină luând în considerare atât indicatiile contorului in intervalul de calcul, cât şi corecţiile prevăzute în reglementările în vigoare, pentru fiecare loc de consum(calculul corectiilor determinate de necoincidenta punctului de masurare cu punctul de decontare, recalcul in cazul defectarii grupurilor de masurare, recalcul in cazul erorilor de operare date, etc.).

5.10 In cazul locurilor de consum la care citirea contoarelor se face la intervale mai mari de o luna, consumul de energia electrică pe intervalul de calcul se determina de catre OD conform metodologiei de repartizare lunara a cantitatilor de energie electrica mai mare de o luna elaborata de OD si avizata de ANRE , descrisa la pct.6 . 

5.11 Valorile orare ale energiei electrice cumulate pe fiecare profil şi pe furnizor se exprimă în MWh cu 3 zecimale, şi se rotunjesc astfel încât diferenţele între energia lunară şi suma energiilor orare din decursul lunii să fie mai mică de 1 kWh
5.12 Profilurile de consum afişate pe pagina de internet sau transmise celor în drept, trebuie sa fie prezentate într-un format care să permită preluarea şi prelucrarea lor uşoară de către utilizatori

5.13 Pentru orice alt consumator care nu se incadreaza in prevederile prezentei proceduri, consumul lunar orar va fi profilat in baza profilului rezidual, dupa aprobarea acestuia de ANRE. Acest profil va fi de asemenea aplicat pana la avizarea profilurilor specifice de catre ANRE. 
6. Determinarea cantitatii de energie distribuita consumatorilor carora li se aplica prevederile art. 5.10
6.1 Clienti cu citire de regularizare la 3 luni:

-
luna n -  se emite Factura 1, de regularizare a consumului, care este calculata in functie de index-ul efectiv citit I1 intr-o anumita zi Z1 din cadrul lunii n, diminuata cu facturile de estimat emise in intervalul de regularizare si Factura 2 care contine o cantitate de energie electrica estimata E1 de la data citirii Z1 pana la finalul lunii n, emisa nu mai târziu de 5 zile financiare din luna n+1.

-
luna n+1 se emite Factura 3, care contine o cantitate de energie electrica estimata E2,  calculata fie pe baza cantitatilor de energie electrica  contractate lunar de catre clienti pe luna n+1, fie pe baza istoricului de consum.

-
luna n+2 se emite Factura 4, care contine o cantitate de energie electrica estimata E3, calculata similar ca pt luna n+1. 

-
luna n+3 se citeste index-ul I2 intr-o anumita zi Z2 din cadrul lunii n+3 si se emite Factura 5 de regularizare a consumului de energie electrica efectiv realizat intre ultimele doua citiri consecutive ale contorului. Cantitatea din F5 este calculata ca diferenta intre indecsii efectiv cititi I2 si I1, diminuata cu facturile de estimat emise in intervalul de regularizare si factura F6 care contine o cantitate de energie electrica estimata E4 de la data citirii Z2 pana la finalul lunii n+3, emisa nu mai târziu de 5 zile financiare din luna n+4.

. 
F5 = (I2 - I1) – E1 – E2 – E3 

F6 = E4

6.2 Clienti cu citire de regularizare la 6 luni:

-
luna n -  se emite Factura 1, de regularizare a consumului, care este calculata in functie de index-ul efectiv citit I1 intr-o anumita zi Z1 din cadrul lunii n, diminuata cu facturile de estimat emise in intervalul de regularizare si Factura 2 care contine o cantitate de energie electrica estimata E1 de la data citirii Z1 pana la finalul lunii n, emisa nu mai târziu de 5 zile financiare din luna n+1.

-
luna n+1 se emite Factura 3, care contine o cantitate de energie electrica estimata E2,  calculata fie pe baza cantitatilor de energie electrica  contractate lunar de catre clienti pe luna n+1, fie pe baza istoricului de consum 

-
luna n+2 se emite Factura 4, care contine o cantitate de energie electrica estimata E3, calculata similar ca pt luna n+1.

-
luna n+3 se emite Factura 5, care contine o cantitate de energie electrica estimata E4, calculata similar ca pt luna n+1. 

-
luna n+4 se emite Factura 6, care contine o cantitate de energie electrica estimata E5, calculata similar ca pt luna n+1.

-
luna n+5 se emite Factura 7, care contine o cantitate de energie electrica estimata E6, calculata similar ca pt luna n+1. 

-
luna n+6 se citeste index-ul I2 intr-o anumita zi Z2 din cadrul lunii n+6 si se emite Factura 8 de regularizare a consumului de energie electrica efectiv realizat intre ultimele doua citiri consecutive ale contorului . Cantitatea din F8 este calculata ca diferenta intre indecsii efectiv cititi I2 si I1, diminuata cu facturile de estimat emise in intervalul de regularizare si factura F9 care contine o cantitate de energie electrica estimata E7 de la data citirii Z2 pana la finalul lunii n+6, emisa nu mai târziu de 5 zile financiare din luna n+7.

. 

F8 = (I2 - I1) – E1 – E2 – E3 – E4 – E5 – E6

F9 = E7

6. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

      6.1 OD va publica pe pagina proprie de internet aceasta procedura imediat dupa ce va fi aprobata de ANRE

6.2 Factorii implicati din Grupul CEZ vor duce la indeplinire prevederile prezentei proceduri.

[image: image1.png]



1

