[image: image2.jpg]Transelectrica




[image: image1.jpg]Transelectrica



[image: image2.jpg][image: image1.jpg] 



AUDITU




LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR

1.Cod: TEL-07.VI ECH-DN/116
	Nr.

rev
	Conţinutul reviziei
	Autorul reviziei

	
	
	Nume şi prenume
	Semnătura / Data

	
	
	
	


C U P R I N S

	
	
	Pag

	Pagina frontală
	...............................................................
	1

	Lista de control a reviziilor
	...............................................................
	2

	1. Scop
	...............................................................
	4

	2. Domeniu de aplicare
	...............................................................
	4

	3. Definiţii şi prescurtări
	...............................................................
	4

	4. Documente de referinţă
	...............................................................
	5

	5. Responsabilităţi
	...............................................................
	5

	6. Modul de lucru
	………....................................................
	5

	7. Inregistrari
	
	6

	
	
	


1. SCOP
Procedura are drept scop diminuarea dezechilibrelor inregistrate de unitatile dispecerizabile termo in perioada pornirii de la sincronizare si pana la atingerea puterii minime tehnice, in cazul pornirii prin ordin de dispecer. 
2. DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedura se aplica de catre Participantii la Piata de Echilibrare care au in exploatare de grupuri termo si de catre Operatorul de Transport si de Sistem, pentru preluarea in Piata de Echilibrare, in baza unor ordine de dispecer implicite, a energiei produse din momentul sincronizarii si pana la primul interval cu ordinul de dispecer explicit de pornire.  
3. DEFINITII ŞI PRESCURTARI

3.1. Definiţii

3.1.1.
Conform Codului Tehnic al Reţelei Electrice de Transport

3.1.2.
Conform Codului Comercial al Pieţei Angro de Energie Electrica. 
3.1.3. Ordin de dispecer explicit – ordin dat de dispecer si care prevede explicit puterea activa de crestere/scadere  si intervalul de timp solicitat. 
3.1.4. Ordin de dispecer implicit – ordin care nu se da explicit de catre dispecer, acesta fiind introdus ulterior in platforma prin metoda back-office sau generat automat de platforma cu valori calculate sau selectate din baza de date. 
In cazul pornirii grupurilor termo, Ordinele Implicite reprezinta o extensie a Ordinului de Dispecer Explicit, fiind necesare pentru decontarea tuturor palierelor de energie produse in perioada de pornire.
 Astfel, incepand cu intervalul orar in care are loc sincronizarea pana la primul interval orar cu ordin explicit de dispecer, fiecarui palier de putere din Graficul de Pornire i se asociaza in etapa de decontare, un ordin implicit de dispecer care are urmatoarele componente :
- Puterea activa de crestere implicit egala cu puterea corespunzatoare din graficul de pornire al orei respective,

- Intervalul de timp egal cu intervalul orar corespunzator 

3.1.5 Grafice de Pornire – valori medii orare ale puterii la care este programata sa  funcţioneze o UD termo pe perioada de pornire începând cu intervalul orar in care se sincronizeaza la SEN si terminând cu intervalul orar dinaintea primului interval orar cu ordin explicit de dispecer, in concordanta cu specificatiile tehnice aferente. Nivelul acestor paliere si numarul de intervale variaza in functie de caracteristicile grupului termo si de  starea grupului in momentul primirii ordinului de pornire. 

Astfel, Graficele de Pornire sunt diferite pentru pornirea in stare rece, calda, sau fierbinte.
3.2. 


Prescurtări

3.2.1.
Conform Codului Comercial al Pieţei Angro de Energie Electrica

3.2.2. PE –Piata de Echilibrare

3.2.3. PPE- Participant la Piaţa de Echilibrare

3.2.4. OTS – Operatorul de Transport şi de Sistem

3.2.5. OPE – Operatorul Pietei de Echilibrare

3.2.6. UD – Unitate Dispecerizabila

4. 
DOCUMENTE DE REFERINŢǍ

4.1 Manualul Calităţii al CNTEE Transelectrica SA, cod TEL-MC-ISO

4.2 Codul Comercial al Pieţei Angro de Energie Electrică

4.3. Codul Tehnic al Reţelei Electrice de Transport – Partea II Regulamentul de programare al unitatilor de productie dispecerizabile
5. 
RESPONSABILITǍŢI

5.1. OTS verifica Graficele de Pornire transmise de PPE pentru UD-urile proprii si le aprobă. 5.2. OTS introduce pentru fiecare ordin de pornire pe PE, pentru fiecare UD termo care se supune actiunii acestei proceduri, cu ajutorul Backoffice-ului,  puterile orare din Graficele de Pornire ca ordine de dispecer implicite, in ziua urmatoare zilei de livrare. 
5.3. PPE are responsabilitatea intocmirii si transmiterii Graficelor de Pornire orare conform cu prescriptiile tehnice specifice fiecarei UD. 
5.4. PPE are responsabilitatea de a sincroniza UD anterior momentului intrarii in vigoare a ordinului de dispecer explicit cu un timp egal cu cel cuprins in Graficul de Pornire si va respecta palierele de putere conform acestui grafic.

6.       MODUL DE LUCRU

6.1. Întocmirea, transmiterea si aprobarea Graficelor de Pornire
6.1.1. Cerere

Toti PPE care au in exploatare UD-ri termo pot transmite către OTS o adresa in care solicita aplicarea prevederilor prezentei proceduri, adresa la care vor ataşa Graficele de Pornire întocmite pentru fiecare din aceste UD-uri. Adresa va fi semnata de o persoana imputernicita sa reprezinte producatorul respectiv (Director General, Director, Director General Adjunct, Director Tehnic, Inginer Sef etc.). 
6.1.2. Conţinut grafic
La întocmirea Graficelor de Pornire PPE vor respecta următoarele condiţii:
a) se vor întocmi maxim trei tipuri de Grafice de Pornire pentru o UD si anume:

· pentru pornirea UD din stare rece;

· pentru pornirea UD din stare calda; 

· pentru pornirea UD din stare fierbinte.
(Definitiile acestor stari se regasesc in instructiunile de exploatare a grupurilor termo.)
b) graficele vor avea un număr întreg de ore cu un maxim patru intervale orare pentru grupurile termo si maxim sase intervale orare pentru grupurile in cogenerare, intervale orare ce vor fi avute in vedere la stabilirea momentului de selectare;

c) in fiecare interval orar va fi declarata o putere medie orara impusa de prescripţiile tehnice.
6.1.3. Analiza OTS

După primirea graficelor de pornire OTS va analiza si  va aproba aceste  grafice. Analiza si aprobarea se face in raport cu cerintele de la punctul 6.1.2. Aprobarea este implicita in afara de situatiile in care OTS cere informatii suplimentare.
6.2. Etapele parcurse in timpul pornirii 
     6.2.1. La primirea ordinului de pornire, PPE va anunţa dispecerul OTS care va fi Graficul de Pornire ales, aceasta alegere fiind făcuta in funcţie de starea UD din acel moment.

     6.2.2. Dispecerul va consemna in registrul de tura graficul solicitat de PPE si va anunta OPE.
.    6.2.3. In platforma de echilibrare, ordinul de pornire explicit intra in vigoare in intervalul selectat de catre dispecer. In acest interval obligatia de productie pentru UD respectiva va fi cel putin egala cu puterea minima tehnica aferenta.

6.2.4. PPE va sincroniza UD anterior momentului intrarii in vigoare a ordinului de dispecer explicit cu un timp egal cu cel cuprins in Graficul de Pornire si va respecta palierele de putere conform acestui grafic.

6.3.  Introducerea ordinelor de dispecer conforme cu Graficele de Pornire in platforma de echilibrare
OPE va introduce in platforma de echilibrare puterile orare din Graficul de Pornire ca ordine de dispecer. Acestea se introduc in ziua următoare zilei de livrare cu ajutorul back-office-ului 
6.4. Dezechilibrele inregistrate de UD prin producerea unei cantitati de energie diferite de cele declarate in Graficul de Pornire vor fi suportate de PPE-ul respectiv.
7. INREGISTRARI
7.1. Pornire
Înregistrarea pornirilor si tipului de Grafic de Pornire se face in registrul operativ de tura.
7.2. Ordine
Înregistrarea ordinelor introduse de OTS se face in registrul OPE.






	


Procedura avizată de ANRE cu				APROBAT


Avizul nr. _____________________			DIRECTOR GENERAL,





								





	 								























				          PROCEDURA OPERAŢIONALA





Preluarea in Piata de Echilibrare a energiei electrice in perioada 


de pornire a grupurilor termo


COD: TEL.-07.VI ECH-DN/116











										Revizia: 0


										Exemplar nr.: 1

















	Avizat: Director General Adjunct – Conducere Sistem –  ing. Octavian LOHAN





	Verificat: Director Directie Operativa DEN –  ing. Marian CERNAT





	Intocmit: ing. Adriana TERENTE


     


	





Drept de proprietate:





	Prezenta procedura este proprietatea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice


TRANSELECTRICA SA. Multiplicarea şi utilizarea partiala sau totala a acestui document este permisă


numai cu acordul scris al conducerii TRANSELECTRICA SA.

















- iulie 2005 –













































































Compania Naţională  de  Transport


 al Energiei Electrice 


TRANSELECTRICA S.A.















