ORDIN nr.................din............

pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparţinând prosumatorilor, care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum

Având în vedere prevederile art. 2 lit. x1) şi ale art. 14 alin. (65) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) și lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

# Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin

Art.1. - Se aprobă Procedura privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.2. - Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art.3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru Chiriţă

ANEXĂ

PROCEDURĂ

privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere  aparţinând prosumatorilor care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum

CAPITOLUL I: Scop

Art. 1 Prezenta procedură stabileşte regulile pentru racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor care dețin instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum.

CAPITOLUL II: Domeniul de aplicare

Art. 2(1) Prezenta procedură se aplică în relaţiile dintre operatorul de distribuţie şi persoanele fizice sau juridice care solicită:

- racordarea unui loc de consum și de producere nou, prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum;

- racordarea la un loc de consum existent a instalațiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum;

- certificarea calității de prosumator pentru utilizatorul care deține un loc de consum și de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum.

(2) Prevederile prezentei proceduri nu se aplică utilizatorilor locurilor de producere şi de consum, la care racordarea instalaţiei de producere a energiei electrice la reţeaua electrică de interes public se realizează printr-o instalaţie de racordare diferită de instalaţia de racordare a locului de consum, caz în care gestionarul instalaţiei de producere a energiei electrice nu este considerat prosumator.

CAPITOLUL III: Definiţii

Art. 3 Termenii utilizați în prezenta procedură sunt cei definiţi în următoarele acte normative:

1. Legea nr. 123/2012 energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare regulament;

4. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2018 pentru aprobarea Normei tehnice - Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea.

CAPITOLUL IV: Documente de referinţă

Art. 4 Aplicarea dispoziţiilor prezentei proceduri se face prin coroborare cu prevederile următoarelor acte normative:

a) Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

c) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2018 pentru aprobarea Normei tehnice - Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea;

d) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 226/2018 pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparţinând prosumatorilor, cu modificările ulterioare;

e) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, cu modificările și completările ulterioare;

f) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 102/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public;

g) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 74/2014 pentru aprobarea conţinutului-cadru al avizelor tehnice de racordare;

h) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2014 pentru aprobarea conţinutului-cadru al certificatelor de racordare;

i) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. nr. 11/2015 pentru aprobarea contractului-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public.

CAPITOLUL V: Reguli pentru racordarea unui loc de consum și de producere nou care deține instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum

Art.5 Pentru racordarea la reţeaua electrică de interes public a unui loc de consum și de producere nou prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum se parcurg, în ordine cronologică, următoarele etape:

- etapa preliminară de documentare şi informare a prosumatorului;

- depunerea de către utilizator a cererii de racordare la operatorul de distribuție şi a documentaţiei aferente pentru obţinerea avizului tehnic de racordare;

- stabilirea soluţiei de racordare la reţeaua electrică şi emiterea de către operatorul de distribuție a avizului tehnic de racordare, ca ofertă de racordare;

- încheierea contractului de racordare între operatorul de distribuție şi prosumator;

- realizarea lucrărilor de racordare la reţeaua electrică şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare;

- punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare pentru probe;

- emiterea de către operatorul de distribuție a certificatului de racordare a locului de consum şi de producere;

- punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare.

Art. 6 (1) Prosumatorul poate solicita printr-o cerere operatorului de distribuție informaţii privind condiţiile şi posibilităţile de realizare a racordării la reţea a locului de consum şi de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, prezentând datele caracteristice ale acestuia.

(2) Ca răspuns la cererea prevăzută la alin. (1), operatorul de distribuție este obligat să transmită solicitantului informaţii generale privind:

- necesitatea obţinerii unui aviz de amplasament, dacă este cazul; în această situaţie se indică documentaţia şi datele necesare emiterii avizului de amplasament;

- posibilităţile de racordare la reţeaua proprie a instalaţiilor aferente locului de consum şi de producere;

- etapele procesului de racordare la reţea şi durata estimată a fiecăreia dintre acestea, corelat cu specificul şi datele energetice ale locului de consum şi de producere;

- acţiunile pe care trebuie să le întreprindă utilizatorul, respectiv operatorul de distribuție, şi documentele aferente necesare, specifice fiecărei etape a procesului de racordare;

- tarifele în vigoare practicate de operatorul de distribuție, respectiv tarifele pentru emiterea avizelor tehnice de racordare şi tarifele de racordare, precum şi temeiul legal al acestora.

(3) Informaţiile prevăzute la alin. (2) se transmit solicitantului în scris, gratuit, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii scrise a acestuia.

(4) Parcurgerea etapei preliminare de documentare şi informare a prosumatorului nu este obligatorie pentru utilizator.

Art. 7 (1) Prosumatorul transmite la operatorul de distribuție cererea de racordare a locului de consum și de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum în vederea obţinerea avizului tehnic de racordare.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1)  include și solicitarea de certificare a calității de prosumator.

(3) Prosumatorul are obligaţia să adreseze cererea de racordare înainte de a începe realizarea instalaţiei de utilizare care urmează a fi racordată la reţeaua electrică.

(4) Prosumatorul adresează cererea de racordare prin una dintre următoarele modalităţi:

a)	direct;

b)	prin împuternicit în numele şi pe seama solicitantului, care poate fi un proiectant de specialitate.

(5) Cererea de racordare trebuie să fie în mod obligatoriu semnată de prosumator sau de împuternicitul legal al acestuia.

(6) Cererea de racordare şi documentaţia anexată acesteia se depun direct sau se trimit prin poştă la centrele teritoriale de relaţii cu utilizatorii ale operatorului de reţea.

Art. 8. Informațiile conținute în cererea de racordare sunt:

- datele de identificare a locului de consum şi de producere;

- datele de identificare a prosumatorului şi, dacă este cazul, a împuternicitului/proiectantului de specialitate al instalaţiei de utilizare care adresează cererea;

- tipul instalaţiilor de la locul de consum şi de producere pentru care se solicită racordarea: generatoare electrice, receptoare electrice;

- data estimată solicitată pentru punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare de la locul de consum şi de producere;

- puterea instalată a receptoarelor și puterea maximă simultan absorbită de acestea;

- puterea instalată totală a instalației de producere a energiei electrice;

- declaraţia pe proprie răspundere a prosumatorului persoană fizică din care să rezulte că acesta accesează/nu accesează programul privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, derulat prin Administraţia Fondului pentru Mediu;

- informații privind dotarea cu sisteme de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile care pot fi alimentate cu energie electrică din rețeaua electrică de interes public.

- declaraţia pe propria răspundere a solicitantului referitoare la autenticitatea datelor şi la conformitatea cu originalul a documentelor anexate cererii în copie;

- lista documentelor care compun documentaţia anexată cererii, conform cerinţelor de la art. 14.

Art. 9.  Documentaţia anexată cererii de racordare cuprinde următoarele documente:

- datele tehnice şi energetice caracteristice locului de consum şi de producere al prosumatorului, conform reglementărilor în vigoare la data depunerii cererii de racordare, inclusiv datele energetice conţinute în avizul tehnic de racordare pentru un loc de consum și de producere - conţinut cadru, aprobat de autoritatea competentă;

- certificatul de urbanism eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru obiectivul ce se realizează pe locul de consum și de producere respectiv, în termen de valabilitate, în copie;

- planul de situatie la scară, întocmit conform prevederilor legale în vigoare, cu amplasarea în zonă a locului de consum şi de producere, în copie;

- planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau planul urbanistic de detaliu (PUD) aprobat, dacă acesta a fost solicitat prin certificatul de urbanism, în copie;

- copia actului de identitate, a certificatului de înregistrare la registrul comerţului sau alte autorizaţii legale de  funcţionare emise de autorităţile  competente, după caz;

- în cazul prosumatorului persoană juridică, certificatul constatator, în copie, emis de oficiul registrului comerţului, cu informaţii complete care să reflecte situaţia la zi a solicitantului, prin care se dovedeşte că persoana juridică nu desfăşoară ca activitate principală producerea de energie electrică;

- actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosinţă asupra terenului, incintei şi/sau clădirii care constituie locul de consum și de producere pentru care se solicită racordarea, în copie. În cazul spaţiilor care nu sunt în proprietatea prosumatorului, este necesar acordul scris al proprietarului pentru realizarea de instalaţii electrice şi/sau capacităţi energetice;

- autorizaţia de construire pentru obiectivul ce se realizează pe locul de consum și de producere respectiv, în termen de valabilitate, în copie, în situaţia în care se solicită racordarea unei organizări de şantier pentru realizarea acestuia.

Art. 10 (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de racordare, operatorul de distribuție verifică documentaţia depusă.

(2) În cazul în care constată că documentaţia depusă este incompletă din punct de vedere al cerinţelor prevăzute la art. 9, operatorul de distribuție comunică în scris solicitantului, în cadrul termenului prevăzut la alin. (1), necesitatea completării, indicând documentele ce trebuie anexate, completate sau refăcute, cu furnizarea tuturor informaţiilor necesare în acest scop, inclusiv privind termenul de clasare a cererii de racordare conform prevederilor alin. (5).

(3) Documentaţia este considerată completă după refacerea ei conform prevederilor alin. (2).

(4) În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei complete prevăzute la art. 9, operatorul de distribuție transmite solicitantului factura de plată a tarifului pentru emiterea avizului tehnic de racordare.

(5) În termen de 6 luni de la data comunicării de către operatorul de rețea a necesității completării documentației, dacă aceasta nu a fost depusă de utilizator, cererea de racordare se clasează, operatorul de distribuţie notificând utilizatorul în acest sens, în scris, în termen de 3 zile lucrătoare de la termenul menționat anterior.

Art. 11 (1) Soluţia de racordare a locurilor de consum și de producere noi prevăzute cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum se stabileşte de către operatorul de distribuție prin fişă de soluţie în conformitate cu prevederile Regulamentului privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat de autoritatea competentă.

(2) Cheltuielile legate de elaborarea fişei de soluţie, care include şi avizarea/aprobarea acesteia, sunt cuprinse în tariful de emitere a avizului tehnic de racordare.

Art. 12. Operatorul de reţea are obligaţia de a colabora cu prosumatorul pentru stabilirea soluţiei de racordare la reţeaua electrică cea mai avantajoasă pentru prosumator din punct de vedere tehnic şi economic, ţinând seama de:

- interesele justificate ale prosumatorului care solicită racordarea;

- cerinţele tehnice privind utilizarea, funcţionarea şi siguranţa reţelei electrice;

- necesitatea menţinerii calităţii serviciului de transport sau de distribuţie prestat pentru toţi utilizatorii din zonă.

Art. 13 (1) Avizul tehnic de racordare se emite de către operatorul de distribuție la reţeaua căruia se racordează locul de consum și de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum, conform soluţiei de racordare stabilite în conformitate cu prevederile art. 11 și se transmite prosumatorului în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete, prevăzute la art. 9 .

(2) Transmiterea către prosumator a avizului tehnic de racordare este condiţionată de achitarea de către acesta a tarifului de emitere a avizului tehnic de racordare.

(3) Avizul tehnic de racordare emis de către operatorul de distribuție conţine condiţiile tehnico - economice de racordare la reţea a locului de consum și de producere și respectă, după caz, prevederile conținutului-cadru aprobat de autoritatea competentă.

Art. 14 Avizul tehnic de racordare este valabil până la data emiterii certificatului de racordare pentru puterea aprobată prin aviz, dacă nu intervine anterior una dintre situaţiile prevăzute la art. 33 din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 15 (1) După primirea ofertei de racordare, exprimate prin avizul tehnic de racordare, prosumatorul poate solicita în scris operatorului de distribuție încheierea contractului de racordare. Cererea conține anexate documentele prevăzute la art. 9 lit. e), după caz, și va fi în mod obligatoriu semnată de prosumator sau de împuternicitul legal al acestuia.

(2) Pentru realizarea racordării, prosumatorul achită operatorului de distribuție tariful de racordare stabilit conform metodologiei aprobate de autoritatea competentă. Tariful de racordare se achită ulterior încheierii contractului de racordare, la termenele prevăzute în contractul de racordare.

(3) Contractul de racordare se încheie cu respectarea prevederilor contractului cadru de racordare aprobat de autoritatea competentă.

Art. 16 (1) Operatorul de distribuție are obligaţia să transmită prosumatorului proiectul de contract de racordare semnat în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii prevăzute la art. 15 alin. (1).

(2) În cazul în care, la solicitarea prosumatorului, operatorul împreună cu prosumatorul convin modificări la propunerea de contract prevăzută la alin. (1), operatorul de distribuție are obligaţia să transmită prosumatorului contractul de racordare semnat, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data la care a intervenit acordul reciproc asupra conţinutului acestuia.

Art. 17 Pentru racordarea la reţeaua electrică a unui loc de consum și de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum se execută următoarele categorii de lucrări:

- lucrări pentru realizarea instalaţiei de racordare, respectiv a instalaţiei cuprinse între punctul de racordare şi punctul de delimitare;

b) lucrări pentru realizarea instalaţiilor din aval de punctul de delimitare.

Art. 18 (1) Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire a instalaţiei de racordare, execuţia şi punerea în funcţiune a lucrărilor din categoria prevăzută la art. 17 lit. a) se realizează în condiţiile şi la termenele prevăzute în contractul de racordare, cu respectarea prevederilor art. 44 din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Realizarea lucrărilor din categoria prevăzută la art. 17 lit. b) este în responsabilitatea utilizatorului şi se face pe cheltuiala acestuia.

Art. 19 După recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, la solicitarea scrisă a prosumatorului însoţită de documentaţia completă prevazută la art. 20, operatorul de distribuție pune sub tensiune pentru perioada de probe instalaţiile electrice ale prosumatorului, în condiţiile prevăzute în contractul de racordare.

(2) Punerea sub tensiune pentru perioada de probe se face de către operatorul de distribuție, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.

Art. 20 (1) Pentru punerea sub tensiune pe perioada de probe, prosumatorul adresează operatorului de distribuție o cerere însoţită de următoarele documente:

- dosarul instalaţiei de utilizare prevăzut la art. 21, mai puţin documentele care atestă realizarea unor probe care se fac cu tensiune din reţeaua operatorului;

- datele tehnice aferente instalației de producere a energiei electrice, inclusiv certificatele de conformitate a echipamentelor aferente instalației de producere a energiei electrice, prevăzute de reglementările în vigoare;

- informaţiile privind echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalaţiile de utilizare, altele decât cele aparţinând operatorului de distribuție, şi caracteristicile acestora, respectiv: serie contor, tip contor, date tehnice; contoarele care alcătuiesc sistemul de măsurare a energiei electrice la locul de consum și de producere trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit d) din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 226/2018 pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparţinând prosumatorilor, cu modificările ulterioare;

- raportul privind stadiul lucrărilor de integrare a instalației de producere a energiei electrice în sistemul de monitorizare al operatorului de distribuţie, în condițiile în care operatorul de distribuție deține sistemul de monitorizare necesar;

- termenul de punere sub tensiune a instalaţiei de utilizare;

- contractul de furnizare de energie electrică încheiat pe perioadă determinată, corespunzător perioadei realizării probelor de punere în funcţiune a instalaţiei de utilizare, respectiv a receptoarelor și a  instalației de producere a energiei electrice, având ca anexă tehnică avizul tehnic de racordare;

- convenția de exploatare.

Art. 21 Dosarul instalaţiei de utilizare se întocmeşte după realizarea fizică a acesteia şi cuprinde următoarele documente:

- declaraţia executantului, prin care se confirmă respectarea cerinţelor din avizul tehnic racordare, realizarea instalaţiei de utilizare în baza proiectului tehnic verificat în condiţiile legii, cu respectarea normelor tehnice în vigoare la data executării acesteia şi cu îndeplinirea condiţiilor care permit punerea ei sub tensiune;

- procesele verbale care confirmă recepţia la terminarea lucrărilor, cu rezultate corespunzătoare;

- documentele care confirmă efectuarea verificărilor/testelor conform normelor în vigoare;

- schema electrică monofilară a instalaţiei de utilizare, inclusiv tabloul general, cu precizarea protecţiilor prevăzute şi a reglajelor acestora.

Art. 22 (1) Pentru un loc consum și de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum, operatorul de distribuție are obligaţia să emită din oficiu şi să transmită prosumatorului certificatul de racordare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către prosumator sau împuternicitul său legal la operatorul de distribuție a procesului verbal de recepţie a punerii în funcţiune a capacităţilor de producere, inclusiv documentele prevăzute la art. 21 lit. c); certificatul de racordare emis corespunde instalaţiei de racordare şi instalației de utilizare realizate, conform prevederilor contractului de racordare.

(2) Certificatul de racordare emis pentru un loc de consum și de producere nou, prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, se completează cu calitatea de prosumator.

Art. 23 (1) Punerea sub tensiune finală a instalaţiilor electrice aferente unui loc consum și de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum se realizează de către operatorul de distribuție după emiterea certificatului de racordare şi după încheierea de către prosumator a contractului pentru furnizarea energiei electrice și a convenției de exploatare, cu respectarea normelor în vigoare.

(2) Convenția de exploatare a instalațiilor electrice prevăzute la alin. (1) reprezintă anexă la contractul de furnizare a energiei electrice.

(3) Termenul pentru punerea sub tensiune finală a instalaţiilor prevăzute la alin. (1) este de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului pentru furnizarea energiei electrice și este prevăzut în contractul de racordare.

CAPITOLUL VI: Reguli pentru racordarea la un loc de consum existent a instalațiilor

de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum

Art. 24 (1) Prosumatorul transmite la operatorul de distribuție o notificare privind racordarea la un loc de consum existent a unei instalații de producere a energiei electrice cu putere instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum.

(2) Documentaţia anexată notificării cuprinde următoarele documente:

a) descrierea modificărilor de natură tehnică față de situația existentă;

b) datele tehnice şi energetice aferente instalației de producere a energiei electrice, conform reglementărilor în vigoare la data notificării, inclusiv datele energetice conţinute în avizele tehnice de racordare - conţinut cadru, aprobate de autoritatea competentă;

c) copia actului de identitate, a certificatului de înregistrare la Registrul Comerţului sau a altor autorizaţii legale de funcţionare emise de autorităţile competente, după caz;

d) în cazul prosumatorului persoană juridică, certificatul constatator, în copie, emis de oficiul registrului comerţului, cu informaţii complete care să reflecte situaţia la zi a solicitantului, prin care se dovedeşte că persoana juridică nu desfăşoară ca activitate principală producerea de energie electrică;

e) informațiile prevăzute la art. 8 lit g) și h).

Art. 25 (1) În termen de 2 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării, operatorul de distribuție verifică documentaţia depusă.

(2) În cazul în care constată că documentaţia depusă este incompletă din punct de vedere al cerinţelor prevăzute la art. 24 alin. (2), operatorul de reţea comunică în scris solicitantului, în cadrul termenului prevăzut la alin. (1), necesitatea completării, indicând documentele ce trebuie anexate, completate sau refăcute.

(3) Documentaţia este considerată completă după refacerea ei conform prevederilor alin. (2).

Art. 26. Operatorul de distribuție analizează documentația anexată notificării, prevăzută la art. 24 alin. (2) în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii documentației complete.

Art. 27 (1) În cazul în care în instalația de utilizare a unui loc de consum existent se racordează instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, fără a fi necesare lucrări suplimentare sau modificări în instalaţiile electrice existente din amonte de punctul de delimitare, operatorul de distribuție:

a) actualizează certificatul de racordare existent

sau

b) emite certificat de racordare fără a fi necesară actualizarea avizului tehnic de racordare emis pentru locul de consum respectiv, în cazul în care la locul de consum nu există un certificat de racordare emis la data primirii de către operatorul de distribuție a notificării prevăzute la art. 24, alin. (1).

Art. 28 Operatorul de distribuție comunică în scris solicitantului, în termenul prevăzut la art. 26, condiţiile pentru actualizarea/emiterea certificatului de racordare prevăzută la art. 27, respectiv:

a) depunerea cererii de punere sub tensiune pentru perioada de probe, cu menționarea termenului planificat pentru punerea sub tensiune, însoțită de următoarele documente:

i) declaraţia executantului instalației de utilizare, prin care se confirmă că aceasta respectă proiectul tehnic verificat în condiţiile legii, cu respectarea normelor tehnice în vigoare la data executării acesteia şi îndeplinește condiţiile care permit punerea sub tensiune;

ii) certificatele de conformitate a echipamentelor aferente instalației de producere a energiei electrice;

iii) schema electrică monofilară a instalației de producere a energiei electrice  și modul de racordare a acesteia în instalația de utilizare existentă, cu precizarea protecțiilor prevăzute și reglajele acestora;

b) integrarea instalației de producere a energiei electrice în sistemele de monitorizare ale operatorului de distribuție, în conformitate cu prevederile normelor tehnice aplicabile în vigoare și în condițiile în care operatorul de distribuție deține sistemul de monitorizare necesar;

c) comunicarea informaţiilor privind echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalaţiile de utilizare, altele decât cele aparţinând operatorului de distribuție, şi caracteristicile acestora, respectiv: serie contor, tip contor, date tehnice; contoarele care alcătuiesc sistemul de măsurare a energiei electrice la locul de consum și de producere trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d) din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 226/2018 pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparţinând prosumatorilor, cu modificările ulterioare;

d) transmiterea la operator a procesului verbal de recepţie a punerii în funcţiune a instalaţiilor de producere a energiei electrice.

Art.29 (1) Operatorul de distribuție are obligaţia să actualizeze/emită şi să transmită prosumatorului certificatul de racordare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data procesului verbal de recepţie a punerii în funcţiune a instalaţiilor de producere a energiei electrice, prevăzut la art. 28 lit. d).

(2) Transmiterea către prosumator a certificatului de racordare actualizat/emis potrivit prevederilor de la alin. (1) este condiţionată de achitarea de către acesta a tarifului de actualizare a certificatului de racordare.

(3) Certificatul de racordare prevăzut la alin. (1) se completează cu calitatea de prosumator.

Art. 30 (1) În cazul în care în instalația de utilizare a unui loc de consum existent se racordează instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum și sunt necesare lucrări suplimentare sau modificări în instalaţiile electrice existente din amonte de punctul de delimitare, operatorul de distribuție transmite prosumatorului, în termenul prevăzut la art. 26, că este necesară stabilirea unei noi soluții de racordare și emiterea unui aviz tehnic de racordare.

(2) În situația prevăzută la alin. (1) se parcurg etapele de racordare prevăzute la art. 5 lit. c) – h), cu respectarea termenelor din prezenta procedură, aferente fiecărei etape.

(3) Operatorul de distribuție are obligația să emită și să transmită prosumatorului avizul tehnic de racordare în maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării și a documentației complete prevăzute la art. 24.

Art. 31 Lucrările suplimentare sau modificările în instalaţiile electrice existente din amonte de punctul de delimitare considerate de operatorul de distribuție în cadrul soluției de racordare conform prevederilor art. 30 alin. (1), trebuie să aibă în vedere criteriile prevăzute la art. 12, să fie strict necesare și justificate în raport cu condițiile tehnice impuse de racordarea la locul de consum existent a instalațiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum.

CAPITOLUL VII:  Reguli  pentru certificarea calității de prosumator pentru utilizatorul care deține un loc de consum și de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum

Art. 32 (1) Pentru certificarea calității de prosumator, utilizatorul care deține un loc de consum și de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum notifică operatorul de distribuție în acest sens.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) conține cel puțin următoarele:

a) datele de identificare ale locului de consum și de producere;

b) datele de identificare ale utilizatorului;

c) numărul și data certificatului de racordare valabil, emis pentru pentru locul de consum și de producere;

d) documente conținând informaţii privind echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalaţiile de utilizare, altele decât cele aparţinând operatorului de distribuție, şi caracteristicile acestora, respectiv: serie contor, tip contor, date tehnice; contoarele care alcătuiesc sistemul de măsurare a energiei electrice la locul de consum și de producere trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit d) din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 226/2018 pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparţinând prosumatorilor, cu modificările ulterioare;

e) informații privind dotarea cu sisteme de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile care pot fi alimentate cu energie electrică din rețeaua electrică de interes public.

f) în cazul prosumatorului persoană juridică, certificatul constatator, în copie, emis de oficiul registrului comerţului, cu informaţii complete care să reflecte situaţia la zi a solicitantului, prin care se dovedeşte că persoana juridică nu desfăşoară ca activitate principală producerea de energie electrică.

Art. 33 (1) În termen de 3 zile lucrătoare de la data notificării prevăzute la art. 32 alin. (1), însoțite de documentația completă prevăzută la art. 32 alin. (2), operatorul de distribuție are obligația să actualizeze și să transmită prosumatorului certificatul de racordare valabil pentru locul de consum și de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum.

(2) Transmiterea către prosumator a certificatului de racordare actualizat/emis potrivit prevederilor de la alin. (1) este condiţionată de achitarea de către acesta a tarifului de actualizare a certificatului de racordare.

(3) Certificatul de racordare prevăzut la alin. (1) se completează cu calitatea de prosumator.

CAPITOLUL VIII.  Dispoziții finale

Ar.34 (1) Operatorii de distribuție au obligația să verifice anual calitatea tehnică a energiei electrice livrate în rețea de către prosumatorii care dețin locuri de consum și de producere prevăzute cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum.

(2) În cazul în care parametrii de calitate tehnică a energiei electrice în punctul de delimitare nu corespund cerințelor stabilite la art.12 din Ordinul ANRE nr. 228/2018 pentru aprobarea Normei tehnice "Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea", operatorul de distribuție stabilește de comun acord cu prosumatorul perioada în care  prosumatorul are obligația să elimine neconformitatea.

(3) Prosumatorul notifică operatorul de distribuție, în termenul stabilit în confomitate cu prevederile alin. (2), cu privire la efectuarea verificărilor parametrilor de calitate a energiei electrice și prezintă rezultatul verificării.