ORDIN nr.................din............

pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparţinând prosumatorilor, care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum

Având în vedere prevederile art. 2 lit. x1) şi ale art. 14 alin. (65) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) și lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

# Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin

Art.1. - Se aprobă Procedura privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.2. - Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art.3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru Chiriţă

ANEXĂ

PROCEDURĂ

privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere  aparţinând prosumatorilor care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum

CAPITOLUL I: Scop

Art. 1 Prezenta procedură stabileşte regulile pentru racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor care dețin instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum.

CAPITOLUL II: Domeniul de aplicare

Art. 2 Prezenta procedură se aplică în relaţiile dintre operatorul de distribuţie şi persoanele fizice sau juridice care solicită:

- racordarea unui loc de consum și de producere nou, prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum;

- racordarea la un loc de consum existent a instalațiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum;

- certificarea calității de prosumator pentru utilizatorul care deține un loc de consum și de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum;

- racordarea la un loc de consum existent a instalațiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum în cazul prosumatorului care accesează programul privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională derulat prin Administraţia Fondului pentru Mediu.

Art. 3 Prevederile prezentei proceduri nu se aplică utilizatorilor locurilor de producere şi de consum, la care racordarea instalaţiei de producere a energiei electrice la reţeaua electrică de interes public se realizează printr-o instalaţie de racordare diferită de instalaţia de racordare a locului de consum, caz în care gestionarul instalaţiei de producere a energiei electrice nu este considerat prosumator.

CAPITOLUL III: Definiţii

Art. 4 Termenii utilizați în prezenta procedură sunt cei definiţi în următoarele acte normative:

1. Legea nr. 123/2012 energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare regulament;

4. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2018 pentru aprobarea Normei tehnice - Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea.

CAPITOLUL IV: Reguli pentru racordarea unui loc de consum și de producere nou care deține instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum

Art.5 Pentru racordarea la reţeaua electrică de interes public a unui loc de consum și de producere nou prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum se parcurg, în ordine cronologică, următoarele etape:

- etapa preliminară de documentare şi informare a prosumatorului;

- depunerea de către utilizator a cererii de racordare la operatorul de distribuție şi a documentaţiei aferente pentru obţinerea avizului tehnic de racordare;

- stabilirea soluţiei de racordare la reţeaua electrică şi emiterea de către operatorul de distribuție a avizului tehnic de racordare, ca ofertă de racordare;

- încheierea contractului de racordare între operatorul de distribuție şi prosumator;

- realizarea lucrărilor de racordare la reţeaua electrică şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare;

- punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare pentru probe;

- emiterea de către operatorul de distribuție a certificatului de racordare a locului de consum şi de producere;

- punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare.

Art. 6 (1) Prosumatorul poate solicita printr-o cerere operatorului de distribuție informaţii privind condiţiile şi posibilităţile de realizare a racordării la reţea a locului de consum şi de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, prezentând datele caracteristice ale acestuia.

(2) Ca răspuns la cererea prevăzută la alin. (1), operatorul de distribuție este obligat să transmită solicitantului informaţii generale privind:

- necesitatea obţinerii unui aviz de amplasament, dacă este cazul; în această situaţie se indică documentaţia şi datele necesare emiterii avizului de amplasament;

- posibilităţile de racordare la reţeaua proprie a instalaţiilor aferente locului de consum şi de producere;

- etapele procesului de racordare la reţea şi durata estimată a fiecăreia dintre acestea, corelat cu specificul şi datele energetice ale locului de consum şi de producere;

- acţiunile pe care trebuie să le întreprindă utilizatorul, respectiv operatorul de distribuție, şi documentele aferente necesare, specifice fiecărei etape a procesului de racordare;

- tarifele în vigoare practicate de operatorul de distribuție, respectiv tarifele pentru emiterea avizelor tehnice de racordare şi tarifele de racordare, precum şi temeiul legal al acestora.

(3) Informaţiile prevăzute la alin. (2) se transmit solicitantului în scris, gratuit, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii scrise a acestuia.

(4) Parcurgerea etapei preliminare de documentare şi informare a prosumatorului nu este obligatorie pentru utilizator.

Art. 7 (1) Prosumatorul transmite la operatorul de distribuție cererea de racordare a locului de consum și de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, conform modelului din Anexa nr. 1, însoțită de documentele prevăzute în cuprinsul acesteia.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) constituie implicit o solicitare de certificare a calității de prosumator.

(3) Prosumatorul are obligaţia să adreseze cererea de racordare înainte de a începe realizarea instalaţiei de utilizare care urmează a fi racordată la reţeaua electrică.

(4) Prosumatorul adresează cererea de racordare prin una dintre următoarele modalităţi:

a)	direct;

b)	prin împuternicit, care poate fi și o persoană fizică autorizată sau un reprezentant al unui operator economic atestat conform prevederilor legale, în numele şi pe seama solicitantului;;

c) prin furnizorul de energie electrică în numele şi pe seama solicitantului, pentru locurile de consum aferente clienţilor casnici.

(5) Cererea de racordare trebuie să fie în mod obligatoriu semnată de prosumator sau de împuternicitul acestuia.

(6) Cererea de racordare şi documentaţia anexată acesteia se pot trimite prin una dintre următoarele modalități:

a) direct/prin poştă la centrele teritoriale de relaţii cu utilizatorii ale operatorului de reţea;

b) în format electronic la adresa de e-mail/serviciul online pentru racordare pusă/pus la dispoziție de operatorul de distribuție.

Art. 8 (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de racordare, operatorul de distribuție verifică documentaţia depusă.

(2) În cazul în care constată că documentaţia depusă este incompletă, operatorul de distribuție comunică în scris solicitantului, în cadrul termenului prevăzut la alin. (1), necesitatea completării, indicând documentele ce trebuie anexate, completate sau refăcute, cu furnizarea tuturor informaţiilor necesare în acest scop, inclusiv privind termenul de clasare a cererii de racordare conform prevederilor alin. (5).

(3) Documentaţia este considerată completă după refacerea ei conform prevederilor alin. (2).

(4) În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de racordare și a documentaţiei complete, operatorul de distribuție transmite solicitantului factura de plată a tarifului pentru emiterea avizului tehnic de racordare, indicând modalitățile de plată, inclusiv plata prin ordin de plată/mandat poștal în contul bancar al operatorului de distribuție.

(5) În termen de 6 luni de la data comunicării de către operatorul de rețea a necesității completării documentației, dacă aceasta nu a fost depusă de utilizator, cererea de racordare se clasează, operatorul de distribuţie notificând utilizatorul în acest sens, în scris, în termen de 3 zile lucrătoare de la termenul menționat anterior.

Art. 9 (1) Soluţia de racordare a locurilor de consum și de producere noi prevăzute cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum se stabileşte de către operatorul de distribuție prin fişă de soluţie în conformitate cu prevederile Regulamentului privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat de autoritatea competentă.

(2) Cheltuielile legate de elaborarea fişei de soluţie, care include şi avizarea/aprobarea acesteia, sunt cuprinse în tariful de emitere a avizului tehnic de racordare.

Art. 10 Operatorul de reţea are obligaţia de a colabora cu prosumatorul pentru stabilirea soluţiei de racordare la reţeaua electrică cea mai avantajoasă pentru prosumator din punct de vedere tehnic şi economic, ţinând seama de:

- interesele justificate ale prosumatorului care solicită racordarea;

- cerinţele tehnice privind utilizarea, funcţionarea şi siguranţa reţelei electrice;

- necesitatea menţinerii calităţii serviciului de distribuţie prestat pentru toţi utilizatorii din zonă.

Art. 11 (1) Avizul tehnic de racordare se emite de către operatorul de distribuție la reţeaua căruia se racordează locul de consum și de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum, conform soluţiei de racordare stabilite în conformitate cu prevederile art. 9 și se transmite prosumatorului în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de racordare și a documentației complete.

(2) Transmiterea către prosumator a avizului tehnic de racordare este condiţionată de achitarea de către acesta a tarifului de emitere a avizului tehnic de racordare.

(3) Avizul tehnic de racordare emis de către operatorul de distribuție conţine condiţiile tehnico - economice de racordare la reţea a locului de consum și de producere și respectă, după caz, prevederile conținutului-cadru aprobat de autoritatea competentă.

Art. 12 Avizul tehnic de racordare este valabil până la data emiterii certificatului de racordare pentru puterea aprobată prin aviz, dacă nu intervine anterior una dintre situaţiile prevăzute la art. 33 din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 13 (1) După primirea ofertei de racordare, exprimate prin avizul tehnic de racordare, prosumatorul poate solicita în scris operatorului de distribuție încheierea contractului de racordare. Cererea conține anexate copia actului de identitate, a certificatului de înregistrare la registrul comerțului sau alte autorizații legale de funcționare emise de autoritățile competente, după caz, și va fi în mod obligatoriu semnată de prosumator sau de împuternicitul acestuia.

(2) Pentru realizarea racordării, prosumatorul achită operatorului de distribuție tariful de racordare stabilit conform metodologiei aprobate de autoritatea competentă. Tariful de racordare se achită ulterior încheierii contractului de racordare, la termenele prevăzute în contractul de racordare.

(3) Contractul de racordare se încheie cu respectarea prevederilor contractului cadru de racordare aprobat de autoritatea competentă.

Art. 14 (1) Operatorul de distribuție are obligaţia să transmită prosumatorului proiectul de contract de racordare semnat în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii prevăzute la art. 13 alin. (1).

(2) În cazul în care, la solicitarea prosumatorului, operatorul împreună cu prosumatorul convin modificări la propunerea de contract prevăzută la alin. (1), operatorul de distribuție are obligaţia să transmită prosumatorului contractul de racordare semnat, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data la care a intervenit acordul reciproc asupra conţinutului acestuia.

Art. 15 Pentru racordarea la reţeaua electrică a unui loc de consum și de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum se execută următoarele categorii de lucrări:

- lucrări pentru realizarea instalaţiei de racordare, respectiv a instalaţiei cuprinse între punctul de racordare şi punctul de delimitare;

b) lucrări pentru realizarea instalaţiilor din aval de punctul de delimitare.

Art. 16 (1) Proiectarea, obţinerea acordului/autorizaţiei pentru executarea instalaţiei de racordare în conformitate cu prevederile legale, realizarea şi punerea în funcţiune a acesteia se realizează în condiţiile şi la termenele prevăzute în contractul de racordare, cu respectarea prevederilor art. 44 din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Realizarea lucrărilor din categoria prevăzută la art. 15 lit. b) este în responsabilitatea utilizatorului şi se face pe cheltuiala acestuia.

Art. 17 După recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, operatorul de distribuție pune sub tensiune pentru perioada de probe instalaţiile electrice ale prosumatorului, în condiţiile prevăzute în contractul de racordare și în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.

Art. 18 Pentru punerea sub tensiune pe perioada de probe, prosumatorul adresează operatorului de distribuție o cerere însoţită de dosarul instalaţiei de utilizare prevăzut la art. 19.

Art. 19 Dosarul instalaţiei de utilizare se întocmeşte după realizarea fizică a acesteia şi cuprinde următoarele documente:

- procesele verbale care confirmă recepţia la terminarea lucrărilor;

- buletinul de încercare a prizei a pământ;

- certificatele de conformitate și fișele tehnice emise de fabricant, în copie, ale invertoarelor și unităților generatoare cu datele și funcțiile corespunzătoare;

- schema electrică monofilară a instalaţiei de utilizare, inclusiv tabloul general, cu precizarea protecţiilor prevăzute şi a reglajelor acestora.

Art. 20 (1) Operatorul de distribuție este responsabil de achiziţia şi montarea contorului de măsurare a energiei electrice din punctul de delimitare între instalaţiile prosumatorului şi cele ale operatorului de distribuţie, inclusiv a sistemului de comunicaţie, costurile fiind suportate de către acesta în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Montarea contorului de măsurare a energiei electrice din punctul de delimitare între instalaţiile prosumatorului şi cele ale operatorului de distribuţie se realizează de către operatorul de distribuție în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii și a documentelor prevăzute la art. 18.

(3) Contoarele care alcătuiesc sistemul de măsurare a energiei electrice la locul de consum și de producere trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit d) din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 226/2018 pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparţinând prosumatorilor, cu modificările ulterioare.

Art. 21 (1) Pentru un loc consum și de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum perioada de probe este de maximum 5 zile lucrătoare de la data montării contorului.

(2) După finalizarea perioadei de probe, prosumatorul sau împuternicitul său transmite la operatorul de distribuție procesul verbal de recepţie a punerii în funcţiune a instalațiilor de producere.

Art. 22 (1) Operatorul de distribuție are obligaţia să emită din oficiu şi să transmită prosumatorului certificatul de racordare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către prosumator sau împuternicitul său la operatorul de distribuție a procesului verbal de recepţie a punerii în funcţiune.

(2) Certificatul de racordare emis corespunde instalaţiei de racordare şi instalației de utilizare realizate, conform prevederilor contractului de racordare.

(3) Certificatul de racordare emis se completează cu calitatea de prosumator.

Art. 23 Punerea sub tensiune finală a instalaţiilor electrice aferente unui loc consum și de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum se realizează de către operatorul de distribuție în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data emiterii certificatului de racordare.

CAPITOLUL V: Reguli pentru racordarea la un loc de consum existent a instalațiilor

de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum

Art. 24 (1) După realizarea instalației de producere a energiei electrice racordată la locul de consum existent, prosumatorul transmite la operatorul de distribuție notificarea privind racordarea la un loc de consum existent a unei instalații de producere a energiei electrice cu putere instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum conform modelului din Anexa nr. 2, însoțită de documentele prevăzute în cuprinsul acesteia.

(2) Prosumatorul adresează notificarea prin una dintre următoarele modalităţi:

a)	direct;

b)	prin împuternicit, care poate fi și o persoană fizică autorizată sau un reprezentant al unui operator economic atestat conform prevederilor legale, în numele şi pe seama solicitantului;;

c) prin furnizorul de energie electrică în numele şi pe seama solicitantului, pentru locurile de consum aferente clienţilor casnici.

(3) Notificarea trebuie să fie în mod obligatoriu semnată de prosumator sau de împuternicitul acestuia.

(4) Notificarea şi documentaţia anexată acesteia se pot trimite prin una dintre urmatoarele modalități:

a) direct/prin poştă la centrele teritoriale de relaţii cu utilizatorii ale operatorului de reţea:

b) în format electronic la adresa de e-mail/serviciul online pentru racordare pusă/pus la dispoziție de operatorul de distribuție.

Art. 25 (1) În termen de 2 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării, operatorul de distribuție verifică documentaţia depusă.

(2) În cazul în care constată că documentaţia depusă este incompletă, operatorul de distribuție comunică în scris solicitantului, în cadrul termenului prevăzut la alin. (1), necesitatea completării, indicând informațiile sau documentele ce trebuie anexate, completate sau refăcute.

(3) Documentaţia este considerată completă după refacerea ei conform prevederilor alin. (2).

(4) În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării și a documentaţiei complete, operatorul de distribuție transmite solicitantului factura de plată a tarifului pentru actualizarea certificatului de racordare, indicând modalitățile de plată, inclusiv plata prin ordin de plată/mandat poștal în contul bancar al operatorului de distribuție.

Art. 26 (1) În cazul în care la instalația de utilizare a unui loc de consum existent se racordează instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, operatorul de distribuție:

a) actualizează certificatul de racordare existent

sau

b) emite certificat de racordare fără a fi necesară actualizarea avizului tehnic de racordare emis pentru locul de consum respectiv, în cazul în care la locul de consum nu există un certificat de racordare emis la data primirii de către operatorul de distribuție a notificării prevăzute la art. 24, alin. (1).

(2) În situația prevăzută la alin. (1) nu se realizează lucrări suplimentare sau modificări în instalaţiile electrice existente din amonte de punctul de delimitare între instalaţiile prosumatorului şi cele ale operatorului de distribuţie.

(3) Operatorul de distribuție are obligația de a analiza și utiliza releele/funcțiile de protecţie existente în punctul de racordare/delimitare (după caz), în circuitele electrice de curent alternativ aferente instalațiilor de producere a energiei electrice, inclusiv cele existente în modulul generator/generatorul sincron și în restul instalației de utilizare, în vederea  respectării cerințelor prevăzute în Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2018 pentru aprobarea Normei tehnice - Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea.

Art. 27 (1) Operatorul de distribuție este responsabil de achiziţia şi montarea contorului de măsurare a energiei electrice din punctul de delimitare între instalaţiile prosumatorului şi cele ale operatorului de distribuţie, inclusiv a sistemului de comunicaţie, costurile fiind suportate de către acesta în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării și a documentației complete, operatorul de distribuţie înlocuiește contorul existent în punctul de delimitare dintre instalaţiile prosumatorului şi cele ale operatorul de distribuţie cu contor de măsurare a energiei electrice în ambele sensuri.

(3) Contoarele care alcătuiesc sistemul de măsurare a energiei electrice la locul de consum și de producere trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d) din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 226/2018 pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparţinând prosumatorilor, cu modificările ulterioare.

Art. 28 (1) Pentru racordarea la un loc de consum existent a instalațiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum  perioada de probe este de maximum 5 zile lucrătoare de la data înlocuirii contorului.

(2) După finalizarea perioadei de probe, prosumatorul sau împuternicitul său transmite la operatorul de distribuție procesul verbal de recepţie a punerii în funcţiune a instalațiilor de producere.

Art. 29 (1) Operatorul de distribuție are obligaţia să actualizeze/emită şi să transmită prosumatorului certificatul de racordare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către prosumator sau împuternicitul său la operatorul de distribuție a procesului verbal de recepţie a punerii în funcţiune.

(2) Transmiterea către prosumator a certificatului de racordare actualizat/emis este condiţionată de achitarea de către acesta a tarifului de actualizare a certificatului de racordare.

(3) Certificatul de racordare se completează cu calitatea de prosumator.

Art. 30 Punerea sub tensiune finală a instalaţiilor electrice aferente locului de consum existent la care s-au racordat instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum se realizează de către operatorul de distribuție în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data actualizării/emiterii certificatului de racordare.

CAPITOLUL VI: Reguli pentru racordarea la un loc de consum existent a instalațiilor

de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum, în situația în care este necesară creşterea puterii absorbite din reţeaua electrică faţă de puterea aprobată pentru locul de consum respectiv

Art. 31 (1) După realizarea instalației de producere a energiei electrice racordată la locul de consum existent, prosumatorul transmite la operatorul de distribuție cererea de emitere a avizului tehnic de racordare ca urmare a modificării unor elemente de natură tehnică cu depășirea puterii absorbite aprobate anterior, conform modelului din Anexa nr. 1, însoțită de documentele prevăzute în cuprinsul acesteia.

(2) Prin cererea prevăzută la alin. (1) prosumatorul solicită operatorului de distribuție înlocuirea contorului existent la locul de consum existent cu un contor de măsurare a energiei electrice în ambele sensuri și punerea sub tensiune pentru perioada de probe a instalației de producere a energiei electrice racordată la locul de consum existent.

(3) În situația prevăzută la alin. (1) se realizează lucrări suplimentare sau modificări în instalaţiile electrice existente din amonte de punctul de delimitare între instalaţiile prosumatorului şi cele ale operatorului de distribuţie.

(4) Cererea prevăzută la alin. (1) constituie implicit o solicitare de certificare a calității de prosumator.

(5) Prosumatorul adresează cererea de racordare prin una dintre următoarele modalităţi:

a)	direct;

b)	prin împuternicit, care poate fi și o persoană fizică autorizată sau un reprezentant al unui operator economic atestat conform prevederilor legale, în numele şi pe seama solicitantului;;

c) prin furnizorul de energie electrică în numele şi pe seama solicitantului, pentru locurile de consum aferente clienţilor casnici.

(6) Cererea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie în mod obligatoriu semnată de prosumator sau de împuternicitul acestuia.

(7) Cererea şi documentaţia anexată acesteia se  pot trimite prin una dintre urmatoarele modalități:

a) direct/prin poştă la centrele teritoriale de relaţii cu utilizatorii ale operatorului de reţea;

b) în format electronic la adresa de e-mail/serviciul online pentru racordare pusă/pus la dispoziție de operatorul de distribuție.

Art. 32 (1) În situația prevăzută la art. 31 alin. (1), se parcurg etapele de racordare prevăzute la art. 5 lit. c) – e), cu respectarea termenelor și condițiilor aferente fiecărei etape, conform prevederilor art. 8 ÷ 16 ale capitolului IV din prezenta procedură.

(2) După recepția punerii în funcțiune a instalației de racordare, având în vedere solicitarea prevăzută la art. 31 alin. (2), operatorul de distribuție înlocuiește, în termen de maximum 5 zile lucrătoare, contorul existent în punctul de delimitare dintre instalaţiile prosumatorului şi cele ale operatorul de distribuţie cu contor de măsurare a energiei electrice în ambele sensuri.

(3) În cazul în care, urmare a creşterii puterii absorbite din reţeaua electrică faţă de puterea aprobată pentru locul de consum existent, au fost realizate lucrări în instalația de utilizare aferentă locului de consum respectiv, operatorul de distribuție înlocuiește contorul prevăzut la alin. (2) în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data transmiterii de către utilizator a documentelor prevăzute la art. 19, lit. a) și d) corespunzătoare instalației de utilizare aferente locului de consum, fără a fi necesară o altă cerere în acest sens.

(4) Operatorul de distribuție este responsabil de achiziţia şi montarea contorului de măsurare a energiei electrice din punctul de delimitare între instalaţiile prosumatorului şi cele ale operatorului de distribuţie, inclusiv a sistemului de comunicaţie, costurile fiind suportate de către acesta în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Contoarele care alcătuiesc sistemul de măsurare a energiei electrice la locul de consum și de producere trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d) din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 226/2018 pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparţinând prosumatorilor, cu modificările ulterioare.

Art. 33 (1) După înlocuirea contorului prevăzut la alin. (2), având în vedere solicitarea prevăzută la art. 31 alin. (2), operatorul de distribuție pune sub tensiune pentru o perioadă de probe de maximum 5 zile lucrătoare de la data înlocuirii contorului, instalația de utilizare a prosumatorului, inclusiv instalația de producere a energiei electrice racordată la locul de consum existent.

(2) După finalizarea perioadei de probe, prosumatorul sau împuternicitul său transmite la operatorul de distribuție procesul verbal de recepţie a punerii în funcţiune.

Art. 34 (1) Operatorul de distribuție are obligaţia să emită din oficiu şi să transmită prosumatorului certificatul de racordare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către prosumator sau împuternicitul său la operatorul de distribuție a procesului verbal de recepţie a punerii în funcţiune; certificatul de racordare emis corespunde instalaţiei de racordare şi instalației de utilizare realizate, conform prevederilor contractului de racordare.

(2) Certificatul de racordare se completează cu calitatea de prosumator.

Art. 35 Punerea sub tensiune finală a instalaţiilor electrice aferente locului de consum existent la care s-au racordat instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum se realizează de către operatorul de distribuție în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data actualizării/emiterii certificatului de racordare.

CAPITOLUL VII:  Reguli  pentru certificarea calității de prosumator pentru utilizatorul care deține un loc de consum și de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum

Art. 36 (1) Pentru certificarea calității de prosumator, utilizatorul care deține un loc de consum și de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum adresează operatorului de distribuție o notificare conform modelului din Anexa nr. 3, însoțită de documentele prevăzute în cuprinsul acesteia.

(2) Prosumatorul adresează notificarea prin una dintre următoarele modalităţi:

a) direct;

b) prin împuternicit în numele şi pe seama solicitantului.

(3) Notificarea trebuie să fie în mod obligatoriu semnată de prosumator sau de împuternicitul acestuia.

(4) Notificarea şi documentaţia anexată acesteia se pot trimite prin una dintre următoarele modalități:

a) direct/prin poştă la centrele teritoriale de relaţii cu utilizatorii ale operatorului de reţea;

b) în format electronic la adresa de e-mail/serviciul online pentru racordare pusă/pus la dispoziție de operatorul de distribuție.

(5) În termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data înregistrării notificării și a documentaţiei complete, operatorul de distribuție transmite solicitantului factura de plată a tarifului pentru actualizarea certificatului de racordare, indicând modalitățile de plată, inclusiv plata prin ordin de plată/mandat poștal în contul bancar al operatorului de distribuție.

Art. 37 (1) Operatorul de distribuție are obligaţia să actualizeze şi să transmită prosumatorului certificatul de racordare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către prosumator sau împuternicitul său la operatorul de distribuție a notificării și a documentaţiei complete prevăzute la art. 36.

(2) Transmiterea către prosumator a certificatului de racordare actualizat este condiţionată de achitarea de către acesta a tarifului de actualizare a certificatului de racordare.

(3) Certificatul de racordare se completează cu calitatea de prosumator.

CAPITOLUL VIII.  Reguli pentru racordarea la un loc de consum existent a instalațiilor

de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum în cazul prosumatorului care accesează programul privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională derulat prin Administraţia Fondului pentru Mediu

Art. 38 (1) Pentru racordarea la un loc de consum existent a instalațiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum, în situația în care prosumatorul accesează programul privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională derulat prin Administraţia Fondului pentru Mediu se parcurg etapele de racordare prevăzute la art. 5 din prezenta procedură, după caz, în funcție de necesitatea realizării de lucrări suplimentare sau modificări în instalaţiile electrice existente din amonte de punctul de delimitare între instalaţiile prosumatorului şi cele ale operatorului de distribuţie.

(2) Prosumatorul poate parcurge etapa preliminară de documentare şi informare conform prevederilor art. 6 din prezenta procedură.

Art. 39 (1) Prosumatorul transmite la operatorul de distribuție cererea de racordare conform modelului din Anexa nr. 4, însoțită de documentele prevăzute în cuprinsul acesteia.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) constituie implicit o solicitare de certificare a calității de prosumator.

(3) Prosumatorul are obligaţia să adreseze cererea de racordare înainte de a începe realizarea instalaţiei de utilizare care urmează a fi racordată la reţeaua electrică.

(4) Prosumatorul adresează cererea de racordare prin una dintre următoarele modalităţi:

a)	direct;

b)	prin împuternicit, care poate fi și o persoană fizică autorizată sau un reprezentant al unui operator economic atestat conform prevederilor legale, în numele şi pe seama solicitantului;

c) prin furnizorul de energie electrică în numele şi pe seama solicitantului, pentru locurile de consum aferente clienţilor casnici.

(5) Cererea de racordare trebuie să fie în mod obligatoriu semnată de prosumator sau de împuternicitul acestuia.

(6) Cererea de racordare şi documentaţia anexată acesteia se pot trimite prin una dintre următoarele modalități:

a) direct/prin poştă la centrele teritoriale de relaţii cu utilizatorii ale operatorului de reţea;

b) în format electronic la adresa de e-mail/serviciul online pentru racordare pusă/pus la  dispoziție de operatorul de distribuție.

Art. 40 (1) Etapele de racordare se parcurg, cu respectarea termenelor și condițiilor aferente fiecărei etape, conform prevederilor art. 8 ÷ 23 ale capitolului IV din prezenta procedură.

(2) În situația prevăzută în prezentul capitol, termenul prevăzut la art. 20, alin. (2) se referă la înlocuirea contorului existent în punctul de delimitare dintre instalaţiile prosumatorului şi cele ale operatorul de distribuţie cu contor de măsurare a energiei electrice în ambele sensuri.

CAPITOLUL IX.  Dispoziții finale și tranzitorii

Ar. 41 (1) Operatorii de distribuție au obligația să verifice ori de cîte ori este necesar, dar la un interval de timp care nu poate depăși un an calitatea tehnică a energiei electrice livrate în rețea de către prosumatorii care dețin locuri de consum și de producere prevăzute cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum.

(2) În cazul în care parametrii de calitate tehnică a energiei electrice în punctul de delimitare nu corespund cerințelor stabilite la art.12 din Ordinul ANRE nr. 228/2018 pentru aprobarea Normei tehnice "Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea", operatorul de distribuție stabilește de comun acord cu prosumatorul perioada în care  prosumatorul are obligația să elimine neconformitatea.

(3) Prosumatorul notifică operatorul de distribuție, în termenul stabilit în confomitate cu prevederile alin. (2), cu privire la eliminarea neconformității și la efectuarea verificărilor parametrilor de calitate a energiei electrice după eliminarea acesteia; notificarea este însoțită de rezultatul verificărilor.

(4) În cazul în care prosumatorul nu transmite notificarea cu privire la efectuarea verificărilor parametrilor de calitate a energiei electrice în termenul stabilit în confomitate cu prevederile alin. (2) sau dacă rezultatul verificărilor indică nerespectarea cerințelor stabilite la art.12 din Ordinul ANRE nr. 228/2018 pentru aprobarea Normei tehnice "Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea", operatorul de distribuție deconectează, până la remedierea neconformităților constatate, locul de producere sau locul de consum și de producere dacă prosumatorul refuză accesul opertatorului de distribuție în incinta/zona în care sunt amplasate instalațiile de producere.

Art. 42 (1) Prevederile prezentei proceduri se aplică prosumatorilor deținători ai locurilor de consum și de producere noi prevăzute cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW care, înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, au transmis operatorilor de distribuție cereri pentru emiterea avizelor tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public și se află în oricare dintre etapele procesului de racordare.

(2) Prevederile prezentei proceduri se aplică prosumatorilor care, înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, au transmis operatorilor de distribuție cereri pentru emiterea/actualizarea avizelor tehnice de racordare/certificatelor de racordare, după caz, pentru racordarea la locurile de consum existente a instalațiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum, cu sau fără creşterea puterii absorbite din reţeaua electrică faţă de puterea aprobată pentru locul de consum respectiv, începând cu etapa punerii sub tensiune a instalaţiei de utilizare pentru probe.

Art. 43 Este interzisă operatorilor de distribuție solicitarea oricăror altor documente decât cele prevăzute în prezenta procedură.

Anexa nr. 1: Cerere de racordare pentru un loc de consum și de producere care deține instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum

□ Loc de consum și de producere nou

□ Loc de consum existent cu modificarea unor elemente de natură tehnică cu depășirea puterii absorbite aprobate anterior

Utilizatorul............................................, cu domiciliul/sediul în județul........................................., municipiul/orașul/comuna/sat/sector....................................., cod poștal ...................., str. ......................................................, nr. ..........., bl. ........, sc. ....., et. ......, ap. ........., telefon/telefon mobil/fax ........................./............................./............................., e-mail .................................., cod de înregistrare fiscală .................................... /CNP ..................................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. ........................................, reprezentată prin ......................................................., în calitate de........................................................., contul ................................, deschis la banca ........................, sucursala .................................., reprezentat prin împuternicit/persoană fizică autorizată/reprezentant al operatorului economic atestat/furnizor de energie electrică................................................................................., CNP ..................................., cu domiciliul/sediul în județul........................................., municipiul/orașul/comuna/sat/sector................................................., cod poștal ...................., str. ......................................................, nr. ..........., bl. ........, sc. ....., et. ......, ap. ........., telefon/telefon mobil/fax ................/................../................., e-mail ..............................................., nr/data act autorizare……………………, emis de,

Solicit prin prezenta:

□ obținerea avizului tehnic de racordare pentru obiectivul situat în județul ......................................... municipiul/orașul/comuna/sat/sector ...................................., str. .............................................., nr. ........., bloc ........, scara ......, etaj ......., apartament ........, nr. CF .................., nr. cadastral ........... și certificarea calității de prosumator;

□ înlocuirea contorului existent la locul de consum existent cu un contor de măsurare a energiei electrice în ambele sensuri;

□ punerea sub tensiune pentru perioada de probe a instalației de producere a energiei electrice racordată la locul de consum existent.

Data estimată solicitată pentru punerea sub tensiune finală a instalației de utilizare*): .............................................................

Modul de alimentare actual al obiectivului și descrierea modificărilor de natura tehnică față de situația anterioară**):.......................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Notă: *) Se completează numai în cazul locului de consum și de producere nou;

**) Se completează numai în cazul locului de consum existent cu modificarea unor elemente de natură tehnică cu depășirea puterii absorbite aprobate anterior.

1. Date tehnice și energetice pentru locul de consum:

1.1. Puterea aprobată

| Puterea maximă simultan absorbita din rețea |  | kW |
| --- | --- | --- |
| Puterea maximă simultan absorbită din rețea |  | kVA |

1.2. Tipul de racord solicitat:        □   monofazat                 □  trifazat

1.3. Lista receptoarelor cu precizarea puterii și a tensiunii nominale (acolo unde este cazul se va indica și regimul generat de acestea: cu șocuri, deformat, cu sarcini dezechilibrate etc.)

| Nr. crt. | Denumire receptoare | Puterea instalata Pi (kW) | Observații (caracteristicile, regim de funcționare) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| Total Pi (kW) |  |  |  |

2. Date tehnice și energetice pentru locul de producere:

2.1. Puterea aprobată

| Puterea maximă simultan evacuată în rețea |  | kW |
| --- | --- | --- |
| Puterea maximă simultan evacuată în rețea |  | kVA |

2.2. Date tehnice și energetice aferente instalației de producere a energiei electrice:

Generatoare asincrone si sincrone

| Nr. crt. | Nr. UG | Tip UG (As, S) | Tip UG (T,H,E) | Un UG (V) | Pn UG (kW) | Sn UG (kW) | Pi total (kW) | Pmax produsă de UG (kW) | Pmin produsă de UG (kW) | Qmax (kVAr) | Qmin (kVAr) | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Mijloace de compensare a energiei reactive:

NU

DA

| Nr. crt. | Tip echipament de compensare | Qn (kVAr) | Qmin (kVAr) | Qmax (kVAr) | Nr. trepte* | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

* Se completează dacă  tipul de echipament de compensare utilizat are reglaj în trepte

Generatoare fotovoltaice:

| Nr. crt. | Nr. Panouri | Tip Panou | Pi Panou (c.c.) (kW) | Pi total Panouri (c.c.) (kW) | Pmax debitat de Panouri (c.c.) (kW) | Pi total Panouri pe 1 invertor (c.c.) (kW) | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Invertoare

| Nr. crt. | Nr. invertoare | Tipul invertoarelor | Un invertor (c.a.) (V) | Pi invertor (c.a.) (kW) | Pmax invertor evacuată în rețea (c.a.) (kW) | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |

Notă:

U.G. = unitate generatoare; Panou = panou fotovoltaic; As – Asincron; S – Sincron; T – Termo; H – Hidro; E – Eolian;

Qn – Putere reactivă nominal; Qmax = Putere reactivă maximă; Qmin = Putere reactivă minimă;

c.c. = curent continuu; c.a. = curent alternativ;

Pn = Putere activa nominal; Pi = putere activă instalată; Pmax = putere activă maximă; Pmin = Putere activă minimă; Sn = putere aparentă nominală;

Un = tensiune nominală;

2.3. Serviciile interne ale instalației producere:

| Pi servicii interne |  | kW |
| --- | --- | --- |
| Puterea maxima simultan absorbita servicii interne |  | kW |

Anexez prezentei următoarele documente:

a) copia actului de identitate, a certificatului de înregistrare la registrul comerţului sau alte autorizaţii legale de  funcţionare emise de autorităţile  competente, după caz;

b) certificatul constatator (doar în cazul prosumatorului persoană juridică), în copie, emis de oficiul registrului comerţului, cu informaţii complete care să reflecte situaţia la zi a solicitantului, prin care se dovedeşte că persoana juridică nu desfăşoară ca activitate principală producerea de energie electrică;

c*) certificatul de urbanism eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru obiectivul ce se realizează pe locul de consum și de producere respectiv, în termen de valabilitate, în copie;

d*) planul de situatie la scară, întocmit conform prevederilor legale în vigoare, cu amplasarea în zonă a locului de consum şi de producere, în copie;

e*) planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau planul urbanistic de detaliu (PUD) aprobat, dacă acesta a fost solicitat prin certificatul de urbanism, în copie;

f*) actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosinţă asupra terenului, incintei şi/sau clădirii care constituie locul de consum și de producere pentru care se solicită racordarea, în copie. În cazul spaţiilor care nu sunt în proprietatea prosumatorului, este necesar acordul scris al proprietarului pentru realizarea de instalaţii electrice şi/sau capacităţi energetice;

g*) autorizaţia de construire pentru obiectivul ce se realizează pe locul de consum și de producere respectiv, în termen de valabilitate, în copie, în situaţia în care se solicită racordarea unei organizări de şantier pentru realizarea acestuia;

h**) procesul-verbal care confirmă recepţia la terminarea lucrărilor aferente instalației de producere a energiei electrice;

i**) buletinul de încercare a prizei a pământ;

j**) certificatele de conformitate și fișele tehnice emise de fabricant, în copie, ale invertoarelor și unităților generatoare cu datele și funcțiile corespunzătoare;

k**) schema electrică monofilară a instalației de producere a energiei electrice și modul de racordare a acesteia în instalația de utilizare existentă, cu precizarea protecțiilor prevăzute și reglajele acestora.

Notă: *) Se anexează numai în cazul locului de consum și de producere nou; Pentru un loc de consum și de producere nou de tip locuinţă individuală, aparţinând unui client casnic, cu excepţia celor din ansamblurile de blocuri de locuinţe şi/sau de locuinţe individuale, în situaţia în care solicitantul nu deţine niciunul dintre documentele prevăzute la lit. f*), acesta poate transmite:

a) o adeverinţă eliberată de administraţia publică locală în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că solicitantul este cunoscut că deţine imobilul sub nume de proprietar; şi

b) o declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, autentificată notarial, prin care acesta declară că:

(i) posedă imobilul ca un adevărat proprietar;

(ii) nu a înstrăinat sau grevat imobilul;

**) Se anexează numai în cazul locului de consum existent cu modificarea unor elemente de natură tehnică cu depășirea puterii absorbite aprobate anterior. În cazul locului de consum și de producere nou, documentele fac parte din dosarul instalației de utilizare și se transmit împreună cu cererea pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe, în conformitate cu prevederile procedurii.

În sprijinul solicitării mele, transmit următoarele informații privind:

a) deținerea de sisteme de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile

NU DEȚIN

DEȚIN

| Detalii schemă alimentare |  |  |
| --- | --- | --- |
| Capacitate baterii de acumulatoare |  | Ah |

b) echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalațiile de utilizare, altele decât cele aparținând operatorilor de distribuție, și caracteristicile acestora, respectiv: serie contor, tip contor, date tehnice;

NU

DA

| Nr. crt. | Serie contor | Tip contor | Date tehnice |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Declar pe propria răspundere că datele și informațiile cuprinse în prezenta cerere sunt autentice şi că documentele anexate, în copie, sunt conforme cu originalul.

Data.....................................

SOLICITANT/ÎMPUTERNICIT

(nume, prenume, semnătură)

Anexa nr. 2: Notificare privind racordarea la un loc de consum existent a unei instalații de producere a energiei electrice cu putere instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum

Utilizatorul............................................, cu domiciliul/sediul în județul........................................., municipiul/orașul/comuna/sat/sector....................................., cod poștal ...................., str. ......................................................, nr. ..........., bl. ........, sc. ....., et. ......, ap. ........., telefon/telefon mobil/fax ........................./............................./............................., e-mail .................................., cod de înregistrare fiscală .................................... /CNP ..................................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. ........................................, reprezentată prin ......................................................., în calitate de........................................................., contul ................................, deschis la banca ........................, sucursala .................................., reprezentat prin împuternicit/persoană fizică autorizată/reprezentant al operatorului economic atestat/ furnizor de energie electrică ................................................................................., CNP ..................................., cu domiciliul/sediul în județul........................................., municipiul/orașul/

comuna/sat/sector................................................., cod poștal ...................., str. ......................................................, nr. ..........., bl. ........, sc. ....., et. ......, ap. ........., telefon/telefon mobil/fax ................/................../................., e-mail ..............................................., nr/data act autorizare……………………, emis de,

Notific prin prezenta racordarea la locul de consum existent situat în județul ......................................... municipiul/orașul/comuna/sat/sector ...................................., str. .............................................., nr. ........., bloc ........, scara ......, etaj ......., apartament ........, nr. CF .................., nr. cadastral ........... avand codul unic de identificare..................................(înscris pe factura de energie electrică) a unei instalații de producere a energiei electrice cu putere maximă simultană ce poate fi evacuată în rețeaua de distribuție de………………….kW………………kVA.

Prin prezenta notificare, solicit:

- înlocuirea contorului existent la locul de consum cu un contor de măsurare a energiei electrice în ambele sensuri;

- punerea sub tensiune pentru perioada de probe a instalației de producere a energiei electrice.

Date tehnice și energetice aferente instalației de producere a energiei electrice:

Generatoare asincrone si sincrone

| Nr. crt. | Nr. UG | Tip UG (As, S) | Tip UG (T,H,E) | Un UG (V) | Pn UG (kW) | Sn UG (kW) | Pi total (kW) | Pmax produsă de UG (kW) | Pmin produsă de UG (kW) | Qmax (kVAr) | Qmin (kVAr) | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Mijloace de compensare a energiei reactive:

NU

DA

| Nr. crt. | Tip echipament de compensare | Qn (kVAr) | Qmin (kVAr) | Qmax (kVAr) | Nr. trepte* | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

* Se completează dacă  tipul de echipament de compensare utilizat are reglaj în trepte

Generatoare fotovoltaice:

| Nr. crt. | Nr. Panouri | Tip Panou | Pi Panou (c.c.) (kW) | Pi total Panouri (c.c.) (kW) | Pmax debitat de Panouri (c.c.) (kW) | Pi total Panouri pe 1 invertor (c.c.) (kW) | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Invertoare

| Nr. crt. | Nr. invertoare | Tipul invertoarelor | Un invertor (c.a.) (V) | Pi invertor (c.a.) (kW) | Pmax invertor evacuată în rețea (c.a.) (kW) | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |

Notă:

U.G. = unitate generatoare; Panou = panou fotovoltaic; As – Asincron; S – Sincron; T – Termo; H – Hidro; E – Eolian;

Qn – Putere reactivă nominal; Qmax = Putere reactivă maximă; Qmin = Putere reactivă minimă;

c.c. = curent continuu; c.a. = curent alternativ;

Pn = Putere activa nominal; Pi = putere activă instalată; Pmax = putere activă maximă; Pmin = Putere activă minimă; Sn = putere aparentă nominală;

Un = tensiune nominală;

Serviciile interne ale instalației producere:

| Pi servicii interne |  | kW |
| --- | --- | --- |
| Puterea maxima simultan absorbita servicii interne |  | kW |

Anexez prezentei următoarele documente:

a) copia actului de identitate, a certificatului de înregistrare la Registrul Comerţului sau a altor autorizaţii legale de funcţionare emise de autorităţile competente, după caz;

b) certificatul constatator (doar în cazul prosumatorului persoană juridică), în copie, emis de oficiul registrului comerţului, cu informaţii complete care să reflecte situaţia la zi a solicitantului, prin care se dovedeşte că persoana juridică nu desfăşoară ca activitate principală producerea de energie electrică;

c) procesul-verbal care confirmă recepţia la terminarea lucrărilor aferente instalației de producere a energiei electrice;

d) buletinul de încercare a prizei a pământ;

e) fișele tehnice ale invertoarelor și unităților generatoare cu datele și funcțiile corespunzătoare, emise de fabricant, în copie;

f) schema electrică monofilară a instalației de producere a energiei electrice și modul de racordare a acesteia în instalația de utilizare existentă, cu precizarea protecțiilor prevăzute și reglajele acestora.

În sprijinul solicitării mele, transmit următoarele informații privind:

a) deținerea de sisteme de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile

NU DEȚIN

DEȚIN

| Detalii schemă alimentare |  |  |
| --- | --- | --- |
| Capacitate baterii de acumulatoare |  | Ah |

b) echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalațiile de utilizare, altele decât cele aparținând operatorilor de distribuție, și caracteristicile acestora, respectiv: serie contor, tip contor, date tehnice;

NU

DA

| Nr. crt. | Serie contor | Tip contor | Date tehnice |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Declar pe propria răspundere că datele și informațiile cuprinse în prezenta notificare sunt autentice şi că documentele anexate, în copie, sunt conforme cu originalul.

Data.....................................

SOLICITANT/ÎMPUTERNICIT

(nume, prenume, semnătură)

Anexa nr. 3: Notificare privind certificarea calității de prosumator pentru utilizatorul care deține un loc de consum și de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum

Utilizatorul............................................, cu domiciliul/sediul în județul........................................., municipiul/orașul/comuna/sat/sector....................................., cod poștal ...................., str. ......................................................, nr. ..........., bl. ........, sc. ....., et. ......, ap. ........., telefon/telefon mobil/fax ........................./............................./............................., e-mail .................................., cod de înregistrare fiscală .................................... /CNP ..................................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. ........................................, reprezentată prin ......................................................., în calitate de........................................................., contul ................................, deschis la banca ........................, sucursala .................................., reprezentat prin împuternicit ............................................................................., CNP ..................................., cu domiciliul/sediul în județul........................................., municipiul/orașul/comuna/sat/sector................................................., cod poștal ...................., str. ......................................................, nr. ..........., bl. ........, sc. ....., et. ......, ap. ........., telefon/telefon mobil/fax ................/................../................., e-mail ..............................................., nr/data act autorizare……………………, emis de,

Solicit prin prezenta certificarea calității de prosumator pentru locul de consum și de producere situat în județul ......................................... municipiul/orașul/comuna/sat/sector ...................................., str. .............................................., nr. ........., bloc ........, scara ......, etaj ......., apartament ........, nr. CF .................., nr. cadastral ........... avand codul unic de identificare..................................(înscris pe factura de energie electrică) și pentru care a fost emis certificatul de racordare nr……………din data de…………..

Anexez prezentei următoarele documente:

a) copia actului de identitate, a certificatului de înregistrare la Registrul Comerţului sau a altor autorizaţii legale de funcţionare emise de autorităţile competente, după caz;

b) certificatul constatator (doar în cazul prosumatorului persoană juridică), în copie, emis de oficiul registrului comerţului, cu informaţii complete care să reflecte situaţia la zi a solicitantului, prin care se dovedeşte că persoana juridică nu desfăşoară ca activitate principală producerea de energie electrică.

În sprijinul solicitării mele, transmit următoarele informații privind:

a) deținerea de sisteme de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile

NU DEȚIN

DEȚIN

| Detalii schemă alimentare |  |  |
| --- | --- | --- |
| Capacitate baterii de acumulatoare |  | Ah |

b) echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalațiile de utilizare, altele decât cele aparținând operatorilor de distribuție, și caracteristicile acestora, respectiv: serie contor, tip contor, date tehnice;

NU

DA

| Nr. crt. | Serie contor | Tip contor | Date tehnice |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Declar pe propria răspundere că datele și informațiile cuprinse în prezenta notificare sunt autentice şi că documentele anexate, în copie, sunt conforme cu originalul.

Data ...................................

SOLICITANT/ÎMPUTERNICIT

(nume, prenume, semnătură)

Anexa nr. 4: Cerere de racordare pentru un loc de consum existent la care se racordează instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum, deținut de prosumatorul care accesează programul privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională derulat prin Administraţia Fondului pentru Mediu

Utilizatorul............................................, cu domiciliul/sediul în județul........................................., municipiul/orașul/comuna/sat/sector....................................., cod poștal ...................., str. ......................................................, nr. ..........., bl. ........, sc. ....., et. ......, ap. ........., telefon/telefon mobil/fax ........................./............................./............................., e-mail .................................., cod de înregistrare fiscală .................................... /CNP ..................................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. ........................................, reprezentată prin ......................................................., în calitate de........................................................., contul ................................, deschis la banca ........................, sucursala .................................., reprezentat prin împuternicit/persoană fizică autorizată/reprezentant al operatorului economic atestat/furnizor de energie electrică................................................................................., CNP ..................................., cu domiciliul/sediul în județul........................................., municipiul/orașul/comuna/sat/sector................................................., cod poștal ...................., str. ......................................................, nr. ..........., bl. ........, sc. ....., et. ......, ap. ........., telefon/telefon mobil/fax ................/................../................., e-mail ..............................................., nr/data act autorizare……………………, emis de,

Solicit prin prezenta obținerea avizului tehnic de racordare pentru obiectivul situat în județul ......................................... municipiul/orașul/comuna/sat/sector ...................................., str. .............................................., nr. ........., bloc ........, scara ......, etaj ......., apartament ........, nr. CF .................., nr. cadastral ........... și certificarea calității de prosumator.

Data estimată solicitată pentru punerea sub tensiune finală a instalației de utilizare: .............................................................

Modul de alimentare actual al obiectivului și descrierea modificărilor de natura tehnică față de situația anterioară:.......................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

1. Date tehnice și energetice pentru locul de consum:

1.1. Puterea aprobată

| Puterea maximă simultan absorbita din rețea |  | kW |
| --- | --- | --- |
| Puterea maximă simultan absorbită din rețea |  | kVA |

1.2. Tipul de racord solicitat:        □   monofazat                 □  trifazat

1.3. Lista receptoarelor cu precizarea puterii și a tensiunii nominale (acolo unde este cazul se va indica și regimul generat de acestea: cu șocuri, deformat, cu sarcini dezechilibrate etc.)

| Nr. crt. | Denumire receptoare | Puterea instalata Pi (kW) | Observații (caracteristicile, regim de funcționare) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| Total Pi (kW) |  |  |  |

2. Date tehnice și energetice pentru locul de producere:

2.1. Puterea aprobată

| Puterea maximă simultan evacuată în rețea |  | kW |
| --- | --- | --- |
| Puterea maximă simultan evacuată în rețea |  | kVA |

2.2. Date tehnice și energetice aferente instalației de producere a energiei electrice:

Generatoare asincrone si sincrone

| Nr. crt. | Nr. UG | Tip UG (As, S) | Tip UG (T,H,E) | Un UG (V) | Pn UG (kW) | Sn UG (kW) | Pi total (kW) | Pmax produsă de UG (kW) | Pmin produsă de UG (kW) | Qmax (kVAr) | Qmin (kVAr) | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Mijloace de compensare a energiei reactive:

NU

DA

| Nr. crt. | Tip echipament de compensare | Qn (kVAr) | Qmin (kVAr) | Qmax (kVAr) | Nr. trepte* | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

* Se completează dacă  tipul de echipament de compensare utilizat are reglaj în trepte

Generatoare fotovoltaice:

| Nr. crt. | Nr. Panouri | Tip Panou | Pi Panou (c.c.) (kW) | Pi total Panouri (c.c.) (kW) | Pmax debitat de Panouri (c.c.) (kW) | Pi total Panouri pe 1 invertor (c.c.) (kW) | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Invertoare

| Nr. crt. | Nr. invertoare | Tipul invertoarelor | Un invertor (c.a.) (V) | Pi invertor (c.a.) (kW) | Pmax invertor evacuată în rețea (c.a.) (kW) | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |

Notă:

U.G. = unitate generatoare; Panou = panou fotovoltaic; As – Asincron; S – Sincron; T – Termo; H – Hidro; E – Eolian;

Qn – Putere reactivă nominal; Qmax = Putere reactivă maximă; Qmin = Putere reactivă minimă;

c.c. = curent continuu; c.a. = curent alternativ;

Pn = Putere activa nominal; Pi = putere activă instalată; Pmax = putere activă maximă; Pmin = Putere activă minimă; Sn = putere aparentă nominală;

Un = tensiune nominală;

2.3. Serviciile interne ale instalației producere:

| Pi servicii interne |  | kW |
| --- | --- | --- |
| Puterea maxima simultan absorbita servicii interne |  | kW |

Anexez prezentei următoarele documente:

a) copia actului de identitate, a certificatului de înregistrare la registrul comerţului sau alte autorizaţii legale de  funcţionare emise de autorităţile  competente, după caz;

b) certificatul constatator (doar în cazul prosumatorului persoană juridică), în copie, emis de oficiul registrului comerţului, cu informaţii complete care să reflecte situaţia la zi a solicitantului, prin care se dovedeşte că persoana juridică nu desfăşoară ca activitate principală producerea de energie electrică.

În sprijinul solicitării mele, transmit următoarele informații privind:

a) deținerea de sisteme de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile

NU DEȚIN

DEȚIN

| Detalii schemă alimentare |  |  |
| --- | --- | --- |
| Capacitate baterii de acumulatoare |  | Ah |

b) echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalațiile de utilizare, altele decât cele aparținând operatorilor de distribuție, și caracteristicile acestora, respectiv: serie contor, tip contor, date tehnice;

NU

DA

| Nr. crt. | Serie contor | Tip contor | Date tehnice |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Declar pe propria răspundere că datele și informațiile cuprinse în prezenta cerere sunt autentice şi că documentele anexate, în copie, sunt conforme cu originalul.

Data.....................................

SOLICITANT/ÎMPUTERNICIT

(nume, prenume, semnătură)