Ordin nr...

pentru modificarea și completarea Conţinutului-cadru al certificatelor de racordare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2014

Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (5) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

# preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin

Art.I. – Conţinutul-cadru al certificatelor de racordare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 29 ianuarie 2014, se modifică după cum urmează:

1. În Anexa nr. 1, la punctul 1, notele 1 și  2 se modifică și vor avea următorul cuprins:

” 1 Prezentul conţinut-cadru poate fi utilizat şi pentru situaţia racordării unei reţele de distribuţie/unui loc de consum și sistem HVDC/unui sistem HVDC. În acest caz, se înlocuieşte sintagma "loc de consum" cu "nod de consum"/”loc de consum și sistem HVDC”/”sistem HVDC”. În certificatul de racordare se preiau din conţinutul-cadru numai prevederile corespunzătoare caracteristicilor locului de consum în cauză.

Certificatele de racordare emise utilizatorilor clienţi casnici pot avea un conţinut simplificat, preluându-se din prezentul conţinut-cadru numai prevederile aplicabile.

2 Codul de identificare a punctului de măsurare, stabilit conform reglementărilor specifice în vigoare.

În situaţia în care la locul de consum există mai multe puncte de măsurare, se completează toate codurile de identificare unice corespunzătoare acestora.

Dacă operatorul de reţea consideră necesar, datele de identificare a locului de consum se pot completa cu precizări referitoare la capacităţile energetice din amonte de punctul de racordare.”

2. În Anexa nr. 1, după punctul 1 se introduce un punct nou, punctul 11 cu următorul cuprins:

” 11. Sistem HVDC /stație de conversie

Descrierea schemei de racordare în c.a.:…………………………………………………………

Descrierea schemei stației de conversie în c.c.:……………………..……………………………

| N Nr crt crt | Un rac (kV) | Un c.c (kV) | Un c.a./fază (kV) | Pi (kV) | Treapta max de variație a puterii active (%) | Treapta min de variație a puterii active (%) | Treapta max de variație a puterii reactive (%) | Treapta min de variație a puterii reactive (%) | Pmax abs (kW) | Pmax evac (kW) | tmax (ms) | tmin (ms) | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

NOTĂ:

Un = tensiune nominală;

Un rac. = tensiune nominală în punctul de racordare;

c.c. = curent continuu;

c.a. = curent alternativ;

Pi = putere activă instalată;

Treapta max de variație a puterii active/reactive = valoarea maximă a treptei de variație a puterii active/reactive evacuate/absorbite în/din rețea prin sistemul HVDC; 
Treapta min de variație a puterii active/reactive = valoarea minimă a treptei de variație a puterii active/reactive evacuate/absorbite în/din rețea prin sistemul HVDC;

Pmax abs = putere activă maximă absorbită;

Pmax evac = putere activă maximă evacuată;

tmax = perioada maximă de întârziere pentru ajustarea puterii active evacuate/absorbite în/din rețea prin sistemul HVDC (timpul maxim de realizare a consemnului de putere);

tmin = perioada minimă de trecere a sistemului HVDC din absorbție/evacuare în evacuare/absorbție de putere activă;”

3. În Anexa nr. 1, la punctul 2, literele a), d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune ........ V, la ................. (capacităţile energetice la care este racordat utilizatorul) de;

-------------------------------------------------------------------

d) măsurarea energiei electrice se realizează prin ....................... (structura grupului de măsurare a energiei electrice, tipul contorului, integrarea în sistemul de comunicație, inclusiv cerinţele tehnice minime ale echipamentelor de măsurare);

e) punctul de delimitare a instalaţiilor este stabilit la nivelul de tensiune ............ V, la ..................... (elementul fizic unde se face delimitarea); "

4. În Anexa nr. 1, la punctul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(1) Datele privind protecţiile şi automatizările la:

a) punctul de racordare: ...............................;

b) punctul de delimitare a instalaţiilor:...............................”

5. În Anexa nr. 1, la punctul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

” (2) Alte caracteristici tehnice, conform reglementărilor tehnice în vigoare, precizate dacă este cazul:

- cerinţele de monitorizare şi reglaj .....................................;

- interfeţele sistemelor de monitorizare, comandă, achiziţie de date (SCADA), măsurare a energiei electrice, telecomunicaţii ..................................;

- caracteristicile tehnice ale principalelor echipamente de măsurare, protecţie, control şi automatizare din instalaţiile utilizatorului .........................................

- cerințe pentru sistemele HVDC ………………………………………………………….”

6. În Anexa nr. 1, la punctul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Cerinţele Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare, denumit în continuare Standard de distribuţie, sau, după caz, ale Standardului de performanţă pentru serviciul de transport al energiei electrice și pentru serviciul de sistem, aprobat prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare, denumit în continuare Standard de transport, referitoare la asigurarea continuităţii serviciului şi la calitatea tehnică a energiei electrice, reprezintă condiţii minime pe care operatorul de reţea are obligaţia să le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare.

Durata maximă pentru remedierea unei întreruperi neplanificate este stabilită prin Standardul de distribuţie sau Standardul de transport, după caz.

Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, după caz, de Standardul de distribuţie sau de Standardul de transport, operatorii de reţea acordă utilizatorilor compensaţii, în condiţiile prevăzute de standardul respectiv.”

7. În Anexa nr. 1, la punctul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) În scopul asigurării unei funcţionări selective a instalaţiilor de protecţie şi automatizare din instalaţia proprie, utilizatorul asigură accesul operatorul de rețea pentru corelarea permanentă a reglajelor acestora cu cele ale instalaţiilor din amonte.”

8. În Anexa nr. 1, la punctul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

” (2) Termenul în care operatorul de reţea are obligaţia să realizeze punerea sub tensiune finală este de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice. În situaţia unui utilizator client casnic, termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiilor de utilizare este de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului pentru furnizarea energiei electrice.”

9. În Anexa nr. 2, tabelul pentru ”- generatoare asincrone şi sincrone:” se modifică și va avea următorul cuprins:

” - generatoare asincrone şi sincrone:

| Nr. crt. | Tipul UG (de exemplu, As, S)* | Tip UG (T, H ,E) | Fabricant Model UG** | Un/UG (V) | Pn/UG (kW) | Sn/UG (kW) | Nr. UG | Pi total (kW) | Pmax produsă de UG (kW) | Pmin produsă de UG (kW) | Qmax (kVAr) | Qmin (kVAr) | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Dacă este aplicabil, se menţionează suplimentar faptul că generatorul este conectat la reţea prin convertizor electronic de frecvenţă.

** Coloană completată numai dacă informaţiile sunt disponibile.

1 Prezentul conţinut-cadru poate fi utilizat şi pentru situaţia racordării unei instalații de stocare sau a unui sistem HVDC, precum și în cazul racordării locului de producere/locului de consum şi de producere cu instalații de stocare și/sau cu sistem HVDC. În acest caz se înlocuieşte sintagma "loc de producere"/"loc de consum şi de producere" cu sintagma ”instalații de stocare”/”sistem HVDC”/"loc de producere și instalație de stocare și/sau sistem HVDC"/"loc de consum şi de producere și instalație de stocare și/sau sistem HVDC". În conţinutul certificatului de racordare se menţine, după caz, fie sintagma "loc de producere", fie "loc de consum şi de producere".

2 Codul de identificare a punctului de măsurare, stabilit reglementărilor specifice în vigoare.

În situaţia în care la locul de producere/locul de consum şi de producere există mai multe puncte de măsurare, se completează toate codurile de identificare unice corespunzătoare acestora.

Dacă operatorul de reţea consideră necesar, datele de identificare a locului de producere/locului de consum şi de producere se pot completa cu precizări referitoare la capacităţile energetice din amonte de punctul de racordare.”

10. În Anexa nr. 2, Nota din subsolul tabelului pentru ”- generatoare asincrone şi sincrone:” se modifică și va avea următorul cuprins:

”NOTĂ:

UG = unitate generatoare   			As = asincron           S = sincron

T = termo                    			H = hidro                  E = eolian

Un = tensiune nominală la borne       			          Pn = putere activă nominală

Sn = putere aparentă nominală         			          Pi = putere activă instalată

Pmax = putere activă maximă           			          Pmin = putere activă minimă

Qmax = putere reactivă maximă         			          Qmin = putere reactivă minimă”

11. În Anexa nr. 2, tabelul pentru ”- generatoare fotovoltaice:” se înlocuiește cu tabelul:

”- generatoare fotovoltaice:

| Nr. crt. | Nr. Panouri | Tip Panou | Pi Panou (c.c.) (kW) | Pi total Panouri (c.c.) (kW) | Pmax debitat de Panouri (c.c.) (kW) | Capacitate baterii de acumulatoare* (Ah) | Pi total Panouri pe 1 invertor (c.c.) (kW) | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Coloană completată numai dacă sistemul fotovoltaic are baterii de acumulatoare.”

12. În Anexa nr. 2, după tabelul pentru ”- generatoare fotovoltaice:”, se introduc trei tabele noi, tabelul pentru ”- invertoare”, tabelul pentru ”- sistem HVDC/MGCCC” și tabelul pentru ”instalație de stocare” cu următorul cuprins:

”- invertoare

| Nr. crt. | Nr. invertoare | Tipul invertoarelor | Un invertor (c.a.) (V) | Pi invertor (c.a.) (kW) | Pmax invertor evacuată în rețea (c.a.) (kW) | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  |  |

NOTĂ:

Panou = panou fotovoltaic    c.c. = curent continuu                 c.a. = curent alternativ

Pi = putere activă instalată    Pmax = putere activă maximă    Un = tensiune nominală

- sistem HVDC/MGCCC

| Nr. crt | Un rac (kV) | Un c.c (kV) | Un c.a./fază (kV) | Pi (kV) | Treapta max de variație a puterii reactive (%) | Treapta min de variație a puterii reactive (%) | Pmax evac (kW) | tmax (ms) | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

NOTĂ:

MGCCC = Modul/Module generator/generatoare sau o centrală electrică formată din module generatoare, conectate între ele în curent alternativ, și care se racordează la o rețea electrică de transport sau la o rețea electrică de distribuție, prin intermediul unui sistem de înaltă tensiune în curent continuu;

Un = tensiune nominală;

Un rac. = tensiune nominală în punctul de racordare;

c.c. = curent continuu;

c.a. = curent alternativ;

Pi = putere activă instalată;

Treapta max  de variație a puterii reactive = valoarea maximă a treptei de variație a puterii reactive evacuate/absorbite în/din rețea prin sistemul HVDC; 
Treapta min  de variație a puterii reactive = valoarea minimă a treptei de variație a puterii reactive evacuate/absorbite în/din rețea prin sistemul HVDC;

Pmax evac = putere activă maximă evacuată;

tmax = perioada maximă de întârziere pentru ajustarea puterii active evacuate în rețea prin sistemul HVDC (timpul maxim de realizare a consemnului de putere);

- instalație de stocare

Tabelul 1

| Nr crt | Tip IS* | Pi total IS (kW) | Pmax evac IS (kW) | Pmax abs IS (kW) | Capacitate max totală stocată de IS (Ah) | Emax evac IS (kWh) | tmax evac IS (min) | tmax abs IS (min) | Vmax evac IS (kW/min) | Vmax abs IS (kW/min) | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Tabelul 2

| Nr crt | Treapta max de variație a puterii active (%) | Treapta min de variație a puterii active (%) | Qmax evac în reg de încărcare** | Qmax abs în reg de încărcare** | Qmax evac în reg de descărcare*** | Qmax abs în reg de descărcare*** | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

NOTĂ:

IS = instalație de stocare;

Pi total IS = putere activă instalată totală a instalației de stocare;

Pmax evac IS = putere activă maximă evacuată în rețea;

Pmax abs IS = putere activă maximă absorbite din rețea;

Capacitate max totală stocată de IS = capacitatea maximă totală stocată de instalația de stocare;

Emax evac IS = energia maximă evacuată în rețea de instalația de stocare;

tmax evac IS = perioada maximă pentru evacuare în rețea a instalației de stocare;

tmax abs IS = perioada maximă pentru absorbție din rețea a instalaței de stocare;

Vmax evac IS = viteza maximă de evacuare a instalației de stocare;

Vmax abs IS = viteza maximă de absorbție a instalației de stocare;

Treapta max de variație a puterii active = valoarea maximă a treptei de variație a puterii active evacuate/absorbite în/din rețea;

Treapta min de variație a puterii active = valoarea minimă a treptei de variație a puterii active evacuate/absorbite în/din rețea;

Qmax evac/abs în reg de încărcare = puterea reactivă evacuate/absorbite în regim de încărcare;

Qmax evac/abs în reg de descărcare = puterea reactivă evacuate/absorbite în regim de descărcare;

* Instalație de stocare de tip electric (baterie Li-Ion), termic, cinetic;

** Regim de încărcare = regim de absorbție de putere activă din rețea;

*** Regim de descărcare = regim de evacuare de putere activă în rețea.”

13. În Anexa nr. 2, la punctul 2, literele a), d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune ........ V, la ................. (capacităţile energetice la care este racordat utilizatorul) ;

------------------------------------------------------------

d) măsurarea energiei electrice se realizează prin ....................... (structura grupului de măsurare a energiei electrice, tipul contorului, integrarea în sistemul de comunicație, inclusiv cerinţele tehnice minime ale echipamentelor de măsurare);

e) punctul de delimitare a instalaţiilor este stabilit la nivelul de tensiune ............ V, la ..................... (elementul fizic unde se face delimitarea); "

14. În Anexa nr. 2, la punctul 2, după litera e), se introduc două litere noi, literele f) și g) cu următorul cuprins:

”f) punctul de interfață (punctul de racordare a instalațiilor de producere a energiei electrice la instalația de utilizare a locului de producere/locului de consum şi de producere) este stabilit la nivelul de tensiune ............ V, la/în/pe ......................;

g) punctul comun de cuplare este stabilit la nivelul de tensiune ............ V, la/în/pe .....................”

15. În Anexa nr. 2, la punctul 3, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”(1) Datele privind protecţiile şi automatizările la:

a) punctul de racordare: ...............................;

b) punctul de delimitare a instalaţiilor: ...............................

c) punctul de interfaţă din reţeaua  utilizatorului: (limitare de putere, automatica de sistem, scheme speciale de protecţie): ...........................................;

(2) Alte caracteristici tehnice, conform reglementărilor tehnice în vigoare, precizate dacă este cazul:

- cerinţele de monitorizare şi reglaj .........................................;

- interfeţele sistemelor de monitorizare, comandă, achiziţie de date (SCADA), măsurare a energiei electrice, telecomunicaţii ...................................................;

- caracteristicile tehnice ale principalelor echipamente de măsurare, protecţie, control şi automatizare din instalaţiile utilizatorului, inclusiv din circuitele de curent alternativ aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice..........................................;

- viteza de variație a frecvenței și intervalul de timp în care unitatea generatoare are capabilitatea de a rămâne conectată la rețea .....................................;

- pentru sistemele HVDC .....................................;

- pentru instalațiile de stocare.......................................”

16. În Anexa nr. 2, la punctul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Cerinţele Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare, denumit în continuare Standard de distribuţie, sau, după caz, ale Standardului de performanţă pentru serviciul de transport al energiei electrice și pentru serviciul de sistem, aprobat prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare, denumit în continuare Standard de transport, referitoare la asigurarea continuităţii serviciului şi la calitatea tehnică a energiei electrice, reprezintă condiţii minime pe care operatorul de reţea are obligaţia să le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare.

Durata maximă pentru remedierea unei întreruperi neplanificate este stabilită prin Standardul de distribuţie sau Standardul de transport, după caz.

Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, după caz, de Standardul de distribuţie sau Standardul de transport, operatorii de reţea acordă utilizatorilor compensaţii, în condiţiile prevăzute de standardul respectiv.”

17. În Anexa nr. 2, la punctul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) În scopul asigurării unei funcţionări selective a instalaţiilor de protecţie şi automatizare din instalaţia proprie, utilizatorul asigură accesul operatorul de rețea pentru corelarea permanentă a reglajelor acestora cu cele ale instalaţiilor din amonte.”

18. În Anexa nr. 2, la punctul 9, după alineatul (2), se introduce un alineat nou, alineatul (3) cu următorul cuprins:

” (3) Prosumatorii care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum asigură accesul operatorului de rețea în incinta/zona în care sunt amplasate instalațiile de producere pentru verificarea de către operator a calității tehnice a energiei electrice livrate în rețea, în conformitate cu prevederile Procedurii.”

19. În Anexa nr. 2, la punctul 12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) Termenul în care operatorul de reţea are obligaţia să realizeze punerea sub tensiune finală este de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice, cu excepția locurilor de consum și de producere prevăzute cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum deținute de prosumatori pentru care operatorul de reţea are obligaţia respectării termenelor prevăzute în Ordinul președintelui ANRE nr. 69/2020 pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparţinând prosumatorilor, care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum.”

20. În Anexa nr. 2, punctul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

”16. Alte precizări/condiţii/calitatea de prosumator (în funcţie de cerinţele specifice ale utilizatorului, posibilităţile oferite de caracteristicile şi starea reţelelor existente sau impuse de normele în vigoare).”

Art.II. Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art.III. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2020.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru Chiriță