Ordin nr...

pentru modificarea și completarea Conţinutului-cadru al avizelor tehnice de racordare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 74/2014

Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (4) și ale art. 28 alin. (2) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

# preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin

Art.I. – Conţinutului-cadru al avizelor tehnice de racordare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 74/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 13 august 2014, se modifică după cum urmează:

1. În Anexa nr. 1, nota 1 din partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

” 1 Prezentul conţinut-cadru poate fi utilizat şi pentru situaţia racordării unei reţele de distribuţie/unui loc de consum și sistem HVDC/unui sistem HVDC. În acest caz se înlocuieşte sintagma "loc de consum" cu sintagma "nod de consum"/”loc de consum și sistem HVDC”/”sistem HVDC”. În avizul tehnic de racordare emis utilizatorului se preiau din conţinutul-cadru numai prevederile corespunzătoare caracteristicilor locului de consum în cauză. Avizele tehnice de racordare emise utilizatorilor clienţi casnici pot avea un conţinut simplificat, preluându-se din prezentul conţinut-cadru numai prevederile aplicabile.”

2. În Anexa nr. 1, după punctul 1, se introduce un punct nou, punctul 11. cu următorul cuprins:

” 11. Sistem HVDC/stație de conversie

Descrierea schemei de racordare în c.a.:……………………………………………………………….

Descrierea schemei stației de conversie în c.c.:………………………………………………………..

| Nr. crt. crt | Un rac (kV) | Un c.c (kV) | Un c.a./fază (kV) | Pi (kV) | Treapta max de variație a puterii active (%) | Treapta min de variație a puterii active (%) | Treapta max de variație a puterii reactive (%) | Treapta min de variație a puterii reactive (%) | Pmax abs (kW) | Pmax evac (kW) | tmax (ms) | tmin (ms) | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

NOTĂ:

Un = tensiune nominală;

Un rac. = tensiune nominală în punctul de racordare;

c.c. = curent continuu;

c.a. = curent alternativ;

Pi = putere activă instalată;

Treapta max  de variație a puterii active/reactive = valoarea maximă a treptei de variație a puterii active/reactive evacuate/absorbite în/din rețea prin sistemul HVDC;

Treapta min  de variație a puterii active/reactive = valoarea minimă a treptei de variație a puterii active/reactive evacuate/absorbite în/din rețea prin sistemul HVDC;

Pmax abs = putere activă maximă absorbită;

Pmax evac = putere activă maximă evacuată;

tmax = perioada maximă de întârziere pentru ajustarea puterii active evacuate/absorbite în/din rețea prin sistemul HVDC (timpul maxim de realizare a consemnului de putere);

tmin = perioada minimă de trecere a sistemului HVDC din absorbție/evacuare în evacuare/absorbție de putere activă;”

3. În Anexa nr. 1, la punctul 2, literele a), f) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:

” a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune ........ V, la ................. (capacităţile energetice la care se realizează racordarea);

------------------------------------------------------------

f) măsurarea energiei electrice se realizează prin ....................... (structura grupului de măsurare a energiei electrice, tipul contorului, integrarea în sistemul de comunicație, inclusiv cerinţele tehnice minime pentru echipamentele de măsurare);

g) punctul de delimitare a instalaţiilor este stabilit la nivelul de tensiune ............ V, la ..................... (elementul fizic unde se face delimitarea);"

4. În Anexa nr. 1, la punctul 3, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"(1) Cerinţe pentru protecţiile şi automatizările la:

a) punctul de racordare...............................;

b) punctul de delimitare a instalaţiilor: ............................... .

(2) Alte cerinţe, nominalizate (precizate numai dacă sunt aplicabile, conform reglementărilor tehnice în vigoare):

a) de monitorizare şi reglaj ...................................................;

b) interfeţele sistemelor de monitorizare, comandă, achiziţie de date, măsurare a energiei electrice, telecomunicaţii ...........;

c) pentru principalele echipamente de măsurare, protecţie, control şi automatizare din instalaţiile utilizatorului ........... ;

d) pentru sistemele HVDC………………………………………………………….”

5. În Anexa nr. 1, la punctul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(1) Odată cu tariful de racordare, utilizatorul va plăti operatorului de reţea sau primului utilizator, după caz, conform prevederilor Regulamentului și ale contractului de racordare, suma de ........................... lei, stabilită în fişa de calcul anexată, drept compensaţie bănească.”

6. În Anexa nr. 1, la punctul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) Termenul şi condiţiile de realizare de către operatorul de reţea a lucrărilor de întărire precizate la pct. 2 lit. d) se prevăd în contractul de racordare.”

7. În Anexa nr. 1, la punctul 9, alineatul (5), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

”d) achitarea costurilor care revin operatorului de reţea pentru lucrările de întărire a reţelei în amonte de punctul de racordare, în cazul în care motivul întârzierii se datorează faptului că respectivele costuri nu sunt prevăzute în programul de investiţii al operatorului de reţea. În condiţiile în care utilizatorul optează pentru achitarea acestor costuri, respectivele cheltuieli i se returnează de către operatorul de reţea printr-o modalitate convenită între părţi, ce urmează a fi prevăzută în contractul de racordare.”

8. În Anexa nr. 1, punctul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Pentru proiectarea şi executarea lucrărilor din categoria prevăzută la pct. 2 lit. c), operatorul de reţea încheie un contract de achiziţie publică pentru executare de lucrări cu un operator economic atestat de autoritatea competentă, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la pct. 2 lit. c) se poate încheia prin una dintre următoarele modalități:

a) de către operatorul de reţea şi cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către utilizator, în condiţiile în care utilizatorul cere în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare;

b) de către utilizator cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către acesta, în condiţiile în care utilizatorul a notificat în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare.

(3) Operatorul de reţea proiectează şi execută lucrările prevăzute la pct. 2 lit. d) cu personal propriu sau atribuie contractul de achiziţie publică pentru proiectare/executare de lucrări unui operator economic atestat, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică.

(4) În situațiile prevăzute la alin. (2), tariful de racordare precizat la pct. 6 alin. (1) se recalculează conform prevederilor Regulamentului, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator şi proiectantul şi/sau constructorul pe care acesta l-a ales.”

9. În Anexa nr. 1, la punctul 13 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

” (1) Cerinţele Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare, denumit în continuare standard de distribuţie, sau, după caz, ale Standardului de performanţă pentru serviciul de transport al energiei electrice și pentru serviciul de sistem, aprobat prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare, denumit în continuare standard de transport, referitoare la asigurarea continuităţii serviciului şi la calitatea tehnică a energiei electrice, reprezintă condiţii minime pe care operatorul de reţea are obligaţia să le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare. Durata maximă pentru restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată este stabilită prin standardul de distribuţie sau standardul de transport, după caz. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, după caz, de standardul de distribuţie sau de standardul de transport, operatorii de reţea acordă utilizatorilor compensaţii, în condiţiile prevăzute de standardul respectiv.”

10. În Anexa nr. 1, punctul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

” (1) În scopul asigurării unei funcţionări selective a instalaţiilor de protecţie şi automatizare din instalaţia proprie, utilizatorul asigură accesul operatorului de rețea pentru corelarea permanentă a reglajelor acestora cu cele ale instalaţiilor din amonte.

(2) Echipamentul şi aparatajul prin care instalaţia de utilizare se racordează la reţeaua electrică trebuie să corespundă normelor tehnice în vigoare în România, inclusiv Normativului pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I7-2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2741/2011.”

11. În Anexa nr. 1, la punctul 17, alineatul (2), după litera b), se introduc trei litere noi, literele c), d) și e) cu următorul cuprins:

”c) la expirarea perioadei de valabilitate a acordurilor/autorizaţiilor sau a perioadei de valabilitate a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare;

d) în cazul în care documentele prevăzute la art. 14 alin. (11) din Regulament se anulează printr-o hotărâre judecătorească definitivă, emisă în perioada de valabilitate a avizului tehnic de racordare.

e) la încetarea valabilităţii acordurilor/autorizaţiilor şi/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă.”

12. În Anexa nr. 2, la punctul 1, notele 1 și 2 se modifică și vor avea  următorul cuprins:

” 1  Prezentul conţinut-cadru poate fi utilizat şi pentru situaţia racordării unei instalații de stocare sau a unui sistem HVDC, precum și în cazul racordării locului de producere/locului de consum şi de producere cu instalații de stocare și/sau cu sistem HVDC. În acest caz se înlocuieşte sintagma "loc de producere"/"loc de consum şi de producere" cu sintagma ”instalații de stocare”/”sistem HVDC”/"loc de producere și instalație de stocare și/sau sistem HVDC"/"loc de consum şi de producere și instalație de stocare și/sau sistem HVDC". În avizul tehnic de racordare emis utilizatorului se menţine fie sintagma "loc de producere", fie "loc de consum şi de producere" şi se preiau din conţinutul-cadru numai prevederile aplicabile. Avizele tehnice de racordare pentru locurile de consum și de producere ale prosumatorilor care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum se emit cu respectarea prevederilor Ordinului președintelui ANRE nr. 69/2020 pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparţinând prosumatorilor, care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, denumită în continuare Procedură, și preiau din prezentul conţinut-cadru numai prevederile aplicabile.

2 Se completează motivul solicitării, conform prevederilor art. 5 din Regulament, respectiv conform prevederilor art. 2 din Procedură în cazul locurilor de consum şi de producere ce aparţin prosumatorilor.”

13. În Anexa nr. 2, punctul 1, tabelul pentru ”- generatoare asincrone şi sincrone:” se înlocuiește cu tabelul:

”- generatoare asincrone şi sincrone:

| Nr. crt. | Nr. UG | Tipul UG (de exemplu, As, S) | Tip UG (T, H ,E) | Un/UG (V) | Pn UG (kW) | Sn UG (kW) | Pi total (kW) | Pmax produsă de UG (kW) | Pmin produsă de UG (kW) | Qmax (kVAr) | Qmin (kVAr) | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

14. În Anexa nr. 2, punctul 1, Nota din subsolul tabelului pentru ”- generatoare asincrone şi sincrone:” se modifică și va avea următorul cuprins:

”NOTĂ:

UG = unitate generatoare                                    As = asincron          		   S = sincron

T = termo              		        H = hidro             		   E = eolian

Un = tensiune nominală la borne          		          		   Pi = putere activă instalată

Pn = putere activă nominală;	       	           		   Pmax = putere activă maximă

Sn = putere aparentă nominală;	       	           		   Pmin = putere activă minimă

Qmax = putere reactivă maximă            		         		   Qmin = putere reactivă minima”

15. În Anexa nr. 2, punctul 1, tabelul pentru ”- generatoare fotovoltaice:” se înlocuiește cu tabelul:

”- generatoare fotovoltaice:

| Nr. crt. | Nr. Panouri | Tip Panou | Pi Panou (c.c.) (kW) | Pi total Panouri (c.c.) (kW) | Pmax debitat de Panouri (c.c.) (kW) | Capacitate baterii de acumulatoare* (Ah) | Pi total Panouri pe 1 invertor (c.c.) (kW) | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |

*) Coloană completată numai dacă sistemul fotovoltaic are baterii de acumulatoare.”

16. În Anexa nr. 2, la punctul 1, după Nota din subsolul tabelului pentru ”- generatoare fotovoltaice:”, se introduc patru tabele noi, tabelul pentru ”- invertoare”, tabelul pentru ”- mijloace de compensare a energiei reactive”, tabelul pentru ”sistem HVDC/MGCCC” și tabelul pentru ”instalație de stocare” cu următorul cuprins:

”- invertoare

| Nr. crt. | Nr. invertoare | Tipul invertoarelor | Un invertor (c.a.) (V) | Pi invertor (c.a.) (kW) | Pmax invertor evacuată în rețea (c.a.) (kW) | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  |  |

NOTĂ:

Un = tensiune nominală;

Pi = putere activă instalată;

Pmax = putere activă maximă;

- mijloace de compensare a energiei reactive:

| Nr. crt. | Tip echipament de compensare | Qn (kVAr) | Qmin (kVAr) | Qmax (kVAr) | Nr. trepte* | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

*Se completează dacă tipul de echipament de compensare utilizat are reglaj în trepte

- sistem HVDC/MGCCC

| Nr. crt | Un rac (kV) | Un c.c (kV) | Un c.a./fază (kV) | Pi (kV) | Treapta max de variație a puterii reactive (%) | Treapta min de variație a puterii reactive (%) | Pmax evac (kW) | tmax (ms) | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

NOTĂ:

MGCCC = Modul/Module generator/generatoare sau o centrală electrică formată din module generatoare, conectate între ele în curent alternativ, și care se racordează la o rețea electrică de transport sau la o rețea electrică de distribuție, prin intermediul unui sistem de înaltă tensiune în curent continuu;

Un = tensiune nominală;

Un rac. = tensiune nominală în punctul de racordare;

c.c. = curent continuu;

c.a. = curent alternativ;

Pi = putere activă instalată;

Treapta max  de variație a puterii reactive = valoarea maximă a treptei de variație a puterii reactive evacuate/absorbite în/din rețea prin sistemul HVDC; 
Treapta min  de variație a puterii reactive = valoarea minimă a treptei de variație a puterii reactive evacuate/absorbite în/din rețea prin sistemul HVDC;

Pmax evac = putere activă maximă evacuată;

tmax = perioada maximă de întârziere pentru ajustarea puterii active evacuate în rețea prin sistemul HVDC (timpul maxim de realizare a consemnului de putere);

- instalație de stocare

Tabelul 1

| Nr crt | Tip IS* | Pi total IS (kW) | Pmax evac IS (kW) | Pmax abs IS (kW) | Capacitate max totală stocată de IS (Ah) | Emax evac IS (kWh) | tmax evac IS (min) | tmax abs IS (min) | Vmax evac IS (kW/min) | Vmax abs IS (kW/min) | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Tabelul 2

| Nr crt | Treapta max de variație a puterii active (%) | Treapta min de variație a puterii active (%) | Qmax evac în reg de încărcare** | Qmax abs în reg de încărcare** | Qmax evac în reg de descărcare*** | Qmax abs în reg de descărcare*** | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

NOTĂ:

IS = instalație de stocare;

Pi total IS = putere activă instalată totală a instalației de stocare;

Pmax evac IS = putere activă maximă evacuată în rețea;

Pmax abs IS = putere activă maximă absorbită din rețea;

Capacitate max totală stocată de IS = capacitatea maximă totală stocată de instalația de stocare;

Emax evac IS = energia maximă evacuată în rețea de instalația de stocare;

tmax evac IS = perioada maximă pentru evacuare în rețea a instalației de stocare;

tmax abs IS = perioada maximă pentru absorbție din rețea a instalaței de stocare;

Vmax evac IS = viteza maximă de evacuare a instalației de stocare;

Vmax abs IS = viteza maximă de absorbție a instalației de stocare;

Treapta max de variație a puterii active = valoarea maximă a treptei de variație a puterii active evacuate/absorbite în/din rețea;

Treapta min de variație a puterii active = valoarea minimă a treptei de variație a puterii active evacuate/absorbite în/din rețea;

Qmax evac/abs în reg de încărcare = puterea reactivă evacuate/absorbite în regim de încărcare;

Qmax evac/abs în reg de descărcare = puterea reactivă evacuate/absorbite în regim de descărcare;

* Instalație de stocare de tip electric (baterie Li-Ion), termic, cinetic;

** Regim de încărcare = regim de absorbție de putere activă din rețea;

*** Regim de descărcare = regim de evacuare de putere activă în rețea.”

17. În Anexa nr. 2, la punctul 3, literele a), f) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune ........ V, la ................. (capacităţile energetice la care se realizează racordarea);

-----------------------------------------------------------

"f) măsurarea energiei electrice se realizează prin ....................... (structura grupului de măsurare a energiei electrice, tipul contorului, integrarea în sistemul de comunicație, inclusiv cerinţele tehnice minime pentru echipamentele de măsurare);

g) punctul de delimitare a instalaţiilor este stabilit la nivelul de tensiune ............ V, la ..................... (elementul fizic unde se face delimitarea); "

18. În Anexa nr. 2, la punctul 3, după litera g), se introduce o nouă literă, litera g1) cu următorul cuprins:

”g1) punctul de interfață (punctul de racordare a instalațiilor de producere a energiei electrice la instalația de utilizare a locului de producere/locului de consum şi de producere) este stabilit la nivelul de tensiune ............ V, la/în/pe ...................... .”

19. În Anexa nr. 2, la punctul 4, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”(1) Cerinţe pentru protecţiile şi automatizările la:

a) punctul de racordare: ...............................;

b) punctul de delimitare a instalaţiilor: ...............................;

c) punctul de interfaţă din reţeaua utilizatorului (limitare de putere, automatica de sistem, scheme speciale de protecţie):...............................;

(2) Alte cerinţe nominalizate (precizate numai dacă sunt aplicabile, conform reglementărilor tehnice în vigoare):

a) de monitorizare şi reglaj ......................................;

b) interfeţele sistemelor de monitorizare, comandă, achiziţie de date, măsurare a energiei electrice, telecomunicaţii ..........................;

c) pentru principalele echipamente de măsurare, protecţie, control şi automatizare din instalaţiile utilizatorului, inclusiv din circuitele de curent alternativ aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice...................;

d) viteza de variație a frecvenței și intervalul de timp în care unitatea generatoare are capabilitatea de a rămâne conectată la rețea .....................................;

e) pentru sistemele HVDC .....................................;

f) pentru instalațiile de stocare…………………….”

20. În Anexa nr. 2, la punctul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(1) Odată cu tariful de racordare, utilizatorul va plăti operatorului de reţea sau primului utilizator, după caz, conform prevederilor Regulamentului și ale contractului de racordare, suma de ........................... lei, stabilită în fişa de calcul anexată, drept compensaţie bănească.”

21. În Anexa nr. 2, la punctul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

”Termenul şi condiţiile de realizare de către operatorul de reţea a lucrărilor de întărire precizate la pct. 3 lit. d) se prevăd în contractul de racordare.”

22. În Anexa nr. 2, la punctul 11, alineatul (5), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

” d) achitarea costurilor care revin operatorului de reţea pentru lucrările de întărire a reţelei în amonte de punctul de racordare, în cazul în care motivul întârzierii se datorează faptului că respectivele costuri nu sunt prevăzute în programul de investiţii al operatorului de reţea. În condiţiile în care utilizatorul optează pentru achitarea acestor costuri, respectivele cheltuieli i se returnează de către operatorul de reţea printr-o modalitate convenită între părţi, ce urmează a fi prevăzută în contractul de racordare, cu excepția cazului în care utilizatorul suportă costurile integral, prin tarif de racordare conform prevederilor pct. 12 alin. (4).”

23. În Anexa nr. 2, punctul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

” (1) Pentru proiectarea şi executarea lucrărilor din categoria prevăzută la pct. 3 lit. c), operatorul de reţea încheie un contract de achiziţie publică pentru executare de lucrări cu un operator economic atestat de autoritatea competentă, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la pct. 3 lit. c) se poate încheia prin una dintre următoarele modalități:

a) de către operatorul de reţea şi cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către utilizator, în condiţiile în care utilizatorul cere în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare;

b) de către utilizator cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către acesta, în condiţiile în care utilizatorul a notificat în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare.

(3) Operatorul de reţea proiectează şi execută lucrările prevăzute la pct. 3 lit. d) cu personal propriu sau atribuie contractul de achiziţie publică pentru proiectare/executare de lucrări unui operator economic atestat, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la pct. 3 lit. d) (i) se poate încheia de către operatorul de reţea şi cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către utilizator, în condiţiile în care utilizatorul suportă integral, prin tarif de racordare, costul lucrărilor de întărire şi solicită în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare.

(5) În situațiile prevăzute la alin. (2) și (4), tariful de racordare precizat la pct. 8 alin. (1) se recalculează conform prevederilor Regulamentului, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator şi proiectantul şi/sau constructorul pe care acesta l-a ales.”

24. În Anexa nr. 2, punctul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

”14. Utilizatorul, cu excepția prosumatorului care deține locuri de consum și de producere prevăzute cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, va încheia convenţia de exploatare prin care se precizează modul de realizare a conducerii operaţionale prin dispecer, condiţiile de exploatare şi întreţinere reciprocă a instalaţiilor, reglajul protecţiilor, executarea manevrelor, intervenţiile în caz de incidente.”

25. În Anexa nr. 2, la punctul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

” (1) Cerinţele Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare, denumit în continuare standard de distribuţie, sau, după caz, ale Standardului de performanţă pentru serviciul de transport al energiei electrice și pentru serviciul de sistem, aprobat prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare, denumit în continuare standard de transport, referitoare la asigurarea continuităţii serviciului şi la calitatea tehnică a energiei electrice, reprezintă condiţii minime pe care operatorul de reţea are obligaţia să le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare. Durata maximă pentru remedierea unei întreruperi neplanificate este stabilită prin standardul de distribuţie sau standardul de transport, după caz. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, după caz, de standardul de distribuţie sau de standardul de transport, operatorii de reţea acordă utilizatorilor compensaţii, în condiţiile prevăzute de standardul respectiv.”

26. În Anexa nr. 2, la punctul 15, după alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (4) cu următorul cuprins:

” (4) Prosumatorii care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum asigură accesul operatorului de rețea în incinta/zona în care sunt amplasate instalațiile de producere pentru verificarea de către operator a calității tehnice a energiei electrice livrate în rețea, în conformitate cu prevederile Procedurii.”

27. În Anexa nr. 2, punctul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

” (1) În scopul asigurării unei funcţionări selective a instalaţiilor de protecţie şi automatizare din instalaţia proprie, utilizatorul asigură accesul operatorului de rețea pentru corelarea permanentă a reglajelor acestora cu cele ale instalaţiilor din amonte.

(2) Echipamentul şi aparatajul prin care instalaţia de utilizare se racordează la reţeaua electrică trebuie să corespundă normelor tehnice în vigoare în România, inclusiv Normativului pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I7-2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2741/2011.”

28. În Anexa nr. 2, la punctul 19, alineatul (2), după litera c), se introduc trei litere noi, literele d), e) și f) cu următorul cuprins:

” d) la expirarea perioadei de valabilitate a acordurilor/autorizaţiilor sau a perioadei de valabilitate a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare;

e) în cazul în care documentele prevăzute la art. 14 alin. (11) din Regulament se anulează printr-o hotărâre judecătorească definitivă, emisă în perioada de valabilitate a avizului tehnic de racordare.

f) la încetarea valabilităţii acordurilor/autorizaţiilor şi/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă.”

Art.II. Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art.III. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2020.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru Chiriță