Determinarea algoritmului de calcul și a modalității de atribuire producătorilor și operatorului de transport și de sistem, a consumului propriu tehnologic cauzat de tranzitele suplimentare de energie în rețelele de 110 kV ale operatorilor de distribuție a energiei electrice concesionari

Livrabil 1 – Rezultate ale documentării privind metode de alocare a CPT, din experiența altor țări

Identificarea și prezentarea unor soluții privind metode de calcul a tranzitelor suplimentare de energie, cu impact asupra CPT în rețelele de 110 kV ale operatorilor de distribuție a energiei electrice concesionari, precum și modul de alocare a costurilor aferente achiziției energiei pentru acoperirea CPT, din experiența altor țări

Aprobat	Ion Triștiu,

Ovidiu-Ștefan Moișanu

Verificat	Mihaela Albu,

Radu Porumb

Întocmit	Dan Apetrei

| Denumirea proiectului | Determinarea algoritmului de calcul și a modalității de atribuire producătorilor și operatorului de transport și de sistem, a consumului propriu tehnologic cauzat de tranzitele suplimentare de energie în rețelele de 110 kV ale operatorilor de distribuție a energiei electrice concesionari |
| --- | --- |
| Contractul de servicii | 91/29.04.2022 |
| Acte adiționale | Nu este cazul |
| Obiectul contractului | Elaborarea studiului privind determinarea unui algoritm de calcul si a unei modalități de atribuire producătorilor și operatortului de transport și de sistem, a consumului propriu tehnologic cauzat de tranzitele suplimentare de energie în rețelele de 110 kV ale operatorilor de distribuție a energiei electrice concesionari |
| Durata contractului | 31.12.2022 Termen de realizare al Studiului este de 159 zile, respectiv până la data de 08.10.2022 |
| Beneficiar | Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) |
| Prestator | Cima Data Analytics S.A. |
| Activitatea | Etapa 1 – Documentare Activitatea 1 - Identificarea și prezentarea unor soluții privind metode de calcul a tranzitelor suplimentare de energie, cu impact asupra CPT în rețelele de 110 kV ale operatorilor de distribuție a energiei electrice concesionari, precum și modul de alocare a costurilor aferente achiziției energiei pentru acoperirea CPT, din experiența altor țări. |
| Rezultatul aferent activității | Datele obținute vor fi utilizate în vederea elaborării următoarelor livrabile: Livrabil 1 - Rezultate ale documentării privind metode de alocare a CPT, din experiența altor țări; |
| Data transmiterii livrabilului | 13.07.2022 |

Cuprins

1.	Introducere	4

2.	Scopul documentării	4

3.	Părți interesate, surse de informare, categorii de competențe implicate în documentare	8

4.	Iterațiile procesului de documentare	9

5.	Rezultatele primei iterații de documentare – volumul datelor analizate	10

6.	Principalele elemente ale materialului documentar legate de tema de documentare	12

7.	Concluzii	14

Bibliografie	15

Introducere

Acest material este gândit ca succesiune a trei etape de documentare. Prima etapă stabilește conceptele asupra pentru care se identifică experiența similară și care determină sursele principale de date. Etapa a doua parcurge materialele și extrage conceptele utile pentru tema lucrării. Problema analizată se referă la estimarea pierderilor de putere și/sau energie determinate de regimuri de funcționare atipice ale rețelelor de distribuție a energiei electrice. Este vizată determinarea algoritmului de calcul și a modalității de atribuire producătorilor și operatorului de transport și de sistem, a consumului propriu tehnologic cauzat de tranzitele suplimentare de energie în rețelele de 110 kV ale operatorilor de distribuție a energiei electrice concesionari.

| Etapă a procesului de documentare | Iterația 1 (săptămâna trei de contract) | Iterația 2 (săptămâna șase de contract) | Iterația 3 - săptămâna 11 de contract) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parcurgerea principalelor elemente ale materialului documentar legate de tema de documentare | 10% | 40% | 50% |
| Extragerea elementelor documentare de interes pe fiecare obiectiv | 0% | 10% | 90% |

Fig. 1 Etapele și activitățile specifice procesului de documentare

Documentele de contract care precizează modul de lucru și volumul rezultatelor anticipate sunt: propunerea tehnică și caietul de sarcini. Propunerea tehnică întocmită de către Cima Data Analytics explicitează modalitatea de documentare și termenele de livrare a rezultatelor documentării. În ce privește Caietul de sarcini sunt două paragrafe care precizează cele necesare:

- 2.3 (i) - „rezultate ale documentării privind metode de alocare a CPT, din experiența altor țări”, respectiv

- 2.2. (i) „Identificarea și prezentarea unor soluții privind metode de calcul a tranzitelor suplimentare de energie, cu impact asupra CPT în rețelele de 110 kV ale operatorilor de distribuție a energiei electrice concesionari, precum și modul de alocare a costurilor aferente achiziției energiei pentru acoperirea CPT, din experiența altor țări;”

În continuare, după definirea scopului lucrării de documentare, sunt prezentate categoriile de surse de documentare relevante, pașii gândiți pentru realizarea documentării și se prezintă rezultatele primei iterații a procesului de documentare

Scopul documentării

Prin localizare înțelegem manifestarea fenomenului pierderilor suplimentare la un areal limitat. Nivelul grosier de analiză este cel la nivel de zonă de licență. Este însă de așteptat ca de cele mai multe ori efectele tranzitelor suplimentare să nu fie însă detectabile la nivel de zonă de licență.

Tabelul de mai jos sintetizează modul de organizare a documentării în raport cu această observație și scopul studiului:

| Nr crt | 2.2. Obiective specifice ale contractului și serviciile solicitate | 2.3. Documente livrate/Rezultatele care trebuie obținute | Concept - Cuvânt cheie documentare | Livrabil | Descriere livrabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | i. Identificarea și prezentarea unor soluții privind metode de calcul a tranzitelor suplimentare de energie, cu impact asupra CPT în rețelele de 110 kV ale operatorilor de distribuție a energiei electrice concesionari, precum și modul de alocare a costurilor aferente achiziției energiei pentru acoperirea CPT, din experiența altor țări. | i. rezultate ale documentării privind metode de alocare a CPT, din experiența altor țări; ii. datele de intrare utilizate pentru fiecare an și pentru fiecare zonă de rețea în formatul stabilit de Prestator; | nu e cazul | L1 | LIVRABIL 1 - i. rezultate ale documentării privind metode de alocare a CPT, din experiența altor țări; |
| 2 | ii. Analiza datelor de intrare aferente anilor 2019-2021 necesare determinării algoritmului de calcul: lista abaterilor de la schema normală de funcționare a rețelei de 110 kV și, în cazul în care este necesar, a abaterilor din rețelele de MT/220 kV, stabilirea punctelor de măsurare (contoare) necesar pentru realizarea bilanțurilor, valorile măsurate ale tranzitelor de energie electrică și orice alte informații necesare. Prestatorul va propune un format al datelor de intrare. |  | Algoritm, abateri de la schema normala, punctele de măsurare, bilanț energie, tranzit energie, format date | L1.1 + L2 | Livrabil 1.1 - lista datelor de intrare necesare pentru efectuarea studiului (abstractizare) LIVRABIL 2 - comunicare format date de intrare; corelare modalități de stocare cu elemente de prelucrare date (încapsulare); schițarea procedurilor și ierahizarea datelor primare, secundare și trețiare cu criteriile de validare; precizarea criteriilor minime de validare |
| 3 | iii. Determinarea regimurilor de funcționare de referință ale rețelei de 110 kV pentru fiecare zonă de rețea și prezentarea justificărilor tehnice privind alegerea ipotezelor pentru stabilirea acestor regimuri. | iii. regimurile de funcționare de referință: detalierea modului de determinare a regimurilor de referință și justificările tehnice privind ipotezele alese; | Regim de funcționare, justificare tehnica regim de funcționare, ipoteze stabilire regimuri de functionare | L3 | LIVRABIL 3 - procesare, validare și analiză - ii. datele de intrare utilizate pentru fiecare an și pentru cel puțin patru zone de rețea în formatul stabilit de către Prestator; (punerea la dispoziție a datelor de intrare) |
| 4 | iv. Stabilirea unor algoritmi de calcul pentru determinarea pentru fiecare zonă de rețea a tranzitelor de energie suplimentare în raport cu regimurile de referință ale rețelei de 110 kV stabilite la pct. iii) și a părților responsabile de generarea acestora (după caz, operatorul de transport și de sistem și producători locali). | iv. pezentarea tranzitelor suplimentare de energie și alocarea părților responsabile de generarea acestora, cu detalierea etapelor de calcul ale algoritmului și calculelor pentru fiecare an și zonă de rețea; | Tranzit suplimentar și responsabil tranzit suplimentar | L4 | LIVRABIL 4 - iii. regimurile de funcționare de referință: detalierea modului de determinare a regimurilor de referință și justificările tehnice privind ipotezele alese; |
| 5 | v. Stabilirea unor algoritmi de calcul pentru determinarea CPT aferent tranzitelor suplimentare la nivel de an și de zonă de rețea și alocarea acestuia părților responsabile. Prestatorul va determina, prin fiecare algoritm de calcul propus, ponderea în CPT a tranzitelor suplimentare de energie în rețeaua electrică 110 kV cauzate de producătorii locali de energie electrică și operatorul de transport al energiei electrice. | v. prezentarea rezultatului privind determinarea ponderilor în CPT ale tranzitelor suplimentare de energie în rețeaua electrică 110 kV cauzate de producătorii locali de energie electrică și operatorul de transport al energiei electrice: detalierea etapelor de calcul ale algoritmului și calculelor pentru fiecare an și zonă de rețea; |  | L5 | LIVRABIL 5 și 5 prim - iv. prezentarea tranzitelor suplimentare de energie și alocarea părților responsabile de generarea acestora, cu detalierea etapelor de calcul ale algoritmului și calculelor pentru fiecare an și pentru cel puțin patru zone de rețea; |

Față de cele rezultate din tabel, documentarea vizează patru obiective care contribuie în mod egal la definirea Scopului:

- Obiectivul 1 - Identificarea unui Algoritm similar utilizat în practica altor țări, Stabilirea formatului datelor (O1);

- Obiectivul 2 - Definirea abaterilor de la schema normala, Stabilirea punctele de măsurare, Detalierea bilanțului de energie (O2);

- Obiectivul 3 - Definirea Tranzitului suplimentar și a responsabilului de tranzit suplimentar, Identificarea tranzitului de energie (O3);

- Obiectivul 4 - Definirea Regim de funcționare, justificare tehnica regim de funcționare, ipoteze stabilire regimuri de functionare (O4).

Esențial pentru studiu este definirea tranzitului suplimentar și identificarea responsabilului. Mecanisme direct aplicabile la experiența din România nu sunt identificate urmare a modulul de repartizare a responsabilităților la nivelul sistemului energetic național. Sunt puține țări cu sistem de piață similar României care asociază rețelele de 110kV la o licență de distribuție. Chiar dacă astfel de experiențe sunt dificil de adaptat, există înțelegeri comerciale pentru asumarea costurilor determinate de tranzitele suplimentare care au fost validate la nivelul EU și care pot fi adaptate.

Având în vedere scopul lucrării, Nivelul 1 de segmentare teritorială va fi favorizat. Aceasta presupune analiza la nivel de zonă de licență. Doar în cazuri speciale se vor derula analize la alt nivel de segmentare. De aceea din punct de vedere al etapei de documentare, experiențele locale vor fi investigate doar colateral.

Părți interesate, surse de informare, categorii de competențe implicate în documentare

Problema atribuirii consumului propriu tehnologic determinat de tranzitele suplimentare în rețelele de 110 kV producătorilor și operatorului de transport și de sistem are aspecte:

- aspectul modelării teoretice a circulațiilor de putere și modul în care energia electrică se transformă în alte forme de energie (O1&O2 – enunțate anterior) și

- aspecte comerciale date de prognoza, achiziția și evaluarea energiei rezultate corespunzător pierderilor (O3&O4).

Modelele matematice, abordează problema pierderilor începând de la nivelul fundamental al fenomenelor implicate în transferul energiei de la sursă la utilizator (a se vedea punctul 7 din Bibliografie) atunci când se pune problema determinării cantitative, iar pentru determinări valorice, literatură de specialitate abordează aspectele comerciale și detaliză modul de lucru teoretic (a se vedea punctul 7 din Bibliografie). Din felul în care tema de studiu este formulată de către ANRE, implicate în soluționarea studiului sunt trei categorii de părți interesate:

- prima categorie de părți interesate (PI1) importante pentru arbitrarea relațiilor determinate de coexistența pe aceeași infrastructură fizică/comercială și menținerea unei relații echitabile cu utilizatorii de energie electrică sunt Reglementatorii;

- principalele organizații care pot furniza documentație din acest punct de vedere sunt CEER și ACER

- a doua categorie de păți interesate (PI2)   implicate în confirmarea sau infirmarea unui mecanism de determinare a cantităților și de decontare sunt Titulari de licență de distribuție și / sau transport.

- a treia categorie de părți interesate (PI3) care vizează condițiile de accesare rețea sunt Producătorii.

Elementul comun al PI1, PI2, PI3 din punct de vedere al centralizării datelor necesare documentării sunt Asociațiile profesionale. În aceste condiții pe lângă CEER, asociațiile ale căror resurse de documentare au fost investigate sunt:

- organizația profesională a distribuitorilor de energie electrică - CIRED,

- primul forum al marilor rețele electrice «Conférence Internationale des Grands Réseaux Électriques », CIGRE,

- ENTSO-E

În plus, o sursă bună de date s-a dovedit sistemul de reglementare și finanțare proiecte în cadrul uniunii Europene cu proiecte cum ar fi: INNOGATE, MEDREG, MDPI iar pentru elemente de standardizare IEEE.

Problema algoritmului fiind una complexă care include pe lângă aspectele operaționale și aspecte economice trebuie semnalat încă de la început că “pierderile” de energie sunt în esență suma diferențelor de ‘Putere’ asociate intervalelor de timp.

Iterațiile procesului de documentare

Procesul de documentare are trei etape, prezentate în cele ce urmează, astfel:

- în prima etapă sunt identificate principalele surse de informare și clasificate pe domenii de competență în raport cu studiul derulat;

- în etapa a doua, fiecare sursă identificată este investigată pe scurt și sunt extrase elementele utile pentru scopul lucrării;

- în etapa finală sunt enunțate principiile identificate drept relevante pentru tema analizată și se stabilește gradul de adaptare la contextul românesc.

Tabelul de mai jos sintetizează principalele activități derulate pe parcursul celor trei etape.

| Etapele și activitățile specifice procesului de documentare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt | Etapă a procesului de documentare | Iterația 1 (săptămâna 3 de contract) | Iterația 2 (săptămâna 6 de contract) | Iterația 3 - săptămâna 11 de contract) |
| 1 | Extragere temă de documentare din materialele contractuale (caiet de sarcini, ofertă, contract, corespondență și clarificări) | 80% | 10% | 10% |
| 2 | Stabilire scop documentare | 75% | 15% | 10% |
| 3 | Definire obiective documentare | 70% | 20% | 10% |
| 4 | Idenficare părți interesate | 90% | 5% | 5% |
| 5 | Precizare categorii de surse de documentare și stabilire modalitate de acces documentație | 80% | 10% | 10% |
| 6 | Parcurgerea principalelor elemente ale materialului documentar legate de tema de documentare | 10% | 40% | 50% |
| 7 | Extragerea elementelor documentare de interes pe fiecare obiectiv | 0% | 10% | 90% |

Acoperirea completă a activităților de documentare, coincide cu săptămâna în care sunt livrate primele prelucrări de test supuse dezbaterii publice, astfel încât principalele argumente pentru soluțiile adoptate vor fi disponibile în măsura în care se regăsesc în practica altor țări.

Rezultatele primei iterații de documentare – volumul datelor analizate

Așa cum se poate observa din bibliografie au fost identificate 22 documente referitor la subiectul analizat. Cele 22 documente au fost analizate la prima lectură în privința modului în care răspund unuia sau altuia din cele patru obiective ale studiului. Pentru evaluare a fost subiectiv alocat un punctaj de la 0 la 1 astfel încât ponderea așteptată a acoperirii subiectului de analiza să fie cuantificată. De asemenea, analiza preliminară a bibliografiei acumulate a inclus acoperirea părților interesate. Tabelul de mai jos reflectă rezultatul estimărilor realizate.

| Nr crt | Titlu | Număr pagini | PI1 | PI2 | PI3 | O1 | O2 | O3 | O4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CIRED WG CC-2015-2 , Reduction of Technical and Non-Technical Losses in Distribution Networks 2017 | 1 | 114 | 25% | 70.0% | 5% | 2% | 95% | 3% |
| 2 | D. RUBIO-MIGUEL1*; J. MERINO2,3; P. EGUÍA-LÓPEZ3; E. TORRES-IGLESIAS3 , Assessment of distribution grid losses depending on storage location for residential PV systems in three grids in the region of Murcia 2020 | 2 | 10 | 10.0% | 80.0% | 10.0% | 2% | 70.0% | 26% |
| 3 | Michael D Simms , Distribution System Losses 2013 | 3 | 14 | 60.0% | 30.0% | 10.0% | 3% | 70.0% | 25% |
| 4 | Rabab Haidera, David D’Achiardia, Reinventing the Utility for DERs: A Proposal for a DSO-Centric Retail Electricity Market 2021 | 4 | 14 | 80.0% | 10.0% | 10.0% | 3% | 80.0% | 16% |
| 5 | Ricardo Silva *, Everton Alves, Ricardo Ferreira, José Villar and Clara Gouveia, Characterization of TSO and DSO Grid System Services and TSO-DSO Basic Coordination Mechanisms in the Current Decarbonization Context 2021 | 5 | 30 | 30.0% | 70.0% | 0% | 2% | 70.0% | 26% |
| 6 | Hayden M Reeve Steve Widergren Rob Pratt Bishnu Bhattarai Sarmad Hanif Sadie Bender Trevor Hardy Mitch Pelton , Distribution System Operator with Transactive (DSO+T) Study: Main Report 2022 | 6 | 101 | 20.0% | 80.0% | 0% | 2% | 70.0% | 25% |
| 7 | Daniel Kirschen Goran Strbac , Fundamentals of Power System Economics 2004 | 7 | 288 | 10.0% | 30.0% | 60.0% | 2% | 80.0% | 14% |
| 8 | Sohn associates, Electricity distribution system losses 2009 | 8 | 41 | 80.0% | 20.0% | 0% | 3% | 80.0% | 14% |
| 9 | OFGEM, Distribution Price Control Review (DPCR) 4 2015 | 9 | 453 | 80.0% | 15% | 5% | 3% | 90.0% | 5% |
| 10 | CEER, 2 nd CEER Report on Power Losses 2020 | 10 | 165 | 70.0% | 25% | 5% | 3% | 90.0% | 6% |
| 11 | CEER, Electricity Distribution Network Tariffs CEER Guidelines of Good Practice 2017 | 11 | 40 | 80.0% | 20.0% | 0% | 2% | 90.0% | 6% |
| 12 | CEER, CEER Report on Power Losses 2017 | 12 | 43 | 80.0% | 20.0% | 0% | 2% | 80.0% | 15% |
| 13 | DG ENERGY - EUROPEAN COMMISSION ¦ BELGIUM, IDENTIFYING ENERGY EFFICIENCY IMPROVEMENTS AND SAVING POTENTIAL IN ENERGY NETWORKS, INCLUDING ANALYSIS OF THE VALUE OF DEMAND RESPONSE 2015 | 13 | 182 | 50.0% | 45% | 5% | 2% | 80.0% | 14% |
| 14 | PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, DIRECTIVA 2009/72/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE 2009 | 14 | 39 | 60.0% | 35% | 5% | 3% | 90.0% | 4% |
| 15 | INOGATE Programm, EU practice in treatment of technical losses in the high voltage electricity grid 2009 | 15 | 14 | 70.0% | 25% | 5% | 4% | 70.0% | 24% |
| 16 | SMART NET, Basic schemes for TSO-DSO coordination and ancillary services provision 2016 | 16 | 100 | 30.0% | 70.0% | 0% | 3% | 70.0% | 25% |
| 17 | ENTSO-E, ENTSO-E Overview of Transmission Tariffs in Europe: Synthesis 2019 2019 | 17 | 72 | 20.0% | 80.0% | 0% | 3% | 70.0% | 26% |
| 18 | ENTSO-E, TSO – DSO DATA MANAGEMENT REPORT 2016 | 18 | 72 | 25% | 75% | 0% | 2% | 70.0% | 26% |
| 19 | ERRA - Energy Regulators Regional Association , STUDY ONRegulatory Approaches to Revenue Setting for Electricity Transmission and Distribution System Operator samong ERRA Member Organizations | 19 |  | 80.0% | 20.0% | 0% | 2% | 80.0% | 15% |
| 20 | Eurelectric, Distribution Grids in Europe Facts and Figures 2020 2020 | 20 | 20 | 5% | 95% | 0% | 2% | 90.0% | 4% |
| 21 | MDPI, Local Market for TSO and DSO Reactive Power Provision Using DSO Grid Resources 2020 | 21 | 19 | 20.0% | 80.0% | 0% | 3% | 90.0% | 5% |
| 22 | MEDREG, Regulatory practices on handling technical and non-technical losses for electricity 2019 | 22 | 36 | 80.0% | 20.0% | 0% | 4% | 90.0% | 3% |
| 23 | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene , REGULAMENTUL (UE) NR. 838/2010 AL COMISIEIdin 23 septembrie 2010privind stabilirea orientărilor referitoare la mecanismul compensărilor între operatorii de sisteme de transport .i abordarea comună de reglementare în domeniul stabilirii taxelor de transport 2010 | 23 | 7 | 30.0% | 20.0% | 30% | 50% | 10.0% | 37% |
| 24 | Ref. Ares(2016)6753257 - 02/12/2016, Basic schemes for TSO-DSO coordination andancillary services provision 2016 | 24 | 100 | 80.0% | 20.0% | 0% | 4% | 90.0% | 3% |
| 25 | EG3 report , Regulatory Recommendations forthe Deployment of Flexibility 2015 | 25 | 94 | 70.0% | 10.0% | 0% | 4% | 60.0% | 33% |

Analizând modul procentual de acoperire a subiectelor care fac obiectul studiului și modul în care materialul bibliografic reflectă preocupările părților interesate rezultă un deficit de documentare pe subiect pentru producători. Din sursele bibliografice identificate până acum, producătorilor le este dedicată puțină atenție atunci când se pune problema tranzitelor suplimentare și în sistemele de distribuție de 110KV.

Principalele elemente ale materialului documentar legate de tema de documentare

Față de prima etapă de documentare, în etapa a doua a fost suplimentat numărul surselor documentare de la 22 la 25 așa cum rezultă atât din bibliografie cât și din paragraful cinci actualizat.

Față de versiunea anterioară, parcurgerea materialelor evidențiază următoarele definiții și concept:

- Pentru a implementa mecanismul de identificare și alocarea a pierderilor suplimentare, eventual decontare între operatorul de rețea și producători sau operatorii de transport, trebuie adoptate noile linii directoare prevăzute în uzanța Uniunii Europene (a se vedea punctul 10 din Bibliografie),(a se vedea punctul 11 din Bibliografie), care reflectă cadrul instituțional la momentul realizării acestui studiu;

- În special, Agenția pentru cooperarea autorităților de reglementare din domeniul energetic (denumită în continuare „ACER”), înființată prin Regulamentul (CE) nr. 713/2009 al Parlamentului European și al Consiliului poate fi adoptată ca model la nivel ANRE pentru asumarea responsabilităților de monitorizare a implementării mecanismului de compensare între operatorii de sisteme de distribuție (a se vedea punctul 1 din Bibliografie), (a se vedea punctul 3 din Bibliografie), producători cu injecție la 110kV și operatorii de sisteme de transport;

- Liniile directoare obligatorii prin care se instituie un mecanism de compensare între operatorii de sisteme de distribuție și producători sau operatori de sisteme de transport trebuie să creeze o bază stabilă pentru funcționarea mecanismului de compensare și să conducă la o compensație corectă pentru operatorii de sisteme de transport a costurilor aferente tranzitelor suplimentare (a se vedea punctul 8 din Bibliografie), (a se vedea punctul 9 din Bibliografie);

- Modelul instituirii unui fond de compensare a operatorilor de sisteme de distribuție (a se vedea punctul 13 din Bibliografie) pentru pierderile determinate de circulațiile suplimentare aferente punerii la dispoziția producătorilor sau operatorilor de transport a infrastructurii pentru găzduirea fluxurilor suplimentare de putere și implicit de energie electrică. Valoarea acestui fond trebuie să se bazeze pe estimarea la nivel național a costurilor marginale medii previzionate pe termen mediu și termen lung ale punerii la dispoziție a infrastructurii pentru găzduirea fluxurilor suplimentare de energie electrică (a se vedea punctul 13 din Bibliografie).

- Evaluarea la nivelul României a infrastructurii de distribuție a energiei electrice, asociată cu analiza fluxurilor utile și a fluxurilor suplimentare de energie electrică, determinarea indicilor de tranzit și reglementarea domeniilor de tranzit trebuie efectuată sistematic. Organismul desemnat ca responsabil de coordonarea activităților operatorilor de distribuție, producătorilor și operatorului de transport trebuie să îndeplinească o funcție similară la nivel național. În acest moment, OPCOM/OMEPA pe fluxurile specifice decontării în piața de energie dețin cele mai multe funcționalități și competențe din domeniu la nivel național.

- Diferențele în ceea ce privește taxele de acces suportate de producătorii de energie electrică pentru accesul la sistemul de distribuție sau transport nu trebuie să aducă atingere principiilor pieței interne Europene. Din acest motiv, taxele medii pentru accesul la rețea în zonele de distribuție afectate trebuie menținute între limite care să contribuie la asigurarea realizării de beneficii (a se vedea punctul 13 din Bibliografie).

Modul de lucru practic presupune următoarele elemente de reglementare:

- Operatorii de sisteme de distribuție primesc o compensație pentru costurile suportate ca rezultat al găzduirii fluxurilor suplimentare de energie electrică în rețelele lor pe baza liniilor directoare prevăzute în Livrabilul 5/5prim și 5 secund al acestui studiu

- Taxele aplicate de operatorii de rețea pentru accesul la sistemele de distribuție trebuie să fie în conformitate cu liniile directoare stabilite în Livrabilul 5 secund.

Concluzii

Procesul de documentare a permis identificarea surselor bibliografice. În esență documentele vizează probleme de: reglementare, mecanisme de gestionare a pierderilor de către distribuitori și mai puțin aspecte determinate de pierderile suplimentare.

- Bibliografie

- CIRED WG CC-2015-2, Reduction of Technical and Non-Technical Losses in Distribution Networks 2017 (http://www.cired.net/cired-working-groups/technical-and-non-technical-losses)

- D. RUBIO-MIGUEL1*; J. MERINO2,3; P. EGUÍA-LÓPEZ3; E. TORRES-IGLESIAS3, Assessment of distribution grid losses depending on storage location for residential PV systems in three grids in the region of Murcia 2020

- Michael D Simms, Distribution System Losses 2013 (https://manualzz.com/doc/38801324/smart-metering-by-mike-simms )

- Rabab Haidera, David D’Achiardia, Venkatesh Venkataramanana, Anurag Srivastavab, Anjan Boseb, Anuradha M. Annaswamy - Reinventing the Utility for DERs: A Proposal for a DSO-Centric Retail Electricity Market 2021 (https://arxiv.org/pdf/2102.01269.pdf )

- Ricardo Silva * , Everton Alves , Ricardo Ferreira, José Villar and Clara Gouveia -  Characterization of TSO and DSO Grid System Services and TSO-DSO Basic Coordination Mechanisms in the Current Decarbonization Context 2021 (https://www.mdpi.com/1996-1073/14/15/4451 )

- Hayden M Reeve Steve Widergren Rob Pratt Bishnu Bhattarai Sarmad Hanif Sadie Bender Trevor Hardy Mitch Pelton, Distribution System Operator with Transactive (DSO+T) Study: Main Report 2022 (https://www.pnnl.gov/sites/default/files/media/file/DSOT%20Vol%201%20Main%20Report-Final.pdf )

- Daniel Kirschen Goran Strbac, Fundamentals of Power System Economics 2004 (https://www.usb.ac.ir/FileStaff/7926_2019-4-10-12-27-43.pdf )

- Sohn Associates, Electricity distribution system losses 2009 (https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2009/05/sohn-overview-of-losses-final-internet-version.pdf )

- OFGEM, Distribution Price Control Review (DPCR) 4 2015 (https://www.ofgem.gov.uk/energy-policy-and-regulation/policy-and-regulatory-programmes/distribution-price-control-review-dpcr-4 )

- CEER,  2 nd CEER Report on Power Losses 2020 (https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/fd4178b4-ed00-6d06-5f4b-8b87d630b060 )

- CEER, Electricity Distribution Network Tariffs CEER Guidelines of Good Practice 2017 (https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/1bdc6307-7f9a-c6de-6950-f19873959413 )

- CEER, CEER Report on Power Losses 2017 (https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/09ecee88-e877-3305-6767-e75404637087 )

- DG ENERGY - EUROPEAN COMMISSION | BELGIUM, IDENTIFYING ENERGY EFFICIENCY IMPROVEMENTS AND SAVING POTENTIAL IN ENERGY NETWORKS, INCLUDING ANALYSIS OF THE VALUE OF DEMAND RESPONSE 2015 (https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/GRIDEE_4NT_364174_000_01_TOTALDOC%20-%2018-1-2016.pdf )

- PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, DIRECTIVA 2009/72/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE 2009 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0072&from=HU )

- INOGATE Programm, EU practice in treatment of technical losses in the high voltage electricity grid 2009 (http://www.inogate.org/documents/Treatment%20of%20losses%20in%20the%20HV%20networks.pdf )

- SMART NET, Basic schemes for TSO-DSO coordination and ancillary services provision 2016

- ENTSO-E, ENTSO-E Overview of Transmission Tariffs in Europe: Synthesis 2019 (https://www.entsoe.eu/news/2020/12/16/entso-e-publishes-its-annual-overview-of-transmission-tariffs-in-europe-for-2019/ )

- ENTSO-E, TSO – DSO DATA MANAGEMENT REPORT 2016 (https://eepublicdownloads.entsoe.eu/clean-documents/Publications/Position%20papers%20and%20reports/entsoe_TSO-DSO_DMR_web.pdf )

- ERRA - Energy Regulators Regional Association, STUDY ONRegulatory Approaches to Revenue Setting for Electricity Transmission and Distribution System Operator samong ERRA Member Organizations (https://erranet.org/wp-content/uploads/2020/04/TSO-DSO-Main-Report.pdf )

- Eurelectric, Distribution Grids in Europe Facts and Figures 2020 (https://cdn.eurelectric.org/media/5089/dso-facts-and-figures-11122020-compressed-2020-030-0721-01-e-h-6BF237D8.pdf )

- MDPI, Local Market for TSO and DSO Reactive Power Provision Using DSO Grid Resources 2020
(https://www.mdpi.com/1996-1073/13/13/3442 )

- MEDREG, Regulatory practices on handling technical and non-technical losses for electricity 2019 (https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2019-12/Medreg%20regulatory%20practices.pdf )

- Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, REGULAMENTUL (UE) NR. 838/2010 AL COMISIEI din 23 septembrie 2010 privind stabilirea orientărilor referitoare la mecanismul compensărilor între operatorii de sisteme de transport și abordarea comună de reglementare în domeniul stabilirii taxelor de transport 2010 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0838&from=EN)

- Ref. Ares (2016)6753257 - 02/12/2016, Basic schemes for TSO-DSO coordination andancillary services provision 2016 (https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5ae9eecc0&appId=PPGMS)

- EG3 report, Regulatory Recommendations forthe Deployment of Flexibility 2015 (https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/EG3%20Final%20-%20January%202015.pdf)

https://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_European_Energy_Regulators In March 2000, ten national energy regulatory authorities voluntarily signed a "Memorandum of Understanding" for the establishment of the Council of European Energy Regulators (CEER). CEER's objective is to facilitate cooperation among Europe's energy regulators in promoting a single-EU electricity and gas market. In 2003 the CEER was formally established as a "not-for-profit association" under Belgian law, with its own Brussels-based Secretariat. CEER represents 30 Members - the national energy regulators from the EU Member States, Iceland, Norway and Great Britain as CEER Members, and the regulators of Albania, Bosnia and Herzegovina, Georgia, Kosovo, Moldova, Montenegro, Republic of North Macedonia, Republic of Serbia and the Swiss Confederation as Observers

https://www.acer.europa.eu/the-agency/about-acer The European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) was established in March 2011 by​ th​e Third Energy Package legislation as an independent body to foster the integration and completion of the Eu​​ropean Internal Energy Market for electricity and natural gas​. ACER is one of the EU decentralised agencies. Distinct from the EU institutions, agencies are set up as separate legal entities to perform specific technical and scientific tasks that help EU institutions and Member States to implement policies and take decisions. ACER's headquarters are located in Ljubljana, Slovenia. EU Agencies also support the cooperation between the European Union and national governments by pooling technical and specialist expertise. By fostering cooperation among National Regulatory Authorities (NRAs), ACER ensures that the integration of national energy markets and the implementation of legislation in the Member States are met according to the EU's energy policy objectives and regulatory frameworks.

www.cired.org The first CIRED Conference was organised in May 1971 by AIM - Association des Ingénieurs de Montefiore, Belgium, as the result of the interest shown in their previous conference held in Liège in 1969 on the same subject. Similarly, in the UK, the large amount of interest shown in conferences on electricity distribution held in Edinburgh by the UK Electrical Research Association (ERA) in 1967 and by the formally known Institution of Electrical Engineers (IEE), now the Institution of Engineering and Technology (IET) and ERA jointly in 1970 demonstrated the need for an international conference on this subject. In order to avoid a major overlap between the existing conferences, it was decided to hold a conference every two years, under the name of CIRED, alternately in Belgium and the United Kingdom. The growing interest in CIRED activities and the increasingly important part of the exhibition have led the organizers to move outside from Belgium and the UK and to consider every two years changing venue in Europe.

https://www.cigre.org/userfiles/files/About/...  Established in 1921 in Paris, France, CIGRE is a global community committed to the collaborative development and sharing of power system expertise. The community features thousands of professionals from over 90 countries and 1250 member organisations, including some of the world’s leading experts. At its heart are CIGRE’s 59 in country National Committees offering diverse technical perspectives and expertise from every corner of the globe. CIGRE operates the world’s foremost knowledge programme, spanning 16 domains of work encompassing all the core areas of the power system. Across these domains 250+ Working Groups draw and build on practical expertise to solve existing and future challenges facing the power system.