Determinarea algoritmului de calcul și a modalității de atribuire producătorilor și operatorului de transport și de sistem, a consumului propriu tehnologic cauzat de tranzitele suplimentare de energie în rețelele de 110 kV ale operatorilor de distribuție a energiei electrice concesionari

Livrabil 2 – Comunicare format date de intrare; corelare modalități de stocare cu elemente de prelucrare date (încapsulare); schițarea procedurilor și ierahizarea datelor primare, secundare și terțiare cu criteriile de validare; precizarea criteriilor minime de validare.

Aprobat	Ion Triștiu

Ovidiu-Ștefan Moișanu

Verificat	Mihaela Albu

Radu Porumb

Întocmit	Dan Apetrei

| Denumirea proiectului | Determinarea algoritmului de calcul și a modalității de atribuire producătorilor și operatorului de transport și de sistem, a consumului propriu tehnologic cauzat de tranzitele suplimentare de energie în rețelele de 110 kV ale operatorilor de distribuție a energiei electrice concesionari |
| --- | --- |
| Contractul de servicii | 91/29.04.2022 |
| Acte adiționale | Nu este cazul |
| Obiectul contractului | Elaborarea studiului privind determinarea unui algoritm de calcul si a unei modalități de atribuire producătorilor și operatortului de transport și de sistem, a consumului propriu tehnologic cauzat de tranzitele suplimentare de energie în rețelele de 110 kV ale operatorilor de distribuție a energiei electrice concesionari |
| Durata contractului | 31.12.2022 Termen de realizare al Studiului este de 159 zile, respectiv până la data de 08.10.2022 |
| Beneficiar | Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) |
| Prestator | Cima Data Analytics S.A. |
| Activitatea | Etapa 1 – Documentare Activitatea 2 - Analiza datelor de intrare aferente anilor 2019-2021 necesare determinării algoritmului de calcul: lista abaterilor de la schema normală de funcționare a rețelei de 110 kV și, în cazul în care este necesar, a abaterilor din rețelele de MT/220 kV, stabilirea punctelor de măsurare (contoare) necesar pentru realizarea bilanțurilor, valorile măsurate ale tranzitelor de energie electrică și orice alte informații necesare. Prestatorul va propune un format al datelor de intrare; |
| Rezultatul aferent activității | Datele obținute vor fi utilizate în vederea elaborării următoarelor livrabile: Livrabil 1.1 - Lista datelor de intrare necesare pentru efectuarea studiului (abstractizare) Livrabil 2 – Comunicare format date de intrare; corelare modalități de stocare cu elemente de prelucrare date (încapsulare); schițarea procedurilor și ierahizarea datelor primare, secundare și terțiare cu criteriile de validare; precizarea criteriilor minime de validare. |
| Data transmiterii livrabilului | 13.07.2022 |

Cuprins

1.	Introducere	4

2.	Scop – ipoteze referitor la localizarea pierderilor	5

3.	Rezoluția temporală a datelor	7

4.	Lista datelor de intrare necesare pentru efectuarea studiului	8

4.1	Date necesare din categoria mijloacelor fixe și a topologiei de exploatare a acestora	9

4.2	Categoria circulațiilor de puteri și a bilanțurilor energetice	9

4.2.1	Fișierul Excel 1 curbe agregate de transfer al energiei calculate ca medie orară	10

4.2.2	Fișierul Excel 2 curbe primare de consum	11

4.3	Categoria „costuri” - fișierul excel 3	12

5.	Schimbul de date și Stocarea acestora – VDR	13

6.	Categoriile de date de intrare – structura specifică de date	14

7.	Șabloane date de intrare convenite și utilizate	23

7.1	Formatul datelor de analiză - Cerințe pentru datele cu rezoluție la nivelul intervalelor de decontare	23

8.	Opisul datelor recepționate	26

9.	Concluzii	31

Bibliografie	32

Introducere

Problema analizată se referă la estimarea pierderilor de putere și/sau energie determinate de regimuri de funcționare atipice ale rețelelor de distribuție a energiei electrice.

Pentru determinarea practică a cantităților de energie aferente procesului de redistribuire, ne vom baza pe estimari, modele de retea si date măsurate. Pentru datele măsurate, există patru tipuri de rezoluție de luat în considerare pentru orice set care vizează calculul pierderilor de energie electrică în rețele de distribuție:

- rezoluția de reprezentare numerică, asociata calitatii informatiei (date masurate)

- rezoluția spațială,

- rezoluția parametrică a transferului de putere și

- rezoluția temporală.

În ce privește categoriile 1 și 3, reglementările actuale din Codul de Măsurare stabilesc condițiile de realizare a determinărilor în fiecare din nodurile rețelei de 110KV.

Pentru punctul 2, pe parcursul procesului de atribuire a contractului, ANRE a precizat că analiza se referă la conturul de distribuție concesionat în integralitatea lui.

În consecință, datele analizate vizează conturul în integralitate și folosește pentru validare datele primare analizate.

Referitor la punctul 4, pe lângă cerințele Codului de Măsurare, acolo unde există date disponibile, analiza va uza de acestea. Este de așteptat ca diferențele între estimări bazate pe înregistrări la oră sau 15 minute și rezoluțiile la minut sau zeci de secunde să fie consistente.

Este de așteptat ca la apariția tranzitelor suplimentare șirul datelor măsurate să poată evidenția pierderile suplimentare cu atât mai bine cu cât rezoluția în timp și spațiu a datelor analizate este mai bună.

Cele două abordări posibile ale temei în raport cu NTE013/2016 sunt:

- Top down approach – pornește de la contur și rafinează analiza la nivel de stație de transformare

- Bottom up approach – intergrează pierderile suplimentare pe zonele afectate de tranzitele suplimentare

În funcție de concluziile etapei de documentare, va fi adoptata una din cele două abordări sau o combinatie a celor două. Cerințele de contract însă limitează analiza la nivelul conturului zonei de distribuție.

Scop – ipoteze referitor la localizarea pierderilor

Scopul acestui document este de a stabili categoriile și structura datelor necesarea pentru realizarea studiului. Localizarea fenomenului pierderilor suplimentare la un areal limitat este clarificată prin precizările făcute de către Beneficiar la contractare. Nivelul grosier de analiză este cel al nivel de zonă de licență. Este însă de așteptat ca de cele mai multe ori efectele tranzitelor suplimentare să se manifeste local și să fie dificil de remarcat, cuantificat și identificat la nivelul întregii zone de licență. De aceea, propunerea de algoritm va viza atât analiza globală la nivelul zonei de licență cât și analize secundare pe areale stabilite împreună cu beneficiarii. Asta determină recomandări referitor la rezoluția teritorială a datelor analizate în spiritul precizărilor Beneficiarului ANRE din etapa de licitație/atribuire contract. Metodă balanțieră este etapă preliminară de corelare a pierderilor suplimentare cu intrările de energie în contur. Cantitățile de energie care doar tranzitează zona de distribuție sunt cauza, iar metoda este bazată pe o structură de date precum cea descrisă în tabelul de mai jos:

| Nr crt | Indicativ | Denumire | Comentarii | UM | Eroarea limita relativa a datelor [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | Energie electrică intrată în conturul de bilanț | Suma valorilor A1…A5 | MWh | Se calculeaza |
| 2 | A1 | De la producători |  | MWh | Max (lanturi de masurare) |
| 3 | A2 | Din import |  | MWh | Max (lanturi de masurare) |
| 4 | A3 | De la alți operatori de rețea |  | MWh | Max (lanturi de masurare) |
| 5 | A4 | Din alte niveluri de tensiune, în interiorul rețelei Operatorului de rețea |  | MWh | Max (lanturi de masurare) |
| 6 | A5 | De la același nivel de tensiune, în interiorul rețelei operatorului de rețea |  | MWh | Max (lanturi de masurare) |
| 7 | B | Energie electrică ieșită din conturul de bilanț | Suma valorilor B1…B5 | MWh | Se calculeaza |
| 8 | B1 | La consumatori |  | MWh | Max (lanturi de masurare) |
| 9 | B2 | La export |  | MWh | Max (lanturi de masurare) |
| 10 | B3 | Către alți operatori de rețea |  | MWh | Max (lanturi de masurare) |
| 11 | B4 | La alte niveluri de tensiune, în interiorul rețelei Operatorului de rețea |  | MWh | Max (lanturi de masurare) |
| 12 | B5 | La același nivel de tensiune, în interiorul rețelei operatorului de rețea |  | MWh | Max (lanturi de masurare) |
| 13 | C | CPT TOTAL | Diferența între A și B | MWh | Se calculeaza |
| 14 | D | CPT % |  | % | Se determina |

Tabel 1 - Structura datelor de contur pentru realizarea bilanțurilor

În acest moment, identificăm următoarele categorii de rezoluții teritoriale pentru date de intrare și metode de analiză descrise în literatura de specialitate:

- Nivel 1 de rezoluție/acuratețe teritorială a investigației – zonă de distribuție completă - așa cum a rezultat și din recomandările ANRE,

- Nivel 2 de rezoluție/acuratețe teritorială a investigației – zonă de distribuție segmentată pe mapările teritoriale ale TSO așa cum rezultă din procedurile Transelectrica de alocare Tg/Tl,

- Nivel 3 de rezoluție/acuratețe teritorială a investigației – zonă de distribuție personalizată în proximitatea sursei circulațiilor suplimentare (după consultări),

- Mapare zone de distribuție de către concesionar pe baza experienței acumulate în analiza pierderilor suplimentare.

Având în vedere scopul lucrării, Nivelul 1 va fi favorizat și doar în cazuri speciale se va apela la analize detaliate de nivel 2 sau 3.

Rezoluția temporală a datelor

Problema algoritmului fiind una complexă care include pe lângă aspectele operaționale și aspecte economice trebuie semnalat încă de la început că “pierderile” de energie sunt în esență suma diferențelor de ‘Putere’ asociate intervalelor infinitezimal de mici ale timpului continuu. Disponibilitatea înregistrărilor la două rezoluții ale decontărilor în piața de energie va permite comparații în ceea ce privește modul de reflectare a acurateții algoritmului în raport cu durata feliilor de timp asociate.

Valoarea reală a pierderilor fiind cea rezultată ca urmare a intervalelor de înregistrare din ce în ce mai scurte pentru calibrarea algoritmului analizat și propus, prestatorii solicită înregistrări ale fenomenelor analizate la rezoluție de:

- 10 minute - interval tipic de monitorizare a parametrilor de calitate a energiei electrice

- 1 minut - interval intermediar de mediere

- 10 secunde - interval de agregare tipic pentru pachetele de determinări de calitate, cu focus pe analiza frecvenței

- 1 secunda - interval primar de analiza a fenomenelor dinamice in monitorizarea calitatii energei electrice;

- 3 secunde - interval de agregare tipic de monitorizare a parametrilor de calitate a energiei electrice

- 10 ms - intervalul de bază pentru recalcularea / updatarea /valorilor effective, respectiv de mediere a marimilor estimate pe intervalul de o perioada a fundamentalei (20ms)

Aceste înregistrări sunt de regulă dedicate analizei frecvenței sau tensiunii.

De cele mai multe ori, însă echipamentele de monitorizare a calității energiei electrice realizează supravegherea completă a fenomenului de transfer a puterii de la sursă la utilizator.

De aceea este de așteptat ca datele complete referitor la pierderile de putere și sau energie să poată fi furnizate din echipamentele de supraveghere a calității energiei electrice. Pentru a permite o concluzie relativ la tema în discuție volumul de date cu rezoluție performantă, trebuie să acopere cel puțin 10% din intervalele de timp supravegheate (6 săptămâni pe an) cu determinări realizate conform SREN 50160 din punct de vedere a intervalelor de timp supravegheate.

În cadrul studiului în prima etapă am analizat datele cu rezoluția pieței reprezentate de înregistrări orare sau la 15 minute.

Lista datelor de intrare necesare pentru efectuarea studiului

Datele necesare pentru realizarea studiului pot fi împărțite în trei categorii de bază după scopul vizat astfel:

- date care descriu topologia rețelei de distribuție de 110 kV și dau informații referitor la categoriile de echipamente folosite pentru distribuție referitor la caracteristicile tehnice de bază;

- date care descriu circulațiile de putere și implicit permit estimarea nivelului pierderilor;

- date referitoare la tranzacțiile comerciale care permit evaluarea costurilor suplimentare de achiziție a energiei aferente pierderilor;

Important pentru scopul studiului este să beneficiem de descrierea lanturilor de masurare si să avem o imagine clară de reprezentare a datelor rezultate din procesul de măsurare (calitatea masurarii si algoritmul utilizat in echipamentele – contoare de energie electrica - pentru estimarea valorilor masurate).

În continuare este descrisă fiecare din cele trei categorii de date, și se detaliază seturile de date necesare, fiind precizate șabloanele de transfer date acolo unde este cazul.

Finalitatea analizei fiind reprezentată de decontarea între operatori a pierderilor suplimentare, pentru a evita dispute determinate de validitatea datelor sau eventuale ajustări ale acestora, pachetul de date va fi predat în format dual:

- dosare tipărite sau date salvate pe suport „read only” care să poată fi folosite ca martor,

- date în format editabil care să poată fi utilizate în prelucrări, analize și raportări necesare îndeplinirii scopului acestei lucrări.

Opisul datelor predate și eventualele observații determinate de procesul de validare derulat ca etapă preliminară a analizei de către prestator vor fi însușite de către părți prin semnătura împuterniciților.

Date necesare din categoria mijloacelor fixe și a topologiei de exploatare a acestora

Pentru descrierea instalațiilor vor fi predate următoarele categorii de date:

Schemele normale de dispecer pentru fiecare operator de distribuție implicat astfel:

- Schema pe total contur de distribuție - fișier pdf și tipărit

- Schema pentru fiecare stație de transformare concesionată - fișier pdf și tipărit

Lista echipamentelor reprezentate în cadrul schemelor normale însoțite de caracteristicile tehnice care să permită calculul pierderilor dependente de sarcină și independente de sarcină:

- Lista transformatoarelor de putere la MT(110 kV/20 kV) cu asocierea stațiilor de transformare în care sunt amplasate - fișier Excel și tipărit

- Lista liniilor aeriene cu precizarea stațiilor între care se fac conexiunile - fișier Excel și tipărit

- Lista liniilor electrice subterane cu precizarea stațiilor între care se fac conexiunile - fișier Excel și tipărit

Lista abaterilor de la schema normală 110 kV și / sau niveluri superioare de tensiune, cu consemnarea:

- locației afectate

- momentului de apariție a abaterii și

- momentul revenirii la schema normală 110/220 kV

Schemele de conexiuni pentru stațiile de schimb fie cu alte zone de licență fie cu producători sau consumatori relevanți pentru acest studiu.

Punctul 3 din lista anterior prezentată este esențial pentru determinarea pierderilor suplimentare și de aceea, predarea datelor specifice la termen condiționează finalizarea la timp a lucrării. Celelalte date sunt necesare pentru validări, confirmări sau verificări.

Categoria circulațiilor de puteri și a bilanțurilor energetice

Toate datele din această categorie sunt critice pentru finalizarea la timp a lucrării în condiții de realizare corectă a estimărilor și evaluărilor.

Fișierul Excel 1 curbe agregate de transfer al energiei calculate ca medie orară

Așa cum se prezintă în figura 1 de mai jos, structura de bază pentru analiză are șase coloane pentru identificarea momentului de start al intervalului de timp analizat astfel:

- Număr curent (ia valori de la 1 la 50352) așa cum se poate observa din figura 2 cu defalcarea pe ani și luni a numărului de înregistrări existente în echipamentele de măsurare din instalațiile de 110KV conform Codului de Măsurare

- Data și ora ia valori de la 1 ianuarie 2019 00:00 la 31 decembrie 2021 23:59 - în formatul ‘zz/ll/aa hh:mm’

- Ziua calendaristică aia valori de la 1 la 31 în funcție de lună calendaristică

- Luna calendaristică ia valori de la 1 la 12

- Anul calendaristic ia valori de la 2019 la 2021

- Ora de la 00 la 23

Etichetele de timp vor reflecta timpul universal făcând abstracție de trecerea la ora de  vară astfel încât toate zilele calendaristice vor avea 24 de intervale orare sau 96 de intervale de 15 minute după caz. Simplificat datele referitor la consumurile de energie și / sau circulațiile de puteri, vor fi agregate și predate pentru întreaga perioadă pe fiecare zonă de licență repartizate pe cinci categorii:

- Energie intrată în conturul de 110 kV al Distribuitorului

- Energie ieșită din conturul de 110 kV al distribuitorului defalcat în două categorii astfel:

- Energie utilă

- Energie de tranzit

- Consum propriu tehnologic la nivelul de tensiune de 110 kV

- Abatere de la schema normală

Repartizarea în cadrul categoriei 2 a energiei electrice ieșita din contur ca fiind energie utilă sau energie de tranzit, este în sarcina operatorului zonei de licență. Orice altă modalitate de a aloca obiectiv energia ieșită din conturul de 110 kV al distribuitorului va fi descrisă în cadrul analizei și va face subiectul dezbaterii publice.

Cele 50352 înregistrări vor fi stocate într-un singur tabel (sheet) al fișierului de date Excel. Un sheet separat al tabelului Excel având tot 50352 înregistrări va detalia cele 14 categorii de date prezentate în tabelul 1.

Sheet-ul detaliat cu cele 14 categorii de intrări/ieșiri sau prelucrări va permite o alocare obiectivă a

Exemplu de structură simplificată date în care au fost evidențiate doar categoriile A, B și C din tabelul 1

Figura 1 Exemplu de inregistrari orare a transferurilor de energie

energiilor suplimentare pe tipuri de intrări în conturul de distribuție.

Acest tabel va fi completat cu eroarea limita maxima a inregistrarilor (clasa de exactitate a contorului si impactul lantului de masurare).

Fișierul Excel 2 curbe primare de consum

Un al doilea fișier Excel care păstrează structura datelor de timp din cele șase coloane descrise anterior are câte un sheet pentru fiecare:

- Element de rețea dotat cu echipament de măsurare conform codului de măsurare -  în care se stochează Curbele de sarcină (energiei activă primită, energie activă cedată, energie reactivă primită și energie reactivă cedată) pe fiecare plecare din stațiile de transformare 110 kV/MT, conf structurii din figura 1,

- Curbele de sarcină pe înfășurările 110 kV/MT ale transformatoarelor din stații (energiei activă primită, energie activă cedată, energie reactivă primită și energie reactivă cedată) ale fiecărui transformator din zona de licență concesionată.

Numărul de linii din tabele specifice va respecta restricții din figura de mai jos ținând seama de prevederile codului de măsurare și documentelor conexe în ce privește trecerea de la decontarea orară la cea din 15 in 15 minute începând cu februarie 2021

Număr de înregistrări în echipamentele de măsurare de decontare

Figura 2 Exemplu de analiză a numărului de înregistrări specifice determinărilor la rezoluția pieței.

Tabelul se completează de către operatorul zonei de licență, cu eroarea limita relativa de masurare aferenta lantului de masurare specific.

Pentru a putea restabili coerența datelor din fișierul Excel 2 și Fișierul Excel 1, vor fi predate Formulele de agregare depuse la OMEPA pentru conturul operatorului de distribuție.

Categoria „costuri” - fișierul excel 3

Pentru estimarea costului pierderilor sunt necesare o seamă de date rezultate din tranzacționarea energiei aferente pierderilor care urmează a fi centralizate în Fișierul Excel 3. Acesta are structura primelor șase coloane similară fișierelor excel 1 sau 2 descrise anterior iar coloanele următoare conțin:

- Valorile de consum prognozate (notificate - suma tranzacțiilor realizate pe intervalul analizat),

- Valorile de consum realizate (valoarea CPT-ului așa cum a rezultat din raportările validate de către OMEPA),

- Prețurile de excedent/deficit la care a fost tranzacționată cantitatea de energie reziduală în piața de echilibrare.

În esență, datele din această structură de date se regăsesc de regulă în Notele de informare primite de către titularul de licență de la Partea responsabilă de echilibrare care îl reprezintă. Ele sunt necesare pe fiecare zonă de licență în parte.

- La datele anterior descrise, care permit estimarea costurilor suplimentare de echilibrare pentru CPT-ul determinat de tranzitul suplimentare, sunt necesare în coloane separare:

  - Cantitățile tranzacționate în PZU pentru fiecare interval orar în parte,

  - Prețul de tranzacționare înregistrat în piața de ziua următoare.

Pentru restul tranzacțiilor specifice DSO, nu sunt necesare detalii decât în măsura în care regimul de funcționare determinat de abaterea de la schema normală se cronicizează și determină tranzacții suplimentare de acoperire a necesarului de energie în Piețele centralizate pe termen mediu/lung.

Chiar și așa, modelarea economică bazat pe cost de profilate și cost de echilibrare e de așteptat să fie acoperitoare pentru majoritatea cazurilor apărute.

Schimbul de date și Stocarea acestora – VDR

Pentru recepționarea datelor, sub coordonarea ANRE, Prestatorul a informat deținătorii datelor și a pus la punct camera de date (VDR).

În Figura 3 ecranul specific camerei de date și structura asociată preluării acestora este prezentat instrumentul de lucru pentru schimbul de date. După cum se poate observa, fiecare Distribuitor și Transelectrica au zone de lucru bine precizate. De asemenea, pentru schimbul de opinii sau transparență prestației sunt directoare dedicate.

Figura 3 Ecranul specific camerei de date și structura asociată preluării acestora

Categoriile de date de intrare – structura specifică de date

Fiecare distribuitor are la dispoziție 17 directoare pe care categoriile de date anterior descrise sunt depuse. În tabelul 2 structura directoarelor specifice pentru preluarea datelor de la Distribuitor sunt descrise concis atât datele necesare cât și detaliile structurale ale acestora.

| Nr crt | Categorie de date | Descrierea datelor | Precizări | Livrabil | Prioritate (0 maxim, 9 minim) | Nevoie și sau ipoteză de lucru | Rezoluție spațială - nivel de segmentare teritorială | Rezoluție temporala- rata de raportare a informatiei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Date care descriu topologia rețelei de distribuție de 110 kV și dau informații referitor la categoriile de echipamente folosite pentru distribuție referitor la caracteristicile tehnice de bază | Schemele normale de dispecer pentru fiecare operator de distribuție implicat astfel: | Schema pe total contur de distribuție - fișier pdf și tipărit | fișier pdf și tiparit | 1 |  | total zonă de licență - nivel de exactitate contractat | nu e cazul |
| 2 | Date care descriu topologia rețelei de distribuție de 110 kV și dau informații referitor la categoriile de echipamente folosite pentru distribuție referitor la caracteristicile tehnice de bază | Schemele normale de dispecer pentru fiecare operator de distribuție implicat astfel: | Schema pentru fiecare stație de transformare concesionată | fișier pdf și tiparit | 1 |  | nivel de exactitate de detaliu care permite reconstituirea de zone de interes în funcție de circulațiile de puteri și abaterile de la Schema normală | nu e cazul |
| 3 | Date care descriu topologia rețelei de distribuție de 110 kV și dau informații referitor la categoriile de echipamente folosite pentru distribuție referitor la caracteristicile tehnice de bază | Lista echipamentelor reprezentate în cadrul schemelor normale însoțite de caracteristicile tehnice care să permită calculul pierderilor dependente de sarcină și independente de sarcină | Lista transformatoarelor de putere 110 kV/MT cu asocierea stațiilor de transformare în care sunt amplasate - fișier Excel și tipărit | fișier excel și tiparit | 2 |  | detaliu | nu e cazul |
| 4 | Date care descriu topologia rețelei de distribuție de 110 kV și dau informații referitor la categoriile de echipamente folosite pentru distribuție referitor la caracteristicile tehnice de bază | Lista echipamentelor reprezentate în cadrul schemelor normale însoțite de caracteristicile tehnice care să permită calculul pierderilor dependente de sarcină și independente de sarcină | Lista liniilor aeriene cu precizarea stațiilor între care se fac conexiunile - fișier Excel și tipărit | fișier excel și tiparit | 2 |  | detaliu | nu e cazul |
| 5 | Date care descriu topologia rețelei de distribuție de 110 kV și dau informații referitor la categoriile de echipamente folosite pentru distribuție referitor la caracteristicile tehnice de bază | Lista echipamentelor reprezentate în cadrul schemelor normale însoțite de caracteristicile tehnice care să permită calculul pierderilor dependente de sarcină și independente de sarcină | Lista liniilor electrice subterane cu precizarea stațiilor între care se fac conexiunile - fișier Excel și tipărit | fișier excel și tiparit | 2 |  | detaliu | nu e cazul |
| 6 | Date care descriu topologia rețelei de distribuție de 110 kV și dau informații referitor la categoriile de echipamente folosite pentru distribuție referitor la caracteristicile tehnice de bază | Lista abaterilor de la schema normală 110 kV și / sau niveluri superioare de tensiune, cu consemnarea: | Locației afectate |  | 0 | identificare corelații între abateri de la schema normală și cpt | detaliu | nu e cazul |
| 7 | Date care descriu topologia rețelei de distribuție de 110 kV și dau informații referitor la categoriile de echipamente folosite pentru distribuție referitor la caracteristicile tehnice de bază | Lista abaterilor de la schema normală 110 kV și / sau niveluri superioare de tensiune, cu consemnarea: | Momentului (data inregistrata) de apariție a abaterii și |  | 0 | identificare corelații între abateri de la schema normală și cpt | detaliu | nu e cazul |
| 8 | Date care descriu topologia rețelei de distribuție de 110 kV și dau informații referitor la categoriile de echipamente folosite pentru distribuție referitor la caracteristicile tehnice de bază | Lista abaterilor de la schema normală 110 kV și / sau niveluri superioare de tensiune, cu consemnarea: | Momentul (data consemnata) revenirii la schema normală 110/220 kV |  | 0 | identificare corelații între abateri de la schema normală și cpt | detaliu | nu e cazul |
| 9 | Date care descriu topologia rețelei de distribuție de 110 kV și dau informații referitor la categoriile de echipamente folosite pentru distribuție referitor la caracteristicile tehnice de bază | Schemele de conexiuni pentru stațiile de schimb fie cu alte zone de licență fie cu producători sau consumatori relevanți pentru acest studiu |  |  | 1 |  | total zonă de licență - nivel de exactitate contractat | nu e cazul |
| 10 | Date care descriu circulațiile de putere și implicit permit estimarea nivelului pierderilor | Fișierul Excel 1 curbe de sarcină agregate teritorial | Cele 50352 înregistrări vor fi stocate într-un singur tabel (sheet) al fișierului de date Excel. Un sheet separat al tabelului Excel având tot 50352 înregistrări va detalia cele 14 categorii de date prezentate în tabelul 1. | excel cu structură conform precizări | 0 | Toate datele din această categorie sunt critice pentru finalizarea la timp a lucrării în condiții de realizare corectă a estimărilor și evaluărilor. |  | oră, 15 minute după caz - foarte importantă rezulție de detaliu EN50160 în perioadele vizate de tranzite suplimentare |
| 11 | Date care descriu circulațiile de putere și implicit permit estimarea nivelului pierderilor | Fișierul Excel 2 curbe primare de consum | Element de rețea dotat cu echipament de măsurare conform codului de măsurare - pentru care se stochează curbele de sarcină (energie activă primită, energie activă cedată, energie reactivă primită și energie reactivă cedată) pe fiecare plecare din stațiile de transformare 110 kV/MT, conf structurii din figura 1, | excel cu sheet-uri dedicate | 0 | verificare încrucișată -Toate datele din această categorie sunt critice pentru finalizarea la timp a lucrării în condiții de realizare corectă a estimărilor și evaluărilor. |  | oră, 15 minute după caz - foarte importantă rezulție de detaliu EN50160 în perioadele vizate de tranzite suplimentare |
| 12 | Date care descriu circulațiile de putere și implicit permit estimarea nivelului pierderilor | Fișierul Excel 2 curbe primare de consum | Curbele de sarcină pe înfășurările 110 kV/MT ale transformatoarelor din stații (energie activă primită, energie activă cedată, energie reactivă primită și energie reactivă cedată) ale fiecărui transformator din zona de licență concesionată. | excel cu sheet-uri dedicate | 0 | verificare încrucișată = Toate datele din această categorie sunt critice pentru finalizarea la timp a lucrării în condiții de realizare corectă a estimărilor și evaluărilor. |  | oră, 15 minute după caz - foarte importantă rezulție de detaliu EN50160 în perioadele vizate de tranzite suplimentare |
| 13 | Date referitoare la tranzacțiile comerciale care permit evaluarea costurilor suplimentare de achiziție a energiei aferente pierderilor | Fișierul Excel 3 | Valorile de consum prognozate (notificate - suma tranzacțiilor realizate pe intervalul analizat), |  | 1 |  |  | oră , 15 minute după caz |
| 14 | Date referitoare la tranzacțiile comerciale care permit evaluarea costurilor suplimentare de achiziție a energiei aferente pierderilor | Fișierul Excel 3 | Valorile de consum realizate (valoarea CPT-ului așa cum a rezultat din raportările validate de către OMEPA), |  | 1 |  |  | oră , 15 minute după caz |
| 15 | Date referitoare la tranzacțiile comerciale care permit evaluarea costurilor suplimentare de achiziție a energiei aferente pierderilor | Fișierul Excel 3 | Prețurile de excedent/deficit la care a fost tranzacționată cantitatea de energie reziduală în piața de echilibrare, |  | 1 |  |  | oră , 15 minute după caz |
| 16 | Date referitoare la tranzacțiile comerciale care permit evaluarea costurilor suplimentare de achiziție a energiei aferente pierderilor | Fișierul Excel 3 | La datele anterior descrise, care permit estimarea costurilor suplimentare de echilibrare pentru CPT-ul determinat de tranzitul suplimentare, sunt necesare în coloane separare: | Cantitățile tranzacționate în PZU pentru fiecare interval orar în parte, | 1 |  |  | oră , 15 minute după caz |
| 17 | Date referitoare la tranzacțiile comerciale care permit evaluarea costurilor suplimentare de achiziție a energiei aferente pierderilor | Fișierul Excel 3 | La datele anterior descrise, care permit estimarea costurilor suplimentare de echilibrare pentru CPT-ul determinat de tranzitul suplimentare, sunt necesare în coloane separare: | Prețul de tranzacționare înregistrat în piața de ziua următoare. | 1 |  |  | oră , 15 minute după caz |

Tabel 3 - Structura directoarelor specific pentru preluarea datelor de la Distribuitor

Șabloane date de intrare convenite și utilizate

Pentru a ușura prelucrarea datelor și eventuala automatizare a procesului, împreună cu distribuitorii au fost definite șabloane ale datelor de intrare. În continuare, cele mai importante sunt descrise pe scurt. În Figura 4 zona VDR în care sunt stocate șabloanele este prezentat volumul documentelor convenite pentru schimbul de date structurat.

Figura 4 Zona VDR în care sunt stocate șabloanele

Cele patru fișiere prezente în VDR sunt dedicate datelor patrimoniale și defalcă pe tipuri de instalații cele transmise astfel: transformatoare, linii aeriene și linii subterane.

O categorie specială de date se referă la înregistrările cu rezuluția pieței și pentru acestea există un șablon dedicat.

Formatul datelor de analiză - Cerințe pentru datele cu rezoluție la nivelul intervalelor de decontare

Pentru datele colectate cu rezoluția pieței, pe lângă șablonul definit sunt o serie de precizări care permit validarea precoce a acestora.

În tabelul 4 formatul generic al datelor orare este dat un exemplu de structură a acestei categorii de date.

| Nr crt | Data si ora | Zi | Luna | An | Ora | Energie intrata in conturul de 110kv al distribuitorului | Energie ieșită din conturul de 110kv al distribuitorului |  | Consum propriu tehnologic (diferența) | Abatere de la schema normala |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Utilă | Tranzit |  |  |
| 1 | 1/1/19 0:00 | 1 | 1 | 2019 | 0 | 936 | 536 | 360 | 40 | da |
| 2 | 1/1/19 1:00 | 1 | 1 | 2019 | 1 | 16 | 8 | 6 | 1 | nu |
| 3 | 1/1/19 2:00 | 1 | 1 | 2019 | 2 | 388 | 237 | 136 | 15 | nu |
| 4 | 1/1/19 3:00 | 1 | 1 | 2019 | 3 | 248 | 236 | 11 | 1 | nu |
| 5 | 1/1/19 4:00 | 1 | 1 | 2019 | 4 | 123 | 78 | 41 | 5 | da |
| 6 | 1/1/19 5:00 | 1 | 1 | 2019 | 5 | 817 | 572 | 220 | 24 | da |
| 7 | 1/1/19 6:00 | 1 | 1 | 2019 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | da |
| 8 | 1/1/19 7:00 | 1 | 1 | 2019 | 7 | 747 | 45 | 632 | 70 | da |
| 9 | 1/1/19 8:00 | 1 | 1 | 2019 | 8 | 394 | 319 | 67 | 7 | nu |
| 10 | 1/1/19 9:00 | 1 | 1 | 2019 | 9 | 499 | 41 | 412 | 46 | nu |
| 11 | 1/1/19 10:00 | 1 | 1 | 2019 | 10 | 578 | 149 | 386 | 43 | nu |
| 12 | 1/1/19 11:00 | 1 | 1 | 2019 | 11 | 23 | 2 | 19 | 2 | nu |
| 13 | 1/1/19 12:00 | 1 | 1 | 2019 | 12 | 95 | 74 | 19 | 2 | nu |
| 14 | 1/1/19 13:00 | 1 | 1 | 2019 | 13 | 619 | 328 | 262 | 29 | nu |
| 15 | 1/1/19 14:00 | 1 | 1 | 2019 | 14 | 695 | 490 | 184 | 20 | nu |
| 16 | 1/1/19 15:00 | 1 | 1 | 2019 | 15 | 128 | 100 | 25 | 3 | nu |
| 17 | 1/1/19 16:00 | 1 | 1 | 2019 | 16 | 721 | 584 | 123 | 14 | nu |
| 18 | 1/1/19 17:00 | 1 | 1 | 2019 | 17 | 796 | 521 | 247 | 27 | nu |
| 19 | 1/1/19 18:00 | 1 | 1 | 2019 | 18 | 840 | 673 | 151 | 17 | nu |
| 20 | 1/1/19 19:00 | 1 | 1 | 2019 | 19 | 187 | 163 | 21 | 2 | nu |
| 21 | 1/1/19 20:00 | 1 | 1 | 2019 | 20 | 71 | 30 | 36 | 4 | nu |
| 22 | 1/1/19 21:00 | 1 | 1 | 2019 | 21 | 990 | 253 | 663 | 74 | da |
| 23 | 1/1/19 22:00 | 1 | 1 | 2019 | 22 | 429 | 301 | 115 | 13 | nu |
| 24 | 1/1/19 23:00 | 1 | 1 | 2019 | 23 | 253 | 25 | 206 | 23 | nu |

Tabel 4 - Formatul generic al datelor orare

Pentru validarea primară a fișierelor cu date la rezoluția pieței, în tabelul 4 cheie de verificare a completitudinii înregistrărilor cu rezoluția pieței este prezentat numărul de înregistrări necesare defalcate pe ani și luni.

| Count of zi | Column Labels |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Row Labels | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Grand Total |
| 1 | 744 | 744 | 744 | 796 | 3028 |
| 2 | 672 | 696 | 2688 |  | 4056 |
| 3 | 744 | 744 | 2976 |  | 4464 |
| 4 | 720 | 720 | 2880 |  | 4320 |
| 5 | 744 | 744 | 2976 |  | 4464 |
| 6 | 720 | 720 | 2880 |  | 4320 |
| 7 | 744 | 744 | 2976 |  | 4464 |
| 8 | 744 | 744 | 2976 |  | 4464 |
| 9 | 720 | 720 | 2880 |  | 4320 |
| 10 | 744 | 744 | 2976 |  | 4464 |
| 11 | 720 | 720 | 2880 |  | 4320 |
| 12 | 744 | 744 | 2976 |  | 4464 |
| Grand Total | 8760 | 8784 | 32808 | 796 | 51148 |

Tabel 5 - Cheie de verificare a completitudinii înregistrărilor cu rezoluția pieței

Opisul datelor recepționate

Cu  structurile de date definite și precizările determinate de șabloane, colectarea acestora este un proces iterativ. În tabel de mai jos este dat un exemplu de opis agreat cu partenerul de schimb date.

| Nr crt | Descriere scurt | Exista fisier? | Poate fi accesat? | Datele sunt utilizabile | Receptie | Volum instalații date | Observatii rezultate din discuțiile în perioada 12-19 mai 2022 | Completări 27 mai | Completări 3 iunie | Completări derulare analiză sau simulare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Schemă contur | Da | Da | Da | Da | 12 fișiere | Setul tipic de date cuprinde scheme normale de dispecer vară iarnă pentru fiecare an în parte (2019, 2020, 2021) |  | Scheme 2021 |  |
| 2 | Scheme stații |  |  |  |  |  | Setul tipic de date reflectă stații reprezentative care din experiență au fost afectate de transzite suplimentare; în funcție de prima iterație, vor fi solicitate date suplimentare dacă este necesar; (exista scheme tip pe categori de statii în funcție de topologie și tranzit) | Date 2019, 2020 | Date complete conform solicitare ANRE | Eventuale stații lipsă în funcție de regimurile identificate |
| 3 | Listă transformatoare |  |  |  |  |  |  | Date 2019, 2020 | Date complete conform solicitare ANRE | Eventuale transformatoare lipsă sau pif-uite în funcție de regimurile identificate |
| 4 | Lista linii aeriene |  |  |  |  |  |  | Date 2019, 2020 | Date complete conform solicitare ANRE | Eventuale lea lipsă sau pif-uite în funcție de regimurile identificate |
| 5 | Lista linii subterane |  |  |  |  |  |  | Date 2019, 2020 | Date complete conform solicitare ANRE | Eventuale les lipsă sau pif-uite în funcție de regimurile identificate |
| 6 | Lista abateri schemă normală - locatie |  |  |  |  | Două fișiere - 2019/2020 |  |  | Date complete conform solicitare ANRE |  |
| 7 | Lista abateri schemă normală - moment apariție |  |  |  |  | Două fișiere - 2019/2020 |  |  | Date complete conform solicitare ANRE |  |
| 8 | Lista abateri schemă normală - moment revenire |  |  |  |  | Două fișiere - 2019/2020 |  |  | Date complete conform solicitare ANRE |  |
| 9 | Scheme stații de schimb |  |  |  |  | Suprapus cu pct 2 |  |  | Date complete conform solicitare ANRE |  |
| 10 | Excel 1 - circulatii contur |  |  |  |  | Există date 2019 - 2021 |  | Nivel de acuratețe date de intrare | De marcat intervalele care au necesitat corecție sau reconstrucție de date din diverse motive (defect contor, lipsă tt/tc,...) |  |
| 11 | Excel 2 - circulatii pe stații |  |  |  |  |  |  | Date 2019, 2020 | Date complete conform solicitare ANRE | Eventuale stații lipsă în funcție de regimurile identificate |
| 12 | Excel 2 - circulații trafo |  |  |  |  |  |  | Date 2019, 2020 | Date complete conform solicitare ANRE | Eventuale stații lipsă în funcție de regimurile identificate |
| 13 | Excel 3 - prognoză/notificat |  |  |  |  |  |  | Date 2019, 2020 | Date complete conform solicitare ANRE |  |
| 14 | Excel 3 - cpt contur omepa |  |  |  |  |  | Există un fișier 2019-2021 cu o singură coloană de conținut „cpt total” | Date 2019, 2020 | Date complete conform solicitare ANRE |  |
| 15 | Excel 3 - costuri suplimentare echilibrare preț excedent sau deficit opcom/pre |  |  |  |  |  |  | Date 2019, 2020 | Date complete conform solicitare ANRE |  |
| 16 | Excel 3 - tranzacții pzu |  |  |  |  |  |  | Date 2019, 2020 | Date complete conform solicitare ANRE |  |
| 17 | Excel 3 - preț pzu |  |  |  |  |  |  | Date 2019, 2020 | Date complete conform solicitare ANRE |  |
| 18 |  | Da | Da | Nu | Partial | 15 fișiere cu structură specifică deo | Probabil sunt parte din datele necesare, dar structura sumară face interpretarea dificilă conversia la formatul stabilit de către anre fiind consumatoare de resurse timp/bani | Actualizarea datelor pe structura existentă nu are sens, ajută transferul și adaptarea la noua structură | Actualizarea datelor pe structura existentă nu are sens, ajută transferul și adaptarea la noua structură |  |
| 19 |  | Da | Da | Nu | Partial | 12 fișiere cu structură specifică deo | Probabil sunt parte din datele necesare, dar structura sumară face interpretarea dificilă conversia la formatul stabilit de către anre fiind consumatoare de resurse timp/bani | Actualizarea datelor pe structura existentă nu are sens, ajută transferul și adaptarea la noua structură | Actualizarea datelor pe structura existentă nu are sens, ajută transferul și adaptarea la noua structură |  |

Tabel 4 - Descrierea simplificată a Opisului de recepție date

Concluzii

O formă simplificată de organizare a procesului de schimb date a fost realizată pentru nevoile studiului. Stabilirea unui proces lunar de actualizare a datelor trebuie corespunzător procedurată valorificând sistemele existente în gestionarea pieței de energie electrică.

- Bibliografie

- CIRED WG CC-2015-2, Reduction of Technical and Non-Technical Losses in Distribution Networks 2017 (http://www.cired.net/cired-working-groups/technical-and-non-technical-losses)

- D. RUBIO-MIGUEL1*; J. MERINO2,3; P. EGUÍA-LÓPEZ3; E. TORRES-IGLESIAS3, Assessment of distribution grid losses depending on storage location for residential PV systems in three grids in the region of Murcia 2020

- Michael D Simms, Distribution System Losses 2013 (https://manualzz.com/doc/38801324/smart-metering-by-mike-simms )

- Rabab Haidera, David D’Achiardia, Venkatesh Venkataramanana, Anurag Srivastavab, Anjan Boseb, Anuradha M. Annaswamy - Reinventing the Utility for DERs: A Proposal for a DSO-Centric Retail Electricity Market 2021 (https://arxiv.org/pdf/2102.01269.pdf )

- Ricardo Silva * , Everton Alves , Ricardo Ferreira, José Villar and Clara Gouveia -  Characterization of TSO and DSO Grid System Services and TSO-DSO Basic Coordination Mechanisms in the Current Decarbonization Context 2021 (https://www.mdpi.com/1996-1073/14/15/4451 )

- Hayden M Reeve Steve Widergren Rob Pratt Bishnu Bhattarai Sarmad Hanif Sadie Bender Trevor Hardy Mitch Pelton, Distribution System Operator with Transactive (DSO+T) Study: Main Report 2022 (https://www.pnnl.gov/sites/default/files/media/file/DSOT%20Vol%201%20Main%20Report-Final.pdf )

- Daniel Kirschen Goran Strbac, Fundamentals of Power System Economics 2004 (https://www.usb.ac.ir/FileStaff/7926_2019-4-10-12-27-43.pdf )

- Sohn Associates, Electricity distribution system losses 2009 (https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2009/05/sohn-overview-of-losses-final-internet-version.pdf )

- OFGEM, Distribution Price Control Review (DPCR) 4 2015 (https://www.ofgem.gov.uk/energy-policy-and-regulation/policy-and-regulatory-programmes/distribution-price-control-review-dpcr-4 )

- CEER,  2 nd CEER Report on Power Losses 2020 (https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/fd4178b4-ed00-6d06-5f4b-8b87d630b060 )

- CEER, Electricity Distribution Network Tariffs CEER Guidelines of Good Practice 2017 (https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/1bdc6307-7f9a-c6de-6950-f19873959413 )

- CEER, CEER Report on Power Losses 2017 (https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/09ecee88-e877-3305-6767-e75404637087 )

- DG ENERGY - EUROPEAN COMMISSION | BELGIUM, IDENTIFYING ENERGY EFFICIENCY IMPROVEMENTS AND SAVING POTENTIAL IN ENERGY NETWORKS, INCLUDING ANALYSIS OF THE VALUE OF DEMAND RESPONSE 2015 (https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/GRIDEE_4NT_364174_000_01_TOTALDOC%20-%2018-1-2016.pdf )

- PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, DIRECTIVA 2009/72/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE 2009 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0072&from=HU )

- INOGATE Programm, EU practice in treatment of technical losses in the high voltage electricity grid 2009 (http://www.inogate.org/documents/Treatment%20of%20losses%20in%20the%20HV%20networks.pdf )

- SMART NET, Basic schemes for TSO-DSO coordination and ancillary services provision 2016

- ENTSO-E, ENTSO-E Overview of Transmission Tariffs in Europe: Synthesis 2019 (https://www.entsoe.eu/news/2020/12/16/entso-e-publishes-its-annual-overview-of-transmission-tariffs-in-europe-for-2019/ )

- ENTSO-E, TSO – DSO DATA MANAGEMENT REPORT 2016 (https://eepublicdownloads.entsoe.eu/clean-documents/Publications/Position%20papers%20and%20reports/entsoe_TSO-DSO_DMR_web.pdf )

- ERRA - Energy Regulators Regional Association, STUDY ONRegulatory Approaches to Revenue Setting for Electricity Transmission and Distribution System Operator samong ERRA Member Organizations (https://erranet.org/wp-content/uploads/2020/04/TSO-DSO-Main-Report.pdf )

- Eurelectric, Distribution Grids in Europe Facts and Figures 2020 (https://cdn.eurelectric.org/media/5089/dso-facts-and-figures-11122020-compressed-2020-030-0721-01-e-h-6BF237D8.pdf )

- MDPI, Local Market for TSO and DSO Reactive Power Provision Using DSO Grid Resources 2020
(https://www.mdpi.com/1996-1073/13/13/3442 )

- MEDREG, Regulatory practices on handling technical and non-technical losses for electricity 2019 (https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2019-12/Medreg%20regulatory%20practices.pdf )

Conturul de bilant este definit la un nivel de tensiune specificat (110 kV)

In acest context energie utila se considera energia care face obiectul unei tranzactionari la utilizatorul final,indifferent de statutul contractual al acestuia