Regulile de Alocare Zilnică

pentru

Alocarea Coordonată a Capacităților la frontiera dintre Zonele de Ofertare

ale

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. -

Str. Olteni, nr. 2-4, sector 3, București, cod poștal 030786

R O M Â N I A

(Număr de înregistrare pentru TVA în Comunitatea Europeană: RO 13328043)

- denumită în continuare ”TRANSELECTRICA”-,

şi

Î.S. MOLDELECTRICA

V. Alecsandri, 78, Chişinău

Republica Moldova

(Număr de înregistrare pentru TVA: 0203943)

-denumita in continuare “MOLDELECTRICA”-

(“Regulile de Alocare Zilnică”)

Cuprins									PAGINA

1	Definiţii / Termeni	3

2	Reguli generale de licitare a rezervărilor de ATC la interconexiunea MOLDELECTRICA - TRANSELECTRICA	6

A)	Sfera de aplicare a Regulilor de Alocare Zilnică	6

B)	Prevederi generale	6

C)	Răspundere	8

D)	Cerinţe de eligibilitate pentru participanţii la licitaţii	8

E)	Procedura de înregistrare	9

F)	Actualizarea registrului	9

G)	Circumstanţe excepţionale	10

H)	Diverse	11

I)	Jurisdicţia, legislaţia aplicabilă şi locul executării	11

J)	Contestarea rezultatelor licitaţiei	11

3	Reguli specifice ale Licitaţiilor Zilnice pentru rezervarea de capacităţi de transport la graniţa de transport MOLDELECTRICA-TRANSELECTRICA („Reguli de Licitaţie Zilnică”)	12

A)	Sistemul „DAMAS ”	13

B)	Capacităţi	13

C)	Transmiterea Ofertelor	14

D)	Procedura licitaţiei  şi calcularea rezultatelor	15

E)	Publicarea şi comunicarea rezultatelor unei licitaţii	15

F)	Utilizarea Drepturilor Fizice de Transport (PTR)	16

G)	Transferul Drepturilor Fizice de Transport (PTR) zilnice	17

H)	Contabilizarea, pierderea Drepturilor Fizice de Transport (PTRs) şi excluderea de la participarea în procedurile de licitaţie zilnică	17

I.1 Reducerea înainte de Termenul-Limită pentru procesul de corelare (COT) a Graficelor de Schimb aferente alocărilor pe termen scurt.	20

I.2. Reducerea după de Termenul-Limită pentru procesul de corelare (COT) a Graficelor de Schimb aferente alocărilor pe termen scurt.	20

I.3 Rambursarea sau compensarea Participantului Înregistrat în cazul Reducerilor	20

ANENXA 1 – Formular de Înregistrare	22

ANENXA 2 – Sărbătorile legale în România	Error! Bookmark not defined.

ANEAXA 3 - Lista persoanelor de contact	23

# Definiţii / Termeni

Termenii folosiţi aici şi care nu sunt altfel definiţi vor avea semnificaţiile atribuite lor, după cum urmează:

Biroul de Alocare (Biroul de Alocare Zilnică): este entitatea care execută procedurile de licitaţie zilnică şi este reprezentat de cătreTRANSELECTRICA.

Preţul de Licitaţie: este preţul exprimat în EURO pentru fiecare MW şi oră, ce urmează să fie plătit de toți Participanţii Înregistraţi care beneficiază de DFT zilnice, în cazul în care cantitatea totală a Capacităţii de reţea solicitată pentru rezervare depăşeşte ATC oferită la licitație.

Capacitatea Disponibilă de Interconexiune pentru Licitaţii Zilnice (ATC zilnică) – este acea parte din NTC rămasă disponibilă după fiecare fază a procedurii de alocare, pentru activităţi comerciale şi care va fi oferită în procedurile de licitaţie zilnică.

Ofertă: este o ofertă depusă de un Participant Înregistrat în cadrul unei licitaţii, în vederea achiziţionării de drepturi de utilizare a Capacităţii de interconexiune în baza şi în conformitate cu aceste Reguli de Alocare Zilnică; o astfel de ofertă constă în două valori pe produs (capacitate pe o direcţie): o Capacitate exprimată în MW şi un Preţ Ofertat, exprimat în Euro pe MW/h.

Preţul Ofertat: este cel mai mare preţ pe care un Participant Înregistrat este dispus să îl plătească pentru 1 MW de Capacitate pe oră. Acesta trebuie să fie pregătit să plătească Preţul Ofertat.

Zona de Ofertare: cea mai mare zonă geografică în care Participanții Înregistraţi sunt capabili de a face schimb de energie fără alocare a Capacităților.

Zi Comercială: fiecare zi calendaristică.

PRE (Partea Responsabilă de Echilibrare): un participant la piață recunoscut de OTS-uri în calitate de validatori ai notificărilor graficelor de schimb pentru notificarea DFT-urilor (Capacitate Alocată). Trebuie să fie identificat de un Cod unic EIC. Atât pe partea TRANSELECTRICA cât și pe partea MOLDELECTRICA este un participant la piață cu un contract de echilibrare valabil și efectiv și cu un contract valabil și efectiv de utilizare a sistemului de transport.

Titular de DFT: este Participantul Înregistrat care a obţinut DFT într-o Licitaţie sau prin transfer.

Capacitate Trans-zonală(„Capacitate”): posibilitatea sistemului interconectat de a realiza transferul de energie între Zonele de Ofertare.

Termenul-Limită pentru procesul corelare ("COT"): este un moment specific de timp până la care se poate realiza corectarea graficelor de schimb în cazul discrepanţelor, pentru graficele de schimb transmise până la momentul GCT, către OTS.

CNTEE TRANSELECTRICA SA („TRANSELECTRICA”): Operatorul de transport şi sistem român, având sediul în str. Olteni, nr. 2-4, RO-030786, Bucureşti, Sector 3, România şi numărul de înregistrare în Registrul Comerţului J40/8060/2000.

Reducerea: se referă la reducerea DFT de către Biroul de Alocare (în baza unei cereri a MOLDELECTRICA şi/sau TRANSELECTRICA) pentru Participanţii Înregistraţi. Restricţionarea Capacităţilor Alocate va fi folosită numai în Situaţii de Urgenţă sau Forță Majoră, când un OTS trebuie sa acționeze rapid iar tranzacțiile în contrapartidă sau redispecerizarea nu sunt posibile. O astfel de procedură va fi aplicată într-o manieră nediscriminatorie.

Reguli de Alocare Zilnică: sunt reglementările prevăzute în acest document aplicabil pentru rezervarea de Capacităţi la interconexiunile între Zonele de Control ale TRANSELECTRICA şi MOLDELECTRICA.

Cod EIC: cod de identificare utilizat în domeniul energiei ce serveşte la identificarea Participantului la Licitaţie într-o tranzacţie transfrontalietă (a se consulta https://www.entsoe.eu/fileadmin/user_upload/edi/library/eic/EICRegistry.html).

Situație de Urgență: o situație în care OTS trebuie să acționeze rapid iar redispecerizarea sau tranzacțiile în contrapartidă nu sunt posibile, conform Regulamentul UE 943/2016.

ENTSO-E (Reţeaua Europeană a Operatorilor de Transport şi de Sistem): este o asociație internaţională ai cărei membri sunt operatorii europeni de sistem şi transport.

Forță Majoră: orice eveniment sau situație neprevăzută sau neobișnuită dincolo de posibilitatile de control ale Participantului Înregistrat  și/sau MOLDELECTRICA sau TRANSELECTRICA, care nu este cauzat  de o omisiune a Participantului Înregistrat și/sau MOLDELECTRICA sau TRANSELECTRICA, care nu poate fi evitată sau depaşită cu masuri rezonabile și prin si care nu poate fi rezolvat prin măsuri care sunt din punct de vedere tehnic, financiar sau economic realizabile pentru Participantul Înregistrat și/sau MOLDELECTRICA sau TRANSELECTRICA, care au avut loc şi poate fi verificat obiectiv, şi care-l pune pe Participantul Înregistrat și/sau OTS în cauza în imposibilitatea de a-și îndeplini temporar sau permanent, obligațiile.

Termenul-Limită pentru înscriere (”GCT”): termenul-limită pentru depunerea graficelor de schimb de către Participantul Înregistrat sau termenul limită pentru transmiterea graficelor de schimb pentru procesul de corelare. GCT este legat de marcajul de timp la recepţie a graficelor de schimb.

Capacitatea de interconexiune: aşa cum este definit în Aricolul 2 din Regulamentul UE 943/2016.

Capacitate Netă de Interconexiune („NTC”): este valoarea maximă a programului de schimb dintre două Zone de Ofertare, compatibil cu standardele de securitate aplicabile fiecărei zone, luând în calcul incertitudinile tehnice privind condiţiile viitoare de reţea.

Drept Fizic de Transport (”PTR”): dreptul prin care deținătorul poate transfera fizic o anumită cantitate de energie electrică într-o anumită perioadă de timp între două Zone de Ofertare într-o anumită direcție.

Participant Înregistrat (participantul la piaţa de alocare de capacitate):  înseamnă un participant la piață care a încheiat un Contract de Alocare a Capacității Transfrontaliere cu Biroul de Alocare. Participanții Înregistrați trebuie să completeze și să semneze un Formular de Înregistrare pentru participarea la licitațiile zilnice (ANEXA 1) confirmate de TRANSELECTRICA și trebuie să fi încheiat Contract de Alocare a Capacităţii transfrontaliere cu TRANSELECTRICA. Modelul pentru contractul de alocare a capacitatii transfrontaliere poate fi gasit pe website: www.transelectrica.ro.

Grafice de schimb: înseamnă notificarea utilizării Capacității zilnice interzonale de către Titularul  DFT și, după caz, de către cealaltă parte, către respectivii OTS.

Transfer: este schimbul proprietarului asupra DFT obținute în cursul licitațiilor de capacitate între Participanții Înregistrați.

Zi Lucrătoare: este fiecare zi a săptămânii cu excepţia celei de sâmbătă, duminică şi sărbătorilor legale româneşti.

# Reguli generale de licitare a rezervărilor de ATC la interconexiunea MOLDELECTRICA - TRANSELECTRICA

Următoarele prevederi se vor aplica, în general, licitaţiilor zilnice:

## Sfera de aplicare a Regulilor de Alocare Zilnică

- Cererea de Capacitate la Interconexiunea dintre TRANSELECTRICA şi MOLDELECTRICA este, de obicei, mai mare decât ATC. În vederea obţinerii unei transparenţe maxime în alocarea de ATC, şi pentru a evita discriminările în alocarea de ATC, vor fi organizate licitaţii. Regulile de Alocare Zilnică sunt interpretate în conformitate cu reglementările prevăzute de legislaţia europeană, în special Reglementările UE şi legislaţia româna şi moldovenească, precum şi cele stabilite de Autorităţile de Reglementare Române şi Moldoveană. În vederea respectării acestor cerinţe, rezervarea de ATC se face prin licitaţie. Licitarea rezervării de ATC urmăreşte să asigure o metodă transparentă de gestionare a congestiilor.

- Acest document conţine termenii şi condiţiile de licitare pentru rezervarea ATC la Interconexiunea oferită în comun de MOLDELECTRICA şi TRANSELECTRICA. MOLDELECTRICA si TRANSELECTRICA vor derula licitaţiile zilnice de alocare a ATC, atât pentru direcția dinspre partea Română, cât şi pentru cea dinspre partea Moldoveană.

- Licitaţiile pentru ATC zilnic vor fi desfăşurate pentru a asigura rezervările ATC pentru fiecare parte a Interconexiunii. Licitaţiile pentru ATC zilnic vor fi organizate de TRANSELECTRICA.

- TRANSELECTRICA şi MOLDELECTRICA vor accepta în totalitate rezultatele procedurilor individuale de licitaţie desfăşurate de cealaltă parte, cu condiţia ca aceste proceduri să respecte termenii şi condiţiile Regulilor de Alocare Zilnică şi vor presta serviciile de transport conform rezultatelor respectivei licitaţii, în conformitate cu cerinţele legale de acces la reţea şi regulile de piaţă aplicabile.

- Regulile de Alocare Zilnică tratează exclusiv rezervarea ATC zilnic la Interconexiune. Licitaţia pentru rezervarea de ATC zilnic şi decontarea financiară a rezervărilor de ATC zilnic achiziţionate prin intermediul licitaţiei nu va include taxele de utilizare a reţelei, dar făra a se limita la, tariful de acces şi tariful de transport, daca este cazul.

## Prevederi generale

- ATC zilnic disponibil pentru alocarea zilnică este stabilit de MOLDELECTRICA şi TRANSELECTRICA, într-o manieră transparentă şi nediscriminatorie, în conformitate cu normele tehnice aplicabile, în special în conformitate cu normele aplicabile publicate de ENTSO-E, legislaţia şi regulamentele aplicabile. ATC este publicată în conformitate cu reglementările prevăzute în Regulile de Alocare Zilnică.

- ATC zilnic este oferit spre rezervare de către TRANSELECTRICA prin utilizarea unei platforme, prin sistemul DAMAS, pe website-ul  TRANSELECTRICA  https://www.markets.transelectrica.ro/. Documentul „Ghidul utilizatorului de capacitate” conţine informaţii detaliate privind utilizarea sistemului DAMAS. Acest document şi „Regulile de Licitaţie Zilnică” sunt publicate pe website-ul  TRANSELECTRICA (www.transelectrica.ro).

- În cazul în care prevederile „Ghidul utilizatorului de capacitate” contravin „Regulilor de Alocare Zilnică”, atunci „Regulile de Alocare Zilnică” vor prevala.

- Participanţii Înregistraţi vor fi informaţi la timp prin intermediul sistemului DAMAS cu privire la ATC zilnic disponibil pentru rezervare prin procedura de licitaţie zilnică.

- DFT achiziţionate sau DFT utilizate conform Graficelor de Schimb notificate pot fi restricţionate/reduse conform prevederilor Capitolului I din Sectiunea 3.

- Se va considera că fiecare achiziţie de DFT zilnice, efectuată ca urmare a Regulilor de Alocare Zilnică, constituie un contract între TRANSELECTRICA, pe de o parte, şi Participantul Înregistrat, pe de altă parte. Achiziţionând DFT, Participantul  Înregistrat îşi asumă drepturile şi îndatoririle prevăzute de Regulile de Alocare Zilnică, în special cele privind plata integrală şi la timp a Preţului de Licitaţie.

- Prin depunerea unei oferte de licitaţie, Participantul Înregistrat va fi obligat să plătească Preţul de Licitaţie pentru DFT, Participanţii Înregistraţi nu vor avea dreptul de a compensa şi/sau reţine eventuale sumele pe care le datorează, în legătură cu obligaţiile rezultate dintr-o licitaţie, cu cele aferente oricărei cereri de despăgubire față de TRANSELECTRICA şi/sau MOLDELECTRICA, indiferent dacă aceea ar decurge sau nu din licitaţie.

- în plus, prin depunerea unei oferite, Participantul Înregistrat acceptă regulamentul licitaţiei, aşa cum este prevăzut în Regulile de Alocare Zilnică, şi se supune fără rezerve Regulilor de Alocare Zilnică. Dacă Participantul Înregistrat nu se supune Regulilor de Aloacre Zilnică, atunci acesta va fi exclus în mod expres de la participarea în procesul de licitaţie, iar ofertele sale nu vor fi acceptate de către Biroul de Alocare Zilnică.

- Prin notificarea rezultatului Licitaţiei, Participantul Înregistrat obţine garanţia companiilor TRANSELECTRICA şi MOLDELECTRICA că în urma decontării plăţii datorate, în conformitate cu Regulile de Alocare Zilnică, DFT îi vor fi alocate în conformitate cu rezultatele licitaţiei, cu excepţia Situaţiilor de Urgenţă, inclusiv a celor de Forţă Majoră.

- Pentru evitarea problemelor ce ţin de poziţia dominantă a unui participant la piaţă, autorităţile competente din ambele ţări pot adopta decizii comune de impunere a unor restricţii generale sau aplicabile doar anumitor companii, pe criteriul poziţiei dominante pe piaţă. Biroul de Alocare îşi rezervă dreptul de a introduce astfel de restricţii în decursul anului.

- TRANSELECTRICA şi MOLDELECTRICA îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau adapta Regulile de Alocare Zilnică. Versiunea curentă a Regulilor de Alocare Zilnică va fi publicată pe website-ul TRANSELECTRICA (www.transelectrica.ro) precum şi pe website-ul MOLDELECTRICA (https://moldelectrica.md), cu cel puţin 15 zile anterior intrării în vigoare. Prin depunerea unei oferte de licitaţie după publicarea modificărilor şi/sau ajustărilor, Participantul Înregistrat este de acord implicit să se conformeze noii versiuni a Regulilor de Alocare  Zilnică.

## Răspundere

- TRANSELECTRICA şi/sau MOLDELECTRICA vor fi responsabile doar pentru daune cauzate de acte de neglijenţă gravă şi abatere intenţionată. Reclamarea unor astfel de daune ce decurg din Regulile de Alocare Zilnică este limitată la daunele uzuale şi previzibile, exceptând situaţia în care TRANSELECTRICA şi/sau MOLDELECTRICA au acţionat cu intenţie sau din neglijenţă gravă. În niciun caz TRANSELECTRICA şi/sau MOLDELECTRICA nu vor fi responsabile pentru vreo pierdere de profit, pierdere de activitate sau alte daune, de orice fel. În orice caz, răspunderea TRANSELECTRICA şi/sau MOLDELECTRICA pentru daune care decurg din sau în legătură cu Regulile de Alocare Zilnică va fi limitată la o sumă totală de 5.000€.

- TRANSELECTRICA şi MOLDELECTRICA se obligă să aplice prevederile Regulilor de Alocare Zilnică cu grija unui om de afaceri responsabil pentru zona de control, în conformitate cu reglementările aplicabile prevăzute de legislaţia europeană, respectiv de Reglementările UE, legislaţia română şi cea moldoveană, precum şi de Autorităţile de reglementare Română şi Moldoveană.

## Cerinţe de eligibilitate pentru participanţii la licitaţii

- O condiţie preliminară pentru participarea la Licitaţii pentru Capacităţi transfrontaliere este înregistrarea cu succes în registrul Biroului de Alocare.

- Pentru a fi inclusă în registrul TRANSELECTRICA, o persoană juridică trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe impuse de legislaţia Romana:

- Trebuie să aibă înregistrat un cod EIC;

- Să aibe valid „Contractul de Alocare a Capacității Transfrontaliere” semnat cu TRANSELECTRICA;

- Să nu fie supusă unor proceduri de faliment sau lichidare;

- Să nu aibă datorii restante către MOLDELECTRICA şi/sau Transelectrica.

- TRANSELECTRICA publică pe website-ul Biroului de Alocare o listă a Participanţilor Înregistraţi eligibili pentru a solicita participarea la Licitaţie, conform cerinţelor prevăzute în art. 20. Eventualele contestaţii împotriva listei vor fi depuse către  TRANSELECTRICA în scris sau pe cale electronică.

- Fără a afecta prevederile de mai sus, Biroul de Alocare are dreptul de a interzice accesul la licitaţii acelor Participanţi Înregistraţi pentru care, independent de notificarea înregistrării lor conform Secţiunii E) şi F), există dovezi suficiente că la momentul declanșării procedurii de Licitaţie  nu mai îndeplinesc cerinţele de participare la licitaţie.

## Procedura de înregistrare

- Prin depunerea Formularului de Înregistrare semnat și completat corespunzător (ANEXA 1) la Biroul de Alocare, participantul la piață confirmă că a citit, înțeles și acceptat prezentele Reguli de Alocare Zilnica şi/sau Regulile de Alocare Anuală şi Lunară (procedura de înregistrare fiind o procedură comuna celor doua tipuri de reguli) și că va respecta toate instrucțiunile Biroului de Alocare.

- Prin semnarea și depunerea Formularului de Înregistrare la Biroul de Alocare, participantul la piață autorizează Biroul de Alocare să verifice declarațiile participantului la piață.  Participantul la piață va fi informat cu privire la admitere sau respingere în termen de patru (4) zile lucrătoare după primirea Formularului de Înregistrare. În cazul respingerii cererii de înregistrare, Biroul de Alocare va informa participantul la piață cu privire la motivele respingerii.

- După admitere, participantul la piață va semna Contractul de Alocare a Capacității Transfrontaliere împreună cu TRANSELECTRICA și, după aceea, acesta va deveni Participant Înregistrat și va fi adăugat în ”Registrul de Participanți” al Biroului de Alocare. Prezentul document va fi publicat pe site-ul web al Biroului de Alocare și se va actualiza permanent, dacă este necesar.

- Sub rezerva îndeplinirii tuturor cerințelor existente, copia contrasemnată în original a Contractului de Alocare a Capacității Transfrontaliere se va trimite Participantului Înregistrat. Pentru a accesa sistemul de licitare de capacități ”DAMAS”, Participantul Înregistrat va solicita un nume de utilizator şi o parolă. Parola și numele de utilizator vor fi predate printr-o persoană autorizată de Transelectrica.

- Parola va fi păstrată cu grijă și, sub nicio formă nu va fi predată altor persoane sau nu se va permite accesul la aceasta în orice alt mod (inclusiv reprezentanților neautorizați ai Participantului la Înregistrat). Responsabilitatea pentru toate tranzacțiile autorizate efectuate cu ajutorul parolei îi va reveni Participantului Înregistrat.

## Actualizarea registrului

- Cerințele de participare prevăzute în prezentele Reguli de Alocare zilnica vor fi îndeplinite de un Participant Înregistrat întotdeauna atunci când participă la procedurile de licitație zilnica. Prin urmare, Participantul Înregistrat va informa prompt Biroul de Alocare în scris cu privire la modificările care afectează îndeplinirea cerințelor în cauză.

- Modificările referitoare la datele de contact și la declarațiile Participantului Înregistrat prevăzute în Formularul de Înregistrare depuse de Participantul Înregistrat vor fi notificate Biroului de Alocare în scris, imediat ce modificările sunt cunoscute de către Participantul Înregistrat.

- Dacă Participantul Înregistrat nu dorește să participe la licitații viitoare, poate depune o cerere scrisă de anulare a înregistrării la Biroul de Alocare. Cererea va fi acordată cu condiția ca:

- Participantul Înregistrat nu mai deține dreptul de a folosi DFT acordate în cadrul licitațiilor zilnice și

- Participantul Înregistrat să își fi îndeplinit toate obligațiile față de MOLDELECTRICA și/sau TRANSELECTRICA.

- Participanții Înregistrați care au fost eliminați din registru pot solicita readmiterea lor prin urmărirea procesului de înregistrare.

- Dacă Participantul Înregistrat în orice mod:

- încalcă aceste Reguli de Alocare zilnica,

- se declară în faliment,

- nu își îndeplinește obligația de plată față de TRANSELECTRICA sau MOLDELECTRICA

atunci Participantul Înregistrat poate fi exclus din următoarele licitații zilnice de către Biroul de Alocare, fără întârziere. Interdicția va fi notificată prompt Participantului Înregistrat prin trimiterea unui e-mail și prin scrisoare recomandată (cu confirmare de primire) și va intra în vigoare la data confirmării de primire sau la data specificată pe notificare, dacă există. Excluderea nu scutește Participantul Înregistrat de obligațiile sale de plată, astfel încât Participantul Înregistrat va fi obligat să plătească Prețul de Licitație pentru DFT facturate.

- Participantul Înregistrat va avea obligația de a plăti facturile restante sau cererile de despăgubire ale TRANSELECTRICA în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la notificarea excluderii sale de către Biroul de Alocare.

- În cazul în care Participantul Înregistrat este exclus din licitațiile zilnice, el pierde orice drept de a lua parte la licitațiile zilnice de Capacitate și pierde, de asemenea, dreptul de a notifica Gaficele de Schimb transfrontaliere.

- În cazul în care Participantul Înregistrat este exclus din licitatia zilnică, el pierde orice drept asupra DFT plătite și pierde, de asemenea, dreptul de a notifica Graficele de Schimb transfrontaliere.

- Participanții Înregistraţi care au fost excluși de Biroul de Alocare pot solicita o nouă înregistrare după ce își plătesc datoriile către Transelectrica sau MOLDELECTRICA.

## Circumstanţe excepţionale

- Circumstanţele excepţionale constau în avarii grave ale funcţionării Sistemului IT sau dispozitivelor folosite de Biroul de Alocare. Circumstanţele excepţionale pot duce la modificarea, anularea sau suspendarea unei Licitaţii. În cazul apariţiei unor circumstanţe excepţionale, Biroul de Alocare îi va informa pe toţi Participanţii Înregistraţi, prin telefon  sau e-mail, cu privire la anularea respectivei licitaţii, dacă acest lucru este posibil. Operatorii de transport şi de sistem vor publica de asemenea informaţii pe website-urile lor, dacă acelea sunt disponibile. În cazurile în care licitaţiile sunt anulate, toate Ofertele deja transmise Biroului de Alocare vor fi considerate nule.

## Diverse

- Dacă o prevedere a Regulilor de Alocare Zilnică şi/sau Anexele la acestea sunt sau devin inoperante, ilegale, nule şi/sau neexecutorii, partea (părţile) rămasă(e) vor continua să fie valabil(ă)e şi executorie(i) şi nu va(vor) fi afectate de nulitate. Eventuala(ele) parte(părţi) sau prevedere(i) inoperantă(e), ilegală(e), nulă(e) şi/sau neexecutorie(i) va(vor) fi înlocuită(e) cu o parte(părţi) sau prevedere(i) executorie(i), astfel încât intenţia economică şi efectul juridic să fie redate într-o măsură cât mai mare posibil.

## Jurisdicţia, legislaţia aplicabilă şi locul executării

- Aceste Reguli de Alocare Zilnică vor fi reglementate şi interpretate în conformitate de legislaţia Romană şi Moldoveană şi cu Regulamentul UE nr. 943/2019. Pentru a evita eventuale neclarităţi, prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite privind vânzarea internaţională de mărfuri nu se aplică.

- în caz de contestaţii sau neanţelegeri, ce decurg din Regulile de Alocare Zilnică şi Anexele la acestea sau din încălcarea, rezilierea sau anularea acestora, părţile afectate vor depune toate eforturile pentru a ajunge la un acord amiabil. Reclamantul este obligat să descrie şi să îşi prezinte plângerea în detaliu, incluzând identificarea articolului/paragrafului relevant al Regulilor de Alocare Zilnică. Totuşi, dacă nu se ajunge la un astfel de acord în termen de treizeci (30) zile de la prima notificare a motivelor  contestaţiei, atunci toate litigiile care decurg în legătură cu Regulile de Alocare Zilnică vor fi soluţionate de instanţa competentă. Locul de jurisdicţie pentru toate contestaţiile  care decurg din procesele de licitaţie aferente licitaţiilor zilnice, va fi instanţa competentă de pe aria sediului social al Biroul de Alocare.

- Pentru a evita eventuale neclarităţi, toate disputele care decurg din aceste Reguli de Alocare Zilnică vor fi soluţionate conform prevederilor p. 39 şi 40 . Aplicarea clauzelor altor contracte încheiate între Biroul de Alocare şi un Participant Înregistrat (de ex. contract de transport sau acces la reţea, etc.) va fi exclusă.

- Locul de executare a tuturor obligaţiilor Participanţilor Înregistraţi, aşa cum decurg din licitaţiile zilnice desfăşurate în conformitate cu aceste Reguli de Alocare Zilnică şi Anexele la acestea, va fi sediul social al Biroului de Alocare.

## Contestarea rezultatelor licitaţiei

- Participanţii Înregsitraţi pot contesta rezultatele Licitaţiei în termen de 1 (una) oră de la  publicarea rezultatelor  pentru Licitaţia Zilnică, prin transmiterea unui mesaj către Oficiul de Alocare, conținând următoarele informații :

- identificarea Licitației contestate;

- identificarea Participantului Înregistrat;

- numele, e-mail și numărul de telefon al Participantului Înregistrat;

- descriere detaliată a situației de fapt și motivul contestației;

- dovada rezultatelor eronate ale Licitației;

- Dacă un Participant la Înregsitrat nu contestă rezultatele Licitaţiei în termenul limită, Participantul Înregistrat pierde dreptul de a contesta.

# Reguli specifice ale Licitaţiilor Zilnice pentru rezervarea de capacităţi de transport la graniţa de transport MOLDELECTRICA-TRANSELECTRICA („Reguli de Licitaţie Zilnică”)

- Alocarea pentru rezervarea ATC zilnic pe interconexiunile dintre sistemele operate de TRANSELECTRICA şi MOLDELECTRICA va fi organizată şi desfăşurată electronic de TRANSELECTRICA, prin sistemuluiDAMAS.

- Normele şi reglementările principale pentru licitaţii zilnice sunt prevăzute în aceste Reguli de Alocare Zilnică, iar cele de amănunt în „Ghidul utilizatorului DAMAS” publicat pe website-ul TRANSELECTRICA  (www.transelectrica.ro).

- Prin accesarea licitaţiei zilnice, Participantul Înregistrat se obligă să accepte fără rezerve reglementările conţinute în Regulile de Alocare Zilnică şi în „Ghidul utilizatorului in DAMAS”, publicate pe website-ul TRANSELECTRICA (www.transelectrica.ro).

- Prin depunerea unei oferte în cadrul unei licitaţii zilnice, Participantul Înregistrat este obligat să plătească Preţul de Licitaţie pentru DFT obtinuţe, indiferent de utilizarea efectivă a acestora, Participanţii Înregistraţi nu vor avea dreptul de a compensa şi/sau reţine eventuale datorii care decurg în legătură cu obligaţii ce rezultă dintr-o licitaţie cu eventuale pretenţii față de TRANSELECTRICA şi/sau MOLDELECTRICA, indiferent dacă acelea ar decurge sau nu dintr-o licitaţie.

- TRANSELECTRICA şi MOLDELECTRICA îşi rezervă dreptul de a opera modificări operaţionale asupra regimului Zilelor de tranzacţionare – de ex. ora de închidere, în cazuri rezonabile, în special în caz de probleme tehnice, în baza unei notificări publice și transmise cu suficient timp în avans, incluzând o scurtă descriere a motivelor.

- TRANSELECTRICA şi MOLDELECTRICA îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau adapta Regulile de Alocare Zilnică iar TRANSELECTRICA îşi rezervă dreptul de a adapta „Ghidul utilizatorului DAMAS”. Versiunea curentă a Regulilor de Alocare Zilnice va fi publicată pe website-ul TRANSELECTRICA (www.transelectrica.ro), precum şi pe website-ul MOLDELECTRICA (https://moldelectrica.md). Versiunea curentă a „Ghidului utilizatorului DAMAS” va fi publicată pe website-ul TRANSELECTRICA (www.transelectrica.ro). Prin accesarea licitaţiilor zilnice ulterior publicării modificărilor şi/sau adaptărilor, Participantul Înregistrat consimte să respecte prevederile versiunii valabile a Regulilor de Alocare Zilnică şi/sau „Ghidului utilizatorului DAMAS”.

- Licitaţiile zilnice vor fi desfăşurate de luni până duminică (şapte zile pe săptămână), indiferent de sărbătorile legale din Moldova şi România.

- Vor fi desfăşurate Licitaţii separate pentru rezervarea capacităţii în fiecare dintre cele două direcţii ale interconexiunii.

- Valorile ATC sunt publicate până la ora 08:55 AM (CET) a zilei D-1 pentru ziua D.

- Fiecare Participant Înregistrat va depune ofertele în sistemul DAMAS în perioada cuprinsă între ora 9:00 AM (CET) şi 09:45 AM (CET) a zilei D-1 pentru ziua D.

- Ofertele vor fi obligatorii până la încheierea licitaţiei şi nu vor putea fi modificate după termenul limită de depunere (9:45 AM (CET) a zilei D-1 pentru ziua D).

## Sistemul „DAMAS ”

- Sistemul DAMAS este un portal web electronic operat deTRANSELECTRICA. Adresa website-ului DAMAS este https://www.markets.transelectrica.ro/. TRANSELECTRICA şi/sau MOLDELECTRICA nu vor fi responsabile pentru întreruperile în sistemul DAMAS.

- Pentru a accesa DAMAS, Participantul Înregistrat va solicita un nume de utilizator şi o parola.

- Securitatea, asistenţa tehnică şi operaţională cu privire la sistemul DAMAS şi website-ul DAMAS şi cu precădere „Ghidul utilizatorului DAMAS” sunt asigurate deTRANSELECTRICA . TRANSELECTRICA realizeaza şi administrează licitaţiile zilnice într-o manieră corectă, nediscriminatorie şi transparentă, în conformitate cu legislaţia naţională şi europeană aplicabilă şi/sau cerinţele reglementare.

- Dacă funcţionarea sistemului DAMAS şi/sau a website-ul TRANSELECTRICA este întreruptă şi/sau suspendată, alocarea ATC zilnic va fi anulată. Toţi utilizatorii respectivi ai sistemului DAMAS vor fi informaţi imediat cu privire la întreruperea şi/sau suspendarea funcţionării sistemului DAMAS şi/sau a website-uluiTRANSELECTRICA .

- Toate comunicările cu sistemul DAMAS vor fi arhivate. Fiecare mesaj de la/către sistemul DAMAS va avea ataşată o marcă  de timp, atât la ieşirea, cât și la intrarea în sistemulDAMAS. Marca  de timp  reprezintă  timpul sistemului DAMAS .

## Capacităţi

- ATC zilnic va fi publicat şi oferit spre rezervare pentru fiecare oră a zilei, separat pentru fiecare direcţie de transport.

- La stabilirea ATC zilnic, următoarele considerente vor fi luate în calcul:

- Drepturile Fizice de Transport (DFT) Lunare care nu a fost alocată în cadrul licitaţiilor lunare anterioare;

- Drepturile Fizice de Transport DFT) anuale şi/sau lunare deja alocate, care au fost retrase de la Participantul Înregistrat, în conformitate cu Regulile de Alocarepe termen lung ;

- Drepturile Fizice de Transport (DFT) anuale şi lunare care au fost alocate şi care nu au fost notificate la TRANSELECTRICA şi MOLDELECTRICA, în cadrul procesului de nominalizare până la ora 08:00 (CET), pentru ziua următoare;

- Efectele soldării pe baza notificărilor de grafice de schimb în direcţia contrară.

- ATC zilnic pentru rezervări prin licitaţii zilnice va fi publicat în sistemul DAMAS, zilnic, până la ora 8:55 AM (CET).

## Transmiterea Ofertelor

- În vederea participării la procedura de licitaţie zilnică, ofertele vor fi depuse în sistemul DAMAS în conformitate cu documentul „Ghidul utilizatoruluiDAMAS”.

- Ofertele de licitaţie vor fi depuse de Participanţii Înregsitraţi în conformitate cu cerinţele stipulate în aceste Reguli de Alocare Zilnică.

- Fiecare Participant Înregistrat poate transmite maxim 10 Oferte.

- Cantitatea totală a Capacităţilor de transport transmise prin Ofertele unei anumite licitaţii nu va depăşi ATC.

- Fiecare Participant Înregistrat care ofertează în sistemul DAMAS poate depune versiuni noi ale fişierului de Ofertă până la expirarea termenului limită de depunere a ofertelor. În acest caz, (depunere de mai multe fişiere de ofertă de către acelaşi Participant Înregistrat), cel mai recent fişier de ofertă în raport cu termenul limită va fi luat în considerare de către TRANSELECTRICA.

- Fiecare Ofertă se referă la capacitatea de interconexiune solicitată exprimată în unităţi de câte 1 (un) MW, cu un minim de 1 (o) unitate şi un maxim egal cu ATC pe interconexiune pentru fiecare perioadă de timp.

- Fiecare Ofertă trebuie să conţină clar următoarele specificaţii:

- Prețul Ofertei în €/MWh (maxim două zecimale);

- Cantitatea ofertei în multipli întregi (MW) plecând de la minim 1 MW, din capacitatea de interconexiune solicitată;

- Oferta (cea mai recentă Ofertă, în cazul în care există mai multe fişiere de ofertă) este necondiţionată şi irevocabilă;

- Preţul Ofertat va fi de peste 0.00 €/MW.

- În cazul în care o Ofertă nu îndeplineşte întru totul regulile de mai sus, aceea va fi considerată inacceptabilă şi va fi respinsă în decursul procesului de închidere al Licitaţiei.

- Toate Ofertele vor fi depuse în conformitate cu cerinţele de acces la sistemul DAMAS .

## Procedura licitaţiei  şi calcularea rezultatelor

- Rezultatele fiecărei Licitaţii sunt stabilite pentru interconexiunea și în direcția respectivă pentru fiecare oră după cum urmează:

  - Ofertele pentru Capacitate eligibile sunt clasate în ordinea descrescătoare a preţurilor Ofertelor. Ofertele sunt însumate în ordinea stabilită de clasamentul anterior.

  - Dacă suma de mai sus este egală cu sau mai mică decât valoarea Capacităţii de interconexiune oferită la Licitaţie pentru respectiva direcție a interconexiunii, Preţul de Licitație este egal cu zero.

  - Dacă suma de mai sus depăşeşte ATC-ul zilnic pentru respectiva Licitaţie, atunci Oferta/Ofertele cu cel mai mare preţ pentru Capacitate, a cărui(căror) Capacitate solicitată nu depăşeşte(depăşesc) ATC este (sunt) acceptat(e). Capacitatea ramasa  este atribuită ofertantului (ofertanţilor) care a (au) depus Oferta cu preţul următor cel mai mare (următoarea intrare în clasament), pentru o cantitate care însumată nu depăşeşte capacitatea rămasă, şi la fel în continuare pentru capacitatea rămasă.

  - În cazul în care doi sau mai mulţi ofertanţi au depus Oferte având acelaşi preţ, care sunt eligibile conform prevederilor paragrafului (c) şi care corespund unei Capacități ce depăşeşte Capacitatea oferită sau pe cea rămasă, atunci Capacitatea oferită sau rămasă va fi atribuită, total sau partial pe baza mărcii de timp a ofertelor.Ofertele vor fi listate in ordinea marcii de timp  si oferta carea ajuns inainte va avea prioritate.

  - Capacitatea este vândută la preţul ultimului MW care este acceptat, ca urmare a Capacităţii insuficiente oferite la licitație (preţ de licitație), care este preţul marginal (Preţul de Licitaţie) pe congestie. Preţul de Licitație va fi plătit de toţi ofertanţii cărora le-a fost atribuită Capacitate pentru Interconexiune în direcția respectivă.

## Publicarea şi comunicarea rezultatelor unei licitaţii

- Biroul de Alocare va publica rezultatele finale ale procedurii de licitaţie zilnică în sistemul DAMAS , până la ora 10:00 AM (CET).

- Următoarele informaţii privind rezultatele licitaţiei vor fi disponibile:

- Capacitatea solicitată;

- Capacitatea alocata;

- Preţul de Licitaţie;

- Numărul de Participanţi la Licitaţie;

- Câştigătorii licitatiei.

## Utilizarea Drepturilor Fizice de Transport (PTR)

- Accesul general la reţea pentru utilizarea Drepturilor Fizice de Transport (DFT) nu intră sub incidenţa Regulilor de Alocare Zilnică, în cazul în care nu se stipulează altfel în regulamentele naționale aplicabile.

- TRANSELECTRICA şi MOLDELECTRICA vor realiza serviciile de transport în conformitate cu respectivele rezultate ale licitaţiei şi în conformitate cu cerinţele legale privind accesul la reţea aplicabile în fiecare Zonă de Ofertare, şi regulile de piaţă aplicabile companiilor TRANSELECTRICA şi MOLDELECTRICA.

- În urma rezervării DFT în cadrul unei licitaţii, TRANSELECTRICA şi MOLDELECTRICA se angajează să asigure că respectivele DFT sunt realizabile din punct de vedere operaţional pentru Participantul Înregistrat doar în ceea ce privește accesul la Interconexiune, cu excepţia Situaţiilor de Urgenţă, inclusiv cele de Forţă Majoră.

- Utilizarea DFT  operează prin transmiterea Graficelor de Schimb zilnice (nominalizarea DFT) către TRANSELECTRICA şi MOLDELECTRICA în conformitate cu cerinţele legale privind accesul la reţea în fiecare Zonă de Ofertare, şi a regulilor de piaţă aplicabile, ale companiilor TRANSELECTRICA şi MOLDELECTRICA, respectând principiul de „M:N”  pentru nominalizarea Graficelor de Schimb.

- Nominalizarea Garficelor de Schimb de tipul „M:N înseamnă nominalizarea Graficelor de Schimb prin utilizarea DFT și care ar putea fi realizată pe unul sau mai multe schimburi transfrontaliere de energie electrică într-o direcție cu mai mulți parteneri transfrontalieri, care sunt PRE în respectivele Zone de Ofertare.

- Graficele de schimb zilnice pentru ziua următoare trebuie să fie primite până la Termenul-Limită pentru înscriere (GCT), adică 13:30 (CET) a zilei D-1 pentru ziua D.

- TRANSELECTRICA şi MOLDELECTRICA efectuează verificarea corelării Graficelor de Schimb fixe transmise individual pe graniţa comună. Modificarea necorelarilor din graficele de schimb se poate realiza până la Termenul-Limită pentru procesul corelare (COT) pentru procesul de corelare pe termen scurt, adică pană la ora 14:00 (CET). Modificarea graficelor de schimb după acest termen limită este interzisă.

- În cazul în care continuă să existe necorelări, TRANSELECTRICA şi MOLDELECTRICA vor modifica Graficele de Schimb transmise  în conformitate cu următoarele reguli:

- când valoarea este diferită, dar este aceeasi directie, valoarea mai mică este considerată validă;

- când nu este specificat partenerul transfrontalier sau direcţiile nu  sunt corecte, se consideră valoarea zero.

- La expirarea Termenului-Limită pentru procesul de corelare (COT), Graficele de Schimb vor fi acceptate integral, parţial sau respinse în funcţie de rezultatul corelării.

- TRANSELECTRICA şi MOLDELECTRICA au stabilit următoarele condiții prealabile pentru utilizarea DFT și pentru utilizarea rețelelor de transport:

  - Pe partea TRANSELECTRICA – trebuie să fie PRE sau parte a unui PRE existent pe partea TRANSELECTRICA.

  - Pe partea MOLDELECTRICA - trebuie să fie PRE sau parte a unui PRE pe partea MOLDELECTRICA.

- Plata stabilită la licitație acoperă numai dreptul de rezervare a ATC zilnic. Taxele de utilizare a reţelei, dacă este cazul, cum ar fi, dar fară a se limita la tariful de acces si tariful de transport, care rezulta din accesul la retea, vor fi incasate independent de plata  preţului de licitatie.

## Transferul Drepturilor Fizice de Transport (PTR) zilnice

- Drepturile Fizice de Transport (PTR) alocate în licitațiile zilnice sunt subiectul principiului „Utilizează sau  Pierzi” și nu pot fi transferate.

## Contabilizarea, pierderea Drepturilor Fizice de Transport (PTRs) şi excluderea de la participarea în procedurile de licitaţie zilnică

- În termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la desfăşurarea ultimei licitaţii zilnice dintr-o lună calendaristică, TRANSELECTRICA va emite fiecărui Titular de DFT facturile cu sumele datorate pentru DFT zilnice alocate în  timpul aferent lunii. Factura astfel emisă va fi trimisă de TRANSELECTRICA Participantului Înregistrat prin e-mail.

- Titularul DFT va plăti companiei TRANSELECTRICA suma facturată, în termenul de scadenţă menţionat în factură, adică 5 (cinci)  zile lucrătoare de la data trimiterii facturii. Conform legilor fiscale din UE și România, taxa pe valoare adăugată (TVA) va fi percepută la plată și va fi indicată separat pe factură. În cazul în care Participantul Înregistrat declară că este înregistrat în scopuri de TVA în Statul membru al UE, se aplică modul ”Mecanism de taxare inversă”. Astfel, Participantul Înregistrat trebuie să furnizeze Biroului de Alocare numărul de înregistrare în scop de TVA din UE și este obligat să achite TVA la biroul fiscal național respectiv.

- În cazul în care Titularul de DFT nu efectuează plata la timp, acesta va plăti companiei TRANSELECTRICA, în afara de suma principala, o dobândă la suma datorată conform facturii, iar TRANSELECTRICA, în calitate de Birou de Alocare, va suspenda dreptul Titularului de DFT de a participa la Licitaţii, până la plata sumelor datorate.

- În cazul în care Titularul de DFT este suspendat de la licitațiile zilnice, el pierde orice drept de a lua parte la licitațiile anuale lunare.

- În cazul în care Participantul Înregistrat este exclus din cadrul licitațiilor zilnice, el pierde orice drept asupra DFT anuale și lunare plătite și de asemenea, pierde dreptul de a nominaliza DFT anuale și lunare.

- În cazul în care apare o plata întârziată, Biroul de Alocare este  îndreptăţit să încaseze  penalitaţi pentru suma de plată, pentru fiecare zi de întarziere. Rata de dobândă este calculată pe zi, pe baza sumei anuale a de referinţă a dobanzii BNR, plus 8 procente/an. Rata de referinţă a dobânzii este definită ca rata dobânzii dată de Banca Naţională a României. Valoarea este specificată şi publicată pe site-ul www.bnr.ro a Bancii Naţionale a Romaniei.

I) 	Reducerile

- În toate cazurile, DFT vor trebui realizate de către Biroul de Alocare la cererea unuia sau ambilor OTS, de la graniţa  Zonelor de Ofertare, unde DFT zilnice au fost alocate.

- Operatorii de Transport și Sistem care solicită Reducerile a DFT sau a Graficelor de Schimb vor realiza o descriere a motivelor și efectelor reducerilor respective, necesare pentru rezolvarea problemelor de retea sau de sistem, care vor fi publicate de către ambii OTS.

- Înainte de Termenul-Limită pentru procesul de corelare (COT) Reducerea Drepturilor Fizice de Transport (DFT) poate fi aplicată în Situații de Urgență când OTS trebuie să acționeze într-un mod rapid iar redispecerizarea sau tranzacţiile în contrapartidă nu sunt posibile sau în situații de Forță Majoră.

- Reducerea Graficelor de Schimb (DFT nominalizate) poate fi aplicată după Termenul-Limită pentru procesul de corelare ( COT) al Graficelor de Schimb numai în Situații de Urgență, atunci când OTS-urile trebuie să acționeze într-un mod rapid iar redispecerizarea sau comerţul în contrapartidă nu sunt posibile sau în situații de Forță Majoră.

- Reducerea DFT si/sau Reducerea Graficelor de Schimb se va face într-un mod nediscriminatoriu, ceea ce înseamnă că, DFT zilnice (inclusiv graficele de schimb) trebuie să fie reduse în același mod ca și DFT /Graficele de Schimb anuale și lunare.

- În caz de reducere, Participantul Înregistrat va fi remunerat sau compensat în conformitate cu regulile prevăzute mai jos:

### I.1 Reducerea înainte de Termenul-Limită pentru procesul de corelare (COT) a Graficelor de Schimb aferente alocărilor pe termen scurt.

- Înainte de Termenul-Limită pentru procesul de corelare (COT) a Graficelor de Schimb, DFT zilnice vor fi reduse de către Biroul de Alocare la cererea MOLDELECTRICA şi/sau TRANSELECTRICA, conform prezentelor Reguli de Alocare Zilnică.

- Înainte de COT reducerea DFT se realizează pe o bază pro-rata, prin aplicarea raportului dintre suma DFT zilnice si Graficelor de Schimb pe termen lung (anuale și lunare) după momentul declanşator al reducerilor şi suma DFT zilnice şi Graficelor de Schimb pe termen lung, atat cele nominalizate obtinute la licitaţile anuale cât şi cele nominalizate la licitaţiile lunare (Graficele de Schimb pe termen lung) şi DFT obţinute în licitaţiile zilnice, dacă reducerile survin intre momentul publicarii rezultatului pentru licitaţiile zilnice şi Termenul-Limita al procesului de corelare (COT) pentru Graficele de Schimb zilnice.

- Biroul de Alocare (pe baza solicitării MOLDELECTRICA și/sau TRANSELECTRICA) informează Participanții Înregistrați despre reducerea DFT și va transmite valorile DFT  reduse Participanţilor Înregistraţi. Participanții Înregistrați trebuie să transmită Graficele de Schimb către MOLDELECTRICA și TRANSELECTRICA luând în considerare DFT reduse.

### I.2. Reducerea după de Termenul-Limită pentru procesul de corelare (COT) a Graficelor de Schimb aferente alocărilor pe termen scurt.

- După Termenul-Limită pentru procesul de corelare (COT) se aplică principiul "Folosește sau Pierzi " (Use It Or Lose It). Acest lucru înseamnă că Participanții Înregistrați care prezintă Grafice de Schimb zilnice mai mici decât DFT deținute, își pierd orice drept asupra DFT  rămase. În acest caz, Reducerea se aplică  DFT nominalizate (Graficelor de Schimb zilnice transmise).

- După Termenul-Limită pentru procesul de corelare (COT) Reducerea se face pe o bază pro-rata, prin aplicarea raportului dintre suma tuturor Graficelor de Shimb zilnice şi pe termen lung (anuale si lunare) rezultate după evenimentul declanşator al Reducerii şi suma tuturor Graficelor de Schimb (anuale, lunare şi zilnice).

### I.3 Rambursarea sau compensarea Participantului Înregistrat în cazul Reducerilor

- În cazul Reducerilor publicate de către Biroul de Alocare pe site-ul propriu, în conformitate cu paragraful (I.1) sau paragraful (I.2) DFT sau Graficele de Schimb vor fi remunerate de către Biroul de Alocare, pentru fiecare oră afectată, după cum urmează:

    - În cazul Situaţiei de Urgenţă cu:

      - Preţul Licitaţiei al respectivei licitaţii

    - În caz de Forta Majora cu:

      - Preţul Licitaţiei al respectivei licitaţii;

Valoarea compensatiei  este calculată ca fiind valoarea DFT reduse, în MW, inmultiă cu numărul de ore în care s-au realizat reducerile şi  inmultite cu Preţul de Licitaţie pentru orele respective, aşa cum este menţionat mai sus.

- Nota de Decontare realizată ca urmare a Reducerilor DFT va fi transmisa, nu mai târziu de ultima zi a lunii şi va privi Reducerile realizate în luna anterioară.

- După primirea Notei de Decontare dar intr-un interval de cel mult 5 zile lucrătoare, respectivul Titular de DFT va emite o factură la TRANSELECTRICA,  având termenul scadent de 10 zile. Nu mai târziu de termenul scadent a respectivei facturi, TRANSELECTRICA va plati Titularului de DFT suma respectivă.

- In cazul Reducerilor DFT valoarea compensaţiei datorată ca urmare a Forţei Majore sau a Situatiei de Urgenta, Participantuii Înregsitrati nu vor fi îndreptăţiti la alte compensaţii decât cele descrise în aceste Reguli de Alocare Zilnice

### ANENXA 1 – Formular de Înregistrare

| CERERE DE ÎNREGISTRARE CA PARTICIPANT LA LICITAȚIE DE ALOCARE A CAPACITĂȚILOR TRANSFRONTALIERE Datele solicitantului |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea completă a companiei: |  |  |  |  |
| Sediul (Adresa): |  |  |  |  |
| Certificat de înregistrare fiscală (CIF(pentru Romania)/numar TVA): |  |  |  |  |
| Număr de înregistrare la Camera de Comerț: |  |  |  |  |
| Detalii de contact: telefon: |  |  |  | Fax: |
| E-mail: |  |  | Pagină web: |  |
| Cod EIC |  |  |  |  |
| Cod ACER/REMIT (cf. Art. 9(1) of EU Regulation 1227/2011): |  |  |  |  |
| IBAN / Denumirea băncii și a sucursalei: |  |  |  |  |
| Reprezentanții legali ai solicitantului: |  |  |  |  |
| Numele: |  | Telefon: Fax: |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |
| Persoane de contact: |  |  |  |  |
| Numele: | Telefon: Mobil: |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |
| Solicitantul declară că a citit dispozițiile din prezentele reguli și din ANEXELE la aceasta, precum și reglementările în vigoare referitoare la alocarea capacităților de interconexiune dintre zonele de licitatie ale TRANSELECTRICA si MOLDELECTRICA, le înțelege pe deplin și le acceptă. Semnătura/ștampila reprezentantului legal |  |  |  |  |
| Partea responsabilă de echilibrarea care își asumă responsabilitatea echilibrării pentru Participantul Înregistrat care are dreptul legal de a realiza tranzacţii pe piaţa de electricitate din Romania. |  |  |  |  |
| Denumirea completă a companiei: |  |  |  |  |
| Sediul: |  |  |  |  |
| Numele reprezentantilor legali |  |  |  |  |
| Telefon: fax: |  |  |  |  |
| E-mail: pagină web: |  |  |  |  |
| PRE -Codul EIC : |  |  |  |  |
| Declarația PRE privind asumarea responsabilității de echilibrare pentru Participantul Înregistrat: Reprezentantul legal al PRE semnatura/stampila |  |  |  |  |

### ANEAXA 2 - Lista persoanelor de contact

TRANSELECTRICA

BIROUL OPERAȚIONAL

Telefon: 004 021 303 5638

Fax: 004 021 303 5699

E-mail: tsoplan@transelectrica.ro

ANTON Mircea

Tel.: 004 021 303 5678

E-mail : mircea.anton@transelectrica.ro

CONDOVICI Mihaela

Tel.: 004 021 303 5854

E-mail : mihaela.condovici@transelectrica.ro

BIROUL DE ALOCARE

Tel: 004 021 303 5963

Fax: 004 021 303 5847

E-mail : contracte.alocare@transelectrica.ro

BUSCOVEANU Costel

Tel: 004 021 303 5898

E-mail: costel.buscoveanu@transelectrica.ro

TUCEAC Monica

Tel: 004 021 303 5963

E-mail: monica.tuceac@transelectrica.ro

CORNECIU Carmen

Tel: 004 021 303 5807

E-mail:

carmen.corneciu@transelectrica.ro