	[image: image93.png]YT
m FEE




	
Autoritatea NaŢionalĂ de Reglementare În domeniul Energiei

	


METODOLOGIA DE STABILIRE 

A PREŢURILOR PENTRU ENERGIA TERMICĂ LIVRATĂ ÎN SACET DIN CENTRALE CU UNITĂȚI DE COGENERARE CARE NU BENEFICIAZĂ DE SCHEME DE SPRIJIN PENTRU PROMOVAREA COGENERĂRII DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ 
1. Scop

Art. 1. - Metodologia stabileşte modul de determinare a prețurilor pentru energia termică livrată în SACET din  centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de schema de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență.
2. Domeniu de aplicare

Art. 2. - Metodologia se aplică de către :
a) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei Electrice - ANRE, pentru determinarea prețurilor pentru energia termică produsă în centrale de cogenerare, destinată SACET;
b) producătorii de energie termică în cogenerare care nu accesează scheme de sprijin instituite la nivel național pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență;
c) operatorul de transport/distribuție energie termică, în vederea achiziției energiei termice destinate SACET.
3. Definiţii şi prescurtări

Art. 3. - Combustibil majoritar – combustibilul cu ponderea cea mai mare în mixul de combustibil utilizat în unitățile de cogenerare, respectiv în capacitățile de producere separată a energiei termice.
Art. 4. - Alți termeni folosiți în prezenta metodologie au semnificațiile prevăzute în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu completările și modificările ulterioare, în Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă și în Hotărârea Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările ulterioare.
Art. 5. - Prescurtările utilizate în prezenta metodologie au următoarele semnificaţii:
	ANRE
	Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei

	SACET 
	Sistem de alimentare centralizată cu energie termică, reprezentând ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor și construcțiilor, situate într-o zonă precis delimitată, legate printr-un proces tehnologic și funcțional comun, destinate producerii, transportului și distribuției energiei termice prin rețele termice pentru cel puțin 2 utilizatori

	SEN
	Sistemul Electroenergetic Naţional


4. Solicitarea de stabilire a preţurilor reglementate şi fundamentarea costurilor

Art. 6. - (1) Până la data de 15 septembrie a fiecărui an, producătorii de energie termică și electrică în cogenerare transmit la ANRE solicitarea de stabilire a prețurilor reglementate pentru energia termică produsă în centrale de cogenerare, destinată SACET, pentru anul următor, însoțită de documentația prevăzută în prezenta metodologie. 
(3) Fac excepţie situaţiile în care, din cauza intrării în exploatare comercială a unor capacități noi de producție, se acceptă depunerea solicitării înainte de termenul precizat la alin. (1).
(3) Solicitarea poate fi făcută doar pentru configurațiile/unitățile de cogenerare care au fost înregistrate în prealabil, în conformitate cu prevederile Regulamentului de calificare a producției de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență și de verificare și monitorizare a consumului de combustibil și a producțiilor de energie electrică și energie termică utilă în cogenerare de înaltă eficiență, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 114/2013.
Art. 7. - ANRE aprobă prin decizie a președintelui şi comunică operatorilor economici implicaţi, până la data de 1 decembrie, prețul pentru energia termică livrată.
Art. 8. - În situaţiile de excepţie prevăzute la art. 6 alin.(2), ANRE stabileşte şi comunică operatorilor economici implicaţi preţul pentru energia termică livrată, în termen de o lună de la data primirii solicitării de stabilire a prețurilor reglementate pentru energia termică produsă în centrale de cogenerare, destinată SACET, și a documentației complete conform prevederilor prezentei metodologii. 

5. Determinarea şi actualizarea preţurilor reglementate

5.1. Considerații generale
Art. 9. - Preţul de producere pentru energia termică livrată din centrale de cogenerare care nu accesează scheme de sprijin instituite la nivel național pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență este stabilit astfel:


[image: image1.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

p

p

p

n

q

icate

turijustif

n

q

ref

n

q

producere

,

cos

,

,

,

min

(lei/MWh),
unde:


[image: image2.wmf]p

n

q

ref

,

- prețul de referință pentru energia termică produsă și livrată dintr-o centrală termică echivalentă;

[image: image3.wmf]p

n

q

icate

turijustif

,

cos

- prețul energiei termice produse și livrate din centrala de cogenerare determinat pe baza veniturilor și costurilor, considerate justificate, previzionate de producător, pentru anul următor, conform Anexei nr. 1, transmise la ANRE împreună cu solicitarea de stabilire a prețului reglementat pentru energia termică.

Art. 10. - Prețul reglementat pentru energia termică produsă și livrată din centralele de cogenerare care nu accesează scheme de sprijin instituite la nivel național pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență se determină ca suma dintre:

a) prețul de producere, determinat conform prevederilor art. 9;
b) costul justificat al energiei electrice consumate pentru pompele din rețeaua de termoficare raportat la energia termică produsă și livrată sub formă de apă fierbinte din centrală;
c) în cazul producătorilor care au în exploatare rețeaua termică de transport, costurile justificate aferente acesteia raportate la energia termică produsă și livrată sub formă de apă fierbinte din centrală.
5.2. Determinarea preţului de referinţă pentru energia termică

Art. 11. - Prețul de referință pentru energia termică produsă și livrată din centralele de cogenerare este stabilit la nivelul prețului pentru energia termică livrată dintr-o centrală termică echivalentă, funcționând pe același tip de combustibil majoritar.

Art. 12. – (1) Pentru determinarea prețurilor de referință pentru energia termică se iau în considerare centrale de producere a energiei termice echivalente, funcționând pe unul din următorii combustibili: cărbune, biomasă lemnoasă, biomasă agricolă, gazos asigurat din rețeaua de transport și, respectiv, gazos asigurat din rețeaua de distribuție.
(2) Centralele de cogenerare care utilizează alt tip de combustibil majoritar se asimilează, după caz, unuia dintre combustibilii prevăzuți la alin. (1).  
Art. 13. - Preţurile de referinţă pentru energia termică produsă şi livrată din centralele de cogenerare se determină distinct pentru populație și pentru consumatorii noncasnici alimentați din SACET. 

Art. 14. - Pentru determinarea preţului de referință pentru energia termică sunt luate în considerare următoarele date de intrare specifice unei centrale termice echivalente:

a) capacitatea termică instalată, 
[image: image4.wmf]Q

q

inst

 (MW);
b) capacitatea termică medie anuală, 
[image: image5.wmf]Q

th

 (MW);
c) eficienţa de producere, 
[image: image6.wmf]h

q

 (%);
d) numărul mediu de ore de funcţionare pe an, 
[image: image7.wmf]h

 (ore/an);
e) factorul de utilizare a capacităţii termice instalate, 
[image: image8.wmf]f

q

inst

 (%);
f) anul pentru care se stabilesc prețurile de referință, 
[image: image9.wmf]n

;

g) preţul mediu anual al combustibilului determinat pe baza puterii calorifice inferioare, 
[image: image10.wmf]p

n

comb

 (lei/MWh);
h) investiţia specifică, 
[image: image11.wmf]i

q

sp

 (lei/MW);
i) durata de amortizare, 
[image: image12.wmf]h

amortiz

 (ani);
j) costul energiei electrice din SEN și cu apa, 
[image: image13.wmf]p

q

alte

var

,

 (lei/MWh);
k) alte costuri fixe (costurile cu personalul, operarea şi mentenanţa etc.), 
[image: image14.wmf]cf

q

alte

 (lei/MWh);
l) coeficientul de indexare anuală a preţului combustibilului, 
[image: image15.wmf]i

Pcomb

n

index

,

 (%).
Art. 15. - Capacitatea termică medie anuală a centralei de cogenerare, 
[image: image16.wmf]Q

th

, se determină pe baza capacităţii termice instalate, 
[image: image17.wmf]Q

q

inst

,  şi a factorului de utilizare a capacităţii termice instalate, 
[image: image18.wmf]f

q

inst

.

[image: image19.wmf]100

/

f

Q

Q

q

inst

q

inst

th

x

=

(MW)
Art. 16. - Cantitatea de energie termică produsă şi livrată anual de centrala termică echivalentă, 
[image: image20.wmf]Q

, este determinată pe baza capacităţii termice medii anuale, 
[image: image21.wmf]Q

th

, şi a numărului mediu de ore de funcţionare pe an, 
[image: image22.wmf]h

.


[image: image23.wmf]h

Q

Q

x

th

=

(MWh)
Art. 17. - Consumul anual de combustibil utilizat pentru producerea energiei termice în centrala termică echivalentă, 
[image: image24.wmf]B

q

, este determinat pe baza cantităţii de energie termică, 
[image: image25.wmf]Q

, şi a eficienţei producerii energiei termice în centrala echivalentă, 
[image: image26.wmf]h

q

.


[image: image27.wmf])

/

/(

100

h

q

q

Q

B

=

(MWh)
Art. 18. - Costurile variabile anuale ale centralei termice echivalente, 
[image: image28.wmf]CV

n

q

,

, cuprind costurile de achiziţie a combustibilului, 
[image: image29.wmf]C

n

q

comb

,

, costurile certificatelor de CO2, 
[image: image30.wmf]C

n

q

CO

,

2

, și alte costuri variabile, 
[image: image31.wmf]C

n

q

alte

,

var

,

. 


[image: image32.wmf]C

C

C

CV

n

q

alte

n

q

CO

n

q

comb

n

q

,

var

,

,

2

,

,

+

+

=

 (lei)
Art. 19. - (1) Costurile anuale cu combustibilul, 
[image: image33.wmf]C

n

q

comb

,

, se determină pe baza cantităţii de combustibil utilizate, 
[image: image34.wmf]B

q

, şi a preţului mediu anual al combustibilului, 
[image: image35.wmf]p

n

comb

.


 (lei)
(2) Se ia în considerare o indexare a preţului mediu al combustibilului.


[image: image37.wmf]]

100

/

)

(

1

[

,

1

i

p

p

Pcomb

n

index

n

comb

n

comb

x

+

=

-

 (lei/MWh)
(3)   Costurile cu combustibilul includ şi costurile cu transportul/distribuţia acestuia până la centrală.
(4)  Costurile anuale cu achiziția certificatelor de CO2, 
[image: image38.wmf]C

n

q

CO

,

2

 , se determină pe baza consumului de combustibil, 
[image: image39.wmf]B

q

, a factorului de emisii specific, 
[image: image40.wmf]f

q

CO

2

 și a prețului mediu anual al certificatului de CO2, 
[image: image41.wmf]p

n

CO

2

, ținându-se cont de alocările cu titlu gratuit pe perioada 2013-2020, numai pentru centralele de cogenerare pentru care, conform legislației în vigoare, există obligația achiziționării de certificate de CO2.

[image: image42.wmf])

(

1

2

2

,

2

f

p

B

f

C

tuita

alocaregra

n

CO

q

q

CO

n

q

CO

x

x

x

-

=

 (lei),
unde:


[image: image43.wmf]f

tuita

alocaregra

 - factor care ține cont de procentajul de certificate alocate gratuit în anul  n, față de numărul de certificate alocate gratuit în anul 2013.
Art. 20. - Celelalte costuri variabile, 
[image: image44.wmf]C

n

q

alte

,

var

,

, cuprind costurile cu energia electrică din SEN şi cu apa şi se determină pe baza costului specific pentru energia electrică din SEN şi cu apa, utilizate la producerea în centrala termică echivalentă, 
[image: image45.wmf]p

q

alte

var

,

, și a consumului de combustibil, 
[image: image46.wmf]B

q

.


[image: image47.wmf]B

p

C

q

q

alte

n

q

alte

x

var

,

,

var

,

=

(lei)
Art. 21. - Costurile fixe anuale ale centralei termice echivalente, 
[image: image48.wmf]CF

n

q

,

, cuprind costurile cu amortizarea, 
[image: image49.wmf]C

amortiz

, rentabilitatea bazei reglementate a activelor 
[image: image50.wmf]R

şi alte costuri fixe, 
[image: image51.wmf]CF

q

fixe

alte

,

.


[image: image52.wmf]CF

R

C

CF

q

fixe

alte

amortizare

n

q

,

,

+

+

=

(lei)
Art. 22. - Baza reglementată a activelor aferentă investiţiei iniţiale, 
[image: image53.wmf]BAR

0

, a centralei termice echivalente este determinată pe baza investiţiei specifice, 
[image: image54.wmf]i

q

sp

, şi a capacităţii termice instalate, 
[image: image55.wmf]Q

q

inst

.

[image: image56.wmf]Q

i

BAR

q

inst

q

sp

x

=

0

 (lei)
Art. 23. - Costurile cu amortizarea centralei termice echivalente se determină prin utilizarea metodei liniare, prin raportarea bazei reglementate a activelor aferente investiţiei iniţiale, 
[image: image57.wmf]BAR

0

, la durata medie de amortizare, 
[image: image58.wmf]h

amortiz

.


[image: image59.wmf]h

BAR

C

amortiz

amortiz

/

0

=

 (lei)
Art. 24. - Rentabilitatea bazei reglementate a activelor, 
[image: image60.wmf]R

, exprimată în lei, se determină pe baza ratei reglementate a rentabilităţii, 
[image: image61.wmf]r

, şi a bazei reglementate medii a activelor pe durata normală de funcționare, 
[image: image62.wmf]BAR

mediu

, şi anume: 


[image: image63.wmf]BAR

r

R

mediu

x

=

 (lei),
unde:

 
[image: image64.wmf]r

 - rata reglementată a rentabilităţii, considerată cel mult 9%.
Art. 25. - Alte costuri fixe, cum ar fi costurile de operare şi mentenanţă, costurile cu personalul etc. ale centralei termice echivalente, 
[image: image65.wmf]CF

q

fixe

alte

,

, se determină pe baza costurilor fixe unitare, 
[image: image66.wmf]cf

q

alte

, şi a cantităţii de energie termică livrată, 
[image: image67.wmf]Q

.

 
[image: image68.wmf]Q

cf

CF

x

q

alte

q

fixe

alte

=

,

(lei)
Art. 26. - Costurile anuale totale ale centralei termice echivalente, corespunzătoare anului n, 
[image: image69.wmf]CT

n

q

,

, reprezintă suma costurilor variabile, 
[image: image70.wmf]CV

n

q

,

, şi fixe, 
[image: image71.wmf]CF

n

q

,

, ale acestei centrale.

 
[image: image72.wmf]CF

CV

CT

n

q

n

q

n

q

,

,

,

+

=

 (lei)
Art. 27. - Preţul de referință pentru energia termică produsă şi livrată corespunzător anului n, 
[image: image73.wmf]p

n

q

ref

,

, se calculează pe baza costurilor totale ale centralei termice echivalente, 
[image: image74.wmf]CT

n

q

,

, şi a cantităţii de energie termică livrată, 
[image: image75.wmf]Q

, astfel:

[image: image76.wmf]Q

CT

p

n

q

n

q

ref

/

,

,

=

(lei/MWh)

Art. 28. - În cazul producătorilor care utilizează mixuri de combustibil, preţul de referință pentru energia termică se determină ca fiind preţul de referinţă corespunzător combustibilului majoritar utilizat.

Art. 29. - În situația în care producătorul deține și capacități de producere separată a energiei termice amplasate în centrala de cogenerare, prețul de referință pentru energia termică se determină  ca media, ponderată cu cantitățile de energie termică livrate sub formă de apă fierbinte din unitățile de cogenerare, respectiv din capacitățile de producere separată, a prețului de referință al energiei termice corespunzător combustibilului majoritar utilizat de respectivele unități. 
5.3. Determinarea prețului energiei termice pe baza veniturilor și costurilor justificate
Art. 30. - Determinarea prețului energiei termice pe baza costurilor, considerate justificate, raportate de producător, se realizează astfel:


[image: image77.wmf]Q

V

V

P

CV

CF

p

n

SR

n

EE

n

n

just

n

just

n

q

icate

turijustif

-

-

+

+

=

,

cos


(lei/MWh),
unde: 

 
[image: image78.wmf]CF

n

just

 – costurile fixe justificate aferente activităţii de producere a energiei electrice şi termice  în centrala de cogenerare, previzionate de producător pentru anul următor (lei); 

  
[image: image79.wmf]CV

n

just

– costurile variabile justificate aferente activităţii de producere a energiei electrice şi termice în centrala de cogenerare, previzionate de producător pentru anul următor (lei);
  
[image: image80.wmf]V

n

EE

– venituri din vânzarea energiei electrice în anul ”n”, determinate astfel (lei):



[image: image81.wmf]EE

p

V

n

livrat

n

EE

n

EE

x

1

-

=

 (lei), 
unde:



[image: image82.wmf]p

n

EE

1

-

 - prețul mediu al energiei electrice realizat de producător în anul ”n-1” (lei/MWh);




[image: image83.wmf]EE

n

livrat

 - energia electrică prognozată de producător a fi livrată în anul ”n” (MWh);

[image: image84.wmf]V

n

SR

 - venituri previzionate de producător prin accesarea sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile (lei);

[image: image85.wmf]P

n

 – profit reglementat, stabilit la valoarea de maximum 4% din suma costurilor fixe și variabile justificate, aferente producerii energiei electrice și termice în centrala de cogenerare (lei);


[image: image86.wmf]Q

– energia termică produsă şi livrată din centrala de cogenerare (MWh).
5.4. Actualizarea preţurilor de referință pentru energia termică 
Art. 31. - (1) Anual, până la 31 octombrie, ANRE analizează evoluţia preţului anual mediu al combustibilului și a preţului anual mediu al certificatului de CO2 faţă de valorile luate în calcul la aprobarea preţului de referinţă al energiei termice, respectiv a coeficientului de variaţie a inflaţiei.

(2) Preţul anual mediu al combustibilului luat în considerare la analiza precizată la alin. (1) este cel realizat pe o perioadă de 12 luni cuprinsă între data de 1 iulie a anului precedent şi data de 30 iunie a anului curent şi se determină de către ANRE pe baza preţurilor combustibililor realizate de producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare.

(3) Preţul anual mediu al certificatului de CO2 luat în considerare la analiza precizată la alin. (1) este cel realizat pe o perioadă de 12 luni cuprinsă între data de 1 iulie a anului precedent şi data de 30 iunie a anului curent, şi se determină de către ANRE pe baza preţurilor medii de achiziţie a certificatelor de CO2 realizate de producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare.

(4) Coeficientul de variaţie a inflaţiei este cel înregistrat în perioada cuprinsă între data de 1 iulie a anului precedent şi data de 30 iunie a anului curent.
(5) În urma analizelor menționate la alin. (1), (2), (3) și (4), ANRE aprobă prin ordin al președintelui, până la data de 1 noiembrie, prețurile de referință actualizate pentru energia termică produsă și livrată din centrale de cogenerare.  

Art. 32. - Pe baza modului de calcul prezentat la punctul 5.2., formula utilizată pentru actualizarea prețului de referință pentru energia termică produsă și livrată din centrale de cogenerare este:  


[image: image87.wmf])

/

(

],

100

/

)

(

1

[

]}

100

/

)

(

1

[

)

1

(

{

inf

var

,

2

2

,

MWh

lei

x

x

x

x

x

I

D

I

p

f

f

p

p

A

p

ínflatie

q

latie

q

alte

tuita

alocaregra

q

CO

n

CO

n

comb

q

n

q

ref

+

+

+

+

+

-

+

=


unde:

[image: image88.wmf]h

q

q

A

/

100

=



[image: image89.wmf]A

q

 - coeficientul aferent costurilor variabile ale energiei termice;

[image: image90.wmf]I

ínflatie

 - coeficientul de variație a inflației;

[image: image91.wmf]]

)

100

/

(

[

h

f

h

i

cf

D

x

x

q

inst

amortiz

q

sp

q

alte

q

+

=



[image: image92.wmf]D

q

- coeficientul aferent costurilor fixe ale energiei termice (lei/MWh).
6. Raportări
Art. 33. - Fiecare producător trebuie să transmită la ANRE realizările corespunzătoare veniturilor/costurilor/producţiilor/livrărilor/consumurilor înregistrate în activitatea din sectorul energiei electrice şi termice în fiecare semestru al anului pentru care au fost stabilite preţuri reglementate, conform Anexei nr. 1, tabelul 1, în maxim 30 de zile de la încheierea semestrului respectiv.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Anexa nr. 1
Tabelul 1 - Macheta de fundamentare a veniturilor/costurilor şi a producţiilor/livrărilor/consumurilor de energie
	Operator economic: 
	

	Centrala / Localitatea: 
	

	Capacităţi instalate (electrică, termică) / tipuri de combustibili utilizaţi:
	


	Costuri/venituri totale aferente activităţilor de producere energie electrică şi, după caz, termică
	

	
	Realizat 8 luni an curent
	Prognoza 4 luni an curent
	Prognoza an urmator

	LEI
	
	
	

	
	
	
	

	1.1. Costuri variabile
	
	
	

	Combustibil tehnologic, inclusiv transportul acestuia la centrală (5 x 6)
	
	
	

	Energie electrică din SEN (pentru CPT)
	
	
	

	Apă brută sau pretratată, demineralizată, dedurizată
	
	
	

	Alte costuri variabile (reactivi, mase schimbătoare de ioni, certificate emisii, etc.)
	
	
	

	1.2. Costuri fixe
	
	
	

	Operare şi mentenanţă
	
	
	

	Materiale
	
	
	

	Amortizare
	
	
	

	Redevenţă/chirii
	
	
	

	Utilităţi
	
	
	

	Salarii şi asimilate
	
	
	

	Costuri pentru protecţia mediului
	
	
	

	Costuri certificate CO2
	
	
	

	Servicii executate de terţi
	
	
	

	Alte costuri fixe (taxe, comisioane, impozite, etc.)
	
	
	

	1.4. Profit
	
	
	

	2. Venituri din energia electrică realizate in anul precedent
	
	
	

	       2.1 prețul mediu al electrice realizat de producător in anul precedent
	
	
	

	3. Venituri din energia electrică actualizate 
	
	
	

	4. Venituri certificate verzi
	
	
	

	    Venituri certificate CO2
	
	
	

	4. Energie electrică produsă [MWh]
	
	
	

	5. Energie electrică livrată [MWh]
	
	
	

	6. Autoconsum [MWh]
	
	
	

	7. Energie electrică pentru pompele din rețeaua de termoficare [MWh]
	
	
	

	8. Energie termică produsă și livrată din centrală [MWh]
	
	
	

	9. Energia termică livrată din rețeaua de transport [MWh]
	
	
	

	10. Consum de combustibil [MWh], din care:
	
	
	

	                 Păcură [MWh]
	
	
	

	                 Gaze naturale [MWh]
	
	
	

	                 Cărbune [MWh]
	
	
	

	                 Alti combustibili [MWh]
	
	
	

	Putere calorifică inferioară păcură [kcal/kg]
	
	
	

	Putere calorifică inferioară gaze naturale [kcal/Nmc]
	
	
	

	Putere calorifică inferioară cărbune [kcal/kg]
	
	
	

	Putere calorifică inferioară alti combustibili [kcal/kg, Nmc]
	
	
	

	Preţ păcură [lei/kg]
	
	
	

	                   [lei/MWh] – la puterea calorifică inferioară
	
	
	

	Preţ gaze naturale [lei/Nmc]
	
	
	

	                              [lei/MWh] – la puterea calorifică inferioară
	
	
	

	Preţ cărbune [lei/kg]
	
	
	

	                     [lei/MWh] – la puterea calorifică inferioară
	
	
	

	Preţ alti combustibili [lei/kg, Nmc]
	
	
	

	                                   [lei/MWh] – la puterea calorifică inferioară
	
	
	

	10. Preţ mediu combustibil [lei/MWh]
	
	
	

	11. Preţ energie termică solicitat [lei/MWh] 
	
	
	


Tabelul 2 -Fişe de bilanţ energie termică – apă fierbinte

	Operator economic: 
	

	Configuraţia / Centrala / Localitatea: 
	

	Capacităţi instalate (electrică, termică) / tipuri de combustibili utilizaţi:
	


Data: an/lună/zi

	
	U.M.
	Realizat
	Previzionat

	Energie termică sub formă de apă fierbinte produsă, din care:
	MWh
	
	

	                             - în cogenerare
	MWh
	
	

	                             - în capacități de producere separată (CAI, CAF)
	MWh
	
	

	Energie termică sub formă de apă fierbinte achiziţionată de la terţi
	MWh
	
	

	Consum intern de apă fierbinte, din care:
	MWh
	
	

	- pentru producere energie electrică şi termică
	MWh
	
	

	- pentru alte produse
	MWh
	
	

	Energie termică produsă și livrată sub formă de apă fierbinte din centrală
	MWh
	
	


Tabelul 3 -Fişe de bilanţ energie termică – abur

	Operator economic: 
	

	Configuraţia / Centrala / Localitatea: 
	

	Capacităţi instalate (electrică, termică) / tipuri de combustibili utilizaţi:
	


Data: an/lună/zi

	
	U.M.
	Realizat
	Previzionat

	Energie termică sub formă de abur produsă, din care:
	MWh
	
	

	                             - în cogenerare
	MWh
	
	

	                             - în în capacități de producere separată (CAI)
	MWh
	
	

	Energie termică sub formă de abur achiziţionată de la terţi
	MWh
	
	

	Consum intern de abur, din care:
	MWh
	
	

	- pentru producere energie electrică şi termică
	MWh
	
	

	- pentru alte produse
	MWh
	
	

	Energie termică produsă și livrată sub formă de abur din centrală
	MWh
	
	


� EMBED MSPhotoEd.3  ���





   ANRE








1
PAGE  
12

_1461479944.unknown

_1462108218.unknown

_1462169563.unknown

_1464075697.unknown

_1464088022.unknown

_1464088670.unknown

_1464088687.unknown

_1464088056.unknown

_1464075791.unknown

_1462169689.unknown

_1462354533.unknown

_1462366388.unknown

_1462354626.unknown

_1462354289.unknown

_1462169666.unknown

_1462169683.unknown

_1462169656.unknown

_1462168752.unknown

_1462169361.unknown

_1462169555.unknown

_1462168796.unknown

_1462108288.unknown

_1462167165.unknown

_1462108270.unknown

_1462104035.unknown

_1462107018.unknown

_1462107297.unknown

_1462107736.unknown

_1462107032.unknown

_1462106889.unknown

_1461677818.unknown

_1461677996.unknown

_1462008054.unknown

_1462008068.unknown

_1461678067.unknown

_1461678163.unknown

_1461677886.unknown

_1461677962.unknown

_1461677872.unknown

_1461677774.unknown

_1461677782.unknown

_1461480120.unknown

_1461677750.unknown

_1461479977.unknown

_1461477805.unknown

_1461477947.unknown

_1461478395.unknown

_1461479927.unknown

_1461478362.unknown

_1461477916.unknown

_1461477846.unknown

_1461477880.unknown

_1461149824.unknown

_1461477676.unknown

_1461477712.unknown

_1461477794.unknown

_1461149942.unknown

_1461405323.unknown

_1461405578.unknown

_1461477655.unknown

_1461406531.unknown

_1461405559.unknown

_1461402621.unknown

_1461402893.unknown

_1461402411.unknown

_1461402575.unknown

_1461393513.unknown

_1461149854.unknown

_1461149921.unknown

_1461149838.unknown

_1461149489.unknown

_1461149629.unknown

_1461149655.unknown

_1461149701.unknown

_1461149506.unknown

_1461149315.unknown

_1461149362.unknown

_1461149464.unknown

_1461149340.unknown

_1461140250.unknown

_1461143130.unknown

_1461143798.unknown

_1461149158.unknown

_1461143570.unknown

_1461141690.unknown

_1461136758.unknown

_1461139704.unknown

_1257924978.bin

