Ordin nr. ... din ...

pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparţinând prosumatorilor

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1), alin. (11) și alin. (2) lit. b) și c) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 3 pct. 95, ale art. 51 alin. (34) - (36) și cele ale art. 731 alin. (1), alin. (2) și alin. (6) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. II alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 143 din 28 decembrie 2021 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) și lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

# președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Procedura privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparţinând prosumatorilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. – Prevederile procedurii prevăzute la art. 1 se aplică pentru soluționarea de către operatorii de distribuție a cererilor de racordare înregistrate la aceștia de către prosumatori începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență nr. 143/2021 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative, respectiv 31.12.2021.

Art. 4. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2021 pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor care deţin instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 16 martie 2021.

Art. 5. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriță

Anexa

Procedură privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparţinând prosumatorilor

CAPITOLUL I Scop şi domeniu de aplicare

Art. 1. – (1) Prezenta procedură stabileşte regulile pentru racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând următoarelor persoane fizice sau juridice:

a) autorităţile publice locale care deţin capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile, prevăzute la art. 731 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

b) persoanele fizice și juridice care dețin instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum.

(2) În sensul prezentei proceduri, pentru persoanele fizice sau juridice prevăzute la alin. (1) se utilizează noțiunea de ”prosumator” sau de ”utilizator”, după caz.

Art. 2. – (1) Prezenta procedură se aplică în relaţiile dintre operatorul de distribuţie şi prosumatorii care solicită:

a) racordarea unui loc de consum și de producere nou;

b) racordarea la un loc de consum existent a instalațiilor de producere a energiei electrice;

c) certificarea calității de prosumator pentru utilizatorul care deține un loc de consum și de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice;

e) racordarea la un loc de consum/loc de consum și de producere existent a instalațiilor de producere a energiei electrice, în situația în care este necesară creşterea puterii faţă de puterea aprobată pentru locul de consum/locul de consum și de producere respectiv.

(2) În înțelesul prezentei proceduri, puterea electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum reprezintă puterea electrică instalată însumată a capacităților de producere a energiei electrice din cadrul unui loc de consum, care este mai mică sau egală cu 400 kW.

(3) Prezenta procedură se aplică și în situația în care prosumatorul solicită racordarea unei instalații de stocare la locul de consum și de producere, caz în care prevederile prezentei proceduri referitoare la locul de consum și de producere se aplică pentru loc de consum și de producere cu instalație de stocare.

Art. 3. – Prevederile prezentei proceduri nu se aplică:

a) utilizatorilor locurilor de producere şi de consum, la care racordarea instalaţiei de producere a energiei electrice la reţeaua electrică de interes public se realizează printr-o instalaţie de racordare diferită de instalaţia de racordare a locului de consum, caz în care gestionarul instalaţiei de producere a energiei electrice nu este considerat prosumator;

b) în situațiile prevăzute în Procedura privind racordarea la rețelele electrice de interes public de joasă tensiune a locurilor de consum aparținând utilizatorilor clienți casnici, aprobată prin ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr..../2022 care necesită aplicarea  prevederilor Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II Definiţii

Art. 4. – Termenii utilizați în prezenta procedură sunt cei definiţi în următoarele acte normative:

- Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare regulament;

- Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2018 pentru aprobarea Normei tehnice „Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea”, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul (UE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de rețea privind cerințele pentru racordarea la rețea a instalațiilor de generare;

- Regulamentul (UE) 2016/1388 al Comisiei din 17 august 2016 de stabilire a unui cod de rețea privind racordarea consumatorilor;

- Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică (reformare);

- Procedura privind racordarea la rețelele electrice de interes public de joasă tensiune a locurilor de consum aparținând utilizatorilor clienți casnici, aprobată prin ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr..../2022.

CAPITOLUL III Reguli pentru racordarea unui loc de consum și de producere nou

Art. 5. – Pentru racordarea la reţeaua electrică de interes public a unui loc de consum și de producere nou aparținând prosumatorului se parcurg, în ordine cronologică, următoarele etape, după caz:

- etapa preliminară de documentare şi informare a prosumatorului;

- depunerea de către utilizator a cererii de racordare la operatorul de distribuție şi a documentaţiei aferente pentru obţinerea avizului tehnic de racordare;

- stabilirea soluţiei de racordare la reţeaua electrică şi emiterea de către operatorul de distribuție a avizului tehnic de racordare, ca ofertă de racordare;

- încheierea contractului de racordare;

- realizarea lucrărilor de racordare la reţeaua electrică şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare;

- punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare pentru probe;

- emiterea de către operatorul de distribuție a certificatului de racordare a locului de consum şi de producere;

- punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare.

Art. 6. – (1) Prosumatorul poate solicita printr-o cerere operatorului de distribuție informaţii privind condiţiile şi posibilităţile de realizare a racordării la reţea a locului de consum şi de producere, prezentând datele caracteristice ale acestuia, inclusiv pentru instalațiile de stocare, după caz.

(2) Ca răspuns la cererea prevăzută la alin. (1), operatorul de distribuție este obligat să transmită solicitantului informaţii generale privind:

- necesitatea obţinerii unui aviz de amplasament, dacă este cazul; în această situaţie se indică documentaţia şi datele necesare emiterii avizului de amplasament;

- posibilităţile de racordare la reţeaua proprie a instalaţiilor aferente locului de consum şi de producere;

- etapele procesului de racordare la reţea şi durata estimată a fiecăreia dintre acestea, corelat cu specificul şi datele energetice ale locului de consum şi de producere;

- acţiunile pe care trebuie să le întreprindă prosumatorul, respectiv operatorul de distribuție, şi documentele aferente necesare, specifice fiecărei etape a procesului de racordare;

- tarifele în vigoare practicate de operatorul de distribuție, respectiv tarifele pentru emiterea avizelor tehnice de racordare şi tarifele de racordare, precum şi temeiul legal al acestora;

f) documentele pe care solicitantul trebuie să le transmită pentru a dovedi îndeplinirea conformității tehnice, precum și informațiile pe care aceste documente trebuie să le conțină referitoare la cerințele și datele tehnice ale instalației de producere a energiei electrice și ale instalației de stocare, după caz.

(3) Informaţiile prevăzute la alin. (2) se transmit solicitantului în scris, gratuit, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii acestuia.

(4) Parcurgerea etapei preliminare de documentare şi informare a prosumatorului nu este obligatorie pentru utilizator.

Art. 7. – (1) Prosumatorul transmite la operatorul de distribuție cererea de racordare a locului de consum și de producere, conform modelului din anexa nr. 1, însoțită de documentele prevăzute în cuprinsul acesteia.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) constituie implicit o solicitare de certificare a calității de prosumator.

(3) Prosumatorul are obligaţia să adreseze cererea de racordare înainte de a începe realizarea instalaţiei de utilizare care urmează a fi racordată la reţeaua electrică. În cazul în care la locul de consum și de producere prosumatorul solicită racordarea unei instalații de stocare, acesta confirmă în cuprinsul cererii intenția de a include o instalație de stocare în instalația de utilizare.

(4) Prosumatorul adresează cererea de racordare prin una dintre următoarele modalităţi:

a)	direct;

b)	prin împuternicit, care poate fi și o persoană fizică autorizată sau un reprezentant al unui operator economic atestat de autoritatea competentă, în numele şi pe seama solicitantului;

c) prin furnizorul de energie electrică în numele şi pe seama solicitantului, pentru locurile de consum aferente clienţilor casnici.

(5) Cererea de racordare trebuie să fie în mod obligatoriu semnată de prosumator sau de împuternicitul acestuia.

(6) Cererea de racordare şi documentaţia anexată acesteia se pot trimite prin una dintre următoarele modalități:

a) direct/prin poştă la centrele teritoriale de relaţii cu utilizatorii ale operatorului de distribuție;

b) în format electronic, scanate, la adresa de e-mail/serviciul online pentru racordare pusă/pus la dispoziție de operatorul de distribuție.

Art. 8. – (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de racordare, operatorul de distribuție verifică documentaţia depusă.

(2) În cazul în care constată că documentaţia depusă este incompletă, operatorul de distribuție comunică în scris solicitantului, în interiorul aceluiaşi termen prevăzut la alin. (1), necesitatea completării, indicând documentele ce trebuie anexate, completate sau refăcute, cu furnizarea tuturor informaţiilor necesare în acest scop, inclusiv privind termenul de clasare a cererii de racordare conform prevederilor alin. (5).

(3) Documentaţia este considerată completă după refacerea ei conform solicitării operatorului de distribuție prevăzute la alin. (2).

(4) În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de racordare și a documentaţiei complete, operatorul de distribuție transmite solicitantului factura de plată a tarifului pentru emiterea avizului tehnic de racordare, indicând modalitățile de plată, inclusiv plata prin ordin de plată/mandat poștal în contul bancar al operatorului de distribuție.

(5) În termen de 6 luni de la data comunicării de către operatorul de distribuție a necesității completării documentației conform prevederilor alin (2), dacă aceasta nu a fost depusă de utilizator sau de împuternicitul acestuia, după caz, cererea de racordare se clasează, operatorul de distribuţie notificând utilizatorul în acest sens, în scris, în termen de 3 zile lucrătoare de la termenul menționat anterior.

Art. 9. – (1) Soluţia de racordare a locurilor de consum și de producere noi se stabileşte de către operatorul de distribuție prin fişă de soluţie în conformitate cu prevederile Regulamentului privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

(2) Cheltuielile legate de elaborarea fişei de soluţie, care include şi avizarea/aprobarea acesteia, sunt cuprinse în tariful de emitere a avizului tehnic de racordare.

Art. 10. – Pentru racordarea la rețeaua de joasă tensiune a locurilor de consum și de producere aparţinând prosumatorilor clienți casnici se aplică prevederile prezentei proceduri în mod coroborat cu cele ale Procedurii privind racordarea la rețelele electrice de interes public de joasă tensiune a locurilor de consum aparținând utilizatorilor clienți casnici, aprobate prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Art. 11. – (1) Avizul tehnic de racordare se emite de către operatorul de distribuție la reţeaua căruia se racordează noul loc de consum și de producere al prosumatorului, conform soluţiei de racordare stabilite în conformitate cu prevederile art. 9 și se transmite prosumatorului în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de racordare și a documentației complete. În cazul în care solicitantul avizului tehnic de racordare este cel prevăzut la art. 7 alin. (4) lit. b) sau c), operatorul de distribuție are obligația de a transmite avizul tehnic de racordare și prosumatorului.

(2) Transmiterea către prosumator a avizului tehnic de racordare este condiţionată de achitarea de către acesta a tarifului de emitere a avizului tehnic de racordare.

(3) Avizul tehnic de racordare emis de către operatorul de distribuție conţine soluția tehnică de racordare, respectiv condiţiile tehnico - economice de racordare la reţea a locului de consum și de producere și respectă prevederile conținutului-cadru al contractului de racordare aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

(4) În cazul prosumatorilor clienți casnici ale căror locuri de consum și de producere se racordează la rețeaua de joasă tensiune, avizul tehnic de racordare prevăzut la alin. (3) se emite cu respectarea prevederilor prezentei procedurii și ale procedurii prevăzute la art. 10.

Art. 12. – Avizul tehnic de racordare este valabil până la data emiterii certificatului de racordare pentru puterea aprobată prin aviz, dacă nu intervine anterior una dintre situaţiile de încetare a valabilității avizului tehnic de racordare prevăzute în regulament.

Art. 13. – (1) După primirea avizului tehnic de racordare, prosumatorul poate solicita în scris operatorului de distribuție încheierea contractului de racordare. Cererea conţine anexate copia actului de identitate sau, după caz, a certificatului constatator eliberat de registrul comerţului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii acestuia şi va fi în mod obligatoriu semnată de prosumator sau de împuternicitul acestuia.

(2) Notificarea prin care prosumatorul înştiinţează operatorul de distribuție cu privire la încheierea directă cu un anumit proiectant/constructor atestat, desemnat de către acesta, a contractului pentru proiectarea/execuţia lucrărilor pentru realizarea instalaţiei de racordare, constituie totodată cerere de încheiere a contractului de racordare. Notificarea va fi în mod obligatoriu semnată de prosumator sau de împuternicitul acestuia și conține anexate documentele prevăzute la alin. (1), precum și împuternicirea acordată de utilizator operatorului economic atestat desemnat conform prevederilor alin. (3) pentru semnarea contractului de racordare cu operatorul de distribuție în numele și pe seama prosumatorului și reprezentarea prosumatorului în relația contractuală cu operatorul de distribuție pe toată perioada derulării contractului de racordare.

(3) În situația prevăzută la alin. (2), prosumatorul poate împuternici operatorul economic desemnat pentru proiectarea și execuția instalației de racordare să încheie, în numele și pe seama sa, cu operatorul de distribuție, contractul de racordare și să îl reprezinte pe prosumator în relația contractuală cu operatorul de distribuție pe toată perioada derulării contractului de racordare.

(4) Cererea de racordare şi documentaţia anexată acesteia se pot trimite prin una dintre următoarele modalități:

a) direct/prin poştă la centrele teritoriale de relaţii cu utilizatorii ale operatorului de distribuție;

b) în format electronic, scanate, la adresa de e-mail/serviciul online pentru racordare pusă/pus la dispoziție de operatorul de distribuție.

(5) Pentru realizarea racordării, prosumatorul achită tariful de racordare conform prevederilor regulamentului.

(6) Prosumatorul client casnic al cărui loc de consum și de producere se racordează la rețeaua de joasă tensiune achită tariful de racordare conform prevederilor procedurii prevăzute la art. 10. În această situație, operatorul de distribuție rambursează prosumatorului contravaloarea efectivă a lucrărilor de proiectare și execuție a branșamentului conform prevederilor procedurii prevăzute la art. 10.

(7) Contractul de racordare se încheie cu respectarea prevederilor contractului-cadru de racordare aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

(8) În cazul prosumatorului client casnic al cărui loc de consum și de producere se racordează la rețeaua de joasă tensiune, contractul de racordare se încheie cu respectarea prevederilor procedurii prevăzute la art. 10 și ale contractelor-cadru de racordare anexate acesteia.

Art. 14. – (1) Operatorul de distribuție are obligaţia să transmită prosumatorului proiectul de contract de racordare semnat în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii prevăzute la art. 13 alin. (1) sau, după caz, a notificării prevăzute la art. 13 alin. (2).

(2) În cazul în care, la solicitarea prosumatorului sau a operatorului economic atestat desemnat potrivit prevederilor art. 13 alin. (3), operatorul de distribuție împreună cu prosumatorul sau cu operatorul economic atestat desemnat, după caz, convin modificări la proiectul de contract prevăzut la alin. (1), operatorul de distribuție are obligaţia să transmită prosumatorului și operatorului economic atestat desemnat contractul de racordare semnat, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data la care a intervenit acordul reciproc asupra conţinutului contractului.

Art. 15. – (1) Pentru racordarea la reţeaua electrică a noului loc de consum și de producere deținut de prosumator se execută următoarele categorii de lucrări:

a) lucrări pentru realizarea instalaţiei de racordare;

b) lucrări pentru realizarea instalaţiei de utilizare.

(2) Pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor, suplimentar lucrărilor prevăzute la alin. (1), operatorul de distribuție realizează lucrări de întărire a reţelei electrice în amonte de punctul de racordare pentru prosumatorii care evacuează energia electrică produsă în reţeaua de distribuție, în situațiile în care lucrările respective rezultă a fi necesare.

(3) În cazul în care este necesară realizarea lucrărilor prevăzute la alin. (2), operatorul de distribuție și prosumatorii parcurg etapele de racordare prevăzute la art. 5 lit. c) – h) aplicând prevederile regulamentului sau, în cazul prosumatorilor clienți casnici ale căror locuri de consum și de producere se racordează la rețeaua de joasă tensiune, prevederile procedurii prevăzute la art. 10.

Art. 16. – (1) Proiectarea instalaţiei de racordare, obţinerea acordului/autorizaţiei pentru executarea instalaţiei de racordare în conformitate cu prevederile legale, execuția, recepția şi punerea în funcţiune a acesteia se realizează în condiţiile şi la termenele prevăzute în contractul de racordare, cu respectarea prevederilor regulamentului, respectiv ale procedurii prevăzute la art. 10 în cazul racordării la rețeaua de joasă tensiune a locurilor de consum și de producere aparţinând prosumatorilor clienți casnici.

(2) Realizarea lucrărilor din categoria prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. b) este în responsabilitatea utilizatorului şi se face pe cheltuiala acestuia, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1) lit. a^1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 17. – După recepţia și punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare, operatorul de distribuție pune sub tensiune pentru perioada de probe instalaţiile electrice de utilizare ale prosumatorului, în condiţiile prevăzute în contractul de racordare și în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.

Art. 18. – (1) Punerea sub tensiune pe perioada de probe se realizează de către operatorul de distribuție pe baza cererii transmise de prosumator, însoţite de documenția completă conținută de dosarul instalaţiei de utilizare prevăzut la art. 19 alin. (1).

(2) Pentru punerea sub tensiune pe perioada de probe, operatorul de distribuție transmite prosumatorului notificarea de punere sub tensiune reprezentând acceptul de punere sub tensiune pentru perioada de probe a instalației de producere a energiei electrice și a instalației de stocare, după caz.

Art. 19. – (1) Dosarul instalaţiei de utilizare se întocmeşte după realizarea fizică a acesteia şi cuprinde următoarele documente:

- procesele verbale care confirmă recepţia la terminarea lucrărilor;

- buletinul de încercare a prizei la pământ;

- certificatele de conformitate și fișele tehnice emise de fabricant, în copie, ale invertoarelor și unităților generatoare cu datele și funcțiile corespunzătoare și, după caz, fișele tehnice emise de fabricant, în copie, ale instalației de stocare;

- schema electrică monofilară a instalaţiei de utilizare, inclusiv tabloul general, cu precizarea protecţiilor prevăzute şi a reglajelor acestora.

(2) În situația în care documentația prevăzută la alin. (1) nu este completă, operatorul de distribuție comunică în scris solicitantului, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data la care prosumatorul a transmis documentația respectivă, necesitatea completării acesteia, indicând documentele ce trebuie anexate, completate sau refăcute, cu furnizarea tuturor informaţiilor necesare în acest scop.

(3) Prosumatorul transmite operatorului de distribuție documentaţia completată conform prevederilor alin. (2), fără a fi necesară o altă cerere de punere sub tensiune pe perioada de probe din partea prosumatorului.

Art. 20. – (1) Operatorul de distribuție este responsabil de achiziţia şi montarea contorului de măsurare a energiei electrice din punctul de delimitare, inclusiv a sistemului de comunicaţie, costurile fiind suportate de către acesta în conformitate cu prevederile regulamentului.

(2) Achiziţia şi montarea grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură şi protecţie, cu excepția echipamentelor prevăzute la alin. (1), precum și suportarea costurilor aferente acestor activități se realizează în conformitate cu prevederile regulamentului.

(3) Montarea grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură și protecție în punctul de delimitare se realizează înainte de data punerii în funcțiune a instalației de racordare.

(4) Contoarele și elementele care alcătuiesc sistemul de măsurare a energiei electrice la locul de consum și de producere trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de Codul de măsurare a energiei electrice, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Art. 21. – (1) Pentru racordarea noului loc consum și de producere deținut de prosumator perioada de probe este de maximum 5 zile lucrătoare de la data punerii în funcțiune a instalației de racordare.

(2) După finalizarea perioadei de probe, prosumatorul sau împuternicitul său transmite la operatorul de distribuție procesul - verbal de recepţie a punerii în funcţiune a instalațiilor de producere și, după caz, a instalației de stocare.

Art. 22. – (1) Operatorul de distribuție are obligaţia să emită din oficiu şi să transmită prosumatorului certificatul de racordare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către prosumator sau împuternicitul său la operatorul de distribuție a procesului verbal de recepţie a punerii în funcţiune.

(2) Certificatul de racordare emis corespunde instalaţiei de racordare şi instalației de utilizare realizate, conform prevederilor contractului de racordare.

(3) Certificatul de racordare emis se completează cu calitatea de prosumator.

Art. 23. – Punerea sub tensiune finală a instalaţiilor electrice aferente locului de consum și de producere deținut de prosumator se realizează de către operatorul de distribuție în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data emiterii certificatului de racordare.

CAPITOLUL IV Reguli pentru racordarea la un loc de consum existent a instalațiilor

de producere a energiei electrice din surse regenerabile

Art. 24. – (1) După realizarea instalației de producere a energiei electrice racordate la locul de consum existent, prosumatorul transmite la operatorul de distribuție notificarea privind racordarea la un loc de consum existent a unei instalații de producere a energiei electrice conform modelului din anexa nr. 2, însoțită de documentele prevăzute în cuprinsul acesteia. În cazul în care la locul de consum existent prosumatorul racordează și o instalației de stocare, acesta confirmă în cuprinsul notificării deținerea instalației de stocare.

(2) Prosumatorul adresează notificarea prin una dintre următoarele modalităţi:

a)	direct;

b)	prin împuternicit, care poate fi și o persoană fizică autorizată sau un reprezentant al unui operator economic atestat conform prevederilor legale, în numele şi pe seama solicitantului;

c) prin furnizorul de energie electrică, în numele şi pe seama solicitantului, pentru locurile de consum aferente clienţilor casnici.

(3) Notificarea trebuie să fie în mod obligatoriu semnată de prosumator sau de împuternicitul acestuia.

(4) Notificarea şi documentaţia anexată acesteia se pot trimite prin una dintre următoarele modalități:

a) direct/prin poştă la centrele teritoriale de relaţii cu utilizatorii ale operatorului de distribuție;

b) în format electronic, scanate,  la adresa de e-mail/serviciul online pentru racordare pusă/pus la dispoziție de operatorul de distribuție.

Art. 25. – (1) În termen de 2 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării, operatorul de distribuție verifică documentaţia depusă.

(2) În cazul în care constată că documentaţia depusă este incompletă, operatorul de distribuție comunică în scris solicitantului, în cadrul termenului prevăzut la alin. (1), necesitatea completării, indicând informațiile sau documentele ce trebuie anexate, completate sau refăcute.

(3) Prosumatorul transmite operatorului de distribuție documentaţia completată conform prevederilor alin. (2), fără a fi necesară o altă cerere de punere sub tensiune pe perioada de probe din partea prosumatorului.

(4) În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării și a documentaţiei complete, operatorul de distribuție transmite solicitantului racordării factura de plată a tarifului pentru actualizarea certificatului de racordare, indicând modalitățile de plată, inclusiv plata prin ordin de plată/mandat poștal în contul bancar al operatorului de distribuție.

Art. 26. – (1) În cazul în care la instalația de utilizare a unui loc de consum existent se racordează instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile, operatorul de distribuție:

a) actualizează certificatul de racordare existent

sau

b) emite certificat de racordare fără a fi necesară actualizarea avizului tehnic de racordare emis pentru locul de consum respectiv, în cazul în care la locul de consum nu există un certificat de racordare emis la data primirii de către operatorul de distribuție a notificării prevăzute la art. 24 alin. (1).

(2) În situația prevăzută la alin. (1) nu se realizează lucrări suplimentare sau modificări în instalaţiile electrice existente din amonte de punctul de delimitare.

(3) Operatorul de distribuție are obligația de a analiza și utiliza releele/funcțiile de protecţie existente în punctul de racordare/delimitare (după caz), în circuitele electrice de curent alternativ aferente instalațiilor de producere a energiei electrice, inclusiv cele existente în modulul generator/generatorul sincron și în restul instalației de utilizare, în vederea  respectării cerințelor prevăzute în  Norma tehnică – „Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea”, aprobată prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Art. 27. – (1) Operatorul de distribuție este responsabil de achiziţia şi înlocuirea contorului de măsurare a energiei electrice existent în punctul de delimitare cu un contor care măsoară energia electrică în ambele sensuri, inclusiv a sistemului de comunicaţie, costurile fiind suportate de către acesta în conformitate cu prevederile regulamentului.

(2) Achiziția și montarea altor echipamente decât cele prevăzute la alin. (1) din grupul de măsurare a energiei electrice sau din blocul de măsură și protecție, dacă acestea sunt necesare ca urmare a racordării instalației de producere a energiei electrice la locul de consum existent, precum și suportarea costurilor aferente acestor activități se realizează în conformitate cu prevederile regulamentului.

(3) Operatorul de distribuție montează şi, dacă este cazul, înlocuiește grupurile de măsurare a energiei electrice produse, amplasate în instalaţiile de utilizare ale prosumatorilor, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1) lit. a^1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării transmise de prosumator conform prevederilor art. 24 alin. (1), însoțite de documentația completă, operatorul de distribuţie înlocuiește contorul, montează, după caz, echipamentele necesare, conform prevederilor alin. (2), și transmite prosumatorului notificarea de punere sub tensiune reprezentând acceptul de punere sub tensiune pentru perioada de probe a instalației de producere a energiei electrice și a instalației de stocare, după caz.

(5) Contoarele și elementele care alcătuiesc sistemul de măsurare a energiei electrice la locul de consum și de producere trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de Codul de măsurare a energiei electrice, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Art. 28. – (1) Pentru racordarea la un loc de consum existent a instalațiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile, perioada de probe este de maximum 5 zile lucrătoare de la data înlocuirii contorului, montării echipamentelor necesare conform prevederilor art. 27 alin. (1) - (3) și transmiterii de către operatorul de distribuţie prosumatorului a notificării de punere sub tensiune.

(2) După finalizarea perioadei de probe, prosumatorul sau împuternicitul său transmite la operatorul de distribuție procesul - verbal de recepţie a punerii în funcţiune a instalațiilor de producere și, după caz, a instalației de stocare.

Art. 29. – (1) Operatorul de distribuție are obligaţia să actualizeze/emită şi să transmită prosumatorului certificatul de racordare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către prosumator sau împuternicitul său la operatorul de distribuție a procesului- verbal de recepţie a punerii în funcţiune.

(2) Transmiterea către prosumator a certificatului de racordare actualizat/emis este condiţionată de achitarea de către acesta a tarifului de actualizare a certificatului de racordare.

(3) Certificatul de racordare se completează cu calitatea de prosumator.

Art. 30. – Punerea sub tensiune finală a instalaţiilor electrice aferente locului de consum existent la care s-au racordat instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile se realizează de către operatorul de distribuție în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data actualizării/emiterii certificatului de racordare.

CAPITOLUL V Reguli pentru racordarea la un loc de consum/loc de consum și de producere existent a instalațiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile, în situația în care este necesară creşterea puterii faţă de puterea aprobată pentru locul de consum/locul de consum și de producere respectiv

Art. 31. – (1) După realizarea instalației de producere a energiei electrice racordate la locul de consum/locul de consum și de producere existent, prosumatorul transmite la operatorul de distribuție cererea de racordare ca urmare a modificării unor elemente de natură tehnică cu depășirea puterii aprobate anterior, conform modelului din anexa nr. 1, însoțită de documentele prevăzute în cuprinsul acesteia. În cazul în care la locul de consum existent prosumatorul racordează și o instalației de stocare, acesta confirmă în cuprinsul notificării deținerea instalației de stocare.

(2) Prin cererea prevăzută la alin. (1) prosumatorul solicită operatorului de distribuție înlocuirea contorului existent la locul de consum existent cu un contor de măsurare a energiei electrice în ambele sensuri și punerea sub tensiune pentru perioada de probe a instalației de producere a energiei electrice racordate la locul de consum existent.

(3) Ca urmare a solicitării prevăzute la alin. (1), operatorul de distribuție realizează lucrări suplimentare sau modificări ale instalaţiilor de racordare existente în amonte de punctul de delimitare, în următoarele situații:

a) prosumatorul solicită creşterea puterii absorbite din reţeaua electrică faţă de puterea aprobată anterior pentru locul de consum existent;

b) puterea solicitată pentru a fi evacuată depășeste puterea aprobată prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare pe baza căreia a fost dimensionată instalația de racordare a locului de consum existent;

c) prosumatorul solicită modificarea unor elemente de natură tehnică la un loc de consum şi de producere existent care include instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile, în situația creșterii puterii pentru consum și/sau evacuare față de puterea aprobată anterior prin certificatul de racordare emis prosumatorului.

(4) Lucrările prevăzute la alin. (3) se realizează în limita unei creșteri a puterii aprobate pentru evacuare până la valoarea corespunzătoare puterii instalate de 400 kW pe loc de consum a instalației de producere a energiei electrice pentru prosumatorii prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. b). Pentru puterile care depășesc această limită, se aplică prevederile regulamentului.

(5) În situațiile prevăzute la alin. (3) se parcurg etapele de racordare prevăzute la art. 5 lit. c) – e) și se aplică prevederile art. 8 –16. Stabilirea soluţiei de racordare se realizează cu respectarea de către operatorul de distribuție a prevederilor art. 26 alin. (3).

Art. 32. – (1) Cererea prevăzută la art. 31 alin. (1) constituie implicit o solicitare de certificare a calității de prosumator.

(2) Prosumatorul adresează cererea de racordare prin una dintre următoarele modalităţi:

a)	direct;

b)	prin împuternicit, care poate fi și o persoană fizică autorizată sau un reprezentant al unui operator economic atestat conform prevederilor legale, în numele şi pe seama solicitantului;

c) prin furnizorul de energie electrică în numele şi pe seama solicitantului, pentru locurile de consum aferente clienţilor casnici.

(3) Cererea prevăzută la art. 31 alin. (1) trebuie să fie în mod obligatoriu semnată de prosumator sau de împuternicitul acestuia.

(4) Cererea şi documentaţia anexată acesteia se pot trimite prin una dintre urmatoarele modalități:

a) direct/prin poştă la centrele teritoriale de relaţii cu utilizatorii ale operatorului de distribuție;

b) în format electronic, scanate,  la adresa de e-mail/serviciul online pentru racordare pusă/pus la dispoziție de operatorul de distribuție.

Art. 33. – (1) După recepția și punerea în funcțiune a instalației de racordare, operatorul de distribuție pune sub tensiune pentru perioada de probe instalaţiile electrice de utilizare ale prosumatorului, în condiţiile prevăzute în contractul de racordare și în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.

(2) Punerea sub tensiune pe perioada de probe se realizează de către operatorului de distribuție pe baza notificării transmise de prosumator sau împuternicitul acestuia conform prevederilor art. 31 alin. (1) și (2) și a documentației complete constând în documentele prevăzute în cuprinsul notificării și documentele prevăzute la alin. (5).

(3) Pentru punerea sub tensiune pe perioada de probe, operatorul de distribuție transmite prosumatorului notificarea de punere sub tensiune reprezentând acceptul de punere sub tensiune pentru perioada de probe a instalației de producere a energiei electrice și a instalației de stocare, după caz.

(4) Înlocuirea contorului de măsurare a energiei electrice și montarea, după caz, a echipamentelor necesare conform prevederilor alin. (7), în punctul de delimitare, se realizează înainte de data punerii în funcțiune a instalației de racordare.

(5) În cazul în care, ca urmare a situațiilor prevăzute la art. 31 alin. (3), au fost realizate lucrări în instalația de utilizare aferentă locului de consum respectiv, prosumatorul transmite operatorului documentele prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a) și d) corespunzătoare instalației de utilizare aferente locului de consum, fără a fi necesară o altă cerere în acest sens.

(6) Operatorul de distribuție este responsabil de achiziţia şi înlocuirea contorului de măsurare a energiei electrice existent în punctul de delimitare cu un contor care măsoară energia electrică în ambele sensuri, inclusiv a sistemului de comunicaţie, costurile fiind suportate de către acesta în conformitate cu prevederile regulamentului.

(7) Achiziția și montarea altor echipamente decât cele prevăzute la alin. (6) din grupul de măsurare a energiei electrice sau din blocul de măsură și protecție, dacă acestea sunt necesare ca urmare a situațiilor prevăzute la art. 31 alin. (3), precum și suportarea costurilor aferente acestor activități se realizează în conformitate cu prevederile regulamentului.

(8) Contoarele și elementele care alcătuiesc sistemul de măsurare a energiei electrice la locul de consum și de producere trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de Codul de măsurare a energiei electrice, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Art. 34. – (1) Având în vedere solicitarea prevăzută la art. 31 alin. (2), operatorul de distribuție pune sub tensiune, pentru o perioadă de probe de maximum 5 zile lucrătoare de la data punerii în funcțiune a instalației de racordare, instalația de utilizare a prosumatorului, inclusiv instalația de producere a energiei electrice și, după caz, instalația de stocare, racordată la locul de consum existent/locul de consum și de producere existent.

(2) După finalizarea perioadei de probe, prosumatorul sau împuternicitul său transmite la operatorul de distribuție procesul-verbal de recepţie a punerii în funcţiune a instalațiilor de utilizare și, după caz, a instalației de stocare.

Art. 35. – (1) Operatorul de distribuție are obligaţia să emită din oficiu şi să transmită prosumatorului certificatul de racordare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către prosumator sau împuternicitul său la operatorul de distribuție a procesului verbal de recepţie a punerii în funcţiune; certificatul de racordare emis corespunde instalaţiei de racordare şi instalației de utilizare realizate, conform prevederilor contractului de racordare.

(2) Certificatul de racordare se completează cu calitatea de prosumator.

Art. 36. – Punerea sub tensiune finală a instalaţiilor electrice aferente locului de consum existent la care s-au racordat instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile se realizează de către operatorul de distribuție în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data emiterii certificatului de racordare.

CAPITOLUL VI Reguli  pentru certificarea calității de prosumator pentru utilizatorul care deține un loc de consum și de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile

Art. 37. – (1) Pentru certificarea calității de prosumator, utilizatorul care deține un loc de consum și de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile adresează operatorului de distribuție o notificare conform modelului din anexa nr. 3, însoțită de documentele prevăzute în cuprinsul acesteia.

(2) Prosumatorul adresează notificarea prin una dintre următoarele modalităţi:

a) direct;

b) prin împuternicit, în numele şi pe seama solicitantului.

(3) Notificarea trebuie să fie în mod obligatoriu semnată de prosumator sau de împuternicitul acestuia.

(4) Notificarea şi documentaţia anexată acesteia se pot trimite prin una dintre următoarele modalități:

a) direct/prin poştă la centrele teritoriale de relaţii cu utilizatorii ale operatorului de distribuție;

b) în format electronic, scanate, la adresa de e-mail/serviciul online pentru racordare pusă/pus la dispoziție de operatorul de distribuție.

(5) În termen de maximum o zi lucrătoare de la data înregistrării notificării și a documentaţiei complete, operatorul de distribuție transmite solicitantului factura de plată a tarifului pentru actualizarea certificatului de racordare, indicând modalitățile de plată, inclusiv plata prin ordin de plată/mandat poștal în contul bancar al operatorului de distribuție.

Art. 38. – (1) Operatorul de distribuție are obligaţia să actualizeze şi să transmită prosumatorului certificatul de racordare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către prosumator sau împuternicitul său la operatorul de distribuție a notificării și a documentaţiei complete prevăzute la art. 37.

(2) Transmiterea către prosumator a certificatului de racordare actualizat este condiţionată de achitarea de către acesta a tarifului de actualizare a certificatului de racordare.

(3) Certificatul de racordare se completează cu calitatea de prosumator.

Art. 39. – Prevederile art. 37 și 38 se aplică în următoarele situații:

a) în cazul în care, până la data transmiterii notificării prevăzute la art. 37 alin. (1), utilizatorul nu a obținut certificarea de prosumator și nu deține un certificat de racordare completat cu această calitate emis pentru locul de consum și de producere existent;

b) în situația modificării unor elemente de natură tehnică la un loc de consum şi de producere existent care include instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile, cu creșterea puterii pentru evacuare față de puterea aprobată anterior prin certificatul de racordare emis, în cazul în care nu sunt necesare lucrări suplimentare sau modificări în instalaţiile electrice existente din amonte de punctul de delimitare.

CAPITOLUL VII  Dispoziții finale și tranzitorii

Ar. 40. – (1) Operatorii de distribuție au obligația să verifice ori de câte ori este necesar, dar la un interval de timp care nu poate depăși un an, calitatea tehnică a energiei electrice livrate în rețea de către prosumatorii care dețin locuri de consum și de producere prevăzute cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile.

(2) În cazul în care parametrii de calitate tehnică a energiei electrice în punctul de delimitare nu corespund cerințelor stabilite la art.12 din Norma tehnică „Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea", aprobată prin Ordinul presedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2018, cu modificările și completările ulterioare, operatorul de distribuție stabilește de comun acord cu prosumatorul perioada în care prosumatorul are obligația să elimine neconformitatea.

(3) Prosumatorul notifică operatorul de distribuție, în termenul stabilit în confomitate cu prevederile alin. (2), cu privire la eliminarea neconformității și la efectuarea verificărilor parametrilor de calitate a energiei electrice după eliminarea acesteia; notificarea este însoțită de rezultatul verificărilor.

(4) În cazul în care prosumatorul nu transmite notificarea cu privire la efectuarea verificărilor parametrilor de calitate a energiei electrice în termenul stabilit în confomitate cu prevederile alin. (2) sau dacă rezultatul verificărilor indică nerespectarea cerințelor stabilite la art.12 din Norma tehnică "Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea", aprobată prin Ordinul presedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2018, cu modificările și completările ulterioare, până la remedierea neconformităților constatate, operatorul de distribuție deconectează instalația de producere, cu luarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea reconectării acesteia, sau locul de consum și de producere dacă prosumatorul refuză accesul operatorului de distribuție în incinta/zona în care sunt amplasate instalațiile de producere.

Art. 41. – Sunt interzise operatorilor de distribuție solicitarea oricăror altor documente în afară de cele prevăzute în prezenta procedură, precum și solicitarea realizării de probe/teste pentru instalațiile de producere a energiei electrice și pentru instalațiile de stocare, după caz, ale căror rezultate sunt deja confirmate prin documentele transmise de prosumator conform prevederilor prezentei proceduri.

Art. 42. – Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură.

ANEXA Nr. 1

la procedură

CERERE DE RACORDARE

pentru locul de consum și de producere deținut de prosumator

□ Loc de consum și de producere nou

□ Loc de consum existent/loc de consum și de producere existent cu modificarea unor elemente de natură tehnică cu depășirea puterii aprobate anterior

Utilizatorul............................................, cu domiciliul/sediul în județul........................................., municipiul/orașul/comuna/satul/sectorul....................................., codul poștal ...................., str. ...................................................... nr. ..........., bl. ........, sc. ....., et. ......, ap. ........., telefon/telefon mobil/fax ........................./............................./............................., e-mail .................................., cod de înregistrare fiscală .................................... /CNP ..................................., înregistrat la oficiul registrului comerțului cu nr. ........................................, reprezentat prin ......................................................., în calitate de........................................................., contul ................................, deschis la banca ........................, sucursala .................................., reprezentat prin împuternicit/persoană fizică autorizată/reprezentant al operatorului economic atestat/furnizor de energie electrică................................................................................., CNP ..................................., cu domiciliul/sediul în județul........................................., municipiul/orașul/comuna/satul/sectorul................................................., codul poștal ...................., str. ...................................................... nr. ..........., bl. ........, sc. ....., et. ......, ap. ........., telefon/telefon mobil/fax ................/................../................., e-mail ..............................................., nr./data act autorizare……………………, emis de.....................,

solicit prin prezenta:

□ obținerea avizului tehnic de racordare pentru obiectivul situat în județul ......................................... municipiul/orașul/comuna/satul/sectorul ...................................., str. .............................................. nr. ........., bl. ........, sc. ......, et. ......., ap. ........, nr. CF .................., nr. cadastral ........... și certificarea calității de prosumator;

□ înlocuirea contorului existent la locul de consum/locul de consum și de producere existent cu un contor de măsurare a energiei electrice în ambele sensuri;

□ punerea sub tensiune pentru perioada de probe a instalației de producere a energiei electrice racordate la locul de consum/locul de consum și de producere existent.

Data estimată solicitată pentru punerea sub tensiune finală a instalației de utilizare*): .............................................................

Modul de alimentare actual al obiectivului și descrierea modificărilor de natură tehnică față de situația anterioară**):....................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

*) Se completează numai în cazul locului de consum și de producere nou;

**) Se completează numai în cazul locului de consum/locului de consum și de producere existent cu modificarea unor elemente de natură tehnică cu depășirea puterii aprobate anterior.

1. Date tehnice și energetice pentru locul de consum:

1.1. Puterea aprobată

| Puterea maximă simultan absorbită din rețea |  | kW |
| --- | --- | --- |
| Puterea maximă simultan absorbită din rețea |  | kVA |

1.2. Tipul de racord solicitat:        □   monofazat                 □  trifazat

1.3. Lista receptoarelor, cu precizarea puterii și a tensiunii nominale (acolo unde este cazul se va indica și regimul generat de acestea: cu șocuri, deformat, cu sarcini dezechilibrate etc.)

| Nr. crt. | Denumire receptoare | Puterea instalată Pi (kW) | Observații (caracteristicile, regim de funcționare) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| Total Pi (kW) |  |  |  |

2. Date tehnice și energetice pentru locul de producere:

2.1. Puterea aprobată

| Puterea maximă simultan evacuată în rețea |  | kW |
| --- | --- | --- |
| Puterea maximă simultan evacuată în rețea |  | kVA |

2.2. Date tehnice și energetice aferente instalației de producere a energiei electrice

Generatoare asincrone și sincrone:

| Nr. crt. | Nr. UG | Tip UG (As, S) | Tip UG (T,H,E) | U (V) | Un UG (V) | Pn UG (kW) | Sn UG (kVA) | Pi total (kW) | Pmax produsă de UG (kW) | Pmin produsă de UG (kW) | Qmax (kVAr) | Qmin (kVAr) | Sevac (kVA) | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Mijloace de compensare a energiei reactive:

NU

DA

| Nr. crt. | Tip echipament de compensare | Qn (kVAr) | Qmin (kVAr) | Qmax (kVAr) | Nr. trepte* | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

* Se completează dacă  tipul de echipament de compensare utilizat are reglaj în trepte

Module generatoare de tip fotovoltaic:

| Nr. crt. | Nr. panouri | Tip panou | Pi panou (c.c.) (kW) | Pi total panouri (c.c.) (kW) | Pmax debitat de panouri (c.c.) (kW) | Pi total panouri pe 1 invertor (c.c.) (kW) | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |

Invertoare:

| Nr. crt. | Nr. invertoare | Tipul invertoarelor | Un invertor (c.a.) (V) | Pi invertor (c.a.) (kW) | Pmax invertor evacuată în rețea (c.a.) (kW) | Pmax centrală formată din module generatoare (c.a.) (kW) | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |

NOTĂ:

U.G. = unitate generatoare; panou = panou fotovoltaic; As – asincron; S – sincron; T – termo; H – hidro; E – eolian;

Qn – putere reactivă nominală; Qmax = putere reactivă maximă; Qmin = putere reactivă minimă;

c.c. = curent continuu; c.a. = curent alternativ;

Pn = putere activă nominală; Pi = putere activă instalată; Pmax = putere activă maximă; Pmin = Pputere activă minimă; Sn = putere aparentă nominală;

Un = tensiune nominală la borne;

U = tensiunea în punctul de racordare;

Sevac = puterea aparentă aprobată pentru evacuare în rețea.

2.3. Serviciile interne ale instalației producere:

| Pi servicii interne |  | kW |
| --- | --- | --- |
| Puterea maximă simultan absorbită servicii interne |  | kW |

Anexez prezentei următoarele documente:

a) copia actului de identitate, a certificatului de înregistrare la registrul comerţului sau alte autorizaţii legale de  funcţionare emise de autorităţile competente, după caz;

b) certificatul constatator (doar în cazul prosumatorului persoană juridică), în copie, emis de oficiul registrului comerţului, cu informaţii complete care să reflecte situaţia la zi a solicitantului, prin care se dovedeşte că persoana juridică nu desfăşoară ca activitate principală producerea de energie electrică;

c*) certificatul de urbanism eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru obiectivul ce se realizează pe locul de consum și de producere respectiv, în termen de valabilitate, în copie;

d*) planul de situație la scară, întocmit conform prevederilor legale în vigoare, cu amplasarea în zonă a locului de consum şi de producere, în copie;

e*) actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosinţă asupra terenului, incintei şi/sau clădirii care constituie locul de consum și de producere pentru care se solicită racordarea, în copie. În cazul spaţiilor care nu sunt în proprietatea prosumatorului, este necesar acordul scris al proprietarului pentru realizarea de instalaţii electrice şi/sau capacităţi energetice;

f*) autorizaţia de construire pentru obiectivul ce se realizează pe locul de consum și de producere respectiv, în termen de valabilitate, în copie, în situaţia în care se solicită racordarea unei organizări de şantier pentru realizarea acestuia;

g**) procesul-verbal care confirmă recepţia la terminarea lucrărilor aferente instalației de producere a energiei electrice și a instalației de stocare, după caz, întocmit de executantul lucrării;

h**) buletinul de încercare a prizei la pământ;

i**) certificatele de conformitate și fișele tehnice emise de fabricant, în copie, ale invertoarelor și unităților generatoare cu datele și funcțiile corespunzătoare și, după caz, fișele tehnice emise de fabricant, în copie, ale instalației de stocare;

j**) schema electrică monofilară a instalației de producere a energiei electrice și modul de racordare a acesteia în instalația de utilizare existentă, cu precizarea protecțiilor prevăzute și reglajele acestora.

*) Se anexează numai în cazul locului de consum și de producere nou. Pentru un loc de consum și de producere nou de tip locuinţă individuală, aparţinând unui client casnic, cu excepţia celor din ansamblurile de blocuri de locuinţe şi/sau de locuinţe individuale, în situaţia în care solicitantul nu deţine niciunul dintre documentele prevăzute la lit. e), acesta poate transmite:

a) o adeverinţă eliberată de administraţia publică locală în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că solicitantul este cunoscut că deţine imobilul sub nume de proprietar; şi

b) o declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, autentificată notarial, prin care acesta declară că:

(i) posedă imobilul ca un adevărat proprietar;

(ii) nu a înstrăinat sau grevat imobilul.

**) Se anexează numai în cazul locului de consum/locului de consum și de producere existent cu modificarea unor elemente de natură tehnică cu depășirea puterii aprobate anterior. În cazul locului de consum și de producere nou, documentele fac parte din dosarul instalației de utilizare și se transmit împreună cu cererea pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe, în conformitate cu prevederile procedurii.

În sprijinul solicitării mele, transmit următoarele informații privind:

a) deținerea de sisteme de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile

NU DEȚIN.

DEȚIN.

| Detalii schemă alimentare |  |  |
| --- | --- | --- |
| Capacitate baterii de acumulatoare |  | Ah |

b) echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalațiile de utilizare, altele decât cele aparținând operatorilor de distribuție, și caracteristicile acestora, respectiv: serie contor, tip contor, date tehnice

NU

DA

| Nr. crt. | Serie contor | Tip contor | Date tehnice |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Declar pe propria răspundere că datele și informațiile cuprinse în prezenta cerere sunt autentice şi că documentele anexate, în copie, sunt conforme cu originalul.

Data .....................................

Solicitant/Împuternicit,

............................................

(numele, prenumele şi semnătura)

ANEXA Nr. 2

la procedură

NOTIFICARE

privind racordarea la un loc de consum existent a unei instalații de producere a energiei electrice

Utilizatorul............................................, cu domiciliul/sediul în județul......................................, municipiul/orașul/comuna/satul/sectorul..............................., codul poștal ...................., str. ...................................................... nr. ..........., bl. ........, sc. ....., et. ......, ap. ........., telefon/telefon mobil/fax ........................./............................./............................., e-mail .................................., cod de înregistrare fiscală .................................... /CNP ..................................., înregistrat la oficiul registrului comerțului cu nr. ........................................, reprezentat prin ......................................................., în calitate de........................................................., contul ................................, deschis la banca ........................, sucursala .................................., reprezentat prin împuternicit/persoană fizică autorizată/reprezentant al operatorului economic atestat/furnizor de energie electrică ................................................................................., CNP ..................................., cu domiciliul/sediul în județul........................................., municipiul/orașul/comuna/satul/sectorul................................................., codul poștal ..............., str. ...................................................... nr. ..........., bl. ........, sc. ....., et. ......, ap. ........., telefon/telefon mobil/fax ................/................../................., e-mail ........................................., nr./data act autorizare……………………, emis de......................................................................,

notific prin prezenta racordarea la locul de consum existent situat în județul ......................................... municipiul/orașul/comuna/satul/sectorul ...................................., str. .............................................. nr. ........., bl. ........, sc. ......, et. ......., ap. ........, nr. CF .................., nr. cadastral ..........., având codul unic de identificare.................................. (înscris pe factura de energie electrică), a unei instalații de producere a energiei electrice cu putere maximă simultană ce poate fi evacuată în rețeaua de distribuție de………………….kW………………kVA.

Prin prezenta notificare, solicit:

- înlocuirea contorului existent la locul de consum cu un contor de măsurare a energiei electrice în ambele sensuri;

- punerea sub tensiune pentru perioada de probe a instalației de producere a energiei electrice.

Date tehnice și energetice aferente instalației de producere a energiei electrice:

Generatoare asincrone și sincrone:

| Nr. crt. | Nr. UG | Tip UG (As, S) | Tip UG (T,H,E) | U (V) | Un UG (V) | Pn UG (kW) | Sn UG (kVA) | Pi total (kW) | Pmax produsă de UG (kW) | Pmin produsă de UG (kW) | Qmax (kVAr) | Qmin (kVAr) | Sevac (kVA) | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Mijloace de compensare a energiei reactive:

NU

DA

| Nr. crt. | Tip echipament de compensare | Qn (kVAr) | Qmin (kVAr) | Qmax (kVAr) | Nr. trepte* | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

* Se completează dacă  tipul de echipament de compensare utilizat are reglaj în trepte.

Module generatoare de tip fotovoltaic:

| Nr. crt. | Nr. panouri | Tip panou | Pi panou (c.c.) (kW) | Pi total panouri (c.c.) (kW) | Pmax debitat de panouri (c.c.) (kW) | Pi total panouri pe 1 invertor (c.c.) (kW) | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |

Invertoare:

| Nr. crt. | Nr. invertoare | Tipul invertoarelor | Un invertor (c.a.) (V) | Pi invertor (c.a.) (kW) | Pmax invertor evacuată în rețea (c.a.) (kW) | Pmax centrală formată din module generatoare (c.a.) (kW) | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |

NOTĂ:

U.G. = unitate generatoare; panou = panou fotovoltaic; As – Asincron; S – sincron; T – termo; H – hidro; E – eolian;

Qn – putere reactivă nominală; Qmax = putere reactivă maximă; Qmin = putere reactivă minimă;

c.c. = curent continuu; c.a. = curent alternativ;

Pn = putere activă nominală; Pi = putere activă instalată; Pmax = putere activă maximă; Pmin = putere activă minimă; Sn = putere aparentă nominală;

Un = tensiune nominală la borne;

U = tensiunea în punctul de racordare;

Sevac = puterea aparentă aprobată pentru evacuare în rețea.

Serviciile interne ale instalației producere:

| Pi servicii interne |  | kW |
| --- | --- | --- |
| Puterea maximă simultan absorbită servicii interne |  | kW |

Anexez prezentei următoarele documente:

a) copia actului de identitate, a certificatului de înregistrare la registrul comerţului sau a altor autorizaţii legale de funcţionare emise de autorităţile competente, după caz;

b) certificatul constatator (doar în cazul prosumatorului persoană juridică), în copie, emis de oficiul registrului comerţului, cu informaţii complete care să reflecte situaţia la zi a solicitantului, prin care se dovedeşte că persoana juridică nu desfăşoară ca activitate principală producerea de energie electrică;

c) procesul-verbal care confirmă recepţia la terminarea lucrărilor aferente instalației de producere a energiei electrice și a instalației de stocare, după caz, întocmit de executantul lucrării;

d) buletinul de încercare a prizei la pământ;

e) certificatele de conformitate și fișele tehnice ale invertoarelor și unităților generatoare cu datele și funcțiile corespunzătoare, emise de fabricant, în copie, și, după caz, fișele tehnice emise de fabricant, în copie, ale instalației de stocare;

f) schema electrică monofilară a instalației de producere a energiei electrice și modul de racordare a acesteia în instalația de utilizare existentă, cu precizarea protecțiilor prevăzute și reglajele acestora.

În sprijinul solicitării mele, transmit următoarele informații privind:

a) deținerea de sisteme de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile

NU DEȚIN.

DEȚIN.

| Detalii schemă alimentare |  |  |
| --- | --- | --- |
| Capacitate baterii de acumulatoare |  | Ah |

b) echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalațiile de utilizare, altele decât cele aparținând operatorilor de distribuție, și caracteristicile acestora, respectiv: serie contor, tip contor, date tehnice;

NU

DA

| Nr. crt. | Serie contor | Tip contor | Date tehnice |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Declar pe propria răspundere că datele și informațiile cuprinse în prezenta notificare sunt autentice şi că documentele anexate, în copie, sunt conforme cu originalul.

Data .....................................

Solicitant/Împuternicit,

............................................

(numele, prenumele şi semnătura)

ANEXA Nr. 3

la procedură

NOTIFICARE

privind certificarea calității de prosumator pentru utilizatorul care deține un loc de consum și de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice

Utilizatorul............................................, cu domiciliul/sediul în județul..............................., municipiul/orașul/comuna/satul/sectorul....................................., codul poștal ...................., str. ...................................................... nr. ..........., bl. ........, sc. ....., et. ......, ap. ........., telefon/telefon mobil/fax ........................./............................./............................., e-mail .................................., codul de înregistrare fiscală .................................... /CNP ..................................., înregistrat la oficiul registrului comerțului cu nr. ........................................, reprezentat prin ......................................................., în calitate de........................................................., contul ................................, deschis la banca ........................, sucursala .................................., reprezentat prin împuternicit ............................................................................., CNP ..................................., cu domiciliul/sediul în județul........................................., municipiul/orașul/comuna/satul/sectorul.............................................., cod poștal ...................., str. ...................................................... nr. ..........., bl. ........, sc. ....., et. ......, ap. ........., telefon/telefon mobil/fax ................/................../................., e-mail ..........................................., nr./data act autorizare……………………, emis de......................................................................,

solicit prin prezenta certificarea calității de prosumator pentru locul de consum și de producere situat în județul ......................................... municipiul/orașul/comuna/satul/sectorul ...................................., str. .............................................., nr. ........., bl. ........, sc. ......, et. ......., ap. ........, nr. CF .................., nr. cadastral ........... având codul unic de identificare.................................. (înscris pe factura de energie electrică) și pentru care a fost emis Certificatul de racordare nr……………din data de………….. .

Anexez prezentei următoarele documente:

a) copia actului de identitate, a certificatului de înregistrare la registrul comerţului sau a altor autorizaţii legale de funcţionare emise de autorităţile competente, după caz;

b) certificatul constatator (doar în cazul prosumatorului persoană juridică), în copie, emis de oficiul registrului comerţului, cu informaţii complete care să reflecte situaţia la zi a solicitantului, prin care se dovedeşte că persoana juridică nu desfăşoară ca activitate principală producerea de energie electrică.

În sprijinul solicitării mele, transmit următoarele informații privind:

a) deținerea de sisteme de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile

NU DEȚIN.

DEȚIN.

| Detalii schemă alimentare |  |  |
| --- | --- | --- |
| Capacitate baterii de acumulatoare |  | Ah |

b) echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalațiile de utilizare, altele decât cele aparținând operatorilor de distribuție, și caracteristicile acestora, respectiv: serie contor, tip contor, date tehnice;

NU

DA

| Nr. crt. | Serie contor | Tip contor | Date tehnice |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Declar pe propria răspundere că datele și informațiile cuprinse în prezenta notificare sunt autentice şi că documentele anexate, în copie, sunt conforme cu originalul.

Data .....................................

Solicitant/Împuternicit,

............................................

(numele, prenumele şi semnătura)