Ordin nr. … din …….

pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (2) lit. h), art. 29 alin. (1) și (3) și art. 38 alin. (2) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (6) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 83 alin. (2) din Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorității Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Persoanele juridice autorizate de către autoritatea competentă să desfășoare activități de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi/sau pentru apă caldă de consum, asociațiile de proprietari/asociațiile de chiriași/proprietarii condominiilor, după caz, din imobilele de tip condominiu în care sunt montate sisteme de repartizare a costurilor pentru încălzire și/sau pentru apă caldă de consum, duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

(2) Entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru CHIRIȚĂ

ANEXĂ

Regulament privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum

CAPITOLUL I. Dispoziţii generale

Secţiunea 1

Scop și domeniu de aplicare

- (1) Prevederile prezentului regulament au drept scop stabilirea regulilor și algoritmilor de calcul utilizați la repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul în care sunt montate:

- sisteme de repartizare a costurilor pentru încălzire și/sau

- sisteme de repartizare a costurilor pentru apă caldă de consum.

(2) Regulamentul se aplică la repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, care sunt alimentate cu energie termică de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică sau de la o sursă proprie locală de producere a energiei termice montată la nivel de scară/bloc, în cazul în care sunt montate sisteme de repartizare a costurilor pentru încălzire și/sau pentru apă caldă de consum iar distribuția energiei termice se realizează vertical.

(3) Regulamentul nu se aplică la repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu în care sunt montate contoare individuale destinate măsurării directe a consumului de energie termică, la nivelul fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinaţie decât cea de locuință, iar distribuția energiei termice se realizează orizontal.

- Prevederile prezentului regulament se aplică de către:

  - persoanele juridice autorizate de către autoritatea de reglementare competentă să desfășoare activităţii de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi/sau pentru apă caldă de consum;

  - asociațiile de proprietari/asociațiile de chiriași/proprietarii condominiilor, după caz, din imobilele de tip condominiu în care sunt montate sisteme de repartizare a costurilor pentru încălzire și/sau pentru apă caldă de consum;

  - autoritățile administrației publice locale din unitățile administrativ-teritoriale.

Secţiunea a 2-a

Principii

- Prezentul regulament de repartizare urmărește respectarea următoarelor principii:

  - asigurarea unei repartizări echitabile a energiei termice înregistrate de contorul de la branşament între consumatorii din condominiu;

  - "beneficiarul plătește" - proprietarul care beneficiază direct ori indirect, individual sau colectiv de energia termică consumată în condominiu trebuie să participe cu o cotă-parte la achitarea acesteia;

  - protecția consumatorilor din condominiu;

  - utilizarea eficientă a resurselor energetice;

  - transparența modului de repartizare a energiei termice între proprietarii unui condominiu.

Secţiunea a 3-a

Definiții și abrevieri

- (1) În sensul prezentului regulament abrevierile utilizate se definesc după cum urmează:

- ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

- BRML - Biroul Român de Metrologie Legală;

- Lege - Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- SACET - Sistem de alimentare centralizată cu energie termică;

- SET - Suprafață echivalentă termic.

- Termenii folosiți în regulament au semnificațiile din Lege, din Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare, și din legislația aplicabilă în domeniul energiei termice.

- În înțelesul prezentului regulament, termenii specifici utilizați au următoarele semnificații:

- apartament - partea dintr-un condominiu destinată locuirii, în regim de proprietate individuală, care, împreună cu cota-parte din proprietatea comună, constituie o unitate de proprietate imobiliară;

- autoritatea de reglementare competentă - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

- branşament termic - legătura fizică dintre o rețea termică şi instalaţiile proprii ale unui utilizatorul de energie termică;

- citire de la distanță - citire prin intermediul transferului de date către un receptor;

- coloană de distribuţie - conductă aparținând rețelei interioare de distribuţie a energiei termice care alimentează corpurile de încălzire, fiind amplasată pe proprietatea individuală sau comună;

- condominiu - imobil, bloc de locuințe, clădire - proprietate imobiliară din care unele părţi sunt proprietăți individuale, reprezentate de apartamente sau spații cu altă destinaţie decât cea de locuință, iar restul, din părţi aflate în proprietate comună. Prin asimilare, poate fi definit condominiu şi un tronson, cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit, în condiţiile în care se poate delimita proprietatea comună;

- contor de branşament - grup de măsurare a energiei termice, supus controlului metrologic, montat la branşament, la limita proprietăţii utilizatorului de energie termică, utilizat la facturarea cantităților furnizate, pe baza înregistrărilor acestuia;

- consum comun de încălzire - consumul de energie termică aferent:

- corpurilor de încălzire din spațiile comune ale blocului/scării, precum: casa scării, spații administrative, spălătorii, uscătorii, holuri etc.

- conductelor de distribuție a încălzirii din subsolul blocului/scării și coloanelor de distribuție care traversează proprietatea comună și individuală;

- consum individual de încălzire - consumul de energie termică aferent corpurilor de încălzire din apartamentele și spațiile cu altă destinație decât cea de locuință;

- factor de amplasare - mărime adimensională utilizată la repartizarea costurilor pe baza înregistrării repartitoarelor de costuri pentru încălzire, determinată în funcţie de:

- amplasarea incintelor/încăperilor faţă de punctele cardinale;

- amplasarea incintelor/încăperilor pe orizontala şi verticala condominiului;

- factor de evaluare global - mărime adimensională utilizată la transformarea valorilor afișate de repartitoarele de costuri pentru încălzire într-o formă adecvată calculului consumului de energie termică în funcţie de:

- puterea termică nominală a corpului de încălzire, stabilită în condiţii de referință - KQ;

- modificarea puterii termice a corpului de încălzire în condiţiile în care temperatura aerului din incintă este mai mică decât temperatura aerului din condiţiile de referință, în cazul repartitoarelor electronice de costuri cu un singur senzor de măsură - KT;

- diferența dintre temperatura măsurată cu sondele de temperatură şi temperatura reală a corpului de încălzire şi a aerului, pentru diferite tipuri de suprafețe de transfer de căldură - KC;

- factor de conversie - mărime adimensională folosită la conversia valorii afișate de un repartitor de costuri pentru încălzire în valori adecvate pentru repartizarea costurilor cu energia termică, determinată, pentru fiecare combinație corp de încălzire - repartitor de costuri – incintă/încăpere, ca produs între factorul de evaluare global şi factorul de amplasare prevăzut în anexa nr. 1;

- furnizor de energie termică - operatorul care asigură, în baza unui contract, vânzarea energiei termice către utilizatori/consumatori şi încasarea contravalorii acesteia;

- instalații de utilizare a energiei termice pentru încălzire - totalitatea instalațiilor şi receptoarelor prin care se consumă/utilizează energia termică;

- instalații de utilizare a apei calde de consum - totalitatea instalațiilor prin care se consumă/ utilizează apă caldă de consum;

- părţi comune - bunuri accesorii în raport cu proprietățile individuale, care nu pot fi folosite decât în comun şi sunt obiectul unui drept de coproprietate forțată;

- prestator - persoană juridică titulară de autorizație emisă de către ANRE pentru:

- exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire - autorizație de tip II,

- exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru apă caldă de consum - autorizație de tip IV,

care răspunde de corectitudinea repartizării consumurilor de energie termică pentru încălzire şi/sau apă caldă de consum într-un condominiu;

- proprietate individuală - locuință sau spațiul cu altă destinaţie decât cea de locuință, parte dintr-un condominiu, destinată locuirii sau altor activități, deținută în proprietate exclusivă;

- proprietarii de condominii - persoanele fizice sau juridice care dețin în proprietate unu sau mai multe imobile de tip condominiu destinate închirierii, în care nu există constituită o asociație de proprietari;

- repartitor de costuri - aparat cu indicații adimensionale sau dimensionale, destinat utilizării în cadrul sistemelor de repartizare a costurilor, în scopul determinării:

- energiei termice consumate de corpul de încălzire pe care acesta este montat;

- energiei termice conținute în apa caldă de consum și volumul apei calde de consum care trece prin aparat;

- repartitor de costuri pentru încălzire - aparat pentru înregistrarea proporțională a puterii termice în unități de consum;

- repartitor de costuri pentru apă caldă de consum - contor de apă caldă de consum utilizat ca repartitor de costuri;

- repartitor de costuri optic - repartitor care este citit direct, prin vizualizarea afișajului;

- repartizare a costurilor - totalitatea acțiunilor şi activităților desfășurate de prestator, în scopul repartizării costurilor pe proprietăți individuale din imobilele de tip condominiu;

- sisteme de repartizare a costurilor - ansamblu format din mai multe repartitoare de costuri, de același fel, armăturile şi instalaţiile aferente, montate în imobile de tip condominiu, care funcționează şi este exploatat de prestator pe baza unui program de calcul specializat;

- suprafață echivalentă termic a unui corp de încălzire - mărime convențională care caracterizează puterea termică a unui corp de încălzire; metrul pătrat de suprafață echivalentă termic este acea suprafață a corpului de încălzire care cedează 453 W, în următoarele condiții de proiectare: temperatura de intrare și ieșire a agentului termic din corpul de încălzire de 90°C/70°C și temperatura interioară a spațiului de 20°C;

- suprafaţa utilă a apartamentului - suma tuturor suprafețelor utile ale încăperilor, așa cum este înscrisă în cartea funciară sau în actul de proprietate; cuprinde: camera de zi, dormitoare, băi, WC, duș, bucătărie, spații de depozitare şi de circulație din interiorul locuinței. Nu cuprinde: suprafaţa logiilor şi a balcoanelor, dacă în acestea nu s-au montat corpuri de încălzire;

- unitate de calcul - ansamblul format dintr-un contor de energie termică şi repartitoarele de costuri aferente, montate în instalația de utilizare a energiei termice pentru încălzire şi/sau a apei calde de consum dintr-un condominiu alimentat exclusiv prin branșamentul pe care e montat acel contor;

- unitate de consum - mărime adimensională utilizată la stabilirea consumului de energie termică, determinată, după caz:

- ca diferenţă a indecșilor înregistrați de un repartitor de costuri, corectată, după caz, prin aplicarea unor coeficienți de corecție;

- pe bază de baremuri, în cazul repartitoarelor de costuri pentru apă caldă de consum;

- prin calcule, altele decât cele din situațiile de la lit. a) şi b);

- utilizator al apartamentului/spațiului - persoană fizică sau juridică, titular al drepturilor de folosință asupra apartamentului sau spațiului cu altă destinaţie decât cea de locuință, denumit în continuare utilizator;

- utilizator de energie termică - unul sau mai mulți consumatori de energie termică, beneficiari ai serviciului public de alimentare cu energie termică; în cazul condominiilor, prin utilizator se înțelege totalitatea consumatorilor din condominiul respectiv.

Secţiunea a 4-a

Documente de referință

- Dispozițiile prezentului regulament se coroborează/completează cu prevederile următoarelor acte normative și standarde:

- Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare;

- regulamentul pentru acordarea/suspendarea/retragerea autorizațiilor pentru montarea, punerea în funcţiune, repararea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE;

- SR EN 834:2014 Repartitoare de costuri ale căldurii pentru determinarea consumului radiatoarelor utilizate la încălzirea încăperilor. Aparate alimentate cu energie electrică.

Secţiunea a 5-a

Dispoziții generale

- (1) Repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, atât pentru încălzire cât și pentru apă caldă de consum, pe baza indicaţiilor repartitoarelor de costuri, se realizează numai de către prestatori.

- Citirea repartitoarelor de costuri și repartizarea consumurilor de energie termică, atât pentru încălzire cât și pentru apă caldă de consum, se realizează lunar.

- Pentru fiecare unitate de calcul, contractul pentru exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor cu încălzirea și/sau pentru exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor cu apa caldă de consum se încheie între asociaţia de proprietari/asociația de chiriași/proprietarul condominiului şi un prestator.

- La semnarea contractului de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și/sau pentru apă caldă de consum, asociația de proprietari/asociația de chiriași/proprietarul condominiului comunică, în scris, prestatorului informațiile cu privire la:

  - cotele indivize și suprafețele utile pentru fiecare apartament sau spațiu cu altă destinație decât cea de locuință,

  - numărul de persoane pentru fiecare apartament sau spațiu cu altă destinație decât cea de locuință; aceste informații sunt utilizate numai în cazul repartizării consumurilor de energie termică din apa caldă de consum;

toate informațiile comunicate sunt actualizate și retransmise prestatorului de către asociaţia de proprietari/asociația de chiriași/proprietarul condominiului, ori de câte ori apar modificări.

- Asociaţiile de proprietari/asociaţiile de chiriași, membrii acestora, proprietarii de condominii, sau oricare alte persoane fizice sau juridice neautorizate nu au dreptul de a face repartizarea costurilor pentru energia termică pe baza indicaţiilor repartitoarelor de costuri.

- În imobilele de tip condominiu în care sunt montate sisteme de repartizare a costurilor pentru încălzire și/sau apă caldă de consum, persoanele fizice sau juridice autorizate pentru administrarea condominiilor stabilesc cotele de întreținere doar în baza datelor furnizate de către prestatorul cu care asociaţia de proprietari/asociația de chiriași/proprietarul de condominiu are încheiat contract.

- Indicațiile repartitoarelor de costuri pentru încălzire și apă caldă de consum nou montate vor fi luate în considerare începând cu luna de consum următoare.

- Exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire sau pentru apă caldă de consum montate în spațiile cu altă destinaţie decât cea de locuință dintr-o unitate de calcul se realizează de către același prestator care exploatează celelalte sisteme de repartizare din respectiva unitate de calcul.

- Contractul încheiat de asociaţia de proprietari/asociația de chiriași/proprietarul de condominiu cu prestatorul se suspendă/încetează de drept în cazul în care acestuia din urmă i-a fost suspendată sau retrasă autorizația de către autoritatea de reglementare competentă. În această situaţie, asociaţia de proprietari/asociația de chiriași/proprietarul de condominiu va încheia un contract pentru exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și/sau pentru apă caldă de consum instalate în condominiu cu un alt prestator, cu condiţia ca acesta să dețină autorizație de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire sau apă caldă de consum pentru tipul de repartitor care este montat în unitatea de calcul.

CAPITOLUL II. Repartizarea Consumurilor De Energie Termică Pentru Încălzire

Secţiunea 1

Dispoziții generale privind repartizarea consumurilor de energie termică pentru încălzire

- Cantitatea totală de energie termică pentru încălzire repartizată fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinaţie decât cea de locuință se stabileşte ca sumă între consumul individual de încălzire și cota-parte din consumul comun, dintr-o unitate de calcul, și se calculează cu relația:

QTOTÎ  i=QPCÎi+QINDÎi                              MWh,     (1)

în care:

QTOTÎ  i-cantitatea totală de energie termică pentru încălzire repartizată fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinaţie decât cea de locuință, exprimată în MWh;

QPCÎ i -cantitatea de energie termică aferentă consumului comun de încălzire ce revine apartamentului sau spațiului cu altă destinaţie decât cea de locuință, calculată conform art. 14 , exprimată în MWh;

QINDÎi -cantitatea de energie termică aferentă consumului individual de încălzire ce revine apartamentului sau spațiului cu altă destinaţie decât cea de locuință, calculată conform art. 16 alin. (2), exprimată în MWh;

i - numărul apartamentului sau spațiului cu altă destinaţie decât cea de locuință din unitatea de calcul.

- (1) Valorile citite de către prestator pentru fiecare repartitor de costuri pentru încălzire optic se trec într-o fișă de citire, care cuprinde:

- adresa condominiului;

- numărul apartamentului sau denumirea spațiului cu altă destinație decât cea de locuință;

- numele proprietarului;

- seria repartitorului;

- locul de montaj al repartitorului/încăperea;

- valorile indecșilor citiți, pentru fiecare lună de consum;

- starea sigiliilor personalizate de unică folosință;

- data citirii;

- semnătura de confirmare a proprietarului/utilizatorului.

- Dacă proprietarul unui apartament sau al unui spațiu cu altă destinaţie decât cea de locuință nu poate asigura prestatorului accesul pentru citirea repartitoarelor de costuri optice, în perioada de citire stabilită, unitățile de consum aferente repartitoarelor din acea proprietate se estimează corespunzător unei citiri anterioare sau unei perioade similare, în care repartitoarele au fost citite, sau cum s-a convenit prin contract, urmând ca regularizarea să se facă luna următoare sau cu ocazia verificării anuale, prin citirea memoriei repartitorului şi recalcularea repartizării pentru fiecare lună pentru care s-au estimat consumurile. Repartitoarele de costuri aflate în exploatare trebuie să aibă posibilitatea de memorare a datelor lunare pe o perioadă de minimum 12 luni. Costurile legate de regularizări se suportă conform clauzelor contractuale.

- Fac excepție de la dispozițiile alin. (1) și  (2) repartitoarele de costuri pentru încălzire care se citesc de la distanță.

- În situația în care indexul unui repartitor de costuri pentru încălzire cu citire de la distanță nu se poate recepționa, unitățile de consum aferente acestui repartitor se determină astfel:

- corespunzător unei citiri anterioare sau unei perioade de repartizare similare din punct de vedere al consumului; prevederile se aplică în situația în care există un istoric de consum, iar indexul repartitorului a fost recepționat în acea perioadă,

- prin alocarea unui consum mediu al lunii respective, aferent unității de calcul, determinat astfel: unitățile de consum necorectate aferente repartitorului nerecepționat se determină ca medie a unităților de consum necorectate de pe verticala incintei/încăperii respective, la care se aplică factorul de conversie pentru corpul de încălzire în cauză; prevederile se aplică în situația în care nu există un istoric de consum.

- Regularizarea consumurilor estimate la alin. (4) se realizează, după caz, în luna următoare sau după verificarea repartitorului în cauză.

- Prestatorul are obligația să comunice lunar asociaţiei de proprietari/asociației de chiriași/proprietarului condominiului lista apartamentelor/spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință aflate în situația prevăzută la alin. (4), în vederea asigurării/facilitării accesului în apartamentele/spațiile în care se află repartitoarele care nu se pot recepționa, pentru: verificarea repartitoarelor, remedierea cauzelor care au condus la lipsa recepției și/sau, după caz, înlocuirea acestora.

- (1) Apartamentul sau spațiul cu altă destinaţie decât cea de locuință este considerat fără repartitoare de costuri pentru încălzire în următoarele cazuri:

- când încă nu sunt montate repartitoare de costuri;

- când se constată:

  - violarea sigiliului aplicat repartitorului de costuri pentru încălzire;

  - deteriorarea repartitorului de costuri pentru încălzire;

  - intervenții neautorizate asupra repartitorului de costuri pentru încălzire;

  - modificarea, înlocuirea sau suplimentarea unui corp de încălzire fără respectarea dispozițiilor legale;

  - modificarea poziției de montare a repartitorului de costuri pentru încălzire;

  - orice alte acțiuni care pot conduce la denaturarea corectitudinii datelor înregistrate de repartitorul de costuri pentru încălzire;

- după împlinirea a 2 luni consecutive în care proprietarul nu a permis prestatorului citirea repartitoarelor optice şi/sau verificarea repartitoarelor de costuri; consumul pe această perioadă se recalculează, pe cheltuiala proprietarului/utilizatorului spațiului;

- când proprietarul refuză înlocuirea repartitorului de costuri, în cazul în care acesta s-a defectat sau înregistrează valori ale căror erori de măsură le depășesc pe cele admise de producător;

- în cazul în care asociația de proprietari/asociația de chiriași/proprietarul de condominiu decide înlocuirea repartitoarelor de costuri pentru încălzire din bloc/scară, iar proprietarul/utilizatorul apartamentului sau spațiului cu altă destinație decât cea de locuință nu asigură accesul prestatorului pentru înlocuirea acestora;

- când proprietarul nu asigură prestatorului accesul în apartament sau spațiu cu altă destinaţie decât cea de locuință pentru verificarea repartitorului de costuri cu citire de la distanță care nu poate fi recepționat.

(2) Consumul de energie termică pentru încălzire repartizat în situațiile descrise la alin. (1) lit. b) se recalculează, pentru perioada dintre ultima verificare şi cea curentă, conform prevederilor art. 17 alin. (2) lit. a), în care coeficientul de corecție kNC are valoarea de 1,35 atât pentru apartamente, cât şi pentru spațiile cu altă destinaţie decât cea de locuință; recalcularea nu are ca efect stingerea obligațiilor care au luat naștere anterior momentului recalculării.

(3) Prestatorul are obligația să comunice lunar, în scris, asociației de proprietari/asociației de chiriași/proprietarului condominiului care sunt apartamentele/spațiile cu altă destinație decât cea de locuință aflate în situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b).

- (1) Prestatorul are obligaţia de a face anual verificarea repartitoarelor de costuri; în cazul în care în urma verificării,  se constată că datele pe baza cărora au fost determinate consumurile individuale nu corespund realității, prestatorul va recalcula consumurile repartizate, cheltuielile legate de recalculare recuperându-se de la asociaţia de proprietari/asociația de chiriași/proprietarul de condominiu.

(2) Dacă la verificarea anuală a repartitoarelor, efectuată de prestator, sau la orice verificare efectuată în perioada de încălzire se constată deficiențe în funcţionarea unui repartitor, care nu se datorează unei intervenții neautorizate, unitățile de consum necorectate aferente acestui repartitor se consideră ca medie a unităților de consum necorectate de pe verticala incintei/încăperii respective, pe perioada de la ultima verificare şi cea curentă, la care se aplică factorul de conversie pentru corpul de încălzire în cauză.

(3) În cazul în care proprietarul refuză înlocuirea repartitorului de costuri pentru încălzire cu deficiențe în funcționare, se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. d) și  art. 17 alin. (2) lit. a).

- (1) Înainte de înlocuirea unui corp de încălzire, pe care este instalat un repartitor de costuri pentru încălzire, proprietarul/utilizatorul apartamentului/spațiului este obligat să informeze asociaţia de proprietari/asociația de chiriași/proprietarul condominiului.

(2) Înlocuirea corpului de încălzire se realizează de proprietar doar cu respectarea dispozițiilor legale, iar demontarea, remontarea sau înlocuirea, după caz, a repartitorului de costuri pentru încălzire se realizează doar de către un prestator autorizat de ANRE pentru tipul respectiv de repartitor.

(3)	 Toate corpurile de încălzire din unitatea de calcul pentru care se face repartizarea energiei termice trebuie să aibă montate repartitoare de costuri de același tip şi de la același producător.

Secţiunea a 2-a

Stabilirea şi repartizarea consumurilor comune de energie termică pentru încălzire

- Cantitatea totală de energie termică aferentă consumului comun de încălzire al blocului/scării, din unitatea de calcul, se determină cu relația:

QPCÎtot=KPCÎ/100×QÎtot      MWh,            (2)

în care:

QPCÎtot - cantitatea totală de energie termică aferentă consumului comun de încălzire al blocului/scării, din unitatea de calcul, exprimată în MWh;

KPCÎ - cota procentuală din cantitatea totală de energie termică aferentă consumului comun de încălzire al blocului/scării, stabilită conform art. 13, exprimată în %;

QÎtot- cantitatea totală de energie termică pentru încălzire înregistrată de contorul de branșament al blocului/scării, exprimată în MWh; în cazul condominiilor alimentate cu energie termică de la SACET, această cantitate se regăsește în factura emisă de furnizor.

- (1) Cota procentuală din cantitatea totală de energie termică aferentă consumului comun de încălzire al blocului/scării, KPCÎ, are valori cuprinse în intervalul 30% ÷ 50% din cantitatea totală de energie termică pentru încălzire înregistrată de contorul de branșament al blocului/scării, QÎtot.

(2) Valoarea cotei procentuale din cantitatea totală de energie termică aferentă consumului comun de încălzire al blocului/scării, KPCÎ, este stabilită, în limitele prevăzute la alin. (1), de către asociația de proprietari/asociația de chiriași prin hotărâre a adunării generale și de proprietarul de condominiu prin hotărâre.

(3) Asociația de proprietari/asociația de chiriași/proprietarul de condominiu are obligația să comunice prestatorului, în scris, hotărârea prevăzută la alin. (2).

(4) În situația în care asociația de proprietari/asociația de chiriași/proprietarul de condominiu nu comunică, în scris, prestatorului hotărârea, așa cum este prevăzut la alin. (3), cota procentuală din cantitatea totală de energie termică aferentă consumului comun, luată în calcul de către prestator la repartizarea consumurilor de energie termică pentru încălzire, are valoarea de 30% din cantitatea totală de energie termică pentru încălzire înregistrată de contorul de branșament al blocului/scării.

- Cota-parte din cantitatea totală de energie termică aferentă consumului comun de încălzire ce revine apartamentului sau spațiului cu altă destinaţie decât cea de locuință, indiferent dacă sunt deținute de persoane fizice sau juridice, se determină cu relația:

QPCÎi=QPCÎtot×Zi                 MWh,          (3)

în care:

QPCÎtot – are semnificația de la art. 12;

Zi- cota indiviză aferentă apartamentului sau spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuință "i"; se determină cu relația:

Zi= SuiSui                                               (4)

unde: Sui- reprezintă suprafața utilă aferentă apartamentului sau spațului cu altă destinație decât cea de locuință"i" ;

Sui- reprezintă suma suprafețelor utile ale tuturor proprietăților individuale din unitatea de calcul;

i - numărul apartamentului/spațiului cu altă destinaţie decât cea de locuință din unitatea de calcul.

- Cantitatea de energie termică aferentă consumului comun de încălzire repartizată proporţional cu cota indiviză conform art. 14 se achită de către toţi proprietarii/utilizatorii din cadrul condominiului, indiferent dacă:

    - apartamentele sau spațiile cu altă destinaţie decât cea de locuință sunt sau nu alimentate cu energie termică din SACET sau de la o sursă proprie locală de producere a energiei termice montată la nivel de bloc/scară;

    - coloanele de distribuţie a încălzirii ce traversează apartamentele și spațiile cu altă destinaţie decât cea de locuință sunt sau nu izolate termic.

Secţiunea a 3-a

Stabilirea şi repartizarea consumurilor individuale de energie termică pentru încălzire

- (1) Repartizarea consumurilor individuale de energie termică pentru încălzire se realizează proporţional cu numărul de unități de consum, determinate astfel:

- în funcţie de indicațiile repartitoarelor de costuri de încălzire;

- prin calcul, pentru acele apartamente/spații cu altă destinație decât cea de locuință care sunt considerate fără repartitoare;

- prin estimare, în cazul în care nu se poate realiza citirea repartitoarelor de costuri optice sau nu se poate realiza recepția repartitoarelor de costuri cu citire de la distanță.

- Cantitatea de energie termică aferentă consumului individual de încălzire ce revine proprietarului sau utilizatorului apartamentului sau spațiului cu altă destinaţie decât cea de locuință  se determină cu relația:

QINDÎi=nTOTii=1nnTOTi×1-KPCÎ100×QÎtot     MWh,    (5)

în care:

KPCÎ și QÎtot- au semnificațiile de la art. 12.

nTOTi - numărul total de unități de consum aferente unui apartament sau spațiu cu altă destinaţie decât cea de locuință; se determină cu relația:

nTOTi=nCALi+nNCi                                   (6)

în care:

nCALi- numărul de unităţi de consum alocate corpurilor de încălzire din spaţiul "i" pe care sunt montate repartitoare de costuri; se determină conform alin. (3);

nNCi - numărul total de unităţi de consum alocate corpurilor de încălzire din spaţiul "i" pe care nu sunt montate repartitoare de costuri sau sunt montate repartitoare, însă apartamentul sau spațiul cu altă destinație decât cea de locuință este considerat fără repartitoare, conform prevederilor de la art. 9 alin. (1); se determină, după caz, conform art. 17 alin. (2) lit. a) sau b);

i -  numărul apartamentului/spațiului cu altă destinaţie decât cea de locuință din unitatea de calcul.

- Numărul total de unități de consum aferent fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinaţie decât cea de locuință în care sunt montate repartitoare de costuri pe corpurile de încălzire se determină cu relația:

nCALi=j=1mnCALj×KC CALj×Kaj×KQ CALj×KTj            (7)

în care:

nCALj-numărul de unități de consum aferent repartitorului de costuri montat pe corpul de încălzire din incinta/încăperea "j"; se determină ca diferență între indexul nou și cel vechi al repartitorului sau se estimează, conform prezentului regulament, în cazul în care nu se poate realiza citirea/recepția repartitorului de costuri pentru încălzire;

KCCALj- factorul de evaluare al cuplajului termic ce caracterizează repartitorul de costuri şi corpul de încălzire, din incinta/încăperea "j", pe care acesta este montat; este specific fiecărui tip de repartitor și corp de încălzire; valoarea acestuia este pusă la dispoziția prestatorului de către producătorul repartitorului;

Kaj- factorul de amplasare aferent incintei/încăperii "j" în care este amplasat corpul de încălzire; factorii de amplasare sunt prevăzuți în anexa nr. 1; în cazul apartamentelor utilizate de persoane juridice în scop lucrativ ori pentru spațiile cu altă destinaţie decât cea de locuință, indiferent de deținător sau utilizator, factorul de amplasare are valoarea unu;

KQCALj- factorul de evaluare cu puterea termică a corpului de încălzire amplasat în incinta/încăperea "j" pe care este montat repartitorul; valoarea acestuia este determinată în funcție de puterea termică a corpului de încălzire pe care este montat repartitorul;

KTj- factorul de evaluare pentru încăperi cu temperaturi interioare de proiectare scăzute; este utilizat doar în cazul în care sunt folosite repartitoare de costuri pentru încălzire cu un singur senzor de temperatură; în cazul repartitoarelor cu doi senzori de temperatură, acest factor are valoarea unu;

i – numărul apartamentului/spațiului cu altă destinație decât cea de locuință în care sunt montate repartitoare de costuri pentru încălzire din unitatea de calcul;

j - incinta/încăperea din apartamentul "i" în care este montat repartitorul de costuri pe corpul de încălzire.

- (1) Numărul total de unități de consum aferent fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinaţie decât cea de locuință, alimentat din rețeaua interioară de distribuţie a agentului termic, care este considerat ca fiind fără repartitoare de costuri conform art. 9 alin. (1), se determină proporţional cu suprafaţa echivalentă termic a fiecărui corp de încălzire din apartamentul sau spațiul considerat fără repartitoare de costuri sau, în lipsa acestor informații, cu suprafaţa utilă a apartamentului sau spațiului cu altă destinaţie; unitățile de consum alocate se corectează cu factorii de amplasare prevăzuți în anexa nr.1.

(2) Numărul de unități de consum alocate pentru corpurile de încălzire din apartamentele şi spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuință considerate fără repartitoare de costuri se determină astfel:

a) în cazul în care se cunoaște suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire montate, numărul de unități de consum aferente fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinaţie decât cea de locuință se determină cu relația:

nNCi=kNC ×j=1m(Rmax ×Kaj×SETj)               (8)

în care:

kNC - coeficientul de corecție; acesta are valoarea 1,1, atât pentru apartamente, cât şi pentru spațiile cu altă destinaţie decât cea de locuință;

Rmax- valoarea cea mai mare a raportului dintre numărul de unităţi de consum înregistrate de un repartitor de costuri pentru încălzire din unitatea de calcul, corectate cu factorii KQ şi KC aferenți, şi suprafaţa echivalentă termic a corpului de încălzire pe care este montat acest repartitor, exprimată în unități de consum/m²;

SETj- suprafaţa echivalentă termic aferentă corpului de încălzire "j" din spaţiul fără repartitoare de costuri "i", exprimată în m²;

Kaj - are semnificația de la art. 16 alin. (3);

i - numărul apartamentului/spațiului cu altă destinaţie decât cea de locuință care nu are montate repartitoare de costuri sau este considerat fără repartitoare de costuri pentru încălzire din unitatea de calcul.

b) în cazul în care nu se cunoaște suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire montate, întrucât nu se asigură accesul prestatorului în apartamentul/spațiul cu altă destinaţie decât cea de locuință pentru inventarierea corpurilor de încălzire montate și determinarea suprafețelor echivalente termic ale acestora, numărul de unități de consum aferente fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinaţie decât cea de locuință se determină cu relația:

nNCi=kNC ×RJmax ×SUi                      (9)

în care:

kNC - coeficient de corecție; acesta are valoarea 1,3, atât pentru apartamente, cât şi pentru spațiile cu altă destinaţie decât cea de locuință;

RJmax- cea mai mare valoare a raportului dintre numărul de unităţi de consum, corectate cu factorul de conversie, înregistrate de repartitoarele de costuri din cadrul unui apartament "j" şi suprafaţa utilă a acelui apartament/spațiu cu altă destinație, exprimată în unități de consum/m²;

SUi - suprafaţa utilă a apartamentului/spațiului cu altă destinaţie "i", comunicată de asociaţia de proprietari/asociația de chiriași/proprietarul de condominiu, exprimată în m²;

i - numărul apartamentului/spațiului cu altă destinaţie decât cea de locuință care nu are montate repartitoare de costuri sau este considerat fără repartitoare de costuri pentru încălzire din unitatea de calcul;

j - numărul apartamentului/spațiului cu altă destinaţie decât cea de locuință în care sunt montate repartitoare și care înregistrează cea mai mare valoare a RJmax din unitatea de calcul.

CAPITOLUL III. Repartizarea consumurilor de energie termică înglobată

în apa caldă de consum

Secţiunea 1

Dispoziții generale privind repartizarea consumurilor de energie termică înglobată

în apa caldă de consum

- (1) Cantitatea totală de energie termică înglobată în apa caldă de consum, ce revine apartamentului sau spațiului cu altă destinaţie decât cea de locuință, se stabileşte ca sumă dintre cantitatea de energie termică aferentă consumului individual și cota parte din cantitatea totală de energie termică aferentă părţilor comune și se calculează cu relația:

QTOTAi=QPCAi+QINDAi               MWh,     (10)

în care:

QTOTAi - cantitatea totală de energie termică înglobată în apa caldă de consum ce revine apartamentului sau spațiului cu altă destinaţie decât cea de locuință, exprimată în MWh;

QPCAi - cantitatea de energie termică înglobată în apa caldă de consum aferentă părţilor comune, ce revine proprietarului sau utilizatorului apartamentului/spațiului cu altă destinaţie decât cea de locuință, calculată conform art. 24, exprimată în MWh;

QINDAi - cantitatea de energie termică înglobată în apa caldă de consum aferentă consumului individual, ce revine proprietarului sau utilizatorului apartamentului/spațiului cu altă destinaţie decât cea de locuință, calculată conform art. 25 alin. (2), exprimată în MWh;

i - numărul apartamentului/spațiului cu altă destinaţie decât cea de locuință din unitatea de calcul.

- Cantitatea totală de energie termică înglobată în apa caldă de consum ce se repartizează apartamentelor sau spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuință, aflate în proprietatea sau utilizarea persoanelor fizice sau juridice, în care sunt montate repartitoare de costuri pentru apă caldă de consum, precum şi apartamentelor/spațiilor aflate în una dintre situațiile prevăzute la art. 21 alin. (1), se determină cu relația:

QRC A=QAtot-QBARAtot       MWh,             (11)

în care:

QRC A - cantitatea de energie termică înglobată în apa caldă de consum, ce se repartizează proporţional cu unitățile de consum, exprimată în MWh;

QAtot - cantitatea totală de energie termică înglobată în apa caldă de consum, conform facturii furnizorului de energie termică, exprimată în MWh;

QBARAtot - cantitatea totală de energie termică înglobată în apa caldă de consum, repartizată pe bază de baremuri, determinată conform art. 28, exprimată în MWh.

- (1) Citirea indecșilor repartitoarelor de costuri pentru apă caldă de consum de tip optic se face de către prestator sau de către reprezentantul asociaţiei de proprietari/asociaţiei de chiriași/proprietarului condominiului, împreună cu proprietarul/utilizatorul apartamentului sau spațiului cu altă destinaţie decât cea de locuință, concomitent cu citirea indecșilor repartitoarelor de costuri pentru apă caldă de consum montate în instalaţiile comune de utilizare.

- Citirea indecșilor se efectuează cu 3 zecimale.

- Valorile citite la fiecare repartitor de costuri pentru apă caldă de consum optic se trec în fișa de citire, care trebuie să cuprindă informațiile prevăzute la art. 8 alin. (1).

- În cazul în care citirea datelor indicate de repartitoarele de costuri pentru apă caldă de consum se realizează de la distanță, nu este necesară întocmirea fișei de citire prevăzute la art. 8. alin. (1); proprietarii apartamentelor sau spațiilor cu altă destinaţie decât cea de locuință sunt înștiințați în prealabil, de către reprezentantul asociației de proprietari/asociaţiei de chiriași/proprietarului condominiului, asupra zilei în care prestatorul efectuează citirea/recepția datelor.

- Asociația de proprietari/asociația de chiriași/proprietarul de condominiu are obligaţia să comunice, în scris, prestatorului data/datele la care furnizorul de energie termică citește contorul/contoarele de branșament.

- Asociaţia de proprietari/asociația de chiriași/proprietarul de condominiu face verificări periodice privind starea instalaţiei sanitare interioare din apartamentele şi spațiile cu altă destinaţie decât cea de locuință, astfel încât să nu existe pierderi de apă caldă de consum la instalațiile de utilizare.

- În cazul în care sunt montate repartitoare de costuri pentru apă caldă de consum de tip optic, citirea repartitoarelor de costuri pentru apă caldă de consum se poate realiza şi numai de către proprietar/utilizatorul apartamentului/spațiului, dar în aceeași zi în care se fac şi celelalte citiri, caz în care reprezentantul asociaţiei de proprietari/asociaţiei de chiriași/proprietarului condominiului, respectiv prestatorul, au obligaţia de a centraliza datele şi de a face verificări cel puțin trimestrial privind corectitudinea datelor transmise.

- Dacă, din motive întemeiate, proprietarul/utilizatorul apartamentului/spațiului nu poate asigura accesul prestatorului sau reprezentantului asociaţiei de proprietari/asociaţiei de chiriași/ proprietarului condominiului, în perioada stabilită, pentru citirea repartitoarelor de costuri pentru apă caldă de consum optice, sau nu poate efectua citirea conform prevederilor de la alin. (7), unitățile de consum aferente acestui apartament/spațiu cu altă destinație decât cea de locuință se estimează astfel:

  - corespunzător unei citiri anterioare sau unei perioade de repartizare similare din punct de vedere al consumului; prevederile se aplică în situația în care există un istoric al consumului, iar indexul repartitorului de apă caldă de consum a fost citit în acea perioadă;

  - funcție de consumul mediu aferent lunii respective de consum, determinat ca raport între numărul total de unități de consum și numărul total de persoane aferent unității de calcul; consumul mediu se înmulțește cu numărul de persoane aferent apartamentului/spațiului cu altă destinație decât cea de locuință în cauză; prevederile se aplică în situația în care nu există un istoric al consumului.

- Regularizarea de la alin. (8) se face în luna următoare sau la o dată stabilită de comitetul executiv al asociaţiei de proprietari/asociației de chiriași/proprietarul condominiului, în funcţie de situaţia concretă existentă.

- În situația în care indexul unui repartitor de costuri pentru apă caldă de consum cu citire de la distanță nu se poate recepționa, unitățile de consum aferente acestui repartitor luate în calcul se estimează astfel:

- corespunzător unei citiri anterioare sau unei perioade de repartizare similare din punct de vedere al consumului; prevederile se aplică în situația în care există un istoric de consum, iar indexul repartitorului de apă caldă de consum a fost recepționat în acea perioadă,

- prin alocarea unui consum mediu al lunii respective, aferent unității de calcul, determinat ca raport între numărul total de unități de consum de pe verticala încăperii respective și numărul total de persoane aferent unității de calcul; consumul mediu se înmulțește cu numărul de persoane aferent apartamentului/spațiului cu altă destinație decât cea de locuință în cauză; prevederile se aplică în situația în care nu există un istoric de consum.

- Regularizarea consumurilor estimate la alin. (10) se realizează, după caz, în luna următoare sau după verificarea repartitorului în cauză.

- Prestatorul are obligația să comunice lunar asociaţiei de proprietari/asociației de chiriași/proprietarului condominiului, lista apartamentelor/spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință aflate în situația prevăzută la alin. (10), în vederea asigurării/facilitării accesului în apartamentele/spațiile în care se află repartitoarele care nu se pot recepționa, pentru: verificarea repartitoarelor, remedierea cauzelor care au condus la lipsa recepției și/sau, după caz, înlocuirea acestora.

- (1) Apartamentul sau spațiul cu altă destinaţie decât cea de locuință este considerat fără repartitoare de costuri pentru apă caldă de consum atunci când:

- nu sunt încă montate repartitoare de costuri pentru apă caldă de consum;

- se constată violarea sigiliilor chiar şi numai la unul dintre repartitoarele de costuri pentru apă caldă de consum. Perioada considerată ca fiind fără repartitor este de la ultima verificare şi până la resigilarea repartitorului; numărul de unități de consum  se stabilește conform prevederilor art. 27 alin. (1) și art. 28 alin. (1), iar consumul pe această perioadă se recalculează pe cheltuiala proprietarului;

- timp de 2 luni consecutive, proprietarul/utilizatorul apartamentului/spațiului nu a permis citirea repartitoarelor de costuri pentru apă caldă de consum optice, nu a comunicat citirile conform prevederilor art. 20 alin. (7) şi/sau nu a permis verificarea repartitoarelor de costuri pentru apă caldă de consum; consumul pentru această perioadă se recalculează pe cheltuiala proprietarului;

- proprietarul refuză înlocuirea repartitorului de costuri pentru apă caldă de consum în cazul în care acesta s-a defectat sau înregistrează valori ale căror erori de măsură depășesc clasa de exactitate a acestuia;

- în cazul în care asociația de proprietari/asociația de chiriași/proprietarul de condominiu decide înlocuirea repartitoarelor de costuri pentru apă caldă de consum iar proprietarul/utilizatorul apartamentului/spațiului cu altă destinație decât cea de locuință nu asigură accesul prestatorului pentru înlocuirea acestora;

- când proprietarul nu asigură prestatorului accesul în apartament/spațiul cu altă destinaţie decât cea de locuință pentru verificarea repartitorului de costuri cu citire de la distanță care nu poate fi citit/recepționat;

- când se constată orice alte acțiuni care pot conduce la denaturarea corectitudinii datelor înregistrate de repartitorul de costuri pentru apă caldă de consum.

(2) Prestatorul are obligația să comunice lunar, în scris, asociației de proprietari/asociației de chiriași/proprietarului de condominiu care sunt apartamentele/spațiile cu altă destinație decât cea de locuință care se află în situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b) și g).

- (1) Verificarea repartitoarelor de costuri pentru apă caldă de consum se face, de regulă, direct în instalație, utilizându-se vase gradate.

(2) În situația în care contoarele de apă caldă utilizate ca repartitoare de costuri au fost introduse pe piață și puse în funcţiune conform condițiilor actelor normative aplicabile, asociaţiile de proprietari/asociațiile de chiriași/proprietarii de condominii pot decide să le supună verificării metrologice într-un laborator de metrologie autorizat de BRML.

Secţiunea a 2-a

Stabilirea şi repartizarea consumurilor comune de energie termică înglobată

în apa caldă de consum

- (1) Cantitatea totală de energie termică înglobată în apa caldă consumată în spațiile comune ale blocului/scării, din unitatea de calcul, se determină cu relația:

QPCA=KPCA×QRCA       MWh,                  (12)

în care:

QPCA - cantitatea totală de energie termică înglobată în apa caldă consumată în spațiile comune ale blocului/scării, exprimată în MWh;

KPCA  - cota procentuală din cantitatea totală de energie termică înglobată în apa caldă de consum consumată în spațiile comune, exprimată în %;

QRC A - cantitatea de energie termică înglobată în apa caldă de consum ce se repartizează proporţional cu unitățile de consum, determinată conform art. 19, exprimată în MWh.

(2) Cota procentuală din cantitatea totală de energie termică înglobată în apa caldă de consum consumată în spațiile comune ce se repartizează proprietarilor apartamentelor sau spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuință, aflate în proprietatea ori utilizarea persoanelor fizice sau juridice, se stabileşte proporţional cu numărul de unități de consum înregistrate de repartitoarele de costuri pentru apă caldă de consum montate în instalaţia de utilizare a apei calde pentru părţile comune și se determină cu relația:

KPCA=nPCA ×100nPCA+ i=1n(nREPi+nNCAi)%                           (13)

în care:

KPCA – are semnificația de la alin. (1);

nPCA - numărul total de unități de consum înregistrate de repartitoarele de costuri pentru apa caldă de consum montate în instalaţiile de utilizare din părţile comune;

nREPi - numărul total de unități de consum înregistrate de repartitoarele de costuri pentru apa caldă de consum montate în apartamentele/spațiile cu altă destinaţie decât cea de locuință și/sau  numărul total de unități de consum estimate conform prevederilor de la art. 20 alin. (8) sau (10), în cazul în care repartitoarele de costuri pentru apă caldă de consum optice nu se pot citi sau repartitoarele cu citire de la distanță nu se pot recepționa;

nNCAi - numărul total de unități de consum alocate apartamentelor care sunt considerate fără repartitoare de costuri pentru apa caldă, conform prevederilor de la art. 21 alin. (1); se determină cu relația de la art. 27 alin. (1);

i - numărul apartamentului/spațiului cu altă destinaţie decât cea de locuință din unitatea de calcul.

(3) În cazul în care repartitoarele de costuri pentru apa caldă montate la părţile comune sunt indisponibile sau nu sunt montate, cota procentuală  KPCA se consideră ca fiind de 10 unități procentuale din totalul de energie termică consumată pentru apa caldă de consum.

- Cantitatea totală de energie termică înglobată în apa caldă de consum consumată în spațiile comune ale blocului/scării, determinată conform art. 23, se repartizează tuturor apartamentelor și spațiilor cu altă destinaţie decât cea de locuință, din unitatea de calcul, indiferent dacă acestea sunt sau nu conectate la SACET sau la o sursă proprie locală de producere a energiei termice montată la nivel de bloc/scară, proporţional cu cota indiviză, și se calculează cu relația:

QPCAi=QPCA× Zi                  MWh,                (14)

în care:

QPCAi- are semnificația de la art. 18;

QPCA - are semnificația de la art. 23 alin. (1);

Zi- cota indiviză aferentă apartamentului sau spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuință

"i" ; se determină cu relația:                                 Zi= SuiSui               (15)

unde: Sui- reprezintă suprafața utilă aferentă apartamentului sau spațului cu altă destinație decât cea de locuință;

Sui- reprezintă suma suprafețelor utile ale tuturor proprietăților individuale din unitatea de calcul;

i - numărul apartamentului/spațiului cu altă destinaţie decât cea de locuință din unitatea de calcul.

Secţiunea a 3-a

Stabilirea şi repartizarea consumurilor individuale de energie termică

înglobată în apa caldă de consum

- (1) Repartizarea consumurilor individuale de energie termică înglobată în apa caldă de consum se realizează proporţional cu numărul de unități de consum, determinate astfel:

- în funcţie de indicațiile contoarelor de apă caldă utilizate ca repartitoare de costuri;

- pe baza de baremuri, în cazul în care în condominiu există apartamente utilizate de o persoană juridică în scop lucrativ sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, considerate ca fiind fără repartitoare de costuri pentru apă caldă;

- prin calcul, pentru acele apartamente care sunt considerate fără repartitoare de costuri;

- prin estimare, în cazul în care nu se poate realiza citirea repartitoarelor de costuri optice sau nu se pot recepționa datele repartitoarelor de apă caldă cu citire de la distanță.

(2) Cantitatea de energie termică înglobată în apa caldă aferentă consumului individual, ce revine proprietarului sau utilizatorului apartamentului/spațiului cu altă destinaţie decât cea de locuință, se determină astfel:

  - în cazul în care repartizarea se face proporţional cu unitățile de consum, se aplică relația:

QINDAi=nTAii=1nnTAi×1-KPCA100×QRC A    MWh,             (16)

în care:

nTAi - numărul total de unități de consum aferent apartamentului sau spațiului cu altă destinaţie decât cea de locuință; se calculează conform art. 26;

KPCA – are semnificația de la art. 23 alin. (1);

QRC A - are semnificația de la art. 19;

i - numărul apartamentului/spațiului cu altă destinaţie decât cea de locuință din unitatea de calcul.

  - în cazul în care repartizarea se face pe bază de baremuri, se aplică relația:

QINDAi=QBARAi                  MWh,                   (17)

în care:

QBARAi- cantitatea de energie termică alocată unui apartament care este utilizat de o persoană juridică în scop lucrativ sau unui spațiu cu altă destinație decât cea de locuință "i",  în care nu sunt montate repartitoare de costuri pentru apă caldă de consum sau sunt montate, însă apartamentul sau spațiul este considerat ca fiind fără repartitoare de costuri pentru apă caldă, conform art. 21 alin. (1); se determină pe bază de baremuri, conform anexei nr. 2, și se calculează conform art. 28  alin. (1); se exprimă în MWh;

i - numărul apartamentului utilizat de o persoană juridică în scop lucrativ sau al spațiului cu altă destinaţie decât cea de locuință considerat fără repartitoare de costuri pentru apă caldă din unitatea de calcul.

- Numărul total de unități de consum aferent apartamentului sau spațiului cu altă destinaţie decât cea de locuință aflat în proprietatea ori utilizarea persoanelor fizice sau juridice, în care sunt montate repartitoare de costuri pentru apă caldă de consum, precum şi pentru apartamentele aflate în una dintre situațiile prevăzute la art. 21  alin. (1), se calculează cu relația:

nTAi=j=1mnREPj+nNCAi                                (18)

în care:

nREPj - numărul de unități de consum, calculat ca diferenţă de indecși, pentru repartitorul de costuri pentru apa caldă "j" din apartamentul sau din spațiul cu altă destinaţie decât cea de locuință "i"; în cazul în care repartitoarele de costuri pentru apă caldă de consum optice nu se pot citi sau  repartitoarele cu citire de la distanță nu se pot recepționa numărul de unități de consum se estimează, conform prevederilor de la art. 20 alin. (8) sau (10);

nNCAi - numărul total de unități de consum alocate pentru apartamentul "i", care fie nu are montate repartitoare de costuri pentru apă caldă de consum, fie este considerat fără repartitoare de costuri pentru apă caldă; se determină cu relația prevăzută la art. 27 alin. (1);

i - numărul apartamentului/spațiului cu altă destinaţie decât cea de locuință din unitatea de calcul;

j - încăperea/spațiul în care este montat repartitorul de costuri pentru apa caldă;

m - numărul total de repartitoare de costuri pentru apa caldă din apartamentul sau spațiul cu altă destinaţie decât cea de locuință.

- (1) Pentru apartamentele considerate fără repartitoare de costuri, repartizarea costurilor pentru energia termică înglobată în apa caldă de consum se face proporţional cu numărul de unități de consum, calculate cu relația:

nNC Ai=3,3×j=1nNj                                        (19)

în care:

nNCAi - numărul total de unități alocate proprietarului sau utilizatorului apartamentul "i", care este considerat fără repartitoare de costuri pentru apă caldă de consum;

j=1nNj-numărul total de persoane din apartamentul "i" .

(2) Perioada luată în calcul se consideră în luni calendaristice întregi, indiferent de numărul de zile în care a fost indisponibil repartitorul de costuri pentru apa caldă în acea lună.

- (1) Cantitatea de energie termică înglobată în apa caldă de consum ce se repartizează proprietarilor apartamentelor care sunt utilizate de persoane juridice în scop lucrativ sau pentru spațiile cu altă destinaţie decât cea de locuință, în cazul în care aceste spații sunt considerate ca fiind fără repartitoare de costuri pentru apă caldă de consum conform art. 21 alin. (1) se determină pe bază de baremuri, prevăzute în anexa nr. 2, şi se calculează cu relația:

QBARAi=j=1mQBARAj             MWh,                        (20)

în care:

QBARAi- are semnificația de la art. 25 alin. (2) lit. b);

QBARAj- cantitatea de energie termică alocată spațiului "j" conform baremului prevăzut în anexa nr. 2, multiplicat cu numărul de consumatori corespunzător baremului, exprimată în MWh.

(2) Cantitatea totală de energie termică înglobată în apa caldă consumată în condiţiile alin. (1) în condominiu se determină cu relația:

QBARAtot=i=1nQBARAi            MWh,                      (21)

CAPITOLUL IV. Dispoziţii tranzitorii

- (1) În vederea conformării la cerințele prezentului regulament, prestatorii au obligația să își actualizeze programul de calcul specializat pentru repartizarea consumurilor de energie termică, până la începerea furnizării energiei termice pentru încălzire în sezonul rece 2022-2023.

(2) Prestatorii au obligația să informeze asociațiile de proprietari/asociațiile de chiriași/proprietarii de condominii cu care au încheiate contracte în legătură cu modificările aduse de prezentul regulament, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României.

CAPITOLUL V. Dispoziţii finale

- În condominiile în care există o sursă proprie locală de producere a energiei termice la nivel de bloc/scară şi există un singur aparat de măsură cu care se determină cantitatea de combustibil pentru încălzire, prepararea hranei şi prepararea apei calde, cantitatea de combustibil utilizată pentru încălzire se consideră, în perioada furnizării agentului termic pentru încălzire, în cotă de 80% din cantitatea de combustibil determinată prin scăderea din consumul total a cantităţii utilizate pentru prepararea hranei.

- Asociaţia de proprietari/asociația de chiriași/proprietarul de condominiu are obligaţia de a informa prestatorul asupra apartamentelor utilizate de persoane juridice, în cazul în care în aceste spații se desfășoară activități lucrative, şi/sau asupra spaţiilor cu altă destinaţie, indiferent de deținător sau utilizator, în vederea unei repartizări corecte a consumurilor și costurilor cu energia termică.

- În cazul în care, în urma calculelor de repartizare, prestatorul constată anomalii majore în repartizarea costurilor pentru unele apartamente/spații cu altă destinație decât cea de locuință, acesta anunță în scris asociaţia proprietari/asociația de chiriași/proprietarul de condominiu,  în vederea verificărilor, iar pentru acel/acele apartament(e)/spațiu/spații cu altă destinație decât cea de locuință, repartizarea costurilor se va face considerându-l(e) ca fiind fără repartitoare de costuri.

- La înstrăinarea proprietăţilor din cadrul condominiului, repartitoarele de costuri rămân montate în instalaţie şi vor fi preluate de noul proprietar.

- (1) Prestatorii pun, lunar, la dispoziția asociațiilor de proprietari centralizatoarele și notele individuale de consum pentru fiecare apartament/spațiu cu altă destinație decât cea de locuință, în care sunt prezentate informațiile referitoare la consumurile repartizate, exprimate în MWh.

(2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile pentru comunicarea centralizatoarelor și notelor individuale de consum pentru încălzire în lunile în care nu se furnizează energie termică pentru încălzire.

(3) Notele individuale de consum sunt puse la dispoziția proprietarilor/utilizatorilor de apartamente/spații cu altă destinație decât cea de locuință de către asociaţia de proprietari/ asociația de chiriași/proprietarul de condominiu.

(4) În cazul în care se realizează facturarea individuală a energiei termice, asociația de proprietari/asociația de chiriași/proprietarul de condominiu împuternicește prestatorul, prin contract, să transmită în numele acesteia notele individuale de consum furnizorului de energie termică.

(5) Notele individuale de consum care nu au la bază citirea repartitoarelor de costuri conțin o explicație clară și ușor de înțeles a modului în care suma care figurează pe nota individuală de consum a fost calculată.

- (1) În cazul în care apar neînțelegeri/reclamații cu privire la activitatea de repartizare a consumurilor, proprietarii sau utilizatorii apartamentelor și spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință se pot adresa, după caz:

- asociației de proprietari/asociației de chiriași/proprietarului condominiului;

- prestatorului cu care asociaţia de proprietari/asociația de chiriași/proprietarul de condominiu are încheiat contract;

- compartimentului energetic din cadrul autorității administrației publice locale din unitățile administrativ-teritoriale, care, potrivit art. 9 lit. g) și g1) din Lege, are atribuții de control asupra modului de desfășurare a activităţii privind repartizarea costurilor energiei termice în condominii și de mediere a neînțelegerilor apărute în activitatea de repartizare a costurilor între persoanele juridice autorizate pentru a exploata sistemele de repartizare a costurilor şi utilizatorii de energie termică;

- ANRE, pentru aspectele privind nerespectarea de către prestator a condițiilor de valabilitate asociate autorizației de tip II și/sau IV, deținute de către acesta,

- instanței de judecată.

(2) Prestatorii sunt obligați să:

- înregistreze toate cererile/sesizările/reclamațiile/solicitările primite;

- comunice solicitantului un număr de înregistrare;

- să răspundă solicitantului, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii/sesizării/reclamației/solicitării.

- Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Anexa nr. 1 la Regulament

Factorii de amplasare utilizați la repartizarea costurilor

pe baza repartitoarelor de costuri

| Nr. crt. | Poziţia spaţiului/camerei în condominiu | Factor de amplasare Est şi Vest |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cameră de mijloc la parter peste sol | 0,85 |
| 2. | Cameră de colţ la parter peste sol | 0,77 |
| 3. | Cameră de mijloc la parter peste subsol neîncălzit | 0,90 |
| 4. | Cameră de colţ la parter peste subsol neîncălzit | 0,81 |
| 5. | Cameră de mijloc etaj curent | 1,00 |
| 6. | Cameră de colţ etaj curent | 0,90 |
| 7. | Cameră de mijloc la ultimul nivel sub terasă | 0,80 |
| 8. | Cameră de colţ la ultimul nivel sub terasă | 0,72 |
| 9. | Cameră de mijloc la ultimul nivel sub şarpantă | 0,85 |
| 10. | Cameră de colţ la ultimul nivel sub şarpantă | 0,77 |
| 11. | Cameră de mijloc la ultimul nivel sub pod neîncălzit | 0,90 |
| 12. | Cameră de colţ la ultimul nivel sub pod neîncălzit | 0,81 |

Factorul de amplasare se corectează prin înmulțire cu valorile din tabelul 1 şi/sau tabelul 2 în cazul în care amplasarea după punctele cardinale este diferită de Est sau Vest şi/sau amplasarea camerei îndeplinește şi condiţiile din tabelul 2.

Factori de corecție față de punctele cardinale

Tabelul 1

| Direcția Nord | 0,95 |
| --- | --- |
| Direcția Nord-Est şi Nord-Vest | 0,97 |
| Direcția Sud | 1,05 |
| Direcția Sud-Est şi Sud-Vest | 1,03 |

Factori de corecție de amplasare

Tabelul 2

| Încăperi peste sau lângă ganguri | 0,90 |
| --- | --- |
| Încăperi peste sau lângă spaţii interioare neîncălzite | 0,95 |
| Încăperi cu 3 pereţi exteriori | 0,95 |

Anexa nr. 2 la Regulament

Cantitatea de energie termică lunară alocată pe bază de barem spaţiilor

cu altă destinaţie decât cea de locuință în care nu sunt montate

repartitoare de costuri pentru apă caldă de consum

| Nr. crt. | Destinația spațiului | Iarna MWh/lună | Vara MWh/lună |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Birouri | 0,010/persoană | 0,008/persoană |
| 2. | Cluburi, case de cultură şi teatre | 0,029/angajat | 0,024/angajat |
| 3. | Bufete, bodegă, bar, patiserii | 6,400/robinet | 5,233/robinet |
| 4. | Cantine, restaurante, cofetării, alte unități de alimentație | 5,116/robinet | 4,186/robinet |
| 5. | Rotiserii, unități cu vânzare la stradă | 3,842/robinet | 3,143/robinet |
| 6. | Desfacere carne, pescărie | 2,558/robinet | 2,093/robinet |
| 7. | Legume şi fructe, magazin alimentar | 1,279/robinet | 1,047/robinet |
| 8. | Spital | 0,435/robinet | 0,356/robinet |
| 9. | Cămine | 0,096/persoană | 0,079/persoană |
| 10. | Școală cu internat | 0,102/elev | 0,084/elev |
| 11. | Școală fără internat | 0,013/elev | 0,010/elev |
| 12. | Hoteluri şi pensiuni cu grup sanitar în cameră Hoteluri şi pensiuni cu grupuri sanitare comune | 0,384/persoană 0,115/persoană | 0,314/persoană 0,094/persoană |
| 13. | Creşe/Grădiniţe cu internat | 0,076/persoană | 0,062/persoană |
| 14. | Grădiniţe fără internat | 0,015/persoană | 0,013/persoană |
| 15. | Dispensare, policlinici, cabinete medicale, saloane cosmetice etc. | 0,256/robinet | 0,209/robinet |
| 16. | Spălătorii de rufe | 0,058/kg rufe | 0,047/kg rufe |
| 17. | Unităţi cu activităţi economice, altele decât cele specificate | 0,058/angajat | 0,047/angajat |
| 18. | Frizerie, coafor | 0,384/robinet | 0,314/robinet |
| 19. | Atelier fotografic | 0,512/robinet | 0,419/robinet |
| 20. | Farmacie | 0,128/robinet | 0,105/robinet |
| 21. | Florărie | 0,512/robinet | 0,419/robinet |
| 22. | Săli de joc, săli de internet etc. | 0,029/angajat | 0,024/angajat |

Pentru operatorii economici nespecificaţi în această listă, consumul de energie termică se va considera prin asimilarea cu unităţile cu specific de activitate asemănător celor care figurează în listă.