
	[image: image7.png]YT
m FEE




	[image: image8.png]Coomb? = Poomt” * B (lei)




Autoritatea NaŢionalĂ de Reglementare În domeniul Energiei

	


METODOLOGIA DE STABILIRE 

A PREŢURILOR REGLEMENTATE DE VÂNZARE ȘI A REGIMURILOR DE COMERCIALIZARE PENTRU ENERGIA ELECTRICĂ PRODUSĂ ÎN COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ ȘI LIVRATĂ DIN CENTRALE DE COGENERARE DE MICĂ PUTERE ŞI CENTRALE DE MICROCOGENERARE 

CAPITOLUL I 

Scop

Art. 1. - Metodologia stabileşte:

a) modul de determinare a preţurilor reglementate de vânzare pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și livrată de producători sau consumatori casnici din centrale de cogenerare de mică putere şi centrale de microcogenerare;

b) regimurile de comercializare pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și livrată din centrale de cogenerare de mică putere şi centrale de microcogenerare;

c) modul de determinare și ajustare a preţurilor reglementate de vânzare pentru energia termică livrată sub formă de apă fierbinte din centrale de cogenerare de mică putere şi centrale de microcogenerare.

Art. 2. - Preţurile stabilite conform art. 1 trebuie să asigure venituri producătorilor sau consumatorilor casnici care dețin centrale de cogenerare de mică putere şi de microcogenerare de înaltă eficienţă, la nivelul considerat justificat de către ANRE.
CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

Art. 3. - Metodologia se aplică de către:
a) Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, pentru determinarea preţurilor reglementate pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență vândută de producători sau consumatori casnici din centrale de cogenerare de mică putere şi centrale de microcogenerare şi a preţurilor reglementate pentru energia termică vândută de producători sau consumatori casnici din centrale de cogenerare de mică putere şi centrale de microcogenerare;

b) producătorii care optează pentru vânzarea la prețuri reglementate, în baza prezentei metodologii, a energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficiență din centrale de cogenerare de mică putere şi centrale de microcogenerare, în reţelele electrice ale SEN, în condiţiile art. 27 din HG nr. 1215/2009, înscrişi pe Lista capacităţilor de producere de energie electrică şi termică în cogenerare cu acreditare finală (conform Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare a centralelor de cogenerare, aprobate prin Ordinul nr. 115/2013, cu modificările şi completările ulterioare);

c) consumatorii casnici care deţin centrale de cogenerare de mică putere şi centrale de microcogenerare şi livrează o parte din energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă în reţelele electrice ale SEN în condiţiile art. 27 din HG nr. 1215/2009, în baza prevederilor prezentei metodologii;

d) producători, pentru energia termică sub formă de apă fierbinte livrată pentru SACET din centrale de cogenerare de mică putere și centrale de microcogenerare;
e) producătorii care deţin capacităţi de producere în cogenerare din surse regenerabile de energie (pe biomasă) cu puteri electrice instalate de până la 2 MW, pentru determinarea preţului reglementat al energiei termice livrate pentru SACET;

f) furnizori, în general, şi, respectiv, furnizorii de ultimă instanţă – FUI – desemnaţi de ANRE să presteze serviciul universal în zonele în care sunt situate centralele prevăzute la lit. b) şi c), pentru cumpărarea energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficiență din centrale de cogenerare de mică putere şi centrale de microcogenerare; 

g) operatorii de distribuție, pentru facilitarea accesului prioritar al acestor producători sau consumatori casnici la rețelele electrice, cu condiția nepericlitării siguranței SEN.

Art. 4. - În prezenta metodologie, sunt exprimate:

a) costurile şi veniturile, în lei;

b) costurile unitare şi preţurile pentru energia electrică şi termică, în lei/MWh;

c) energia electrică şi energia termică sub formă de apă fierbinte şi/sau abur, în MWh;

d) consumul de combustibil, în MWh;

e) eficienţa, respectiv eficienţa globală, în %.

Art. 5. - Termenii şi prescurtările din prezenta metodologie au următoarele semnificaţii:
	ANRE
	Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei

	SACET 
	Sistem de alimentare centralizată cu energie termică

	SEN
	Sistemul Electroenergetic Naţional

	Consumator casnic
	Consumatorul casnic care deţine centrale de cogenerare de mică putere şi/sau microcogenerare de înaltă eficienţă, care utilizează energia electrică şi termică produsă preponderent pentru consumul propriu şi livrează o parte din energia electrică produsă în reţelele electrice ale SEN în condiţiile art. 27 din HG nr. 1215/2009


Art. 6.        - Alți termeni folosiți în prezenta metodologie au semnificațiile prevăzute în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, în Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, în Hotărârea Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă și în Ordinul președintelui ANRE nr. 114/2013 privind aprobarea Regulamentului de calificare a producției de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență și de verificare și monitorizare a consumului de combustibil și a producțiilor de energie electrică și energie termică utilă în cogenerare de înaltă eficiență.
CAPITOLUL III

Condiţii de comercializare a energiei electrice şi/sau termice
Art. 7. - Prezenta metodologie se aplică producătorilor sau consumatorilor casnici care dețin centrale de cogenerare de mică putere şi centrale de microcogenerare cu echipamente principale noi, care nu au mai produs energie electrică și/sau termică în România sau într-o altă țară.

Art. 8. - (1) Producătorii sau consumatorii casnici care dețin centrale de cogenerare de mică putere şi centrale de microcogenerare şi care solicită vânzarea energiei electrice la preț reglementat sunt obligați să asigure măsurarea cantității de combustibil utilizat, a energiei termice utile produse și a energiei electrice produse și livrate în rețelele electrice ale SEN.

(2) Producătorii sau consumatorii casnici care solicită vânzarea energiei electrice produse în centrale de cogenerare de mică putere şi centrale de microcogenerare la preț reglementat trebuie să demonstreze că sistemul de măsurare a energiei electrice prevăzut la alin. (1):

a) respectă cerinţele Codului de măsurare a energiei electrice privind categoria de punct de măsurare corespunzătoare locului de consum şi de producţie;
b) asigură măsurarea energiei electrice livrate/consumate în/din reţeaua electrică.

(3) Sistemele/metodele de măsurare/înregistrare a consumului de combustibil al unei centrale de cogenerare de mică putere sau al unei centrale de microcogenerare trebuie să respecte cerinţele legale prevăzute de: 

a) legislaţia în vigoare privind introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a sistemelor de măsurare;

b) legislaţia în vigoare privind activitatea de control metrologic legal;

c) normele de metrologie legală în vigoare; 

d) Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 62/2008, cu modificările ulterioare, dacă este cazul;

e) standardele şi normele recunoscute şi validate în practica internaţională în domeniul aparatelor de masură şi al metodelor de măsurare, cum ar fi standardele sau ghidurile europene EN sau internaţionale ISO.

(4) Măsurarea energiei termice produse din centrale de cogenerare de mică putere şi centrale de microcogenerare este obligatorie şi se realizează prin echipamente de măsurare-înregistrare şi control, cu respectarea prevederilor specifice în domeniu, emise de autoritatea de reglementare competentă.

(5) Măsurarea energiei termice produse sub formă de apă fierbinte se face cu contoare/grupuri de măsurare a energiei termice care îndeplinesc următoarele cerinţe:

a) sunt alese şi montate în baza unei documentaţii care conţine:

i) proiectul de montaj, întocmit de agenţi economici autorizaţi, în conformitate cu instrucţiunile fabricantului;

ii) documentaţia stabilită de Biroul Român de Metrologie Legală;

b) sunt montate de către unităţi autorizate de Biroul Român de Metrologie Legală.
(6) Orice metodă de măsurare utilizată se va aplica în concordanţă cu recomandările de bună practică europeană şi trebuie să respecte următoarele cerinţe:

a) validarea mijloacelor de măsurare se realizează fie prin verificarea metrologică a ansamblului, fie prin validarea fiecărei componente a mijloacelor de măsurare;

b) verificarea metrologică se realizează numai de către instituţii/organisme acreditate, care operează pe baza procedurilor de acreditare pentru măsurători şi probe aplicabile la nivelul Uniunii Europene;

c) frecvenţa verificărilor metrologice este cel puţin cea prevăzută în legislaţia specifică sau mai des, conform instrucţiunilor furnizorilor de aparatură;

d) aparatura de măsurare trebuie să fie asigurată prin sigilare.

Art. 9. - (1) Energia electrică poate fi vândută, la solicitarea producătorilor sau consumatorilor casnici, la preţ reglementat stabilit în baza prevederilor prezentei metodologii.

(2) Solicitările de vânzare prevăzute la alin. (1) ale producătorilor sau consumatorilor casnici sunt adresate FUI, de regulă, până la sfârşitul lunii octombrie a anului precedent celui de contractare, contractele de vânzare-cumpărare fiind încheiate pe cel puţin un an.

Art. 10. - (1) În funcţie de configuraţia instalaţiei de măsurare existente, producătorii sau consumatorii casnici care deţin capacităţi de producere a energiei electrice din centrale de cogenerare de mică putere şi centrale de microcogenerare cu putere instalată mai mică de 100 kW pe loc de consum, realizate în scopul acoperirii consumului propriu, facturează energia electrică provenită din aceste unităţi, astfel:

a) energia electrică livrată din unităţile de producere, măsurată de grupul de măsurare montat pe racordul acestor unităţi de producere la reţea; sau 

b) energia electrică înregistrată în sensul spre reţelele de interes public de către grupul de măsurare cu înregistrare separată a energiei electrice transferate în fiecare sens, montat la limita cu acestea.

(2) Facturarea prevăzută la alin. (1) se realizează către FUI, în cazul în care producătorul sau consumatorul casnic menţionat la alin. (1) a solicitat acestuia achiziţia la preţ reglementat conform art. 9 alin. (1) sau către operatorul economic cu care acesta a încheiat un contract/convenţie de vânzare a energiei electrice.

(3) În funcţie de configuraţia instalaţiei de măsurare existente, furnizorul de energie electrică al persoanei fizice sau juridice prevăzute la alin. (1) facturează acestuia energia electrică, astfel:

a) energia electrică înregistrată de către grupul de măsurare montat pe racordul instalaţiei de consum; sau 

b) energia electrică înregistrată în sensul dinspre reţelele de interes public de către grupul de măsurare cu înregistrare separată a energiei electrice transferate în fiecare sens, montat la limita cu acestea.

(4) În cazul în care furnizorul producătorului sau consumatorului casnic prevăzut la alin. (1) este acelaşi cu operatorul economic cu care acesta a încheiat contract/convenţie de vânzare a energiei electrice, producătorul sau consumatorul casnic menţionat la alin. (1) poate opta pentru regularizarea financiară, care presupune următoarele:

a) se convine cu furnizorul intervalul de facturare;

b) la sfârşitul intervalului de facturare, furnizorul emite către producătorul sau consumatorul casnic menţionat la alin. (1) o factură aferentă energiei electrice cumpărate de acesta, iar producătorul sau consumatorul casnic menţionat la alin. (1) emite către furnizor o factură aferentă energiei electrice vândute conform alin. (1). Decontarea între cele două părţi se realizează prin plata de către producătorul sau consumatorul casnic menţionat la alin. (1) sau de către furnizor, după caz, a sumei nete rezultate prin regularizarea plăţilor, conform legislaţiei în vigoare.

(5) Producătorii sau consumatorii casnici persoane fizice pot vinde energia electrică prin contracte de vânzare – cumpărare, în condițiile legislaţiei în vigoare.

Art. 11. - (1) Operatorul de distribuție și FUI asigură accesul prioritar la reţea, respectiv condiţiile de preluare şi vânzare, în orice moment, a întregii cantităţi de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficiență şi livrate din centrale de cogenerare de mică putere şi centrale de microcogenerare, în funcţie de capacitatea racordului la reţea, în măsura în care nu este afectată siguranţa SEN.

(2) Fiecare FUI este obligat să achiziţioneze la preţurile reglementate, stabilite conform prezentei metodologii, energia electrică produsă în cogenerare din centrale de cogenerare de mică putere şi centrale de microcogenerare şi livrată în reţeaua electrică la care este racordată centrala, pentru care producătorul sau consumatorul casnic respectiv a transmis o solicitare conform prevederilor art. 9 alin. (2).

(3) Vânzarea/cumpărarea energiei electrice produse în centrale de cogenerare de mică putere şi centrale de microcogenerare se realizează pe baza contractelor cadru de vânzare/cumpărare în vigoare la momentul încheierii contractelor.

Art. 12. - Vânzarea energiei termice sub formă de apă fierbinte se realizează pe bază de contract cadru între producător şi operatorul sistemului de transport și distribuție al apei fierbinți din SACET, cantitatea fiind determinată în funcție de indicațiile grupurilor de măsură.

Art. 13. - Se respinge solicitarea de vânzare a energiei electrice produse în centrale de cogenerare de mică putere şi centrale de microcogenerare la preț reglementat pentru producătorii sau consumatorii casnici la care, pe baza datelor privind producțiile de energie electrică și termică și a consumului de combustibil din anul precedent, trasmise conform prevederilor art. 28 lit. g), se constată că nu este realizată condiția unei economii de energie primară în raport cu producerea separată a aceloraşi cantităţi de energie electrică şi termică.

Art. 14. - Prevederile prezentei metodologii se aplică pe o perioadă de maximum 11 ani consecutivi, fără a depăși anul 2025.

CAPITOLUL IV

Considerații generale 
Art. 15. - Prin vânzarea energiei electrice la preţ reglementat se asigură compensarea diferenţei dintre costurile activităţii de producere a energiei electrice şi termice în centrale de cogenerare de mică putere şi de microcogenerare şi veniturile rezultate din vânzarea energiei termice, cu luarea în considerare a unei rate a rentabilităţii în valori reale, înainte de impozitare, de cel mult 9%.

Art. 16. - Veniturile aferente activităţilor de producere a energiei electrice şi termice acoperă următoarele categorii de costuri justificate:

a) costurile variabile, care cuprind în principal costurile de achiziţie a combustibilului consumat, precum şi alte costuri variabile;

b) costurile fixe, care cuprind în principal costurile de operare şi mentenanţă, costurile de personal, costurile cu amortizarea, costurile pentru protecţia mediului, precum şi alte costuri fixe; 

c) rentabilitatea bazei reglementate a activelor.

Art. 17. - Baza medie reglementată a activelor centralei de cogenerare de mică putere sau de microcogenerare, exprimată în lei, se calculează cu formula:

BARmediu,n   =  (BARn-1 + BARn)/ 2
unde:

BARmediu,n – baza medie reglementată a activelor în anul „n”

„n” – anul pentru care se stabilesc preţurile reglementate

BARn= BARn-1 + IAn – EAn - AMn

IAn – intrările de active estimate în cursul anului „n”

EAn – ieşirile de active estimate în cursul anului „n”

AMn – suma dintre amortizarea anuală aferentă activelor ce compun BARn-1 şi cea aferentă activelor puse în / scoase din funcţiune în anul „n”

BARn-1 – reprezintă baza reglementată a activelor centralei la sfârşitul anului „n-1”

BARn – reprezintă baza reglementată a activelor centralei estimată pentru sfârşitul anului „n”

Art. 18. - Amortizarea aferentă activelor realizate din contribuţii financiare, primite cu titlu gratuit, din donaţii sau achiziţionate din Fondul de dezvoltare a sistemului energetic sau alte fonduri nerambursabile nu se include în costurile justificate cu amortizarea.

Art. 19. - Rentabilitatea bazei reglementate a activelor, R, exprimată în lei, se stabileşte cu formula: 

R = r x BARmediu,n,

unde r reprezintă rata reglementată a rentabilităţii, conform HG nr. 1215/2009.

Art. 20.  - (1) Producătorii sau consumatorii casnici au dreptul să vândă diferenţa dintre energia electrică produsă la bornele generatorului şi suma dintre autoconsumul şi consumul propriu tehnologic din producţia proprie.

(2) În cazul consumatorilor casnici, prevederile alin. (1) se aplică numai dacă aceştia fac dovada utilizării cu preponderenţă pentru consumul propriu a energiei electrice şi termice produse și respectă principiul „un condominium - un sistem de încălzire”, conform prevederilor art. 3 lit.g) din Legea 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică.

Art. 21. - (1) ANRE determină şi ia în considerare un preţ mediu al combustibilului realizat de producătorii sau consumatorii casnici care dețin centrale de cogenerare de mică putere şi centrale de microcogenerare, pentru fiecare tip de combustibil. 

(2) Costurile cu combustibilul se determină pe baza prețului mediu al combustibilului prevăzut la alin. (1) și a consumului mediu realizat de producătorii sau consumatorii casnici care dețin centrale de cogenerare de mică putere şi centrale de microcogenerare, pentru fiecare tip de combustibil.

Art. 22. - (1) ANRE verifică îndeplinirea condiției de realizare a unei economii de energie primară în raport cu producerea separată, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 114/2013 pentru unitățile de mică putere sau de microcogenerare, pe baza datelor transmise de producătorii sau consumatorii casnici care dețin centrale de cogenerare de mică putere şi centrale de microcogenerare, în conformitate cu documentația prevăzută la art. 28 lit. g).

(2) Nu primesc preț reglementat pentru energia electrică producătorii sau consumatorii casnici care dețin centrale de cogenerare de mică putere şi centrale de microcogenerare la care, în urma verificării prevăzute la alin. (1), nu se constată o economie de energie primară.

Art. 23. - ANRE determină şi ia în considerare media costurilor variabile justificate, altele decât cele cu combustibilul, realizate pe o perioadă de 12 luni cuprinsă între data de 1 iulie a anului precedent și data de 30 iunie a anului curent, pentru fiecare tip de combustibil.

Art. 24.  - ANRE determină şi ia în considerare media costurilor fixe justificate, realizate pe o perioadă de 12 luni cuprinsă între data de 1 iulie a anului precedent și data de 30 iunie a anului curent, pentru fiecare tip de combustibil. 

Art. 25. - Costurile totale justificate ale capacităţilor de producere în cogenerare se determină ca sumă dintre costurile cu combustibilul prevăzute la art. 21. alin.(2), media costurilor variabile, altele decât cele cu combustibilul, prevăzute la art.23 și media costurilor fixe prevăzute la art. 24.

Art. 26. - În cazul producătorilor de energie electrică cu grupuri de cogenerare, care livrează energie termică sub formă de apă fierbinte, energia electrică consumată pentru pompele aferente reţelei de termoficare (pompaj) se consideră ca fiind livrată (vândută) operatorului reţelei termice de transport al apei fierbinţi. Costul energiei electrice consumate pentru pompaj se va considera suplimentar în costurile aferente serviciului de transport al energiei termice sub formă de apă fierbinte.

CAPITOLUL V

Determinarea preţurilor reglementate pentru energia electrică şi/sau termică 
5.1. Solicitarea de stabilire a preţurilor reglementate şi fundamentarea costurilor

Art. 27. - Solicitarea de stabilire a preţurilor reglementate se transmite la ANRE de către producători sau consumatorii casnici până în data de 15 septembrie.

Art. 28. - Solicitarea de stabilire a preţurilor reglementate prevăzută la art. 27 trebuie să conţină cel puţin următoarele:

a) adresă de solicitare, înregistrată, semnată şi ştampilată;

b) licență, notificare a autorității competente privind proiectul investițional sau aviz tehnic de racordare, după caz;
c) documente care atestă dreptul de exploatare comercială;
d) autorizația de construcție și autorizația de funcționare în baza cărora solicitantul operează unitățile de cogenerare de mică putere, respectiv microcogenerare, numai în primul an în care se solicită preț reglementat pentru energia electrică și ori de câte ori intervin modificări ale acestor documente;

e) date privind capacitatea instalată electrică, respectiv termică;

f) veniturile/costurile pe o perioadă de 12 luni cuprinsă între data de 1 iulie a anului precedent și data de 30 iunie a anului curent, pe suport hârtie şi în format electronic (fişiere Excel), prezentate pentru semestrul II al anului precedent, semestrul I al anului curent și cumulat;

g) datele lunare, pe baza măsurătorilor efectuate, pe o perioadă de 12 luni cuprinsă între data de 1 iulie a anului precedent și data de 30 iunie a anului curent, aferente capacităţilor de cogenerare:

· consumul de combustibil, pe tipuri de combustibili;

· energia electrică produsă;

· energia electrică livrată;

· energia termică utilă;

· autoconsumul şi consumul propriu tehnologic din producţia proprie de energie electrică;

h) date privind rentabilitatea bazei reglementate a activelor, pe suport hârtie şi în format electronic (fişiere Excel);

i) calculaţia preţului mediu de achiziţie a combustibilului, în cazul producătorilor, pe suport hârtie şi în format electronic (fişiere Excel), precum şi justificarea elementelor care intră în calcul (contracte în vigoare de achiziţie/transport combustibil, facturi plătite în anul curent etc.);

j) justificarea costurilor fixe totale solicitate, cu justificarea separată a costurilor cu amortizarea şi a costurilor financiare, în cazul producătorilor.

Art. 29. - Datele privind capacitatea instalată prevăzute la art. 28 lit. (e) şi veniturile/ costurile/ producţiile/ livrările/ consumurile prevăzute la art. 28 lit. (f) se completează conform machetei din Anexa 1, separat pentru fiecare centrală şi separat pe:

a) grupuri de cogenerare;

b) capacităţi de producere separată – CAI, respectiv CAF.

Art. 30. - Datele privind rentabilitatea bazei reglementate a activelor se completează conform machetei din Anexa 2.

Art. 31. - Datele lunare, pe baza măsurătorilor efectuate, pe o perioadă de 12 luni cuprinsă între data de 1 iulie a anului precedent și data de 30 iunie a anului curent, prevăzute la art. 28 lit.g), se completează conform machetei din Anexa 3.

Art. 32. - ANRE poate solicita producătorilor sau consumatorilor casnici completarea documentaţiei depuse cu orice date/ informaţii suplimentare sau care lipsesc, necesare pentru analiza veniturilor/ costurilor/ producţiilor/ livrărilor/ consumurilor estimate şi/sau corectarea datelor inconsistente.

Art. 33. - (1) ANRE aprobă, prin ordin al președintelui, până la 15 noiembrie, preţurile reglementate pentru energia electrică și energia termică livrate din centralele de cogenerare de mică putere şi centralele de microcogenerare pentru perioada de aplicare a prezentei metodologii, prevăzută la art. 14, pentru următoarele tipuri de combustibil: combustibil solid, combustibil gazos asigurat din rețeaua de transport și, respectiv, combustibil gazos asigurat din rețeaua de distribuție.

(2) Preţurile reglementate pentru energia electrică și energia termică livrate din centralele de cogenerare de mică putere şi centralele de microcogenerare, pentru fiecare producător sau consumator casnic, se aprobă prin decizie a președintelui ANRE, până la 31 decembrie, pentru anul următor.

(3) În cazul în care un producător sau consumator casnic nu transmite toate datele şi/sau documentele justificative solicitate conform prevederilor art. 27 – 32 până la 30 septembrie, ANRE respinge solicitarea acestuia.

5.2. Determinarea şi ajustarea preţurilor reglementate
5.2.1. Determinarea preţului reglementat pentru energia termică

Art. 34. - (1) Preţul reglementat pentru energia termică livrată din centrală, atât din capacităţile de cogenerare de mică putere şi de microcogenerare, cât şi din capacităţile de producere separată, este stabilit la nivelul preţului pentru energia termică livrată dintr-o centrală termică echivalentă.

(2) Pentru determinarea prețurilor reglementate pentru energia termică se iau în considerare centrale de producere a energiei termice echivalente funcționând cu combustibil solid, combustibil gazos asigurat din rețeaua de transport și, respectiv, combustibil gazos asigurat din rețeaua de distribuție.

Art. 35. - Preţurile reglementate pentru energia termică produsă şi livrată din centrala de cogenerare se determină distinct pentru populație și pentru consumatorii noncasnici alimentați din SACET. 

Art. 36. - Pentru determinarea preţului reglementat pentru energia termică sunt luate în considerare următoarele date de intrare specifice unei centrale termice echivalente:

a) capacitatea termică instalată, Qqinst(MW);
b) capacitatea termică medie anuală, Qth(MW);
c) eficienţa globală de producere, ηq (%);
d) numărul mediu de ore de funcţionare pe an, h (ore/an);
e) factorul de utilizare a capacităţii termice instalate, f qinst (%);
f) anul pentru care se stabilesc prețurile reglementate, n (-);
g) preţul mediu anual al combustibilului determinat pe baza puterii calorifice inferioare, pcombn(lei/MWh);
h) investiţia specifică, isp q(lei/MW);
i) durata de amortizare, hamortq(ani);
j) costul energiei electrice din SEN și cu apa, palte,varq(lei/MWh);
k) alte costuri fixe (costurile cu personalul, operarea şi mentenanţa etc.), cfalteq (lei/MWh);
l) coeficientul de indexare anuală a preţului combustibilului, (iindexpcomb)n(%).
Art. 37. - Capacitatea termică medie anuală a centralei de cogenerare, Qth, se determină pe baza capacităţii termice instalate, Qqinst,  şi a factorului de utilizare a capacităţii termice instalate, f qinst.
[image: image1.jpg]Qn = Q. * g/ 100 (MW)




Art. 38. - Cantitatea de energie termică produsă şi livrată anual de centrala termică echivalentă, Q, este determinată pe baza capacităţii termice medii anuale, Qth, şi a numărului mediu de ore de funcţionare pe an, h.

Q = Qth * h (MWh)

Art. 39. - Consumul anual de combustibil utilizat pentru producerea energiei termice în centrala termică echivalentă, Bq, este determinat pe baza cantităţii de energie termică, Q, şi a eficienţei producerii energiei termice în centrala echivalentă, ηq.

[image: image2.jpg]By =Q/(ne/100) (MWh)




Art. 40. - Costurile variabile anuale ale centralei termice echivalente, CVq, cuprind costurile de achiziţie a combustibilului, Ccombq, și alte costuri variabile, Calte, varq. 

CVq = Ccombq+Calte,varq  (lei)

Art. 41. - (1) Costurile anuale cu combustibilul, Ccombq, n, se determină pe baza cantităţii de combustibil utilizate, Bq, şi a preţului mediu anual al combustibilului, pcombn.



(2) Se ia în considerare o indexare anuală a preţului mediu al combustibilului.

(3) Costurile cu combustibilul includ şi costurile cu transportul/distribuţia acestuia până la centrală. 

Art. 42. - Celelalte costuri variabile ale centralei termice echivalente, Calte,var q, cuprind costurile cu energia electrică din SEN şi cu apa şi se determină pe baza costului specific pentru energia electrică din SEN şi cu apa, utilizate la producerea în centrala termică echivalentă, palte,varq, și a consumului de combustibil, Bq.

Art. 43. - Costurile fixe anuale ale centralei termice echivalente, CFq, cuprind costurile cu amortizarea, Camortq, şi alte costuri fixe, CFalteq.

Art. 44. - Costurile cu amortizarea centralei termice echivalente se determină prin utilizarea metodei liniare, prin raportarea bazei reglementate a activelor, aferente investiţiei iniţiale, BARq, la durata medie de amortizare, hamortq.

[image: image3.jpg]Camon? = BARYNamorA (l€i)




Art. 45. - Baza reglementată a activelor aferentă investiţiei iniţiale, BARq, a centralei termice echivalente este determinată pe baza investiţiei specifice, ispq, şi a capacităţii termice instalate, Qqinst.
[image: image4.jpg]i) * Qe (lei)



 

Art. 46. - Alte costuri fixe, cum ar fi costurile de operare şi mentenanţă, costurile cu personalul etc. ale centralei termice echivalente, CFalteq, se determină pe baza costurilor fixe unitare, cfalteq, şi a cantităţii de energie termică livrată, Q.

 [image: image5.jpg]CF e = e * Q (le)




Art. 47. - Costurile anuale totale ale centralei termice echivalente, corespunzătoare anului n, CTq,n, reprezintă suma costurilor variabile, CVq,n, şi fixe, CFq, ale acestei centrale.

 [image: image6.jpg]



Art. 48. - Preţul reglementat pentru energia termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare de mică putere şi de microcogenerare de înaltă eficienţă corespunzător anului n, Preglemq,n, se calculează pe baza costurilor totale ale centralei termice echivalente, CTq,n, şi a cantităţii de energie termică livrată, Q.

Preglemq.n=CTq.n/Q (lei/MWh)

5.2.2. Determinarea preţului reglementat pentru energia electrică

Art. 49. - (1) Preţul reglementat pentru energia electrică vândută se determină pe baza costurilor totale justificate prevăzute la art. 25 şi a mediei veniturilor realizate din vânzarea energiei termice livrate din cogenerare, raportate la media energiei electrice livrate.

(2) Media veniturilor realizate din vânzarea energiei termice livrate din cogenerare se determină pe baza prețurilor energiei termice și a mediei livrărilor de energie termică realizate de producătorii și consumatorii casnici care dețin centrale de cogenerare de mică putere şi centrale de microcogenerare, pentru fiecare tip de combustibil, pe o perioadă de 12 luni cuprinsă între data de 1 iulie a anului precedent și data de 30 iunie a anului curent. 

(3) Prețurile reglementate pentru energia electrică se determină pentru următoarele tipuri de combustibil: combustibil solid, combustibil gazos asigurat din rețeaua de transport și, respectiv, combustibil gazos asigurat din rețeaua de distribuție.  

Art. 50. - Preţul reglementat al energiei electrice se determină pe baza costurilor totale luate în considerare de ANRE, astfel:

pEE = (CT justificate capacităţi de producere în cogenerare – VET capacităţi de producere în cogeneraremedie)/EElivratămedie, 

unde:

CTjustificate capacităţi de producere în cogenerare – costuri totale justificate

VET capacităţi de producere în cogeneraremedie – media veniturilor realizate din vânzarea energiei termice livrate din cogenerare, pentru fiecare tip de combustibil, pe o perioadă de 12 luni cuprinsă între data de 1 iulie a anului precedent și data de 30 iunie a anului curent

EElivratămedie – media energiei electrice livrate de producătorii și consumatorii casnici care dețin centrale de cogenerare de mică putere şi centrale de microcogenerare, pentru fiecare tip de combustibil, pe o perioadă de 12 luni cuprinsă între data de 1 iulie a anului precedent și data de 30 iunie a anului curent

5.2.3. Ajustarea prețurilor energiei electrice și energiei termice

Art. 51. - Anual, până la 31 octombrie, ANRE analizează evoluția prețului mediu anual al combustibilului și a coeficientului de variație a inflației pe o perioadă de 12 luni cuprinsă între data de 1 iulie a anului precedent și data de 30 iunie a anului curent.

Art. 52. - În cazul în care, în urma analizei menționate la alin. (1), se constată modificarea valorilor aprobate ale prețurilor energiei electrice și energiei termice prevăzute la art. 33 alin. (1) cu mai mult de ± 2,5%, ANRE aprobă prin ordin al președintelui, până la 15 noiembrie, valorile ajustate ale prețurilor energiei electrice și energiei termice pentru fiecare tip de combustibil, pentru întreaga perioadă de aplicare a prevederilor prezentei metodologii.

5.3 Decizia pentru preţurile reglementate ale energiei electrice şi energiei termice 

Art. 53. - (1) Decizia preşedintelui ANRE pentru preţurile reglementate pentru energia electrică şi/sau energia termică va cuprinde cel puţin următoarele:

· date de identificare a solicitantului; 

· preţul reglementat al energiei electrice (lei/MWh);

· preţul reglementat al energiei termice livrate din centrală în SACET, distinct pentru populație și consumatorii noncasnici (lei/MWh);

· perioada de valabilitate a deciziei.

(2) Decizia se comunică producătorului sau consumatorului casnic beneficiar.

Anexa 1

Macheta de fundamentare a veniturilor/costurilor/producţiilor/livrărilor/consumurilor

	Operator economic/consumator casnic: 
	

	Configuraţia / Centrala / Localitatea: 
	

	Capacităţi instalate (electrică, termică) / tipuri de combustibili utilizaţi:
	


Data: an/lună/zi

	
	Grupuri energetice
	Capacități de producere separată CAI/CAF

	LEI
	Sem. II anul precedent
	Sem. II anul curent
	Total perioadă
	Sem. II anul precedent
	Sem. II anul curent
	Total perioadă

	Venituri (1+2+3)
	
	
	
	
	
	

	1. Costuri variabile
	
	
	
	
	
	

	Combustibil tehnologic, inclusiv transportul acestuia la centrală
	
	
	
	
	
	

	Energie electrică din SEN (pentru CPT)
	
	
	
	
	
	

	Apă brută sau pretratată, demineralizată, dedurizată
	
	
	
	
	
	

	Alte costuri variabile (reactivi, mase schimbătoare de ioni, certificate emisii etc.)
	
	
	
	
	
	

	2. Costuri fixe
	
	
	
	
	
	

	Operare şi mentenanţă
	
	
	
	
	
	

	Materiale
	
	
	
	
	
	

	Amortizare
	
	
	
	
	
	

	Redevenţă/chirii
	
	
	
	
	
	

	Utilităţi
	
	
	
	
	
	

	Salarii şi asimilate
	
	
	
	
	
	

	Costuri pentru protecţia mediului
	
	
	
	
	
	

	Servicii executate de terţi
	
	
	
	
	
	

	Costuri (+) / Venituri (-) suplimentare de recuperat din anul precedent
	
	
	
	
	
	

	Alte costuri fixe (taxe, comisioane, impozite etc.)
	
	
	
	
	
	

	3. Rentabilitatea bazei reglementate a activelor (costuri financiare + profit)
	
	
	
	
	
	

	Costuri fixe totale (2+3)
	
	
	
	
	
	

	Energie electrică produsă [MWh]
	
	
	
	
	
	

	Energie electrică livrată [MWh]
	
	
	
	
	
	

	Consum energie electrică pentru pompaj [MWh]
	
	
	
	
	
	

	Energie termică livrată la gard [MWh]
	
	
	
	
	
	

	- populație
	
	
	
	
	
	

	- consumatori noncasnici
	
	
	
	
	
	

	Consum de combustibil [MWh], din care:
	
	
	
	
	
	

	                 Păcură [MWh]
	
	
	
	
	
	

	                 Gaze [MWh]
	
	
	
	
	
	

	                      - populație
	
	
	
	
	
	

	                      - consumatori noncasnici
	
	
	
	
	
	

	                 Cărbune [MWh]
	
	
	
	
	
	

	                 Alt combustibil (CLU etc.) [MWh]
	
	
	
	
	
	

	Putere calorifică păcură [kcal/kg]
	
	
	
	
	
	

	Putere calorifică gaze [kcal/Nmc]
	
	
	
	
	
	

	Putere calorifică cărbune [kcal/kg]
	
	
	
	
	
	

	Putere calorifică alt combustibil [kcal/kg]
	
	
	
	
	
	

	Preţ păcură [lei/kg]
	
	
	
	
	
	

	                   [lei/MWh]
	
	
	
	
	
	

	Preţ gaze [lei/Nmc]
	
	
	
	
	
	

	                     - populaţie
	
	
	
	
	
	

	                     - consumatori noncasnici
	
	
	
	
	
	

	                [lei/MWh]
	
	
	
	
	
	

	                    - populaţie 
	
	
	
	
	
	

	                    - consumatori noncasnici 
	
	
	
	
	
	

	Preţ cărbune [lei/kg]
	
	
	
	
	
	

	                     [lei/MWh]
	
	
	
	
	
	

	Preţ alt combustibil [lei/kg]
	
	
	
	
	
	

	                                [lei/MWh]
	
	
	
	
	
	

	Preţ mediu combustibil [lei/MWh]
	
	
	
	
	
	


Anexa 2

    Fundamentarea rentabilităţii bazei reglementate a activelor

	Operator economic/consumator casnic: 
	

	Configuraţia / Centrala / Localitatea: 
	

	Capacităţi instalate (electrică, termică) / tipuri de combustibili utilizaţi:
	


   Data: an/lună/zi

	LEI
	Anul „n” 

	BARn-1, baza reglementată a activelor centralei la sfârşitul anului „n-1”
	 

	IAn, intrările de active estimate în cursul anului „n”
	 

	EAn, ieşirile de active estimate din cursul anului „n”
	 

	AMn, suma dintre amortizarea anuală aferentă activelor ce compun BARn-1 şi cea aferentă activelor puse în / scoase din funcţiune în anul „n”
	 

	BARn, baza reglementată a activelor centralei estimată pentru sfârşitul anului „n”:

BARn = BARn-1 + IAn – EAn – AMn 
	

	BARmediu,n   =  (BARn-1 + BARn)/ 2
	

	R, rentabilitatea bazei reglementate a activelor: R = r x BARmediu,n, unde r reprezintă rata reglementată a rentabilităţii
	


Anexa 3

  Date lunare producţii/consumuri 

	Operator economic/consumator casnic: 
	

	Configuraţia / Centrala / Localitatea: 
	

	Capacităţi instalate (electrică, termică) / tipuri de combustibili utilizaţi:
	


	Luna (an precedent, an curent)
	Combustibil (MWh)
	Energie electrică la borne (MWh)
	Energie electrică livrată (MWh)
	Energie termică livrată (MWh)
	Autoconsum (MWh)
	Consum propriu tehnologic (MWh)

	
	solid
	lichid
	GN din RT sau RD
	
	
	populaţie
	noncasnic
	
	

	iulie
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	august
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	septembrie
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	octombrie
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	noiembrie
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	decembrie
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ianuarie
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	februarie
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	martie
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	aprilie
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	mai
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	iunie
	
	
	
	
	
	
	
	
	


NOTĂ: Datele pentru combustibil, energia electrică produsă (la borne) și energia electrică livrată sunt conform indicațiilor aparaturii de măsurare.

� EMBED MSPhotoEd.3  ���





   ANRE








1/22
______________________________________________________________________________

PAGE  
21/22
______________________________________________________________________________


_1257924978.bin

