Ordin  nr.

pentru  aprobarea  Procedurii privind modul de plată a energiei electrice reactive și stabilirea prețului reglementat pentru energia electrică reactivă
Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. g), ale art. 76 alin (1) şi (3) şi ale art. 79 alin (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, 
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, 
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin

Art. 1. – Se aprobă Procedura privind modul de plată a energiei electrice reactive și stabilirea prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3.
– La data intrării in vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2005 pentru aprobarea Procedurii privind asigurarea energiei electrice reactive şi modul de plată al acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din27.07.2005
Art. 4. –  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la data publicării.
Anexa
Procedura privind modul de plată a energiei electrice reactive și stabilirea prețului reglementat pentru energia electrică reactivă 
Cap. I - Scop

Art. 1 -  Procedura stabileşte modul de plată a energiei electrice reactive,  categoriile de utilizatori care plătesc energia electrică reactivă și regulile metodologice privind determinarea prețului reglementat al energiei electrice reactive. 

Cap. II - Domeniu de aplicare

Art. 2 -  Procedura se aplică pentru:

a) locurile de consum de energie electrică, inclusiv pentru consumul propriu tehnologic al producătorilor şi al autoproducătorilor;

b) locurile de producere de energie electrică precum și locurile de producere și consum de energie electrică.
Capitolul III - Terminologie

Art. 3 -  În înţelesul prezentei proceduri, termenii şi expresiile folosite se definesc după cum urmează:

Factor de putere mediu – raportul dintre energia electrică activă şi energia electrică aparentă, tranzitate printr-un punct de delimitare într-un interval de decontare
Regim inductiv – regim de funcționare în care puterea activă și puterea reactivă au același sens în punctul de delimitare față de rețeaua electrică
Regim capacitiv – regim de funcționare în care puterea activă și puterea reactivă au sensuri diferite în punctul de delimitare față de rețeaua electrică
Interval de decontare – interval de o oră pentru utilizatorii care dețin în punctele de delimitare sisteme de măsurare cu înregistrare orară, respectiv interval de o lună, pentru utilizatorii care dețin în punctele de delimitare sisteme de măsurare fără înregistrare orară,  în conformitate cu prevederile codului de măsurare aprobat prin ordin al președintelui ANRE.
Capitolul IV - Asigurarea energiei  electrice reactive 

Art. 4 -  În conformitate cu prevederile codurilor tehnice ale rețelelor electrice, aprobate de autoritatea competentă:

a)  energia electrică reactivă este asigurată de operatorii de rețea, prin mijloace proprii sau prin utilizarea serviciului tehnologic de sistem – reglarea tensiunii în rețelele electrice deținute; 
b) utilizatorii rețelelor electrice participă la reglajul tensiunii în punctele de delimitare a instalațiilor proprii față de la rețeaua electrică la care acestea sunt racordate sau, după caz, iau măsuri de compensare a energiei electrice reactive tranzitate prin punctele de delimitare a instalațiilor care le aparțin față de rețelele electrice la care acestea sunt racordate. 
Art. 5 -  Energia electrică reactivă tranzitată în punctele de delimitare a instalațiilor utilizatorilor față de instalațiile operatorilor de rețea se plătește în conformitate cu prevederile prezentei proceduri. 
Cap. V - Reguli privind obligațiile de plată pentru energia electrică reactivă
Art. 6 -  (1) Energia electrică reactivă tranzitată prin punctul de delimitare cu rețeaua electrică publică a unui loc de producere sau a unui loc de consum și producere nu se plătește în intervalul de decontare în care, prin punctul de delimitare, se livrează energie electrică activă în rețea. 
(2)  Energia electrică reactivă tranzitată prin punctul de delimitare cu rețeaua electrică publică a unui loc de producere sau a unui loc de consum și producere se plătește în condițiile prezentei proceduri în intervalul de decontare în care, prin punctul de delimitare, nu se livrează energie electrică activă în rețea și nu se consumă energie electrică activă din rețea.
(3) Energia electrică reactivă tranzitată prin punctul de delimitare cu rețeaua electrică publică a unui loc de consum sau a unui loc de consum și producere se plătește în condițiile prezentei proceduri în intervalul de decontare în care, prin punctul de delimitare, se consumă energie electrică activă din rețea.
Art. 7 -  Prin excepție de la prevederile Art. 6 - alin. (2) și (3) energia electrică reactivă nu se plătește pentru:
a) locurile de consum ale clienților casnici, indiferent de puterea aprobată; 
b) locurile de consum ale clienților finali noncasnici, cu puterea aprobată mai mică de 30 kW;
c) locurile de producere/consum ale utilizatorilor care, în baza unui contract de servicii de sistem și/sau la comanda dispecerului energetic, asigură compensarea energiei electrice reactive în punctele de delimitare a instalațiilor proprii față de rețelele operatorilor de rețea la care acestea sunt racordate;
d) locurile de consum pentru serviciile interne din staţiile electrice ale operatorilor de rețea.
Cap. VI – Reguli privind modul de plată a energiei electrice reactive
Art. 8 -  (1) Utilizatorii plătesc cantitatea de energie electrică reactivă tranzitată prin punctul de delimitare în intervalul de decontare, care a determinat reducerea factorului de putere mediu realizat în acel interval față de factorul de putere neutral.
(2) Factorul de putere neutral este de 0,92 pentru regimul inductiv și 1 pentru regimul capacitiv. 
Art. 9 -  (1) Factorul de putere mediu realizat se determină pentru fiecare interval de decontare și pentru fiecare punct de delimitare, separat pentru regimul inductiv, respectiv capacitiv.

(2) Factorul de putere mediu realizat în intervalul de decontare se determină pe baza energiei electrice active consumate din rețea și a energiei electrice reactive tranzitate în intervalul de decontare în regim inductiv, respectiv capacitiv, prin punctul de delimitare a instalațiilor utilizatorilor față de rețelele electrice publice la care sunt racordate.

Art. 10 -  Prețul energiei electrice reactive este:
a) prețul reglementat, aprobat de autoritatea competentă, pentru un factor de putere mediu realizat în intervalul de decontare mai mic decât factorul de putere neutral și mai mare sau egal cu 0,65;
b) de trei ori prețul reglementat, aprobat de autoritatea competentă, pentru un factor de putere mediu realizat în intervalul de decontare mai mic de 0,65.

Art. 11 -  Prețurile reglementate aprobate de autoritatea competentă pentru fiecare operator de rețea sunt unice pentru reţeaua electrică deţinută de acesta, atât pentru energia electrică reactivă inductivă cât şi pentru energia reactivă capacitivă.
Art. 12 -  Energia electrică reactivă se plătește separat pentru fiecare punct de delimitare al unui loc de consum sau al unui loc de consum și de producere alimentat prin mai multe instalaţii de racordare, în conformitate cu prevederile Art. 8 -   
Art. 13 -  Energia electrică reactivă se plăteşte operatorilor reţelelor la care sunt racordate locurile de producere, consum sau de consum și producere, în baza contractelor de distribuție încheiate de utilizatori cu operatorii de rețea, direct sau prin intermediul furnizorilor de energie electrică.  

Cap. VII - Corecţii ale  energiei electrice reactive înregistrate

Art. 14 -  Energia electrică reactivă înregistrată de grupurile de măsurare se corectează conform reglementărilor în vigoare, în cazul în care punctul de măsurare diferă de punctul de delimitare și/sau în cazul înregistrării eronate. 

Cap. VIII – Fundamentarea și aprobarea prețurilor reglementate pentru energia electrică reactivă
Art. 15 -  Consumul de energie electrică la un factor de putere mai mic decât factorul de putere neutral conduce la creşterea pierderilor de energie și de putere în rețelele electrice, respectiv reducerea eficienței energetice a rețelelor electrice. 
Art. 16 -  Obligația de plată a energiei reactive reprezintă o măsură având scopul de a încuraja utilizatorii să limiteze tranzitul energiei electrice reactive prin punctele de delimitare ale locurilor de producere/consum cu rețelele electrice publice:

- prin asigurarea schimbului nul de energie electrică reactivă cu rețelele la care acestea sunt racordate;

-  prin consum la factor de putere mai mare sau egal cu factorul de putere neutral;
- prin aplicarea măsurilor de compensare a factorului de putere mediu al energiei electrice consumate prin montarea de echipamente specifice în instalațiile de utilizare care le aparțin. 
Art. 17 -  Operatorii de rețea au obligaţia de a  transmite autorităţii competente, prin machetele de monitorizare a serviciilor prestate, datele de monitorizare aferente energiei electrice reactive. 
Art. 18 -  Anual, până la de data de 31 decembrie, prețurile reglementate pentru energia electrică reactivă se aprobă prin ordin al preşedintelui ANRE, pentru fiecare operator de rețea, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Cap. IX – Reguli metodologice privind stabilirea prețurilor reglementate pentru energia electrică reactivă
Art. 19 -  Prețurile reglementate pentru energia electrică reactivă se stabilesc având în vedere creșterea pierderilor de energie electrică activă ca urmare a tranzitului de energie electrică reactivă. 
Art. 20 -  Prețul reglementat al energiei electrice reactive aprobat de autoritatea competentă pentru anul t, pentru un operator de rețea, se stabilește ca fiind 30 % din prețul mediu estimat al energiei electrice active pentru acoperirea pierderilor proprii tehnologice, aprobat de autoritatea competentă pentru anul t-1.
Art. 21 -  Veniturile realizate de operatorii de rețea din aplicarea prețurilor reglementate pentru energia electrică reactivă, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri, reduc veniturile reglementate aferente serviciilor de rețea, în conformitate cu prevederile metodologiilor de stabilire a tarifelor reglementate pentru transportul, respectiv distribuția energiei electrice active.
Cap. X – Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 22 -  Autoritatea competentă aprobă prețuri reglementate ale energiei electrice reactive stabilite în conformitate cu regulile metodologice ale prezentei proceduri, începând cu anul 2015.
Art. 23 -  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei proceduri, operatorii de rețea actualizează/încheie contracte de transport/distribuție a energiei electrice cu utilizatorii rețelelor pe care le exploatează, în scopul aplicării prevederilor prezentei proceduri.
1
2

