Anexa 1

# Regulamentul privind clauzele și condițiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare și pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenței

Capitolul 1

Domeniu de aplicare și scop

- Prezentul regulament are drept scop stabilirea clauzelor şi condiţiilor aplicabile operatorului de transport şi de sistem și furnizorilor de servicii de echilibrare pentru:

- asigurarea funcţionării eficiente a pieţei serviciilor pentru echilibrare, creşterea eficienței echilibrării prin folosirea platformelor comune a piețelor de echilibrare europene;

- integrarea piețelor de echilibrare și promovarea posibilităților de realizare a schimburilor de servicii de echilibrare, contribuind totodată la siguranța în funcționare;

- operarea și dezvoltarea eficientă, pe termen lung, a sistemului de transport al energiei electrice;

- asigurarea achiziției de servicii de echilibrare prin mecanisme echitabile, obiective, transparente și bazate pe piață, evitarea barierelor nejustificate în calea intrării pe piață a noilor operatori și promovarea lichidităţii pieței de echilibrare, prevenind în același timp distorsiunile nejustificate din cadrul pieței interne de energie electrică;

- facilitarea participării la echilibrarea sistemului a locurilor de consum, inclusiv a instalațiilor de agregare și de stocare a energiei, garantând totodată că acestea concurează cu alte servicii de echilibrare în condiții de concurență echitabile și dacă este necesar, acționează independent atunci când deservesc un singur loc de consum;

- facilitarea includerii în piaţa de energie a surselor de energie regenerabilă și sprijinirii realizării obiectivelor Uniunii Europene privind dezvoltarea producției de energie din surse regenerabile.

Capitolul 2

Abrevieri și definiții

- Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificații:

  - ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

  - ENTSO-E – Rețeaua europeană a operatorilor de transport și de sistem pentru electricitate;

  - UE – Uniunea Europeană;

  - SEN – sistemul electroenergetic naţional;

  - DD – declarație de disponibilitate;

  - OTS – operator de transport și de sistem;

  - TEL – operatorul de transport și de sistem CNTEE Transelectrica SA

  - OD – operatorul de distribuție;

  - ID – interval de decontare;

  - PE – piaţa de echilibrare;

  - PI – piața intrazilnică;

  - PRE – parte responsabilă cu echilibrarea;

  - FSE – furnizor de servicii de echilibrare;

  - procedura de calificare tehnică - Procedura de calificare tehnică pentru furnizarea serviciilor de sistem

  - regulile privind suspendarea și restabilirea activităților de piață - Reguli privind suspendarea și restabilirea activităților de piață în conformitate cu art. 36 alineatul (1) și Reguli pentru decontarea dezechilibrelor, capacității de echilibrare și a energiei de echilibrare în România cazul de suspendare a activităților de piață în conformitate cu cu art. 39 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2196 al Comisiei din 24 noiembrie 2017 de stabilire a unui cod de rețea privind starea de urgență și restaurarea sistemului electroenergetic

  - RLE - rezervoare limitate de energie

  - RSF – rezerve pentru stabilizarea frecvenței;

  - RFP – zonă de reglaj frecvență-putere

  - RRF – rezerve pentru restabilirea frecvenței;

  - RRFa – rezerve pentru restabilirea frecvenței activate în mod automat;

  - RRFm – rezerve pentru restabilirea frecvenței activate în mod manual;

  - RI – rezerve de înlocuire;

  - UFR – unitate de furnizare a rezervelor;

  - GFR – grup de furnizare a rezervelor;

- În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile folosite au semnificațiile definite în:

- art. 2 din Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE (reformare),

- art. 2 din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică (reformare),

- art. 2 din Regulamentul (UE) 543/2013 al Comisiei din 14 iunie 2013 privind transmiterea și publicarea datelor pe piețele energiei electrice și de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului,

- art. 2 din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor,

- art. 2 din Regulamentul (UE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de rețea privind cerințele pentru racordarea la rețea a instalațiilor de generare,

- art. 2 din Regulamentul (UE) 2016/1388 al Comisiei din 17 august 2016 de stabilire a unui cod de rețea privind racordarea consumatorilor,

- art. 2 din Regulamentul (UE) 2016/1447 al Comisiei din 26 august 2016 de instituire a unui cod de rețea privind cerințele pentru racordarea la rețea a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu și a modulelor generatoare din centrală conectate în curent continuu,

- art. 2 din Regulamentul (UE) 2016/1719 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a unei orientări privind alocarea capacităților pe piața pe termen lung,

- art. 2 din Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice,

- art. 3 din Regulamentul (UE) 2017/2195 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică,

- art. 2 din Decizia ANRE nr. 153/2021 privind Propunerea tuturor operatorilor de transport și de sistem din zona sincronă Europa Continentală pentru proprietăți suplimentare ale rezervei pentru stabilizarea frecvenţei (RSF) în conformitate cu art. 154 alin. (2) al Regulamentului (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice,

- art. 2 din Regulamentul (UE) 2017/2196 al Comisiei din 24 noiembrie 2017 de stabilire a unui cod de rețea privind starea de urgență și restaurarea sistemului electroenergetic,

- art. 3 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

- În înţelesul specific prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

- „responsabilitatea echilibrării” înseamnă responsabilitatea fiecărui participant la piața de echilibrare faţă de OTS pentru menţinerea echilibrului între valorile realizate şi contractate ale producţiei, consumului şi schimburilor de energie electrică proprii, după caz și pentru suportarea financiară a eventualelor dezechilibre;

- „energie de echilibrare” înseamnă energia care este utilizată de către un OTS pentru a realiza echilibrarea și care este furnizată de un FSE;

- „capacitate pentru echilibrare” înseamnă un volum de capacitate în rezervă pe care un FSE a convenit să îl păstreze și în privința căruia FSE a convenit să prezinte OTS, pe durata contractului, oferte pentru o cantitate corespunzătoare de energie de echilibrare;

- „transfer de capacitate pentru echilibrare” înseamnă un transfer de capacitate pentru echilibrare de la FSE-ul contractat inițial către un alt FSE;

- „rezerve” înseamnă suma capacitaților de putere a UFR/GFR puse de FSE la dispoziția OTS-urilor pentru acțiunea de echilibrare sistemelor energetice, începând de la nivelul garantat în cazul în care un OTS a contractat în avans servicii de echilibrare cu UFR/GFR conform reglementărilor referitoare la achiziția acestora până la nivelul rezultat în urma notificărilor de program ale UFR/GFR

- „produs standard” înseamnă un produs de echilibrare armonizat, definit de către toți OTS pentru schimbul de energie de echilibrare;

- „produs specific” înseamnă un produs standard tranzacționat pe piața de echilibrare națională sau un produs cu parametri diferiți de un produs standard;

- „oferta de energie de echilibrare” înseamnă angajamentul ferm transmis de un FSE pentru furnizarea creşterii de putere/reducere de putere, în condițiile acceptării de către un OTS a prețului solicitat în ordinea de merit comună/ordinea de merit locală;

- „ofertarea pe UFR/GFR” înseamnă ca ofertele de energie de echilibrare sunt transmise de către FSE pentru fiecare UFR/GFR;

- „legătură tehnică” înseamnă legături între ofertele unui FSE pentru sferturi de oră consecutive sau în aceleași sfert de oră, necesare pentru a evita activări neeralizabile de către UFR/GFR;

- „legătură economică” înseamnă legături între ofertele de energie de echilibrare a unui FSE în scopul optimizării economice, permițând FSE să ofere mai multă flexibilitate, respectiv eficiență în acoperirea costurilor care stau la baza ofertelor și pentru a maximiza oportunitatea de a fi activat;

- „legătură multipart” este un tip de legătură economică, în care o ofertă poate fi activată numai dacă se activează și o altă ofertă din grupul de oferte la care se aplică acest tip de legătură, nu invers;

- „grup de oferte excluzive” este un tip de legătură economică, în care o singură ofertă poate fi acceptată din lista ofertelor care face parte din grupul de oferte excluzive;

- „ordine de merit’’ înseamnă ordonarea după preț a perechilor preţ-cantitate din ofertele de energie de echilibrare validate, stabilită şi utilizată de OTS conector, pentru determinarea perechilor preţ-cantitate care vor fi acceptate pentru furnizarea energiei de echilibrare;

- „ordine de merit comună” înseamnă ordinea de merit formată din ofertele transmise de OTS conectoare în platformele informatice dedicate piețelor Europene de echilibrare;

- „oră de închidere a porții pentru energia de echilibrare” înseamnă momentul în care nu mai este permisă transmiterea sau actualizarea unei oferte de energie de echilibrare de catre un FSE, pentru un produs standard sau specific;

- „oră de închidere a porții pentru transmiterea de oferte de energie de către OTS” înseamnă ultimul moment în care un OTS conector poate transmite in platformele piețelor Europene, ofertele de energie de echilibrare primite de la un FSE;

- „reglaj necesar” înseamnă volumul de energie de echilibrare de care TEL are nevoie pentru a asigura echilibrul SEN într-un interval de decontare dat;

- „consum net” înseamnă energia pe care un consumator de energie electrică o preia din rețelele electrice de transport/distribuție ale SEN;

- „convenție de participare la PE” înseamnă o convenţie standardizatǎ elaborată de TEL în urma unui proces de consultare publică, în care sunt prevăzute drepturile şi responsabilităţile reciproce dintre TEL şi un FSE;

- „luna de livrare” înseamnă luna în care are loc livrarea efectivă/consumul energiei de echilibrare;

- „marca de timp” înseamnă informația în formă electronică atașată în mod unic unei oferte, care certifică faptul că aceasta a fost primită de către TEL la un moment de timp bine determinat;

- „tranzacție” înseamnă o convenţie încheiată între două părţi pentru transferul comercial de energie electrică, în concordanţă cu prezentul document;

- „situaţie de nefuncționare” înseamnă situaţie în care nu pot fi utilizate sistemele informatice, informaţionale şi de comunicaţii ale PE (de ex.: incapacitatea totală sau parţială de funcţionare sau altă defecţiune a acestora);

- „notă de informare pentru decontarea lunară” înseamnă notă de informare întocmită de TEL, pentru fiecare FSE, în care sunt prezentate toate obligațiile de plată, respectiv drepturile de încasare ce trebuie plătite, respectiv încasate prin intermediul conturilor bancare deschise de fiecare FSE;

- „notă lunară de regularizare pe PE” înseamnă notă de regularizare lunară întocmitǎ de TEL, pentru fiecare FSE, care sintetizează tranzacțiile angajate ale FSE pe PE în fiecare lună calendaristică ;

- „bancă de decontare” înseamnă bancă la care un FSE/TEL şi-a deschis contul din/în care se achită obligațiile de plată/drepturile de încasare înscrise în notele de informare pentru decontare emise de TEL;

- „fișă de decontare pentru echilibrare” înseamnă situația întocmită și actualizată de TEL pentru fiecare FSE, pentru urmărirea drepturilor de încasare/obligațiilor de plată și a încasărilor/plăților corespunzătoare acestora, aferente tranzacţiilor încheiate pe PE;

- „cont de echilibrare” înseamnă cont bancar deschis de un FSE/TEL la o bancă de decontare în scopul utilizării pentru plățile, respectiv încasările corespunzătoare tranzacțiilor încheiate pe PE.

- Declaraţie de disponibilitate înseamnă documentul transmis de FSE la OTS specificând disponibilitatea UFR/GFR pe care le exploatează

# Capitolul 3

# Regulile pietei de echilibrare

# Principii generale de funcţionare a PE

- Prezentul regulament are drept scop stabilirea regulilor pentru achiziţia și utilizarea capacității de echilibrare și a energiei electrice necesare pentru echilibrarea SEN în timp real în ordinea de prioritate economică, pe principii de eficienta economica, prin mecanisme concurențiale, transparente, publice și nediscriminatorii, precum și pentru realizarea decontării și efectuarea plăților pentru tranzacțiile corespunzătoare.

- TEL aplică modelul de autodispecerizare pentru a determina programele de producere și de consum.

- FSE trebuie să se califice în prealabil respectiv să obţină calificarea tehnică conform procedurii tehnice de calificare pentru produsele standard RI, RRFm și RRFa şi să semneze Convenția cadru pentru furnizarea serviciilor de echilibrare pentru a putea participa la piața de echilibrare.

- Tranzacţiile încheiate pe PE stabilesc obligaţia respectivului FSE de a furniza serviciul corespunzător unui anumit tip de produs către TEL, în conformitate cu specificaţiile din ofertă şi dispoziţiile de dispecer emise de acesta. Tranzacţiile sunt specifice unui anumit ID.

- Energia de echilibrare poate fi folosită pentru:

    - creşterea de putere, care poate fi furnizată prin creşterea producţiei unei UFR/GFR sau prin reducerea consumului unei UFR/GFR;

    - reducerea de putere, care poate fi furnizată prin reducerea producţiei unei UFR/GFR sau creşterea consumului unei UFR/GFR.

- Energia de echilibrare tranzacţionată pe PE se livrează fizic în ziua de livrare:

- în punctele de racordare unde o UFR sau un GFR, sunt racordate la SEN;

- în momentele pentru care au fost emise dispoziţiile de dispecer de către TEL, acestea trebuind să fie situate în ID specificat în oferta acceptată.

- TEL monitorizează îndeplinirea de către FSE a cerințelor stabilite în prezentul regulament privind clauzele și condițiile în materie de echilibrare, în cadrul zonei sale de programare.

- Furnizorii de RSF nu sunt condiționați de calificarea ca FSE dacă sunt calificați tehnic de către TEL doar pentru acest tip de rezervă.

# Calificarea furnizorilor de servicii de echilibrare

- Procesul de calificare a unui FSE cuprinde două etape:

- Calificarea tehnică sau precalificare

- Înregistrarea pe piața de echilibrare

# Calificarea tehnică a furnizorilor de servicii de echilibrare pentru RI, RRFm, RRFa

- Proprietarii locurilor de consum / părți terțe / agregatori, proprietarii instalațiilor de producere a energiei electrice din surse de energie convențională și regenerabilă, precum și proprietarii unităților de stocare a energiei pot să devină FSE.

- Pentru a dobândi calitatea de FSE, conform prevederilor art. 16 din Regulamentul (UE) 2195/2017, este necesar ca o/un UFR/GFR sa finalizeze cu succes procesul de calificare tehnică.

- Procesul de calificare tehnică respectă prevederile art. 159 si 162 din Regulamentul (UE) 1485/2017 și este descris in cadrul procedurii de calificare tehnică, procedură elaborată de TEL și aprobată de ANRE.

- Fiecare UFR/GFR trebuie să obțină calificare tehnică pentru cel puțin un produs standard.

- Caracteristicile tehnice ale ofertei de produs standard sunt stabilite de comun acord de către toți OTS participanți la piețele europene de energie de echilibrare și de capacitate de echilibrare conform deciziilor ACER și ale autorităților naționale de reglementare.

# Înregistrarea pe Piața de Echilibrare

- După incheierea procesului de calificare tehnică, propietarul UFR/GFR primește calitatea de FSE după ce urmează procesul de înregistrare în piața de echilibrare.

- În conformitate cu prevederile art. 9 din regulamentul privind clauzele și condițiile pentru PRE, orice FSE poartă responsabilitatea faţă de TEL pentru menţinerea echilibrului între valorile realizate şi contractate ale producţiei, consumului şi schimburilor de energie electrică proprii, după caz, și pentru suportarea financiară a eventualelor dezechilibre.

- Un FSE are dreptul să activeze ca PRE sau poate să delege această responsabilitate către o altă PRE, în conformitate cu prevederile art. 24 din regulamentul privind clauzele și condițiile pentru PRE.

- Calificarea unui FSE se finalizează cu semnarea Convenţiei de participare la piata de echilibrare, după incheierea procesului de înregistrare ca FSE in Piața de Echilibrare.

Capitolul 4

# Cerințele privind datele și informațiile care trebuie transmise de către solicitant în cadrul procesului de calificare ca FSE și de către FSE in timpul funcționării pieței de echilibrare

# Cerințele privind datele și informațiile care trebuie transmise de către solicitant pentru procesul de calificare ca FSE, pentru etapa de calificare tehnică pentru RI, RRFm, RRFa

- Cerințele privind datele și informațiile pe care solicitantul le transmite către TEL în scopul evaluării capacității de furnizare a serviciilor de echilibrare, respectă prevederile art. 158 și al art. 161 din Regulamentului (UE) 2017/1485 și sunt detaliate în procedura pentru calificare tehnică, ediția în vigoare.

- Solicitantul – gestionarul unității de furnizare a rezervelor sau grupului de furnizare a rezervelor sau un terț desemnat de către gestionar, are următoarele responsabilități:

- să depună la TEL documentația în vederea calificării ca FSE descrisă în procedura pentru calificarea tehnică, ediția în vigoare;

- să transmită informațiile suplimentare solicitate de TEL, în termen de maxim 4 săptămâni. În cazul în care solicitantul nu furnizează informațiile solicitate în termenul menționat, TEL consideră că cererea a fost retrasă.

- să notifice OTS calendarul și tipul testelor pe care le va efectua pentru verificarea conformității cu cerințele de calificare tehnică specifice tipului de rezervă care va fi asigurată de unitatea de furnizare a rezervelor sau grupului de furnizare a rezervelor, înainte de începerea acestora;

- să efectueze, prin intermediul Operatorilor economici care dețin atestat de tip A3, emis de ANRE, testele de verificare a performanțelor din punctul de vedere al conformității cu cerințele tehnice aplicabile în vigoare pentru procesul de calificare tehnică al UFR/GFR, în conformitate cu procedurile de verificare elaborate de TEL;

- să depună rezultatele testelor preliminare la TEL;

- să convină cu TEL o perioadă pentru efectuarea testelor finale de verificare, teste la care poate participa și un reprezentant al acestuia;

# Cerințele privind datele și informațiile care urmează să fie livrate de FSE către TEL și dacă este cazul către OD conector, pentru a evalua furnizarea serviciilor de echilibrare pentru RI, RRFm, RRFa

- Evaluarea furnizării serviciilor de echilibrare se face pe fiecare serviciu de echilibrare in parte, în următoarele situații:

a) la calificarea pentru furnizarea serviciului de echilibrare. În această fază se compară datele obținute prin teste cu performantele pentru fiecare rezerva, definite în prezentul document ca produs standard, forma asteptată.

b) în procesul de decontare prin decontarea energiei necesare a fi livrate conform formei așteptate a produsului standard, produs definit in prezenta și energia efectiv livrată de furnizor.

c) În procesul de monitorizare efectuat de OTS și după caz de OD. Dupa calificare OTS evalueaza periodic performantele prin teste efectuate de OTS.

- TEL elaborează şi publică procedura privind monitorizarea respectării caracteristicilor tehnice ale produselor standard în funcționarea curentă a UFR/GFR, procedură care va fi supusă unui proces de consultare publică.

# Cerințele privind datele și informațiile care trebuie transmise de către solicitantul pentru calificare ca FSE, pentru etapa de înregistrare pe piața de echilibrare

- În timpul procesului de înregistrare solicitantul pentru calificare ca FSE trebuie să transmită datele tehnice ale UFR/GFR care au primit calificare tehnică, datele comerciale, financiare și de contact ale solicitantului.

- Solicitanții pentru înregistrarea ca FSE fac o cerere scrisă către TEL. Cererea include un formular completat corespunzător, este însoţită de toată documentaţia suport relevantă şi trebuie să fie semnată de un reprezentant autorizat al FSE.

- Conţinutul şi formatul formularului care se completează de părţi, precum şi procedura de transmitere, verificare, acceptare sau respingere a acestora sunt elaborate de TEL şi publicate pe pagina proprie de internet.

- Fiecare FSE trebuie să transmită către TEL toate documentele necesare pentru înregistrarea ca PRE și documentul dedicat delegarii de responsabilitate fața de un alt PRE, în cazul in care FSE alege acest lucru.

- Formulele pe baza cărora se stabilesc valorile măsurate însumate în vederea derularii procesului de decontare pentru un FSE sunt întocmite de PRE și puse la dispoziția TEL, conform prevederilor art.23 din regulamentul privind clauzele și condițiile pentru PRE și ale convenției de asumare a responsabilității echilibării.

- Un FSE se poate retrage din proprie iniţiativă de la PE, printr-o înştiinţare scrisă, semnată de un reprezentant autorizat al FSE. Această înştiinţare trebuie transmisă cu cel puţin o lună înaintea datei la care înregistrarea FSE trebuie să fie anulată.

- TEL poate revoca înregistrarea unui FSE în oricare din următoarele cazuri:

  - dacă FSE nu mai îndeplineşte la un moment dat una sau mai multe din condiţiile necesare pentru înregistrarea ca FSE;

  - dacă FSE nu respectă prevederile convenţiei de participare la PE;

  - dacă FSE este găsit în mod repetat vinovat de nerespectarea regulilor aplicabile pentru PE, inclusiv a celor de decontare.

- Dacă un FSE se retrage de pe PE conform art.32 sau dacă înregistrarea unui FSE este revocată de TEL conform prevederilor de la art.33:

- FSE efectuează toate plăţile datorate TEL în conformitate cu prevederile referitoare la decontarea pe PE;

- TEL efectuează toate plățile către FSE datorate pentru perioada anterioară retragerii/revocarii FSE;

- după efectuarea tuturor plăţilor datorate de respectivul FSE, TEL anulează înregistrarea acestuia în registrul PE, informând FSE în legătură cu această anulare.

- Procedura „Înregistrarea, retragerea și revocarea FSE” elaborată de TEL și publicată pe site-ul propriu, cuprinde toate formularele necesare înregistrării sau retragerii ca FSE, instrucțiuni detaliate, inclusiv termenele maxime stabilite pentru plățile de la 34.

- FSE care au fost acceptaţi de TEL semnează cu acesta „Convenţia de participare la PE”, care cuprinde drepturile şi responsabilităţile reciproce ale TEL şi ale fiecărui FSE.

- FSE sunt înregistraţi în registrul PE, care este întocmit şi actualizat de către TEL.

- Informaţiile cuprinse în registrul PE sunt puse de către TEL la dispoziţia FSE.

# Cerințele privind datele și informațiile transmise de către FSE în timpul funcționării pieței de echilibrare

# Transmiterea declarațiilor de disponibilitate

- Toți FSE care au în exploatare UFR/GFR sau PRE-ul din care aceștia fac parte, dacă a fost mandatată în acest sens de către FSE și are acordul TEL, trebuie să transmită la TEL declarații de disponibilitate pentru acestea.

- Declarația de disponibilitate pentru o UFR/GFR în ziua D trebuie să fie transmisă la TEL cel mai devreme cu 10 de zile înainte de ziua D și cel mai târziu până la ora 16:30 a zilei D-1 și poate fi actualizată în orice moment anterior ID afectat;

# Formatul și conținutul declarațiilor de disponibilitate

- Declarația de disponibilitate conține cel puțin următoarele informații:

- puterea disponibilă a fiecărui UFR/GFRpentru fiecare ID din fiecare zi de livrare;

- motivaţii şi detalii (inclusiv numărul cererii aprobate de dispecer) privind reducerile de disponibilitate ale fiecărui grup dispecerizabil/consumator dispecerizabil, ca urmare a: oricărei opriri accidentale sau opriri planificate pentru mentenanţă, redării în exploatare înainte de termenul aprobat, programului de funcţionare convenit cu Administraţia Naţională Apele Române etc.;

- UFR/GFR care produc energie electrică din energie eoliană sau solară respectiv UFR/GFR formate din unități consumatoare, unități de stocare a energiei sau orice fel de agregare dintre acestea, sunt exceptate de la furnizarea motivațiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) în cazul modificării declaraţiilor lor de disponibilitate.

# Verificarea și acceptarea declarațiilor de disponibilitate

- Verificarea formei și conținutului DD se face automat de către sistemul pieței de echilibrare, iar confirmarea este transmisă emitentului de către TEL într-un format standard, pe aceeași cale prin care a fost recepționată.

- DD sunt accesibile pentru vizualizare, prin intermediul sistemului PE, FSE-ului respectiv și PRE-ului din care face parte.

# Modificarea declarației de disponibilitate in timpul zilei de livrare

- FSE este responsabil de informare a TEL despre modificarea rezervelor de echilibrare pentru fiecare ID al zilei de livrare.

- FSE poate modifica o DD, oricând în ziua de livrare, pentru ID urmatoare celui in care se operează modificarea.

Capitolul 5

# Achiziţia energiei în piața de echilibrare

# Ofertarea pe piața de echilibrare

- Conform art. 16 (4) din Regulamentul (UE) 2195/2017, după incheierea procesului de calificare, orice FSE are responsabilitatea de a transmite către TEL, ofertele de energie de echilibrare corespunzătoare produselor standard, astfel:

- FSE este obligat sa transmită ofertele de energie aferente capacitații de echilibrare contractată cu TEL conform cu prevederile de la cap.7;

- orice FSE are dreptul de a transmite la TEL ofertele de energie aferente capacitații de echilibrare care nu este contractată cu TEL;

- FSE atribuie ofertele de echilibrare numai PRE-ului din care face parte, conform prevederilor de la art. 21, respectiv în cazul unui agregator ce preia rolul de FSE pentru GFR cu puncte de măsură în mai multe PRE-uri, acesta ajustează poziția netă contractuală între respectivele PRE-uri prin notificări ulterioare ID de livrare, conform art. 117 pct 2 lit. f) pct. ii și pct. iii (jjj), din regulamentul privind clauzele și condițiile pentru PRE;

- în orice situație în care TEL identifică necesitatea unor oferte de energie de echilibrare suplimentare după ora de închidere a porții pentru piața intrazilnică, pentru un anume ID, acesta transmite o solicitare către FSE de a oferi energia aferentă capacitații de echilibrare neutilizată. În aceste cazuri, FSE sunt obligați să oferteze pe piața de echilibrare toată energia de echilibrare rămasă disponibilă, pe fiecare sens, pentru ID considerat.

- FSE pot transmite oferte de preț pe UFR/GFR în următoarele condiții:

- pentru fiecare tip de produs (RI, RRFm, RRFa):

1) oferte pentru creştere de putere;

2) oferte pentru reducere de putere;

- începând cu o săptămână înaintea zilei de livrare și până la ora de închidere a porții pentru energia de echilibrare corespunzătoare fiecărui tip de produs standard sau specific, după cum urmează:

(i) ID – 50 pentru produsul RI, pentru ofertele transmise pentru fiecare ID;

(ii) ID – 25 pentru produsele RRFm și RRFa.

- Ofertele pot fi oricând modificate sau anulate înaintea orei de închidere a porții pentru energia de echilibrare. Orice modificare stabilește o nouă ofertă de energie de echilibrare, anulând automat oferta care a fost validatǎ anterior pentru acelaşi ID.

- După ora de închidere a porții pentru energia de echilibrare, nu mai este permisă actualizarea ofertelor de energie de echilibrare.

- După ora de închidere a porții pentru energia de echilibrare, FSE raportează fără întârzieri nejustificate către TEL, ofertele de energie de echilibrare devenite indisponibile datorită eventualelor volume indisponibile, în conformitate cu art. 158 (4) (b) și cu art. 161 (4) (b) din Regulamentul (UE) 1485/2017.

- Ofertele de energie de echilibrare sunt transmise în format electronic, prin mijloacele de comunicaţie prevăzute de TEL.

- Oferta de energie de echilibrare se consideră transmisă oficial la momentul intrării în sistemul PE. Ora transmiterii este exprimată prin marca de timp.

- Imediat ce o nouă ofertă zilnică a intrat în sistemul PE, TEL confirmă respectivului FSE primirea acesteia. Această confirmare conţine numărul de înregistrare şi ora la care această ofertă zilnică a intrat în sistemul PE.

- Dacă un FSE nu primeşte de la TEL, într-un interval de 5 (cinci) minute de la transmiterea unei noi oferte de energie de echilibrare, confirmarea de primire a respectivei oferte, FSE trebuie să contacteze imediat TEL.

- TEL elaborează şi publică pe site-ul propriu procedura privind conţinutul şi formatul cadru al ofertelor pentru energie de echilibrare pentru produsele standard şi modul de transmitere a ofertelor/raportarea volumelor indisponibile.

- Preţurile ofertelor de energie de echilibrare pot fi numere pozitive, zero sau negative, cu două zecimale și sunt exprimate în lei/MWh pentru ofertele produsului RI iar pentru ofertele RRFm și RRFa în EUR/MWh, începând cu conectarea, în perioada de teste, la platformele europene.

- In momentul primirii ofertelor, TEL verifică dacă este îndeplinită condiţia ca în cazul unei oferte pe UFR/GFR cantitatea ofertată pentru un anumit produs nu trebuie să depașească valoarea pentru care UFR/GFR a fost calificată tehnic;

- TEL poate marca indisponibile ofertele a căror activare/inactivare conduc la congestii interne și nu vor putea fi tranzacționate pe piețele europene fiind accesibile în ordinea de merit națională.

- TEL tratează nediscriminatoriu toate ofertele de energie de echilibrare primite. După ora de închidere a porții pentru energia de echilibrare, toate ofertele de energie de echilibrare din produse standard sunt transmise de către TEL către platformele europene constituite în conformitate cu articolele 20 şi 21 din Regulamentul (UE) 2195/2017, în vederea optimizării activării ofertelor de energie de echilibrare în liste cu ordine de merit comune la nivel european.

- Produsele RRFm și RRFa tranzacționate pe platforma PE a TEL, în perioada de la intrarea în vigoare a prezentului document și pînă la intrarea în operare a platformelor europene precizate la art 59, sau în eventuale intervale de nefuncționalitate a acestora, acestea fiind activate de către TEL în ordinea de merit la nivel local.

- Orice activare parțială sau totală a unei oferte de energie de echilibrare din listele cu ordine de merit comune la nivel european/locale constituie o tranzacţie/contract între respectivul FSE și TEL.

- Fiecare ofertă pentru produsul de echilibrare RI trebuie sa respecte următoarele caracteristici statice:

| Mod de activare | Planificat cu activare manuală |
| --- | --- |
| Perioada de pregătire | Între 0 și 30 min |
| Perioada de variație a sarcinii | Între 0 și 30 min |
| Timpul de activare completă | 30 min |
| Durata minimă a perioadei de livrare | 15 min |
| Durata maximă a perioadei de livrare | 30 min |
| Perioada de dezactivare | Între 0 și 30 min |
| Cantitate minimă | 1 MW |
| Cantitate maximă | 9 999MW |
| Rezoluție de preț | 0,01 leiMWh |

- Caracteristicile variabile ale ofertei standard a produsului de energie de echilibrare a RI care urmează să fie determinate de FSE-uri, în timpul calificării tehnice sau la transmiterea ofertei RI, trebuie să fie:

- definite de următorii parametri:

| Prețul | Pozitiv, zero sau negativ, în lei/MWh |
| --- | --- |
| Locație | România |
| Divizibilitate | Sunt permise oferte divizibile cu o granularitate la activare de 1 MW. Sunt permise oferte indivizibile care să reprezinte puterea minimă tehnică a unei UFR/GFR |
| Perioada de valabilitate | Definită de către FSE cu respectarea perioadei de livrare minimă și maximă |
| Durata minimă între o dezactivare și o activare succesivă | Perioada de restabilire este determinată de către FSE |
| Legături tehnice între oferte | Legăturile tehnice dintre ofertele de preț vor fi transmise de către FSE în același și/sau în ID consecutive. |
| Legături economice | Sunt permise legături între oferte, de tip “multipart” și se permite ofertarea unor grupuri de oferte excluzive |

(b) volumul ofertei;

(c) direcția ofertei: energie de echilibrare pozitivă (crestere de putere)/negativă (reducere de putere);

- Fiecare ofertă pentru produsul de echilibrare RRFm trebuie sa respecte următoarele caracteristici statice:

| Mod de activare | Manual |
| --- | --- |
| Tip de activare | Direct sau programat |
| Timpul de activare completă | 12,5 min |
| Cantitatea minimă | 1MW |
| Granularitatea ofertei | 1MW |
| Cantitatea maximă | 9 999 MW |
| Durata minimă de livrare a cantității maxime cerute | 5 minute |
| Rezoluție de preț | 0,01 €/MWh |
| Perioada de valabilitate | O activare programată poate avea loc doar la momentul activării programate. O activare directă poate avea loc la orice moment în timpul celor 15 minute după momentul activării programate. |

- Livrarea unei oferte activată direct include și următorul ID al celui la care face referire oferta.

- Caracteristicile variabile ale ofertei standard a produsului de energie de echilibrare a RRFm care urmează să fie determinate de FSE-uri, în timpul calificării tehnice sau la transmiterea ofertei RRFm, trebuie să fie:

- definite de următorii parametri:

| Prețul | Pozitiv, zero sau negativ, în €/MWh |
| --- | --- |
| Durata maximă de livrare a cantității maxime cerute | 15 minute pentru activare programată |
|  | 30 minute pentru activare directă |
| Locație | România |
| Divizibilitate | Sunt permise oferte divizibile cu o granularitate la activare de 1 MW. Sunt permise oferte indivizibile care să reprezinte puterea minimă tehnică a unei UFR/GFR |
| Legături tehnice între oferte | FSE-urilor li se cere să transmită legăturile tehnice dintre ofertele transmise în același și/sau în ID consecutive. |
| Legături economice | Sunt permise oferte de tip “multipart” și oferte excluzive |

(b) volumul ofertei;

(c) direcția ofertei: energie de echilibrare pozitivă (crestere de putere)/negativă (reducere de putere);

- Fiecare ofertă pentru produsul de echilibrare RRFa trebuie sa respecte următoarele caracteristici statice:

| Mod de activare | Automat |
| --- | --- |
| Timpul de activare completă | 7,5 min până la data de 17 decembrie 2025 |
|  | 5 min începând cu data de 18 decembrie 2025 |
| Timpul de întârziere | 30 sec |
| Timpul de dezactivare | Nu va depăși timpul de activare completă |
| Cantitatea minimă | 1MW |
| Granularitatea ofertei | 1MW |
| Cantitatea maximă | 9 999 MW / Puterea maximă activată in timpul de activare completă a RRFa |
| Perioada de valabilitate | 15 minute Prima perioadă de valabilitate începe la ora de piață 00:00. Perioadele de valabilitate sunt consecutive și nu se suprapun. O ofertă poată fi activată și dezactivată la orice moment în cadrul perioadei de valabilitate. |
| Timp minim între o dezactivare și o activare succesivă | 0 |
| Rezoluție de preț | 0,01 €/MWh |

- Caracteristicile variabile ale ofertei standard a produsului de energie de echilibrare a RRFa care urmează să fie determinate de FSE-uri, în timpul calificării tehnice sau la transmiterea ofertei RRFm, trebuie să fie:

a) definite de următorii parametri:

| Prețul | Pozitiv, zero sau negativ, în €/MWh |
| --- | --- |
| Locație | România |
| Divizibilitate | Sunt permise numai oferte divizibile |

(b) volumul ofertei;

(c) direcția ofertei: energie de echilibrare pozitivă (crestere de putere)/negativă (reducere de putere);

(d) perioada de valabilitate la care se referă oferta pentru produsul aFRR.

Reguli de selectare a ofertelor pe piața de echilibrare

- Selectarea ofertelor pe piața de echilibrare pentru orice tip de produs se face in ordine de preț, folosind ordine de merit pentru fiecare produs si pentru fiecare sens, astfel:

- Ordine de merit la creștere: se ordonează ofertele in sens crescător al prețului, iar selectarea se face incepând cu oferta cu cel mai mic preț, pâna se acoperă volumul de energie de echilibrare solicitat de TEL/OTS

- Ordine de merit la scădere: se ordonează ofertele in sens descrescător al prețului, iar selectarea se face incepând cu oferta cu cel mai mare preț, pâna se acoperă volumul de energie de echilibrare solicitat de TEL/OTS.

- Selectarea ofertelor produselor standard RRFm și RRFa se face din ordinele de merit comune la nivel European, pe fiecare tip de produs. Funcția de optimizare a fiecarei platforme Europene pentru tranzacționarea produselor standard de energie deechilibrare, face selecțiile in funcție de prețuri și de capacitatea disponibilă pe liniile de interconexiune.

- Până la punerea in funcțiune a platformelor Europene sau în cazul in care acestea nu funcționează pe o perioadă limitată, selecția ofertelor validate pentru echilibrarea SEN se face folosind ordinea de merit pe PE națională.

- TEL va tranzacționa produsul standard RI pe platforma PE națională până la solicitarea a cel puțin un OTS vecin de a utiliza acest produs standard, pentru a fi posibilă tranzacționarea RI pe platforma europeană dedicată.

- În fiecare interval orar al zilei D de livrare, TEL stabilește necesarul de energie de echilibrare pe tipuri de reglaj pentru ID-urile intervalului in curs și a intervalului orar următor.

- În intervalul ID-50 și cel târziu ID-35 TEL stabilește necesarul de RI, face selecția ofertelor pe platforma PE națională și transmite dispozițiile de dispecer către FSE, pentru acest tip de produs, oricând între ID-50 și ID-32 pentru ID, sau ID și ID+15 după închiderea porții pentru transmiterea ofertelor pentru ID+15.

- După ora de închidere a porților pentru energia de echilibrare, ID-25 pentru produsele RRFm și RRFa, TEL evaluează și filtrează ofertele primite de la FSE și transmite către platformele informatice europene dedicate, următoarele date:

a) pentru produsul RRFm:

(i) ofertele de energie de echilibrare, necesarul de energie de echilibrare pentru activarea programată a produsului RRFm și capacitatea disponibilă pe liniile de interconexiune pentru respectivul ID;

(ii) ora de închidere a porții pentru transmiterea datelor de la alineatul (i) este ID-12.

(iii) necesarul de energie de echilibrare pentru activarea directă a produsului RRFm poate fi transmis în orice moment de timpul zilei de livrare.

(iiii) transmiterea dispozițiilor de dispecer se va face între ID-10 și ID-7,5 în cazul activării programate a produsului RRFm și imediat dupa primirea volumelor de energie de echilibrare selectate de algoritmul de optimizare a paltformei europene în cazul activării directe;

b) pentru produsul RRFa:

(j) ofertele de energie de echilibrare primite de la FSE și capacitatea disponibilă pe liniile de interconexiune;

(jj) ora de închidere a porții pentru transmiterea datelor de la alineatul (i) este ID-10.

- Până la punerea in funcțiune a platformelor Europene sau în cazul in care acestea nu funcționează pe o perioadă limitată, dispozițiile de dispecer pentru activarea RRFm se transmit între ID-15 și ID-7.5 in cazul activării programate și în orice moment al zilei de livrare D în cazul activării directe.

- În situaţia unor congestii interne, care pot apare doar in apropierea ID și care impun selectarea anumitor UFR/GFR pentru creștere sau reducere de putere, TEL va selecta ofertele marcate ca indisponibile pentru piețele Europene a acestor UFR/GFR, și vor fi tratate conform prevederilor din „Regulamentul de dispecerizare și compensare a resurselor angajate în cazul congestiilor interne, pe perioada de probe pentru calificarea tehnică sau verificările ulterioare, în situații speciale care necesită porniri de grupuri termo cu perioadă de pornire mai mare de 30 min, redispecerizare și pentru comercializarea, în afara PE”.

# Tranzacții angajate pe piața de echilibrare

- Tranzacţiile angajate pe PE care sunt încheiate în conformitate cu prevederile referitoare la selectarea ofertelor pe PE sau pentru managementul congestiilor, sunt executate de TEL prin emiterea dispoziţiilor de dispecer corespunzătoare către respectivul FSE.

- Conformarea cu dispoziţiile de dispecer emise de TEL este obligatorie pentru FSE în cauză.

- În prima zi calendaristică care urmează zilei de livrare în cauză, TEL transmite pentru fiecare zi de livrare şi pentru fiecare UFR/GFR al fiecărui FSE, confirmările de tranzacţie angajate, către FSE corespunzător.

- Fiecare confirmare de tranzacţie angajată conţine cel puţin următoarele informaţii:

  - codul de identificare pe PE al FSE;

  - codul de identificare pe PE al UFR sau GFR, după caz;

  - ziua de livrare, intervalul orar de livrare, ID;

  - toate elementele caracteristice ale tranzacţiei angajate: volum activat, preț, direcție (creștere/reducere) pentru energia de echilibrare selectata din volumul de RRFa ofertat;

  - toate elementele caracteristice ale tranzacţiei angajate: volum activat, preț, direcție (creștere/reducere) pentru energia de echilibrare selectata din volumul de RRFm ofertat;

  - toate elementele caracteristice ale tranzacţiei angajate: volum activat, preț, direcție (creștere/reducere) pentru energia de echilibrare selectata din volumul de RI ofertat;

- Prețul marginal se stabilește conform deciziilor ACER nr. 2/2020 privind cadrul de implementare al platformei europene pentru rezerva de restabilire a frecvenței cu activare automată și 3/2020 privind cadul de implementare al platformei europene pentru rezerva de restabilire a frecvenței cu activare manuală și conform deciziei ANRE nr. 2046/2018 privind aprobarea cadrului de implementare al platformei europene pentru schimbul de energie de echilibrare din rezervele de înlocuire.

- Sunt acceptate contestaţii la conţinutul confirmărilor de tranzacţie angajată numai în cazul unor erori transmise din platformele Europene sau rezultate din acţiunile TEL.

- Orice contestaţie asupra conţinutului unei confirmări de tranzacţie angajată este transmisă la TEL de către FSE responsabil nu mai târziu de 2 (două) zile calendaristice după transmiterea de către TEL a respectivei confirmări de tranzacţie angajată.

- TEL informeazǎ FSE asupra acceptării sau respingerii contestaţiei respective nu mai târziu de 2 (două) zile lucrătoare după primirea contestației. În cazul acceptării unei contestaţii, TEL transmite FSE o confirmare de tranzacţie angajată corectată.

- Dacă, în perioada prevăzută la art 84, un FSE nu transmite nici o contestaţie la confirmările de tranzacţie angajată primite, acestea se consideră ca fiind acceptate.

- Orice contestaţie transmisă nu exonerează respectivul FSE de îndeplinirea obligaţiilor rezultate din tranzacţiile angajate contestate.

- Procedurile pentru situațiile de nefuncționare pentru PE sunt elaborate de OTS și publicate pe pagina proprie de internet a acestuia.

- Procedurile pentru situațiile de nefuncționare pentru PE sunt utilizate de TEL şi FSE în cazul apariţiei condiţiilor de nefuncționare, după cum urmează:

- incapacitatea totală sau parţială de funcţionare sau altă defecţiune a sistemului PE sau a altui sistem informatic utilizat de TEL pentru primirea, verificarea şi validarea ofertelor pe PE;

- incapacitatea totală sau parţială de funcţionare sau altă defecţiune a sistemului PE sau a altui sistem informatic utilizat de TEL pentru procesarea şi selectarea ofertelor pe PE, precum şi de emitere a dispoziţiilor de dispecer;

- întreruperea liniilor de comunicaţie ale TEL.

- Procedurile pentru situațiile de nefuncționare pentru PE pot prevedea utilizarea unor mijloace alternative de comunicaţie, precum și extinderea sau decalarea oricăror termene limită care trebuie respectate de OTS şi FSE, inclusiv ora de închidere a PE.

- Atât OTS, cât şi fiecare FSE, specifică în convenţia de participare la PE una sau mai multe persoane de contact în cazul apariţiei unei situaţii de nefuncționare, precum şi numerele corespunzătoare de telefon, adrese e-mail şi fax. Atât OTS, cât şi fiecare FSE, se informează reciproc în cazul modificării acestor informaţii.

- OTS publică ofertele și tranzacţiile angajate ale fiecărui FSE pentru fiecare ID pe pagina proprie de internet, în prima zi lucrătoare a celei de-a doua luni care urmează după luna de livrare, pentru fiecare ID al lunii de livrare.

# Norme privind decontarea FSE pentru RI, RRFm, RRFa

- Tranzacţiile pe piața de echilibrare stabilesc obligaţia respectivului FSE de a furniza energia de echilibrare către TEL, în conformitate cu specificaţiile din ofertă şi dispoziţiile de dispecer emise de către TEL. Fiecare tranzacţie va fi specifică unui anumit interval de decontare.

- Decontarea energiei de echilibrare se face bloc pentru volumul de energie contractat pe fiecare interval de decontare fără a fi luate in considerare volumele de energie rezultate din variațiile de sarcină care depășesc o perioadă de 5 minute în intervalele adiacente intervalului de decontare luat în calcul.

- Regulile pentru decontare asigură un cadru pentru decontarea tranzacţiilor şi stabilirea obligaţiilor de plată şi a drepturilor de încasare rezultate conform prevederilor prezentului regulament, între un FSE şi TEL.

- Pentru a facilita un proces de decontare ordonat, transparent şi nediscriminatoriu, prezentele reguli pentru decontare creează în plus cadrul pentru:

- stabilirea unui program de determinare, confirmare/contestare și transmitere a informațiilor necesare în vederea facturării și decontării pe PE;

- efectuarea calculelor pentru stabilirea drepturilor de încasare și a obligațiilor de plată aferente tranzacțiilor încheiate pe PE;

- informarea părţilor în legătură cu obligațiile acestora de plată, respectiv cu drepturile acestora de încasare;

- facturarea şi efectuarea plăţilor;

- stabilirea şi utilizarea garanţiilor;

- măsuri în cazuri de neîndeplinire a obligaţiilor.

- Stabilirea obligaţiilor de plată pe piaţa de echilibrare se face în baza volumului contractat aferent ofertelor acceptate de energie de echilibrare în ordinea de merit și a prețurilor marginale pentru fiecare produs ,stabilite în listele cu ordinea de merit sau la prețul din ofertă pentru produsele activate pentru managementul congestiilor daca prețul acestora depășește prețul marginal stabilit pentru energia de echilibrare.

- TEL este partea contractantă pentru fiecare FSE, în toate tranzacţiile angajate pe piaţa de echilibrare.

- Plata pentru energia de echilibrare se face astfel:

- energia de echilibrare pozitivă este plătită de TEL către FSE, dacă prețul este pozitiv;

- energia de echilibrare negativă este plătită de TEL către FSE, dacă prețul este negativ;

- energia de echilibrare pozitivă este plătită de FSE către TEL, dacă prețul este negativ;

- energia de echilibrare negativă este plătită de FSE către TEL, dacă prețul este pozitiv.

# Decontare și plăți

- Pentru fiecare FSE, TEL întocmeşte o notă lunară de regularizare pe PE, cuprinzând toate volumele activate (contractate) pe PE precum și prețurile corespunzătoare acestora.

- Nota lunară de regularizare pe PE cuprinde volumele de energie contractate cu TEL pe această piață, în luna de livrare, pentru fiecare ID al lunii de livrare, pe fiecare tip de produs, separat pentru creştere de putere şi pentru reducere de putere și prețurile stabilite din listele cu ordine de merit comune sau locale pentru fiecare tranzacție.

- TEL transmite FSE notele lunare de regularizare pe PE, în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea valorilor măsurate.

- Fiecare FSE verifică notele lunare de regularizare pe PE și în cazul în care constată neconformități cu prevederile aplicabile și/sau cu valorile măsurate și/sau calcule eronate, transmite la TEL în termen de o zi lucrătoare de la primire, contestații motivate la notele lunare de regularizare.

- TEL analizează contestația FSE și răspunde la aceasta, motivat, în termen de o zi lucrătoare de la primire, refăcând calculele și corectând notele lunare de regularizare eronate.

- TEL transmite către FSE corespunzător nota lunară de regularizare pe PE, care cuprinde corecțiile rezultate în urma analizării contestațiilor primite, în termenul prevăzut la art 104; pentru FSE care n-au trimis contestații, se consideră valabile notele lunare de regularizare transmise la termenul inițial.

- În fiecare lună calendaristică, TEL efectuează calculele în vederea decontării pe PE, după transmiterea notelor lunare de regularizare pe PE, conform prevederilor de la art 105.

- Pentru fiecare FSE, TEL determină valoarea drepturilor lunare de încasare pentru echilibrare prin însumarea valorilor pe fiecare ID ale drepturilor de încasare și separat valoarea obligațiilor lunare de plată pentru echilibrare prin însumarea obligațiilor zilnice de plată, corespunzătoare respectivului FSE.

- Pentru fiecare FSE, TEL întocmeşte o notă de informare pentru decontarea lunară, care conţine cel puţin următoarele informaţii:

  - situația lunară privind volumul de energie de echilibrare contractat de FSE cu TEL, defalcată pe tipuri de produse, separat pentru creștere de putere și pentru reducere de putere, precum și prețurile corespunzătoare;

  - valoarea drepturilor lunare de încasare pentru echilibrare și a obligațiilor lunare de plată pentru echilibrare, determinate conform prevederilor art 107.

- TEL pune la dispoziția FSE corespunzători, în platforma PE, notele de informare pentru decontarea lunară stabilite conform prevederilor de la art 108, nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare de la transmiterea notei lunare de regularizare pe PE către FSE, prevăzută la art 100.

- Platforma informatică consemnează și reține data la care orice notă elaborată de TEL conform prevederilor prezentului document a fost făcută disponibilă părților implicate.

# Facturarea obligațiilor pe PE

- TEL emite facturi în moneda națională a României la cursul de schimb publicat de BNR pentru fiecare zi de livrare, către fiecare FSE cuprinzând sumele aferente obligațiilor de plată ale respectivului FSE către TEL conform informațiilor din nota de informare pentru decontarea lunară prevăzută la art. 108.

- Fiecare FSE emite o factură către TEL cuprinzând sumele corespunzătoare obligațiilor de plată ale TEL către respectivul FSE, conform informațiilor din nota de informare pentru decontarea lunară prevăzută la art 108.

- Facturile sunt emise în prima zi lucrătoare după punerea la dispoziție pe platforma informatică dedicată a notei de informare pentru decontarea lunară sau dacă este cazul, conform Notei de informare revizuite în baza Notelor corectate:

- Facturile se emit astfel:

a) pentru energie de echilibrare pentru creștere de putere

(i) FSE va factura către TEL drepturile de încasare pentru valorile cantităților de energie de echilibrare la creștere de putere, corespunzatoare preţurilor de energie de echilibrare pozitive de închidere a PE din ofertele acceptate în cadrul tranzacţiilor angajate pentru livrarea energiei de echilibrare, stabilite conform Notei de informare pentru decontarea lunară pe PE;

(ii) TEL va factura obligația de plată a FSE pentru prestarea de servicii reflectate în valorile cantităților de energie de echilibrare la creștere de putere, corespunzatoare preţurilor de energie de echilibrare negative de închidere a PE din ofertele acceptate, în modul, în cadrul tranzacţiilor angajate pentru livrarea energiei de echilibrare, stabilite conform Notei de informare pentru decontarea lunară pe PE;

(iii) FSE va factura livrare gratuită către Transelectrica, pentru cantitățile de energie de echilibrare la creștere de putere, corespunzatoare preţurilor de energie de echilibrare negative de închidere a PE din ofertele acceptate, în modul, în cadrul tranzacţiilor angajate pentru livrarea energiei de echilibrare, stabilite conform Notei de informare pentru decontarea lunară pe PE.

b) pentru energie de echilibrare pentru reducere de putere

(j) TEL va factura către PPE obligațiile de plată pentru valorile cantităților de energie de echilibrare efectiv livrate la reducere de putere, corespunzatoare preţurilor de energie de echilibrare pozitive de închidere a PE din ofertele acceptate, în cadrul tranzacţiilor angajate pentru livrarea energiei de echilibrare, stabilite conform Notei de informare pentru decontarea lunară pe PE;

(jj) FSE va factura către TEL, drepturile de încasare pentru prestarea de servici reflectate în valorile cantităților de energie de echilibrare la reducere de putere, corespunzatoare preţurilor de energie de echilibrare negative de închidere a PE, din ofertele acceptate în cadrul tranzacţiilor angajate pentru livrarea energiei de echilibrare, în modul stabilit conform Notei de informare pentru decontarea lunară pe PE;

(jjj) TEL va factura către FSE livrare gratuită pentru cantitățile de energie de echilibrare activate la reducere de putere, corespunzătoare preţurilor de energie de echilibrare negative de închidere a pieţei din ofertele acceptate, în modul, în cadrul tranzacţiilor angajate pentru livrarea energiei de echilibrare, stabilite conform Notei de informare pentru decontarea lunară pe PE.

- Factura aferentă obligației de plată a FSE/TEL se emite și se transmite prin mijloace electronice (e-mail), sub formă de fișier tip pdf. Data primirii e-mailului este considerată data primirii facturii. Originalul facturii se transmite FSE/TEL la cerere, prin serviciul de curierat rapid, contravaloarea serviciului de curierat fiind suportată de către solicitant.

- Facturile vor fi plătite de părţile în cauză într-un interval de 7 (șapte) zile lucrătoare de la data emiteriii acestora.

- În cazul în care o sumă facturată de una dintre părţi este contestată integral sau parţial de cealaltă parte, partea debitoare va efectua plata integral în condiţiile art 116 și va înainta către TEL în termen de 1 zi lucrătoare de la data postării pe platforma pieței de echilibrare a notelor de informare menționate art 113, o notă explicativă părţii creditoare, cuprinzând obiecţiile sale. Partea creditoare analizează contestaţia primită şi daca constata existenta unei informatii eronate, reface calculele si transmite o nota de corectare tuturor partilor implicate nu mai tarziu de 10 zile lucratoare de la data la care nota eronata a fost transmisa FSE si/sau publicata TEL.

- Pentru sumele stabilite ulterior soluționării unei dispute din care au rezultat plăți întârziate a fi datorate de una dintre părţi celeilalte, partea debitoare va plăti pe lângă suma datorată, o penalizare egală ca procent cu nivelul penalității de întârziere percepute pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, cu condiția ca valorea totală a penalităților să nu depășească valorea sumei datorate.

- Pentru situația în care FSE/TEL trebuie să efectueze o plată corespunzătoare unei dispute din care rezultă plăți întârziate, penalizarea cuprinde dobânda acumulată pentru sumele datorate și neplătite, calculată ca procent cu nivelul penalității de întârziere percepute pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, începând cu ziua următoare datei limită la care plățile ar fi trebuit efectuate, și sfârșind cu ziua precedentă celei în care sumele restante au fost efectiv achitate

- Pentru situația în care FSE/TEL trebuie să efectueze o plată corespunzătoare unei dispute pentru care sumele care fac obiectul disputei au fost achitate la timp de cealaltă parte, dar nu au fost contestate în mod justificat de aceasta, penalizarea cuprinde dobânda corespunzătoare sumei, calculată ca procent cu nivelul penalității de întârziere percepute pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat începând cu ziua imediat următoare datei la care plățile au fost efectuate de cealaltă parte și sfârșind cu ziua precedentă celei în care suma contestată, inclusiv dobânda aferentă, este efectiv returnată.

- În cazul neachitării la termen a facturilor, FSE/TEL plătește o penalizare egală cu o sumă suplimentară față de suma datorată care trebuie platită și cuprinde dobânda acumulată pentru orice sume datorate și neplătite, calculată ca procent cu nivelul penalității de întârziere percepute pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, începând cu ziua următoare datei limită la care plățile ar fi trebuit efectuate și sfârșind cu ziua precedentă celei în care sumele restante au fost efectiv achitate.

- Plata facturilor prevăzute la art 113, va fi efectuată de FSE/TEL prin orice mijloc legal de plată prevăzut de legislaţia în vigoare. Plățile se consideră efectuate la data la care valorile corespunzătoare au fost debitate sau creditate în contul bancar de echilibrare deschis de Transelectrica.

- Procesul de decontare pe PE se va încheia în termenul prevăzut în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

# Efectuarea plăților, executarea garanțiilor și penalități de întârziere pe PE

- TEL actualizează, în urma unui proces de consultare publică, procedurile pentru efectuarea plăţilor conform prevederilor secțiunii referitoare la facturarea obligațiilor pe PE și publică aceste proceduri pe pagina proprie de internet.

- Procedurile elaborate conform prevederilor de la art. 124 includ modalităţi de confirmare a plăţilor şi menţiuni privind executarea garanţiilor în cazul plăţilor întârziate.

- Fiecare parte care primeşte o facturǎ trebuie să plătească valoarea cuprinsă în respectiva facturǎ, la data limită de plată, indiferent dacă există sau nu o dispută în legătură cu sumele corespunzătoare.

- Orice FSE, precum și TEL, trebuie să plătească o penalizare de întârziere celeilalte părţi în oricare din următoarele cazuri:

  - dacă respectivul FSE sau TEL nu a achitat sumele datorate până la data limită de plată;

  - dacă respectivul FSE sau TEL trebuie să efectueze o plată corespunzătoare soluţionării unei dispute din care au rezultat plăţi întârziate;

  - dacă respectivul FSE sau TEL trebuie să efectueze o plată corespunzătoare soluţionării unei dispute pentru care sumele care fac obiectul disputei au fost achitate la timp, dar contestate în mod justificat de cealaltă parte.

- În situațiile prevăzute la art. 127 lit. a) şi lit. b), penalizarea reprezintă o plată suplimentară faţă de suma datorată, care trebuie efectuată, şi cuprinde dobânda acumulată pentru orice sume datorate şi neplătite, începând cu ziua imediat următoare datei limită la care plăţile ar fi trebuit efectuate, şi sfârşind cu ziua precedentă celei în care sumele restante au fost efectiv achitate.

- În situația prevăzută la art. 127 lit. c), penalizarea reprezintă o plată suplimentară faţă de suma plătită, dar justificat contestată de cealaltă parte, şi cuprinde dobânda corespunzătoare acestor plăţi, începând cu ziua imediat următoare datei la care plăţile au fost efectuate de cealaltă parte, şi sfârşind cu ziua precedentă celei în care suma contestată, inclusiv dobânda aferentă, este efectiv returnată.

- Rata dobânzii care se aplică în toate cazurile prevăzute de la art. 127 pentru fiecare zi de întârziere începând cu prima zi lucrătoare după termenul limită de plată este egală cu nivelul penalității de întârziere percepute pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, cu condiția ca valoarea totală a penalităților să nu depășească valoarea sumei datorate.

- Un FSE se află într-o situaţie de neîndeplinire a obligaţiilor de plată în oricare din următoarele cazuri:

- dacă acesta nu îndeplineşte cerinţele privind garanţiile;

- dacă acesta nu îşi îndeplineşte obligaţiile rezultate din decontare în conformitate cu prevederile prezentului document până la datele limită corespunzătoare;

- dacă acesta intră în faliment.

- TEL elaborează în urma unui proces de consultare publică procedurile aplicabile pentru situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor de plată. Acestea ar putea include instrucţiuni pentru creşterea garanţiei, blocarea plăţilor datorate respectivei părţi, sau compensarea obligaţiilor de plată cu drepturile de încasat, utilizarea garanţiei disponibile pentru asigurarea plăţilor sau orice alte măsuri adecvate.

- TEL publică pe pagina proprie de internet procedurile elaborate conform prevederilor de la art 132.

# Contestații la notele de regularizare și/sau la notele de informare pentru decontarea lunară

- Dacă o notǎ de informare pentru decontare sau o notă de regularizare transmisă sau postată pe platforma informatică dedicată, de către TEL, conform prevederilor prezentului document, este incorectă, oricare dintre părţile implicate o poate contesta la TEL şi poate pune în discuţie orice element sau calcul cuprins în respectiva notă.

- Orice contestaţie va fi transmisă de partea implicată printr-o notificare pe e-mail sau fax către TEL. Notificarea trebuie să specifice în mod clar perioada de timp vizată, cum ar fi ziua de livrare, ID, data emiterii respectivei note, elementul contestat, motivul contestării, valoarea cerută, dacă este cazul, şi va fi însoţită de orice probă disponibilă care poate să vină în sprijinul contestaţiei.

- Orice parte implicată poate contesta o notǎ de informare pentru decontare sau o notă de regularizare emisă conform prevederilor prezentului document într-un interval de o zi lucrătoare de la data la care nota contestată a fost transmisă sau postată pe platforma informatică dedicată, de TEL.

- Dacă o parte implicată nu a transmis nici o contestaţie în legătură cu o notǎ de informare pentru decontare sau o notă de regularizare emisă conform prevederilor prezentului document în intervalul prevăzut la art. 136, nota respectivă se consideră că a fost acceptată de respectiva parte implicată.

- TEL analizează orice contestaţie transmisă conform prevederilor de la art. 136, nu mai târziu de o zi lucrătoare de la primirea acesteia.

- Atunci când verifică o notǎ de informare pentru decontare sau o notă de regularizare contestată, emitentul poate solicita părţilor implicate informaţii suplimentare. Dacă informaţiile suplimentare solicitate nu sunt furnizate de partea implicată, emitentul este îndreptăţit să respingă contestaţia respectivă.

- Emitentul va informa părţile implicate în legătură cu rezultatul verificărilor efectuate. Dacă o notă contestată a fost incorectă, emitentul va reface calculele şi va transmite o notă corectată tuturor părţilor implicate.

- Dacă TEL constată existenţa unei informaţii eronate într-o notǎ de informare pentru decontare sau într-o notă de regularizare transmisă sau postată pe platforma informatică dedicată conform prevederilor prezentului document, acesta reface calculele şi transmite o notă corectată tuturor părţilor implicate în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 10 (zece) zile lucrătoare de la data la care nota eronată a fost transmisă FSE și/sau publicată de TEL.

- În cazul constatării de către un participant, ulterior termenelor de contestare prevăzute la art. 136 sau art 141, a unor erori în procesul de decontare, determinate de greșeli de agregare a datelor, de întreruperi în funcționarea sistemelor informatice ale operatorilor implicați sau de calcule efectuate de TEL, acesta poate solicita corectarea decontării în termen de 6 luni de la primirea notei de informare pentru decontare. În acest scop, participantul trebuie să solicite în scris TEL corectarea, prezentând argumentele și dovezile necesare.

- (1) În termen de 3 (trei) zile lucrătoare, TEL informează părțile implicate în mod direct în procesarea informației eronate (OD, OM, PRE, TEL, după caz), solicitând transmiterea unui punct de vedere în termen de 10 (zece) zile lucrătoare părților implicate, și publică solicitarea pe pagina proprie de internet, împreună cu argumentația aferentă.

- În termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea punctelor de vedere ale părților implicate, TEL analizează documentele primite și decid asupra acceptării sau respingerii solicitării de corectare, publicând pe pagina de internet a TEL decizia, argumentele și documentele primite.

- În termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la publicarea deciziei pe pagina de internet, orice participant sau operator din piață poate transmite TEL o contestație argumentată, care este publicată pe pagina de internet a TEL în maxim o zi de la primire.

- În termen de 3 (trei) zile lucrătoare, TEL analizează contestațiile primite și publică decizia finală pe pagina de internet a OTS, împreună cu motivarea acesteia.

- În cazul apariției unei situații atipice, TEL poate solicita punctul de vedere al ANRE, care va fi publicat pe pagina de internet a TEL.

- Corectarea decontărilor se realizează în lunile ianuarie, mai și septembrie ale unui an calendaristic, luând în considerare toate deciziile favorabile luate anterior lunilor respective.

- TEL are obligația de a actualiza și publica pe paginile proprii de internet o evaluare privind valoarea costurilor proprii determinate de corectarea decontării.

- În cazul nerespectării termenelor de emitere, contestare, verificare, corectare și transmitere și/sau publicare a notelor de regularizare sau a notelor de informare pentru decontare prevăzute în prezentul document, operatorii trebuie să sesizeze în scris ANRE în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data constatării acestor abateri.

# Fișe de decontare și conturi bancare

- TEL urmărește separat fiecare categorie de obligații de plată/drepturi de încasare în relația sa cu FSE, prin înființarea fișelor de decontare pentru energia de echilibrare contractată pe PE, pentru fiecare FSE;

- Fiecare FSE este titularul de fișă pentru fișa de decontare corespunzătoare înființată de TEL conform prevederilor de la art. 146.

- TEL stabilește fișele de decontare prevăzute la art. 146 pentru titularul de fișă corespunzător, după înregistrarea acestuia ca FSE, dar nu mai târziu de data la care înregistrarea acestuia ca FSE devine efectivă.

- Obligaţiile de plată și drepturile de încasare înregistrate de TEL în fișele de decontare stabilite la art. 146 se întemeiază pe relaţia contractuală dintre TEL, pe de o parte, şi titularul de fișă, pe de altă parte, formalizată prin semnarea Convenției de participare la PE, ale cărei dispoziții reflectă prevederile prezentului document.

- Fiecare titular de fișă este îndreptăţit să solicite oricând la TEL informaţii în legătură cu situaţia oricăreia dintre fișele proprii înființate de TEL. După înregistrarea unei astfel de solicitări, TEL transmite titularului de fișă informaţiile solicitate în maxim 3 (trei) zile lucrătoare, informaţii care pot include soldul fișei (fișelor) respectiv (respective) pentru ultimele 3 (trei) luni precum şi orice sume debitate sau creditate într-o fișă, împreună cu datele şi motivele acestor operaţiuni.

- TEL poate de asemenea să îşi îndeplinească obligaţiile prevăzute la art. 146 prin adoptarea măsurilor de ordin tehnic necesare pentru ca fiecare titular de fișă să poată avea acces direct la toate informaţiile relevante în legătură cu oricare dintre fișele proprii.

- Fiecare participant care se înregistrează în calitate de FSE deschide un cont bancar pentru echilibrare la o bancă comercială, denumită în continuare bancă de decontare.

- În scopul îndeplinirii obligaţiilor sale conform prezentului document, TEL deschide la o bancă comercialǎ de pe teritoriul României un cont bancar pentru echilibrare pentru încasările și plăţile aferente tranzacţiilor încheiate pe PE

- Titularii de cont asigură solvabilitatea conturilor bancare pentru echilibrare proprii la datele scadente stabilite conform prevederilor prezentului document.

- Conturile bancare prevăzute la art. 152 și art. 153 sunt deschise în moneda națională a României.

# Garanții de plată a obligațiilor pe piața de echilibrare

- TEL are dreptul sǎ solicite constituirea unei garanţii înainte ca respectivul operator să fie înregistrat ca FSE; în cazul în care FSE nu și-a delegat responsabilitatea echilibrării altui PRE și nu a preluat alți participanți în PRE înregistrată de el în conformitate cu prevederile din regulamentul privind clauzele și condițiile pentru PRE, TEL poate accepta o garanție comună pentru obligațiile de plată ale operatorului atât în calitate de FSE, cât și de PRE.

- TEL elaborează, în urma unui proces de consultare publică, procedurile pentru determinarea necesarului şi a tipurilor de garanţii solicitate, procedurile pentru realizarea şi verificarea constituirii garanţiilor şi suplimentării acestora, dacă este cazul, precum şi procedurile de utilizare a disponibilului rămas din garanţia depusă de către FSE. Nivelul garanției solicitate ține seama de probabilitatea ca diferența între obligațiile de plată și drepturile de încasare ale FSE la nivel lunar către TEL să fie pozitivă și este adaptată în conformitate cu eventualele întârzieri la plată înregistrate în perioade anterioare. TEL publică aceste informaţii pe pagina proprie de internet.

Capitolul 6

# Agregarea locurilor de consum, a instalațiilor de stocare a energiei și a instalațiilor de producere a energiei electrice

- Condițiile de agregare a unitățior generatoare, unităților consumatoare aparținând mai multor locuri de consum sau locuri de consum și de producere, unităților de stocare a energiei și/sau de unităților de furnizare a rezervelor racordate, care trebuie respectate pentru a forma un GFR sunt următoarele:

- Unitățile generatoare, unitățile consumatoare aparținând mai multor locuri de consum sau locuri de consum si de producere, unitățile de stocare a energiei și/sau de unitățile de furnizare a rezervelor să fie conduse operativ de acelaşi centru de dispecer local pe centrală (DLC);

- Pot fi agregate unități generatoare/unități consumatoare/unități de stocare din toate categoriile (A, B, C, D) în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 79/16.11.2016 pentru aprobarea clasificării unităților generatoare și a centralelor electrice;

- Pentru un GFR format din mai multe unități generatoare, unități consumatoare aparținând mai multor locuri de consum, locuri de producere, sau unități de stocare a energiei și/sau de unități de furnizare a rezervelor situate în zone de reţea diferite, în situaţia apariţiei unei congestii de reţea, creşterea/reducerea de putere se va realiza la dispoziţia dispecerului, prin indicarea subcomponentelor la care trebuie modificat punctul de funcţionare pentru eliminarea congestiei;

- GFR trebuie să respecte toate condițiile si cerințele de calificare tehnică a unei GFR conform secţiunii referitoare la calificarea tehnică a furnizorilor de servicii de echilibrare pentru RI, RRFm, RRFa.

- TEL nu va aplica condiționări ex-ante asupra agregărilor inițiate de către potențialii FSE. Condiționările și limitele de agregare pot fi specificate de către TEL după analizarea documentației tehnice transmisă de către propietar/propietarul desemnat și numai în cazul în care siguranța în funcționare a SEN poate fi afectată.

- TEL elaborează şi publică procedura privind agregarea locurilor de consum, a instalațiilor de stocare a energiei și a instalațiilor de producere a energiei electrice, procedură care va fi supusă unui proces de consultare publică.

Capitolul 7

# Normele, cerințele și calendarele pentru achiziția și transferul de capacitate pentru echilibrare

# Achiziția capacității pentru piața de echilibrare

- TEL achiziţionează capacitatea pentru echilibrare, prin mecanisme de piaţă de la FSE calificați care au semnat cu TEL contractul cadru de furnizare a capacității pentru echilibrare, în condiţii de transparenţă, acces neîngrădit şi eficienţă economică.

- Anterior achiziţionării capacității necesare pentru echilibrare, TEL:

- stabilește una sau mai multe perioade de achiziţie;

- determină periodic cantităţile de capacități necesare pentru echilibrare, aferente fiecărui tip de rezerve de energie de echilibrare RI, RRFm, RRFa, separat pentru creştere şi scădere, pentru fiecare interval de decontare al perioadei de achiziţie corespunzătoare, în temeiul normelor în materie de dimensionare astfel cum sunt menționate la articolele 127, 157 și 160 din Regulamentul (UE) 2017/1485.

- Principalele caracterisctici ale unei oferte de capacitate de echilibrare sunt:

| Prețul | Pozitiv sau zero în lei/MWh |
| --- | --- |
| Rezoluție preț | 0,01 lei/MWh |
| Cantitate minimă și granularitate | 1 MW |
| Cantitate maximă oferte indivizibile | Nu trebuie să depășească cantitatea stabilită la Art. 63 şi Art. 66 |
| Locația ofertei | România |
| Rezoluția intervalului de decontare | 15 min |

- Lista produselor standard pentru capacitatea de echilibrare

| Produsul RI | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perioada de valabilitate | 15 minute | 1 oră | 4 ore | 1 zi |
| Durata minimă între perioada de dezactivare și următoarea activare | 0 minute |  |  |  |
| Direcția | Pozitivă sau negativă |  |  |  |

| Produsul RRFm | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perioada de valabilitate 15 minute | 15 minute |  |  |  | 1 oră |  | 4 ore | 1 zi |
| Durata minimă între perioada de dezactivare și următoarea activare | 0 | 0-8 ore |  |  | 0 | 0-8 ore | 0 | 0 |
| Direcția |  |  |  | Pozitivă sau negativă |  |  |  |  |

| Produsul RRFa | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perioada de valabilitate | 15 minute | 1 oră | 4 ore | 1 zi |
| Durata minimă între perioada de dezactivare și următoarea activare | 0 minute |  |  |  |
| Direcția | Pozitivă sau negativă |  |  |  |

- Fiecare ofertă de capacitate de echilibrare transmisă de FSE trebuie să conțină:

    - volumul ofertei în MW;

    - prețul ofertei în lei/MWh

    - durata minimă între perioada de dezactivare și următoarea activare;

    - tipul de ofertă: divizibilă cu granularitate de 1 MW sau indivizibilă

    - locația ofertei

- Achizițiile de capacitate pentru echilibrare pot fi efectuate prin intermediul licitațiilor zilnice pentru o durată contractuală de maximum o zi;

- O perioadă de achiziţie poate fi limitată la o zi sau/şi intervale de decontare în cadrul perioadei respective, ore de zi sau de noapte, ore de vârf sau de gol de sarcină sau alte tipuri de intervale.

- Cantităţile necesare de capacități de echilibrare se achiziționează de către TEL prin mecanisme de piaţă, licitație concurențială pe întreaga perioadă de achiziţie, separat pentru creştere şi scădere, pentru fiecare categorie de capacitate de echilibrare şi pentru fiecare interval de decontare din perioada respectivă.

- TEL publică cantitǎţile de capacitați de echilibrare necesare a fi achiziţionate în perioada de achiziţie respectivă şi va anunţa detaliile referitoare la licitaţie, cu o zi înainte de ziua în care are loc licitația.

- Fiecare FSE transmite TEL ofertele sale de capacitate pentru echilibrare. Ofertele de capacitate de echilibrare se vor transmite agregat pentru toate unitățile de furnizare a rezervelor/grupurile de furnizare a rezervelor calificate pentru fiecare tip de produs: standard sau specfic, pentru care FSE a obținut calificare tehnică.

- Fiecare FSE care participă la procesul de achiziție a capacității pentru echilibrare transmite și are dreptul de a actualiza ofertele de capacitate pentru echilibrare până înainte de ora de închidere a porții pentru procesul de achiziție.

- TEL stabileşte şi publică conţinutul şi formatul cadru al ofertelor, modul de transmitere și de validare a acestora.

- TEL validează ofertele FSE imediat după primire şi respinge ofertele care nu îndeplinesc cerinţele privind formatul-cadru și/sau cele în care capacitatea oferită depășește valoarea totală calificată pe FSE, pentru un anumit tip de produs standard. În cazul în care respinge o ofertă, TEL informează FSE respectiv şi îi comunică motivele respingerii.

- Imediat după ora de închidere a porții pentru procesul de achiziție, TEL alocă capacitatea pentru echilibrare ofertată în respectiva licitaţie pe baza prețului marginal, după cum urmează:

- ofertele sunt ordonate crescător in funcție de preț. Ofertele cu același preț sunt ordonate cronologic în funcție de marca de timp;

- dacă suma capacităţilor ofertate de FSE este mai mică sau egală cu capacitatea pentru echilibrare ce trebuie alocată prin această licitaţie, toate ofertele vor fi complet acceptate;

- dacă suma capacităţilor ofertate de FSE este mai mare decât capacitatea pentru echilibrare ce trebuie alocată prin această licitaţie ofertele sunt acceptate în ordinea de la punctul a) până la ultima ofertă care completează capacitatea pentru echilibrare necesară care poate fi acceptată total sau parțial.

- Preţul ultimei oferte acceptate reprezintă preţul de licitaţie, plătit de către TEL tuturor FSE cu oferte acceptate.

- FSE pot contesta rezultatele licitaţiei numai în cazul în care există indicii temeinice ale unor neconformități în procesul de evaluare al licitației. Contestaţia se va transmite la în termen de o oră de la publicarea rezultatului licitației

- Rezultatul analizei contestației va fi comunicat de către TEL în termen de 3 ore de la primirea contestației de catre TEL;

- Fiecare FSE care deține un contract pentru furnizarea capacității pentru echilibrare transmite la TEL ofertele de energie de echilibrare corespunzătoare volumului, produselor și altor cerințe prevăzute în contractul de furnizare a capacității pentru echilibrare.

- Rezultatul fiecărei licitații de alocare de capacitate de echilibrare se consemnează în anexe la contractele pentru furnizarea capacității pentru echilibrare încheiate între TEL și FSE.

- TEL stabilește cantitațile realizate (puse la dispoziția TEL) din totalul capacităților contractate și notifică FSE în termen de maximum zece zile lucrătoare de la încheierea lunii de livrare.

- TEL plătește sumele aferente capacităților de echilibrare realizate, în maximum 30 de zile de la primirea facturilor de la FSE.

- Pentru capacitățile de echilibrare contractate şi indisponibile pentru PE, incluzând lipsa ofertelor de preț pe PE pentru capacitățile respective, FSE va plăti către TEL o penalizare specifică corespunzătoare a 100% din preţul de contract rezultat din licitaţie.

- TEL elaborează şi publică procedura privind modul de achiziționare a capacității pentru echilibrare, procedură care va fi supusă unui proces de consultare publică.

# Transferul capacității pentru echilibrare

- TEL permite tuturor FSE să își transfere obligațiile privind furnizarea de capacitate pentru echilibrare.

- Transferul capacității pentru echilibrare este permis până cu cel puțin o oră înainte de începerea zilei de livrare, FSE având obligația informării imediate a TEL despre respectivul transfer.

- Transferul capacității pentru echilibrare este permis dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- FSE care preia obligația de furnizare a capacității a trecut procesul de calificare tehnică în ceea ce privește capacitatea pentru echilibrare care face obiectul transferului;

- se preconizează că transferul capacității pentru echilibrare nu va pune în pericol siguranța în funcționare.

- În cazul în care TEL nu permite transferul capacității pentru echilibrare, acesta trebuie să explice tuturor FSE implicați motivul refuzului.

- Transferul capacității pentru echilibrare se consemnează în anexe la contractele pentru furnizarea capacității pentru echilibrare încheiate între TEL și FSE care au participat la transfer.

Capitolul 8

# Consecințele în cazul nerespectării clauzelor și condițiilor aplicabile furnizorilor de servicii de echilibrare pentru RI, RRFm, RRFa

- În cazul în care un FSE nu respectă, fără o justificare acceptată de TEL, condițiile de tehnice de livrare a produselor standard pentru care a fost calificat cel puțin pentru două situații în decurs de o lună, capacitatea de echilibrare calificată a respectivei(lui)(lor) UFR/GFR, va fi diminuată sau calificarea tehnică a FSE se va retrage pentru rezerva de echilibrare a UFR/GFR neconformă, conform procedurii elaborate conform prevederii de la art. 26.

- În cazul în care un FSE nu respectă condițiile impuse de prevederile prezentului document privind plățile pe PE se aplică măsurile prevăzute la secţiunea referitoare la efectuarea plăților, executarea garanțiilor și penalități de întârziere pe PE.

- În cazul în care un FSE nu respectă obligația de a pune la dispoziția PE capacitatea de echilibrare contractată, se aplică prevederile art. 183.

Capitolul 9

# Normele și cerințele pentru achiziția, transferul de capacitate și decontarea RSF

# Norme și condiții pentru furnizorii de RSF

- TEL achiziţionează capacitate RSF, prin mecanisme de piaţă de la furnizori de RSF calificați care au semnat cu TEL contractul cadru de furnizare a acestui tip de rezervă, în condiţii de transparenţă, acces neîngrădit şi eficienţă economică.

- La piața de RSF, au dreptul să participe doar furnizori de RSF care dețin calificare tehnică pentru acest tip de rezervă, în conformitate cu prevederile art. 155 din Regulamentul (UE) 1485/2017; Procesul de calificare pentru RSF este descris în procedura de calificare tehnica, versiunea în vigoare.

- Tranzacţiile încheiate între furnizorul de RSF și TEL stabilesc obligaţia respectivului furnizor de RSF de a furniza energia corespunzătoare capacității RSF câștigate pentru ID.

- Energia corespunzătoare capacității RSF câștigate, este utilizată în cadrul SEN în conformitate cu variația de frecvență din ID și caracteristicile RSF calificate.

- Energia corespunzătoare capacității RSF câștigate se livrează fizic și se monitorizează în intervalul de dispecerizare în punctele de livrare unde entitățile componente ale furnizorului de RSF sunt racordate la SEN.

- TEL și furnizorii de RSF au obligația monitorizării RSF expost și/sau în timp real, necesare a fi activate și a celei activate.

- Furnizorii de RSF trebuie să se asigure că este posibilă monitorizarea activării RSF la nivelul entităților furnizoare, dar și la nivelul UFR sau GFR și transmiterea în timp real către TEL a datelor/înregistrărilor solicitate.

- TEL elaborează şi publică procedura privind monitorizarea activării RSF în funcționarea curentă a UFR/GFR, procedură care va fi supusă unui proces de consultare publică.

- În cazul unei indisponibilități a unei entități componente a furnizorului de RSF sau în cazul în care UFR sau GFR cu entități tehnice având RLE trebuie să compenseze o eventuală lipsă de RSF, ele vor putea să modifice activarea RSF la entitățile tehnice proprii disponibile sau vor putea cesiona capacitatea indisponibilă, în scopul asigurării furnizării RSF. Modificarea activării RSF trebuie să garanteze continuitatea furnizării RSF.

- Rezerva RSF maximă va respecta cerința art. 156 alin. (6) lit. a) din Regulamentul 1485/2017 și prevederile art. 3 alin. (10) și ale art. (4) alin. (4) din decizia ANRE 153/2020.

- În cazul în care o componentă a UFR sau GFR devine indisponibilă pentru acest serviciu, transferul de rezervă se poate realiza pentru întreaga cantitate contractată sau parțial cu cantități minim egale cu cele înlocuite; transferul se poate realiza între entitățile componente al UFR, respectiv GFR în limita totală calificată.

# Achiziția și decontarea capacității RSF

- Capacitatea totală de RSF scoasă la licitație este determinată anual la nivel ENTSO-E pentru TEL și corespunde unei abateri de frecvență de +/-200 mHz.

- Achiziția de capacitate RSF se realizază în bandă simetrică și se efectuează prin intermediul licitațiilor zilnice, pentru o durată contractuală de maximum o zi.

- TEL comunică până la 1 ianuarie a fiecărui an, cantitatea de RSF minimă necesară a fi achiziționată. Cantitatea este aceeași în toate ID și reprezintă o cantitate minimă.

- Cantitatea minimă achiziționată pe sens de la un UFR/GFR este de 1 MW corespunzătoare unei variații de frecvență de 200 mHz,

- Capacitatea totală calificată a furnizorilor de RSF este publicată pe site-ul CNTEE Transelectrica SA.

- Anterior achiziţionării capacității RSF, TEL:

a)	stabilește una sau mai multe perioade de achiziţie pentru o zi de livrare;

b)	informează asupra volumului total al cantității de rezervă care trebuie achiziționat.

- TEL publică cantitǎţile RSF necesar a fi achiziţionate în perioada de achiziţie respectivă şi va anunţa detaliile referitoare la licitaţie:

- cu două zile lucrătoare înainte de începerea perioadei de achiziţie în cazul licitaţiilor pentru perioade de achiziţie de o zi;

- cu două ore înainte de începerea perioadei de achiziţie, în cazul licitaţiilor pentru perioade de achiziţie de unul sau mai multe intervale.

- În cazul în care la prima rundă de licitație nu se achiziționează întreaga cantitate necesară, TEL va lua următoarele măsuri:

a)	va organiza o altă rundă de licitație, pe intervalele neacoperite;

b)	în cazul lipsei de oferte de RSF din care OTS să poată acoperi necesarul de RSF sau a indisponibilității unei rezerve și care nu a putut fi înlocuită timp de o oră, OTS are dreptul să solicite oferte pentru întreaga capacitate RSF pentru o nouă rundă de licitație, tuturor furnizorilor de RSF calificați pentru acest tip de rezervă și care nu au RSF contractată pe intervalele neacoperite;

- TEL stabileşte şi publică conţinutul şi formatul cadru al ofertelor, modul de transmitere și de validare a acestora.

- Fiecare furnizor de RSF transmite TEL ofertele sale de capacitate RSF. Ofertele de capacitate RSF se vor transmite agregat pentru toate UFR/GFR

- Fiecare furnizor de RSF care participă la procesul de achiziție a capacității RSF își poate transmite și are dreptul de a-și actualiza ofertele de capacitate pentru echilibrare până înainte de ora de închidere a porții pentru procesul de achiziție.

- TEL validează ofertele furnizorilor de RSF imediat după primire şi respinge ofertele care nu îndeplinesc cerinţele privind formatul-cadru și/sau cele în care capacitatea oferită depășește valoarea totală calificată pentru furnizorii de RSF. În cazul în care respinge o ofertă, TEL informează furnizorul de RSF respectiv şi îi comunică motivele respingerii.

- Imediat după ora de închidere a porții pentru procesul de achiziție, TEL alocă capacitatea pentru echilibrare ofertată în respectiva licitaţie pe baza prețului marginal, după cum urmează:

- ofertele sunt ordonate crescător în funcție de preț. Ofertele cu același preț sunt ordonate cronologic în funcție de marca de timp;

- dacă suma capacităţilor ofertate de furnizorii de RSF este mai mică sau egală cu capacitatea RSF care trebuie alocată prin această licitaţie, toate ofertele vor fi complet acceptate;

- dacă suma capacităţilor ofertate de furnizorii de RSF este mai mare decât capacitatea RSF care trebuie alocată prin această licitaţie, ofertele sunt acceptate în ordinea de la punctul a) până la ultima ofertă care completează capacitatea RSF necesară care poate fi acceptată doar total, nefiind posibilă o acceptare parțială. Având în vedere faptul că din punct de vedere tehnic nu se poate asigura o flexibilitate mare a valorilor maxime de RSF furnizate de către un furnizor de RSF, rezerva totală poate fi mai mare decât RSF minim necesară.

- Preţul ultimei oferte acceptate reprezintă preţul de închidere a licitaţiei pentru fiecare ID, plătit de către TEL tuturor furnizorilor de RSF cu oferte acceptate.

- Furnizorii de RSF pot contesta rezultatele licitaţiei numai în cazul în care există indicii temeinice ale unor neconformități în procesul de evaluare al licitației. Contestaţia se va transmite la TEL în termen de o oră de la publicarea rezultatului licitației.

- Rezultatul analizei contestației va fi comunicat de către TEL în termen de 3 ore de la primirea contestației de catre TEL.

- Rezultatul fiecărei licitații de alocare de capacitate RSF se consemnează în anexe la contractele pentru furnizarea capacității pentru echilibrare încheiate între TEL și furnizorii de RSF.

- TEL stabilește cantitațile RSF realizate din totalul capacităților contractate și notifică furnizorul de RSF în termen de maximum zece zile lucrătoare de la încheierea lunii de livrare.

- TEL plătește sumele aferente capacităților RSF realizate, în maximum 30 de zile de la primirea facturilor de la furnizorii de RSF.

- În situația pierderii capacității integrale sau parțiale a capacității de RSF, furnizorul de RSF va transfera obligația de furnizare a respectivei capacități în cel mult 1 oră și va informa OTS. În cazul în care furnizorul de RSF nu găsește un alt participant care să preia această cantitate, atunci se aplică procesul descris începând cu art 209.

- TEL elaborează şi publică procedura privind funcționarea pieței de rezerve, procedură care va fi supusă unui proces de consultare publică și va fi trimisă spre avizare ANRE.

# Transferul capacității RSF

- TEL permite tuturor furnizorilor de RSF să își transfere obligațiile privind furnizarea de capacitate RSF.

- Transferul capacității RSF este permis a se efectua cu o zi înainte sau în timpul zilei de livrare, cu până la o oră înainte de începerea intervalului de livrare, furnizorii de RSF având obligația informării imediate a TEL despre respectivul transfer.

- Transferul capacității RSF este permis dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- furnizorul de RSF care preia obligația de furnizare a capacității RSF este calificat pentru acest tip de rezervă;

- se estimează că transferul capacității RSF nu va pune în pericol siguranța în funcționare.

- În cazul în care TEL nu permite transferul capacității RSF, acesta trebuie să explice tuturor furnizorilor de RSF implicați motivul refuzului.

- Transferul capacității RSF se consemnează în anexe la contractele pentru furnizarea serviciului încheiate între TEL și furnizorii de RSF care au participat la transfer. Plata capacității transferate se realizează la valoarea din contractul furnizorului de RSF care cedează obligația, indiferent de obligațiile convenite între furnizorul de RSF cedent și furnizorul de RSF cesionar.

# Activarea energiei RSF

- Activarea RSF se realizează în funcție de variația de frecvență și parametrii tehnici ai FSE.

- Furnizorul de RSF are obligația de a furniza în mod continuu întreaga cantitate de RSF contractă, atât timp cât abaterea de frecvență persistă, dar nu mai puțin de 15 minute și nu mai mult de 30 de minute, în conformitate cu procedura de calificare tehnică, ediția în vigoare.

- În conformitate cu art. 156 (13) (b) din Regulamentul (UE) 1485/2017, furnizorul de RSF cu un RLE care limitează capacitatea acestora de a furniza RSF, asigură recuperarea rezervoarelor de energie în direcția pozitivă sau în direcția negativă cât mai curând posibil, în termen de 2 ore de la încheierea stării de alertă.

- În cazul unei declanșări accidentale a UFR/GFR în timpul prestării serviciului, furnizorul de RSF depune toate eforturile în vederea comunicării acestei informații în timp real către TEL.

- Energia de echilibrare realizată de furnizorul de RSF este egală cu media abaterii de frecvență din ID, măsurată la nivelul regulatorului central frecvență-putere, înmulțită cu statismul unității generatoare, condiționat de funcționarea în reglaj de stabilizare a frecvenței. În situația în care furnizorul de RSF participă la RSF cu o singură unitate generatoare, statismul este fie statismul grupului generator sincron, fie panta dependenței frecvență – putere a centralei formate din module generatoare. În situația în care UFR/GFR este formată dintr-o agregare de unități generatoare, energia de echilibrare furnizată de furnizorul de RSF este, fie suma energiilor fiecărei unități generatoare componente agregării și care a participat la stabilizarea frecvenței, fie statismul setat la nivelul agregării, dacă furnizorul de RSF a fost calificat în acest mod. Funcționarea în reglaj de stabilizare a frecvenței este detectat prin semnalul binar (on/off) transmis în sistemul EMS – SCADA și se ia în calculul perioadei de timp din ID în care furnizorul de RSF a furnizat RSF.

În cazul în care I=1,

ERSF_crestere=015 mink fm-50, pentru fm>50

ERSF_scadere=015 mink 50-fm, pentru fm<50

Unde:

I reprezintă valoarea semnalului,

I=1 unitate generatoare cu funcționare în reglaj de stabilizare a frecvenței;

I=0 unitatea generatoare nu funcționează în reglaj de stabilizare a frecvenței;

ERSF_crestere, ERSF_scadere - energia furnizată în procesul de stabilizare a frecvenței;

fm - frecvența măsurată la nivelul regulatorului central frecvență – putere;

50 - valoarea de 50 Hz și anume frecvența nominală;

k - statismul sau factorul de dependență frecvență – putere al furnizorului de RSF.

- Energia de echilibrare realizată de furnizorul de RSF se ia în calcul la stabilirea poziției nete contractuale (PNC) a PRE, din care UFR sau GFR fac parte.

# Consecințele în cazul nerespectării clauzelor și condițiilor aplicabile furnizorilor de RSF

- Pentru capacitațile contractate şi nerealizate, furnizorul de RSF va plăti către TEL o penalizare specifică, corespunzătoare a 100% din preţul de contract rezultat din licitaţie.

- În cazul în care capacitatea contractată este asigurată, însă UFR/GFR nu raspunde la variațiile de frecvență, furnizorul de RSF respectiv va plăti către TEL o penalizare specifică, corespunzătoare a 100% din preţul de contract rezultat din licitaţia pentru capacitate.

Capitolul 10

# Normele privind suspendarea și restabilirea PE și a pieței RSF

- Regulile privind suspendarea și restabilirea activităților de piață și modul de acțiune al TEL în acest caz, sunt cuprinse în regulile privind suspendarea și restabilirea activităților de piață.

Capitolul 11

# Normele privind decontarea capacității de echilibrare și a energiei de echilibrare în România cazul de suspendare a activităților de piață

- Regulile privind decontarea capacității de echilibrare și a energiei de echilibrare în cazul de suspendare a activităților de piață și modul de acțiune al TEL în acest caz, sunt cuprinse în regulile privind suspendarea și restabilirea activităților de piață.

Capitolul 12

Calendar de implementare pentru RI, RRFm,RRFa

- TEL publică regulamentul privind Clauzele și condițiile pentru FSE, fără întârzieri nejustificate, după aprobarea ANRE a acestui document.

- Mai jos este prezentat calendarul de implementare propus, în conformitate cu art. 5 alin. (5) din Regulamentul (UE) 2195/2017.

| Acțiune | Termen (durată) de finalizare | Responsabil |
| --- | --- | --- |
| Reevaluarea rezervelor | 6 luni | TEL, FSE |
| Calificarea FSE pentru fiecare tip de produs și calificarea pentru furnizarea RSF conform normelor privind procesul de calificare | 01.01.2022 | TEL, OD, FSE |
| Implementarea de funcții noi în sistemul EMS – SCADA necesare pentru cuplarea cu platforma Europeană RRFa | 10 luni | TEL |
| Modificare configuraţie platforma piața de echilibrare, conform cerințelor din prezentul document | 9 luni | TEL |
| Termen de intrare în vigoare a prevederilor prezentului document | 01.02.2022 | TEL, OD, FSE, PRE |