SC ELECTRICA SA

Procedura de alocare a dezechilibrelor 

in cadrul PRE Electrica
I. SCOP SI DOMENIU DE APLICARE
Art. 1. Procedura s-a intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 97/18.12.2013 pentru aprobarea regulilor privind achizitia energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic aferent retelelor electrice si se aplica pentru partea responsabila cu echilibrarea care preia responsabilitatea echilibrarii unui operator de retea.
Art. 2. Procedura are ca scop stabilirea modului de alocare a costurilor sau beneficiilor generate de dezechilibrele nete ale PRE utilizand metoda recomandata de ANRE de redistribuire interna a platilor.
II. DEFINITII SI ABREVIERI

Art. 3 (1) Definiţii:

Termenii utilizaţi în prezentul document au semnificaţia definită în Legea nr.123/16.07.2012  (Legea energiei electrice şi a gazelor naturale). Suplimentar, se definesc următorii termeni:

Consum propriu tehnologic - diferenţa dintre energia electrică intrată şi energia electrică ieşită din reţeaua electrică respectivă, reprezentând pierderile de energie electrică în elementele componente ale reţelei (liniile, transformatoarele, condensatoarele, bobinele şi echipamentele electrice din staţiile aferente reţelei), precum şi energia electrică preluată din reţea dar nefacturată datorită neînregistrării de către grupurile de măsurare (contoare defecte, racordări ilegale etc).

Dezechilibre nete ale PRE – diferenta dintre Pozitia Neta Contractuala si Pozitia Neta Masurata a unei Parti Responsabile cu Echilibrarea
(2) Abrevierile utilizate sunt:
ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei

CPT – Consum Propriu Tehnologic

OTS – Operatorul de Transport si Sistem

PRE – Parte Responsabilă cu Echilibrarea

III. MODUL DE ALOCARE A COSTURILOR SAU BENEFICIILOR GENERATE DE DEZECHILIBRELE NETE ALE PRE

Art. 4. PRE Electrica îşi asumă responsabilitatea financiară faţă de OTS pentru decontarea Dezechilibrelor Nete rezultate din agregarea Dezechilibrelor individuale înregistrate de fiecare participant inclus în PRE.

Reunirea in cadrul unui PRE a mai multor participanti permite compensarea reciproca a dezechilibrelor create de fiecare participant si redistribuirea costurilor si beneficiilor.

La înregistrarea unor Dezechilibre de sens opus ale participanţilor incluşi în PRE Electrica, decontarea Dezechilibrului Net al PRE constituie un beneficiu pentru fiecare dintre aceşti participanţi.

In cadrul PRE Electrica a fost  convenită ca metodă de alocare internă a costurilor/beneficiilor generate de Dezechilibrele Nete ale PRE metoda de redistribuire internă a plătilor (metoda a 3-a recomandata de ANRE in „Reglementarea pentru constituirea părţilor responsabile cu echilibrarea”.
Art. 5. În cadrul metodei de redistribuire internă a plătilor, trebuie determinate valorile revizuite ale Preţului pentru Deficit de Energie şi Preţului pentru Excedent de Energie, care vor fi utilizate pentru decontarea internă, aşa cum este prezentat în Tabelul 1. 

Valorile absolute ale cîştigurilor sunt determinate ca diferenţă între costurile totale rezultate in cazul in care participantii isi asuma responsabilitatea echilibrarii individual fata de OTS si costurile PRE. 
Aceste cîştiguri sunt apoi raportate la valorilor absolute ale Dezechilibrelor individuale ale participanţilor. 
Pentru decontarea internă, Preţul pentru Deficit de Energie este redus cu valoarea unitară corespunzătoare a cîştigurilor, iar Preţul pentru Excedent de Energie este majorat cu aceeaşi valoare unitară. Fiecare membru îsi păstrează dezechilibrele cantitative înregistrate.
Tabel 1: Determinarea valorilor revizuite ale Preţului pentru Deficit de Energie şi Preţului pentru Excedent de Energie utilizate pentru decontarea internă

	Producţia netă (+) şi consumul net (–) pentru fiecare participant şi poziţia netă a PRE. 

	 
	Ora 1 
	 Ora 2 
	Ora 3 
	Ora 4 
	     Total lună 
	Suma valorilor absolute 

	Participant 1 (MWh) 
	200
	150
	150
	200
	700
	700

	Participant 2 (MWh) 
	-100
	-100
	-100
	-100
	-400
	400

	Participant 3 (MWh) 
	50
	25
	50
	75
	200
	200

	Poziţia netă a PRE 
	150
	75
	100
	175
	500
	500

	Total absolut 
	350
	275
	300
	375
	1300
	1300


	Costuri cu dezechilibrele în cazul asumării individuale a responsabilităţii echilibrării 

	 
	Ora 1 
	Ora 2
	   Ora 3 
	Ora 4 
	Total lună 

	Preţul pentru Deficit de Energie (lei/MWh) - Pdef 
	50
	50
	50
	50
	--- 

	Preţul pentru Excedent de Energie (lei/MWh) - Pexc 
	17
	40
	30
	17
	--- 

	Dezechilibre (MWh) – DQ 
	 
	 
	 
	 
	 

	Participant 1 – DP1 
	-4
	-2
	-1
	-5
	-12

	Participant 2 – DP2 
	-8
	4
	6
	-3
	-1

	Participant 3 – DP3 
	5
	-2
	4
	-4
	3

	Total PRE – DPRE 
	-7
	0
	9
	-12
	-10

	Costul Dezechilibrelor (lei) – DQ * Pdef sau DQ * Pexc 
	 
	 
	 
	 
	 

	Participant 1 – CP1 
	200
	100
	50
	250
	600

	Participant 2 – CP2 
	400
	-160
	-180
	150
	210

	Participant 3 – CP3 
	-85
	100
	-120
	200
	95

	Total – CP1 + CP2 + CP3 
	515
	40
	-250
	600
	905

	Total PRE – DPRE * Pdef sau DPRE * Pexc 
	350
	0
	-270
	600
	680


	Determinarea valorilor revizuite ale preţului pentru deficit de energie şi preţului pentru excedent de energie utilizate pentru decontarea internă   

	

	 
	Ora 1
	Ora 2
	Ora 3
	Ora 4
	Total lună

	Costuri totale în cazul de referinţă - Cref
	515
	40
	-250
	600
	905

	Costurile PRE (lei) – C PRE
	350
	0
	-270
	600
	680

	Dezechilibrul absolut al PRE * - D PRE
	 17
	 8
	 11
	 12
	 

	Cîştiguri
	 
	 
	 
	 
	 

	Absolute (lei)  - C Ref - C PRE
	165
	40.0
	20.0
	0.0
	225

	Unitare (lei/MWh) - Pun = (Cref - CPRE) / D PRE
	9.71
	5.00
	1.82
	0.00
	 

	Valorile initiale ale preţurilor
	 
	 
	 
	 
	 

	Preţul pentru Deficit de Energie (lei/MWh) - P def
	 50.00
	 50.00
	 50.00
	 50.00
	 

	Preţul pentru Excedent de Energie (lei/MWh) - P exc
	17.00
	40.00
	30.00
	17.00
	 

	Valorile revizuite ale preţurilor
	 
	 
	 
	 
	 

	Preţul pentru Deficit de Energie (lei/MWh) P def - Pun
	40.29
	45.00
	48.18
	50.00
	 

	Preţul pentru Excedent de Energie (lei/MWh) P exc + P un
	26.71
	45.00
	31.82
	17.00
	 

	* Suma valorilor absolute ale dezechilibrelor individuale ale paricipanţilor: |DP1| + |DP2| + |DP3|, conform datelor din Tabelul „Costuri cu dezechilibrele în cazul asumării individuale a responsabilităţii echilibrării”


Costurile/beneficiile individuale sunt determinate prin înmulţirea Dezechilibrelor individuale cu valorile revizuite ale preţurilor corespunzătoare, aşa cum este prezentat în Tabelul 2. 

Tabel 2: Costurile suportate de participanţi pentru Dezechilibre în cazul formării unei PRE care utilizează pentru decontarea internă “metoda de redistribuire internă a plăţilor”

	 
	Ora 1
	Ora 2
	Ora 3
	Ora 4
	Total lună
	Cîştiguri

	Participant 1 (€)
	161.2
	90.0
	48.2
	250.00
	549.4
	8.4%

	Participant 2 (€)
	322.4
	-180.0
	-190.9
	150.00
	101.4
	51.7%

	Participant 3 (€)
	-133.5
	95.56
	-127.3
	200.00
	29.2
	69.3%

	Total (€)
	350.0
	90.0
	-270.0
	600.0
	680.0
	


Ultima coloană din tabel prezintă cîştigul în procente pentru participantii din cadrul unui PRE comparativ cu cazul in care  acestia si-ar fi asumat responsabilitatea echilibrarii individual fata de OTS.

Prin utilizarea metodei de redistribuire interna a platilor, suma costurilor individuale este întotdeauna egală cu costurile PRE şi participanţii beneficiază de avantajele agregării Dezechilibrelor.
