Metodologie

de repatizare lunara a cantitatilor de energie electrica masurate la intervale mai mari de o luna sau decalat fata de inceputul lunii, in zona de licenta a SC Enel Distributie Muntenia SA

1. SCOP

Prezenta metodologie s-a intocmit in conformitate cu prevederile art.21, alin.2 al Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrica, aprobata prin Ordinul presedintelui ANRE nr 88/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Metodologia stabileste modul de lucru pentru determinarea cantitatii de energie electrica activa distribuita pentru locurile de consum la care citirea contoarelor se realizeaza la intervale mai mari de o luna sau decalat fata de inceputul lunii.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Metodologia se aplica de catre S.C. Enel Distributie Muntenia S.A. in mod justificat, transparent si nediscriminatoriu, acelor clienti la care citirea indecsilor se realizeaza la intervale mai mari de o luna sau decalat fata de inceputul lunii.

Prin prezenta metodologie se asigura independenta fata de modul de facturare sau citire; se raporteaza cantitatea estimata a fi distribuita clientilor (furnizorilor/direct consumatorilor), independent de procesul de facturare a energiei la locul de consum.

3. DEFINITII SI ABREVIERI

## 3.1. Definitii

Termenii utilizati in prezenta procedura au semnificatia definita in Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile ulterioare. Suplimentar se definesc urmatorii termeni:

- energie electrica distribuita – energia electrica activa pentru care se asigura serviciul de distributie, masurata in punctul (punctele) de delimitare fata de reteaua electrica de distributie;

- energie electrica masurata – energia electrica real masurata, atunci cand punctul de masurare coincide cu punctul de decontare, respectiv energia real masurata corectata, atunci cand punctul de masurare nu coincide cu punctul de decontare;

# - interval de citire – interval de timp intre doua citiri consecutive ale indicatiilor grupului de masurare pentru determinarea consumului de energie electrica corespunzator acelui interval;

- interval de calcul – interval de timp pentru care se determina energia distribuita. De regula intervalul de calcul este o luna;

- loc de consum – incinta sau zona in care se consuma, printr-o singura instalatie de utilizare, energia electrica furnizata prin una sau mai multe instalatii de racordare. Un client final poate avea mai multe locuri de consum, dupa caz, in incinte sau zone diferite sau in aceeasi incinta sau zona;

# - punct de delimitare – locul in care instalatiile utilizatorului se delimiteaza ca proprietate de instalatiile operatorului de retea;

# - punct de masurare – locul de racordare a transformatoarelor de masurare sau la care este conectata aparatura si ansamblul instalatiilor care servesc la masurarea puterii si energiei electrice tranzactionate;

- valoare masurata – cantitatea de energie electrica masurata sau considerata ca fiind masurata pe interval de calcul.

## 3.2. Abrevieri

Abrevieri utilizate:

ANRE – Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei

4. PREZENTARE MOD DE LUCRU

Energia electrica distribuita intr-un interval de calcul, luna „n”, (ED_n) se constituie din:

ED_n = ED_mn + ED_en - ∑ ED_en-i ± EDrecn ± ΔEDpn

ED_n = cantitate de energie electrica distribuita calculata in luna „n”;

ED_mn = cantitate de energie electrica distribuita masurata, rezultata din diferenta dintre indexul citit in luna „n” si indexul citit anterior;

ED_en = cantitate de energie electrica distribuita estimata in luna „n”, reprezentand consumul estimat de la data ultimului index si pana la sfarsitul intervalului de calcul;

∑ ED_en-i  = suma cantitatilor distribuite estimate anterior lunii „n”;

i = indicele lunii anterioare lunii „n”, pentru care se face regularizarea, unde i = 1…n;

EDrecn = cantitate de energie electrica distribuita rezultata din corectiile prevazute de reglementarile in vigoare;

ΔEDpn = cantitate de energie electrica distribuita reprezentand pierderi datorita necoincidentei dintre punctul de delimitare si punctul de masura.

In cazul in care indexul in luna „n” nu a fost citit , energia electrica distribuita in luna va fi calculata astfel:

ED_n = ED_en ± EDrecn

Energia electrica distribuita (estimata), pe o perioada, se calculeaza astfel:

ED_e = CMZ x NZ

CMZ  - consum mediu zilnic;

NZ – numarul de zile calendaristice din perioada de estimare.

Pentru stabilirea CMZ se pot utiliza oricare dintre referintele de mai jos :

- consumul mediu din aceeasi perioada a anului anterior sau pe ultima perioada de regularizare;

- consumul mediu anual profilat cu coeficienti sezonieri lunari (de ex.: determinati ca raport dintre conturul de distributie in luna si anual);

- consumul mediu stabilit prin acordul OD cu clientul, pentru locurile de consum nou aparute.