Ordin nr. xxx  din xx.xx.2015
privind aprobarea Regulamentului privind suspendarea funcționării pieței angro de energie electrică și regulile comerciale aplicabile 
Având în vedere prevederile art. 23 alin. (8) și alin. (9) corelate cu cele ale art. 24, ale art. 28 lit. b), f) și g), ale art. 36 alin. (5) și (9) și ale art. 47 alin. (1) și (4) din Legea Energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 16 alin. (2) al Regulamentului (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003, 
în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. g), lit. h) și lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. I Se aprobă “Regulamentul privind suspendarea funcționării pieței angro de energie electrică și regulile comerciale aplicabile”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II Participanţii la piaţa de energie electrică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. IV Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, partea I și intră în vigoare la xx.xx.2015. 
Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Niculae HAVRILEŢ
ANEXA

REGULAMENTUL PRIVIND SUSPENDAREA FUNCȚIONĂRII PIEȚEI ANGRO DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI REGULILE COMERCIALE APLICABILE 
CAPITOLUL 1. Dispoziții generale
Art. 1 - Prezentul Regulament stabilește cadrul pentru decontarea tranzacțiilor cu energie electrică pe piața de echilibrare și pentru decontarea dezechilibrelor PRE în condițiile suspendării contractelor încheiate pe piața angro, care se aplică în situațiile în care are loc o avarie totală sau parțială de sistem.
Art. 2 - Regulamentul completeazǎ prevederile reglementărilor ce formează Codul comercial al pieţei angro de energie electricǎ.
Art. 3 - Prezentul Regulament se aplică participanților la piața de energie electrică. 

Art. 4 - Abrevierile utilizate în cadrul prezentului Regulament au următoarele semnificații:
ANRE – Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei;
mTMF – Funcția de management a OTS;

OD – Operatorul de decontare a pieței de echilibrare;

OM – Operator de măsurare;

OPE – Operatorul pieței de echilibrare;

OPEE – Operatorul pieței de energie electrică;

OTS – Operatorul de transport și de sistem;

PE – Piața de echilibrare;

PI – Piața intrazilnică;

PRE – Partea responsabilă cu echilibrarea;

PIPM – Media aritmetică a valorilor prețului de închidere a pieței pentru ziua următoare înregistrate pe aceleași intervale orare ale săptămânii calendaristice anterioare celei în care a avut loc avaria;

PZU – Piața pentru ziua următoare;

RET – Rețeaua electrică de transport;

SEN – Sistemul Electroenergetic Național;

UD – Unitate dispecerizabilă;

Art. 5 - (1) În înțelesul prezentului Regulament, termenii și expresiile folosite au semnificațiile definite în Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare, în Codul Tehnic al Rețelei de Transport, aprobat cu Ordinul președintelui ANRE nr. 20/2004, cu modificările și completările ulterioare și în Codul Comercial al pieței angro de energie electrică, aprobat cu ordinul președintelui ANRE nr. 25/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
(2) În înţelesul prezentului Regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

Ajutor de avarie – schimburi de energie electrică între OTS din România și OTS din țările vecine, realizate în conformitate cu acordurile bilaterale de întrajutorare;
Avarie parțială de sistem – situație caracterizată prin lipsa tensiunii într-o zonă extinsă a  rețelei de transport, care are drept consecință întreruperea alimentării cu energie electrică pentru mai mult de 15% din consum și presupune aplicarea Planului de restaurare a funcționării SEN și suspendarea pieței angro de energie electrică;

Avarie totală de sistem (colaps total) – situație caracterizată prin lipsa tensiunii în întreaga rețea de transport, care presupune aplicarea Planului de restaurare a funcționării SEN și suspendarea pieței angro de energie electrică;

Tranzacții în contrapartidă – tranzacții cu energie electrică realizate de OTS cu OTS vecini, având ca efect compensarea, în sistemele acestora, a energiei electrice care nu mai poate fi exportată din SEN/importată în SEN în situațiile de avarie sau asigurarea energiei electrice ca ajutor de avarie pentru restabilirea funcționării normale a SEN, cu plata sub formă de energie electrică în aceleași sau în alte intervale orare ale unei alte zile, conform unor reguli stabilite în prealabil între OTS, referitoare la stabilirea valorii de decontare a energiei și la modul de returnare.
Art. 6 - În situația în care, deși OTS a aplicat prevederile Regulamentului privind stabilirea măsurilor de salvgardare în situații de criză apărute în funcționarea Sistemului energetic național sau înainte de activarea acestora, apare o situație de lipsă parțială sau totală a tensiunii în rețeaua de transport, OTS analizează caracteristicile avariei şi decide încadrarea acesteia ca avarie de sistem, parțială sau totală, conform definiţiilor din prezentului Regulament, pe parcursul căreia se suspendă piața angro de energie electrică.

Art. 7 - Imediat ce constată că SEN se află în situația unei avarii de sistem, OTS ia măsurile necesare pentru lichidarea acesteia şi restabileşte parametrii normali de funcţionare a SEN, respectând instrucţiunile tehnice aplicabile, Planul de restaurare a funcționării SEN și prevederile Codului tehnic al rețelei electrice de transport.

Art. 8 - În situația în care avaria se încadrează într-una din categoriile de avarie de sistem  definite în prezentul regulament, OTS anunță OTS vecini și părțile implicate în cuplarea PZU, ANRE, OPEE, PPE, PRE, operatorii de distribuție principali, producătorii și consumatorii conectați la rețeaua de transport, precum și pe cei conectați la rețele de distribuție, care  asigură servicii tehnologice de sistem și ministerul de resort.
Art. 9 - În cazul în care avaria de sistem împiedică utilizarea mijloacelor de comunicare normale (telefonie, internet), OTS utilizează orice alte mijloace de comunicare funcționale pentru informarea  cât mai curând posibil a entităților de mai sus.
Art. 10 - OTS consemnează toate evenimentele și informațiile care i-au permis încadrarea situației ca avarie parțială sau totală de sistem și înregistrează în timp real pe orice tip de suport operațiunile efectuate, în vederea prezentării acestora la ANRE, în cel mai scurt timp după lichidarea avariei. 
Art. 11 - Acordul ANRE pentru suspendarea pieței angro de energie electrică pe perioada existenței avariei de sistem până la restabilirea parametrilor de calitate normali ai rețelei de transport este dat în urma analizei informațiilor prezentate de OTS privind conformitatea cu definițiile avariei de sistem cuprinse în prezentul regulament, prin ordin al președintelui ANRE, în care se specifică ziua și intervalul orar începând cu care se aplică suspendarea regulilor ordinare de funcționare a pieței angro de energie electrică, precum și ziua și ultimul interval orar pe care se aplică regulile specifice cuprinse în prezentul regulament.
CAPITOLUL 2. Regulile aplicabile pe piața de echilibrare pe perioada de suspendare a pieței angro de energie electrică 
Selectarea ofertelor
Art. 12 - Se suspendă regulile de selectare a energiei de echilibrare pe PE de către OPE, prevăzute în Codul comercial al pieței angro de energie electrică și în toate reglementările ulterioare referitoare la funcționarea PE.
Notificări 

Art. 13 - Notificările schimburilor externe atât pe sensul de export, cât și pe sensul de import pe intervalele orare în care este suspendată piața angro sunt anulate, inclusiv cele aferente schimburilor realizate de OTS în calitate de agent de transfer pentru PZU în funcționare cuplată sau ale PRE schimburi neplanificate. OTS anunță OTS vecini implicați cu privire la avaria de sistem, în vederea identificării de către aceștia a posibilităților de încheiere de tranzacții în contrapartidă, în urma cărora schimburile anulate să poată fi considerate realizate. În cazul în care nu se pot încheia tranzacții în contrapartidă, se aplică regulile de compensare a participanților cu schimburi anulate, prevăzute în acordurile încheiate cu OTS vecini referitoare la astfel de situații.
Art. 14 - În vederea stabilirii obligațiilor de plată și a drepturilor de încasare pentru tranzacțiile realizate pe PE și a dezechilibrelor cantitative și valorice ale PRE, se consideră valoarea zero pentru pentru toate schimburile bloc între PRE-uri cuprinse în NF, pentru intervalele orare în care a fost  suspendată funcționarea pieței angro.

Art. 15 - În vederea stabilirii obligațiilor de plată și a drepturilor de încasare pentru tranzacțiile realizate pe PE și a dezechilibrelor cantitative și valorice ale PRE pe intervalele orare afectate de avaria de sistem, se consideră valoarea zero pentru producția planificată a fiecărei UD, în toate NF ale PRE.

CAPITOLUL 3. Decontarea pe piața angro de energie electrică în perioada de suspendare
Decontarea contractelor de energie electrică pe piața angro

Art. 16 - Pe perioada de suspendare a pieței angro de energie electrică, se anulează drepturile și obligațiile părților din contractele/convențiile încheiate pe piața angro.

Art. 17 - Părțile semnatare din contractele între producători și furnizorii de ultimă instanță, încheiate în baza Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat între [producător de energie electrică] și [furnizor implicit] le completează pe acestea în conformitate cu prezentul regulament, în baza prevederilor de la art. 30 alin. (2) al contractului-cadru.
Decontarea pe piața de echilibrare 
Art. 18 - Toate dispozițiile de dispecer date în perioada de suspendare a funcționării pieței sunt considerate dispoziții pe PE și sunt integrate în sistemul informatic al PE în timp real sau în perioada imediat următoare restaurării funcționării normale a SEN, pe baza înregistrărilor efectuate pe orice tip de suport.
Art. 19 - Se anulează obligațiile de plată a penalizărilor pentru dezechilibrele de la notificare realizate de participanții la PE în perioada de suspendare a pieței angro.

Art. 20 - În perioada de suspendare a pieței angro, contravaloarea energiei de echilibrare selectate de către OPE la creștere conform art. 19 se constituie ca obligație de plată a OTS către participantul respectiv, pentru cantitatea măsurată de către OM, la PIPM, considerându-se că dispoziția de dispecer a fost dată la nivelul cantității realizate de participantul la PE.
Art. 21 - Pe perioada de suspendare a pieței angro, se consideră egale cu zero costurile de pornire din ofertele fixe ale unităților dispecerizabile disponibile, iar pornirea UD aflate în rezervă nu conduce la obligații de plată ale OTS către participantul la PE care le operează.

Art. 22 - Energia electrică livrată de unitățile dispecerizabile care nu au fost oprite automat sau ca urmare a dispoziției OPE în perioada de suspendare a funcționării pieței angro este considerată energie de echilibrare dispusă de OPE și efectiv livrată la creștere și conduce la o obligație de plată a OTS către participantul la PE respectiv, pentru cantitatea măsurată de către OM, la PIPM.
Art. 23 - Pe perioada suspendării pieței angro, dispozițiile de dispecer de reducere a puterii nu conduc la obligații de plată ale participantului la PE respectiv către OTS.

Decontarea dezechilibrelor PRE

Art. 24 - Dezechilibrele pozitive înregistrate de PRE-uri pe perioada de suspendare a pieței angro se constituie în obligații de plată ale OTS către PRE-ul respectiv, la PIPM.
Art. 25 - Pentru intervalele orare pe care se aplică suspendarea pieței, toate schimburile externe de energie electrică sunt contabilizate în PRE schimburi neplanificate ca ajutoare de avarie și sunt decontate ca dezechilibre ale acestei PRE, la PIPM.

Art. 26 - Dezechilibrele negative cantitative înregistrate de PRE-uri în perioada de suspendare a pieței angro se decontează ca obligații de plată ale PRE-ului respectiv către OTS, la PIPM.
Art. 27 - Regulile ordinare de stabilire a obligațiilor de plată și a drepturilor de încasare corespunzătoare dezechilibrelor în cadrul fiecărei PRE se suspendă pe perioada de suspendare a pieței angro.
Art. 28 - Pe perioada de suspendare a pieței angro, decontarea între membrii din cadrul PRE se face considerând obligații de plată la PIPM pentru energia electrică consumată, ale membrilor din PRE care au consum, precum și drepturi de încasare la PIPM pentru energia electrică livrată de unitățile de producție nedispecerizabile integrate în PRE-ul respectiv, către participanții care le dețin.
CAPITOLUL 3. Funcționarea PZU și PI pe perioada suspendării pieței angro de energie electrică

Art. 29 - În cazul în care avaria de sistem a apărut înaintea termenului limită de transmitere a ATC pentru PZU, iar OTS apreciază că există riscul continuării sau reapariției avariei de sistem în ziua următoare și tranzacțiile transfrontaliere ar putea înrăutăți starea sistemului, acesta transmite către funcția mTMF valoarea zero ca valoare a ATC atât pe direcția export, cât și pe direcția import, pentru intervalele orare respective.
Art. 30 - OTS consideră valoarea zero pentru ATC pe granițe în cadrul procedurilor convenite cu OTS vecini de stabilire a capacităților de interconexiune pentru licitațiile intrazilnice, pentru intervalele orare în care consideră că avaria de sistem va persista, iar tranzacțiile transfrontaliere ar putea înrăutăți starea sistemului.
Art. 31 - Imediat ce funcționarea normală a SEN a fost restaurată, OTS informează toate părțile implicate cu privire la punerea la dispoziția pieței a ATC pe interconexiuni și în funcție de momentul constatării acestei posibilități, reia activitățile ce pot conduce la restabilirea cât mai rapidă a condițiilor normale de piață.
CAPITOLUL 4. Încheierea perioadei de suspendare a pieței de energie electrică

Art. 32 - După ce a fost restabilită funcționarea normală a SEN, sistemul informatic al PE revine la utilizarea informațiilor primite de la participanții la piață în conformitate cu reglementările aplicabile, pentru intervalele orare ulterioare.

Art. 33 - OD anunță pe site-ul său zilele și intervalele orare în care piața angro a fost suspendată, conform ordinului ANRE.
Art. 34 - Ora următoare perioadei de suspendare a pieței prevăzută în ordinul ANRE, este ora începând cu care toate contractele și convențiile de pe piața de energie electrică suspendate reintră în efectivitate.

Art. 35 - În cazul în care se menține riscul revenirii la starea de avarie, OTS aplică măsurile de salvgardare prevăzute în Regulamentul privind stabilirea măsurilor de salvgardare în situații de criză apărute în funcționarea Sistemului electroenergetic național. 
