Anexa 8 la Procedură Metoda pentru calculul de eficienta a lucrarilor de investitii pentru producerea/stocarea energiei electrice

Calculul de eficienta a lucrarilor de investitii pentru producerea/stocarea energiei electrice se face de către operatorul de distribuție concesionar conform prezentei metode de calcul.

1. Datele de intrare

a) valoarea investiției Itotal se stabilește in baza devizului general al lucrarii care se întocmește conform machetei „Devizul general lucrare”;

b) rata de actualizare este egală cu valoarea ratei reglementate a rentabilităţii (RRR), în vigoare pentru anul în care se realizează investiţia;

c) impozitul pe profit se consideră egal cu cel aflat în vigoare în anul în care se realizează calculul.

2. Cheltuielile cu lucrarile de investitii pentru producerea/stocarea energiei electrice se vor calcula conform machetei „Cheltuieli”, astfel:

a) durata de analiză este egală cu durata de viaţă economică a investiţiei, determinată prin ponderarea duratelor de viaţă reglementate ale mijloacelor fixe rezultate din lucrarea de investiţii cu valoarea acestora;

b) durata de amortizare a fiecărui mijloc fix se consideră egală cu durata reglementată de amortizare prevăzută în Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobate prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, respectiv in HG nr.2139/2004;

c) cheltuielile anuale specifice de mentenanță se consideră egale cu cheltuielile înregistrate în contabilitatea operatorului și raportate la ANRE în anul calendaristic anterior pentru fiecare tip de mijloc fix, iar costurile anuale cu mentenanța se consideră 5% din valoarea cheltuielilor anuale specifice cu mentenanța, și vor creste anual începând cu anul 6 cu câte 5 % în fiecare an, până la valoarea de 100%, care se păstrează apoi constantă pe perioada de analiză.

d) costul cu CPT se consideră egal cu suma costurilor cu pierderile pe elementele de rețea realizate, care se determină pe baza procentului de CPT recunoscut pe fiecare nivel de tensiune și fiecare an al perioadei de reglementare curente și a prețului de achiziție a CPT recunoscut de ANRE în anul anterior.

3. Veniturile se calculează conform machetei „Venituri”, astfel:

a) venitul din reducerea/eliminarea costurilor cu energia pentru funcționarea serviciilor proprii (energie pentru cpt neachiziționată)

4. Calculul de eficiență se realizează conform machetei “Calcul de eficientță”, în care:

indicatorii EBITDA, EBIT, VAN, IRR, DRI se calculează conform formulelor din machetă.