ORDIN nr. _________ / ___________

pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2018 privind aprobarea Metodologiei de calcul al consumului tehnologic din sistemul de transport al gazelor naturale

Având în vedere prevederile:

- art. 100 pct. 35 și ale art. 177^1 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

- art. 85 alin. (3) lit. A marcatorul 5 din Codul Rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,

- art. 10 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul

Ordin

- Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2018 privind aprobarea Metodologiei de calcul al consumului tehnologic din sistemul de transport al gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 610 din 17 iulie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

- Preambulul se modifică și va avea următorul cuprins:

„Având în vedere prevederile:

-	art. 100 pct. 35 și ale art. 177^1 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

-	art. 85 alin. (3) lit. A marcatorul 5 din Codul Rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,

-	art. 10 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,”

- În anexă la articolul 6 alineatul (1^7), marcatorul trei se modifică și va avea următorul cuprins:

„ - T – temperatura gazelor naturale; aceasta se preia din buletinul de analiză cromatografică emis pentru zona de calitate aferentă sursei din care provin gazele naturale utilizate pentru încălzirea gazelor și cu data prelevării cea mai apropiată de data citirii sistemelor/ mijloacelor de măsurare a gazelor naturale, [K]”

- În anexă la articolul 8 alineatul (2), literele b), c) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„b)	diametrul nominal al conductei de refulare Ø1/4" ÷ 8", respectiv Dr 6,3 mm ÷ 200 mm;

c)	lungimea conductei de refulare Lr = 1,00 m ÷ 43,00 m;

---------------

e)	timpul de curgere picături + gaze naturale, τ = 30s, pentru o perioadă de timp mai mare de 30 de secunde se calculează pentru fiecare fracție de 30 de secunde din timpul total;”

- În anexă la articolul 8 alineatul (3), tabelul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Tabelul nr.1

| Diametrul nominal al conductei de refulare | Lungimea conductei de refulare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm | m | m | m | m | m | m | m | m | m |
| Dr | 1 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 43 |
| 6,3 | 7,2 | 5,1 | 4,4 | 3,5 | 2,5 | 1,9 | 1,4 | 1,0 | 0,9 |
| 25 | 27,4 | 22,3 | 20,3 | 18,1 | 15,6 | 13,9 | 12,7 | 11,7 | 11,6 |
| 32 | 50,4 | 41,8 | 38,4 | 34,6 | 30,2 | 27,1 | 24,8 | 22,8 | 22,6 |
| 40 | 67,9 | 57,4 | 53,1 | 48,1 | 42,3 | 38,2 | 35,0 | 31,9 | 31,2 |
| 50 | 113,2 | 97,7 | 91,3 | 83,7 | 74,4 | 67,6 | 62,4 | 57,9 | 57,1 |
| 80 | 275,0 | 245,9 | 233,5 | 218,1 | 198,0 | 182,5 | 170,3 | 160,1 | 158,0 |
| 100 | 477,8 | 436,6 | 418,5 | 395,1 | 363,5 | 338,4 | 318,0 | 300,5 | 297,1 |
| 200 | 1.491,8 | 1.390,1 | 1.343,5 | 1.280,1 | 1.191,0 | 1.117,9 | 1.056,5 | 1.002,5 | 993,0 |

- În anexă la articolul 8 alineatul (4), figura nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu figura următoare:

- În anexă la articolul 9 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b)	diametrul nominal al conductei de refulare Ø1/2" ÷ 8", respectiv Dr = 12 mm ÷ 200 mm;”

- În anexă la articolul 11 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„ Art. 11 – (1) Volumul de gaze naturale, în condiții standard, necesar umplerii sistemului de transport ca urmare a reparării, reabilitării și/sau dezvoltării acestuia, respectiv a instalațiilor tehnologice aferente stațiilor de reglare și măsurare a gazelor naturale, se calculează, dacă este cazul, de OTS cu formula:

- În anexă la articolul 11 alineatul (8), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a)	procesele-verbale de punere în funcțiune ale obiectivelor noi, supuse umplerii;”

- În anexă la articolul 16 alineatul (1), marcatoarele trei și patru se modifică și vor avea următorul cuprins:

” - d– timpul scurs de la momentul ultimei verificări a traseului conductei înaintea depistării defectului și până la oprirea disipării de gaze naturale prin defect sau izolării tronsonului, după caz, dar nu mai mult de 336 ore [h];

- ρS- densitatea gazelor naturale în condiții standard; se preia din buletinul de analiză cromatografică emis pentru punctul de prelevare cel mai apropiat de zona defectului, cu data prelevării cea mai apropiată de data remedierii defectului, [kg/m3].”

- În anexă la articolul 16 alineatul (2) litera b), marcatorul doi se modifică și va avea următorul cuprins:

„- pa– presiunea atmosferică, pa = 1,01325 Pa;”

- În anexă la articolul 16 alineatul (5) litera d), marcatoarele trei și patru se modifică și vor avea următorul cuprins:

„ - ρ – densitatea gazelor naturale în condiții de lucru, [kg/m3];

- T – temperatura gazelor naturale în condiții de lucru, [K];”

- În anexă la articolul 17 alineatul (1), marcatorul doi se modifică și va avea următorul cuprins:

„ - pa – presiunea atmosferică, pa = 1,01325 Pa;”

- În anexă la articolul 18 alineatul (3), marcatorul doi se modifică și va avea următorul cuprins:

„ - ρs – densitatea gazelor naturale în condiții standard; se preia din buletinul de analiză cromatografică emis pentru punctul de prelevare cel mai apropiat de zona defectului, cu data prelevării cea mai apropiată de data remedierii defectului, [kg/m3];”

- În anexă la articolul 18 alineatul (6^1) litera a), marcatorul doi se modifică și va avea următorul cuprins:

„ - ρs- densitatea gazelor naturale în condiții standard; se preia din buletinul de analiză cromatografică aferent zonei de calitate din care provin gazele naturale, cu data prelevării cea mai apropiată de data remedierii defectului, [kg/m3].”

- În anexă la articolul 18 alineatul (6^1) litera b), marcatorul doi se modifică și va avea următorul cuprins:

„ - ρs – densitatea gazelor naturale, în condiții standard, se preia din buletinul de analiză cromatografică aferent zonei de calitate din care provin gazele naturale, cu data prelevării cea mai apropiată de data remedierii defectului, [kg/m3].”

- În anexă la articolul 18, alineatul (6^3) se abrogă.

- În anexă la articolul 18, alineatul (6^4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(6^4) - Regimurile de curgere a gazelor naturale prin ruptură se calculează cu formulele:

  - pentru tronsonul de conductă X:

β1*=p*p1=2k+1kk-1

dacă:

  - raportul β1*≥pminp1, regimul de curgere prin ruptură este critic;

  - raportul β1*<pminp1 , regimul de curgere prin ruptură este subcritic,

unde:

  - p* – presiunea critică a gazelor naturale, [Pa];

  - p1 – presiunea gazelor naturale în punctul de măsurare aflat în amonte de ruptură, [Pa];

  - pmin – presiunea minimă a gazelor naturale în ruptură, [Pa], care se calculează cu formula:

pmin=pa+0,1×pa

  - pa – presiunea atmosferică, pa = 101325 Pa;

  - k – exponentul adiabatic, care se calculează cu formula:

k=cpcp-Z×R

unde:

  - cp – căldura specifică izobară, care se calculează ca medie ponderată a căldurilor specifice izobare ale componenților gazelor naturale folosind formulele prevăzute la art. 6 alin. (1^6) și alin. (1^7);

  - pentru tronsonul de conductă L-X :

β2*=p*p2=2k+1kk-1

dacă:

- raportul β2*≥pminp2, regimul de curgere prin ruptură este critic;

- raportul β2*<minp2, regimul de curgere prin ruptură este subcritic,

unde:

  - p* – presiunea critică a gazelor naturale, [Pa];

  - p2 – presiunea gazelor naturale în punctul de măsurare aflat în aval de ruptură, [Pa];

  - pmin – presiunea minimă a gazelor naturale în ruptură, [Pa], care se calculează cu formula:

pmin=pa+0,1×pa

  - pa – presiunea atmosferică, pa = 101325 Pa;

  - k – exponentul adiabatic, care se calculează cu formula:

k=cpcp-Z×R

unde:

  - cp – căldura specifică izobară, care se calculează ca medie ponderată a căldurilor specifice izobare ale componenților gazelor naturale folosind formulele prevăzute la art. 6 alin. (1^6) și alin. (1^7)”

- În anexă, articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 19 - Volumele de gaze naturale prevăzute la art. 15 și art. 11, pentru care OTS a recuperat prejudiciul, sunt raportate către ANRE la termenele prevăzute la art. 20 alin (2), prin includerea lor în anexa nr. 7, tabelul nr. 3, coloanele 3 și 4, în vederea eliminării lor din cadrul consumului tehnologic luat în considerare la stabilirea tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale.”

- Operatorii de transport şi de sistem duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru CHIRIȚĂ

În Sistem Internațional unitatea de măsură pentru presiune este Pascal – „Pa”, iar în unități tehnice este bar - „bar”

În Sistem Internațional unitatea de măsură pentru temperatură este gradul Celsius –„°C” sau unitatea Kelvin – „K”