ORDIN nr.

privind modificarea și completarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

Având în vedere prevederile art. 99 lit. l) şi m) şi ale art. 130 alin. (1) lit. o) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin (1) lit. c) şi ale <LLNK 12007    33180 302   5 74>art. 10 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12012   160 10 201   0 18>Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin:

Art. I. – Codul rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 și 171 bis din 29 martie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Denumirea subtitlului „Nominalizări şi renominalizări” se modifică în „Nominalizări”.

2. Articolul 49 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 49. – (1) OTS foloseşte nominalizările transmise de UR  în scopul configurării programelor de transport, precum şi în procesul de alocare.

- UR si participanţii de pe piaţă implicaţi în tranzacţionarea de gaze naturale ce urmează a fi transportate prin SNT, în ziua gazieră D+1, au obligaţia de a transmite către OTS in ziua D, nominalizările aferente portofoliului individual pe fiecare punct de intrare şi de ieşire în/din SNT. Nominalizările trebuie  trimise OTS  până la ora 14,00 a zilei D pentru ziua gazieră D+1, care face obiectul livrărilor în baza nominalizărilor respective. În cazul în care nominalizarea nu a fost primită de OTS, nivelul acesteia este considerat zero pentru ziua gazieră respectivă pentru punctele de intrare/ieşire în/din SNT considerate.

- Nominalizările/renominalizările UR transmise către OTS conform alin. (2) includ, pe langa nivelul cantitativ zilnic aferent punctelor de intrare si de iesire in/din SNT, si nivelurile orare pe punctele de iesire din SNT pe parcursul celor 24 de ore consecutive ale zilei gaziere D+1.

- OTS utilizeaza nivelurile orare transmise conform alin. (3) in scopul:

- identificarii intervalelor orare in care se inregistreaza varfurile de cerere cat si amplitudinea acestora;

- încadrării fluctuațiilor orare propuse de UR pe nivelul zilnic al cantitatii de gaze naturale care face obiectul confirmarii nominalizarilor/renominalizarilor.

- Atât UR cât şi participanţii de pe piaţă implicaţi în tranzacţionarea de gaze naturale, au obligaţia transmiterii OTS până la ora 14:00 în ziua D a nivelurilor cantitative aferente nominalizărilor zilei D+1 defalcate pe parteneri, în scopul aplicării de către OTS a procedurii de corelare, conform precizărilor de la art. 53 lit. b).

3. Articolul 50 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 50. – UR vor transmite nominalizările/renominalizările în formatul precizat în Anexa nr. 7.

4. Subtitlul „Nominalizări efectuate de UR” se elimină.

5. Articolul 51 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 51. – Comunicarea  dintre UR, participanţii de pe piaţă implicaţi in tranzacţionarea de gaze naturale si OTS a informaţiilor privind nominalizările/renominalizările va avea loc prin intermediul unei platforme informaţionale securizate sau utilizând  fişiere XML. În situaţia în care, din motive tehnice legate de indisponibilitatea platformei, UR si participanţii de pe piaţă implicaţi in tranzacţionarea de gaze naturale nu  pot transmite nominalizările/renominalizările direct în platformă, acestea vor fi transmise prin e-mail în format XML furnizat de către OTS; OTS ia în considerare în vederea aprobării cea mai recentă nominalizare/renominalizare primită în termenul limită stabilit, prin oricare din cele două căi de transmitere admise: platformă sau fişier XML.

6. Articolul 52 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 52. – Nominalizările/renominalizările se înregistrează de către OTS în platformă numai dacă se respectă cumulativ următoarele condiţii:

  - nominalizările/renominalizările se încadrează în capacitatea rezervată de UR şi aprobată de  OTS pentru ziua D+1 pe puncte de intrare/ieşire;

  - suma nominalizărilor/renominalizărilor pe puncte de intrare este egală cu suma nominalizărilor/renominalizărilor pe puncte de ieşire.

7. Articolul 53 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 53. – În ziua D, în intervalul orar 14,00 – 14,30, în vederea aprobării nominalizării aferente zilei D+1 transmisă de UR si  de participanţii de pe piaţă implicaţi în tranzacţionarea de gaze naturale, OTS parcurge următoarele etape:

- aplică procedura de corelare (matching) între nominalizarea UR şi informaţiile primite de la partenerii UR pentru fiecare punct de intrare în SNT şi fiecare punct de ieşire din SNT pentru care UR a transmis nominalizarea; în cazul în care nominalizările UR diferă fata de nivelurile cantitative primite de catre OTS de la partenerii UR pentru un anumit punct de intrare/ieşire în/din SNT, vor fi selectate valorile situate la nivelul cel mai scăzut dintre cele două;

- verifică dacă suma cantităţilor de gaze naturale nominalizate de UR la toate punctele de intrare în SNT la care aceştia au rezervat capacitate este egală cu suma cantităţilor de gaze naturale de la toate punctele de ieşire din SNT la care UR au rezervat capacitate; în cazul în care nu există egalitate, OTS ajustează valoarea cea mai mare la nivelul valorii celei mai mici, diminuând valorile proporţional cu nominalizarea (pro-rata) pe fiecare punct de intrare/ieşire în/din SNT.

- OTS transmite UR si participantilor de pe piata implicati in tranzacţionarea de gaze naturale nivelul şi structura nominalizărilor aprobate.

- reconsiderarea de către UR şi participanţii de pe piaţă implicaţi în tranzacţionarea de gaze naturale a nivelului nominalizării aprobate cât şi a structurii acesteia este posibilă în cadrul procesului de renominalizare derulat în intervalul orar 14,30-15,30.

8. Articolul 54 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 54. – UR si participanții de pe piața implicați in tranzacționarea de gaze naturale  pot transmite OTS renominalizări aferente portofoliului propriu în intervalul orar 14,30-15,30 al zilei D pentru ziua gazieră D+1 pe fiecare punct de intrare si de ieşire în/din SNT.

9. Articolul 55 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 55. – În ziua D, în intervalul orar 15,30 – 16,00, în vederea aprobării renominalizării aferente zilei D+1 transmisă de UR si  de participantii de pe piata implicati in tranzactionarea de gaze naturale, OTS parcurge următoarele etape:

- aplică procedura de corelare între renominalizarea UR şi informaţiile primite de la partenerii UR pentru fiecare punct de intrare în SNT şi fiecare punct de ieşire din SNT pentru care UR a transmis renominalizarea; în cazul în care renominalizările UR diferă fata de nivelurile cantitative primite de către OTS de la partenerii UR pentru un anumit punct de intrare/ieşire în/din SNT, vor fi selectate valorile situate la nivelul cel mai scăzut dintre cele două;

- verifică dacă suma cantităţilor de gaze naturale renominalizate de UR la toate punctele de intrare în SNT la care UR şi participanţii de pe piaţă implicaţi în tranzacţionarea de gaze naturale au rezervat capacitate este egală cu suma cantităţilor de gaze naturale de la toate punctele de ieşire din SNT la care UR şi participanţii de pe piaţă implicaţi în tranzacţionarea de gaze naturale a rezervat capacitate; în cazul în care nu există egalitate, OTS va proceda astfel:

  - ajustează valoarea cea mai mare la nivelul valorii celei mai mici, diminuând valorile proporţional cu nominalizarea (pro-rata) pe fiecare punct de intrare/ieşire în/din SNT.

  - solicita UR şi participanţilor de pe piaţă implicaţi în tranzacţionarea de gaze naturale prin mijloacele de comunicare menţionate la art. 51 adaptarea structurii renominalizării in condiţiile nivelului acesteia stabilit de către OTS conform pct.  1; UR şi participanţii de pe piaţă implicaţi în tranzacţionarea de gaze naturale pot transmite OTS opţiunea lor în intervalul orar 16,00-16,30.

  - în situaţia în care UR şi participanţii de pe piaţă implicaţi în tranzacţionarea de gaze naturale nu transmit opţiunea lor privind adaptarea structurii renominalizării conform pct.  2, OTS va lua în considerare nivelul şi structura  renominalizărilor rezultate prin aplicarea prevederilor de la pct. 1.

  - În intervalul orar 16,30-17,00 OTS aplică procedura descrisă la literele a) şi b) şi transmite UR şi participanţilor de pe piaţă implicaţi în tranzacţionarea de gaze naturale nivelul şi structura  renominalizărilor aprobate.

- OTS elaboreaza programul preliminar de transport gaze naturale prin SNT aferent zilei gaziere D+1, pe baza nominalizarilor/renominalizarilor confirmate pana la orele 17,00;

- OTS elaboreaza in intervalul 22,00-24,00 programul de transport gaze naturale prin SNT aferent zilei gaziere D+1, prin procesarea datelor in legatura cu:

- informatiile primite in platforma informationala pana la orele 22,00 de la UR şi participanţii de pe piaţă implicaţi în tranzacţionarea de gaze naturale;

- conditiile tehnice din SNT, conditii meteorologice, restrictii privind derularea serviciilor de transport programate pentru ziua urmatoare.

- UR şi participanţii de pe piaţă implicaţi în tranzacţionarea de gaze naturale au posibilitatea reajustarii nominalizarilor/renominalizarilor in intervalul orar 17,00-22,00 al fiecarei zile D pentru ziua D+1;

- OTS aplică procedura descrisă la literele a), b) şi d) şi transmite pana la ora 24,00 UR şi participanţilor de pe piaţă implicaţi în tranzacţionarea de gaze naturale confirmarile privind nivelul şi structura  renominalizărilor aprobate aferente zilei gaziere D+1.

10. Articolul 56 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 56. – UR au obligaţia să accepte o reducere a capacităţii şi/sau a nominalizării/renominalizării aprobate în următoarele situaţii:

- în cazul în care OTS nu acceptă în mod justificat gazele naturale destinate livrării de UR în SNT din cauza faptului că acestea nu îndeplinesc cerinţele minime de calitate impuse prin reglementările în vigoare;

- în cazul în care OÎ, OD sau CD nu acceptă în mod justificat gazele naturale care urmează să fie livrate UR de către OTS la punctele de ieşire din SNT din cauza faptului că acestea nu îndeplinesc cerinţele minime de calitate impuse prin reglementările în vigoare.

11. Subtitlul „Renominalizări efectuate de UR” se elimină.

12. Articolul 57 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 57. – (1) Nivelul şi structura nominalizărilor/renominalizărilor aprobate se transmit de OTS către UR si către participanții de pe piaţă implicați în tranzacţionarea de gaze naturale prin intermediul platformei sub forma unui document electronic denumit în continuare „Confirmare nominalizare/renominalizare” (Anexa nr. ...).

(2) Documentul „Confirmare nominalizare/renominalizare” poate conţine niveluri cantitative diferite faţă de nivelurile solicitate de către UR, nominalizările/renominalizările aprobate fiind corelate cu nivelurile permise şi posibile ce pot fi transportate de OTS în ziua gazieră D+1.

(3) UR primeşte prin intermediul platformei informaţionale datele relevante privind durata şi natura restricţiei care a impus ajustarea nominalizării/renominalizării pentru ziua gazieră D+1.

13. Articolul 58 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 58. – UR verifică prin intermediul platformei documentul „Confirmare nominalizare/renominalizare”  pus la dispoziţie de OTS şi sunt responsabili cu privire la însuşirea datelor şi informaţiilor primite de către aceștia conform art. 57.

14. Articolul 59 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 59. – OTS va întocmi şi va actualiza permanent registrul de evidenţă a aprobărilor/respingerilor nominalizărilor/renominalizărilor şi îl va pune la dispoziţia AC, ori de câte ori este solicitat.

15. Articolul 60 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 60. – În situaţia unei întreruperi a livrărilor de gaze naturale la punctele de intrare/ieşire în/din SNT, UR va primi din partea OTS un raport de întrerupere privind natura, durata întreruperii şi măsurile care se impun pentru astfel de situaţii.(Anexa nr..)

16. Articolul 61 se modifică și va avea următorul cuprins:

Transmiterea nominalizărilor/renominalizărilor aferente zilelor declarate

oficial zile libere

Art. 61. – (1) Nominalizările/renominalizările asumate de către UR pentru zilele declarate oficial zile libere cât şi pentru prima zi lucrătoare imediat următoare celei/celor declarate oficial zile libere vor face obiectul procesului de alocare în vederea determinării stării de echilibru zilnic conform prevederilor prezentului Cod al reţelei.

(2) Transmiterea nominalizărilor/renominalizărilor de către UR si participanţii de pe piaţă implicaţi în tranzacţionarea de gaze naturale aferente zilelor declarate oficial zile libere cât şi pentru prima zi lucrătoare  imediat următoare celei/celor declarate oficial zile libere se efectuează în baza următoarelor opţiuni:

- în fiecare zi gazieră D, pentru ziua gazieră D + 1;

b) în ultima zi lucrătoare care precede zilele declarate oficial zile libere pentru fiecare dintre zilele respective, inclusiv pentru prima zi lucrătoare imediat următoare celei/celor declarate oficial zile libere.

(3) În situaţia prevăzută la alin. (2) lit. b) transmiterea de către UR a nominalizărilor/renominalizărilor cât şi aprobarea acestora de către OTS vor fi efectuate în conformitate cu prevederile art. 49 – 58.

17. Articolul 62 se abrogă.

18. Subtitlul „Facilitatea de transfer de gaze naturale” se elimină.

19. Articolele 63 şi 64 se abrogă.

20. Articolul 65 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 65. – (1) Alocarea reprezintă atribuirea de către OTS pentru fiecare UR în parte a cantităţilor de gaze naturale (exprimate în MWh), în punctele de intrare şi de ieşire, conform Codului reţelei.

(2) Procesul de alocare se desfăşoară zilnic şi lunar.

21. După articolul 65 se introduce un subtitlu nou „Alocarea zilnică” şi patru articole noi, respectiv articolele 651, 652, 653 şi 654, cu următorul cuprins:

Art. 651. – OTS efectuează alocarea zilnică în ziua D pentru ziua D-1 pentru fiecare UR în parte în scopul calculării dezechilibrului aferent zilei D-1.

Art. 652. – OTS efectuează alocarea zilnica utilizând datele privind alocările primite de la operatorii sistemelor adiacente şi datele măsurate referitoare la cantităţile de gaze naturale la punctele:

- de intrare din perimetrele de producţie;

- de intrare/ieşire din/spre depozitele de înmagazinare subterană;

- de interconectare transfrontalieră;

- de ieşire spre conductele de alimentare din amonte;

- de intrare din terminale GNL;

- de intrare din instalaţii de producţie a biogazului sau a altor gaze care îndeplinesc condiţiile de calitate pentru a putea fi livrate/transportate în/prin SNT.

- de ieşire spre OD.

- de ieşire spre CD.

Art. 653. – OTS afişează în ziua D pana la ora 14:15, în cadrul platformei informaţionale, pentru fiecare UR datele privind alocarea şi nivelul dezechilibrului zilnic ale acestora pentru ziua D-1.

Art.654. – (1) UR verifică alocările transmise de OTS şi îi semnalează acestuia până cel târziu la ora 12,00 în ziua D+1, prin intermediul platformei informaţionale sau prin e-mail în format XML,  eventualele erori constatate.

(2) În situaţia acceptării erorii constatate, OTS, UR şi celelalte părţi implicate stabilesc de comun acord valoarea corectată până la ora  10,00 din ziua D+3. În accepţiunea prezentului cod, se consideră că un UR este parte implicată doar în condiţiile în care acesta a avut capacitate rezervată şi a efectuat nominalizări la punctele care au făcut obiectul analizei erorilor semnalate pentru ziua de referinţă.

22. Denumirea subtitlului „Alocarea în punctele de intrare în SNT” se modifică în „Alocarea la punctele de intrare în SNT a cantităţilor de gaze naturale livrate din perimetrele de producţie/depozitele de înmagazinare subterană”.

23. Articolul 67 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 67. –  Nivelul alocării zilnice efectuate de către OTS va corespunde nivelului nominalizării/renominalizării zilnice aprobate, conform principiului „alocare = nominalizare/renominalizare”; în acest scop OTS şi producătorii/operatorii sistemelor de înmagazinare subterană încheie un acord de echilibrare operaţională.  Acest acord va cuprinde in mod explicit modalităţile de soluţionare a situaţiilor în care sunt înregistrate într-o zi gazieră diferenţe între cantităţile alocate şi cele măsurate.

24. Articolul 68 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 68. –  Producătorii/operatorii sistemelor de înmagazinare subterană transmit către OTS şi UR în ziua D până la ora 10.00 informaţiile referitoare la livrările efectuate în ziua D-1 conform cerinţelor din Anexa nr. 9, in vederea derulării procesului de alocare efectuat de OTS .

25. După articolul 68 se introduc două noi subtitluri „Alocarea la punctele de interconectare transfrontalieră” şi respectiv „A) Punctele de interconectare Isaccea (UA-RO) şi Medieşu Aurit (UA-RO)”.

27. Articolul 69 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 69. –  În ziua D, OTS efectuează alocarea cantităţilor măsurate pentru ziua D-1 aplicând principiul „pro-rata cu nominalizările/renominalizările aprobate”, aferente zilei D-1.

28. După articolul 69 se introduce un nou subtitlu „B) Punctul de interconectare Csanadpalota-Ungaria (HU-RO)”.

29. Articolul 70 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 70. –  Nivelul alocării zilnice efectuate de către OTS va corespunde nivelului nominalizării zilnice aprobate, conform principiului „alocare = nominalizare/renominalizare” si  prevederilor Acordului de Operare încheiat între SNTGN Transgaz SA din România şi FGSZ Zrt. din Ungaria.

30. După articolul 70 se introduce un nou articol, articolul 701, cu următorul cuprins:

Art. 701. –  OTS publică pe pagina sa de internet date relevante cuprinse în Acordul de Operare referitoare la: rezervarea de capacitate, (re)nominalizare, matching, alocare, calitatea gazelor naturale, elemente de interoperabilitate.

31. Denumirea subtitlului „Alocarea în punctele de ieşire din SNT” se modifică în „Alocarea la punctele de ieşire spre sisteme de distribuţie”.

32. Articolul 71 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 71. –  OTS comunică zilnic către OD, direct în platforma informaţională, până la ora 12.00, cantităţile de gaze naturale măsurate sau determinate în baza profilelor de consum în punctele de ieşire din SNT spre sistemele de distribuţie şi puterea calorifică superioară aferentă acestora pentru ziua gazieră D-1.

33. Articolul 72 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 72. –  În situaţia în care măsurarea nu este disponibilă din cauze tehnice, OD iau în considerare ultima cantitate zilnică măsurată, înregistrată in evidentele OTS si pusa la dispoziția OD.

34. După articolul 72 se introduc 7 noi articole, articolele 721, 722, 723, 724, 725, 726 şi 727, cu următorul cuprins:

Art. 721. –  În situaţia în care OTS nu comunică informaţiile prevăzute la  art. 72 la termenul specificat UR al cărui portofoliu individual a înregistrat dezechilibre pentru ziua gazieră D-1 cu titlul de EXCEDENT, respectiv DEFICIT, conform art. 851, se va proceda astfel:

- UR poate utiliza instrumentele/serviciile de echilibrare disponibile in ziua gaziera respectiva;

- in caz de EXCEDENT determinat dupa expirarea perioadei destinata operațiunilor de la lit. a): UR vinde OTS gazele naturale aferente dezechilibrului astfel înregistrat, la prețul de referința aprobat de AC pentru ziua gazieră D-1;

- in caz de DEFICIT determinat după expirarea perioadei destinata operațiunilor de la lit. a): UR cumpăra de la OTS gazele naturale aferente dezechilibrului la prețul de referința aprobat de AC pentru ziua gazieră D-1.

Art. 722. –  OTS ia măsurile necesare astfel încât pentru zilele de sâmbătă, duminică şi cele declarate sărbători legale să transmită informaţiile conform art. 71 către OD, iar aceştia iau măsurile necesare pentru prelucrarea şi transmiterea către OTS şi UR a datelor, conform prevederilor art. 723 şi 724.

Art. 723. –  OD efectuează alocarea pe fiecare UR în parte pentru livrările operate prin reţelele proprii de distribuţie în baza cantităţilor transmise de OTS către OD pana la ora 12:00 referitoare la punctele de ieşire din SNT spre reţelele de distribuţie.

Art. 724. –  În vederea derulării procesului de alocare efectuat de OTS, OD sunt obligaţi să transmită către OTS şi UR în ziua D până la ora 14.00 informaţiile referitoare la livrările efectuate în ziua D-1 conform cerinţelor din Anexa nr. 9.

Art. 725. –  În situaţia în care nivelul alocărilor transmise de către OD la OTS nu este identic cu nivelul cantităţilor măsurate la punctele de ieşire aflate la interfaţa OTS-OD, principiul prin care OTS alocă diferenţa înregistrată este pro-rata cu nominalizările UR aprobate.

Art. 726. –  În cazul în care OD nu transmite către OTS alocările precizate la art. 724 până la ora 14.00 în ziua D pentru ziua D-1, cantităţile măsurate vor fi alocate UR, de către OTS, pe baza înregistrărilor echipamentelor de măsurare sau în baza profilelor de consum ale punctelor de ieşire respective, respectând principiul pro-rata cu nominalizările UR aprobate.

Art. 727. –  UR au obligaţia să verifice alocările transmise de OTS şi să-l informeze pe acesta în legătură cu eventualele neconcordanţe constatate.

35. După articolul 727 se introduc un nou subtitlu „Alocarea la punctele de ieşire spre CD” precum şi două noi articole, articolele 728 şi 729, cu următorul cuprins:

Art. 728. – (1) Alocarea se efectuează de către OTS pe baza  masuratorilor zilnice la punctele de ieşire aflate la interfaţa OTS/CD sau pe baza profilelor de consum realizate de OTS. Aceste profile de consum sunt aprobate de AC şi sunt puse la dispoziţia UR care au rezervat capacitate în punctele de ieşire respective.

(2) OTS utilizează profilele de consum pentru punctele de ieşire spre CD în derularea procesului de alocare doar pentru acele puncte la care înregistrările cantităţilor de gaze naturale nu se fac zilnic.

(3) În cazul în care un singur UR livrează gaze naturale către CD, întreaga cantitate măsurată se alocă de către OTS acestuia.

Art. 729. –  În situaţia în care mai mulţi UR livrează gaze naturale prin acelaşi punct de ieşire către un CD, întreaga cantitate măsurată va fi alocată de către CD, conform acordurilor încheiate cu UR; în caz contrar OTS efectuează alocarea în mod proporţional cu nominalizările aprobate pentru UR (pro rata).

36. După articolul 729 se introduc un nou subtitlu „Alocarea la punctele de ieşire din SNT a cantităţilor de gaze naturale livrate în depozitele de înmagazinare subterană” precum şi două noi articole, articolele 7210 şi 7211, cu următorul cuprins:

Art. 7210. –  Nivelul alocării zilnice efectuate de către OTS va corespunde nivelului nominalizării/renominalizării zilnice aprobate, conform principiului „alocare = nominalizare/renominalizare”; în acest scop OTS şi operatorii sistemelor de înmagazinare subterană încheie un acord de echilibrare operaţională (OBA).  Acest acord va cuprinde in mod explicit modalităţile de soluţionare a situaţiilor în care sunt înregistrate într-o zi gazieră diferenţe între cantităţile alocate si cele măsurate.

Art. 7211. –  OI transmit către OTS şi UR în ziua D până la ora 10.00 informaţiile referitoare la nivelurile cantitative de gaze naturale măsurate si preluate în ziua D-1 conform cerinţelor din Anexa nr. 9.

37. După articolul 7211 se introduce un nou subtitlu „Alocarea lunară”.

38. Articolul 73 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art.73. –  (1) OTS efectuează alocarea lunară până cel târziu în a 7-a zi lucrătoare din luna M pentru fiecare UR în parte în scopul cuantificării serviciului de transport gaze naturale prestat de OTS în luna M-1.

(2) OTS efectuează alocarea lunară utilizând datele privind alocările primite de la operatorii sistemelor adiacente si datele măsurate referitoare la cantitatile de gaze naturale la punctele:

- de intrare din perimetrele de producție;

- de intrare/ieșire din/spre depozitele de înmagazinare subterana;

- de intrare/ieşire din/spre alte sisteme de transport al gazelor naturale din state terţe;

- de ieşire spre conductele de alimentare din amonte;

- de intrare din terminale GNL;

- de intrare din instalaţii de producţie a biogazului sau a altor gaze care îndeplinesc  condiţiile de calitate pentru a putea fi livrate/transportate în/prin SNT.

- de ieșire spre OSD.

- de ieșire spre CD.

(3) OTS, in vederea parcurgerii procesului de alocare, transmite prin intermediul platformei informaționale, către OD in primele 2 zile lucrătoare ale lunii M date privind măsurătorile înregistrate în luna de livrare M-1, la punctele de ieșire din SNT. Cantităţile măsurate care fac obiectul livrărilor in luna M-1 sunt asumate de către OTS si OD prin semnarea documentului intitulat Proces verbal de predare-preluare gaze naturale (PVPPD_1), conform anexa 2.4 la Condițiile tehnice prevăzute in Anexa nr. 9 la prezentul cod.

(4) OD efectuează alocarea pe fiecare UR în parte pentru livrările operate in luna M-1 prin rețelele proprii de distribuție, in baza cantităților măsurate de către OTS si transmise OD conform alin.(3).

(5) OD  transmite către OTS şi UR în cea de-a  4-a zi lucrătoare a lunii M informaţiile referitoare la cantităţile de gaze naturale ieşite din SNT şi preluate în sistemele operate de aceştia, în luna M-1 conform  condiţiilor  cuprinse în Anexa nr. 9; datele transmise astfel de OD sunt utilizate  de către OTS in vederea derulării procesului de alocare.

39. Articolul 74 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 74. –  (1) UR verifica alocările aferente lunii M-1 transmise de OTS şi îl informează pe acesta, prin intermediul platformei informaţionale sau prin e-mail în format XML, în legătură cu eventualele erori constatate până cel târziu la ora 12,00 din a 8-a zi lucrătoare a lunii M.

(2) În situaţia în care OTS constată existenţa erorii, acesta va proceda astfel:

- transmite UR valorile corectate pentru punctele de intrare/ieşire care au făcut obiectul semnalării de către UR până cel târziu la ora 12,00 din a 9-a zi lucrătoare a lunii M; valorile corectate sunt stabilite de OTS de comun acord cu UR şi celelalte părţi implicate;

- reface procesul de alocare în baza valorilor corectate până cel târziu în a 10-a zi lucrătoare a lunii M; nivelurile de alocare astfel determinate vor fi luate în considerare pentru alocarea lunară care stă la baza facturării serviciilor de transport aferente lunii de livrare M-1.

(3) În accepţiunea prezentului cod, se consideră că un UR este parte implicată doar în condiţiile în care acesta a avut capacitate rezervată şi a efectuat nominalizări la punctele care au făcut obiectul analizei erorilor semnalate pentru luna de livrare M-1.

40. După articolul 74 se introduce un nou subtitlu „Condiţii speciale”.

41. Articolul 75 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art.75. –  (1) Regulile de alocare prevăzute la art. 67-7211 se bazează pe derularea fluxurilor informaţionale în regim de normalitate.

(2) În condiţii speciale când aplicarea strictă a prevederilor de la art. 67-7211 poate conduce la distorsionarea rezultatelor obţinute prin derularea procesului de alocare, deciziile privind alocarea sunt luate de OTS pe baza convenţiilor încheiate, ca rezultat  al consultării părţilor direct implicate (parteneri, operatori de sisteme adiacente, UR).

(3) Condiţiile speciale se referă şi la particularităţi privind interconectările existente între două sau mai multe sisteme de distribuţie alimentate prin acelaşi punct de ieşire din SNT şi operate de doi sau mai mulţi OSD.

42. Articolul 76 se abrogă.

43. Articolul 82 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 82. – Acţiunile de echilibrare sunt  operaţiuni întreprinse de OTS constând în direcţionarea/redirecţionarea fluxurilor de gaze naturale dinspre punctele de intrare în SNT spre punctele de ieşire din SNT în scopul menţinerii SNT în limitele operaţionale ale acestuia.

44. După articolul 82 se introduc 10 noi articole, articolele 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829 şi 8210, cu următorul cuprins:

Art. 821. – În conformitate cu prevederile legale în vigoare, OTS derulează acţiuni de achiziţionare/vânzare de gaze naturale in scopul echilibrării zilnice şi  al exploatării în condiţii de siguranţă a SNT.

Art. 822. – (1) Participanţii de pe piaţa gazelor naturale care solicită OTS pe baze contractuale dobândirea calităţii de utilizator de reţea atât pentru serviciile de transport cât şi pentru serviciile de echilibrare, au obligaţia îndeplinirii cerinţelor OTS privind analiza de credit, efectuată conform prevederilor din anexa nr…..

(2) Analiza de credit se efectuează de către OTS pe următoarele coordonate:

- evaluarea principalilor indicatori financiari şi anume: lichiditate, solvabilitate, profitabilitate, pe baza rating-ului publicat sau a rapoartelor anuale pe ultimii trei ani;

- determinarea categoriei de risc în care se încadrează solicitanţii (categorii de risc: scăzut, mediu, ridicat).

Art. 823. – Solicitanţii care se încadrează în categoria de risc ridicat şi mediu, vor trebui să facă dovada  către OTS a bonităţii prin garanţii financiare suplimentare, în sensul creşterii limitei de creditare.

Art. 824. – OTS publică pe pagina sa de internet tipurile de garanţii acceptate pentru fiecare categorie de risc, prevăzută la art. 822  alin. (2) lit. b).

Art. 825. – Durata de valabilitate a garanţiei financiare trebuie să depăşească cu cel puţin două luni data încetării contractelor încheiate cu OTS.

Art. 826. – Expunerea totală la riscul de credit  in vederea încheierii contractelor între OTS şi UR se referă la:

- expunere în raport cu serviciile de transport;

- expunere în raport cu serviciile de echilibrare.

Art. 827. – Achiziţia de gaze naturale efectuata de către OTS în scopul utilizării acestora cu titlul de  consum tehnologic propriu nu este considerată acţiune de echilibrare în accepţiunea prezentului cod.

Art. 828. – Activităţi de echilibrare ale OTS reprezintă ansamblul de acţiuni întreprinse de OTS în scopul îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de prezentul cod, astfel:

- în cazul înregistrării unor diferenţe între cantităţile de gaze naturale livrate  în SNT  de către UR şi cele  preluate  de aceştia din SNT;

- în scopul rezolvării unor situaţii specifice care pot induce distorsiuni în ceea ce priveşte funcţionarea SNT în limite de siguranţă.

Art. 829. – SNT se află în stare de echilibru atunci când pe toate direcţiile de transport sunt îndeplinite simultan următoarele condiţii:

- sunt înregistrate valori de presiune adecvate derulării corecte a serviciilor de transport;

- cantităţile de gaze naturale aferente portofoliilor UR ieşite din SNT se situează pe acelaşi nivel cu cantităţile de gaze naturale intrate în SNT, pentru aceeaşi perioada de echilibrare.

Art. 8210. – Perioada de echilibrare reprezintă intervalul unei zile gaziere, aşa cum este definită în cadrul Cap.1, art. 6, pentru care OTS determină în ziua D pentru ziua D-1 poziţia referitoare la starea de echilibru dintre cantităţile de gaze naturale aflate în portofoliile individuale ale UR intrate si ieşite în/din SNT.

45. Subtitlul „Echilibrarea fizică” se elimină.

46. Articolul 83 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 83. – Responsabilitatea primordiala privind echilibrarea zilnica a portofoliului individual aferent nivelurilor cantitative de gaze naturale intrate si ieșite din SNT revine fiecărui UR in parte.

47. După articolul 83 se introduc 2 noi articole, articolele 831 şi 832, cu următorul cuprins:

Art. 831. – Rolul OTS este de a derula activităţi de echilibrare reziduală, bazate pe principii de piaţă nediscriminatorii şi în condiţii de transparenţă.

Art. 832. – (1) Echilibrarea reziduală  reprezintă activităţile întreprinse de OTS pe durata unei zile gaziere al căror obiect este menţinerea stării generale de echilibru la nivel de SNT în limite operaţionale sigure şi eficiente din punct de vedere economic.

(2) Rolul OTS în desfăşurarea echilibrării reziduale include şi următoarele acţiuni:

- de încadrare a cantităţilor de gaze naturale aflate în portofoliul UR nominalizate la punctele de ieşire din SNT în limitele impuse de nivelul efectiv orar/zilnic al cantităţilor de gaze naturale injectate de către UR la punctele de intrare în SNT;

- de încadrare a cantităţilor de gaze naturale aflate în portofoliul UR nominalizate la punctele de intrare în SNT în limitele impuse de nivelul efectiv orar/zilnic al cantităţilor de gaze naturale preluate de către UR la punctele de ieşire din SNT.

48. După articolul 832 se introduc un nou subtitlu „Echilibrarea zilnică” precum şi un nou articol, articolul 833, cu următorul cuprins:

Art. 833. – Activităţile de echilibrare zilnica includ următoarele, dar nu se limitează la acestea:

- OTS pune la dispoziţia UR pentru ziua D-1, in ziua D, in cadrul platformei informaţionale următoarele date/informaţii:

- până la ora 10,00 – situaţia de ansamblu a SNT:

- cantitatea de gaze naturale existentă în SNT la începutul şi la sfârşitul  zilei gaziere D-1;

- starea generală a SNT in ziua D la ora 6,00: informaţii privind situarea parametrilor funcţionali în limitele impuse de operarea SNT în condiţii de siguranţă şi eficienţă sau în afara acestora;

- necesitatea iniţierii de către OTS a unor acţiuni de echilibrare cu impact potenţial asupra preţului gazelor de echilibrare aferent perioadei de echilibrare respective;

- prognoza privind poziţia agregată de echilibru/dezechilibru pentru UR, aferentă zilei gaziere D;

- până la ora 14,15 – situaţia portofoliilor individuale ale UR:

- alocarea cantităţilor de gaze naturale pe punctele de intrare si ieşire in/din SNT;

- poziţionarea stării de echilibru privind portofoliul individual al UR în scopul utilizării de către UR a instrumentelor/serviciilor de echilibrare.

- UR se va asigura de primirea datelor de la  OTS şi poartă responsabilitatea însuşirii conţinutului acestora;

- UR poate utiliza, în intervalul cuprins între ziua gazieră D şi ziua gazieră D+3, servicii de echilibrare a portofoliului individual aferente zilei gaziere D-1 puse la dispoziție de către OTS.

49. Articolul 84 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 84. – OTS pune la dispoziția UR următoarele servicii de echilibrare zilnica a portofoliilor individuale ale acestora:

- Facilitatea de Transfer Gaze naturale (FTG);

- Serviciul de Flexibilitate prin stocarea in Conductele SNT (SFC);

- Serviciul de Flexibilitate intra-Zilnica (SFZ).

50. Denumirea subtitlului „Echilibrarea comercială” se modifică în „Facilitatea de Transfer Gaze Naturale (FTG)”.

51. Articolul 85 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 85. – (1) FTG reprezintă un instrument utilizat pentru transferul  cantităţilor de gaze naturale de la un UR care acceptă vânzarea către alt UR care acceptă cumpărarea respectivelor cantităţi de gaze naturale, în scopul echilibrării portofoliului zilnic individual al acestora. UR care acceptă vânzarea şi respectiv cumpărarea  cantităţilor de gaze naturale în scopul utilizării FTG sunt denumiţi în continuare parteneri FTG.

(2) UR poate efectua tranzacţii prin utilizarea FTG în scopul echilibrării propriului portofoliu din ziua gazieră D-1, în limita cantităţii de gaze naturale comunicată de OTS prin intermediul platformei informaţionale reprezentând dezechilibrul  înregistrat în portofoliul acestuia pe durata aceleiaşi zile gaziere D-1.

(3) Partenerii FTG confirmă în intervalul cuprins între zilele D ora 14,15 şi D+3 ora 14,15, prin intermediul platformei informaţionale, nivelurile cantitative tranzacţionate în scopul echilibrării portofoliilor acestora pentru ziua gazieră D-1.

52. După articolul 85 se introduce un nou articol, articolul 851, cu următorul cuprins:

Art. 851. – (1) OTS comunică  fiecărui UR în platforma informaţională în ziua D, până la ora 14.15,  nivelul dezechilibrului înregistrat în portofoliul acestuia aferent zilei D-1.

(2) În scopul identificării potenţialilor parteneri pentru efectuarea FTG, OTS afişează în ziua D până la ora 14.15  în platforma informaţională, într-un format convenit cu UR şi AC  un set de informaţii care cuprinde:

- nivelul agregat al cantităţilor de gaze naturale din portofoliile UR care sunt înregistrate cu titlul EXCEDENT în cazurile în care diferenţa dintre cantităţile de gaze naturale intrate în SNT şi cele ieşite din SNT  este mai mare decât zero;

- nivelul agregat al cantităţilor de gaze naturale din portofoliile UR care sunt înregistrate cu titlul DEFICIT în cazurile în care diferenţa dintre cantităţile de gaze naturale intrate în SNT şi cele ieşite din SNT  este mai mică decât zero;

- listele cuprinzând denumirea comercială a UR, în ordine alfabetică, care au înregistrate dezechilibre cu titlurile EXCEDENT, respectiv DEFICIT; listele nu vor conţine informaţii privind nivelul dezechilibrului individual sau particularităţi care pot aduce atingere intereselor comerciale.

(3) Partenerii FTG comunică OTS conform prevederilor art. 85 alin. (3) în platforma informaţională următoarele date:

- ziua gazieră care a făcut obiectul utilizării FTG;

- cantităţile transferate defalcate pe fiecare partener FTG.

(4) În cazul în care cantităţile comunicate de către partenerii FTG nu coincid, acţiunea de FTG nu va fi luată în considerare de către OTS în derularea procedurii de evaluare a dezechilibrului aferent zilei gaziere D-1.

(5) OTS reevaluează în ziua D+3 în intervalul orar 14,15 – 15,00 poziţia privind dezechilibrul portofoliului individual al UR aferent zilei gaziere D-1 care a făcut obiectul FTG prin utilizarea ecuaţiei de echilibrare a UR.

(6) În situaţia în care OTS constată in baza reevaluării menționata la alin. (5) o stare de dezechilibru cu titlul EXCEDENT aferentă portofoliului individual al UR, aceştia acceptă vânzarea către OTS a cantităţilor de gaze naturale care reprezintă dezechilibrul înregistrat. Preţul gazelor naturale vândute de UR către OTS, în condiţiile prezentului alineat, se calculează cu următoarea formulă:

PMV =   PR - Caj, unde:

PMV  –  Preţ marginal de vânzare;

PR – Preţ de referinţă – este stabilit de AC pentru fiecare zi gazieră şi publicat de AC/OTS;

Caj – Componenta de ajustare –  reprezintă un procent de x% aplicat preţului de referinţă.

(7) În situaţia în care OTS constată in baza reevaluării menționata la alin. (5)  o stare de dezechilibru cu titlul DEFICIT aferentă portofoliului individual al UR, aceştia acceptă cumpărarea de la OTS a cantităţilor de gaze naturale care reprezintă dezechilibrul înregistrat. Preţul gazelor naturale cumpărate de UR de la OTS, în condiţiile prezentului alineat, se calculează cu următoarea formulă:

PMC =   PR + Caj, unde:

PMC  –  Preţ marginal de cumpărare;

PR – Preţ de referinţă – este stabilit de AC pentru fiecare zi gazieră şi publicat de AC/OTS;

Caj – Componenta de ajustare –  reprezintă un procent de x% aplicat preţului de referinţă.

(8) În ziua D+3 în intervalul orar 15,00 – 15,15 OTS comunică UR prin intermediul platformei informaţionale rezultatul reevaluării efectuate conform alin. (5), astfel:

- restabilirea stării de echilibru a portofoliului individual al UR aferentă zilei gaziere D-1;

- repoziţionarea dezechilibrului determinat conform prevederilor alin. (2), în condiţiile utilizării/neutilizării FTG, comunicat UR conform machetei din anexa.....

53. După articolul 851 se introduc un nou subtitlu „Serviciul de Flexibilitate prin stocarea în Conductele SNT (SFC)” precum şi 2 noi articole, articolele 852 şi 853, cu următorul cuprins:

Art. 852. – (1) Cantitatea de gaze naturale maxima din SNT  (CGM) reprezintă volumul de gaze naturale care poate fi conținut in SNT intr-un anumit moment si al cărui nivel este determinat de presiunile maxime de operare ale traseelor de conducte aflate in componenta SNT.

(2) Elementele structurale care intra in componenta CGM se prezintă astfel:

- cantitatea de gaze naturale (CGT) utilizata de către OTS in scopul asigurării:

- continuității fluxului de gaze naturale transportate dinspre punctele de intrare spre punctele de ieşire;

- fiabilităţii serviciului de transport.

Cantitatea de gaze naturale cu titlul CGT aflată în proprietatea OTS este utilizată de către acesta exclusiv în scopurile menţionate la pct. i şi ii.

- cantitatea de gaze naturale destinate consumului propriu in instalațiile aferente SNT si evidențiate cu titlul de consum tehnologic (CGP);

- cantitatea de gaze naturale prezenta in SNT numai in cazul acordurilor operaționale de echilibrare încheiate de OTS cu operatori ai sistemelor adiacente (OBA);

- cantitatea de gaze naturale utilizate de OTS pentru activitățile/acțiunile de echilibrare reziduala (CER);

- cantitatea de gaze naturale aparținând UR care face obiectul serviciilor de transport prestate prin SNT (CST);

- cantitatea de gaze naturale care poate face obiectul serviciului de flexibilitate prin stocare in conductele SNT (CSC).

(3) Suma elementelor CST si CSC reprezintă cantitatea de gaze naturale utilizabila aflata in proprietatea UR (CGU).

Art. 853. - (1) Serviciul de flexibilitate prin stocarea in conductele SNT (SFC) este un instrument de echilibrare prin care OTS oferă UR posibilitatea stocării temporare in SNT a unor cantitati de gaze naturale  al căror nivel se încadrează in limitele impuse de diferența intre CGM si suma cantităților de gaze naturale specificate la art. 852 alin. (2) lit. a)-e), astfel:

CSC = CGM – (CGT + CGP + OBA + CER + CST).

(2) SFC este utilizat de UR pentru echilibrarea portofoliilor individuale, in condițiile in care aceștia înregistrează dezechilibre aferente unei zile gaziere.

(3) SFC este opțional si este pus la dispoziția UR in baza unei metodologii aprobate de AC.

(4) OTS va oferi UR serviciul SFC cu titlul de produs comercial, pe principii de transparenta si nediscriminatorii si la preturi care sa reflecte costurile aferente acestui serviciu.

(5) Metodologia de calcul pentru determinarea volumelor de gaze naturale care fac obiectul SFC, cat si specificarea unor cerințe de natura tehnica si financiara  aferente oferirii acestui serviciu de către OTS, nu fac obiectul Codului Rețelei.

54. După articolul 853 se introduc un nou subtitlu „Serviciul de Flexibilitate intra-Zilnică (SFZ)” precum şi 5 noi articole, articolele 854, 855, 856, 857 şi 858, cu următorul cuprins:

Art. 854  – (1) SFZ este un instrument de echilibrare pus la dispoziţia UR de OTS prin care UR poate efectua în ziua gazieră D pentru aceeași zi gazieră D ajustări ale portofoliilor individuale.

- UR care optează pentru utilizarea SFZ va efectua ajustări ale nominalizărilor/renominalizărilor prin nominalizarea intra-zilnica (NIZ).

- UR care utilizează SFZ acceptă un decalaj orar între ora confirmării NIZ şi ora intrării/ieşirii gazelor naturale în/din SNT. OTS va informa UR asupra duratei decalajului orar necesar operațiunilor de preluare in SNT si livrare din SNT a cantităților de gaze naturale care au făcut obiectul nominalizărilor efectuate in cadrul SFZ.

- Un UR are posibilitatea transmiterii unei singure  NIZ în intervalul orar 09,00-14,00.

(5) În vederea aprobării NIZ transmisă de UR, OTS parcurge următoarele etape:

- verifica încadrarea NIZ în capacitatea rezervată de UR şi aprobată de  OTS pe puncte de intrare/ieşire;

- aplică procedura de corelare (matching) între NIZ ale UR şi informaţiile primite de la partenerii UR pentru fiecare punct de intrare în SNT şi fiecare punct de ieşire din SNT pentru care UR a transmis NIZ; în cazul în care NIZ ale UR diferă fata de nivelurile cantitative primite de către OTS de la partenerii UR pentru un anumit punct de intrare/ieşire în/din SNT, vor fi selectate valorile situate la nivelul cel mai scăzut dintre cele două;

- verifică dacă suma cantităţilor de gaze naturale care fac obiectul NIZ ale UR la toate punctele de intrare în SNT la care aceştia au rezervat capacitate este egală cu suma cantităţilor de gaze naturale  de la toate punctele de ieşire din SNT la care UR au rezervat capacitate; OTS, în cazul în care nu există egalitate, ajustează valoarea cea mai mare la nivelul valorii celei mai mici, diminuând valorile proporţional (pro-rata) cu nivelul NIZ pe fiecare punct de intrare/ieşire în/din SNT.

Art. 855 - UR au obligaţia să accepte o reducere a capacităţii şi/sau a NIZ aprobate în următoarele situaţii:

- în cazul în care OTS nu acceptă în mod justificat gazele naturale destinate livrării de UR în SNT din cauza faptului că acestea nu îndeplinesc cerinţele minime de calitate impuse prin reglementările în vigoare;

- în cazul în care OÎ, OD sau CD nu acceptă în mod justificat gazele naturale care urmează să fie livrate UR de către OTS la punctele de ieşire din SNT din cauza faptului că acestea nu îndeplinesc cerinţele minime de calitate impuse prin reglementările în vigoare.

Art. 856 - (1) OTS analizează solicitarea UR şi transmite documentul „Confirmare NIZ” într-un interval de maxim o oră de la înregistrarea în platforma informaţională a solicitării acestuia.

(2) Documentul „Confirmare NIZ” poate conţine niveluri cantitative diferite faţă de nivelurile solicitate de către UR, NIZ aprobate fiind corelate cu nivelurile permise şi posibile ce pot fi transportate de OTS în ziua gazieră D.

(3) UR primeşte prin intermediul platformei informaţionale datele relevante privind durata şi natura restricţiei care a impus ajustarea NIZ pentru ziua gazieră D.

Art. 857 – Zilnic OTS derulează procedurile de alocare aferente zilei gaziere anterioare, conform procedurilor prevăzute la art. 65 – 75, luând în considerare şi nivelurile NIZ confirmate de OTS.

Art. 858 – Metodologia de determinare a costurilor aferente prestării SFZ de OTS , nu face obiectul Codului Rețelei.

54. După articolul 858 se introduc un nou subtitlu „Ecuaţii de echilibrare” precum şi un nou articol, articolul 859, cu următorul cuprins:

### Art. 859 -  Ecuaţiile descrise mai jos vor fi aplicate pentru calcularea dezechilibrelor la nivelul unei zile gaziere, aşa cum aceasta este definita la Cap. 1 şi în conformitate cu prevederile Cap. II.

### A. Ecuaţia generală de echilibrare a SNT

(1)

unde:

- cantitatea de gaze naturale exprimată în unităţi de energie predată în SNT prin punctele de intrare din perimetrele de producţie de UR şi OTS.

Pentru un număr  de UR şi pentru un număr  de puncte de intrare din perimetrele de producţie,  se poate scrie sub forma:

(2)

- cantitatea de gaze naturale exprimata in unitati de energie preluată în SNT la punctele de interconectare transfrontalieră de UR; include şi cantităţile achiziţionate de OTS în scopul desfăşurării activităţilor  de echilibrare.

Pentru un număr  de UR şi pentru un număr  de puncte de interconectare transfrontalieră,  se poate scrie sub forma:

(3)

- cantitatea de gaze naturale exprimata in unitati de energie  intrata in SNT prin punctele de interfaţă OTS-OI aferente depozitelor de înmagazinare subterana.

Termenul are două componente şi anume:

(4)

unde:

- cantitatea de gaze naturale, aparținând UR si OTS, exprimata in unitati de energie  intrata in SNT prin punctele de interfața OTS-OI aferente depozitelor de înmagazinare subterana. In cazul OTS, termenul reprezintă cantitatile de gaze naturale exprimate in unitati de energie destinate consumului tehnologic al acestuia.

Pentru un număr  de UR şi pentru un număr  de puncte de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare,   se poate scrie sub forma:

(4.1)

- cantitatea de gaze naturale, aparţinând OTS, exprimata in unităţi de energie  preluata in SNT de catre acesta prin punctele de interfaţa OTS-OI aferente depozitelor de înmagazinare subterana, in scopul desfăşurării acţiunilor de echilibrare.

Pentru un număr  de punctele de interfaţa OTS-OI aferente depozitelor de înmagazinare subterana,  se poate scrie sub forma:

(4.2)

- cantitatea de gaze naturale exprimata in unităţi de energie preluată din SNT de către UR prin punctele de ieşire, cu excepţia celor aferente depozitelor de înmagazinare.

Pentru un număr  de UR şi pentru un număr  de puncte de ieşire din SNT, cu excepţia celor aferente depozitelor de înmagazinare,  se poate scrie sub forma:

(5)

- cantitatea de gaze naturale exprimata in unitati de energie destinata consumului tehnologic al OTS.

-  cantitatea de gaze naturale exprimata in unitati de energie destinată pierderilor localizate în SNT care ar fi trebuit să fie preluată de unul sau mai mulţi UR, dar care nu a putut fi livrată din cauza unor defecte localizate într-un tronson  care alimentează unul sau mai multe puncte fizice de ieşire din SNT.

Pentru un număr   de UR,  se poate scrie sub forma:

(6)

unde:  - cantitatea de gaze naturale exprimată în unităţi de energie nominalizată dar nepreluată de UR „r” în punctele de ieşire afectate de un defect localizat în SNT.

În situaţia în care pierderea de gaze naturale localizată în SNT afectează doar un singur UR „r”, determinarea componentei se face prin utilizarea formulei:

(7)

în care:  - cantitatea de gaze naturale exprimată în unităţi de energie nominalizată de UR „r” în punctele de ieşire afectate de un defect localizat în SNT;

- cantitatea de gaze naturale exprimată în unităţi de energie preluată de UR „r” prin punctele de ieşire afectate de un defect localizat în SNT;

Observaţie: termenul  este inclus în componenta din ecuaţia (1).

În situaţia în care pierderea de gaze naturale localizată în SNT afectează doi sau mai mulţi UR, atribuirea componentei  pe fiecare dintre aceştia se face prin utilizarea formulei:

(8)

în care:  - suma cantităţilor de gaze naturale exprimate în unităţi de energie nominalizate de UR în punctele de ieşire afectate de un defect localizat în SNT;

Termenul  inclus în ecuaţie are doar un scop de echilibrare.

OTS va  suporta, pe cheltuială proprie, toate pierderile localizate care se produc în SNT, cu excepţia cazurilor de forţă majoră.

La prezentarea de către UR a documentelor corespunzătoare care dovedesc costul gazelor, OTS va asigura:

- compensarea financiară, în termen de 1 lună calendaristică, sau

- cantitatea de gaze naturale nelivrată, la o dată stabilită de comun acord, în funcţie de modul de soluţionare convenit de părţi.

- diferenţa exprimata in unitati de energie, dintre cantitatile de gaze naturale existente în SNT la începutul unei zile gaziere şi cantitatile de gaze naturale existente în SNT la sfârşitul aceleiași zile gaziere.

- cantitatea de gaze naturale exprimata in unitati de energie ieșita din SNT prin punctele de interfața  OTS-OI aferente depozitelor de înmagazinare subterana.

Termenul are două componente şi anume:

(9)

unde:

- cantitatea de gaze naturale, apartinand UR si OTS, exprimata in unitati de energie  ieșita din SNT prin punctele de interfata OTS-OI aferente depozitelor de înmagazinare subterana. In cazul OTS, termenul reprezintă cantitatile de gaze naturale exprimate in unitati de energie, destinate consumului tehnologic al acestuia.

Pentru un număr  de UR şi pentru un număr  de puncte de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare,  se poate scrie sub forma:

(9.1)

- cantitatea de gaze naturale, apartinand OTS, exprimata in unitati de energie  preluata din SNT de catre acesta prin punctele de interfata OTS-OI aferente depozitelor de inmagazinare subterana, in scopul desfasurarii actiunilor de echilibrare.

Pentru un număr  de punctele de interfata OTS-OI aferente depozitelor de inmagazinare subterana,  se poate scrie sub forma:

(9.2)

### B. Ecuaţia de echilibrare a UR

(10)

unde:

- cantitatea de gaze naturale exprimata in unitati de energie predate în SNT prin punctele de intrare din perimetrele de producţie de către UR „i”,.

Pentru un număr  de puncte de intrare din perimetrele de producţie, termenul  se calculează cu relaţia:

(11)

- cantitatea de gaze naturale exprimata in unitati de energie preluata în SNT la punctele de interconectare transfrontaliera de către UR „i”;

Pentru un număr  de puncte de interconectare transfrontaliera, termenul  se calculează cu relaţia:

(12)

- cantitatea de gaze naturale, apartinand UR „i”, exprimata in unitati de energie  intrata in SNT prin punctele de interfata  OTS-OI aferente depozitelor de înmagazinare subterana.

Pentru un număr  de punctele de interfata OTS-OI aferente depozitelor de inmagazinare subterana, termenul se calculează cu relaţia:

(13)

- cantitatea de gaze naturale exprimata in unitati de energie  primita de UR „i” de la unul sau mai mulţi UR prin utilizarea FTG.

Termenul  se calculează ca suma algebrică a tuturor cantităţilor de gaze  exprimate în unităţi de energie  primite prin FTG de către UR „i”.

- cantitatea de gaze naturale, exprimata in unitati de energie, preluată de către UR „i” din stocul constituit în conductă de către acesta, prin utilizarea serviciului SFC.

- cantitatea de gaze naturale exprimata in unitati de energie preluate din SNT de către UR „i”. prin punctele de ieşire, cu excepţia celor aferente depozitelor de înmagazinare.

Pentru un număr  de puncte de ieşire din SNT, cu excepţia celor aferente depozitelor de înmagazinare, termenul  se calculează cu relaţia:

(14)

în care:

- cantitatea de gaze naturale exprimata in unitati de volum  preluată din SNT, de către UR „i”, prin punctul de ieşire „m”;

- reprezintă puterea calorifică superioară aferentă punctului de ieşire „m”.

- cantitatea de gaze naturale exprimata in unitati de energie destinată pierderilor localizate în SNT care ar fi trebuit să fie preluată de unul sau mai mulţi UR, dar care nu a putut fi livrată din cauza unor defecte localizate într-un tronson  care alimenteaza unul sau mai multe puncte fizice de ieşire din SNT.

Termenul se calculează cu relaţiile (8) şi (9).

- cantitatea de gaze naturale, apartinand UR „i”, exprimata in unitati de energie  iesita din SNT prin punctele de interfata  OTS-OI aferente depozitelor de inmagazinare subterana.

Pentru un număr  de punctele de interfata OTS-OI aferente depozitelor de inmagazinare subterana, termenul  se calculează cu relaţia:

(15)

-  cantitatea de gaze naturale exprimată în unităţi de energie cedată de UR „i” către unul sau mai mulţi UR prin utilizarea FTG.

Termenul  se calculează ca suma algebrică a tuturor cantităţilor de gaze – exprimate în unităţi de energie – cedate prin FTG de către UR „i”.

- cantitatea de gaze naturale, exprimata in unitati de energie, stocată în conductă de către UR „i” prin utilizarea serviciului SFC .

- componenta de dezechilibru a UR „i” – reprezintă cantitatea de gaze naturale exprimata in unitati de energie necesară menţinerii echilibrului portofoliului individual al UR „i”.

Termenul  reprezintă diferența dintre cantitatile de gaze naturale introduse in SNT si cantitatile de gaze naturale preluate din SNT aferenta portofoliul individual al UR „i” rezultata din ecuaţiei de echilibrare a UR „i” (11).

Termenul  poate avea valoarea:

- zero – indicând că UR „i” şi-a menţinut echilibrul portofoliului  individual;

- negativa – indicând că preluările de gaze naturale din SNT ale UR „i” sunt mai mari decât predările in SNT;

- pozitiva - indicând că preluările de gaze naturale din SNT ale UR „i” sunt mai mici decât predările in SNT.

### C. Ecuaţia de echilibrare a OTS

(16)

unde:

- cantitatea de gaze naturale exprimata in unitati de energie introduse în SNT de către OTS prin punctele de intrare din perimetrele de producţie.

Pentru un număr  de puncte de intrare din perimetrele de producţie, termenul  se calculează cu relaţia:

(17)

- cantitatea de gaze naturale exprimata in unitati de energie preluata în SNT de către OTS la punctele de interconectare transfrontaliera in scopul desfasurarii activitatilor de echilibrare.

Pentru un număr  de puncte de interconectare transfrontalieră, termenul  se calculează cu relaţia:

(18)

- cantitatea de gaze naturale exprimata in unitati de energie  intrata in SNT prin punctele de interfata OTS-OI aferente depozitelor de inmagazinare subterana.

Termenul are două componente şi anume:

(19)

unde:

- cantitatea de gaze naturale, aparținând OTS, exprimata in unitati de energie  intrata in SNT prin punctele de interfata OTS-OI aferente depozitelor de inmagazinare subterana, destinată consumului tehnologic al acestuia.

Pentru un număr  de puncte de interfata OTS-OI aferente depozitelor de inmagazinare subterana termenul  se calculează cu relaţia:

(19.1)

- cantitatea de gaze naturale, apartinand OTS, exprimata in unitati de energie  preluata in SNT de catre acesta prin punctele de interfata OTS-OI aferente depozitelor de inmagazinare subterana, in scopul desfasurarii actiunilor de echilibrare.

Pentru un număr  de puncte de interfata OTS-OI aferente depozitelor de inmagazinare subterana termenul se calculează cu relaţia:

(19.2)

- componenta de echilibrare reziduală a SNT – reprezintă suma algebrică a dezechilibrelor create de UR, respectiv cantitatea de gaze naturale – exprimată în unităţi de energie.

Pentru un număr  de UR, componenta  se calculează cu relaţia:

(20)

unde:	 - reprezintă componenta de dezechilibru a UR „i”; termenul a fost explicitat la ecuaţia de echilibrare a UR „i”.

Termenul  poate avea valoare:

- zero – ceea ce indică faptul că toţi UR şi-au menţinut echilibrul portofoliului  individual;

- negativă – ceea ce indică faptul că există un deficit de gaze naturale în SNT;

- pozitivă - ceea ce indică faptul că există un excedent de gaze naturale în SNT.

-  cantitatea de gaze naturale exprimata in unitati de energie  destinata consumului tehnologic al OTS.

-  diferenţa, exprimata in unitati de energie, dintre cantitatile de gaze naturale existente  în SNT la începutul unei zile gaziere şi cantitatile de gaze naturale existente în SNT la sfârşitul aceleiasi zile gaziere.

- cantitatea de gaze naturale exprimata in unitati de energie  iesita din SNT prin punctele de interfața OTS-OI aferente depozitelor de înmagazinare subterana, destinată consumului tehnologic al acestuia.

Pentru un număr  de puncte de interfata OTS-OI aferente depozitelor de înmagazinare subterana, termenul se calculează cu relaţia:

(21)

- cantitatea de gaze naturale, apartinand OTS, exprimata in unitati de energie  preluata din SNT de catre acesta prin punctele de interfata OTS-OI aferente depozitelor de înmagazinare subterana, in scopul desfasurarii acțiunilor de echilibrare.

Pentru un număr  de punctele de interfața OTS-OI aferente depozitelor de înmagazinare subterana,,  se poate scrie sub forma:

(22)

55. Subtitlurile „Proceduri de echilibrare” şi „A. Zilnic” se elimină.

56. Articolul 86 se abrogă.

57. Subtitlul „C. Lunar” se elimină.

58. Articolul 88 se abrogă.

59. Subtitlul „Dezechilibru zilnic” se elimină.

60. Articolul 89 se abrogă.

Art. II. – Societatea de Transport Gaze Naturale „Transgaz” – S.A. Mediaș și utilizatorii Sistemului național de transport al gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare din Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. III.  – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.