PROIECT DE ORDIN

Ordin nr. ... din ...

privind modificarea și completarea Metodologiei pentru schimbul de date între operatorul de transport și sistem, operatorii de distribuție și utilizatorii de rețea semnificativi aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 233/2019

Având în vedere prevederile art. 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/280 al Comisiei din 22 februarie 2021 de modificare a Regulamentelor (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195 și (UE) 2017/1485 în vederea alinierii acestora la Regulamentul (UE) 2019/943, ale art. 55 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului european și al consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și d) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. Metodologia pentru schimbul de date între operatorul de transport și sistem, operatorii de distribuție și utilizatorii de rețea semnificativi, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 233/2019 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1035 din 24 decembrie 2019, se modifică și se completează după cum urmează:

1.  La articolul 7 alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

,,(1) Gestionarii de instalații de producere a energiei electrice racordate la rețeaua electrică de transport, care dețin unități generatoare de categorie B, C sau D, inclusiv cele care au incluse instalații de stocare a energiei electrice care evacuează în sistem energia stocată în mod corelat cu instalația de producere, reprezentând URS specificați la art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. e) din SO GL, precum și gestionarii de instalații de stocare a energiei electrice de categorie B, C sau D racordate direct la rețeaua electrică de transport, furnizează în mod direct sau prin terț la OTS, în timp real, următoarele date:

a) poziția aparatajului de comutaţie în punctul de racordare sau într-un alt punct convenit cu OTS;

b) puterea activă și reactivă în punctul de racordare sau într-un alt punct convenit cu OTS;

c) puterea activă și reactivă netă, tensiunea, curentul și frecvența în cazul instalațiilor de producere a energiei electrice cu alt consum decât cel al serviciilor proprii;

d) viteza medie a vântului și direcția acestuia la nivelul centralelor electrice eoliene – doar pentru categoria C și D;

e) puterea disponibilă a centralelor electrice eoliene;

f) radiația solară medie la nivelul centralelor electrice fotovoltaice – doar pentru categoria C și D;

g) puterea disponibilă a centralelor electrice fotovoltaice;

h) puterea activă și reactivă netă, tensiunea, curentul și frecvența pentru instalațiile de stocare a energiei electrice care sunt acționate independent de acționarea unităților generatoare;

i) pentru instalațiile de stocare racordate individual la rețeaua electrică se transmit suplimentar consemnele pentru puteri active și puteri reactive și de tensiune, semnalele de stare și comenzi pentru poziția întreruptorului și pentru poziția separatoarelor.

(3) Redundanța căilor de comunicație pentru transmiterea datelor de la unitățile generatoare  prevăzute la alin. (1) este asigurată conform prevederilor Normei tehnice privind cerințele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru grupurile generatoare sincrone aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 și 688 bis din 24 august 2017 cu modificările și completările ulterioare,  ale Normei tehnice privind cerințele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare și centrale formate din module generatoare offshore (situate în larg) aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 208/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 și 26 bis din 10 ianuarie 2019 și ale Normei tehnice privind cerințele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru locurile/nodurile de consum aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 67/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 11 iunie 2019".

2. La articolul 7 după alineatul (3) se introduce un nou alineat (3^1) cu următorul cuprins:

"(3^1) Redundanța căilor de comunicație pentru transmiterea datelor de la unitățile instalațiile de stocare este asigurată conform prevederilor Normei tehnice privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru instalațiile de stocare a energiei electrice și procedura de notificare pentru racordarea instalațiilor de stocare a energiei electrice aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 19.01.2023 cu următoarele precizări:

a) Pentru IS racordate independent:

i) Gestionarul IS de categorie B și C asigură transmiterea datelor printr-o singură cale de comunicație precizată prin ATR.

ii) Gestionarul IS de categorie A sau un terț asigură telecomunicația doar în situația furnizării unui serviciu către OTS sau, în cazul prosumatorilor, doar conform prevederilor legislației în vigoare.

b) Redundanța căilor de comunicație pentru transmiterea datelor de la instalațiile de stocare  racordate în cadrul locurilor de producere și/sau de consum  prevăzute la alin. (1) este asigurată după cum urmează:

i) dacă IS de categorie B,C și D sunt corelate cu unitățile generatoare privind evacuarea energiei electrice în sistem atunci redundanța este asigurată pentru unitățile generatoare și precizată la alin. (3). Datele transmise sunt cele de la alin.(1) din punctul de racordare al grupului generator sincron/ al centralei compusă din module generatoare sau într-un alt punct convenit cu OTS.

ii) dacă IS de categorie B,C și D nu sunt corelate cu unitățile generatoare privind evacuarea energiei electrice în sistem iar IS este acționată independent redundanța este asigurată conform prevederilor lit.a) cu precizarea că infrastructura de telecomunicație existentă pentru unitățile generatoare poate fi utilizată pentru integrarea IS, cu respectarea cerințelor privind redundanța. "

3.  La articolul 8 alineatele (1)-(10) se modifică și vor avea următorul cuprins:

“(1) Gestionarii de instalații de producere a energiei electrice racordate la rețeaua electrică de distribuție, care dețin unități generatoare de categorie B, C sau D, inclusiv cele care au incluse instalații de stocare a energiei electrice care evacuează în sistem energia stocată în mod corelat cu instalația de producere reprezentând URS specificați la art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. e) din SO GL, precum și gestionarii de instalații de stocare a energiei electrice de categorie B, C sau D racordate direct la rețeaua electrică de distribuție, furnizează atât la OTS, prin intermediul OD sau printr-un terț, cât și la OD, în timp real, următoarele date:

a) poziția aparatajului de comutație de la grupurile generatoare și/sau instalațiile de stocare a energiei electrice (aparatajul de comutație din punctul de racordare pentru fiecare grup generator sincron și/sau fiecare instalație de stocare a energiei electrice dacă aceasta are propriul întreruptor de acționare sau pentru centrala compusă din module generatoare și/sau instalația de stocare a energiei electrice prevăzute cu propriul întreruptor de acționare);

b) fluxurile de putere activă și reactivă, curentul, tensiunea și frecvența în punctul de racordare;

c) viteza medie a vântului și direcția acestuia la nivelul centralelor electrice eoliene – doar pentru categoriile C și D;

d) puterea disponibilă a centralelor electrice eoliene;

e) radiația solară medie la nivelul centralelor electrice fotovoltaice – doar pentru categoriile C și D;

f) puterea disponibilă a centralelor electrice fotovoltaice;

g) după caz, consemnul de putere activă în valoare netă, semnalul de stare de participare la procesul de stabilizare/restabilire a frecvenţei, puterea activă instantanee cu marcă de timp a unității de furnizare a rezervelor sau a grupului de furnizare a rezervelor.

h) pentru instalațiile de stocare a energiei electrice se vor transmite datele precizate la literele a), g) și puterea disponibilă a instalației de stocare în cazul în care aceasta este în schema de acționare independentă de acționarea unității generatoare.

i) pentru instalațiile de stocare racordate individual la rețeaua electrică se transmit suplimentar consemnele pentru putere reactivă sau de tensiune, semnalele de stare și comenzi pentru poziția întreruptorului și pentru poziția separatoarelor în punctul de racordare sau într-un alt punct convenit împreună cu OD/OTS.

(2) Prin derogare de la dispozițiile alin. (1), în situația în care într-o stație electrică sunt conectate una sau mai multe unități generatoare și/sau instalații de stocare a energiei electrice de categorie B sau unitate/unități generatoare și/sau instalații de stocare a energiei electrice de categorie C, gestionarii instalațiilor de producere a energiei electrice nu transmit la OTS datele respective.

(3) Pentru situaţia prevăzută la alin. (2), OD sau terțul transmite la OTS, inclusiv în mod agregat, valorile de putere activă și reactivă produse respectiv furnizate în sistem, precum și tensiunea și frecvența în stație.

(4) În cazul în care unitățile generatoare și/sau instalațiile de stocare a energiei electrice prevăzute la alin. (1) sunt calificate pentru furnizare de RSF, furnizorul de RSF are dreptul să agrege puterea activă cu o rezoluție de cel mult 10 secunde în situația în care puterea totală maximă a unităților agregate este mai mică de 1,5 MW și este posibilă o verificare exactă a activării RSF.

(5) Pentru situația prevăzută la alin. (4), OD sau terțul transmite la OTS datele agregate.

(6) Pentru furnizorii de RRF se aplică următoarele reguli:

a) Furnizorul de RRF transmite la OTS furnizor de rezerve și după caz, către OTS receptor al rezervei, valorile măsurate în timp real în punctul de racordare sau într-un alt punct convenit cu OTS pentru datele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. (g), pentru fiecare unitate de furnizare a RRF, pentru fiecare grup de furnizare a RRF și, doar pentru situațiile speciale solicitate de OTS, pentru fiecare unitate generatoare, instalație de stocare a energiei electrice sau unitate consumatoare furnizoare de servicii de consum comandabil, cu producția maximă de putere activă mai mare sau egală cu 1,5 MW, aparținând unui grup de furnizare a RRF respective .

b) În situaţia în care unităţile generatoare, instalațiile de stocare a energiei electrice sau unităţile consumatoare furnizoare de servicii de consum comandabil care aparţin unui grup de furnizare a RRF, au fiecare producţie maximă de putere activă mai mică decât 1,5 MW, furnizorul de RRF transmite la OTS furnizor de rezervă și după caz, către OTS receptor de rezervă, valorile care pot fi agregate și măsurate în timp real în punctul de racordare sau într-un alt punct convenit cu OTS pentru datele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. (g).

(7) Pentru furnizorii de RI se aplică următoarele reguli:

a) Furnizorul de RI transmite la OTS furnizor de rezerve și după caz, către OTS receptor al rezervei, valorile măsurate în timp real în punctul de racordare sau într-un alt punct convenit cu OTS pentru datele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. (g), pentru fiecare unitate de furnizare a RI, pentru fiecare grup de furnizare a RI și, doar pentru situațiile speciale solicitate de OTS, pentru fiecare unitate generatoare, instalație de stocare a energiei electrice  sau unitate consumatoare furnizoare de servicii de consum comandabil, cu producția maximă de putere activă mai mare sau egală cu 1,5 MW,  aparținând unui grup de furnizare a RI.

b) În situaţia în care unităţile generatoare, instalațiile de stocare a energiei electrice sau unităţile consumatoare furnizoare de servicii de consum comandabil care aparţin unui grup de furnizare a RI, au fiecare producţie maximă de putere activă mai mică decât 1.5 MW, furnizorul de RI transmite la OTS furnizor de rezervă și după caz, către OTS receptor al rezervei, valorile care pot fi agregate și măsurate în timp real în punctul de racordare sau într-un alt punct convenit cu OTS pentru datele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. (g).

(8) Redundanţa căilor de comunicaţie pentru transmiterea datelor de la unitățile generatoare și ceilalți URS prevăzuți la alin. (1) este asigurată conform prevederilor art. 7 alin. (3) și (3^1).

(9) Redundanța căilor de comunicație pentru transmiterea datelor de la instalațiile de stocare racordate individual la rețeaua electrică publică, prevăzute la alin. (1), este asigurată conform prevederilor art. 7 alin. (3^1, lit. a)).

(10) Redundanța căilor de comunicație pentru transmiterea datelor de la instalațiile de stocare  racordate în cadrul locurilor de producere și/sau de consum prevăzute la alin. (1) este asigurată după cum urmează:

a) dacă IS de categorie B, C și D sunt corelate cu unitățile generatoare în evacuarea energiei electrice în sistem atunci redundanța este asigurată pentru unitățile generatoare și precizată la art. (7) alin. (3). Datele transmise sunt cele de la alin. (1) din punctul de racordare al grupului generator sincron/ al centralei compusă din module generatoare sau într-un alt punct convenit anterior cu OD/OTS;

b) dacă IS de categorie B, C și D nu sunt corelate cu unitățile generatoare pentru evacuarea energiei electrice în sistem iar IS este acționată independent, redundanța este asigurată conform prevederilor alin. (9) cu precizarea că infrastructura de telecomunicație existentă pentru unitățile generatoare poate fi utilizată pentru integrarea IS, cu respectarea cerințelor privind redundanța.”

4. La art. 11 alin. (2) și (3) se modifică după cum urmează:

,,(2) Schimbul de date programate pentru URS specificați la art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. e) din SO GL și utilizatorii specificați suplimentar la art.7 și art. 8 din prezentul ordin, participanți pe piața de echilibrare, racordați la sistemul de distribuție și OTS, inclusiv periodicitatea transmiterii datelor, se realizează conform prevederilor Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare și pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenței, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 127/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1196 din 17 decembrie 2021, cu modificările și completările ulterioare. Până la intrarea în vigoare a prevederilor Ordinului ANRE nr. 127/2021 schimbul de date se realizează conform e prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2020 pentru aprobarea Regulamentului de programare a unităților de producție dispecerizabile, a consumatorilor dispecerizabili și a instalațiilor de stocare dispecerizabile, a Regulamentului de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare și a Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 6 aprilie 2020.

(3) În situaţia producerii unui eveniment privind o instalaţie de producere a energiei electrice și/sau instalații de stocare ce deține unități generatoare și/sau instalații de stocare definite ca URS specificați la art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. e) din SO GL și utilizatorii specificați suplimentar la art. 7 și art. 8 din prezentul ordin, gestionarul acesteia transmite datele prevăzute la alin. (1) conform prevederilor NTE 004/05/00 – Normativ pentru analiza şi evidenţa evenimentelor accidentale din instalaţiile de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice şi termice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.189  din 7 martie 2005.”

5. La art. 12 alin. (2), (3) și (4) se modifică după cum urmează:

,,(2) Fiecare gestionar de instalație de producere și/sau instalație de stocare a energiei electrice ce deține unități generatoare și/sau instalații de stocare definite ca URS specificați la art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. e) din SO GL, utilizatorii specificați suplimentar la art. 7 și art. 8 din prezentul ordin și OD furnizează OTS informațiile prevăzute la art. 9, conform termenilor și condițiilor prevăzute în cadrul procedurilor în vigoare ale OTS care se referă la transmiterea datelor structurale.

(3)	OTS pune la dispoziția OD la al cărui sistem de distribuție sunt racordați URS specificați la art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. e) din SO GL și utilizatorii specificațí suplimentar la art. 7 și art. 8 din prezentul ordin, informațiile prevăzute la art. 8, art. 9 și art. 11 solicitate de OD, inclusiv datele de modelare realizate de către OTS, ca date structurale, sau consemnele de putere activă și/sau reactivă transmise în timp real.

(4)	OTS poate solicita date suplimentare de la un gestionar de instalație de producere și/sau instalație de stocare a energiei electrice ce deține unități generatoare și/sau instalații de stocare definite ca URS, conform prevederilor art. 8 alin. (1), racordat la sistemul de distribuție, în cazul în care acest lucru este necesar pentru analiza siguranței în funcționare și pentru validarea modelelor de rețea și sistem dezvoltate de OTS, respectiv de OD, pentru calculul stabilității statice și dinamice.”

6. În tot cuprinsul metodologiei sintagma "instalații de producere a energiei electrice" se înlocuiește cu sintagma "instalații de producere și/sau  instalații de stocare a energiei electrice", sintagma "unități generatoare" se înlocuiește cu sintagma "unități generatoare și/sau instalații de stocare a energiei electrice", sintagma "sistem de distribuție" se înlocuiește cu sintagma "retea electrică de distribuție" și sintagma "sistem de transport" se înlocuiește cu sintagma "retea electrică de transport".

Art. II. În cazul instalațiilor de stocare a energiei electrice care la data intrării în vigoare a prezentului ordin sunt racordate la reţeaua electrică de distribuţie sau la reţeaua electrică de transport nu se aplică prevederile Metodologiei pentru schimbul de date între operatorul de transport și sistem, operatorii de distribuție și utilizatorii de rețea semnificativi, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 233/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Art. III. Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președinte,

Dumitru Chiriță