Regulament de programare, funcţionare şi dispecerizare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale

CAPITOLUL I. Scop şi domeniu de aplicare

Art. 1 - Prezentul regulament stabileşte reguli şi cerinţe de ordin tehnic, tehnologic şi comercial, menite să asigure desfăşurarea proceselor de înmagazinare subterană a gazelor naturale în mod unitar, transparent şi nediscriminatoriu.

Art. 2 - Prezentul regulament se aplică operatorilor economici care deţin licenţă pentru desfăşurarea activităţilor de operare a sistemelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, denumiţi în continuare operatori de înmagazinare, precum şi utilizatorilor acestor sisteme, denumiţi în continuare utilizatori ai sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

Art. 3 - Prezentul regulament  are drept scop stabilirea:

- cerinţelor minime de calitate a serviciului de înmagazinare;

- cerințelor privind continuitatea și securitatea în alimentarea cu gaze naturale a clienţilor finali;

- principiilor privind realizarea accesului și/sau racordării la depozitele de înmagazinare subterană a solicitanţilor, în mod obiectiv, transparent şi nediscriminatoriu;

- principiilor care stau la baza întocmirii programelor de înmagazinare subterană, respectiv a modului în care se realizează programarea procesului de injecţie sau de extracţie a cantităţilor de gaze naturale pe cicluri, lună, zi şi oră, defalcate pe depozite de înmagazinare subterană şi pe utilizatorii sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

- responsabilităţilor părţilor implicate în activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

- principiilor generale de funcţionare în condiţii de siguranţă, eficienţă şi de protecţie a mediului şi de dispecerizare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

- modului de transmitere a informaţiilor în relaţia operatorilor de înmagazinre cu utilizatorii sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, cu operatorul de transport şi de sistem, cu Dispeceratul Naţional de Gaze Naturale şi cu Direcţia operator piaţă gaze naturale, organizată în cadrul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş.

Art. 4 - Prezentul regulament se aplică coroborat cu prevederile legislaţiei aplicabile accesului la depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

Art. 5 – (1) În sensul prezentului regulament, se definesc următorii termeni şi abrevieri:

- Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

- Codul reţelei - Codul reţelei pentru Sistemul Naţional de Transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

- DOPGN - Direcţia operator piaţă gaze naturale, organizată în cadrul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş;

- depozit - depozit de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

- DNGN - Dispeceratul Naţional de Gaze Naturale;

- manevră de sistem - operaţiune efectuată de către operatorul de înmagazinare asupra infrastructurii de suprafaţă şi/sau subterane, pentru desfăşurarea proceselor de injecţie şi/sau extracţie, în limitele programate prin regimurile tehnologice aferente acestor infrastructuri;

- OTS - operatorul de transport şi de sistem;

- Regulament de măsurare - Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 62/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- SI - Sistem de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

- SNT - Sistemul Naţional de Transport al gazelor naturale;

- stoc inactiv (pernă de gaze) - cantitatea de gaze naturale existentă sau constituită ca rezervă la nivelul depozitului, fizic recuperabilă, care asigură condiţiile optime necesare pentru menţinerea caracteristicilor de curgere tehnico-productive ale acesteia;

- swaping – schimb de gaze naturale, respectiv operaţiunea în urma căreia se înlocuiesc scriptic între ele două cantităţi de gaze naturale de diferite categorii, fiecare dintre acestea fiind determinate în funcţie de:

  - valoarea intrinsecă pe care gazele naturale o reprezintă ca marfă, la care se adaugă valoarea diferitelor servicii şi obligaţii încorporate;

  - proprietarul cantităţilor de gaze naturale şi/sau administratorul acestora, dacă gazele sunt în custodie;

  - orice altă caracteristică proprie cantităţilor de gaze naturale care fac obiectul schimbului.

- utilizatori SI – utilizatori ai sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, benificiari ai serviciului de înmagazinare.

(2) - Termenii care nu sunt definiţi în prezentul regulament se regăsesc în legislaţia aplicabilă sectorului gazelor naturale.

CAPITOLUL II. Programarea injecţiei sau extracţiei cantităţilor de gaze naturale în/din depozite

Secţiunea 1. Principii generale de programare

Art. 6 - Programarea activităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale se realizează de către operatorii de înmagazinare, în baza contractelor încheiate de aceştia cu utilizatorii SI.

Art. 7 - Pentru fiecare an de înmagazinare, data limită de începere a activităţii de programare a injecţiei sau a extracţiei cantităţilor de gaze naturale în/din depozite este data publicării Listei finale de realocare a capacităţilor disponibile, prevăzută de legislaţia aplicabilă accesului la depozite.

Art. 8 - La stabilirea programelor de înmagazinare pe fiecare depozit la nivel de ciclu, lună, zi, oră, operatorii de înmagazinare au obligaţia de a respecta următoarele:

- ordinea de prioritate, în conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile;

- regimurile tehnologice convenite cu OTS pentru fiecare depozit, atât pe ciclu de injecţie, cât şi pe ciclu de extracţie;

Secţiunea 2. Stabilirea programelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale pe cicluri de injecţie sau de extracţie

Art. 9 - Operatorii de înmagazinare transmit OTS, până la data de 1 martie, un program iniţial al procesului de injecţie, pe fiecare depozit şi utilizator SI, detaliat pe lună, zi şi oră, întocmit cu respectarea prevederilor art. 6 şi 7 şi în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul regulament.

Art. 10 - Operatorii de înmagazinare transmit utilizatorilor SI şi OTS sau DNGN, până la data de 15 martie, programul final al procesului de injecţie pe fiecare depozit şi utilizator SI, detaliat pe lună, zi şi oră, întocmit în concordanţă cu contractele de înmagazinare şi în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul regulament.

Art. 11 - Utilizatorii SI prezintă operatorilor de înmagazinare o confirmare a încheierii contractului de transport al gazelor naturale, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare înainte de începerea prestării serviciului de înmagazinare specificat în programul final.

Art. 12 - Operatorii de înmagazinare transmit OTS, până la data de 01 septembrie, un program iniţial al procesului de extracţie, pe fiecare depozit şi utilizator SI, detaliat pe lună, zi şi oră, în funcţie de cantităţile efectiv înmagazinate în concordanţă cu contractele de înmagazinare şi în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul regulament.

Art. 13 - Operatorii de înmagazinare transmit utilizatorilor SI şi OTS sau DNGN, până la data de 15 septembrie, programul final al procesului de extracţie pe fiecare depozit şi utilizator SI, detaliat pe lună, zi şi oră, întocmit în concordanţă cu contractele de înmagazinare şi în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul regulament.

Art. 14 – (1) Cantităţile de gaze naturale injectate sau extrase în/din depozite se măsoară în conformitate cu prevederile contractelor de transport, respectiv de înmagazinare subterană a gazelor naturale, pentru fiecare utilizator SI, şi cu respectarea prevederilor Regulamentului de măsurare.

(2) – Măsurarea cantităţilor de gaze naturale intrate în SNT, destinate înmagazinării, se efectuează în conformitate cu prevederile regulamentului de măsurare și ale contractului de transport; utilizatorul SI asigură transmiterea către operatorul de înmagazinare a informaţiilor privind cantităţile zilnice intrate în SNT şi confirmate de către OTS, respectiv DNGN.

Art. 15 - Programele de injecţie sau de extracţie lunare, decadale şi zilnice, precum şi modificările cantităţilor programate se transmit de către operatorii de înmagazinare atât OTS, DNGN, cât şi utilizatorilor SI, în conformitate cu termenele stabilite în Codul reţelei.

Art. 16 - Cantităţile de gaze naturale care nu au fost extrase în cursul unei luni, nu reprezintă pentru operatorul de înmagazinare obligaţie de a fi extrase în lunile următoare ale ciclului de extracţie.

Art. 17 – (1) Modificarea programului de extracţie pentru un utilizator SI este acceptată de către operatorul de înmagazinare în funcţie de posibilităţile tehnice ale depozitelor la momentul solicitării.

(2) – Solicitarea, de către utilizatorii SI, a modificărilor de program, se transmite operatorului de înmagazinare cu minimum 7 zile înainte de începerea programului lunar; pentru eventualele modificări ale programului zilnic, solicitarea se transmite până la ora 14:00 a zilei anterioare.

(3) – Solicitarea, de către OTS,  a modificărilor programului de injecţie sau de extracţie la nivel de oră, zi şi lună se transmite operatorului de înmagazinare, în conformitate cu prevederile stabilite în Codul reţelei.

Art. 18 – (1) Transmiterea datelor convenite între părţile implicate în derularea proceselor de înmagazinare se realizează prin fax sau poştă electronică, părţile având obligaţia să asigure protecţia datelor.

(2) – OTS şi utilizatorii SI răspund pentru corectitudinea tuturor datelor transmise operatorilor de înmagazinare.

CAPITOLUL III. Funcţionarea depozitelor

Secţiunea 1. Siguranţa în funcţionare a depozitelor

Art. 19 - Operatorii de înmagazinare au obligaţia să asigure condiţiile tehnice minime pentru funcţionarea în siguranţă a infrastructurii de suprafaţă şi de adâncime a depozitelor, la capacitatea programată.

Art. 20 – (1) La data terminării fiecărui ciclu de injecţie sau de extracţie, operatorul de înmagazinare inventariază volumele de gaze naturale înmagazinate.

(2) – După data specificată la alin. (1), se efectuează toate lucrările de întreţinere şi de reparaţii în vederea începerii în condiţii optime a ciclului următor de injecţie sau de extracţie, respectiv verificări, revizii tehnice, reparaţii la infrastructura de suprafaţă şi de adâncime a depozitelor.

Art. 21 - Răspunderea pentru respectarea parametrilor tehnologici programaţi, respectiv debit şi presiune, revine, după caz, operatorilor de înmagazinare, OTS şi/sau utilizatorilor SI, în conformitate cu prevederile contractuale.

Art. 22 - Operatorii de înmagazinare răspund de modernizarea infrastructurii de suprafaţă, astfel încât să asigure transmiterea către OTS şi către utilizatorii SI, în timp real, a parametrilor tehnologici măsuraţi.

Art. 23 – (1) OTS şi utilizatorilor SI notifică operatorul de înmagazinare în legătură cu eventualele modificări ale regimurilor tehnologice în vederea menţinerii parametrilor de siguranţă ai depozitelor, în conformitate cu prevederile contractuale.

(2) – Operatorii de înmagazinare notifică OTS şi utilizatorilor SI privind manevrele efectuate la depozite şi eventualele modificări ale regimurilor tehnologice pentru menţinerea parametrilor de siguranţă ai depozitelor, în conformitate cu prevederile contractuale.

Secţiunea 2. Tratarea abaterilor de la programul de înmagazinare subterană a gazelor naturale

Art. 24 – (1) În cazul apariţiei unor eventuale abateri de la programele stabilite, în ceea ce priveşte cantităţile de gaze injectate sau extrase din depozite, operatorul de înmagazinare notifică DNGN după cum urmează:

- în termen de 24 de ore de la apariţie, pentru perturbaţii cauzate de congestii, restricţii, avarii în infrastructura producătorului, OTS-lui sau a operatorului de înmagazinare;

- în regim de urgenţă, pentru accidente şi cazuri de forţă majoră, declarate în conformitate cu prevederile legale.

(2) – În situaţia prevăzută la alin. (1), DNGN asigură dirijarea fluxurilor informaţionale către părţile implicate.

(3) - În situaţia prevăzută la alin. (1), operatorii de înmagazinare adaptează programele de injecţie sau de extracţie şi notifică schimabările operate în program, părţilor implicate.

Art. 25 - După eliminarea cauzelor care au condus la abaterile de la program, menţionate la art. 24, operatorii de înmagazinare revin la programele anterioare, în termen de 48 de ore, şi informează despre aceasta utilizatorii SI, DNGN, DOPGN şi OTS.

Secţiunea 3. Prelucrarea şi transmiterea datelor privind măsurarea cantităţilor de gaze naturale înmagazinate în depozite

Art. 26 - Operatorii de înmagazinare au următoarele obligaţii:

- să asigure calitatea și măsurarea cantităţilor de gaze naturale atât la injecţie, cât şi la extracţie, în conformitate cu prevederile Regulamentului de măsurare şi ale legislaţiei specifice;

- să înregistreze, în baza de date proprie, cantităţile de gaze naturale injectate sau extrase în/din fiecare depozit, defalcate pe utilizatori SI;

- să transmită cantităţile de gaze naturale injectate sau extrase, orare şi zilnice, la DNGN şi DOPGN;

- să confirme calitatea și cantităţile de gaze injectate sau extrase, prin proces verbal încheiat cu utilizatorii SI, în termen de 3 zile lucrătoare de la publicarea de către DOPGN a situaţiei finale a gazelor naturale injectate sau extrase.

Art. 27 – Pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor art. 26, lit. d), utilizatorii SI au obligaţia să confirme calitatea și cantităţile de gaze injectate sau extrase prin încheiera procesului verbal cu operatorul de înmagazinare.

Art. 28 – Confirmarea calității și a cantităţilor de gaze injectate sau extrase se face în maxim 5 zile calendaristice de la începutul lunii următoare celei de înmagazinare, prin proces verbal încheiat între operatorul de înmagazinare şi OST.

Secţiunea 4. Restricţii comerciale şi tehnice

Art. 29 – (1) În funcţionarea depozitelor, pot apărea situaţii care impun restricţii referitoare la cantităţile de gaze naturale injectate sau extrase şi care conduc la modificarea programului convenit la începerea procesului de înmagazinare.

(2) – Cauzele care generează restricţiile menţionate la alin. (1) pot fi de natură comercială, tehnică sau de forţa majoră, declarată în conformitate cu prevederile legale.

Art. 30 - Restricţiile de natură comercială, specificate la art. 29 alin. (1), sunt determinate de nerespectarea:

- programelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

- condiţiilor de calitate a gazelor naturale;

- clauzelor stipulate în contractele de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

- clauzelor stipulate în contractele de transport al gazelor naturale.

Art. 31 - Restricţiile de natură tehnică, specificate la art. 29 alin. (1), sunt determinate de următoarele cauze:

- presiunea maximă de regim a infrastructurii de suprafaţă;

- diferenţa de presiune maxim admisibilă strat-sondă pentru exploatarea la o viteză de filtrare constantă şi pentru menţinerea caracteristicilor fizice ale straturilor poros-permeabile, atât în ciclul de injecţie, cât şi în cel de extracţie;

- modificarea caracteristicilor fizice ale stratului poros-permeabil aflat în exploatare, din cauze naturale sau accidentale;

- exploatarea staţiilor de comprimare a gazelor naturale, având în vedere realizarea raportului optim de comprimare şi a randamentului maxim al staţiei;

- accidentele tehnice care afectează capacitatea de înmagazinare a depozitelor;

- reviziile tehnice sau reparaţiile programate ori care se impun în urma unor accidente tehnice;

- apariţia unor restricţii tehnice în operarea SNT, care limitează disponibilitatea capacităţii de gaze naturale;

- necesitatea realizării producţiei zilnice constante.

Art. 32 - În cazul apariţiei unei restricţii, operatorul de înmagazinare are obligaţia de a transmite părţilor implicate informaţii cu privire la:

- depozitul afectat de restricţie;

- cauzele ce au impus restricţia;

- valorile debitelor zilnice şi orare în situaţia restricţiei;

- modul şi perioada de remediere, în situaţia în care cauzele sunt de natura celor enumerate la art. 31 lit. e), f) şi h);

- datele de program, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 la prezentul regulament.

CAPITOLUL IV. Dispecerizarea

Art. 33 - Pentru îndeplinirea obligaţiilor legate de funcţionarea în condiţii de siguranţă a depozitelor, operatorii de înmagazinare au obligaţia de a crea şi de a menţine o structură unitară şi flexibilă pentru activitatea de dispecerizare, respectiv pentru supravegherea proceselor, comunicarea datelor şi parametrilor specifici activităţii, precum şi pentru intervenţia promptă la nivelul fiecărui depozit.

Art. 34 - Activitatea de dispecerizare se realizează în cadrul unui sistem unitar-integrat compus din unităţi organizatorice cu competenţe bine definite din punct de vedere funcţional şi relaţional.

Art. 35 - Dispeceratul operatorului de înmagazinare corelează cantităţile de gaze naturale predate/preluate în/din depozite cu capacităţile de transport, în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, respectând deciziile OST/DNGN şi ale dispeceratelor operatorilor de distribuţie.

Art. 36 – (1) Dispeceratul operatorului de înmagazinare este coordonatorul de balanţă a procesului de înmagazinare şi realizează prognoze privind cantităţile de gaze naturale injectate sau extrase, pe fiecare depozit şi utilizator SI, detaliate la nivel de ciclu, lună, zi.

(2) – Pentru realizarea prognozelor menţionate la alin. (1), dispeceratul operatorului de înmagazinare preia zilnic:

- date operative privind cantităţile de gaze naturale injectate sau extrase, de la utilizatorii SI;

- parametrii tehnologici de la interfeţele cu SNT.

Art. 37 - Dispeceratul operatorului de înmagazinare înregistrează într-un registru special parametrii de funcţionare ai depozitelor.

Art. 38 - Toate abaterile faţă de programul de înmagazinare, survenite în funcţionarea depozitelor, se consemnează în registrul dispecerului.

CAPITOLUL V. Dispoziţii finale

Art. 39 – (1) În caz de forţă majoră, declarată în conformitate cu prevederile legale, operatorii de înmagazinare au dreptul să extragă cantităţi de gaze naturale din stocul inactiv, la solicitarea OST/DNGN sau a furnizorilor de gaze naturale, care au obligaţia asigurării serviciului public.

(2) – OST/DNGN și furnizorii de gaze naturale, precizați la alin. (1), au obligaţia refacerii stocul inactiv, în primele 60 de zile de la reluarea ciclului de injecţie.

Art. 40 - Operatorii de înmagazinare pot realiza operaţiuni de swaping, în scopul asigurării permanente a echilibrului fizic al SNT şi  asigurării securităţii în alimentarea cu gaze naturale a clienţilor finali, fără prejudicierea intereselor utilizatorilor SI.

(2) - În situaţia în care operaţiunea de swaping este solicitată de către utilizatorii SI şi vizează modificarea destinaţiei clienţilor finali faţă de cea precizată iniţial la solicitarea accesului la depozit, aceştia depun la operatorii de înmagazinare următoarele documente:

- o cerere scrisă cu obiectul modificării;

- documente justificative emise de către OTS, care atestă faptul că operaţiunea de swaping este necesară asigurării echilibrului fizic al SNT şi asigurării continuității și securităţii în alimentarea cu gaze naturale a clienţilor finali;

(3) – În situaţia prevăzută la alin. (2), operatorii de înmagazinare analizează cererea şi documentele justificative primite; în cazul în care documentele justificative sunt incomplete şi/sau operaţiunea de swaping prejudiciază interesele celorlalţi utilizatori SI, operatorii de înmagazinare resping cererile.

Art. 41 – (1) Cantitatea de gaze naturale rămasă în depozite la finalul unui ciclu complet de înmagazinare face obiectul unui nou contract de înmagazinare subterană.

(2) – În situaţia prevăzută la alin. (1), noul contract de înmagazinare se încheie până la data încetării valabilităţii contractului iniţial şi este valabil din prima zi calendaristică a ciclului următor de înmagazinare.

Anexa nr. 1

la regulament

Număr de înregistrare: _____________

Operator al sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale:_______

Număr licenţă de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale:_______
    

   PROGRAM INIŢIAL/FINAL

DE ÎNMAGAZINARE A GAZELOR NATURALE

Ciclul de injecţie/extracţie în/din depozite de înmagazinare subterană

| Nr. crt. | Depozitul de înmagazinare subterană | Utilizatorul sistemului de înmagazinare | Volumul de gaze naturale pentru care se solicită injecţia/extracţia în/din depozite, în mii mc |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Luna: __________ |  |  | Luna: __________ |  |  | Total ciclu injecţie/extracţie* |
|  |  |  | lunar | zilnic | orar | lunar | zilnic | orar |  |

Notă: *Lunile care constituie ciclul de injecţie/extracţie se stabilesc de către operatorul sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, cu respectarea prevederilor legislaţiei aplicabile.

Reprezentant legal,

(nume şi prenume)

Semnătură

Anexa nr. 2

la regulament

Număr de înregistrare: _____________

Operator al sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale:_______

Număr licenţă de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale:_______

OFERTA
    privind capacităţile de injecţie/extracţie a gazelor naturale în/din depozite de înmagazinare subterană

| Nr. crt. | Depozitul de înmagazinare subterană | Capacitatea de injecţie/extracţie, în mii mc |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna: __________ |  |  | Luna: __________ |  |  | Total ciclu injecţie/extracţie* |
|  |  | lunar | zilnic | orar | lunar | zilnic | orar |  |

Notă: *Lunile care constituie ciclul de injecţie/extracţie se stabilesc de către operatorul sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, cu respectarea prevederilor legislaţiei aplicabile.

Reprezentant legal,

(nume şi prenume)

Semnătură